昆明市生态环境局东川分局文件

昆生环（东）复〔2021〕6号

昆明市生态环境局东川分局关于对《昆明华地锦辰旅游资源开发有限公司东川区排子田普通建筑材料用石灰岩矿环境影响报告表》的批复

昆明华地锦辰旅游资源开发有限公司：

你单位报送由云南莱恩环保技术工程有限公司编制的《昆明华地锦辰旅游资源开发有限公司东川区排子田普通建筑材料用石灰岩矿环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条和《建设项目环境保护管理条例》第九条，经研究，批复如下：

- 该项目位于云南省昆明市东川区拖布卡镇大荒地村排子田小组，项目总投资1191.49万元，环保投资127.3万元，占总投资的10.7%。项目占地面积为136500m²，由8个拐点划定矿区，矿区面积为0.1365km2，开采标高1200m-1030m，矿山设计采矿规模为年采灰岩矿30万吨。设计总回采率为95%，服务年限为20.96年。本项目现有建设内容主要包括开采区、原料破碎加工场地、成品堆场、临时废土石堆场、生活办公区、场内公路等。

同意《报告表》结论，按《报告表》所述地点、工程内容、规模、功能以及环保对策措施进行建设。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1、项目施工期应采取洒水抑尘，并设置防尘网、用薄膜覆盖料场，降低扬尘产生。规范车辆装载方式，车辆密闭运输，施工现场设置车辆冲洗装置。

2、项目施工期的主要废水为施工废水和员工生活污水。施工废水及生活污水均应通过临时沉淀池沉淀处理后回用于洒水抑尘，不得外排。

3、施工期噪声应按《建筑施工厂界噪声限制》（GB12523-2011）进行控制，合理安排施工时间，选用低噪声施工设备并定期进行检修。

4、项目施工期产生的固体废物为土方石、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。项目产生的土方石回填于项目区北侧及东侧，做到挖填平衡。建筑垃圾分类清理后尽量回收，不可回收部分集中收集后按照相关管理部门要求进行处置。施工人员生活垃圾集中收集后定期清运至环卫部门指定地点。

5、运营期废气主要包括破碎产生的有组织粉尘、无组织粉尘（钻孔凿井、采装、成品堆料场、运输等产生）和爆破废气。爆破废气产生量少，在大气中自然扩散。有组织粉尘设置2台布袋除尘器进行处理后经15m排气筒排放，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准。无组织粉尘采用洒水降尘措施，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织监控限值。

5、项目运营期废水主要有生产废水、生活污水和初期雨水。钻孔冷却水、爆破抑尘用水、道路工业场地及防尘用水自然蒸发，不外排。废土石堆场淋滤水通过收集池收集，经沉淀处理后回用于洒水降尘。车辆冲洗水收集后进入沉淀池，经沉淀后循环使用，不外排。初期雨水收集后经沉淀处理，回用于洒水降尘，不外排。生活污水经收集池收集，沉淀处理后回用于绿化浇灌，达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）绿化标准。

6、项目运营期产生噪声主要为机械噪声和爆破噪声。采取合理布局、设备安装减震垫措施等降低噪声影响，经距离衰减后，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

7、项目运营期产生的固体废物主要为废雷管、废机油、剥离表土、沉淀池污泥、布袋除尘器粉尘、生活垃圾。废雷管交由爆破公司处置。废机油收集后暂存于危废间，委托有资质的单位进行综合处置。剥离废土石暂存于临时废土石堆场，用于采区回填。布袋除尘器粉尘沉淀池污泥定期清掏出与生活垃圾一起运至环卫部门指定地点处置。

三、项目建设应严格落实环境影响报告中提出的生态环境保护措施，编制《突发环境事件应急预案》并备案。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新向我局报批建设项目环境影响评价文件。

五、项目应委托进行竣工验收监测，开展竣工验收并送我局备案。

六、自批复之日起超过五年项目方决定开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

昆明市生态环境局东川分局

2021年4月6日

昆明市生态环境局东川分局 2021年4月6日印发