- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：昆明市东川区乌龙镇卫生院建设项目

建设单位（盖章）：昆明市东川区乌龙镇卫生院

编制日期：2021年9月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	5

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	13

四、主要环境影响和保护措施	22

五、环境保护措施监督检查清单	55

六、结论	57

附件：

附件1  评审意见及修改对照表

附件2  事业单位法人证书

附件3  医疗执业许可证

附件4  环境违法行为整改通知书

附件5  废水检测报告

附件6  现状检测报告（No：HWHB202105015001）

附件7  医疗废物处置合同及转移联单

附件8  DR建设项目环境影响登记表

附件9  送审前公示截图

附件10  环评委托书

附件11  编制单位承诺书

附件12  报批相关资料

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目区域水系图

附图3  项目周边环境关系图

附图4  项目总平面布置图

附图5-1 声环境质量监测点位图

附图5-2 地表水环境质量监测点位

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 昆明市东川区乌龙镇卫生院建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位 联系人 | 任建政 | 联系方式 | 13368848628 |
| 建设地点 | 昆明市东川区乌龙镇 |  |  |
| 地理坐标 | （103度5分52.458秒，26度1分10.668秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | [Q8423]乡镇卫生院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生 842基层医疗卫生服务 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批 （核准/备案）部门 | / | 项目审批 （核准/备案）文号 | / |
| 总投资 （万元） | 359 | 环保投资（万元） | 32 |
| 环保投资占比（%） | 8.9 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | £否 R是：项目为乡镇卫生院，始建于1967年，后陆续增设相应建筑及配套设施，现正常运营；现根据“昆明市生态环境局东川分局”下达的“环境违法行为整改通知书”要求，完善环保手续；处罚情况：未处罚。 | 用地面积（m2） | 5892 |
| 专项评价设置情况 | 无，具体情况如下： ①项目排放废气主要为污水处理站异味、消毒异味、食堂油烟，不含有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气等，故不设大气专项评价； ②本项目为卫生院，废水经自建废水处理站处理达标后，经市政管网排入乌龙河；排放废水不属于工业废水，也不是集中式污水处理厂，因此不需设置地表水专项评价； ③项目内环境风险物资为氧气、乙醇、次氯酸钠，存储量未超过临界量，故不设环境风险专项评价； ④项目用水为市政管网给水，故不设生态专项评价； ⑤项目为乡镇卫生院，不属于海洋工程建设，故不设海洋专项评价； |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 项目于所在地“三线一单”符合性分析如下： （1）生态红线 本项目位于昆明市东川区乌龙镇，属于城镇建成区，故本次项目建设不占用生态红线，符合生态红线保护要求。 （2）环境质量底线 1）大气环境 本项目位于昆明市东川区乌龙镇，属于环境空气二类区。根据东川区环境监测站2019年的大气监测资料：东川区环境空气中 SO2、NO2、PM10、PM2.5 年平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3 保证率日平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，属于达标区。 2）地表水 项目区附近地表水体为乌龙河，位于项目东侧，相距约560m。乌龙河属小江一级支流，根据《云南省水功能区划（2014年版）》内容，小江（小江寻甸-东川保留区）2030年水质目标为Ⅲ类。东川区环境监测站2020年的水质监测资料显示板河口断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，为达标水体。 医院内部生活废水和医疗废水经化粪池、污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 排放标准，总磷达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918－2002）表1一级A标准限值后排入乌龙河，最终进入小江。项目废水处理达标后排放，不会降低区域地表水环境质量。 3）声环境 根据本次监测结果，项目厂界及周边声环境保护目标均可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 4）小结 综上，项目所在地环境质量良好，本项目运营时会产生一定的污染物，但在采取了相应的污染防治措施后，各类污染物均达标排放，不会对周围环境造成不良影响，不会改变区域环境功能区质量要求，能够保持区域环境功能区质量，故本项目的实施不会突破所在地环境质量底线。 （3）资源利用上线 资源利用上线是促进资源能源节约，保障能源、水、土地等资源高效利用，不应突破的最高限值。 本项目运营过程不使用燃煤、重油等高污染燃料，仅消耗一定量的电源、水等，且用量较少，不会对当地资源利用上线造成较大影响，且项目不占用农用地及未利用地，符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 项目所在地暂无地方环境准入负面清单，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目中鼓励类三十七、卫生健康5、医疗卫生服务设施建设。本项目符合国家相关产业政策。因此本项目的建设符合环境准入清单。 综上所述，本项目建设符合“三线一单”要求。 （5）产业政策和选址符合性分析 根据《产业结构调整指导目录》(2019年本)，项目属于“鼓励类三十七、卫生健康5、医疗卫生服务设施建设”。因此，项目符合相关国家及地方产业政策要求。 |  |  |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 项目名称：昆明市东川区乌龙镇卫生院建设项目 建设单位：昆明市东川区乌龙镇卫生院 建设地点：昆明市东川区乌龙镇 建设性质：新建 投资金额：总投资359万元，其中环保投资32 万元，环保投资占总投资的8.9%； 建设内容及规模： 项目为乡镇卫生院，始建于1967年，后陆续增设相应建筑及配套设施，现正常运营；由于建院时间较早及相关历史原因，项目至今未履行环评及相关环保手续。 项目总占地面积5892m2，建筑面积：2878m2；主要包括1栋2层综合楼、1栋2层行政办公楼、1栋2层医疗部、1栋1层中医馆、2栋宿舍楼及其他配套的公辅、环保设施。 根据“医疗机构执业许可证”，开设的诊疗科目有外科、内科、儿科、妇产科、中医科、预防保健科、医学影像科、医学检验科等，共设置病床32张；该卫生院不收治传染病或疑似传染病人，若发现疑似传染病人之后则向上级医院或专科医院转送。 项目具体工程组成见表2-1。 表2-1 项目工程组成一览表 项目; 建设内容与规模; 备注. 主体工程; 综合楼; 1栋，位于项目西北侧，为2层框架结构，建筑面积490m2。其中：一楼为B超室、妇产科办、产检室、产房、待产室、检验室、DR放射室等；二楼为防保组、妇幼组、健康档案室、公共卫生部。; 已建. 医疗部; 1栋，位于项目东南侧，为2层框架结构，建筑面积464 m2。其中：一楼主要设置全科医疗科、抢救室、注射治疗室、医废暂存间、门诊手术室、中医理疗室、输液观察室等；2楼为住院病房，设置32张床位，主要为输液、留观。; 已建. 中医馆; 1栋，位于项目南侧，为1层框架结构，建筑面积112 m2，主要设置：中医科（诊断室）、中医康复理疗室1、中医康复理疗室2、中医药房；开设有：穴位注射、穴位埋线、穴位封闭 / 针刺、电针、银质针、浮针、骶疗、关节腔注射 / 穴位贴敷、耳穴治疗 / 拔罐、推拿整骨、小儿推拿 / 灸法、刮痧、放血疗法 / 中频治疗、低频治疗、微波治疗、红外线治疗、牵引、超声波、中药药物透皮治疗 / 药物涂搽 / 中药饮片购买。; 已建. 辅助工程; 行政办公楼; 1栋，位于项目东北侧，为2层框架结构，建筑面积448 m2，用于日常办公。其中：一楼：职工会议室、健康扶贫办、收费室、健康小屋、药品库、药房；二楼：后勤公卫库房、健康档案室、党政综合办、院长室、财务室、医务科。; 已建. 宿舍楼; 2栋，位于项目西南侧，用于值班人员使用。1#宿舍共3层，建筑面积762m2；2#宿舍共4层，建筑面积476m2；; 已建. 救护车库; 位于1#宿舍楼东侧，45m2，用于救护车停放及维护工具、简易担架堆放。. 食堂; 位于项目南侧，为1层砖混结构，90m2；为职工提供就餐。; 已建. 洗衣房; 位于1#宿舍北侧，建筑面积25m2，用于住院病房被褥等洗涤。; 已建. 公厕; 位于项目南侧，为水冲厕。建筑面积47m2；; 已建. 公用工程; 给水; 由市政给水管网供给。; 已建. 排水; 项目内排水系统采用雨污分流制。 ①雨水经收集后排水市政管网； ②项目生活废水和医疗废水经化粪池、污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准、总磷达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918－2002）表1一级A标准限值后，排入市政污水管网，最终排入乌龙河。; 已建. 供电; 市政供电电网接入; 已建. 环保工程; 隔油池; 1个，设置在食堂西侧，容积为0.2m3，用于处理食堂废水。; 拟建. 化粪池; 2个，分别在2#宿舍东侧、公厕东南侧各设置1个化粪池，容积分别为4m3、90m3，总容积为94m3，用于预处理生活废水及医疗废水。; 已建. 污水处理站; 污水处理规模为8m³/d的污水处理站，用于处理项目内产生的废水，采用AO+消毒工艺。; 已建. 综合楼检验科废水排入下水道，经自建污水站处理达标后外排；需增设对废水进行中和处理预处理；; 拟建. 检验废液收集桶; 设有2个检验废液收集桶，收集后委托资质单位清运、处置；; 已建. 垃圾桶; 分散设置若干个，生活垃圾收集后委托环卫部门清运。; 已建. 污泥桶; 2个，用于收集暂存化粪池及污水处理站污泥; 建议新增. 医废 收集桶; 医疗区分散设置若干个小型医疗废物收集桶。; 已建. 医废 暂存间; 项目在医疗部1楼设置了1间15m2的医废暂存间，内设带盖医疗废物收集桶，并设置紫外灯进行消毒；医疗废物委托云南正晓环保投资有限公司处置，暂存时间不得超过48小时。; 已建. 绿化; 总绿化面积约200m2。; 已建. 风险防范措施; 环评要求新增事故池1个，容积2m3，位于项目污水处理站西侧，用于存储事故状态废水等。; 环评新增. 2、项目主要原辅料用量 项目为乡镇卫生院，以药物治疗为主，输液治疗为辅，主要原辅料用量（药品及医疗用品）使用清单见下表： 表2-3 项目医疗用品消耗情况一览表 序号; 药品名称; 规格型号; 单位; 年使用数量; 储存位置. 1; 注射用单磷酸阿糖腺苷; 0.1g*支; 支; 3596; 药品库房、药房. 2; 血塞通软胶囊(基); 0.33g×24粒; 粒; 25848; 药品库房、药房. 3; 克林霉素磷酸酯注射液; 0.6g; 支; 2886; 药品库房、药房. 4; 注射用奥美拉唑钠*; 40mg*支; 支; 1141; 药品库房、药房. 5; 注射用头孢噻肟钠; 0.5g; 瓶; 1110; 药品库房、药房. 6; 痛舒胶囊(基); 0.3g*36粒; 粒; 21306; 药品库房、药房. 7; 肠炎宁胶囊; 15粒*3板; 粒; 25875; 药品库房、药房. 8; 连花清瘟胶囊(基); 0.35g×24粒; 粒; 43249; 药品库房、药房. 9; 奥美拉唑肠溶胶囊; 20mg*14粒/瓶; 粒; 11057; 药品库房、药房. 10; 云南白药胶囊(基); 0.25g×16粒; 粒; 16528; 药品库房、药房. 11; 云南白药膏(基); 10片*1盒; 片; 4301; 药品库房、药房. 12; 注射用美洛西林钠; 1.0g/瓶; 瓶; 935; 药品库房、药房. 13; 注射用炎琥宁; 200mg/支; 支; 2370; 药品库房、药房. 14; 灯盏花素注射液; 5ml:20mg*5支; 支; 1117; 药品库房、药房. 15; 苯磺酸氨氯地平片; 5mg×7片; 片; 3836; 药品库房、药房. 16; 血塞通胶囊; 10mg*24粒; 粒; 6080; 药品库房、药房. 17; 注射用阿莫西林克拉维酸钾; 1.2g/瓶; 瓶; 916; 药品库房、药房. 18; 小儿氨酚黄那敏颗粒; 10袋/盒; 盒; 849; 药品库房、药房. 19; 注射用血栓通(基); 150mg; 瓶; 377; 药品库房、药房. 20; 注射用血塞通(基); 200mg; 瓶; 524; 药品库房、药房. 21; 云南白药气雾剂; 85g*瓶; 瓶; 330; 药品库房、药房. 22; 清宣止咳颗粒; 10g*9袋; 袋; 3108; 药品库房、药房. 23; 布洛芬缓释胶囊; 0.3g*28粒/盒; 粒; 21866; 药品库房、药房. 24; 非洛地平片; 5mg*40片/盒; 盒; 291; 药品库房、药房. 25; 双氯芬酸钠缓释胶囊(基); 50mg×20粒; 粒; 7668; 药品库房、药房. 4、项目医疗设备 本项目主要设备详见表2-4。 表2-4 项目主要设备一览表 序 号; 设备名称; 设备型号; 单位; 数量; 备注. 1; 台式电脑; 联想/戴尔; 套; 35. 2; 笔记本电脑; 联想; 套; 3. 3; 各类打印机 （或打印一体机）; 惠普/兄弟/施乐/爱普生/佳能/得实; 台; 21; 激光、喷墨、针式. 4; 复印机; 柯美bizhub7723; 台; 1. 5; 扫描仪; 爱普生DS-770; 台; 1. 6; 会议培训投影机; 爱普生EB-CO5S; 台; 1. 7; 救护车; 江淮HFC5036XJHH2LBE; 辆; 1. 8; 电冰箱，冷藏柜; 美菱、海尔、西门子; 台; 5. 9; 风冷柴油发电机组; 玉柴动力YC6800XE/3; 套; 1; 云南省计免专用. 10; 治疗推车; /; 台; 4. 11; 立式压力蒸汽灭菌器; 江阴滨江医疗设备LS-75HD; 套; 1. 12; 医用洗衣机; 江苏医药高新区威士洁机械X60; 台; 1. 13; 医用洗衣脱水机; 江苏医药高新区威士洁机械88752; 台; 1. 14; 多参数健康检测一体机; 江苏盖睿健康科技GT1000; 套; 1. 15; 中医电脑中频治疗仪; 北京奔奥新技术BA2008-Ⅱ; 台; 4. 16; 中医微波治疗仪; 奥瑞电子WB-3200; 台; 1. 17; 中医低频电子脉冲治疗仪; 河南盛昌医疗器械SC-DP-1000; 台; 1. 18; 中医体质辨识系统; 吉林东华原医疗CD210; 套; 1. 19; 中医特定电磁波治疗器; 重庆慧清医疗器械CQ-27A; 台; 4; TDP神灯. 20; 中医磁振热治疗仪; 河南盛昌医疗SC-CZ-2100; 台; 1. 21; 中医熏蒸治疗机; 河南盛昌医疗器械SCZ-ⅠB; 台; 1. 22; 中医超短波电疗机; 北京奔奥新技术BA-CD-Ⅰ; 台; 1. 23; 中医多功能牵引床; 河南盛昌医疗器械SYJ-ⅡA; 张; 1. 24; 中医电针治疗仪; 翔宇医疗XYD-Ⅰ; 台; 1. 25; 中医电子艾灸治疗仪; 苏州为真生物医药科技eMoxa-Ⅱ; 台; 1. 26; 彩色超声诊断仪; 左拉瑞Z.one SmartCart; 台; 1. 27; 多普勒彩超; 深圳开立生物医疗S26s; 台; 1. 28; 多道心电图机; 上海光电医用电子ECG-2350; 台; 1. 29; 三道心电监护仪; 上海光电医用电子SVM-7521; 台; 1. 30; 12导动态心电血压记录仪; 无锡中健科仪CB-2302-A; 台; 1. 31; 远程心电工作站; 深圳华清心仪医疗EM-1201; 套; 1; 数字心电图机. 32; 便携式转运呼吸机; 深圳安保科技6000E; 套; 1. 33; 干式荧光免疫分析仪; 青岛巴迪泰生物科技AFIAS-6; 台; 1. 34; 鱼跃电动洗胃机; 江苏鱼跃医疗设备7D; 台; 2. 35; 半自动体外除颤仪; HeartSAvePAD（M250）; 台; 1. 36; 电动吸引器（吸痰器）; 江苏鱼跃医疗设备7A-23D; 台; 1. 37; 微量注射泵; 上海蓝德医疗器械LD-P2020Ⅱ; 台; 2. 38; 输液泵; 上海蓝德医疗器械LD-P2000; 台; 1. 39; 便携式B超工作站; 深圳迈瑞生物医疗DP-20; 套; 1; 附笔记本电脑1台. 40; 身高体重电子秤; 江苏远燕医疗TCS-200; 台; 2. 41; 免费避孕药具自助发放机; 北京民安信科技MAX-BG-ND4B-1360W; 台; 1. 42; 产床; 上海科凌医疗器械; 张; 1. 43; 电子阴道镜; 徐州瑞华电子科技RH-220; 套; 1. 44; 电动流产吸引器; 上海医疗器械YB-LX-3; 台; 1. 45; 妇科红外治疗仪; 徐州天飞电子TF-6003; 台; 1. 46; 妇科臭氧治疗仪; 徐州瑞华电子科技0-3; 台; 1. 47; 医用保健制氧机; 浙江龙飞LFY-1-5A-W; 台; 1. 48; 智能化辐射式新生儿抢救台; 宁波戴维医疗器械HKN-90; 套; 1. 49; 婴儿辐射保暖台; HKN-9010; 套; 1. 50; 婴儿秤; 无锡衡器RTZ-10A; 台; 1. 51; 数字三用恒温水箱; 常州普天仪器HH-W420; 套; 1. 52; 超纯水机; 四川优普超纯科技UPS-1-50T; 台; 2. 53; 全自动生化分析仪; 深圳迈瑞BS-430; 台; 1. 54; 全自动生化分析仪; 桂林优利特URIT-8280; 台; 1. 55; 全自动血液细胞分析仪; 深圳迈瑞BC-5180; 台; 1. 56; 五分类全细胞分析仪; 桂林优利特URIT-5500; 台; 1. 57; 电解质分析仪; 深圳希莱恒医用电子IMS-972Popular; 台; 1. 58; 尿液分析仪; 桂林优利特URIT-180; 台; 1. 59; 台式离心机; 上海安亭科学仪器TDL-40B; 台; 1. 60; 四通道凝血分析仪; 深圳锦瑞CA54; 台; 1. 61; 医用X射线摄影系统（DR）; 新东方1000NB; 套; 1; 已另行办理环境影响登记表。. 62; 一体化污水处理装置; 创天环宝科技设备; 套; 1. 备注：项目内不设置口腔科，传染病科等；医学影像科1台X射线摄影系统，位于综合楼1楼DR室，已于2020年9月另行单独办理“建设项目环境影响登记表”，详见附件。 5、项目劳动定员及工作制度 （1）劳动定员：本项目总劳动定员为39人，在项目内就餐人员30人。 （2）工作制度：每年工作365天，每天3班制，每班工作8小时。 6、项目平面布局 项目主要包括1栋2层综合楼、1栋2层行政办公楼、1栋2层医疗部、1栋1层中医馆、2栋宿舍楼及其他配套的公辅、环保设施。 项目为乡镇卫生院且建设时间较早，功能分区不明显。从项目整体分布来看，医疗区、办公区主要分布于项目北侧、东侧，生活区位于项目西侧、西南侧。项目总平面布置图详见附图4所示。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、本项工艺流程 病人进入医院挂号后，进入候诊区等待就诊；根据诊断结果，部分病人依据医生建议拿药回家治疗，部分病人住院治疗，康复后出院。医院就医流程如图2-1： 图2-1 患者就医流程图 2、产排污环节 运营期产生的污染物质主要有医院废水、生活垃圾、医疗废物及污水处理站水泵产生的噪声，营运期产污环节如下图2-2所示。 图2-2 项目产污节点图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目始建于1967年，后陆续增设相应建筑及配套设施，目前正常运营。由于建院时间较早及相关历史原因，项目至今未履行环评及相关环保手续。 现根据“昆明市生态环境局东川分局”下发的“环境违法行为整改通知书要求”，完善相关环保手续，属于已建补办环评项目。根据现场踏勘，项目存在以下问题： 1、无完善的相关环保手续； 2、废水排放口无标识牌。 整改要求：完善相关环保手续，本次为完善环评手续；废水排放口增设标识牌。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境质量标准 （1）环境空气 项目区位于昆明市东川区乌龙镇，属于环境空气二类区，项目区域环境环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。硫化氢、氨气空气质量浓度参照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D，具体标准限值见表 3-1。 表3-1 环境空气质量标准 污染物名称; 标准限值; 执行标准. 二氧化硫 （SO2）; 年平均; 60μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. 二氧化氮 （NO2）; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. 氮氧化物 （NOx）; 年平均; 50μg/m3. 24小时平均; 100μg/m3. 1小时平均; 250μg/m3. 总悬浮颗粒物 （TSP）; 年平均; 200μg/m3. 24小时平均; 300μg/m3. 颗粒物 （PM10）; 年平均; 70μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 颗粒物 （PM2.5）; 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 75μg/m3. 一氧化碳 （CO）; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. 氨; 1小时平均; 200μg/m3; 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D. 硫化氢; 1小时平均; 10μg/m3. 氯; 24小时平均; 30μg/m3. 1小时平均; 100μg/m3. （2）地表水 距离项目最近的地表水体为项目东侧的乌龙河，相距约560m。乌龙河主沟发源于新田的龙树坪，由南向北通过乌龙镇境内于三江口处汇入小江中游大白河。乌龙河出口区域当地称为“三江口”，因大白河、块河、乌龙河汇合口而出名。大白河为小江的中游段，在东川区驻地下游、汤丹以东与小清河汇流后称为小江，小江在格勒坪附近汇入金沙江，为金沙江的一级支流。 参照《云南省水功能区划（2014年版）》，小江（小江寻甸-东川保留区）2030年水质目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。标准值见表3-2。 表3-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 序号; 项目; Ⅲ类标准值. 1; pH（无量纲）; 6～9. 2; DO≥; 5. 3; COD≤; 20. 4; BOD5≤; 4. 5; TP≤; 0.2（湖、库0.05）. 6; NH3-N≤; 1. 7; 粪大肠菌群（个/L）; 10000. 8; 阴离子表面活性剂; 0.2. 9; 石油类; 0.05. （3）声环境 项目位于昆明市东川区乌龙镇，为商住混合区，故本项目区域及保护目标处声环境均执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，详见表3-3。 表3-3 声环境质量标准（GB3096-2008） 单位：dB（A） 声环境功能区类; 时段. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 2、环境质量现状 （1）环境空气 根据昆明市生态环境局东川分局提供的 2019年监测数据，东川区域基本污染物环境质量现状详见下表。 表 3-4 基本污染物环境质量现状 污染物名称; 年评价指标; 评价标准（μg/m3）; 现状浓度（μg/m3）; 占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. SO2; 24h平均第98百分位; 150; 86; 57; 0; 达标. 年平均; 60; 22; 37; 0; 达标. NO2; 24h平均第98百分位; 80; 21; 26; 0; 达标. 年平均; 40; 9; 23; 0; 达标. PM10; 24h平均第95百分位; 150; 59; 39; 0; 达标. 年平均; 70; 32; 43; 0; 达标. PM2.5; 24h平均第95百分位; 75; 36; 48; 0; 达标. 年平均; 35; 19; 54; 0; 达标. CO; 24h平均第95百分位; 4mg/m3; 0.9mg/m3; 23; 0; 达标. O3; 日最大8h滑动平均值的第90百分位; 160; 122; 76; 0; 达标. 根据上表统计数据，东川区环境空气中 SO2、NO2、PM10、PM2.5 年平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3 保证率日平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，东川区域为达标区。 （2）地表水 根据昆明市生态环境局公布的《2019年度昆明市生态环境状况公报》，小江姑海断面水质为Ⅱ类，达到水质阶段目标，与2018年相比，水质保持不变。四级站断面断面水质类别为Ⅱ类，达到水质阶段目标，与2018年相比，水质保持不变。 因此，小江（东川城区—四级电站）水环境质量能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，为达标水体。 为了解项目所在地的水环境状况，本环评采用东川区环境监测站2020年的水质监测资料对板河口断面的水质监测结果作评价，详见表3-5。 表3-5 小江水质监测 （单位：pH为无量纲，其它mg/L） 河流; 断面; pH; DO; CODcr; BOD5; MH3-N; TP; 石油类; 粪大肠菌群; 阴离子表面活性剂. 小江; 板河口; 8.26; 7.6; 7.67; 2.02; 0.31; 0.11; 0.01; 1300; 0.05L. GB3838-2002：Ⅲ标准; 6~9; ≥5; ≤20; ≤4; ≤1; ≤0.2; ≤0.05; 10000; 0.2. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由以上监测数据可知，本项目所在区域板河口断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。 为了解乌龙河的水环境状况，委托云南厚望环保科技有限公司于2021年5月24日~26日对乌龙河水质进行了监测，详见附件。监测结果见表3-6： 表3-6 乌龙河断面水质监测 单位： mg/L 检测项目; 项目排污口上游500m; 项目排污口下游500m; GB3838-2002Ⅲ标准; 达标情况. 5.24; 5.25; 5.26; 5.24; 5.25; 5.26. pH值 （无量纲）; 8.24; 8.22; 8.22; 8.44; 8.47; 8.46; 6~9; 达标. 化学需氧量; 7; 7; 7; 8; 8; 9; ≤20; 达标. 五日生化需氧量; 3.0; 3.2; 3.2; 3.6; 3.0; 3.4; ≤4; 达标. 氨氮; 0.150; 0.157; 0.154; 0.532; 0.549; 0.523; ≤1.0; 达标. 总磷; 0.03; 0.04; 0.03; 0.03; 0.02; 0.03; ≤0.2; 达标. 粪大肠菌群（MPN/L）; 110; 140; 130; 120; 130; 140; ≤10000; 达标. 由上表可知，乌龙河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。 3、声环境质量现状 本次环评委托云南厚望环保科技有限公司于2021年5月24日、25日对项目区域及声环境保护目标处声环境质量现状进行了监测，详见附件。监测结果见表： 表3-7 声环境质量现状监测结果表 单位：Leq dB（A） 检测日期; 检测地点; 检测结果; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 2021.5.24; N1：东侧乌龙镇居民 （与项目紧邻）; 45; 40; 60; 50; 达标. N2：南侧; 40; 40; 60; 50; 达标. N3：西侧乌龙镇居民 （与项目紧邻）; 43; 38; 60; 50; 达标. N4：北侧乌龙镇居民 （与项目紧邻）; 44; 40; 60; 50; 达标. 2021.5.25; N1：东侧乌龙镇居民 （与项目紧邻）; 46; 38; 60; 50; 达标. N2：南侧; 44; 39; 60; 50; 达标. N3：西侧乌龙镇居民 （与项目紧邻）; 44; 39; 60; 50; 达标. N4：北侧乌龙镇居民 （与项目紧邻）; 48; 39; 60; 50; 达标. 由上表可知，项目区及项目声环境保护目标处声环境质量现状均满足《声环境质量标准》2类标准。 4、生态环境现状 根据现场踏勘，项目已建成并运营多年。项目位于城市建成区，受人为活动的开发和破坏，区域内已无原生植被分布，主要人工绿化，植物种类较少，生物结构单一。项目区无珍稀动植物和需要保护的动植物。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目环境保护目标情况见下表： 表3-8 主要环境保护目标一览表 环境 要素; 保护目标; 规模; 方位; 距离 （m）; 保护级别. 大气 环境; 乌龙镇居民; 约3000人; 东、南、西、北侧; 紧邻; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 乌龙中学; 约400人; 西南侧; 紧邻. 政府小区; 约200人; 西侧; 470. 店房村; 约1300人; 北侧; 455. 乌龙镇派出所; /; 北侧; 22. 乌龙镇人民政府; /; 北侧; 320. 乌龙司法局; /; 北侧; 325. 京东专卖店; /; 西北侧; 295. 声环境; 乌龙镇居民; 约3000人; 东、南、西、北侧; 紧邻; 《声环质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 乌龙中学; 约400人; 西南侧; 紧邻. 乌龙镇派出所; /; 北侧; 22. 地表水环境; 乌龙河; Ⅳ类地表水; 东侧; 560; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 小江; Ⅳ类地表水; 东侧; 8km. 生态; 项目区域及周边200m范围内无国家、省、市（县）级保护动植物分布，无生态环境保护目标; /. 土壤; 周围土壤环境为耕地及居住用地; 建设用地满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB36600-2018）》、耕地执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）(GB 15618-2018）》. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）废气 ①营运期污水处理大气污染物排放执行《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中表3标准值，具体标准值见表3-9。 表3-9 污水站废气污染物排放标准 单位：mg/m3 序号; 项目; 无组织排放. 1; 氨; 1.0. 2; 硫化氢; 0.03. 3; 臭气浓度（无量纲）; 10. 4; 氯气; 0.1. 5; 甲烷（处理站内最高体积浓度%）; 1. ②项目厨房设有2个灶头，根据昆明市《餐饮业油烟污染物排放要求》（DB5301/T 50-2021），规模属于Ⅰ型，参照执行《餐饮业油烟污染物排放要求》（DB5301/T 50-2021）Ⅰ型标准限值。标准值见表3-10。 表3-10 饮食业油烟排放标准 规模; Ⅰ型. 基准灶头数; ≥1，<6. 油烟（mg/m3）; 1.0. 非甲烷总烃（mg/m3）; 10.0. （2）废水 昆明市东川区乌龙镇污水处理厂位于乌龙镇跑马社区，设计规模为0.6万m3/d，但由于区域管网布设不完善，本项目废水无法进入乌龙镇污水处理厂。 项目运营期产生的医疗废水及生活废水，经自建的污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准、总磷达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918－2002）表1一级A标准后，经市政污水管网排入乌龙河，最终进入小江。废水排放标准值见下表。 表3-11 水污染物排放限值 单位：mg/L 序号; 控制项目; 执行标准; 本项目标准限值（mg/L）. 1; COD; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 排放标准; 60. 2; BOD5; 20. 3; SS; 20. 4; 动植物油; 5. 5; 石油类; 5. 6; 阴离子表面活性剂; 5. 7; 氨氮; 15. 8; 色度（稀释倍数）; 30. 9; pH（无量纲）; 6-9. 10; 肠道致病菌; 不得检出. 11; 肠道病毒; 不得检出. 12; 粪大肠菌群数（MPN/L）; 500. 13; 总余氯; 0.5. 14; 总磷; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918－2002）表1一级A标准; 0.5. （3）噪声 本项目位于昆明市东川区乌龙镇，属于商住混合区，为2类声环境功能区，所有厂界执行GB 22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》2类标准，其具体标准值详见表3-12。 表3-12 社会生活环境噪声排放限值 单位：dB(A) 类别; 适用区域; 昼间; 夜间. 2类; 东、南、西、北厂界; 60; 50. （4）固体废弃物 1）营运期医院医疗废物排放执行国务院380号令《医疗废物管理条例》、《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001（环保部2013年第36号修改版）、《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》HT421—2008。 2）营运期医院污水处理污泥（含栅渣、化粪池和污水处理站污泥）：执行GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》中4.3控制和处置要求：污泥清掏前达到表4医疗污泥排放标准值要求，标准值详见表3-13。 表3-13 医疗机构污泥控制标准 医疗机构类别; 粪大肠菌群数（MPN/g）; 肠道致病菌; 肠道病毒; 结核杆菌; 蛔虫卵死亡率（%）. 综合医疗机构; ≤100; -; -; -; >95. |
| 总量 控制 指标 | 根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标： （1）废气 项目废气主要是食堂油烟、污水处理站异味、消毒异味；不设总量控制指标。 - 废水 - 项目废水经处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 排放标准、总磷达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918－2002）表1一级A标准限值后，经市政管网排入乌龙河，最终进入小江。 水污染物产生、排放总量如下： 表3-14 水污染物产生、排放量 废水量; 核算指标; COD; BOD5; 氨氮; SS; 动植物油; 总磷; 粪大肠 菌群. 2020.7m3/a（不含检验废液）; 污染物产生量（t/a）; 0.606; 0.303; 0.101; 0.404; 0.051; 0.010; 6.06×1014 （个/a）. 污染物排放量（t/a）; 0.121; 0.040; 0.030; 0.040; 0.010; 0.001; 1.01×109 （个/a）. （3）固废：固废处置率100%。 表3-15 固废产生及处置情况 序号; 固废名称; 产生量（t/a）; 固废特征; 处理方式. 1; 生活垃圾; 23.9; /; 环卫部门清运处置. 2; 污水处理站和化粪池污泥; 0.575; 危险废物; 消毒后委托资质单位清运处置. 3; 医疗废物; 3.504; 危险废物; 委托云南正晓环保投资有限公司处置. 总计; 27.979; /; 处置率100%. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 根据建设单位提供资料，乌龙镇卫生院始建于1967年，后陆续增设相应建筑及配套设施，现正常运营；因项目施工期已结束，根据与建设单位核实和与周边居民询问，项目施工期间未收到环保投诉，本项目施工期间故在此不做分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、污染源核算 项目营运期的环境影响因素及保护措施从废气、废水、噪声、固体废弃物等方面展开分析。本项目污染物产排根据项目实际结合《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）、《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）采用类比法和估算法进行核算。 1、废气 项目运营期主要废气主要为食堂油烟、一体化污水处理站异味、院区消毒异味，各污染物产排核算过程如下所示： 1）污水预处理设施异味 项目食堂废水经隔油池处理后同其他废水一起进入化粪池预处理，预处理后进入项目建设的污水处理站处理，污水处理设施产生的异味主要来自污水中有机物的分解、发酵过程将产生异味，异味主要成分一般有：硫化物、氨等。 根据相关研究调查，每处理1g的BOD5，可产生0.0031gNH3和0.00012gH2S。根据项目废水源强分析，经计算BOD5削减了0.263t/a，计算可得污水处理设施恶臭污染物NH3、H2S产生量分别为0.82kg/a，0.032kg/a。 本项目中水处理设施设置于密闭房间内，污水处理设施为罐体式，池体封闭。产生的少量恶臭、甲烷废气经专门管道引至管道排放。 2）消毒异味 为降低项目楼层内空气中的含菌量，楼内经常使用乙醇、次氯酸钠、84消毒液等消毒剂对楼道、卫生间等进行消毒处理，此过程中会有少量异味产生；此外，项目对衣物、被服等进行洗涤消毒过程采用的优氯净、复合碘等消毒剂也会产生少量异味。医院消毒异味主要为消毒剂挥发产生，其产生量不大，且主要在室内产生，呈无组织排放。因此，对周围环境影响不大。 3）汽车尾气 本项目产生的汽车尾气主要来自车辆进出项目时排放的废气。车辆在项目内行驶，在刹车、怠速及启动时会产生一定的汽车尾气，对区域环境空气有一定的影响。汽车废气中主要污染因子为CO、HC、NOX等。汽车废气的排放量与车型、车况和车辆数等有关。项目为乡镇卫生院，进出的车辆较少，且项目内停车位很少，故产生的汽车尾气较少，通过大气的扩散作用及周围绿化的吸收，对周围大气环境影响较小。 4）厨房油烟 根据建设方提供资料，项目内食堂设置2个灶头，仅为卫生院内部员工提供就餐，用餐人数约30人；不对就诊人员提供餐饮服务。 食堂采用天然气、电等清洁能源。在食堂炒菜会产生一定量的油烟废气，且为间歇排放，经油烟净化器处理后通过高于屋顶1.5m的排气筒排放。 医院厨房每天供应早、中、晚餐，人均用油量以30g计，则本项目日耗油量为0.9kg，年耗油量为0.33t。据调查，不同的烹饪工况，油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，油的平均挥发量为总耗油量的2%~3%，本次环评取2.5%，则项目油烟产生量为0.023kg/d，年产量约8kg/a。由于食堂提供早、中、晚餐，因此日高峰期取4h，则油烟产生速率为5.8g/h。厨房配备1套排风量2000m3/h，净化效率70%的油烟净化器，则食堂油烟排放量为2.4kg/a。 根据《餐饮油烟中挥发性有机物风险评估》（王秀艳、高爽、周家岐等）中烹饪油烟VOCs排放因子为5.03g/kg，则食堂非甲烷总烃产生量为1.66kg/a，由于油烟净化器对非甲烷总烃基本无去除效果，故非甲烷总烃排放量为1.66kg/a。 综合分析，食堂烟油产生情况及排放情况合计如下： 表4-1 食堂油烟产生及排放情况汇总表 项目; 产生量kg/a; 产生速率g/h; 产生浓度mg/m³; 处理效率; 排放浓度mg/m³; 排放速率g/h; 排放量kg/a. 油烟; 8; 5.8; 2.88; 70%; 0.86; 1.74; 2.4. 非甲烷总烃; 1.66; 1.1; 0.6; /; 0.6; 1.1; 1.66. 本项目油烟处理后排放浓度为0.86mg/m³、非甲烷总烃排放浓度为0.6mg/m³，满足《餐饮业油烟污染物排放要求》（DB5301/T 50-2021）Ⅰ型标准限值，即油烟排放浓度≤1.0mg/m3、非甲烷总烃排放浓度≤10mg/m³，对周围环境影响不大。 （2）污染源排放情况 项目大气污染物产排污环节如表4-2，污染物产排情况见表4-3。 表4-2 项目污染物产生环节及主要污染物 主要生产单元; 主要生产工艺/设施; 产污 环节; 污染物项目; 执行标准. 一体化污水处理站; 二级生化处理+消毒工艺; /; 臭气、氨、硫化氢、甲烷、氯气; 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中表3标准值. 食堂; 油烟净化器; /; 油烟、 非甲烷总烃; 《餐饮业油烟污染物排放要求》（DB5301/T 50-2021）Ⅰ型标准限值. 表4-3 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（kg/a）; 排放速率（g/h）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 一体化污水处理站; 氨; 一体化污水处理站密闭处理; 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中表3标准值; 1.0; 0.82; 0.095. 硫化氢; 0.03; 0.032; 0.0036. 臭气; 10; 少量; /. 甲烷; 1; 少量; /. 氯气; 0.1; 少量; /. 2; 食堂; 油烟; 油烟净化器; 《餐饮业油烟污染物排放要求》（DB5301/T 50-2021）Ⅰ型标准限值; 1.0; 2.4; 1.74. 非甲烷总烃; /; 10; 1.66; 1.1. 无组织排放总计（kg/a）. 无组织排放总计; 氨; 0.82. 硫化氢; 0.032. 臭气; 少量. 甲烷; 少量. 氯气; 少量. 油烟; 2.4. 非甲烷总烃; 1.66. （3）大气影响分析 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表4-4 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. ③评价因子和评价标准筛选 根据项目初步工程分析结果，本项目无组织排放废气源主要污水处理站恶臭，主要污染物为硫化氢、氨气，评价因子和评价标准见下表。 表4-5 评价因子和评价等级 评价 因子; 功能区; 平均时段; 标准值/（μg/m3）; 标准来源. NH3; 二类限区; 1小时平均; 200.0; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准. H2S; 二类限区; 1小时平均; 10.0. ④估算模型参数 本项目估算模型参数见下表。 表4-6 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 33.5. 最低环境温度; -5.4. 土地利用类型; 草地. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/m; /. 岸线方向/°; /. ⑤评价等级判定 按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的评价工作级别的划分原则和方法，选择AERSCREEN估算模型对项目的大气环境评价工作等级进行划分，各污染源排放的污染物Pmax、D10%结果见下表所示。 表4-7 各污染物排放估算Pmax、D10 %计算结果一览表 位置; 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m³); Cmax (μg/m³); Pmax (%); D10% (m). 污水处理站; 面源; NH3; 200.0; 1.107; 0.554; /. H2S; 10.0; 0.045; 0.450; /. 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为NH3，Pmax值为0.554%，Cmax为1.107ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级，三级评价不需设置评价范围。 ⑥环境影响分析 1）污水预处理设施异味 项目污水处理设施在运行过程中会产生一定的异味，呈无组织排放。异味主要成分一般有：硫化物、氨、硫醇、粪臭素、酪酸、丙酸等。污水处理站位于室内，产生的异味较小，周围设有绿化带，可以有效减小异味浓度。对周边环境影响较小。 2）消毒异味 院内经常使用消毒剂对楼道、卫生间等进行消毒处理，此过程中会有少量异味产生，且易挥发，在保持医院楼内通风良好，并加强自然通风或机械通风，医院内异味对周围环境影响较小。 3）停车场汽车尾气 项目为乡镇卫生院医院，门诊人数很少，进出的车辆较少，且项目内停车位很少，故产生的汽车尾气较少，通过大气的扩散作用及周围绿化的吸收，对周围大气环境影响较小。 4）食堂油烟 食堂采用天然气、电等清洁能源，本项目油烟及非甲烷总烃处理后排放量满足《餐饮业油烟污染物排放要求》（DB5301/T 50-2021）Ⅰ型标准限值，对周围环境影响较小。 ⑦评价结论 项目运营期产生的氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷等排放量较小，均能满足《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中表3标准值；项目区异味无组织达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的要求；本项目油烟及非甲烷总烃处理后排放量满足《餐饮业油烟污染物排放要求》（DB5301/T 50-2021）Ⅰ型标准限值。因此，项目内产生的废气经加强通风扩散后对周围环境影响较小。 （3）监测计划 对本项目而言，环境监测主要是废气的监测，通过监测才能掌握治理设备行的状况，以便发现问题，及时解决问题。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中废气监测要求，并结合项目实际，废气监测计划如下： 表4-8 本项目废气监测点位、监测指标及最低监测频次一览表 无组织排放. 行业类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 医疗机构; 厂界; 氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷; 半年. （4）评价结论 项目运营期产生的氨、硫化氢、臭气、甲烷、氯气等排放量较小，排放浓度均能满足《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中表3标准值，项目生产对周围环境影响较小。 2、废水 影像科拍片采用激光胶片，胶片为电脑直接打印，无影像废水排放；项目内不设置传染科，无传染性废水；项目运行产生的废水主要为一般医疗废水、检验废水和食堂废水。 （1）医疗用水 医疗废水主要为门诊、住院病人及其家属和行政医务人员，以及医院附属设施所产生的废水。 ①门诊：根据建设方提供资料，平均每天门诊就诊人数约60人。根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019），医疗用水量按20L/人·d计（无住院部，含行政医护人员、附属设施等综合用水），则用水量为1.2m3/d（438m3/a），排污系数为0.8，则门诊医疗废水为0.96m3/d（350.4m3/a）。废水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、粪大肠菌群等，经化粪池预处理后进入项目自建污水处理站处理，处理达标后排入市政污水管网，最终排入乌龙河。 ②住院：项目内共设置32张住院床位，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T 168—2019），医院住院部（病房内不带洗浴）按150L/（床位·d）计（含行政及医护人员、附属设施等综合用水），病床负荷量按100%计算，则用水量为4.8m3/d（1752m3/a），排污系数为0.8，则病房废水为3.84m3/d、1401.6m3/a，废水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、粪大肠菌群等，经化粪池预处理后进入项目自建污水处理站处理，处理达标后排入市政污水管网，最终排入乌龙河。 （2）检验用水 项目内设置检验科，主要进行血常规检查、尿常规检测，主要采用触媒试剂，不产生重金属废水。检验过程会产生少量检验废液和检测化验废水（器皿清洗废水）。检验废液含有少量酸、碱等，属于《国家危险废物名录》（2021年版）中的 HW01 类危废（废物代码：831-004-01），根据建设单位提供资料，产生量约0.6L/d，0.219m3/a， 用专用容器密封收集后交由有危废处理资质单位处理处置。 类比同类医院检验科，检测化验用水量约为2L/人‧次，以最大就诊人数（52人/d）的20%计算，则检验科用水量为0.02m3/d，7.3m3/a。污水排放系数按80%计，检验废水产生量0.016m3/d，5.9m3/a。检验科拟设置2只30L专用桶对废水进行收集、中和后，排入化粪池，最终排入污水处理站处理。 （3）食堂用水 项目内设置1个食堂，仅为卫生院内部员工提供就餐，用餐人数约30人；不对就诊人员提供餐饮服务。 根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019），食堂用水量按30L/人·d计，则用水量为0.9m3/d（328.5m3/a），排污系数为0.8，则食堂废水为0.72m3/d（262.8m3/a），经隔油池、化粪池处理后进入项目自建污水处理站处理，处理达标后排入市政污水管网，最终排入乌龙河。 （4）绿化用水 本项目绿化面积约200m2，根据DB53/T168-2019《云南省地方标准 用水定额》，用水量按照3L/（m2·d）计算，雨天不用水。按晴天210天算，则晴天绿化用水量约为0.6m3/d，126m3/a。绿化用水为自来水，绿化用水均蒸发损耗，不产生废水。 综上，项目用水及废水产生情况见下表。 表4-9 项目用水及废水产生情况统计表 废水来源; 用水量; 产污 系数; 废水量; 去向. m3/d; t/a; m3/d; t/a. 医疗用水; 门诊; 1.2; 438; 0.8; 0.96; 350.4; 经化粪池后进入现有污水处理站. 住院; 4.8; 1752; 0.8; 3.84; 1401.6. 检验科; 废水; 0.02; 7.3; 0.8; 0.016; 5.9; 中和、沉淀后排入化粪池. 废液; 0.0006; 0.219; 1; 0.0006; 0.219; 委托资质单位清运、处置. 小计; 6.02; 2197.3; 4.816; 1758.3; 经自建污水站处理达标后，经市政管网排入乌龙河。. 生活用水; 食堂; 0.9; 328.5; 0.8; 0.72; 262.8; 隔油池、化粪池后进入污水处理站，处理达标后经市政管网排入乌龙河。. 绿化; 0.6 （晴天）; 126; —; 0; 0; 绿化不产生废水. 总计; 晴天7.5206； 雨天6.9206；; 2651.8; 废水：5.536； 废液：0.0006; 废水：2020.7； 废液0.219; 处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准、总磷达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918－2002）表1一级A标准后经市政管网排入乌龙河，最终进入小江。. 项目日水量平衡见图4-1，年水量平衡见图4-2： 图4-1 项目日水量平衡图（m3/d） 图4-2 项目年水量平衡图（m3/a） （2）项目废水排放情况 项目实行雨污分流体制，雨水进入市政雨水管网。项目废水产生量为5.536m3/d（2020.7m3/a），废水经隔油池、化粪池预处理后进入污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）排放标准后，经市政管网排入乌龙河。 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中4.2.2“污染负荷无实测数据时，医院污水处理工程设计水量和设计水质可类比现有同等规模和性质医院的排放数据，也可以根据经验方法或数据进行计算获得”。本次污染产生浓度参考（HJ2029-2013）中“表1医院污水水质指标参考数据”，在考虑最不利情况下，本项目产生的废水中主要污染物产生浓度取参考数据最大值；污染物排放总量以排放标准进行核算；项目废水及废水中污染物产排情况见下表。 表4-10 项目废水污染物排放量核算一览表 废水量; 核算指标; COD; BOD5; 氨氮; SS; 动植物油; 总磷; 粪大肠 菌群. 2020.7m3/a; 处理设施进水水质混合浓度（mg/L）; 300; 150; 50; 200; 25; 5; 3×108 （个/L）. 污染物产生量（t/a）; 0.606; 0.303; 0.101; 0.404; 0.051; 0.010; 6.06×1014（个/a）. 处理系统最低处理效率; 82%; 88%; 75%; 92%; 81%; 90%; 99.9999%. 处理设施出水水质浓度（mg/L）; 54; 18; 12.5; 16; 4.75; 0.5; 500 （个/L）. GB18466-2005中表2排放标准、总磷执行（GB 18918－2002）表1一级A标准; 60; 20; 15; 20; 5; 0.5; 500 （个/L）. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 污染物排放量（t/a）; 0.121; 0.040; 0.030; 0.040; 0.010; 0.001; 1.01×109 （个/a）. 表4-11 废水类别、污染物及污染治理信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放 去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 综合废水; COD 、BOD5 、SS、动植物油、 石油类、阴离子表面活性剂、 氨氮、色度、pH、肠道致病菌、 肠道病毒、 粪大肠菌群数、 总余氯、 总磷; 通过市政污水管网排入乌龙河; 间断排放; 1; 隔油池、 化粪池、污水处理站; 隔油沉淀、AO+消毒工艺，可行技术; DW 001; —; 一般排放口. 表4-12 废水直接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口 地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间接排放时段; 受纳自然水体信息; 汇入受纳自然水体处地理坐标. 经度; 纬度; 名称; 受纳水体功能目标; 经度; 纬度. 1; DW001; 103°5'52.37"; 26°1'11.45"; 0.20207; 经市政管网排入乌龙河; 间断排放，排放期间流 量不稳定且无规律，但 不属于冲击型排放; /; 乌龙河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; 103°6'14.89"; 26°1'19.59". 表4-13 废水污染物执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; COD; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 排放标准、总磷执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918－2002）表1一级A标准; 60. 2; BOD5; 20. 3; SS; 20. 4; 动植物油; 5. 5; 石油类; 5. 6; 阴离子表面活性剂; 5. 7; 氨氮; 15. 8; 色度（稀释倍数）; 30. 9; pH（无量纲）; 6-9. 10; 肠道致病菌; 不得检出. 11; 肠道病毒; 不得检出. 12; 粪大肠菌群数（MPN/L）; 500. 13; 总余氯; 0.5. 14; 总磷; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918－2002）表1一级A标准; 0.5. 表4-14 项目废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量（kg/d）; 年排放量（t/a）. 1; DW001; pH; 6~9; /; /. 2; COD; 60; 0.332; 0.121. 3; BOD5; 20; 0.111; 0.040. 4; 氨氮; 15; 0.083; 0.030. 5; SS; 20; 0.111; 0.040. 6; 动植物油; 5; 0.028; 0.010. 7; TP; 0.5; 0.003; 0.001. 8; 粪大肠菌群数; 500(个/L); 2.8×106（个/d）; 1.02×109（个/a）. ①隔油池 项目食堂会产生餐饮含油废水，拟在食堂设置隔油池，隔油池内含油废水停留时间不小于0.5h，根据污染物核算的餐饮废水产生量为0.9m3/d，食堂工作时间以4h计，则平均每小时产生量约0.23m3/h，考虑1.2的剩余系数后，隔油池有效容积应≥0.15m3，本次要求项目建设了1个有效容积不小于0.2m3隔油池，能够满足废水停留时间不小于0.5h的要求。 ②化粪池 根据核算该项目污水产生量为5.536m3/d，考虑1.2的剩余系数，项目化粪池容积不应小于6.6m3，现有化粪池总容积94m3，项目化粪池能够确保污水停留时间不小于24h。且项目化粪池设置为地埋式，具有良好的密封系统，雨水不会漏入。 ③污水处理设施 项目内已建设一座污水处理站，污水处理站出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准后排入周边沟渠后汇入乌龙河。根据废水排放核算，项目废水产生量为5.536m3/d，考虑1.2的剩余系数，项目中水处理站规模应≥6.6m3/d，根据建设单位介绍，项目已建污水处理站处理规模为8m3/d，能够满足项目污水处理要求。 ④应急事故池 按《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求设置事故池，以贮存处理系统事故或其它突发事件时医院污水。非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%，因此，事故池有效容积不得低于1.7m3。故本次要求建设单位需新增1个容积为2 m3的应急事故池，用来应急收集本项目污水处理站故障或项目其他突发事件时的污水。待设备维修后重新进入污水处理站处理达标后排放。 3）污水处理工艺可行性分析 根据建设方提供资料，及相关水处理工艺运行的情况，项目污水深度处理的工艺为A/O+消毒。 污水处理工艺如下：污水→调节池→A级生物池→O级生物池→二沉池→清水池→消毒→出水。 图4-3 项目污水处理站工艺流程图 污水由排水系统收集后，进入污水处理站的调节池，去除颗粒杂物后，进入调节池，进行均质均量，调节池中设置液位控制器，再经液住控制仪传递信号，由提升泵送至A级生物接触氧化池，进行酸化水解和硝化反硝化，降低有机物浓度，去除部分氨氮，然后入流O级生物接触氧化池进行好氧生化反应，O级生物池分为两级，在此绝大部分有机污染物通过生物氧化、吸附得以降解，出水自流至二沉池进行固液分离后，沉淀池上清液流入清水池后经消毒后排放。 由调节池截留下的杂物定期清理，二沉池中的污泥部分回流至A级生物接触氧化池，另一部分污泥至污泥池进行污泥消化后定期抽吸后委托有资质的单位清运，污泥池上清液回流至调节池再处理。 该工艺BOD和SS去除率为90%~95%，总氮为70%以上，总磷为90%左右，一般适用于氮磷排放要求较高的污水处理。且出水中细菌和病毒被大幅度去除，能耗低，占地面积小。 消毒：医疗机构排放废水是一类以含病毒、细菌等病原体微生物为主要污染物的特殊废水，若不经过处理直接排放环境，势必会对受纳水体造成污染，对人类健康构成危害。项目采用次氯酸钠消毒，次氯酸钠是一种强氧化剂，它能进入生物体内，破坏蛋白酶，有很强的灭菌和漂白作用，常常用于医疗含菌污水的消毒处理。 根据建设方提供的昆明创天环境科技有限公司于2021年4月14日对本项目污水总排口的监测数据：《昆明市东川区乌龙镇卫生院废水监测报告》（昆创测检2021041207，详见附件），项目污水处理站出水水质与（GB18466-2005）表2排放标准对比如下： 表4-15 项目出水水质与（GB18466-2005）表 2 排放标准对比一览表 污染物; 粪大肠菌群数; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油; 石油类; 阴离子表面活性剂; 色度. 实测排放浓度; 334; 7.1; 41.3; 12.5; 14.9; 6.4; 2.1; 2.9; 3.1; 10. GB18466-2005; 500; 6~9; 60; 20; 20; 15; 5; 5; 5; 30. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 污染物; 挥发酚; 总氰化物; 总汞; 总镉; 总铬; 六价铬; 总砷; 总铅; 总银; 总余氯. 实测排放浓度; 0.21; 0.11; --; 0.04; --; --; 0.23; 0.31; 0.18; 0.32. GB18466-2005; 0.5; 0.5; 0.05; 0.1; 1.5; 0.5; 0.5; 1; 0.5; 0.5. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. ①粪大肠菌群单位为MPN/L、pH单位为无量纲、色度单位为稀释倍数，其余均为mg/L； ②当检测结果低于方法检出限时，加标志位“--”表示；. 综上，项目出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准。 - 规范化排污口 根据《云南省排污口管理办法》的规定，排污口符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理、排污去向合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众监督管理，按照国家环保局制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则（试行）》（环监【1996】463 号）的规定，对排污口设立相应的标志牌，该项目排污口位置见总平面布置图。 （3）水环境影响分析 1）水环境影响评价工作等级的确定 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目主要根据废水排放方式和排放量划分评价等级，见下表。 表4-16 水污染型建设项目评价等级判定表 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q（m3/d）；水污染物当量数W（量纲一）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200且W<6000. 三级B; 间接排放; —. 项目为卫生院，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）附录A表A.4，污水排放当量数计算见下表。 表4-17 水污染物当量数计算表 类型; 项目情况; 污染当量值; 污染当量数. 医院; 消毒; 床位32; 0.14床; 229. 污水1787.5t; 2.8t污水; 638. 最大当量数; /; /; 867. 本项目最大排放废水量5.536m3/d，水污染物最大当量数W=867，对照水污染型建设项目评价等级判定表，本项目评价等级为三级A。 2）地表水环境影响预测 A、预测因子及预测范围 ①预测因子 根据本项目排放的污染物特征，地表水环境预测评价因子为：COD、氨氮。 ②预测范围 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），预测范围应覆盖评价范围，本项目预测污水排放后对乌龙河上下游河段水质的影响。即项目排污口上游500m至下游500m范围，共计1km长河段。 B、预测时期 预测时期与评价时期一致，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）要求应选择平水期、枯水期或至少枯水期进行评价。根据咨询调查，本次采用现状监测项目排入乌龙河入口上游500m的监测数据进行预测。 C、预测情景 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）要求，本项目预测正常排放、非正常排放两种工况对水环境的影响。 D、预测内容 项目排污口混合区范围水质预测因子的浓度变化。 E、预测模型 按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的要求，根据地表水环境特点，选用适当数学模型，本次评价采用河流均匀混合模型对地表水水质进行预测计算，以此分析项目排水对受纳水体水质的影响程度。 ①混合过程段长度 式中：——混合段长度，m； ——水面宽度，m； ——排放口到岸边的距离，取值0m； ——断面流速，m/s； ——污染物横向扩散系数，m2/s。 Ey采用泰勒（Taylor）法求横向扩散系数。 式中：—水深，m g——重力加速度，9.8m/s2 ——河流比降。 ②河流均匀混合模型 C=(CPQp+ChQh)／(Qp+Qh) 式中: C－污染物浓度，mg/L； CP－污染物排放浓度，mg/ L； Ch－河流来水污染物浓度，mg/ L； QP－废水排放量，m3/s； Qh－河流来水流量，m3/s。 ③河流纵向一维模型解析解公式 根据河流纵向一维模型方程的简化、分类判别条件（即：O’Connor数α和贝克来数Pe的临界值），选择相应的解析解公式。 式中： α——O’Connor数α，量纲为1，表征物质离散降解通量与移流通量比值，mg/L； k——污染物综合衰减系数，l/S； Pe——贝克来数，量纲为1，表征物质移流通量与离散通量比值； E×——污染物纵向扩散系数。河流污染物纵向扩散系数采用爱尔德公式计算，见下式：Ex=5.93HgHI 类比中国环境规划院在《全国地表水水环境容量核定技术复核要点》所提出的一般河道相应水质在III~IV类时，COD水质降解系数约在0.1~0.18d-1，NH3-N水质降解系数约在0.1~0.15d-1。COD、氨氮k值分别取0.18d-1（2.1×10-6s-1）、0.15d-1（1.7×10-6s-1）。经计算，本项目α、Pe值如下： 表4-18 α、Pe值计算结果表 项目; COD; 氨氮. 乌龙河; α值; 7.07E-7; 5.73E-7. Pe值; 29.68. 由上表可见乌龙河α值均小于0.027，Pe值大于1，根据导则附录E3.2.1，当α≤0.027，Pe≥1时，适用对流降解模型。预测模型如下： 对流降解模型： Q=q1Q1+q2Q2+……+qnQn x≥0 式中：C0——初始断面污染物浓度，mg/L，取完全混合后污染物浓度； C——距离x m处污染物浓度，mg/L； x——河流沿程坐标，m。x=0指排放口处，x>0指排放口下游段。 F、预测参数 ①水文参数 纳污乌龙河水文参数如下表所示。 表4-19 项目纳污河流乌龙河水文参数 项目; 流量（m3/s）; B水面宽度（m）; 水深（m）; 河流流速 （m/s）; 河流比降. 乌龙河; 0.15; 1.1; 0.16; 0.78; 0.0128. ②项目纳污河流水质参数 本次评价选取项目排污口入乌龙河上游500m为对照断面和下游500m为控制断面，水质参数选取现状监测数据。具体水质参数见下表。 表4-20 项目纳污河流乌龙河水质参数 单位mg/L 纳污河流; 断面; COD; 氨氮. 乌龙河; 上游500m; 7; 0.154. 下游500m; 8.33; 0.535. ③项目排污基础参数 本项目运营期排水量及排放污染物情况如下表所示。 表4-21 项目废水排放参数表 纳污河流; 排放状况; 流量（m3/s）; COD（mg/L）; 氨氮（mg/L）. 乌龙河; 正常排放; 6.4×10-5; 60; 15. 非正常排放; 6.4×10-5; 300; 50. 注：非正常排放为污水未经处理排放情况。 G、预测结果与评价 根据以上参数计算可知，项目污水在乌龙河的混合过程段长度为135m。 本次预测评价根据废水排放的水质特征，预测正常排放以及非正常两种工况下废水排放对纳污水体乌龙河的影响。 - 正常排放情况下的预测结果 正常排放情况下的影响预测见下表。 表4-22 项目正常排放情况下影响预测结果 单位mg/L 断面; 评价因子; 预测值; 控制目标; 达标情况. 乌龙河; 均匀混合断面浓度C0; COD; 7.02; 20; 达标. 氨氮; 0.1604; 1; 达标. 排污口下游500m; COD; 7.01; 20; 达标. 氨氮; 0.1602; 1; 达标. 由上表可知，本项目废水正常排放情况下，乌龙河下游断面COD、氨氮均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 - 非正常排放情况下的预测结果 项目非正常排放情况下影响预测见下表。 表4-23 项目非正常排放情况下影响预测结果 断面; 评价因子; 预测值; 控制目标; 达标情况. 乌龙河; 均匀混合断面浓度C0; COD; 7.13; 20; 达标. 氨氮; 0.1753; 1; 达标. 排污口下游500m; COD; 7.12; 20; 达标. 氨氮; 0.1751; 1; 达标. 由上表可知，本项目废水非正常排放情况下，由于废水排放量较小，因此COD、氨氮均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。但对比正常排放情况，污染物浓度有所提高，因此为了降低污染物排放浓度，还是须保障污水处理站的正常运行，杜绝废水非正常排放。 （4）结论 综上所述，项目实行雨污分流体制，雨水进入市政雨水管网。项目检验废液采用封闭式收集桶统一收集后定期交由云南正晓环保投资有限公司进行清运处置；食堂废水经隔油处理、生活污水经化粪池预处理后经污水处理站处理达标后乌龙河。因项目废水产生量较小，根据预测，纳污河流接纳本项目废水后，水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，纳污河流接纳项目污水后水质指标变化不明显，因此项目废水处理达标后排放对周围环境的地表水影响较小。 （5）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2018）及及《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中废水监测要求，并结合项目实际，本项目自行监测计划如下： 表4-24 本项目废水监测点位、监测指标及监测频次一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次（直接排放）. 污水处理站排放口（DW001）; 流量; 自动监测. pH值、总余氯、化学需氧量、氨氮、悬浮物、粪大肠菌群数、色度; 季度. 五日生化需氧量、总磷、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂、肠道致病菌、肠道病毒; 半年. 3、噪声 （1）噪声源强 本项目在运行过程中产生噪声的主要来源于空调机组、污水处理设施等设备运行噪声，噪声声级范围在65～80dB(A)之间，本项目运营期主要设备噪声源强及治理措施见下表。 表4-25 主要设备噪声源强及治理措施一览表（dB(A)） 序号; 噪声源; 源强声级; 排放规律; 治理措施. 1; 空调机组; 70; /; 选用优型设备，合理布局. 2; 风机; 80; 连续; 设置减震装置，合理布局. 3; 污水处理设施; 70; 连续; 房屋隔声，合理布局. （2）噪声影响分析 根据现场踏勘，项目已建设完成并运行，为了解项目产生噪声对周边环境的影响，本次评价委托云南厚望环保科技有限公司对院区厂界及周边保护目标进行了监测，监测时间：2021年5月24日、25日，监测结果见表3-4（详见附件）。根据监测结果，项目正常运营过程中厂界可达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337—2008）2类标准限值，敏感点声环境能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值。故项目对周围声环境影响及敏感点较小。 4、固体废物 项目运营期固体废弃物主要包括医疗废弃物、生活垃圾以及污水处理设施污泥等。 （1）生活垃圾 医院日常生活垃圾来源于医院职工、门诊病患及住院病患，其中医院职工39人、门诊患者60人/d、住院病患32人/d，合计131人。本项目生活垃圾产生量按照0.5kg/d·人计，则生活垃圾产生量约为65.5kg/d，23.9t/a。生活垃圾收集后委托环卫部门清运。 （2）污水处理站和化粪池污泥 本项目在建设有化粪池、污水处理站对项目废水进行预处理，之后再排入市政污水管网，项目废水进行处理过程中将产生少量污泥，本项目进污水处理设施的废水量约为2020.7m3/a，污泥主要来源于SS和BOD5的去除。项目SS削减量为0.365t/a，BOD5削减量为0.263t/a，以每去除1kgBOD5产生污泥0.8kg计，污泥产生量约为0.575t/a。 根据《国家危险废物名录》，医院化粪池及污水处理站产生的污泥属于危险废物，在清运前采取一定的处理措施，采用投加石灰、漂白粉或二氧化氯等药剂先进行消毒，经消毒达到医疗机构污泥控制标（即粪大肠菌群≤100MPN/g，蛔虫卵死亡率＞95%）后作为危险废物处置，委托有资质单位清运处置。 （3）医疗废物 根据《国家危险废物名录》（2021年版）医疗废物属于危险废物（HW01），《医疗废物分类目录》（卫医发[2003]287号）对医疗废物进行了分类，具体分类见下表。 表4-26 项目主要医疗废物分类 类别; 特征; 常见组分或者废物名称. 感染性废物; 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。; 1、被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括： —棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料； —一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械； —废弃的被服。. 2、使用后的一次性使用医疗用品及一医疗器械视为感染性废物。. 损伤 性废 物; 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器。; 1、医用针头、缝合针。. 药物性废物; 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品。; 1、废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。. 化学性废物; 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品。; 1、废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。. 2、废弃的汞温度计。. 本项目产生的医废暂存于医废暂存间，委托云南正晓环保有限公司清运处置，医疗废物暂存时间不得超过48小时。在处置过程中应认真执行危险废物转移联单管理制度以及台账制度。台账应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。 医院住院区医疗废物排放核算系数按 0.15kg/床·d，项目设计床位 32 张，则住院区医疗废物的产生量为4.8kg/d、1.752t/a。门诊接待就诊人数为 60人/天，医疗废物按 0.08kg/人·d计，则就诊医疗废物产生量为4.8kg/d、1.752t/a。项目医疗废物的总产生量为9.6kg/d、3.504t/a。 综上，运营期间固体废物产生和处置情况如下表所示。 表4-27 本项目固体废物的产生与处置情况 序号; 固废名称; 产生量（t/a）; 固废特征; 处理方式. 1; 生活垃圾; 23.9; /; 环卫部门清运处置. 2; 污水处理站和化粪池污泥; 0.575; 危险废物; 消毒后委托资质单位清运处置. 3; 医疗废物; 3.504; 医疗废物; 委托云南正晓环保投资有限公司处置. 总计; 27.979; /; 处置率100%. （2）环境管理要求 根据国家对医院废弃物处理处置的有关规范及要求，评价提出以下管理要求： 1）医疗废物暂时贮存库房的要求 ①必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡； ②必须与医疗区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入； ③应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施； ④地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境； ⑤库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用； ⑥避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件； ⑦库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识； ⑧应按《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。 2）卫生要求 医疗废物暂时贮存库房每天应在废物清运之后消毒冲洗，冲洗液应排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统。 3）暂时贮存时间 应防止医疗废物在暂时贮存库房中腐败散发恶臭，尽量做到日产日清。确实不能做到日产日清，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于 20℃，时间最长不超过 48 小时。 4）管理制度 应制定医疗废物暂时贮存管理的有关规章制度、工作程序及应急处理措施。暂时贮存库房应当接受卫生主管部门的监督检查。 5）医疗废物的交接、运输 项目与云南正晓环保投资有限公司已签订医疗废物转运合同（详见附件7），交接及转运过程等由云南正晓环保投资有限公司负责，院内做好危险废物转移联单便于管理。 本次评价要求医院方面要做好医院废弃物彻底的分类收集工作，不同类型的废弃物使用不同的容器收集，并贴上分类标签。只要该医院在营运后做好固废的分类收集、管理及处置工作，防止带菌固废等混入生活垃圾中或随意丢弃，使病菌进入外环境，造成二次污染，则其产生的固废对外环境的影响较小。 - 监测要求 污水处理站、化粪池污泥应达到GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》中4.3控制要求，因此本环评对污泥提出一下监测要求： 表4-28 本项目污泥监测点位、监测指标及最低监测频次一览表 监测项目; 监测点位; 污染物名称; 监测频次. 污泥; 污水处理站、化粪池污泥; 粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率; 清掏前. 5、地下水 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），地下水环境评价工作等级的划分是由项目类别及地下水环境敏感程度确定，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A判定，本项目属“V社会事业与服务业”—“161、社区医疗、卫生院（所、站）、血战、急救中心等其他卫生机构”，其属于Ⅳ类项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，故项目不开展地下水环境影响评价。 6、土壤 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）附录A，项目为卫生院项目，土壤环境影响评价范围为Ⅳ类，项目占地约5892m2（小于5hm2，属于小型），属于污染影响型，位于城市建成区，周边环境不敏感，根据HJ964-2018中表4判定，项目不设评价等级，可不开展土壤环境影响评价。 7、生态 本项目位于城市建成区，周边人类活动较为频繁，项目周围区域人工绿化植被较多，区域生物多样性单一，主要为行道树、绿化等，无天然植被，无需要特殊保护的动植物，项目用地范围内无生态环境敏感目标分布。故项目建设对周边生态环境影响不大。 8、环境风险 项目运营过程中的安全事故或其他的一些突发性事故会导致环境风险物质泄漏到环境中，引起环境质量的下降甚至恶性循环化以及其他的环境毒性效应。 该项目风险源有： 1）污水处理过程中的事故，由于操作不当或处理设施失灵，废水不能达标而直接排放，致使沾染细菌和病毒等病原性微生物的废水直接排放，使乌龙河、小江受到病原性微生物污染。 2）医疗废物在收集、暂存过程中存在的风险：即医疗废物的收集、暂存过程中接触人员产生的病毒感染事件，此过程对环境产生的危害，以及固体废物处置单位停运造成医疗固体废物无处暂存引起的环境风险。 3）项目内氧气储存室内放置有氧气瓶，氧气作为一种理想的助燃气体，遇到明火易致使火灾发生。氧气瓶是一种盛装助燃压缩气体的移动式容器，压力高，装一旦发生气瓶爆炸事故，将给人民生命财产造成巨大损失。 （1）风险分析 1）污水处理站风险分析 该项目营运医疗废水来自门诊和病房，量不大，经隔油池、化粪池处理后排入自建污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 排放标准、总磷达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918－2002）表1一级A标准后排放。废水处理过程中的事故因素包括停电导致设备不运转、操作不当或处理设施失灵导致废水不能达标直接排放。医院污水可沾染病人的血和病毒等病原性微生物污染，具有传染性，可以诱发疾病或造成伤害；含有酸、碱、悬浮固体、BOD、COD 等污染物及多种致病菌、病毒和寄生虫卵，它们在环境中具有一定的适应力，有的甚至在污水中存活较长，危害性较大。医疗废水病原细菌、病毒直接排放，使乌龙河受到病原性微生物污染。项目医疗废水事故为未经处理或处理不达标直接排入乌龙河，医疗废水事故排放对地表水环境的影响较大。 2）医疗废物收集、贮存、运送风险分析 医疗固废中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，由于医疗垃圾具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，且基本没有回收利用价值，医疗垃圾残留及衍生的大量病菌是十分有害有毒的物资，如果不经分类收集等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。因此需要对医疗固废进行收集、贮存、运送。医疗废物在收集、暂存过程中存在的风险：即医疗废物的收集、暂存过程中接触人员产生的病毒感染事件，此过程对环境产生的危害，以及固体废物处置单位停运造成医疗固体废物无处暂存引起的环境风险。 3）氧气储存室风险分析 医院供氧主要采用瓶装氧（气态氧），采用氧气厂专用钢瓶盛装，最大储存数量为 10 个，每个钢瓶容积为 40L，有专门的固定支架摆放。氧气瓶可能由于外力撞击致使瓶内介质压力升高，最后发生过量的塑性变形而爆炸；高压气瓶受到曝晒及强烈振动，气瓶内的压力随温度增加而上升，一旦造成瓶内的压力反常上升，就会发生危险。氧气是一种理想型助燃气体，遇明火、易燃易爆品时会发生火灾危险。 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）氧气储存室内氧气不属于风险物质。由于氧气自身特点和氧气瓶的不正确使用及摆放，氧气储存室可能发生火灾、爆炸等风险突发事件，事件发生过程会对外环境造成一定的危害。 （2）风险防范措施 1）医疗废水事故排放防范措施 ①废水处理系统保证正常运行，定时定量投加消毒剂保证事故时水质消毒处理需要； ②如发生停电事故，本评价要求建设单位应立即启用项目设置的备用发电机房内的备用发电机，确保设备不断电，保证污水处理设备正常运行。 ③本评价要求若污水处理站出现故障或检修时，应将产生的污水先在化粪池暂存或者及时排到应急事故池。同时要求建设单位污水处理站出现故障或检修时应尽快抓紧时间进行处理，尽可能在 1 天之内完成修理及检修工作，避免医疗废水出现乱排现象。 ④定期强化培训管理及操作人员，提高他们处理突发事件的能力，如快速准确关闭总排口阀门，迅速安全启动强化消毒程序，快速报告等。 ⑤加强消毒药剂管理，设置标识，远离人群，严禁闲杂人员接触。操作人员应佩戴手套。原料次氯酸钠禁止与各种酸类物品存放在一起，并远离火源。 ⑥按《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求设置事故池，以贮存处理系统事故或其它突发事件时医院污水。事故池有效容积不得低于2m3；事故情况下的废水暂存于事故池中，及时检查事故原因，待排除事故之后，废水经处理后达标排放。 2）医疗固废在收集、贮存、运送过程中防范措施 为保证项目产生的医疗垃圾得到有效处置，使其风险减少到最小程度，而不会对周围环境造成不良影响，应具体采取如下的措施进行防范。 ①应对项目产生的医疗废物进行科学的分类收集科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。感染性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集；放入包装物或者容器内的医疗废物不得再取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的 3/4 时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。所有锐利物都必须单独存放，收集锐利物的包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。另外，有害化学废物不能与普通医疗废物混合。有害化学废物在产生后应分别收集、贮存和处理，对其包装及标签要求如下：根据废物种类使用废物容器、使用“有害废物”的标签或标记、在任何时候都确保废物容器的密闭性。采用有皱的包装材料包装易碎的玻璃和塑料制品，在包装中同时加入吸附性材料。 ②医疗废物应及时、有效地处理。因为在医疗废物储存过程中，会有恶臭产生。医疗废物暂存间设置应满足以下要求： a.远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入； b.有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物； c.有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射； d.设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识； e.暂存间不得对公众开放； f.医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理； g.禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾。 3）氧气储存室风险防范措施 ①本品有强烈的助燃性气体。严禁和油脂、烟火及其他易燃、易爆品接触。 ②本品的贮藏或存放，必须远离火源，配备消防设施，室外应设有禁火标志。 ③本品贮藏、使用、搬运、存放严禁撞击，以免发生爆炸。 ④氧气储存室内氧气瓶均设置为直立放置，并安装支架加以固定。 ⑤氧气暂存室氧气排放时严禁将氧气排放在室内，禁止将氧气作吹扫气体使用。 ⑥室内必须保持清洁、整齐，下班前关好电源、门窗等，做好防盗、防毒、防酸、防爆等工作。 ⑦定期测试报警系统工作性能，每天定时查看一级箱氧气输出压力和汇流排输出氧气压力，如有超压或欠压等异常现象，应立即查出原因并排除故障。 ⑧未经允许，其它人员一律不得入内。 （3）应急预案编制要求 该项目应制订详细的事故应急预案，将应急预案要点细化列入，并上报当地政府。 项目应设置专门的组织机构作为应急预案小组，组织机构主要为医院成立的环境安全管理机构，由医院环保第一责任人、环保直接负责人、环保主管部门负责人和其它的专职环境管理人员组成。 表4-29 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：危险废物暂存区及运输沿线环境保护目标、污水处理站环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 医院、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 应急程序包括报警、接报、发出应急救援命令、应急救援行动、现场处置、结束应急行动。 （5）结论 通过分析，项目建成后对环境产生的环境风险主要表现在相关污染治理设备和必要防护设施的故障，通过采取本报告中的防范措施后，可在较大程度上避免风险的产生，同时项目建设方针对本报告提出的环境风险，制定相应的应急预案，可控制风险对环境的影响范围和程度，减小可能的环境风险发生率，降低环境风险影响。 9、环保投资 项目总投资359万，其中环保投资32万元，占总投资的8.9%，环保投资明细详见下表。 表4-30 项目环保投资一览表 项目; 环境保护设施; 数量; 规模; 投资 （万元）; 备注. 废气; 油烟净化器; 1套; 净化效率70%; 0.3; 已建成. 废水; 雨污分流系统; 1套; 雨污分流; 2; 已建成. 化粪池; 1个; 容积为10m3; 5; 已建成. 隔油池; 1个; 0.2m3; 0.2; 新增. 污水处理站; 1座; 处理量为8m3/d; 10; 已建成. 检验废液:收集桶; 2个; 容积为30L的密封收集桶; 0.1; 已建成. 中和预处理桶; 1套; 预处理化验废水; 0.2; 新增. 污泥收集桶; 2只; ——; 2; 新增. 事故池; 1个; 2m3; 1; 新增. 固废; 垃圾桶; 若干; ——; 0.2; 已建成. 医废废物收集桶; 若干; ——; 1; 已建成. 医疗废物暂存处; 1间; 建筑面积为15m2; 3; 已建成，进一步完善防渗. 风险防范措施; 1个; 事故池容积为2m3; 2; 新增. 绿化; /; 200m2; 5; 已建成. 合计; /; 32; /. 10、环境保护竣工验收内容 项目建成后，按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）要求开展自主环保验收。项目环境保护“三同时”竣工验收内容，见下表。 表4-31 项目三同时竣工验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 环保设施、措施; 效 果. 废气; 污水处理站; 臭气、 氨、 硫化氢、 氯气、 甲烷; 设置在封闭的室内，定期消毒，周边进行绿化。; 达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。. 项目区; 恶臭; 楼道定期消毒，加强通风; 达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 食堂; 油烟、 非甲烷总烃; 一套油烟净化装置，处理效率≥70%。; 达到足《餐饮业油烟污染物排放要求》（DB5301/T 50-2021）Ⅰ型标准限值. 废水; 排水 系统; 雨污分流; 雨污分流. 医疗服务及职工生活; pH值、色度、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、粪大肠菌群数、五日生化需氧量、石油类、动植物油、 阴离子表面活性剂、肠道致病菌、 肠道病毒、 总余氯; 已建工程： 2个总容积94m³的化粪池；1个处理规模为8m³/d的污水处理站； 新建工程：1个容积为2m³的应急事故池； 1个0.2m³的隔油池；检验废水：1套中和预处理桶; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）表2中排放标准、总磷达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918－2002）表1一级A标准限值。. 检验废液; 2只密封收集桶，委托资质单位清运处置; 处置率100%. 噪声; 设备、 停车场; 设备噪声、 交通噪声等; ①水泵设置在室内，并安装减震垫等；②进出车辆限速、设置禁鸣标志；③加强医院管理，禁止大声喧哗; 厂界达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337—2008）2类标准。. 固体废物; 医疗 服务; 医疗废物; 设置一间15m2医疗废物暂存间，本项目医疗废物分类收集，收集后暂存于医疗废物暂存间，定期交由云南正晓环保投资有限公司进行清运处置。; 100%处置. 污水站、化粪池; 污泥; 污泥经消毒处理后，委托资质单位定期进行清运处置。. 生活垃圾; 生活垃圾委托环卫部门清运。. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界无组织排放 | 臭气、氨、硫化氢、氯气、甲烷 | 设置在封闭的室内，定期消毒，周边进行绿化；楼道定期消毒，加强通风 | 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中表3标准值；异味无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的臭气浓度 |
|  | 食堂 | 油烟、 非甲烷总烃 | 设置净化效率不低于70%的油烟净化设施处置 | 达到足《餐饮业油烟污染物排放要求》（DB5301/T 50-2021）Ⅰ型标准限值 |
| 水环境 | DW001 | pH值、色度、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、粪大肠菌群数、五日生化需氧量、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂、肠道致病菌、肠道病毒、 总余氯 | 食堂含油废水经隔油池预处理后，与其他废水一起排入化粪池、废水处理站，处理达标后经市政管网排入乌龙河 | 达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准、总磷达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918－2002）表1一级A标准限值。 |
| 声环境 | 人群噪声、车辆、水泵噪声等 |  | ①水泵设置在室内，并安装减震垫等；②进出车辆限速、设置禁鸣标志；③加强医院管理，禁止大声喧哗 | 厂界达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337—2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | —— | —— | —— | —— |
|  | —— | —— | —— | —— |
|  | —— | —— | —— | —— |
| 固体废物 | ①本项目医疗废物分类收集，收集后暂存于医疗废物暂存间，定期交由云南正晓环保投资有限公司进行清运处置； ②化粪池和污水处理站污泥经消毒处理后，委托资质单位清运处置。 ③生活垃圾经消毒处理后委托环卫部门清运处置； 固废处置率100%。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废暂存间应进行防渗处理，采用厚度为200mm厚的水泥材料或其它防渗材料，确保渗透系数小于1.0×10-10cm/s，防止危废下渗污染地下水水质和土壤环境。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目用地范围内无生态环境敏感目标，项目运行后保证污染物的达标排放，基本对生态环境无较大影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①污水收集处理设施进行防渗、防腐，并委托专业人士进行敷设，定期对污水处理设施进行维护和检修，并配套建设事故应急池。 ②项目医疗废物暂存间内设有专门的分类收集包装物、容器。项目医疗废物暂存间内应设置有截漏的裙角，利用地面与裙角之间所围建的容积对医疗废物暂存间内泄漏的物质进行收集。 ③氧气瓶日常使用过程中加强维护保养，特别检查阀门口是否完好，有无泄漏情况，内压是否稳定等。 ④加强管理，严禁将氧气瓶放置在有火源、高温、有易燃易爆物品处，氧气瓶旁严禁吸烟、使用火源。 ⑤建设单位应制定事故应急预案。 ⑥设立应急事故专门记录，建立档案和报告制度，由专门部门负责管理。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、加强生产管理和设备设施的日常维护及监控工作。 2、加强环保设施的维护检修，保障环保设施的处理效率。 3、建立、健全生产环保规章制度。 4、严格在岗人员操作管理。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目的建设符合国家产业政策，选址符合城市总体规划，符合达标排放、总量控制和不降低当地环境功能的原则要求，符合国家法律法规要求。本项目在严格执行环境保护 “三同时”规定，严格进行环境管理，保证项目内的污水处理设施及其他环保设施的正常运行，污染物达标排放的条件下，对周围环境的影响较小。因此，本项目从环境保护角度论证，是可行的。

- 附表	建设项目污染物排放量汇总表   单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物 名称 | 现有工程排放量 （固体废物产生量） ① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程排放量 （固体废物产生量） ③ | 本项目排放量 （固体废物产生量） ④ | 以新带老削减量 （新建项目不填） ⑤ | 本项目建成后 全厂排放量 （固体废物产生量） ⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨 |  |  |  | 0.00082 |  | 0.00082 | 0.00082 |
|  | 硫化氢 |  |  |  | 0.000032 |  | 0.000032 | 0.000032 |
|  | 油烟 |  |  |  | 0.0024 |  | 0.0024 | 0.0024 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.00166 |  | 0.00166 | 0.00166 |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.121 |  | 0.121 | 0.121 |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.040 |  | 0.040 | 0.040 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.030 |  | 0.030 | 0.030 |
|  | SS |  |  |  | 0.040 |  | 0.040 | 0.040 |
|  | 动植物油 |  |  |  | 0.010 |  | 0.010 | 0.010 |
|  | 总磷 |  |  |  | 0.001 |  | 0.001 | 0.001 |
|  | 粪大肠菌群（个） |  |  |  | 1.01×109 |  | 1.01×109 | 1.01×109 |
|  | 余氯 |  |  |  | 0.001 |  | 0.001 | 0.001 |
| 一般工业 固体废物 | 一般生活垃圾 |  |  |  | 23.9 |  | 23.9 | 23.9 |
| 危险废物 | 医疗废物 |  |  |  | 3.504 |  | 3.504 | 3.504 |
|  | 污水处理站、化粪池污泥 |  |  |  | 0.575 |  | 0.575 | 0.575 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①