云南源鑫环保科技有限公司

年处理3万吨废旧轮胎裂解回收处理建设项目环境影响补充报告

建设单位：云南源鑫环保科技有限公司

2021年9月

目录

1、概  述	1

1.1 项目由来	1

1.2 环境影响评价的重点	2

2、编制依据	3

2.1国家法律、法规及规章	3

2.2 地方法规、规章	4

2.3 技术依据	5

2.4 直接依据	5

2.5评价标准	5

2.5.1 环境质量标准	5

2.5.2 污染物排放标准	7

2.6 评价等级及评价范围	11

2.7环境保护目标	11

3 已批复环评项目概况	13

3.1 已批复项目概述	13

3.2已批复规模、产品方案和建设内容	13

3.3已批复项目主要生产设备	15

3.4已批复项目总平面布置	16

3.5已批复项目储运工程	16

3.6已批复项目公用设施	17

3.6.1已批复项目供排水	17

3.6.2已批复项目供电	18

3.6.3 已批复项目通风、供热	18

3.7已批复劳动定员和工作制度	19

3.8已批复项目主要原辅材料理化性质及毒理、毒性	19

3.9生产工艺流程	20

3.10已批复项目环评产排污情况	25

3.10.1运营期污染源产生及排放情况	25

3.11环境风险评价结论	31

3.12相关符合性分析	31

3.13已批复项目总量控制指标	32

3.13.1总量控制因子	32

3.12.2总量控制指标建议	32

3.14行政审批要求	32

4工程内容变更情况	34

4.1主要建设内容变更	34

4.2项目总平面布置优化情况	39

4.3主要原辅材料及能源优化后消耗	39

4.4产品规格指标	40

4.5主要原辅材料理化性质及毒理、毒性	40

4.6储运工程	40

4.7主要生产设备	40

4.8其他公用工程	43

4.9生产工艺优化	43

4.10物料平衡	48

5 产排污变更情况	49

5.1废气产排污变更情况	49

5.1.1 有组织废气	49

5.1.2无组织废气	52

5.2废水产排污变更情况	52

5.2.1生产废水	53

5.2.2初期雨水	53

5.2.3绿化用水	54

5.2.4生活污水	54

5.3噪声产排污变更情况	56

5.4 固体废弃物产排污变更情况	56

5.5项目优化后废气产排污变更情况统计表	60

6、变更后环境影响分析	62

6.1 运营期环境空气影响分析	62

6.1.1环境空气影响分析	62

6.2 运营期水环境影响分析	72

6.2.1地表水环境影响分析	72

6.2.2地下水环境影响分析	73

6.3噪声影响影响分析	73

6.4固废影响影响分析	73

6.5其他影响影响分析	74

6.6项目优化影响分析汇总表	74

7、环境保护措施变更情况	81

7.1环境保护措施变更情况	81

7.2环境保护投资变更情况	88

7.3环境保护投资变更情况	91

8、排放总量变更情况	95

8.1总量控制指标	95

8.2污染物排放总量变动情况	95

9、环境影响评价结论	97

附件：

附件1 :昆明市东川区发展和改革局关于下发关于项目投资备案证；

附件2：东川再就业特色产业园区管理委员会关于同意云南源鑫环保科技有限公司入驻东川再就业特色产业园区的批复，东特发[2018]49号；

附件3： 东川区水务局关于准予云南源鑫环保科技有限公司年处理3万吨废旧轮胎裂解回收处理建设项目水土保持方案审批的行政许可决定书，东水许可（水保）准[2018]17号；

附件4： 规划环评审查意见的函（云环函[2012]340号）；

附件5： 云南省环境保护厅关于东川再就业特区天生桥特色产业园区总体规划环评有关事宜的复函（云环函[2012]435号）；

附件6：在线监测设备合同

附件7：一体化污水处理购置合同

附件8：原环评批复

附件9：生活垃圾处置协议

附图：

附图1    项目周边关系及评价范围图；

附图2    优化后项目平面布置图；

附图3    项目地理位置图；

附图4   项目区水系图；

附图5   园区规划布局图；

# 1、概  述

- 1.1 项目由来

随着世界汽车工业和公路交通运输业的快速发展，对各种轮胎的需求量日益增加，目前世界轮胎的年销量在十五亿条以上。每辆汽车平均行驶3万到5万公里就必须更换一次轮胎，如此一来，造成了世界轮胎的年报废量高达十多亿条、1000多万吨的状况。废旧轮胎属于不熔或难熔的高分子弹性材料，轮胎中的大分子在土壤中完全分解需要数百年。越积越多的废旧轮胎长期露天堆放，不仅占用大量农田，而且极易滋生蚊虫传播疾病，严重恶化自然环境、破坏植被、危及地球生态环境，同时废轮胎的大量堆放也为火灾埋下了隐患。由于轮胎中的橡胶成份的燃烧值很高(29-37MJ/kg)，因此一旦发生火灾就很难控制，而且燃烧产出的大量黑烟会对空气造成严重污染。此外，由于受暴利的驱使，一些不法商贩收购废旧轮胎用于土法炼油，产出大量的有毒气体、废水和噪声，给周边环境造成严重的二次污染。故而废旧轮胎与废泡沫塑料造成“白色污染”一样，废旧轮胎被称为“黑色污染”。针对这一现状，急需寻找一个既能解决废旧轮胎环境污染问题，又能将其转换成可利用再生资源，在处理的过程中不对周边环境造成二次污染的可持续发展之路。在此背景下，云南源鑫环保科技有限公司采用低温热裂解处理废轮胎技术可将废旧轮胎资源化利用，生产热裂解油、炭黑及钢丝等产品（本次建设单位选用河南蓝宁科技股份有限公司提供的成套生产设备，选用的设备不属于落后淘汰设备，选用的设备获得了国家知识产权局2018年9月21日下发的发明专利证书，发明专利证书详见附件8），污染物产生量小，符合国家对环境保护的相关规定，使资源得到充分利用。围绕微负压废旧轮胎无害化、资源化处理的技术和研制的设备，使废旧轮胎资源再生建设项目有了可靠的技术保障。利用该技术能够把废旧轮胎通过微负压低温热裂解转化为紧缺的工业原材料炭黑、钢丝和热裂解油，以及设备本身运行过程中所需的高热值纯净热裂解气，实现了对废旧轮胎的循环利用，且生产过程中无二次污染。

云南源鑫环保科技有限公司建设于昆明市东川区东川特色产业园区天生桥片区，项目中心地理坐标：项目中心地理坐标为东经103°15'16.39"、北纬25°38'19.79"，原计划建设8条低温热裂解工业化生产线，年处理废轮胎3万吨，采取间歇式热解生产，云南源鑫环保科技有限公司《年处理3万吨废旧轮胎裂解回收处理建设项目环境影响报告书》由临沧尚德环境技术有限公司于2019年5月根据由2019年4月4日东川区环保局组织召开的技术评审会会议纪要、各参会专家及领导意见编制完成，昆明市生态环境局东川分局以“昆生环（东）复【2019】3号”文件同意了该项目的建设。后期在建设过程中为减少对环境的影响，对生产工艺、厂区平面布置和部分环保设施进行了优化，优化后项目采取连续式生产，生产线由原计划的8条优化为2条工业化生产线，主要生产工艺依旧为低温热裂解，处理规模不变。

根据项目环境保护管理要求，为方便项目排污许可的申请和项目竣工验收的工作，建设项目需对原环境影响评价文件进行补充说明。

- 1.2 环境影响评价的重点

根据项目变更情况，对比变更前后项目的建设对本项目的污染特点，本评价在变更后工程分析的基础上，把工程的变更、污染防治措施的合理性及产排污分析作为本次补充报告的重点。

- 2、编制依据

- 2.1国家法律、法规及规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订通过，自2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7修正）；

（7）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日）；

（8）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018年8月31日）

（9）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日）；

（10）《中华人民共和国城乡规划法》（2019年6月修正）；

（11）《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2014年7月29日修正）；

（12）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起施行）；

（13）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年1月1日起实行）；

（14）《产业结构调整指导目录》（2019年本）；

（15）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）；

（16）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕

77号）；

（17）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98

号）；

（18）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）；

（19）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；

（20）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）；

（21）国土资源部、国家发展和改革委员会关于发布实施《限制用地项目目录（2012

年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知；

（22）关于发布《危险废物污染防治技术政策》的通知（环发〔2001〕199号）；

（23）《国家危险废物名录》（环保部令第1号，2016年8月1日）；

（24）国务院《关于加快发展循环经济的若干意见》（国发〔2005〕22号）；

（25）中华人民共和国工业和信息化部《废轮胎综合利用行业准入条件》（2012

年第32号）；

（26）中华人民共和国工业和信息化部关于印发《废旧轮胎综合利用行业准入公告管理暂行办法》的通知，工信部节〔2013〕86号；

（27）工业和信息化部印发《废旧轮胎综合利用指导意见》，2011年1月20日，

工产业政策〔2010〕第4号；

（28）《关于开展废旧轮胎土法炼油整治工作的紧急通知》（发改办运行〔2010〕

2784号）；

（29）《固体废物再生利用污染防治技术导则》（二次征求意见稿）意见的函（环

办标征函〔2019〕18号）；

（30）《关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》（工信部联节〔2016〕440号）；

（31）《再生资源综合利用先进适用技术目录（第二批）》(工业和信息化部2014

年，第5号)；

- 2.2 地方法规、规章

（1）《云南省环境保护条例》（2004 修正）；

（2）《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020 年）》；

（3）《云南省地方标准用水定额》（DB/53T168-2013）；

（4）《云南省主体功能区划》（云政发〔2014〕1 号文）。

（5）《云南省环境保护厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2015 年本）的通知》（云环发〔2015〕66 号）；

（6）云南省环境保护局云环发〔2007〕287 号《云南省环境保护局关于加强建设项目主要污染物排放指标管理有关问题的通知》；

（7）昆明市环境保护局关于发布《昆明市环境保护局审批环境影响评价文件的建设项目目录（2019年本）》的通知；

（8）昆明市人民政府办公厅《关于印发昆明市建设工地文明施工管理规定的通知》（昆政办〔2011〕89 号）2011 年 8 月；

（9）昆明市政府于 3 月 7 日发出了《昆明市人民政府办公厅关于进一步落实工地扬尘污染防治责任的通知》（昆政办〔2018〕27 号）；

（10）《牛栏江流域（寻甸段）水环境保护规划（2011~2030）》；

（11）《云南省牛栏江保护条例》（2010.12.01）。

- 2.3 技术依据

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（7）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《热裂解行业清洁生产技术规范》；

（10）《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）；

（11）《建设项目危险废物环境影响评价指南》。

- 2.4 直接依据

（1）《项目可行性研究报告》，2018年6月；

（2）2018年8月10日，昆明市东川区发展和改革局以发放了项目备案证（项目代码：2018-530113-42-03-045760）；

（3）云南源鑫环保科技有限公司《年处理3万吨废旧轮胎裂解回收处理建设项目环境影响报告书》（报批稿）临沧尚德环境技术有限公司2019年5月编制

（4）昆明市生态环境局东川分局关于对年处理3万吨废旧轮胎裂解回收处理建设项目环境影响报告书》的批复（昆生环（东）复【2019】3号）  2019年5月30日

（5）建设单位提供的其它相关资料。

- 2.5评价标准

- 2.5.1 环境质量标准

建设项目位于东川区再就业特色天生桥特色产业园区，项目建设地点、面积等未发生变化，本次环境空气、地表水环境、地下水环境、声环境质量标准采用原环评报告执行标准，标准不变；新增土壤质量标准，土壤执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表 1中第二类用地筛选值要求。

表2-1 环境质量标准

| 环境类别 | 执行标准 | 污染物名称 | 标准值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |  |  |
| 环境空气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二类区标准 | SO2 | μg/m3 | 日平均 |  | 150 |
|  |  |  |  | 1小时平均 |  | 500 |
|  |  | NOx |  | 日平均 |  | 100 |
|  |  |  |  | 1小时平均 |  | 250 |
|  |  | TSP |  | 日平均 |  | 300 |
|  |  | PM10 |  | 日平均 |  | 150 |
|  | 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D（其他污染物空气质量浓度参考限制） | 硫化氢 | mg/m3 | 1小时平均 |  | 0.01 |
|  | 参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）详解 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 无组织排放监控浓度限值 |  | 2.0 |
| 地表水环境 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准 | pH | 无量纲 | 6～9 |  |  |
|  |  | CODcr | mg/L | ≤20 |  |  |
|  |  | BOD5 | mg/L | ≤4 |  |  |
|  |  | 氨氮 | mg/L | ≤1 |  |  |
|  |  | 总磷 | mg/L | ≤0.2 |  |  |
|  |  | 总氮 | mg/L | ≤1.0 |  |  |
| 地下水环境 | 《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017) Ⅲ类标准 | pH | 无量纲 | 6.5-8.5 |  |  |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.5 |  |  |
|  |  | 亚硝酸盐 | mg/L | 1.0 |  |  |
|  |  | 总硬度 | mg/L | 450 |  |  |
|  |  | 铁 | mg/L | 0.3 |  |  |
|  |  | 锌 | mg/L | 1.0 |  |  |
|  |  | 耗氧量 | mg/L | 3.0 |  |  |
|  |  | 汞 | mg/L | 0.001 |  |  |
|  |  | 砷 | mg/L | 0.01 |  |  |
|  |  | 镉 | mg/L | 0.005 |  |  |
|  |  | 铅 | mg/L | 0.01 |  |  |
|  |  | 铬（六价） | mg/L | 0.05 |  |  |
|  |  | 硝酸盐 | mg/L | 20 |  |  |
|  |  | 锰 | mg/L | 0.1 |  |  |
|  |  | 挥发酚 | mg/L | 0.002 |  |  |
|  |  | 硫酸盐 | mg/L | 250 |  |  |
|  |  | 氟化物 | mg/L | 1.0 |  |  |
|  |  | 氯化物 | mg/L | 250 |  |  |
|  |  | 粪大肠菌群 | 个/L | 3 |  |  |
|  |  | 细菌总数 | 个/L | 100 |  |  |
| 声环境 | 《声环境质量标准》（GB3906-2008）中的 3 类标准(产业园区) | 等效声级 | dB（A） | 昼间 | 65 |  |
|  |  |  |  | 夜间 | 55 |  |
|  | 《声环境质量标准》（GB3906-2008）中的 2 类标准（敏感点居民） | 等效声级 | dB（A） | 昼间 | 65 |  |
|  |  |  |  | 夜间 | 55 |  |
| 土壤 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表 1 中第二类用地筛选值 | 砷 | mg/kg | 60① |  |  |
|  |  | 镉 |  | 65 |  |  |
|  |  | 铬（六价） |  | 5.7 |  |  |
|  |  | 铜 |  | 18000 |  |  |
|  |  | 铅 |  | 800 |  |  |
|  |  | 汞 |  | 38 |  |  |
|  |  | 镍 |  | 900 |  |  |

- 2.5.2 污染物排放标准

本次补充报告施工期排放标准沿用原环评污染物排放标准，运营期排放标准较原环评有所变化：

（1）气态污染物排放标准结合《排污许可证申请与核发技术规范-废弃资源加工工业》 (HJ 1034-2019)和打赢蓝天保卫战三年行动计划要求， 建议项目参照执行《石油化学工业污染物排放标准（GB31571-2015）》表4 大气污染物排放限值和《恶臭污染物排放标准（GB14554-93）》的排放限值，较原环评执行的排放标准限值要求更严。

（2）固体废物执行标准更新。

本次补充报告与原环评执行标准变化详情见表2-2、表2-3、表2-4和表2-5。

# 表2-2评价使用废气污染物排放标准对比情况表

| 类别 |  | 原环评 |  |  |  |  | 本次补充报告 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 执行标准 | 污染物 | 排放限值 | 排放速率 | 排气筒高度 | 执行标准 | 污染物 | 排放限值 | 排放速率 | 变化情况 |
| 废气 | 有组织废气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 | SO2 | 550mg/m3 | 2.6kg/h | 15m | 石油化学工业污染物排放标准(GB 31571-2015) | SO2 | 100 | / | 标准变更 |
|  |  |  | NOx | 240mg/m3 | 0.77kg/h | 15m |  | NOx | 150 | / |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 120mg/m3 | 3.5kg/h | 15m |  | 颗粒物 | 20 | / |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 120mg/m3 | 10 kg/h | 15m |  | 非甲烷总烃 | 120 | / |  |
|  |  | / | / | / | / | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 | 其他粉尘 | 120 | 3.5 | 新增 |
|  |  | / | / | / | / | / |  | 炭黑尘 | 18 | 0.51 |  |
|  |  | 《恶臭污染物排放标准（GB14554-93）》 | H2S | / | 0. 33 kg/h | 15m | 《恶臭污染物排放标准（GB14554-93）》 | H2S | / | 0. 33kg/h | 不变 |
|  | 无组织废气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | SO2 | 0.4mg/m3 | / | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 | SO2 | 0.4mg/m3 | / | 不变 |
|  |  |  | NOx | 0.12mg/m3 | / | / |  | NOx | 0.12mg/m3 | / |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 1.0mg/m3 | / | / |  | 颗粒物 | 1.0mg/m3 | / |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 4mg/m3 | / | / |  | 非甲烷总烃 | 4mg/m3 | / |  |
|  |  | 《恶臭污染物排放标准（GB14554-93）》 | H2S | 0.06 mg/m3 | / | / | 《恶臭污染物排放标准（GB14554-93）》 | H2S | 0.06 mg/m3 | / | 不变 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 20（无组织） | / | / |  | 臭气浓度 | 20（无组织） | / |  |

# 表2-3评价使用废水污染物排放标准对比情况表

| 类别 |  | 原环评 |  |  | 本次补充报告 |  |  | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 执行标准 | 污染物 | 排放限值 | 执行标准 | 污染物 | 排放限值 |  |
| 废水 | 生产废水 | 不外排 | / | / | 不外排 | / | / | 不变 |
|  | 生活污水 | GB/T 18920-2002 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》绿化标准 | pH | 6.0~9.0 | 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》 GB/T 18920-2020绿化标准 | pH | 6.0~9.0 | 标准更新 |
|  |  |  | 色（度） | ≤30 mg/L |  | 色（度） | ≤30 mg/L |  |
|  |  |  | 嗅 | 无不快感 |  | 嗅 | 无不快感 |  |
|  |  |  | 浊度NTU | ≤10 mg/L |  | 浊度NTU | ≤10 mg/L |  |
|  |  |  | 溶解性总固体 | ≤1000 mg/L |  | 溶解性总固体 | ≤1000 mg/L |  |
|  |  |  | BOD5 | ≤20 mg/L |  | BOD5 | ≤10 mg/L |  |
|  |  |  | 氨氮 | ≤20 mg/L |  | 氨氮 | ≤8mg/L |  |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | ≤1.0 mg/L |  | 阴离子表面活性剂 | ≤0.5mg/L |  |
|  |  |  | 铁 | -- |  | 铁 | -- |  |
|  |  |  | 锰 | -- |  | 锰 | -- |  |
|  |  |  | 溶解氧 | ≥1.0 mg/L |  | 溶解氧 | ≥2.0 mg/L |  |
|  |  |  | 总余氯 | 接触30min后≥1.0，管网末端≥0.2 |  | 总余氯 | 1.0（出厂），0.2（管网末端） |  |
|  |  |  | 总大肠 菌群 | ≤3个/L |  | 大肠埃希氏菌群（MPN/100mL） | 无 |  |

| 表2-4评价使用噪声污染物排放标准对比情况表 类别 | 原环评 |  |  | 本次补充报告 |  |  | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 执行标准 | 标准限值 |  | 执行标准 | 标准限值 |  |  |
|  |  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间 | 夜间 |  |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值 | 65 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值 | 65 | 55 | 不变 |

# 表2-5评价使用固废污染物排放标准对比情况表

| 类别 |  | 原环评 | 本次补充报告 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 执行标准 | 执行标准 |  |
| 固体废物 | 一般固体废弃物 | GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》及2013年6月修改单 | GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 | 标准更新 |
|  | 危险废物 | 危险废物执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及2013年6月修改单 | 危险废物执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及2013年6月修改单 | 不变 |

- 2.6 评价等级及评价范围

本项目为废轮胎回收利用建设项目，属于污染影响型项目，根据相关环境影响评价技术导则本次补充报告明确了地表水评价等级和增加土壤评价等级，评价范围未发生变化，详细变化情况详见下表：

表2-6 评价等级及评价范围变更前后情况对比表

| 项目 | 评价等级及范围 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原环评阶段 | 本次补充报告 | 变更情况 |  |
| 地表水环境 | 评价等级:/ 评价范围: 废水不外排，不设置评价范围；非正常情况下，评价范围为黑泥沟河位于项目区上游500m、位于项目区下游2km的范围（即现状监测点位之间的范围）。 | 评价等级:三级 评价范围: 废水不外排，不设置评价范围；非正常情况下，评价范围为黑泥沟河位于项目区上游500m、位于项目区下游2km的范围（即现状监测点位之间的范围）。 | 明确评价等级，评价范围与原环评一致 | / |
| 大气环境 | 评价等级:二级 评价范围:以本项目厂址为中心，半径为5km的圆形范围 | 评价等级:二级 评价范围:以本项目厂址为中心，半径为5km的圆形范围 | 与原环评一致 | / |
| 地下水环境 | 评价等级:三级 评价范围: 评价范围约为1km2 | 评价等级:三级 评价范围: 评价范围约为1km2 | 与原环评一致 | / |
| 声环境 | 评价等级:三级 评价范围:建设项目场界及周围200m范围内 | 评价等级:三级 评价范围:建设项目场界及周围200m范围内 | 与原环评一致 | / |
| 生态环境 | 评价等级: 一般性分析 评价范围: 项目占地范围及水土流失影响区域 | 评价等级: 一般性分析 评价范围: 项目占地范围及水土流失影响区域 | 与原环评一致 | / |
| 环境风险 | 评价等级: 简单分析 评价范围: 以建设项目储罐区为中心，3km范围内 | 评价等级: 简单分析 评价范围: 以建设项目储罐区为中心，3km范围内 | 与原环评一致 | / |

- 2.7环境保护目标

根据现场踏勘，项目位于工业园区，周边200m范围内主要为个工业企业（本次不列为环境保护目标），本次补充报告根据原环评，项目变更后环境保护目标及其保护功能与原环评一致。具体的环境保护目标详见表2-7。

表2-7   项目周围环境保护目标一览表

| 环境要素 | 保护对象 | 户数（户）、人口（人） | 相对厂址方位 | 与厂界最近距离m | 保护内容 | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 天生桥 | 80户、320人 | 西南 | 约520 | 人群健康 | 符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，人群健康不收到影响。 |
|  | 大凹子农村 | 5户、20人 | 南 | 约940 |  |  |
|  | 上清水沟村 | 34户、183人 |  | 约2300 |  |  |
|  | 黑泥沟村 | 100户、408人 | 东 | 约540 |  |  |
|  | 草海子村 | 136户、551人 | 东南 | 约1500 |  |  |
|  | 三家村 | 50户，200人 | 东北 | 约1300 |  |  |
|  | 秧田村 | 60户，240 |  | 约2000 |  |  |
|  | 柳树村 | 120户，600人 |  | 约600 |  |  |
| 声环境 | 200m范围内无声环境保护目标 |  |  |  | / |  |
| 地表水 | 黑泥沟河 |  | 东北 | 200 | 水质目标满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准 |  |
|  | 柳树河小河 |  | 东北 | 3500 |  |  |
|  | 甸头河 |  | 北 | 3600 |  |  |
| 地下水 | 工业园区内铅酸电池项目钻孔 （已有钻孔） |  | 西南 | 450 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |  |
|  | 大凹子村水井 |  | 南 | 1000 |  |  |
|  | 黑泥沟村水井 |  | 东面 | 600 |  |  |
|  | 项目场区周围1km2（评价范围）范围内地下水含水层 |  |  |  |  |  |
| 生态 环境 | 200m范围内农业种植土壤 |  | 无 | / | / |  |

- 3 已批复环评项目概况

本次补充环评将对原项目拟建设内容及主要环保措施进行简单介绍，以下内容均引自临沧尚德环境技术有限公司2019年5月编制的云南源鑫环保科技有限公司《年处理3万吨废旧轮胎裂解回收处理建设项目环境影响报告书》（报批稿）及2019年5月30日昆明市生态环境局东川分局关于对年处理3万吨废旧轮胎裂解回收处理建设项目环境影响报告书》的批复（昆生环（东）复【2019】3号）。

- 3.1 已批复项目概述

（1）项目名称：年处理3万吨废旧轮胎裂解回收处理建设项目；

（2）建设单位：云南源鑫环保科技有限公司；

（3）建设地点：昆明市东川区东川特色产业园区天生桥片区，项目中心地理坐标：项目中心地理坐标为东经103°15'16.39"、北纬25°38'19.79"。

（4）建设性质：新建。

（5）建设规模：年处理废轮胎3万吨。

（6）占地面积：占地面积10000m2，总建筑面积为5962㎡。

（7）建设工期：12个月。

（8）项目总投资：项目总投资6000万元，企业自筹。

（9）产业政策：根据国家发改委 2011 年第 9 号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》及2013年第21号令《关于修改〈产业结构调整指导目录（2011 年本）〉有关条款的决定》，项目属于第一类“鼓励类”第三十八项“环境保护与资源节约综合利用”第15条“三废综合利用及治理工程”，因此本项目的建设符合国家产业政策。

- 3.2已批复规模、产品方案和建设内容

1）项目规模及产品方案

年处理废轮胎3万吨，主要产品为：裂解油、碳黑、钢丝。产品方案见表3-1。

表3-1   产品方案一览表

| 序号 | 产品 | 产量（吨/年） | 最大储量 | 生产天数（d/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 裂解油 | 7500 | 500 | 300 |
| 2 | 钢丝 | 7500 | 50 |  |
| 3 | 炭黑 | 10500 | 100 |  |

2）主要建设内容

主要建设产品生产车间、办公楼、设备用房、员工宿舍等。具体内容见表3-2，总平面布置图详见附图。

表3-2    工程组成一览表

| 类别 | 建设名称 | 数量 | 设计能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 热裂解车间 | 1个 | 废旧轮胎低温热裂解工业化生产线共8条，年处理3万吨。主要生产热裂解油，炭黑、钢丝。建筑面积1500m2 | 钢结构，高度12m |
|  | 原料库 | 1 个 | 设料场及原料堆存区，料场位于车间西侧，产品堆存位于生产区南侧。原料车间1000m2，下料区250m2 | 钢结构，高度12m， |
|  | 成品库 | 生产车间面面设置炭黑池（面积250m2）和钢丝堆放车间（面积250m2），设置4个60m3的裂解油储罐 |  | / |
| 公用 工程 | 给水 | 项目供水由工业园区市政供水管网接入，直接供给各个用水点，自来水压力≥0.25KPa。消防用水贮存于消防水池内，消防时，由消防泵抽取，供厂区消防用水。消防泵放置于水泵房内。 |  | / |
|  | 排水 | 项目雨污分流，污水经一体化污水处理设置处理达标后回用于场区绿化及洒水降尘等 |  | / |
|  | 供电 | 项目设置配电房，用电由工业园区接入项目配电房，再由配电房分配给各用电单位。 |  | / |
|  | 循环冷却水 | 1套 | 自建循环冷却水系统1套，配置循环冷却水池1座（容积为120m3）、循环水泵和冷却塔 | / |
|  | 交通运输 | / | 本项目外购原料采取汽车运输方案；所有运输均依托当地社会运力，本工程不自备运输设备。 | / |
| 辅助工程 | 办公楼 |  | 项目区南面设置一栋办公楼，1层；办公区位于场区东北面。 | 建筑面积300m2 |
|  | 生活区 |  | 位于办公区北面，设置食堂（面积约为100m2）、宿舍等，共1幢， | 建筑面积320m2 |
| 环保工程 | 废气处理 |  | 不凝气燃烧烟气：8套活性炭+三级碱液喷淋塔系统脱硫脱氮除尘器，总风量10000 m3/h，排气筒1根，高度15m；恶臭：活性炭+过滤棉吸附 | / |
|  | 废水处理 |  | 雨污分流；生活区：隔油池0.1m3、化粪池5m3； 生产区：冷却循环水池120m3、废气治理三级沉淀池10m3、中水回用水池50m3、炭黑用水二级沉淀池；一体化污水处理设施，0.3m3/h；事故池：600m3；消防池：600m3； | / |
|  | 固废处理 | / | 设1个危废暂存间，在裂解车间西南角隔离 12 ㎡的小房间作为危险固体废物暂存场，主要储存密封塑料桶封装的危险废物。地面及四壁进行防腐防渗层处理，危废及时委托有资质单位处置；其他固废得到有效处置。 | / |
|  | 噪声治理 | / | 噪声治理措施主要是在设备选型时选择低噪声设备，同时采用隔声、减噪、封闭门窗、防震垫等措施进行降噪。 | / |
|  | 地下水防渗 | 对场区进行分区防渗 |  |  |
|  | 绿化面积 |  | 1911 m2，绿化率为20% | / |

- 3.3已批复项目主要生产设备

根据项目可研及提供的资料，建设项目主要设备清单见表3-3。

表3-3    建设项目主要设备清单

| 工段 | 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 （台套） | 单机功率（kW） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料供应 | 1 | 皮带输送机 | JYC650*300 | 8 | 2.2 |
|  | 2 | 波状挡边机 | B500 | 3 | 3.6 |
|  | 3 | 输送给料机 | 5200mm×1600mm×2240mm | 8 | 2.2 |
| 热裂解 | 4 | 低温热裂解主反应釜 | Φ2800mm×L6600mm容积40.6m³ | 8 | 3KW/50Hz |
|  | 5 | 燃气喷枪 | Φ200mm×L250mm | 8 | 0.25 |
|  | 6 | 催化室 | 2000mm×950mm×2290mm | 8 | / |
|  | 7 | 冷却系统 | 8000×2600×2200mm为油气分离、冷凝、计量油罐、尾气冷却、闭火收集、负压装置、自动抽油成套设备 | 8 | 3KW |
|  | 8 | 一级出料机 | -- | 8 | 5.5 |
|  | 9 | 单螺杆挤出机 | -- | 8 | 3.7 |
| 炭黑加工 | 10 | 炭黑出料机 | ￠325×3850 | 1 | 4 |
|  | 12 | 炭黑收集池（湿法收集） | -- | 1 | / |
| 裂解油收集 | 13 | 油气冷凝器 | 25m³ | 4 | -- |
|  | 14 | 成品油罐 | 60m³ | 4 | 用3备1 |
| 不凝气利用 | 15 | 卧式碱液罐 | ￠1200×1600 | 8 | -- |
|  | 16 | 不凝气净化塔 | DN600*3491 | 8 | - 3.5 |
|  | 17 | 不凝气脱油罐 | -- | 8 | -- |
|  | 18 | 不凝气增压机（1用1备） | -- | 2 | 1.1 |
|  | 19 | 气体报警装置探测仪 | ES2000T | 30 | 0.05 |
|  | 20 | 碱液循环泵 | IHF40-25-125 | 2 | 2.2 |
| 环保设备 | 21 | 活性炭+过滤棉吸附装置 | —— | 8 |  |
|  | 22 | 三级碱液喷淋设备 | 1000m3/h | 8 |  |
|  | 23 | 一体化污水处理设置 | 0.3m3/h | 1 |  |
|  | 24 | 生活区：隔油池0.1m3、化粪池5m3；生产区：冷却循环水池120m3、废气治理三级沉淀池10m3、中水回用水池50m3、炭黑用水二级沉淀池；一体化污水处理设施，0.3m3/h；事故池：600m3； |  |  |  |

- 3.4已批复项目总平面布置

本项目规划面积10000m2，经现场勘察，用地范围东侧为工业园区道路，西侧为厂房，南北两侧现状为草地。

根据项目建设的特点、施工工艺及各建设内容的功能区划的不同，项目分为建构筑物区、道路硬化区、绿化工程区三个部分。规划充分考虑周围自然环境和空间联系。设置1个出入口，布设在项目东侧工业园区道路。

项目区由东至西依次是办公综合楼、主厂房、及室内堆场，厂房南侧设置原料场：主要包括炭黑收集池（湿法收集）、钢丝存放及储油区及相关辅助设施。主体沿建构筑物周边布设了硬化场地（兼做过车道路），提供便利交通条件，并在项目建构筑物的周边区域进行了绿化。

全厂平面布置详见附图2，生产车间平面布置详见下图（8条生产线全部布置在生产车间内）。

图3-1    已批复生产车间平面布置图

### 3.5已批复项目储运工程

（1）运输方式

建设项目原辅材料均通过汽车公路运输。

（2）存储

建设项目原辅料存储与生产车间合并建设，生产车间内设置原料暂存间，主要储存原料轮胎、辅助化学药剂、炭黑产品等，厂区不设置露天原材料堆场。

生产过程中油罐存放于生产车间西侧，生产过程中使用的化学品（氢氧化钠等）存放于生产车间东侧原料库，设置单独的隔间，储存方式采用原厂包装（桶装或袋装）。

项目设置贮罐如下：

表3-4   已批复项目贮罐设置情况一览表

| 贮罐名称 | 数量 | 容量 |
| --- | --- | --- |
| 裂解油贮罐 | 4个 | 4×60m3的储罐 |
| 炭黑池 | 1个 | 200m3 |
| 不凝气储气柜 | 1 | 150m3 |

评价要求在油罐周围设置围堰（深度为15cm），采用防渗防腐材料。泄漏物料经收集后回收利用；在炭黑池四周设置围堰（深度15cm），采用防渗材料，确保炭黑用水不外排。

储存管理应符合《化学危险物品安全管理条例》、《常用化学危险品贮存通则》、《仓库防火安全管理规则》等有关规定。项目危险物品储存于阴凉、干燥、通风良好的库房，远离火种、热源，包装必须密封，切勿受潮，必须安装通风设备，设有静电的接地装置。

化学品入库时，严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。化学品入库后应采取适当的养护措施，在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等，应及时处理。化学品仓库安装红外线报警装置，并采用双锁双门。严格控制化学危险品储存限量，同时严格按照《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》（安监总局[2012]103号文）要求进行安全隐患自查，制定合理可行的应急预案。

（3）交通道路

建设项目厂区东侧紧邻工业园区道路，在厂区分别设置办公出入口、物流出入口，交通流线不交叉，真正做到了人流物流互不影响。

生产区每个车间均形成了环形通道，以满足日常的生产需要，人员流线主要集中在办公生活区，其间道路干线将人流自然分散在各生活、办公区。

- 3.6已批复项目公用设施

- 3.6.1已批复项目供排水

1、供水

项目供水由工业园区市政供水管网接入，直接供给各个用水点，自来水压力≥0.25KPa。消防用水贮存于消防水池内，消防时，由消防泵抽取，供厂区消防用水。消防泵放置于水泵房内。

2、用水量

项目生产工艺不用水，生产用水主要为冷凝冷却用水、脱硫喷淋的循环用水和生活用水、绿化用水。

3、循环水系统

项目共有2套循环冷却水系统。

（1）冷却塔循环冷却系统：自建循环冷却水系统1套，配置循环冷却水池1座（容积为120m3）、循环水泵和冷却塔，

（2）碱法喷淋脱硫吸收塔：采用喷淋水进入循环水池，循环使用的循环系统1套，配置循环水池1座（容积为10m3），由冷却循环水池提供。

4、排水

项目厂区排水实施雨污分流，雨水直接通过厂区雨水管网排入周边厂区雨水管后排入周边水渠。

排水方式：建设单位设置一体化污水处理设施对产生废水进行处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T18920-2002后用于场区绿化。

5、消防用水

厂房、仓库等建筑物耐火等级二级，各建筑物内疏散通道间距小于25m，并在醒目位置设有安全标志。火灾危险类别为戊类。

根据《建筑防火规范》按火灾一次计，消防水量20L/S，火灾延续时间为2小时，一次消防总用水量为108m3，室外消防给水为常高压给水系统，室外设DN150mm管道，设DN100mm地上式消火栓，消防用水储存在120m3高位水池内。厂区消防管网设有室外消火栓6套，车间内设置室内消防栓24处，

厂房内设MFZ2(L)型手提式磷酸铵盐干粉灭火器。

- 3.6.2已批复项目供电

项目西南角设施配电柜，采用自动化控制，负责为本项目提供电力供应。变电所设置备高压配电柜、计量柜、电容补偿柜及高压开关等设施装置

- 3.6.3 已批复项目通风、供热

1、通风

厂房以机械通风的方式来满足车间内的卫生要求，采用组合式空调机组送风和屋顶风机机械排风的方式。

室外空气经过滤、消声等后用风机、风管送入室内或工位上，其流程如下：

2、供热

项目裂解炉供热在启动时用天然气进行燃烧供热，然后使用裂解过程产生的不凝气进行供热。

- 3.7已批复劳动定员和工作制度

1） 工作制度

工作制度：每天工作24小时，四班三运转制，年工作300天，年生产时数7200小时。

2）劳动定员

项目建成后，生产劳动定员36人，包括管理人员、技术人员、车间员工及后勤人员等。

- 3.8已批复项目主要原辅材料理化性质及毒理、毒性

建设项目主要原辅料的理化性质、毒理性质见表3-5、表3-6。

1、废轮胎

典型的废旧轮胎组成（黄景涛，废轮胎回转窑热解工艺中试试验研究，浙江大学硕士学位论文；吴晓羽，李硕，王仕峰，废旧轮胎热裂解技术的研究进展，上海交通大学高分子材料研究所及其他文献资料）见表3-5。

表3-5    典型的废旧轮胎主要成分表

| 项目 | 组分 | 单位 | 完整轮胎 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业分析 | 水分 | % | 0.95 |
|  | 挥发份（气态物质，包括甲烷、乙烷、乙烯、笨等芳香族化合物等） | % | 79.78 |
|  | 固定碳 | % | 4.69 |
|  | 灰分 | % | 14.39 |
| 轮胎中元素分析 | C | % | 74.50 |
|  | H | % | 6.00 |
|  | O | % | 3.00 |
|  | N | % | 0.50 |
|  | S | % | 1.20 |
| 发热量 | 34922.8kJ/kg |  |  |

2、氢氧化钠

理化性质、毒理性质见表3-6

表3-6  氢氧化钠理化性质、毒理性质

| 名称 | 危规号 | 理化性质 | 燃烧爆炸性 | 毒性 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氢氧化钠 （NaOH） | 82001 | 熔融白色颗粒或条状，现常制成小片状。易吸收空气中的水分和二氧化碳。1g溶于0.9ml冷水、0.3ml沸水、7.2ml无水乙醇、4.2ml甲醇，溶于甘油。溶于水、乙醇时或溶液与酸混合时产生剧热。溶液呈强碱性。相对密度2.13。熔点318℃。沸点1390℃。有腐蚀性。其水溶液有涩味和滑腻感。 | 不燃 | 半数致死量（小鼠，腹腔）40mg/kg | 吸收剂 |

#### 3、不凝气技术指标

根据本项目设备供应商提供的数据，不凝气技术指标见表3-7。

表3-7    不凝气成分表

| 名称 | CO | CO2 | 氢气 | 丙烷 | 甲烷 | 丙烯 | 乙烷 | 乙烯 | 丁烯 | S | 二氧化碳 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度(V%) | 6.4 | 12.03 | 21.1 | 5.14 | 32.93 | 3.77 | 13.06 | 1.93 | 1.26 | 0.5 | 1.03 | 1.35 |

注：不凝气热值8500Kcal/ Nm3；

建设项目热裂解过程所需热源由热裂解工序产生的不凝气提供，根据表3-7可知，不凝气中含有大量甲烷等可燃气体，且热值较高，完全燃烧后可产生大量热能，热裂解系统及燃烧炉燃烧系统均为外购河南蓝宁科技股份有限公司专利产品，设备结构完全满足不凝气燃烧所需，不凝气燃烧供热设备技术可行，热裂解过程采用低温热裂解，所需热量少，故不凝气燃烧供热可以满足工艺供热需求，所以不凝气燃烧供热可行。

- 3.9生产工艺流程

根据对轮胎的成分分析，其主要成分组成大致为橡胶约40％、炭黑约30％、钢丝约20％、硫氧化物和硫助剂等约10％。

废轮胎低温热裂解的原理：轮胎中的大分子物质在一定条件下，使长的分子链进行断裂、破裂而成为小的较小分子，一般来说，这需要在较高的温度或在一定的压力下才能完成。

根据化合物的沸点不同，经分馏装置分离出各有用组份。其中 H2、CH4—C4H10为不凝气体部分，回用于燃烧炉中燃烧。C5H12—C25H52为热裂解油部分。

本项目生产出的热裂解油经临时储存后进行外售，不进行油品的深加工。建设项目工艺流程及产污节点见图3-3。

主要工艺简述：

（1）裂解过程：本项目主要原料为废旧轮胎（外购废轮胎时已要求供应方轮胎洁净）无需清洗、破碎、抽钢丝等预处理工艺，将外购进入的轮胎直接经自动进料装置进入低温热解反应釜（反应釜为双层结构，内部为裂解室，外部为燃烧室），进料工段约为2小时，每次进料10吨。裂解炉内是一个持续升温的环境，炉体内部在4小时内升温至200~300℃，此时裂解气开始处于稳定生成状态，接下来的5~8小时内温度缓慢爬升，当温度达到450℃时，轮胎裂解已基本完成。

裂解过程中产生大量油气，其成分主要包括重油、轻油、裂解气和少量水蒸气等。油气通过催化室经过油水分离器，重油下沉至油罐，通过油泵储存在储油罐内；气态成分经管道进入负压设备增压后进入冷却系统中，在冷却后，分为液体和气体，其中气体为裂解气，液体为轻油，轻油经过油泵进入储油罐内（油罐内产生的油泥委托云南圣邦科技有限公司进行处置），可燃气体经过闭火器输送至裂解炉炉膛作为燃料使用。

经过12小时的裂解，除了裂解油、裂解气体外，裂解炉内还会生成炭黑和钢丝。炉体停止加热后，操作人员打开炭黑阀门，将炭黑在水流带动下进入炭黑池，全程密封。待炭黑排放完毕，打开进料门，使反应釜倒转，将缠绕在一起的钢丝整体拖出。由于本项目轮胎进料时为整条轮胎，无切割破碎，裂解过程中炉体不停转动，因此出料时钢丝成为一个大球。钢丝拉出后可以直接外售。整个轮胎裂解流程总时间为24个小时。

收集的炭黑进入炭黑池，通过设置200m3的炭黑收集池，冷却后上清液作为循环水继续使用，沉淀后的炭黑（40%的含水率）用罐车运输直接外售。

降凝为液体的油水混合物进入油水分离设备，通过油水分离产出热裂解油及油水混合物（根据建设单位提供的资料，油水混合物产生量约为0.3m3/d），热裂解油经管道输送至油罐储存，油水混合物进入燃烧炉内燃烧处置。

本项目单台设备轮胎裂解的时间节点如图3-2所示。

图3-2    单台设备轮胎裂解时间节点图

热裂解工艺原理：

与石油资源通过聚合变化合成橡胶的反应过程相反，废轮胎热裂解是通过精确控制反应温度及物料停留的时间来实现。运转设备在常压/微负压状态下把轮胎中的橡胶热裂解成石油的一个反应过程，但与传统的热裂解工艺的区别是，在热裂解反应过程中不添加任何催化剂。通过这个方法可以有效地回收热裂解油、炭黑、钢丝和不凝气，最终实现废旧轮胎的有效回收。

原料通过连续计量喂料机自动计算下料，按照工艺比例将胶料投加到热裂解炉内，热裂解炉内保持微负压状态（-5Pa）开始低温热裂解，进料工段约为2小时，每次进料10吨。裂解炉内是一个持续升温的环境，炉体内部在4小时内升温至200~300℃，此时裂解气开始处于稳定生成状态，接下来的5~8小时内温度缓慢爬升，当温度达到450℃时，轮胎裂解已基本完成。

整个热裂解反应即为橡胶高聚物分子的热裂解产生炭黑、热裂解油和不凝气，本项目不涉及裂解油加工，产生的裂解油直接外售。

热裂解反应式为：

裂解气组份

的为燃料油组份

(2)冷凝分离工艺：

热裂解炉内的废旧轮胎在微负压状态下立体网状结构、大分子的橡胶分解成小分子量的低烃分子，形成油气，该部分油气需经冷凝后转化为热裂解油。冷却系统采用列管式冷凝系统（循环冷却水作为冷却介质），从反应釜出来的油气通过催化室催化加速反应后，通过管道输送至油水分离器，分离出来的重油又泵输送至储油罐储存，不凝气体在负压状态下通过管道输送至多级冷凝系统，大部分油气被一级、二级冷凝系统冷却，少部分油气经三级冷凝系统再次冷凝，最终不能被冷凝的C1~C4不凝气以气态形式存在，不凝气主要成分以甲烷为主，有较高燃烧价值，经回收后可作为热裂解炉的燃料，从而实现系统连续反应所需热能的完全自给。

(3) 炭黑及钢丝：

炭黑在水流带动进入炭黑池，全程密封。待炭黑排放完毕，打开进料门，使反应釜倒转，将缠绕在一起的钢丝整体拖出。由于本项目轮胎进料时为整条轮胎，无切割破碎，裂解过程中炉体不停转动，因此出料时钢丝成为一个大球。钢丝拉出后可以直接外售。整个轮胎裂解流程总时间为24个小时。收集的炭黑进入炭黑池，通过设置200m3的炭黑收集池，冷却后上清液作为循环水继续使用，沉淀后的炭黑（40%的含水率）用罐车运输直接外售。

（4）油品处理系统

降凝为液体的油水混合物进入油水分离设备，通过油水分离产出热裂解油及油水混合物（约为0.3m3/d），热裂解油经管道输送至油罐储存，油水混合物经管道进入燃烧炉内作为燃料使用。

活性炭吸附+三级碱洗脱硫除尘系统

废气排放G1

产品入库

废轮胎

固废S1、废水W2

钢  丝

烟尘

不凝气

固相

封闭输送

低温热裂解反应釜

热能

燃烧炉

水

炭  黑

热裂解气（油气）

天然气启动

催化室

含油废水W1

油气

上清液

炭黑池

负压状态

不凝气

油水分离器

不凝气缓冲罐（稳压作用，配备闭火设施）

卧式水冷设备

不凝气

罐车

产品外售

裂解油

无组织废气G3

裂解油

油罐

无组织废气G2、油渣

油罐

图3-3     原项目工艺流程及产污节点图

- 3.10已批复项目环评产排污情况

- 3.10.1运营期污染源产生及排放情况

- 1、大气污染源产排污情况

建设项目生产废气主要为无组织粉尘、不凝气燃烧废气（G1）、及裂解油储罐区呼吸排放废气（G2）。

1）扬尘

车辆运输卸载原料过程会产生少量的扬尘，通过采取定期洒水抑尘，厂区清洁等措施，产生的无组织粉尘排放量较小。

2）不凝气燃烧废气（G1）

生产过程中的裂解气体，经冷凝器冷凝后大部分气体冷凝30℃左右，成为液态，少量不凝气体成分为H2、CH4-C4H10和少量H2S等，根据物料衡算，产生量约为4497t/a，含硫22.5t。

不凝气中含有大量甲烷等可燃气体，且热值较高，不凝气体经喷嘴燃烧器送至燃烧炉内燃烧，燃烧效率在99%以上（收集相关经验数据，燃烧过程中1%的硫以H2S的形式排放， 99%的硫以SO2的形式排放）。不凝气体燃烧后有0.1%的有机物以非甲烷总烃的形式排放，此外还有少量的氮氧化物、颗粒物产生。根据建设单位及设备供应商提供的资料，燃烧烟气经活性炭吸附+三级碱液喷淋吸收进行处理（活性炭对非甲烷总烃去除率为90%，三级碱液喷淋对H2S、SO2的去除率为80%，对颗粒物去除率为90%）。

建设项目共设置热裂解生产线8条，每条生产线集成1个热裂解反应釜，每台反应釜配置一台燃烧炉用以提供热裂解炉热能，8条生产线顺序布置在同一生产厂房内，每条生产线均配置一套废气处理装置，处理后的烟气由一根15米高的排气筒排放。根据建设单位提供的资料和项目可研，本项目废气排放口总的烟气量为6000Nm3/h。

①H2S产生量

根据物料平衡，H2S产生量为22.5×0.01×（34/32）=0.24t/a，产生速率0.033kg/h，产生浓度为5.5mg/m3；采取措施后去除效率为80%，排放速率0.0066kg/h（0.048t/a），排放浓度为1.1mg/m3，H2S排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建标准中的排放速率限制要求（排气筒为15m高时，排放速率限值为0.33 kg/h）。

②SO2产生量

根据物料平衡，SO2产生量为（22.5×0.99）×2=44.55t/a，产生速率6.19kg/h，产生浓度为1031 mg/m3 ；采取措施后去除效率为85%，排放速率0.92kg/h（6.62t/a），排放浓度为153mg/m3，SO2排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（排气筒为15m高时，排放速率限值为2.6 kg/h；最高允许排放浓度限值为550mg/m3）。

③非甲烷总烃

非甲烷总烃按不凝气总量的0.1%计算，非甲烷总烃产生量为4.5t/a，产生速率为0.625kg/h，产生浓度104mg/m3，通过活性炭吸附后，去除效率约为90%，排放速率为0.0625kg/h，排放浓度10.4 mg/m3，非甲烷总烃的排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（排气筒为15m高时，排放速率限值为10 kg/h；最高允许排放浓度限值为120mg/m3）。

④颗粒物

颗粒物产生速率类比“启东金匙环保科技有限公司废橡胶循环技术设备开发及回收利用产业化项目环境影响报告书（报批稿）”中数据（原料、生产设备、工艺、废气处理工艺与本项目一致），颗粒物的产生速率为2kg/h（2×300×24=14400kg/a），产生浓度333 mg/m3，采取措施后颗粒物去除率为90%，颗粒物的排放速率为0.2kg/h（0.2×300×24=1440kg/a），排放浓度33mg/m3，排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（排气筒为15m高时，排放速率限值为3.5 kg/h；最高允许排放浓度限值为120mg/m3）。

⑤氮氧化物

氮氧化物产生速率类比“启东金匙环保科技有限公司废橡胶循环技术设备开发及回收利用产业化项目环境影响报告书（报批稿）”中数据（原料、生产设备、工艺、废气处理工艺与本项目一致），氮氧化物产生速率为0.084kg/h（0.084×300×24=604.8kg/a），产生浓度14 mg/m3，本次采取的措施对氮氧化物的去除不明显，产生量即为排放量，但本项目氮氧化物的排放量及排放浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（排气筒为15m高时，排放速率限值为0.77kg/h；最高允许排放浓度限值为240mg/m3）。

3）燃烧炉启动天然气废气

设备启动时，燃烧炉以天然气作为燃料，天然气一种清洁能源，每次启动燃烧时间约为2个小时，燃烧炉启动燃气废气对周围环境的影响在可以接受的范围内。

4）成品油储罐区G2

储罐区油罐在装卸料时或静置时，由于环境温度的变化和罐内压力的变化，使得罐内逸出的烃类气体通过罐顶的呼吸阀排入大气，这种现象称为储油罐大小呼吸，主要污染因子为非甲烷总烃。

储罐大小呼吸损失包括：(1)储油罐呼吸造成的非甲烷总烃损失；（2）储油罐装料和卸料时储罐内压力变化造成的呼吸阀排气造成的非甲烷总烃损失；（3）储罐区储罐进出料是管道等的跑、冒、滴、漏损失。

根据物料平衡可知，本项目储罐区无组织挥发非甲烷总烃量为0.17kg/h（1.5t/a）。

为了减少储罐呼吸损失，建议进出管道采用法兰连接，优先采用焊接（密封焊）；储油罐的设备法兰及接管法兰的密封面和垫片应适当提高密封等级，密封面宜为长颈对焊，玻璃管液面计及视镜应加设保护设施。设备的排净及排空口不得采用螺纹密封结构，且不得直接排放；所有输送工艺物料的离心泵及回转泵宜采用机械密封，如考虑增加停车密封，干气密封、采用串联密封等措施。

5）恶臭

本项目生产过程中产生的不凝气经收集后送至燃烧炉内燃烧，燃烧烟气经活性炭吸附+三级碱液喷淋吸收进行处理达标后排放。不凝气收集和燃烧装置为一整体设备，热裂解炉停车出料时会有少量未被抽出的硫化氢气体逸出，但硫化氢气体产生量较小 ，硫化氢气体主要为恶臭的主要污染源。通过安装集气罩收集车间逸出的硫化氢气体，在热裂解车间排风口处安装改性活性炭+过滤棉吸附装置吸附硫化氢，装置内装填经7%碳酸钠溶液浸湿的改性活性炭+高效过滤棉，对硫化氢气体有90%以上吸附效率，可保证厂界臭气浓度低于20（无量纲）。

6）食堂油烟

建设项目就餐人数按36人，按每人次耗油量约30g，则每日耗油量约1.08kg。厨房的作业基本程序包括煎、煮、炸、炒等，据类比调查，油烟产生量约占总耗油量的2.8%，则油烟产生量为0.03kg/d(0.009t/a)。厨房油烟经油烟净化器处理，处理效率85%，处理后浓度低于2.0 mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的中型饮食业单位，最高允许排放浓度。

项目运营期主要污染物产生及排放情况详见下表3-9。

表3-9   建设项目大气污染物产生及排放情况一览表

| 类别 | 污染物名称 | 产生量 | 产生浓度 | 治理削减量 | 排放量 | 排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不凝气体 燃烧废气 | SO2 | 44.55t/a | 1031 mg/m3 | 37.92t/a | 6.62t/a | 153 mg/m3 |
|  | H2S | 0.24t/a | 5.5mg/m3 | 0.192t/a | 0.048t/a | 1.1 mg/m3 |
|  | NOx | 0.6t/a | 14 mg/m3 | 0t/a | 0.6t/a | 14 mg/m3 |
|  | 颗粒物 | 14.4t/a | 333mg/m3 | 12.96t/a | 1.44t/a | 33 mg/m3 |
|  | 非甲烷总烃 | 4.5t/a | 104 mg/m3 | 4.05t/a | 0.45/a | 10.4 mg/m3 |
| 食堂油烟 | 油烟 | 0.009kg/a | / | 0 | 0.009kg/a | / |
| 汽车扬尘 | 颗粒物（无组织） | 少量 | / | 0 | 少量 | / |
| 储罐区大小呼吸无组织有机废气 | 非甲烷总烃 | 1.5t/a | / | 0 | 1.5t/a | / |

7）废气非正常排放

由于本项目采取活性炭吸附+三级碱液除尘脱硫设施对不凝气燃烧时产生的废气进行处理。

项目在非正常排放的情况下，考虑活性炭吸附+三级碱液除尘脱硫设施出现故障，废气中的污染物去除效率均下降至0%时计算非正常排放源强，非正常排情况下废气排放浓度计排放量见表3-10。

表3-10   项目废气中污染物非正常排放情况

| 点源名称 | 排放状态 | 源强 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 二氧化硫 | 硫化氢 | 氮氧化物 | 颗粒物 | 非甲烷总烃 |
| 不凝气燃烧废气 | 废气处理设施处理效率为0% | 44.55 t/a | 0.4 t/a | 0.6 t/a | 14.4 t/a | 4.5 t/a |
|  |  | 1031 mg/m3 | 5.5mg/m3 | 14mg/m3 | 333mg/m3 | 104 mg/m3 |

##### 2、水污染源产排污情况

根据项目工艺流程及产物节点图，项目废水不外排，生产过程中主要使用循环用水的环节包括冷却用水、废气治理用水、黑炭用水。

1）冷凝水

冷却水为水温升高的热污染废水，经循环水池和冷却塔散热后循环使用。冷却废水主要污染物为水温，盐含量小于500mg/L。

2）废气治理用水：废气治理用水通过碱液喷淋池收集后循环使用，补充少量的新鲜水。

3）炭黑用水

产生的炭黑在水的带动下进入炭黑池，在炭黑池内沉淀后上清液循环使用，整个工序为全封闭操作，无废水外排。

4）生活用水

本项目共有员工36人，根据DB53T/168-2013《云南省用水定额标准》，生活用水按每人每天120L/d计，则生活用水量为4.32m3/d。生活污水产生系数按80%计，则生活污水排放量为3.46m3/d，生活用水水源为自来水。

食堂废水按生活用水的20%计算，食堂废水为0.7m3/d。

根据项目实际情况，项目生产过程中不产生生产废水，根据类比相关报告，建设项目水污染物产生情况见表3-11。

表3-11   水污染物产生情况

| 种类 | 污水量 （t/a） | 污染物 名称 | 污染物产生量 |  | 预治理 措施 | 产生量（t/a） | 排放方式与去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度(mg/L) | 产生量(t/a) |  |  |  |
| 生活污水 | 1038 | CODcr | 400 | 0.42 | 化粪池 | 1038 | 通过设置一体化污水处理设施处理达标后，在项目区内综合利用 |
|  |  | BOD5 | 150 | 0.16 |  |  |  |
|  |  | SS | 200 | 0.21 |  |  |  |
|  |  | 氨氮 | 25 | 0.026 |  |  |  |
|  |  | TP | 5 | 0.0052 |  |  |  |
|  |  | 动植 物油 | 200 | 0.21 |  |  |  |

##### 3、噪声污染源强分析

建设项目主要高噪声设备有：空气给风机、排风机、冷却塔及循环水泵等。设备噪声级一般在75－95dB(A)之间，详见表3-12。建设项目主要噪声设备均选用高效、低噪声设备，将其至于室内并采取隔音、基础减震等措施，确保厂界噪声达标。

表3-12    主要高噪声设备及声级值

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单台设备等效声级 | 叠加 声压级 dB(A) | 距最近厂界位置m |  |  |  | 治理 措施 | 降噪 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 东 | 南 | 西 | 北 |  |  |
| 1 | 循环 水泵 | 8台 | 80 | 89 | 60 | 75 | 80 | 65 | 厂房隔声、减振底座、消声器等、绿化隔声 | 25 |
| 2 | 各类 风机 | 8台 | 95 | 104 | 45 | 75 | 65 | 65 |  |  |
| 3 | 冷却塔 | 8台 | 80 | 89 | 45 | 70 | 65 | 60 |  |  |

##### 4、固体废弃物产生情况分析

固体废物包括生活垃圾、裂解烟气碱液喷淋系统产生的沉淀渣，裂解烟气活性炭吸附过程产生的废活性炭、污水处理产生的污泥和储罐产生的沉淀油渣等。按照固废性质可分为以下两类：

（1）一般固体废物

该项目产生的一般固体废弃物主要是员工生活垃圾、污水处理污泥和裂解烟气碱液喷淋系统产生的沉淀渣。

①生活垃圾：按人均0.5kg/d计，该项目劳动定员36人，年生产天数300天，则生活垃圾产生量18kg/d、5.4t/a，生活垃圾统一收集后交由环卫部门及时清运处理。

②污水处理污泥：本项目污水处理污泥包括隔油沉淀池的沉砂和生化处理装置沉淀的污泥，总量为20t/a，含水率为80%，直接委托环卫部门由吸粪车抽走运往处置。

③碱液喷淋水池沉淀渣：本项目裂解设备燃料燃烧后废气通过碱液喷淋设施治理，烟气中SO2、NOX和H2S通过碱液吸收氧化后与石灰浆反应形成石膏渣（主要成分为硫酸钠）沉淀于沉淀水池中，定期打捞清理压滤。沉淀渣产生量为100t/a，含水率30%，收集后用石灰粉袋装袋可外售作为工业原料。

（2）危险废物

该项目产生的危险废物包括沉淀油渣和废活性炭等。

①废活性炭：产生量约60t/a；根据国家危险废物名录，废活性炭属于“化工行业生产过程产生的废活性炭”，类别为HW49其他废物，废物代码为900-039-49，危险特性为T。用密封塑料桶密封储存，暂存于危险废物暂存场，返回生产厂家处置。

②沉淀油渣：本项目储罐区裂解油储存过程中有沉淀渣产生，产生量为0.5t/a，沉淀油渣属于“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油”，类别为HW08废矿物油，废物代码为900-249-08，危险特性为T，I，根据建设单位提供的资料，产生的沉淀油渣由云南圣邦科技有限公司回收处置，相关协议详见附件。

综上，建设项目固废产生情况见表3-13。

表3-13  建设项目固体废物产生及处置情况

| 序号 | 种类 |  | 数量(t/a) | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般固体废物 | 生活垃圾 | 5.4 | 委托环卫部门收集 |
| 2 |  | 污泥 | 20 |  |
| 3 |  | 碱液喷淋水池沉淀渣 | 100 | 收集后外售工业企业 |
| 4 | 危险废物 | 储罐沉淀油渣HW08 | 0.5 | 云南圣邦科技有限公司进行回收处置，相关协议详见附件 |
| 5 |  | 废活性炭HW49 | 60 | 返回生产厂家 |
| 合计 |  |  | 185.9 | 其中危险废物60.5t/a |

- 3.11环境风险评价结论

本项目环境风险评价工作等级为二级。项目采用成熟可靠的生产工艺和设备，各行业部门在设计中严格执行各行业有关规范中的安全卫生条款，对影响环境安全的因素均采取了措施予以防范，正常情况下能够保证安全生产，通过采取安全防范措施，该项目在建成后能够有效防止生产废水事故排放、裂解油泄漏事故发生，一旦发生事故，依靠拟定的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故的蔓延。环境风险在可接受范围内。

- 3.12相关符合性分析

1、产业政策符合性

建设项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），“第一类 鼓励类 三十八、环境保护与资源节约综合利用 15、“三废”综合利用及治理工程 28、再生资源回收利用产业化”，本项目属于鼓励类。

2、选址合理性分析

本项目属于固体废物综合利用，云南省东川再就业特区管理委员会出具关于同意本项目入驻的函。符合昆明市东川区东川特色产业园区的总体规划，选址合理。

3、园区规划符合性分析

东川再就业特色产业园重点选择以报废汽车拆解回收利用类项目、报废家电（电子垃圾）回收利用类项目、废旧轮胎回收利用项目、废旧金属回收利用项目、再生资源回收项目、封闭型铅酸电池回收利用项目、其它再利用项目（处理对象包括废旧金属、废塑料、废玻璃等）为主的静脉产业园、有色金属深加工、材料加工（包括橡胶、塑料制品、新型建材等）、轻工业（包括食品饮料制造、家具、餐具、印刷包装等）4 个基础性产业，同时配套发展信息化技术和现代商贸物流第三产业以及不包括原料生产和表面处理工序的机电装备制造等2 个辅助性产业。

本项目为废轮胎回收再生项目，属于再生资源回收利用项目，符合《云南省东川再就业特区天生桥产业园总体规划（2010-2030）》的要求。

- 3.13已批复项目总量控制指标

- 3.13.1总量控制因子

根据国家对总量控制的有关规定，结合项目污染物排放特征，确定总量控制指标为：

（1）废气：

总量控制因子：二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃；

（2）废水

总量控制因子：废水接管考核量、CODcr、氨氮、TP。

- 3.12.2总量控制指标建议

（1）废气

根据以上总量控制分析，拟建项目总量指标见表3-14。

表3-14   主要污染物总量控制指标建议

| 污染物 | 产生量t/a | 预测排放情况t/a | 总量控制指标t/a |
| --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | 44.55 | 6.62 | 6.62 |
| 氮氧化物 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 非甲烷总烃 | 4.5 | 0.45 | 0.45 |

（2）废水

废水产生量：1038t/a，其中：CODcr：0.42t/a；氨氮：0.026 t/a。

产生的废水经处理达标后回用于场区绿化；

（3）固体废物

根据工程分析，固体废物产生量为185.9t/a，产生的固体废物100%处置。

- 3.14行政审批要求

根据2019年5月30日昆明市生态环境局东川分局关于对年处理3万吨废旧轮胎裂解回收处理建设项目环境影响报告书》的批复（昆生环（东）复【2019】3号）

表3-15  环评批复要求一览表

| 序号 | 批复要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目施工期环境影响主要是施工机械产生的噪声和建筑垃圾。建设过程中产生的施工扬尘及装修废气，施工人员产生的少量生活污水和生活垃圾，应做到洒水抑尘,结构及装修施工阶段需采取帷幕遮挡施工,表土临时堆场采用篷布进行覆盖，防止大量扬尘产生。加强施工现场运输车辆管理,混凝土等建筑材料运输应采取封闭运输方式，选用油耗低,效率高,废气排放达标的施工机械:施工场应设置档护措施,避免筑路材科被雨水冲刷后进入本体、施工期工人生活用水应设置生活废水沉沉池用于厂区洒水降尘,做好机械的日常维修保养，杜绝跑冒滴漏现场产生。固体废弃物污染应做到装载适量,加盖遮布,废弃的土方、混覆土块等建筑拉圾。严格按照相关规定,集中处理,分类收集并尽可能的回收再利用,不能回收利用的部分委托有资质的单位进行清运,处置。 |
| 2 | 项目运营期废气主要是裂解炉废气、油罐呼吸废气非甲烷总烃和恶臭气体,项目共没置热裂解生产线8条，每条生产线集成1个热裂解反应签，每台反应釜配置一台燃烧炉用以提供热裂解炉热能，8条生产线顺序布置在同一生产厂房内，每条生产线均配置一套废气处理装置(活性炭吸附装置去除非甲烷总经，然后进入三级碱液喷淋塔去除二氧化硫、烟尘、硫化氢及氮氧化物后执行《大气污染物综合排族标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求达标排放,处理后的烟气由一根15米高的排气筒排放。厂界组织织废气执行《恶臭污来物排放标准》(GB14554-93）二级新扩改建标准;储罐区挥发废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中非甲烷总经无姐织排放监控浓度限值要求:食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准(试行)》表2（中型）最高允许排放浓度限值。 |
| 3 | 项目运营期废水主要是生活污水。厂区应做好雨污分流，初期雨水经收集后进入自建的污水处理系统。生活污水主要是食堂生活废水,经隔油池处理后与其他生活污水经设置的一体化污水处理设施对产生废水进行处理达到GB/T18920-2002《城市污水再生利用城市杂用水水质》后用于场区绿化及道路洒水,待园区污水处理厂建成后处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)二级标准进入园区污水管网。项目区内的碱液喷淋塔废水沉淀池、循环水池、炭黑沉淀池应参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-20133和《环境影响评价技术导则一地下水环境》（HJ610-2016)做好防渗，严禁外排。 |
| 4 | 项目运营期固体废弃物主要是喷淋沉渣、沉淀陪油泣、庞活性炭、污水处理污泥和生活垃圾,喷淋水池沉淀渣外售给水泥厂等相关企业作为生产原料,收集后暂存于车病:沉淀油渣、曦油油渲和废活性炭都属于危险废弃物，将其分类收集后用旋益墨料桶密闭封装暂存于危险废物暂存场，定期交由有相应危险废物处理资瓶的单位坛走处理，填写危险废物转移联单,厂区应设立一座危险废物暂存库，以收集厂内危险废物和暂存废油原料，暂存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行设计建设，生活垃圾和污水处理污泥在分类利用的基础上，由环卫部门统一清运处置。 |
| 5 | 项目运营期噪声采取车间减震、隔声，厂区、厂界绿化吸声，隔声和厂界围墙等噪声防治措施后厂界各监测点噪声达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准 |
| 6 | 项目厂区应做好地下水污染防治工程，参照《石油化工工程防渗技术规范》（GN/T50934-2013）和《环境影响评价技术导则一地下水环境》（HJ610-2016），根据厂区各生产，生活功能单元可能产生污染的地区，项目重点污染防治区应包括污水处理站、炭黑池、危废暂存间、贮罐区、三级防控池。水池区等落地开可能地下水产生影响的区域及设施。在厂区内和黑泥沟水井各设置1个地下水水质监测点，对项目所在地下水环境定期进行监测，编制突发环境事预案应重明确风险事故状态下应采取的封闭、截留等措施。 |
| 7 | 项目厂区应好做生态环境保护,施工开始后,至尽早启动绿化工程,并与工程同步进行。 |
| 8 | 总量控制：二氧化硫:6.62t/a，氮氧化物:0.6t/a，非甲烷总烃0.45ta。 |
| 9 | 项目的性质、规模、地点、采样的工艺和防治污染，防治生态破坏的措施发生变动的，应从新向我局报备建设项目环境影响评价文件。 |
| 10 | 项目建设期应委托有资质的编制监理报告，建成后应完成环保设施竣工验收并报我局备案。 |

- 4工程内容变更情况

项目于2019年6月开始开工建设，根据项目实际建设情况，在项目实施过程中，对项目的生产线进行了优化，其工程内容主要变化如下：

1、增加前处理破碎工序和炭黑出料方式发生改变

前处理工序：对前处理工序增加了切割、打块、破碎、磁选四个工序，破碎工序会产生颗粒物，其通过收集后由布袋除尘器处理后经15m排气筒排放。较原环评增加了产污节点，污染物种类为噪声、颗粒物。

炭黑出料方式：炭黑流动性较强，可在炉体旋转作用下自动排出粗炭黑，直接进入密闭的粗炭黑料槽。再通过密闭的风运系统由炭黑捕集器进入其配套的暂存仓，未捕集的炭黑尘经脉冲式布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放。较原环评增加了粉尘的产污，减少了水的产污，污染物种类为噪声、颗粒物。

2、生产线减少

生产线由原环评的8条低温热裂解变更为现2条低温热裂解，生产方式由原环评的间歇式生产变更为连续式生产，较原环评减少了生产线的数量，从而减少了冷却器循环水的用水量，生产设备数量和种类也发生了相应的改变。

3、环保设施部分发生变化

主要因为生产线的减少和炭黑出料方式的改变，减少了废水的产生量，从而减少了冷却循环水池，炭黑池和事故池的容积，同时本次补充环评要求增加初期雨水收集池。

4、不凝气体利用方式变化

原环评不凝气体全部用于热裂解炉燃料，本次补充报告优化后不凝气大部分用于热裂解炉燃料，小部分用于生活供热燃烧室燃料，生活供热燃烧室燃料产生的尾气和热裂解炉产生的尾气一起通过活性炭+三级碱液脱硫塔处理后通过15m排气筒排放。

5、厂区平面布置发生了变化

在不改变用地规模的情况下对厂区平面布置进行了调整。

- 4.1主要建设内容变更

项目优化前后情况如下：

表4-1    主要建设内容优化前后对照表

| 类别 | 原环评 |  |  | 本次补充报告 |  | 变更情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设名称 | 数量 | 设计能力 | 数量 | 设计能力 |  |  |
| 主体 工程 | 热裂解车间 | 1个 | 废旧轮胎低温热裂解工业化生产线共8条，年处理3万吨。主要生产热裂解油，炭黑、钢丝。建筑面积1500m2，采取钢结构，高度12m。 | 1个 | 废旧轮胎低温热裂解工业化生产线共2条，年处理3万吨。主要生产热裂解油，炭黑、钢丝。建筑面积948m2，采取钢结构，高度12m。 | 建筑面积减少 552 m2。 | 生产线减少，占用空间减小 |
|  | 原料库 | 1 个 | 设置料场及原料堆存区，料场位于车间西侧，产品堆存位于生产区南侧。原料车间1000m2，下料区250m2，钢结构，高度12m。 | 1 个 | 设置料场及原料堆存区，料场位于车间西侧，产品堆存位于生产区南侧。原料车间1000m2，下料区250m2，钢结构，高度12m。 | 不变 | / |
|  | 破碎车间 | / | / | 1个 | 新建破碎车间552 m2，采取钢结构，高度12m。 | 增加552 m2破碎车间 | / |
|  | 成品库 | 生产车间设置炭黑池（面积250m2）和钢丝堆放车间（面积250m2），设置4个60m3的裂解油储罐 |  | 生产车间设置炭黑车间（面积250m2）和钢丝堆放车间（面积250m2），设置4个裂解油储罐（3个60m3，一个30m3） |  | 炭黑池用炭黑车间代替，油罐容积减少30m3 | 炭黑出料方式变更 |
| 公用 工程 | 给水 | 项目供水由工业园区市政供水管网接入，直接供给各个用水点，自来水压力≥0.25KPa。消防用水贮存于消防水池内，消防时，由消防泵抽取，供厂区消防用水。消防泵放置于水泵房内。 |  | 项目供水由工业园区市政供水管网接入，直接供给各个用水点，自来水压力≥0.25KPa。消防用水贮存于消防水池内，消防时，由消防泵抽取，供厂区消防用水。消防泵放置于水泵房内。 |  | 不变 | / |
|  | 排水 | 项目雨污分流，污水经一体化污水处理设置处理达标后回用于场区绿化及洒水降尘等 |  | 项目雨污分流，污水经一体化污水处理设置处理达标后回用于场区绿化及洒水降尘等 |  | 不变 | / |
|  | 供电 | 项目设置配电房，用电由工业园区接入项目配电房，再由配电房分配给各用电单位。 |  | 项目设置配电房，用电由工业园区接入项目配电房，再由配电房分配给各用电单位。 |  | 不变 | / |
|  | 循环冷却水 | 1套 | 自建循环冷却水系统1套，配置循环冷却水池1座（容积为120m3）、循环水泵和冷却塔 | 自建循环冷却水系统1套，配置循环冷却水池1座（容积为20m3）、循环水泵和冷却塔 |  | 冷却循环水系统容积减少100 m3 | 因生产线减少，冷却水用量减少 |
|  | 交通运输 | / | 本项目外购原料采取汽车运输方案；所有运输均依托当地社会运力，本工程不自备运输设备。 | 本项目外购原料采取汽车运输方案；所有运输均依托当地社会运力，本工程不自备运输设备。 |  | 不变 | / |
| 辅助工程 | 办公楼 |  | 项目区南面设置一栋办公楼，1层；办公区位于场区东北面。 | 项目区南面设置一栋办公楼，1层；办公区位于场区东北面。（目前还未建设，由活动板房代替） |  | 不变 | / |
|  | 生活区 |  | 位于办公区北面，设置食堂（面积约为100m2）、宿舍等，共1幢。 | 位于办公区北面，设置食堂（面积约为100m2）、宿舍等，共1幢。（目前还未建设，由活动板房代替） |  | 不变 | / |
| 环保工程 | 废气处理 |  | 不凝气燃烧烟气：8套活性炭+三级碱液喷淋塔系统脱硫脱氮除尘器，总风量10000 m3/h，排气筒1根，高度15m；恶臭：活性炭+过滤棉吸附 | 不凝气燃烧烟气：2套活性炭+1套三级碱液喷淋塔系统脱硫脱氮除尘器，总风量10000 m3/h，排气筒1根，高度15m；恶臭：活性炭+过滤棉吸附；新增废气在线监测系统一套；炭黑尾气：布袋除尘器1套；废旧轮胎预处理尾气：袋除尘器1套。 |  | 新增在线监测系统，布袋除尘器2套 | / |
|  | 废水处理 |  | 雨污分流； 生活区：隔油池0.1m3、化粪池5m3； 生产区：冷却循环水池120m3、废气治理三级沉淀池10m3、中水回用水池50m3、炭黑用水二级沉淀池； 一体化污水处理设施，0.3m3/h； 事故池：600m3； 消防池：600m3； | 雨污分流； 生活区：隔油池0.1m3、化粪池5m3； 生产区：冷却循环水池20m3、废气治理三级沉淀池15m3（每级5m3）、中水回用水池50m3、车间清洗废水沉淀池25m3（每级12.5m3）；两级油水分离池20m3（每级10m3）。 一体化污水处理设施，5m3/d； 事故池：160m3； 消防池：600m3；初期雨水收集池150m3。 |  | 冷却循环水池容积减小100 m3；废气治理沉淀池容积增加5 m3；事故池容积减少440 m3，新增初期雨水收集池 | 因生产线减少，废水产生量减少 |
|  | 固废处理 |  | 设1个危废暂存间，在裂解车间西南角隔离 12 ㎡的小房间作为危险固体废物暂存场，主要储存密封塑料桶封装的危险废物。地面及四壁进行防腐防渗层处理，危废及时委托有资质单位处置；其他固废得到有效处置。 | 设1个危废暂存间，在裂解车间西南角隔离 12㎡的小房间作为危险固体废物暂存场，主要储存密封塑料桶封装的危险废物。地面及四壁进行防腐防渗层处理，危废及时委托有资质单位处置；其他固废得到有效处置。 |  | 不变 | / |
|  | 噪声治理 |  | 噪声治理措施主要是在设备选型时选择低噪声设备，同时采用隔声、减噪、封闭门窗、防震垫等措施进行降噪。 | 噪声治理措施主要是在设备选型时选择低噪声设备，同时采用隔声、减噪、封闭门窗、防震垫等措施进行降噪。 |  | 不变 | / |
|  | 地下水防渗 | 对场区进行分区防渗 |  | 对场区进行分区防渗 |  | 不变 | / |
|  | 绿化面积 |  | 1911 m2，绿化率为20% | 1911 m2，绿化率为20% |  | 不变 | / |

- 4.2项目总平面布置优化情况

经现场勘察，项目总平面布置和原环评发生了变化，项目分为建构筑物区、道路硬化区、绿化工程区三个部分。

表4-2    项目总平面布置优化前后对照表

| 项目 | 原环评 | 本次补充报告 | 优化情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全厂平面布置 | 项目区由东至西依次是办公综合楼、主厂房、及室内堆场，厂房南侧设置原料场：主要包括炭黑收集池（湿法收集）、钢丝存放及储油区及相关辅助设施。主体沿建构筑物周边布设了硬化场地（兼做过车道路），提供便利交通条件，并在项目建构筑物的周边区域进行了绿化。 | 项目区由东至西依次是办公综合楼、主厂房、炭黑车间、在线设备室、储油区、废气处理设施区和沐浴区；炭黑收集池由炭黑车间代替并建设于主厂房西侧；主厂房布置于厂区中心由原料场、粉碎车间、下料区、裂解车间组成；储油区（包含事故池、消防池）建设于主厂房西北侧；主体沿建构筑物周边布设了硬化场地（兼做过车道路），提供便利交通条件，并在项目建构筑物的周边区域进行了绿化。 | 增加在线设备间，取消炭黑收集池，储油区（包含事故池、消防池）位置发生改变 |

- 4.4主要原辅材料及能源优化后消耗

本项目所需原材料回收的废旧轮胎，根据建设单位提供的资料，主要为汽车轮胎。实际上是一种橡胶和碳黑的复合材料，其主要材料是橡胶，应用最广泛的有天然橡胶（（C5H8）n）、顺丁橡胶（低分子聚丁二烯）、丁苯橡胶（C12H14）、丁基橡胶等。

建设项目主要原辅材料及能源消耗情况见表4-3。

表4-3    主要原辅材料及能源消耗情况优化前后对照表

| 原环评 |  |  |  |  |  | 本次补充报告 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 名称 | 重要组份、规格、指标 | 年耗量 | 最大贮量 | 来源及运输 |  |
| 原料 | 废旧轮胎 | -- | 3万t | 5000t | 外购车运 | 不变 |
| 辅料 | 烧碱 | 50%NaOH | 50t | 3t |  | 不变 |
|  | 活性炭 | -- | 40t | 4t |  | 不变，增加更换周期 |
|  | 天然气 | -- | 21.6万m3 | / | 第一次启动燃烧炉 | 天然气使用量5.4万m3，减少16.2万m3 |
| 新鲜水 | 自来水 | -- | 2.2万t | -- | 城镇自来水管网 |  |
| 电 | -- | -- | 180万kWh | -- | 城镇电网 |  |

注：烧碱主要用于脱硫设备运行，不参与产品制造；天然气作为燃烧炉启动热源

- 4.3产品规格指标

根据建设单位提供的资料，废旧轮胎热裂解后主要产品为炭黑、钢丝及热裂解油，炭黑指标和原环评一致。

- 4.4主要原辅材料理化性质及毒理、毒性

建设项目主要原辅料的理化性质、毒理性质与原环评一致，本次补充报告不在论述。

- 4.5 储运工程

（1）运输方式

建设项目原辅材料与原环评一致，均通过汽车公路运输。

（2）存储

项目优化后，项目存储设施发生变化，变化情况为取消不凝气储气柜，炭黑池由炭黑车间代替，裂解油贮罐容积减小：变化情况前后对比如下 ：

表4-4   项目贮罐设置情况一览表

| 原环评 |  |  | 本次补充报告 |  |  | 优化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 存储名称 | 数量 | 容量 | 存储名称 | 数量 | 容量 |  |
| 裂解油贮罐 | 4个 | 4×60m3的储罐 | 裂解油贮罐 | 4个 | 设置3个60m3的储罐，1个30 m3储罐 | 容积建设30m3 |
| 炭黑池 | 1个 | 200m3 | 炭黑仓 | 1个 | 120m3 | 设置120 m3炭黑仓一个 |
| 不凝气储气柜 | 1 | 150m3 | 不凝气储气柜 | 0 | 0 | 生产线改为连续式生产，不凝气连续用作裂解炉燃料，故不再设置。 |

（3）交通道路

建设项目厂区东侧紧邻工业园区道路，在厂区分别设置办公出入口、物流出入口，交通流线不交叉，真正做到了人流物流互不影响。

生产区每个车间均形成了环形通道，以满足日常的生产需要，人员流线主要集中在办公生活区，其间道路干线将人流自然分散在各生活、办公区。

- 4.6主要生产设备

根据现场勘探及提供的资料，项目主要增加了布袋除尘器、风机、切块机、切条机、破胶机等设备，减少了6条热裂解生产线，建设项目主要生产设备变化情况见表4-5。

表4-5项目主要生产设备优化前后对照表

| 工段 | 原环评 |  |  |  | 补充报告 |  |  |  | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备名称 | 规格型号 | 数量 （台套） | 单机功率（kW） | 设备名称 | 规格型号 | 数量 （台套） | 单机功率（kW） |  |
| 原料 供应 | 皮带输送机 | JYC650*300 | 8 | 2.2 | 皮带输送机 | JYC650*300 | 8 | 2.2 | 不变 |
|  | 波状挡边机 | B500 | 3 | 3.6 | 波状挡边机 | B500 | 3 | 3.6 | 不变 |
|  | 输送给料机 | 5200mm×1600mm×2240mm | 8 | 2.2 | 输送给料机 | 5200mm×1600mm×2240mm | 8 | 2.2 | 不变 |
|  | / | / | / | / | 切块机 | ZQ350 | 2 | / | 新增 |
|  | / | / | / | / | 切条机 | ZQ351 | 2 | / | 新增 |
|  | / | / | / | / | 破胶机 | PJ800型/:PJ610型 | 2 | / | 新增 |
|  | / | / | / | / | 磁选机 | / | 2 | / | 新增 |
|  | / | / | / | / | 振动筛 | / | 2 | / | 新增 |
|  | / | / | / | / | 料仓 | 48m3/个 | 2 | / | 新增 |
| 热裂解 | 低温热裂解主反应釜 | Φ2800mm×L6600mm容积40.6m³ | 8 | 3KW/50Hz | 低温热裂解主反应釜（连续式） | Φ2800mm×L6600mm容积40.6m³ | 2 | 3KW/50Hz | 间歇式反应釜变为连续式反应釜、数量减少6台 |
|  | 燃气喷枪 | Φ200mm×L250mm | 8 | 0.25 | 燃气喷枪 | Φ200mm×L250mm | 2 | 0.25 | 减少 |
|  | 催化室 | 2000mm×950mm×2290mm | 8 | / | 催化室 | 2000mm×950mm×2290mm | 2 | / | 减少 |
|  | 冷却系统 | 8000×2600×2200mm为油气分离、冷凝、计量油罐、尾气冷却、闭火收集、负压装置、自动抽油成套设备 | 8 | 3KW | 冷却系统 | 8000×2600×2200mm为油气分离、冷凝、计量油罐、尾气冷却、闭火收集、负压装置、自动抽油成套设备 | 2 | 3KW | 减少6台 |
|  | 一级出料机 | -- | 8 | 5.5 | 一级出料机 | -- | 8 | 5.5 | 不变 |
|  | 单螺杆挤出机 | -- | 8 | 3.7 | 单螺杆挤出机 | -- | 8 | 3.7 | 不变 |
|  | / | / | / | / | 自动进料机 | / | 2 | / | 新增 |
| 炭黑加工 | 炭黑出料机 | ￠325×3850 | 1 | 4 | 绞龙出料 | 0.45t/h | 4 | / | 炭黑出料机由绞龙出料机代替，数量不变 |
|  | 炭黑收集池湿法收集 | -- | 1 | / | 炭黑仓 | 108m3 | 1 | / | 炭黑收集池由炭黑仓代替，数量不变 |
| 裂解油收集 | 油气冷凝器 | 25m³ | 4 | -- | 油气冷凝器 | 25m³ | 2 | -- | 减少2个 |
|  | 成品油罐 | 60m³ | 4 | 用3备1 | 成品油罐 | 60m³ | 3 |  | 减少1个 |
|  | / | / | / | / | 成品油罐 | 30m³ | 4 |  | 新增 |
| 不凝气利用 | 卧式碱液罐 | ￠1200×1600 | 8 | -- | 碱液循环池 | 15 m³ | 1 | 3级 | / |
|  | 不凝气净化塔 | DN600*3491 | 8 | 3.5 | 不凝气净化塔 | DN600*3491 | 2 | 3.5 | 减少6台 |
|  | 不凝气脱油罐 | -- | 8 | -- | 不凝气脱油罐 | -- | 2 | -- | 减少6台 |
|  | 不凝气增压机（1用1备） | -- | 2 | 1.1 | 不凝气增压机（1用1备） | -- | 2 | 1.1 | 不变 |
|  | 气体报警装置探测仪 | ES2000T | 30 | 0.05 | 气体报警装置探测仪 | ES2000T | 10 | 0.05 | 减少20台 |
|  | 碱液循环泵 | IHF40-25-125 | 2 | 2.2 | 碱液循环泵 | IHF40-25-125 | 2 | 2.2 | 不变 |
| 环保设备 | 活性炭+过滤棉吸附装置 | —— | 8 | / | 活性炭+过滤棉吸附装置 | —— | 2 | / | 减少6套 |
|  | 三级碱液喷淋设备 | 1000m3/h | 8 | / | 三级碱液喷淋设备 | 250m3/h | 1 | / | 减少7套 |
|  | 一体化污水处理设置 | 0.3m3/h | 1 | / | 一体化污水处理设置 | 5m3/d | 1 | / | 不变 |
|  | 隔油池 | 0.1 m3 | 1 | / | 隔油池 | 0.1 m3 | 1 | / | 不变 |
|  | 化粪池 | 5 m3 | 1 | / | 化粪池 | 5 m3 | 1 | / | 不变 |
|  | 冷却循环池 | 120 m3 | 1 | / | 冷却循环池 | 20 m3 | 1 | / | 容积减少100m3 |
|  | 三级沉淀池 | 10 m3 | 1 | / | 三级沉淀池 | 15 m3 | 1 | / | 容积增加 5 m3 |
|  | 中水回用池 | 50 m3 | 1 | / | 中水回用池 | 50 m3 | 1 | / | 不变 |
|  | 炭黑沉淀池 | 200 m3 | 1 | / | / | / | / | / | 取消 |
|  | 事故池 | 600 m3 | 1 | / | 事故池 | 600 m3 | 1 | / | 不变 |
|  | 消防水池 | 600m3 | 1 | / | 消防水池 | 160m3 | 1 | / | 容积减少440 m3 |
|  | / | / | / | / | 初期雨水收集池 | 150m3 | 1 | / | 新增 |
|  | / | / | / | / | 车间清洗废水沉淀池 | 25 m3 | 1 | / | 新增 |

- 4.7其他公用工程

建设项目其他公用工程（供电、供水、能源等）与原环评一致，本次补充报告不在论述。

- 4.8生产工艺优化

项目优化后生产工艺主要为增加了前处理破碎工序、炭黑出料方式改变和间歇式生产优化为连续式生产，本次补充报告可分预处理、投料、热裂解、气包冷凝分离、炭黑出料、油品贮存，本次补充报告于原环评的变化如下：

表4-6 主要建设内容优化前后对照表

| 项目 |  | 原环评 | 本次补充报告 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预处理 |  | 无 | 增加切块，切条、细碎、筛分、磁选工序 | 增加切块，切条、细碎、筛分、磁选工序 |
| 投料 |  | 间歇式直接投料 | 料仓连续式进料 | 进料方式优化 |
| 热裂解 | 作业 方式 | 间歇式低温热裂解 | 连续式低温热裂解 | 工作方式由间歇式优化为连续式热裂解工作。 |
|  | 工艺 简述 | 与石油资源通过聚合变化合成橡胶的反应过程相反，废轮胎热裂解是通过精确控制反应温度及物料停留的时间来实现。运转设备在常压/微负压状态下把轮胎中的橡胶热裂解成石油的一个反应过程，但与传统的热裂解工艺的区别是，在热裂解反应过程中不添加任何催化剂。通过这个方法可以有效地回收热裂解油、炭黑、钢丝和不凝气，最终实现废旧轮胎的有效回收。 原料通过连续计量喂料机自动计算下料，按照工艺比例将胶料投加到热裂解炉内，热裂解炉内保持微负压状态（-5Pa）开始低温热裂解，进料工段约为2小时，每次进料10吨。裂解炉内是一个持续升温的环境，炉体内部在4小时内升温至200~300℃，此时裂解气开始处于稳定生成状态，接下来的5~8小时内温度缓慢爬升，当温度达到450℃时，轮胎裂解已基本完成。 整个热裂解反应即为橡胶高聚物分子的热裂解产生炭黑、热裂解油和不凝气，本项目不涉及裂解油加工，产生的裂解油直接外售。 | 清除钢丝后的胶料经输送机送到胶料储料仓，通过高温螺旋进料机自动进料，进料时长约0.7小时完成，关闭进料门阀门，点火加热，加热时长约2小时后即裂解炉内温度达到380℃、压力-0.01MPa时，反应釜内物料开始气化，整个裂解过程在8小时完成后熄火，自然冷却1小时，炉内温度降至280摄氏度以下，开始出炭黑，整个出炭黑过程约2小时。再经过0.5小时的自然冷却后，开始下次进料，整个作业完成。整个热解反应即为橡胶高聚物分子的热解产生炭黑、热解油，不会有其他副反应及未知产物产出。整个反应过程为连续化作业。 整个热裂解反应即为橡胶高聚物分子的热裂解产生炭黑、热裂解油和不凝气，本项目不涉及裂解油加工，产生的裂解油直接外售。 |  |
|  | 工艺 原理 | 裂解气组份 的为燃料油组份 |  |  |
| 气包冷凝分离 |  | 热裂解炉内的废旧轮胎在微负压状态下立体网状结构、大分子的橡胶分解成小分子量的低烃分子，形成油气，该部分油气需经冷凝后转化为热裂解油。冷却系统采用列管式冷凝系统（循环冷却水作为冷却介质），从反应釜出来的油气通过催化室催化加速反应后，通过管道输送至油水分离器，分离出来的重油又泵输送至储油罐储存，不凝气体在负压状态下通过管道输送至多级冷凝系统，大部分油气被一级、二级冷凝系统冷却，少部分油气经三级冷凝系统再次冷凝，最终不能被冷凝的C1~C4不凝气以气态形式存在，不凝气主要成分以甲烷为主，有较高燃烧价值，经回收后可作为热裂解炉的燃料，从而实现系统连续反应所需热能的完全自给。 | 热裂解炉内的废旧轮胎在微负压状态下立体网状结构、大分子的橡胶分解成小分子量的低烃分子，形成油气，该部分油气需经冷凝后转化为热裂解油。冷却系统采用列管式冷凝系统（循环冷却水作为冷却介质），从反应釜出来的油气通过催化室催化加速反应后，通过管道输送至油水分离器，分离出来的重油又泵输送至储油罐储存，不凝气体在负压状态下通过管道输送至多级冷凝系统，大部分油气被一级、二级冷凝系统冷却，少部分油气经三级冷凝系统再次冷凝，最终不能被冷凝的C1-C4不凝气以气态形式存在，不凝气主要成分以甲烷为主，有较高燃烧价值，经回收后可作为热裂解炉的燃料和生活供热燃烧室（为员工提供热水）燃料从而实现系统连续反应所需热能的完全自给。 | 不凝气利用方式由原环评全部用于热裂解炉的燃料变更为热裂解炉的燃料和生活供热燃烧室燃料，其尾气和原环评一致，均通过活性炭+三级碱液脱硫+15m排气筒排放。 |
| 炭黑出料 |  | 炭黑在水流带动下进入炭黑池，全程密封。待炭黑排放完毕，打开进料门，使反应釜倒转，将缠绕在一起的钢丝整体拖出。由于本项目轮胎进料时为整条轮胎，无切割破碎，裂解过程中炉体不停转动，因此出料时钢丝成为一个大球。钢丝拉出后可以直接外售。整个轮胎裂解流程总时间为24个小时。收集的炭黑进入炭黑池，通过设置200m3的炭黑收集池，冷却后上清液作为循环水继续使用，沉淀后的炭黑（40%的含水率）用罐车运输直接外售。 | 打开裂解炉炭黑出料口，此时炭黑流动性较强，可在炉体旋转作用下自动排出粗炭黑，直接进入密闭的粗炭黑料槽。再通过密闭的风运系统由炭黑捕集器进入其配套的暂存仓，未捕集的炭黑尘经脉冲式布袋除尘器处理后经15m高3#排气筒排放。 | 炭黑出料方式由水流带动出料变更为由在炉体旋转作用下自动排出，减少了废水的产生。 |
| 油品贮存 |  | 降凝为液体的油水混合物进入油水分离设备，通过油水分离产出热裂解油及油水混合物（约为0.3m3/d），热裂解油经管道输送至油罐储存，油水混合物经管道进入燃烧炉内作为燃料使用。 | 降凝为液体的油水混合物进入油水分离设备，通过油水分离产出热裂解油及油水混合物（约为0.3m3/d），热裂解油经管道输送至油罐储存，油水混合物经管道进入燃烧炉内作为燃料使用。 | 不变 |

图4-1     优化后项目工艺流程及产污节点图

- 4.9物料平衡

本项目原辅料和优化前后一致，故物料平衡、硫元素平衡、热量平衡与原环评一致，本次报告不在论述。

- 5 产排污变更情况

- 5.1废气产排污变更情况

- 5.1.1 有组织废气

项目变更后主要产生的废气为破碎粉尘（G1）、不凝气燃烧废气（G2）、炭黑加工粉尘(G3)及裂解油储罐区呼吸排放废气（G4），较原环评增加了破碎粉尘（G1）和炭黑加工粉尘(G3)。

其中不凝气燃烧废气（G2）由于项目废旧轮胎年处理量未发生变更， 核算方式与原环评一致，本次报告主要针对破碎粉尘（G1）和炭黑加工粉尘(G3)进行核算分析。

（1）破碎粉尘（G1）

本项目破碎工序和磁选工序同时进行，经磁选后的颗粒进入配套的布袋除尘器除尘再通过管道输送至储料仓，根据生态环境部关于印发《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》，其中《废弃资源综合利用行业系数手册》4220 非金属废料和碎屑加工处理行业产排污系数表，废轮胎破胶及筛选的污染物产排污系数为：颗粒物 194 克/吨原料。因此项目破碎粉尘产生量为 5.82t/a（0.808kg/h），配套集气罩（收集效率为 98%）、布袋除尘器（处理效率 99%）。风机风量为 10000m3/h，排放量为0.0570t/a，排放速率 0.00792kg/h，排放浓度0.792mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 二级标准（120mg/m3），通过15m 高排气筒达标排放。未收集的 2%的粉尘无组织排放，排放量为0.116t/a（0.0162kg/h）。

（2）不凝气燃烧废气（G2）

1）关于不产生二噁英的分析

二噁英主要是物质中存在的氯源和不完全燃烧造成的，氧气、氯元素和金属元素是生成二噁英的必备条件。其中氯源(如 PVC、氯气、HCl 等)是二噁英产生的前驱物，金属元素如(Cu、Fe)为二噁英产生的催化剂。当燃烧温度低于 800℃，烟气停留时间小于 2s 时，燃烧物中部分有机物就会与分子氯或氯游离基反应生成二噁英。本项目热解过程温度为 380℃，热解过程为贫氧环境，不是燃烧；不凝气燃烧过程中，燃烧温度高于 1100℃，高于二噁英的生成温度；项目采购废轮胎中不含有机或无机氯（主要采用天然橡胶和合成橡胶，均为非氯丁橡胶）。因此，本项目生产过程不具备生成二噁英的条件。

2）关于不产生苯并芘、甲苯、二甲苯等单环芳烃和多环芳烃的分析

多环芳烃：根据项目工艺条件及行业污染物调查分析，橡胶及其它有机助剂在 270-300℃环境下除会断裂成小分子量的低烃分子（CH4—C25H52）和炭黑外，还会产生苯并芘、甲苯、二甲苯等单环芳烃和多环芳烃。橡胶及其它有机助剂在 320~450℃环境下会热解形成炭黑和极小分子量的低烃分子（CH4—C6H14）。

橡胶及其它有机助剂在 450℃以上环境下会直接热解形成炭黑和氢气、甲烷。热解过程中金属助剂全部进入炭黑中，不会挥发进入不凝气体中。

本项目全封闭一体化连续式炼油设备，不属于土法炼油，橡胶及其它有机助剂条件下，本项目裂解炉温度控制在 380℃，废轮胎橡胶直接进入 380℃裂解炉，在缺氧微负压的条件下逐渐裂解至完全，不会产生苯并芘、甲苯、二甲苯等单环芳烃和多环芳烃。因此本项目生产过程不具备生成苯并芘、甲苯、二甲苯等单环芳烃和多环芳烃的条件。

3）排放情况

与原环评相比

本次补充环评采取的风机为10000m3/h较原环评增加了4000m3/h，根据设计单位提供的资料，项目颗粒物去除效率为95%，较原环评增加5%，其产生量未发生变换。

①H2S产生量及排放浓度

根据原环评物料平衡，H2S产生量为0.24t/a，产生速率0.033kg/h，按照本次设计风机风量计算产生浓度为3.3mg/m3；采取措施后去除效率为80%，排放速率0.0066kg/h（0.048t/a），排放浓度为0.66mg/m3，H2S排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建标准中的排放速率限制要求（排气筒为15m高时，排放速率限值为0.33 kg/h）。

②SO2产生量

根据原环评物料平衡，SO2产生量为44.55t/a，产生速率6.19kg/h，按照本次设计风机风量计算产生浓度为619 mg/m3 ；采取措施后去除效率为85%，排放速率0.92kg/h（6.62t/a），排放浓度为92mg/m3，SO2排放浓度满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表4中排放浓度限值为100 mg/m3的要求。

③非甲烷总烃

根据原环评非甲烷总烃产生量为4.5t/a，产生速率为0.625kg/h，按照本次设计风机风量计算产生浓度62.5mg/m3，通过活性炭吸附后，去除效率约为90%，排放速率为0.0625kg/h，排放浓度6.25 mg/m3，非甲烷总烃的排放浓度及排放速率满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表4中排放浓度限值为120 mg/m3的要求。

④颗粒物

根据原环评颗粒物的产生速率为2kg/h（2×300×24=14400kg/a），按照本次设计风机风量计算产生浓度200mg/m3，采取措施后颗粒物去除率为95%，颗粒物的排放速率为0.1kg/h（0.72t/a），排放浓度10mg/m3，排放浓度及排放速率满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表4中排放浓度限值为20 mg/m3的要求。

⑤氮氧化物

根据原环评氮氧化物产生速率为0.084kg/h（0.084×300×24=604.8kg/a），按照本次设计风机风量产生浓度8.4mg/m3，本次设计采取的措施对氮氧化物的去除不明显，产生量即为排放量，但本项目氮氧化物的排放量及排放浓度能满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表4中排放浓度限值为150 mg/m3的要求。

（3）燃烧炉启动天然气废气

设备启动时，燃烧炉以天然气作为燃料，天然气一种清洁能源，本次变更后，项目只在检维修和初次启动使用，每次启动燃烧时间约为2个小时，燃烧炉启动燃气废气对周围环境的影响在可以接受的范围内。

（4）炭黑加工粉尘（G3）

本项目采用密闭风运管道的方式进行粗碳黑的输送，粗碳黑风运系统是通过风力密闭管道将碳黑从裂解区转运、输送至碳黑深加工区，整个输送过程密闭性良好。碳黑深加工区袋式除尘器其密封性良好，收集效 率高。 袋式除尘器主要收集碳黑进出料口和卸料器内粒径较小的碳黑，炭黑尘产生量按炭黑产量的 0.1‰估算，则炭黑尘产生量 1.05t/a，系统配套的集尘罩集尘效率为 98%， 风量为 10000m3 /h，则炭黑加工有组织粉尘产生量为1.05t/a，0.146kg/h，产生浓度为14.6mg/m3。粉尘经收集后进入袋式除尘器处理，除尘器除尘效率达 99%，因此炭黑加工有组织粉尘排放量为 0.0105t/a，0.00146kg/h，排放浓度为 0.15mg/m3，最后通过15m 高的排气筒排放。

（5）食堂油烟

根据本次设计资料，项目拟设22名工作人员，较原环评工作人员减少14人，按每人次耗油量约30g，则每日耗油量约0.66kg。厨房的作业基本程序包括煎、煮、炸、炒等，据类比调查，油烟产生量约占总耗油量的2.8%，则油烟产生量为0.0185kg/d(0.0055t/a)。厨房油烟经油烟净化器处理，灶头风量按照2000m3/h，风机每天工作3h设计，处理效率不低于60%，处理浓度为1.22mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型饮食业单位，最高允许排放浓度。

- 5.1.2无组织废气

（1）扬尘

车辆运输卸载原料过程会产生少量的扬尘，通过采取定期洒水抑尘，厂区清洁等措施，产生的无组织粉尘排放量较小。

（2）不凝气燃烧废气

通过类比调查，参照该项目的工艺设备水平，确定装置的VOCs(以非甲烷总经计)、H2S无组织排放系数为0.01‰。，其中VOCs(以非甲烷总怪计）量按裂解油加工量折算，H2S量按裂解油含硫量折算。

1 ) VOCs (以非甲烷总经计)

拟建项目裂解油量为7500t/a，经计算，拟建项目装置区无组织VOCs(以非甲烷总烃计)产生量、产生速率分别为0.075t/a、0.0104kg/h。

2）硫化氢

根据硫元素平衡，拟建项目各期工程裂解油硫元素含量分别为22.5t/a，硫元素与硫化氢质量比为16:17，经计算，一期工程装置区无组织硫化氢产生量、产生速率分别为0.00023t/a、0.00003kg/h。

(3) 成品油储罐区G4

由于项目裂解油的产量及工艺和原环评一致，根据原环评物料平衡可知，本项目储罐区无组织挥发非甲烷总烃量为0.17kg/h（1.5t/a）。

- 5.2废水产排污变更情况

项目变更后生产废水不外排，生活污水经一体化处理设备处理后用于绿化。生产过程中主要使用循环用水的环节包括冷却用水、含油废水、脱硫除尘废水、水封废水。较原环评减少了冷却循环水使用量和生活用水量，不再产生炭黑用水，增加了地面冲洗废水和初期雨水的核算。

- 5.2.1生产废水

1、循环冷却水

本次布设2台冷凝器，较原环评减少1台冷凝器，项目单套冷凝器用水量为5m3/h，每天运行24h，冷却循环水平均蒸发量为2.0%，则项目2套冷凝器总用水量为240m3/d，冷却水损失量为4.8m3/d。

冷却水为水温升高的热污染废水，经循环水池和冷却塔散热后循环使用。冷却废水主要污染物为水温，盐含量小于500mg/L。

2、脱硫除尘废水：

项目设计烟气为10000m3/h，设计气液比1L/m3，则脱硫除尘废水总用水量为240m3/d，喷淋水循环使用，蒸发及灰渣清理带走水分损失平均为1.0%，即碱液喷淋水需要补充水2.4m³/d。

3、地面冲洗废水

地面清洗水量参考《建筑给排水设计规范》(GB50015-2015）规定:1~3L/m2次;根据拟建项目工艺生产需求，主要考虑炭黑车间（24m2）和裂解车间（948m2）的地面冲洗，生产车间面积为972m2，用水量按照2L/m2.次，每月清洗一次，则地面冲洗用水量为0.078m3/d，23.3m3/a。

4、含油废水

生产工序中油水分离器会产生含油废水，约占燃料油的1%，每年产生量约为 75t（75m3/a），每天约0.0097 m3/d，用水量极少，不纳入本项目水平衡考虑。

根据《热解行业清洁生产技术规范》（草案）中的规定“废弃物排放标准及综合利用技术要求：燃料油中的废水处理应采用焚烧的方法”，本项目将该部分含油废水经高压雾化处理后喷入热裂解炉焚烧，含油废水不外排。

- 5.2.2初期雨水

拟建项目对露天装置区、罐区初期雨水进行收集，初期雨水量按近年来该区（沾益区)发生暴雨状况下15分钟内的最大降雨量计算。根据《雨水利用工程技术规范》(GB50400-2006），雨水收集利用工程的降雨设计重现期一般按1-2年计。雨水径流总量的计算公式如下:

式中:W—降雨径流总量(m3) ;

F—汇水面积（ha)﹔拟建项目露天装置区、罐区占地面积约为4.66ha;

—暴雨量径流系数，取0.7;

hy—设计降雨厚度(mm)。15min最大降雨厚度为15.2mm。

根据以上公式计算初期雨水排放量是Q=49.58m3/次，初期雨水经初期雨水收集池收集后沉淀用于厂区绿化。

根据项目总平面布置，项目拟在厂区西北侧空地处建初期雨水收集池一个，有效容积150m3，其容量满足初期雨水量的要求（初期雨水量为49.52m3，考虑1.2安全系数后，初期雨水收集池容积为59.42m3，拟建雨水收集池有效容积150m3，容量满足初期雨水量的要求），本项目对水质要求不高，收集的初期雨水沉淀后用于厂区绿化。初期雨水受降雨情况影响较大，不纳入本项目水平衡考虑。

- 5.2.3绿化用水

项目绿化面积为1911m2，与原环评设计一致，其用水量与原环评一致，及厂区晴天绿化用水量为5.7m3/d，雨天无需绿化用水，项目区晴天按245天计，则绿化年用水量为1396.5 m3/a，项目区绿化用水为污水处理站处理后的回用水。

生活用水

- 5.2.4生活污水

本次变更后项目共设工作人员22人，根据DB53T/168-2019《云南省用水定额标准》，生活用水按每人每天120L/d计，则生活用水量为2.64m3/d。生活污水产生系数按80%计，则生活污水排放量为2.112m3/d，生活用水水源为自来水。

食堂废水按生活用水的20%计算，食堂废水为0.422m3/d。

根据项目实际情况，项目生产过程中不产生生产废水，根据类比相关报告，建设项目水污染物产生情况见表5-1。污染物产生情况见表5-2。

表5-1  项目优化后给排水情况一览表

| 用水单元 | 用水量 |  |  | 损耗 | 排水 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 自来水 | 回用水 | 总量 |  | 排水量 | 回用水 | 排入单元 |
| 生活用水 | 2.64 | 0 | 2.64 | 0.528 | 0 | 2.112 | 中水池 |
| 冷却用水 | 4.8 | 235.2 | 240 | 4.8 | 0 | 235.2 | 循环使用 |
| 地面冲洗废水 | 0.078 | / | 0.078 | / | 0 | 0.078 | 中水池 |
| 脱硫除尘废水 | 2.4 | 237.6 | 240 | 2.4 | 0 | 237.6 | 循环使用 |
| 绿化用水 | 0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 | / |
| 合计 | 9.918 | 478.5 | 488.418 | 13.428 | 0 | 474.99 | / |

0.528

办公生活

2.64

化粪池

一体化污水处理设施

2.112

2.112

9.918

240

4.8

4.8

2.112

自来水

冷却用水

循环水池

235.2

中水池

2.4

2.4

240

晴天5.7

雨天0

废气治理用水

碱液喷淋池

237.6

绿化

0.078

0.078

0.078

清洗废水

二级沉淀池

5.7

初期雨水收集池

初期雨水

图5-1   项目优化后水平衡示意图（单位：t/d）

表5-2   优化后水污染物产生情况

| 种类 | 污水量 （t/a） | 污染物 名称 | 污染物产生量 |  | 治理 措施 | 排放量 | 污水去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度(mg/L) | 产生量(t/a) |  |  |  |
| 生活污水 | 633.6 | CODcr | 400 | 0.25 | 隔油池+化粪池+一体化处理设施 | 0 | 食堂废水经隔油池隔油后，与经化粪池处理后的生活污水一起排入项目自建的一体化污水处理设施，处理后出水水质达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T18920-2020后用于场区绿化及道路洒水。 |
|  |  | BOD5 | 150 | 0.095 |  | 0 |  |
|  |  | SS | 200 | 0.127 |  | 0 |  |
|  |  | 氨氮 | 25 | 0.016 |  | 0 |  |
|  |  | TP | 5 | 0.003 |  | 0 |  |
|  |  | 动植 物油 | 200 | 0.127 |  | 0 |  |

- 5.3噪声产排污变更情况

建设项目变更后主要高噪声设备有：空气给风机、排风机、冷却塔、循环水泵、破胶机、切条机、切块机等等。较原环评增加了破胶机、切条机、切块机等设备，设备噪声与原环评一致，一般在75－95dB(A)之间，详见表5-3。建设项目主要噪声设备均选用高效、低噪声设备，将其至于室内并采取隔音、基础减震等措施，确保厂界噪声达标。

表5-3  主要高噪声设备及声级值

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 噪声源强 （dB(A） | 治理 措施 | 降噪效果（dB(A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环水泵 | 8台 | 80 | 厂房隔声、减振底座、消声器等、绿化隔声 | 25 |
| 2 | 各类风机 | 8台 | 95 |  |  |
| 3 | 冷却塔 | 8台 | 80 |  |  |
| 4 | 破胶机 | 2台 | 80 |  |  |
| 5 | 切条机 | 2台 | 80 |  |  |
| 6 | 切块机 | 2台 | 80 |  |  |

- 5.4 固体废弃物产排污变更情况

本次变更后固体废物包括生活垃圾、碱液喷淋循环系统产生的沉淀渣，裂解烟气活性炭吸附过程产生的废活性炭、污水处理产生的污泥、压滤机产生的油渣、储罐产生的沉淀油渣等。按照固废性质可分为以下两类：

1、生活垃圾

生活垃圾按人均0.5kg/d计，该项目劳动定员22人，年生产天数300天，则生活垃圾产生量11kg/d、3.3t/a，生活垃圾统一收集后交由环卫部门及时清运处理。

2、一般固体废物

该项目产生的一般固体废弃物主要是。

①破碎除尘器集尘：

根据分析，项目收集的破碎除尘器集尘的总量为5.65t/a，碎除尘器集尘回用于生产，不外排。

②污水处理污泥：本项目污水处理污泥包括隔油池的含油污泥、化粪池污泥和一体化处理设备生化处理装置沉淀的污泥，总量为18t/a，含水率为80%，直接委托环卫部门由吸粪车抽走运往处置。

③碱液喷淋水池沉淀渣：

本次变更后，项目处理的烟气中SO2、NOX和H2S总量一致，故本次补充报告产生的沉淀渣与原环评一致，产生量为100t/a，含水率30%，收集后外售作为工业原料。

④炭黑除尘器集尘

根据分析，项目收集的炭黑除尘器集尘的总量为1.0395t/a，炭黑除尘器集尘属于炭黑，可回用于生产，不外排。

3、危险废物

该项目产生的危险废物包括沉淀油渣和废活性炭等。

①废活性炭：项目喷漆产生的有机废气经活性炭吸附系统处理，废气处理系统将产生失效的活性炭，根据建设单位提供的资料，废活性炭每个月更换一次，活性炭吸附了有机废气，属于类别为HW49其他废物，废物代码为900-039-49，危险特性为T。用密封塑料桶密封储存。

全年吸咐有机废气约4.5t，根据环境工程实际案例，1kg活性炭吸附0.1kg左右的有机废气，因此废活性炭的产生量预计约为45t/a。活性炭每个月更换一次，更换的废活性炭交由有资质单位处理。

②沉淀油渣：本项目储罐区裂解油储存过程中有沉淀渣产生，本次变更后，裂解油的产量与原环评产量一致，期产生量也参照原环评产生量，即沉淀油渣为0.5t/a，沉淀油渣属于“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油”，类别为HW08废矿物油，废物代码为900-249-08，危险特性为T，I，根据建设单位提供的资料，产生的沉淀油渣由云南大地丰源环保科技有限公司回收处置，相关协议详见附件。

③清罐废物

储油罐约每3年需进行一次油罐清洗作业，清罐时将产生清罐废物，主要由清罐油渣和清罐废水构成（统称为清罐废物)。清罐废水由于含油类物质浓度较高，现场无法进行处理或回用，应与清罐废渣一并作为危险废物(HW09)进行处理。

根据类比计算，拟建项目清罐废物产量约0.72t/a，每次清罐废物由专业有资质的清理公司负责妥善处理，不在厂区内暂存。

④设备检修固废

项目将不定期对生产设备进行维护，如涂抹润滑油、机油等，维护过程中将产生少量废机油及废弃沾油抹布。根据《国家危险废物名录》（2021 版），废机油、含油抹布属于危险废物，类别为 HW08 废矿物油与含矿物油废物，废物代码为 900-249-08，需按照危险废物管理要求管理。项目每年废机油产生量约为 0.1t/a，废弃沾油抹布产生量为0.01t/a。在危废暂存间进行暂存后，委托有资质的单位处置。

⑤压滤油渣

项目对油水分离后的重油使用压滤机压滤，该过程会产生小部分压滤油渣，根据业主介绍，该部分产生量约为0.75t/a，该部分还具有回收利用的价值，全部收集回用于裂解炉裂解。

综上，建设项目固废产生情况见表5-4。

表5-4  建设项目固体废物产生及处置情况

| 序号 | 种类 |  | 数量(t/a) | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 |  | 3.3 | 委托环卫部门收集 |
| 2 | 一般固体废物 | 破碎除尘器集尘 | 5.65 | 回用于生产 |
| 3 |  | 污泥 | 18 | 委托环卫部门收集 |
| 4 |  | 碱液喷淋水池沉淀渣 | 100 | 收集后外售工业企业 |
| 5 |  | 炭黑除尘器集尘 | 1.0395 | 回用于生产 |
| 6 | 危险废物 | 沉淀油渣HW08 | 0.5 | 云南大地丰源环保科技有限公司进行回收处置，相关协议详见附件 |
| 7 |  | 废活性炭HW49 | 45 |  |
| 8 |  | 清罐废物HW09 | 0.72 |  |
| 9 |  | 设备检修固废HW08 | 0.11 |  |
| 10 |  | 压滤油渣HW08 | 0.75 | 回用于生产 |
| 合计 |  |  | 175.07 | 其中危险废物47.08t/a |

- 5.5项目优化后废气产排污变更情况统计表

表5-5  污染物排放量对比变化情况统计表

| 类别 | 污染物名称 |  | 环评时污染物情况 |  |  | 优化调整后污染物情况 |  |  | 排放量对比变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量 | 治理消减量 | 排放量 | 产生量 | 治理消减量 | 排放量 |  |
| 有组织 废气 | 不凝气燃烧废气 | 废气总量 | 4320万Nm³/a | 0 | 4320万Nm³/a | 7200万Nm³/a | 0 | 7200万Nm³/a | +2880万Nm³/a |
|  |  | SO2 | 44.55t/a | 37.92t/a | 6.62t/a | 44.55t/a | 37.92t/a | 6.62t/a | 不变 |
|  |  | H2S | 0.24t/a | 0.192t/a | 0.048t/a | 0.24t/a | 0.192t/a | 0.048t/a | 不变 |
|  |  | NOx | 0.6t/a | 0t/a | 0.6t/a | 0.6t/a | 0t/a | 0.6t/a | 不变 |
|  |  | 颗粒物 | 14.4t/a | 12.96t/a | 1.44t/a | 14.4t/a | 13.68t/a | 0.72t/a | -1.08 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 4.5t/a | 4.05t/a | 0.45/a | 4.5t/a | 4.05t/a | 0.45/a | 不变 |
|  | 破碎废气 | 废气量 | 0 | 0 | 0 | 7200万Nm³/a | 0 | 7200万Nm³/a | +7200万Nm³/a |
|  |  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 5.82t/a | 5.65 t/a | 0.0570 t/a | +0.0570 t/a |
|  | 炭黑加工废气 | 废气量 | 0 | 0 | 0 | 7200万Nm³/a | 0 | 7200万Nm³/a | +7200万Nm³/a |
|  |  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 1.05 t/a | 1.0395 t/a | 0.0105 t/a | +0.105 t/a |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 0.009kg/a | 0 | 0.009kg/a | 0.0055kg/a | 0.0033 kg/a | 0.0022kg/a | -0.0068 |
| 无组织 废气 | 汽车扬尘 | 颗粒物 | 少量 | / | / | 少量 | / | / | 不变 |
|  | 破碎废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0.116 | +0.116 |
|  | 储罐区大小呼吸无组织有机废气 | 非甲烷总烃 | 1.5t/a | / | 1.5t/a | 1.5t/a | / | 1.5t/a | 不变 |
|  | 不凝气体 燃烧废气 | H2S | 未核算 |  |  | 0.00024t/a | 0 | 0.00024t/a | +0.00024t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 未核算 |  |  | 0.075t/a | 0 | 0.075t/a | +0.075t/a |
| 废水 | 生产废水 |  | 2520 | 2520 | 0 | 0.078 | 0.078 | 0 | 不变 |
|  | 生活废水 |  | 1296 | 1296 | 0 | 792 | 792 | 0 | 不变 |
| 固体废物 | #### 生活垃圾 |  | #### 5.4 | #### 5.4 | 0 | #### 3.3 | #### 3.3 | 0 | 不变 |
|  | #### 破碎除尘器集尘 |  | #### 0 | #### 0 | 0 | #### 5.65 | #### 5.65 | 0 | 不变 |
|  | #### 污泥 |  | #### 20 | #### 20 | 0 | #### 18 | #### 18 | 0 | 不变 |
|  | #### 碱液喷淋水池沉淀渣 |  | #### 100 | #### 100 | 0 | #### 100 | #### 100 | 0 | 不变 |
|  | #### 炭黑除尘器集尘 |  | #### 0 | #### 0 | 0 | #### 1.0395 | #### 1.0395 | 0 | 不变 |
|  | 沉淀油渣 #### HW08 |  | #### 0.5 | #### 0.5 | 0 | #### 0.5 | #### 0.5 | 0 | 不变 |
|  | 废活性炭 #### HW49 |  | #### 60 | #### 60 | 0 | #### 45 | #### 45 | 0 | 不变 |
|  | 清罐废物 #### HW09 |  | #### 0 | #### 0 | 0 | #### 0.72 | #### 0.72 | 0 | 不变 |
|  | #### 设备检修固废HW08 |  | #### 0 | #### 0 | 0 | #### 0.11 | #### 0.11 | 0 | 不变 |
|  | 压滤油渣 #### HW08 |  | #### 0 | #### 0 | 0 | #### 0.75 | #### 0.75 | 0 | 不变 |

- 6、变更后环境影响分析

- 6.1 运营期环境空气影响分析

### 6.1.1环境空气影响分析

本次补充环评于原环评相比新增加了无组织废气的核算，有组织废气增加了破碎废气、炭黑加工废气的核算，废气排放口的烟气量增加到了10000m3/h，因此，按照原环评的方法重新对项目的的颗粒物、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物、硫化氢进行预测分析。

（1）评价依据

（a）Pmax及D10%的确定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式中的估算模式分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i 个污染物）。其中Pi 定义为：

Pi=Ci/C0i×100%

式中：

Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准（二级）g/m3。

（b）评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分

表6-1    评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≧10% |
| 二级评价 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

（c）污染物评价标准

污染物评价标准和来源见下表。

表6-2    污染物评价标准

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值 (μg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 二类限区 | 一小时 | 500.0 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准 |
| TSP | 二类限区 | 日均 | 300.0 |  |
| NOx | 二类限区 | 一小时 | 250.0 |  |
| NMHC（非甲烷总烃） | 二类限区 | / | 2000.0 | 参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）详解 |
| H2S | 二类限区 | 一小时 | 10.0 | 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D |

（2）污染源参数

- 模式选取参数

采用《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2－2018中推荐的估算模式，所选用参数见下表。

表6-3   估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) | / |
| 最高环境温度 |  | 33.4 °C |
| 最低环境温度 |  | -13.9 °C |
| 土地利用类型 |  | 农田 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 否 |
|  | 地形数据分辨率(m) | / |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 海岸线方向/o | / |

- 主要废气污染源排放参数见下表：

根据工程分析，主要污染物参数详见下表：

表6-4   主要废气污染源参数一览表(点源)

| 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标(o) |  | 排气筒底部海拔高度(m) | 排气筒参数 |  |  |  | 污染物名称 | 排放速率kg/h | C（ug/m3） | Pmax（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 高度 (m) | 内径 (m) | 温度 (℃) | 流速 (m/s) |  |  |  |  |
| 不凝气燃烧废气排放口 | 103.252337 | 25.641801 | 2073.0 | 15.0 | 0.8 | 60.0 | 5.53 | SO2 | 0.9 | 23.01 | 4.69 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | H2S | 0.0066 | 0.016 | 1.66 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TSP | 0.43 | 2.55 | 0.28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NMHC | 0.0625 | 1.59 | 0.08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 0.084 | 2.14 | 0.86 |
| 破碎废气排放口 | 103.252814 | 25.641934 | 2073.0 | 15.0 | 0.6 | 20.0 | 9.83 | TSP | 0.0079 | 0.604 | 0.07 |
| 炭黑加工废气排放口 | 103.252494 | 25.641827 | 2073.0 | 15.0 | 0.6 | 20.0 | 9.83 | TSP | 0.00145 | 0.111 | 0.01 |

表6-5 无组织污染源参数一览表(矩形面源)

| 污染源名称 | 中心坐标(°) |  | 海拔高度(m) | 矩形面源 |  |  | 污染物排放速(kg/h) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长度(m) | 宽度(m) | 有效高度(m) | VOCS | TSP | H2S |
| 破碎车间 | 103.252782 | 25.641984 | 2073.0 | 46.7 | 19.75 | 12 | / | 0.016 | / |
| 裂解车间 | 103.252627 | 25.641730 | 2073.0 | 39.5 | 24 | 12 | 0.0104 | / | 0.00003 |
| 储油区 | 103.252466 | 25.641793 | 2073.0 | 14.2 | 8.7 | 12 | 0.208 | / | / |

（3）有组织排放大气环境影响预测

采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式，预测结果见下表。

（a）预测结果

预测结果详见下表6-6。

表6-6   不凝气燃烧各污染物影响浓度情况一览表

| 距源中心下风向距离m | SO2 |  | H2S |  | TSP |  | NMHC |  | NOx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度mg/m3 | 浓度占标率Pil/% | 下风向预测浓度Cil/mg/m3 | 浓度占标率Pil/% | 下风向预测浓度Cil/mg/m3 | 浓度占标率Pil/% | 下风向预测浓度Cil/mg/m3 | 浓度占标率Pil/% | 下风向预测浓度Cil/mg/m3 | 浓度占标率Pil/% |
| 10 | 0.000204 | 0.04 | 0.000001 | 0.01 | 0.000022 | 0.00 | 0.000014 | 0.00 | 0.000019 | 0.01 |
| 25 | 0.00751 | 1.50 | 0.000054 | 0.54 | 0.000816 | 0.09 | 0.00051 | 0.03 | 0.000685 | 0.27 |
| 50 | 0.017371 | 3.47 | 0.000125 | 1.25 | 0.001888 | 0.21 | 0.00118 | 0.06 | 0.001586 | 0.63 |
| 75 | 0.022326 | 4.47 | 0.00016 | 1.60 | 0.002427 | 0.27 | 0.001516 | 0.08 | 0.002038 | 0.82 |
| 90 | 0.023441 | 4.69 | 0.000168 | 1.68 | 0.002548 | 0.28 | 0.001592 | 0.08 | 0.00214 | 0.86 |
| 100 | 0.023079 | 4.62 | 0.000166 | 1.66 | 0.002508 | 0.28 | 0.001568 | 0.08 | 0.002107 | 0.84 |
| 125 | 0.021385 | 4.28 | 0.000153 | 1.53 | 0.002324 | 0.26 | 0.001452 | 0.07 | 0.001952 | 0.78 |
| 150 | 0.018621 | 3.72 | 0.000134 | 1.34 | 0.002024 | 0.22 | 0.001265 | 0.06 | 0.0017 | 0.68 |
| 175 | 0.017426 | 3.49 | 0.000125 | 1.25 | 0.001894 | 0.21 | 0.001184 | 0.06 | 0.001591 | 0.64 |
| 200 | 0.017037 | 3.41 | 0.000122 | 1.22 | 0.001852 | 0.21 | 0.001157 | 0.06 | 0.001555 | 0.62 |
| 225 | 0.016914 | 3.38 | 0.000121 | 1.21 | 0.001838 | 0.20 | 0.001149 | 0.06 | 0.001544 | 0.62 |
| 250 | 0.017954 | 3.59 | 0.000129 | 1.29 | 0.001951 | 0.22 | 0.001219 | 0.06 | 0.001639 | 0.66 |
| 275 | 0.018291 | 3.66 | 0.000131 | 1.31 | 0.001988 | 0.22 | 0.001242 | 0.06 | 0.00167 | 0.67 |
| 300 | 0.018151 | 3.63 | 0.00013 | 1.30 | 0.001973 | 0.22 | 0.001233 | 0.06 | 0.001657 | 0.66 |
| 325 | 0.018409 | 3.68 | 0.000132 | 1.32 | 0.002001 | 0.22 | 0.00125 | 0.06 | 0.00168 | 0.67 |
| 350 | 0.018399 | 3.68 | 0.000132 | 1.32 | 0.002 | 0.22 | 0.00125 | 0.06 | 0.001679 | 0.67 |
| 375 | 0.018166 | 3.63 | 0.00013 | 1.30 | 0.001974 | 0.22 | 0.001234 | 0.06 | 0.001658 | 0.66 |
| 400 | 0.017781 | 3.56 | 0.000128 | 1.28 | 0.001933 | 0.21 | 0.001208 | 0.06 | 0.001623 | 0.65 |
| 425 | 0.017297 | 3.46 | 0.000124 | 1.24 | 0.00188 | 0.21 | 0.001175 | 0.06 | 0.001579 | 0.63 |
| 450 | 0.016754 | 3.35 | 0.00012 | 1.20 | 0.001821 | 0.20 | 0.001138 | 0.06 | 0.001529 | 0.61 |
| 475 | 0.016642 | 3.33 | 0.000119 | 1.19 | 0.001809 | 0.20 | 0.00113 | 0.06 | 0.001519 | 0.61 |
| 500 | 0.016661 | 3.33 | 0.000119 | 1.19 | 0.001811 | 0.20 | 0.001132 | 0.06 | 0.001521 | 0.61 |
| 600 | 0.016046 | 3.21 | 0.000115 | 1.15 | 0.001744 | 0.19 | 0.00109 | 0.05 | 0.001465 | 0.59 |
| 700 | 0.01491 | 2.98 | 0.000107 | 1.07 | 0.001621 | 0.18 | 0.001013 | 0.05 | 0.001361 | 0.54 |
| 800 | 0.013657 | 2.73 | 0.000098 | 0.98 | 0.001484 | 0.16 | 0.000928 | 0.05 | 0.001247 | 0.50 |
| 900 | 0.01245 | 2.49 | 0.000089 | 0.89 | 0.001353 | 0.15 | 0.000846 | 0.04 | 0.001136 | 0.45 |
| 1000 | 0.011347 | 2.27 | 0.000081 | 0.81 | 0.001233 | 0.14 | 0.000771 | 0.04 | 0.001036 | 0.41 |
| 1500 | 0.008817 | 1.76 | 0.000063 | 0.63 | 0.000958 | 0.11 | 0.000599 | 0.03 | 0.000805 | 0.32 |
| 2000 | 0.007524 | 1.50 | 0.000054 | 0.54 | 0.000818 | 0.09 | 0.000511 | 0.03 | 0.000687 | 0.27 |
| 2500 | 0.006359 | 1.27 | 0.000046 | 0.46 | 0.000691 | 0.08 | 0.000432 | 0.02 | 0.00058 | 0.23 |

表6-7 破碎废气排放口有组织废气排放情况采用估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D/m | TSP |  |
| --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度Cil/（mg/m3） | 浓度占标率Pil/% |
| 10 | 0.000003 | 0.00 |
| 25 | 0.000144 | 0.02 |
| 50 | 0.00026 | 0.03 |
| 75 | 0.000379 | 0.04 |
| 100 | 0.000383 | 0.04 |
| 125 | 0.000364 | 0.04 |
| 150 | 0.000526 | 0.06 |
| 175 | 0.000587 | 0.07 |
| 200 | 0.000604 | 0.07 |
| 201 | 0.000604 | 0.07 |
| 225 | 0.000594 | 0.07 |
| 250 | 0.00057 | 0.06 |
| 275 | 0.000563 | 0.06 |
| 300 | 0.000564 | 0.06 |
| 325 | 0.000557 | 0.06 |
| 350 | 0.000546 | 0.06 |
| 375 | 0.000531 | 0.06 |
| 400 | 0.000515 | 0.06 |
| 425 | 0.000497 | 0.06 |
| 450 | 0.00048 | 0.05 |
| 475 | 0.000462 | 0.05 |
| 500 | 0.000445 | 0.05 |
| 600 | 0.000382 | 0.04 |
| 700 | 0.000338 | 0.04 |
| 800 | 0.000314 | 0.03 |
| 900 | 0.00029 | 0.03 |
| 1000 | 0.000268 | 0.03 |
| 1500 | 0.000185 | 0.02 |
| 2000 | 0.000135 | 0.02 |
| 2500 | 0.00012 | 0.01 |

表6-8  炭黑加工废气排放口有组织废气排放情况采用估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D/m | TSP |  |
| --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度Cil/（mg/m3） | 浓度占标率Pil/% |
| 10 | 0.000001 | 0.00 |
| 25 | 0.000026 | 0.00 |
| 50 | 0.000048 | 0.01 |
| 75 | 0.00007 | 0.01 |
| 100 | 0.00007 | 0.01 |
| 125 | 0.000067 | 0.01 |
| 150 | 0.000097 | 0.01 |
| 175 | 0.000108 | 0.01 |
| 200 | 0.000111 | 0.01 |
| 201 | 0.000111 | 0.01 |
| 225 | 0.000109 | 0.01 |
| 250 | 0.000105 | 0.01 |
| 275 | 0.000103 | 0.01 |
| 300 | 0.000104 | 0.01 |
| 325 | 0.000102 | 0.01 |
| 350 | 0.0001 | 0.01 |
| 375 | 0.000097 | 0.01 |
| 400 | 0.000094 | 0.01 |
| 425 | 0.000091 | 0.01 |
| 450 | 0.000088 | 0.01 |
| 475 | 0.000085 | 0.01 |
| 500 | 0.000082 | 0.01 |
| 600 | 0.00007 | 0.01 |
| 700 | 0.000062 | 0.01 |
| 800 | 0.000058 | 0.01 |
| 900 | 0.000053 | 0.01 |
| 1000 | 0.000049 | 0.01 |
| 1500 | 0.000034 | 0.00 |
| 2000 | 0.000025 | 0.00 |
| 2500 | 0.000022 | 0.00 |

（b）有组织大气环境影响预测分析

根据估算模式计算结果显示，不凝气燃烧废气排放口的非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx、H2S的一次最大落地浓度分别为1.59ug/m3、2.55ug/m3、23.4ug/m3、2.14ug/m3、0.168ug/m3、出现在下风向90m处，占标率分别为0.08%、0.28%、4.69%、0.86%、1.68%。

破碎废气排放口和炭黑加工废气排放口的颗粒物一次最大落地浓度分别为0.604ug/m3、0.111ug/m3，出现在下风向201m处，占标率分别为0.07%、0.01%。达到《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中标准浓度限值要求；有组织废气排放对周边环境无超标影响。

综上，项目区维修间和烤漆房产生的废气经净化处理后有组织达标排放，污染物在扩散途中经过空气稀释、植被吸附等，到达敏感日标时的浓度已很小，对现状及规划的敏感点影响很小，因此本环评建议不设置大气环境防护距离。本项目的大气环境评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中的规定，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

其他废气对环境影响分析内容与原环评一致。

（4）无组织排放大气环境影响预测

（a）无组织排放大气环境影响预测

采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式，对破碎车间、裂解车间和储油区无组织废气进行预测，预测结果见下表。

表6-7 破碎车间无组织废气采用估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D/m | TSP |  |
| --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度Cil/（mg/m3） | 浓度占标率Pil/% |
| 10 | 0.008657 | 0.96 |
| 25 | 0.011738 | 1.30 |
| 27 | 0.011757 | 1.31 |
| 50 | 0.009206 | 1.02 |
| 75 | 0.007136 | 0.79 |
| 100 | 0.005226 | 0.58 |
| 125 | 0.004503 | 0.50 |
| 150 | 0.004127 | 0.46 |
| 175 | 0.003792 | 0.42 |
| 200 | 0.003526 | 0.39 |
| 225 | 0.003301 | 0.37 |
| 250 | 0.003103 | 0.34 |
| 275 | 0.00292 | 0.32 |
| 300 | 0.002751 | 0.31 |
| 325 | 0.002596 | 0.29 |
| 350 | 0.002453 | 0.27 |
| 375 | 0.002321 | 0.26 |
| 400 | 0.0022 | 0.24 |
| 425 | 0.002138 | 0.24 |
| 450 | 0.002096 | 0.23 |
| 475 | 0.002055 | 0.23 |
| 500 | 0.002016 | 0.22 |
| 600 | 0.001873 | 0.21 |
| 700 | 0.001738 | 0.19 |
| 800 | 0.001616 | 0.18 |
| 900 | 0.001506 | 0.17 |
| 1000 | 0.001407 | 0.16 |
| 1500 | 0.001044 | 0.12 |
| 2000 | 0.000811 | 0.09 |
| 2500 | 0.000654 | 0.07 |

表6-8  裂解车间无组织废气采用估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D/m | H2S |  | VOCS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度Cil/（mg/m3） | 浓度占标率Pil/% | 下风向预测浓度Cil/（mg/m3） | 浓度占标率Pil/% |
| 10 | 0.000015 | 0.15 | 0.005264 | 0.26 |
| 25 | 0.000022 | 0.22 | 0.007551 | 0.38 |
| 26 | 0.000022 | 0.22 | 0.007601 | 0.38 |
| 50 | 0.000017 | 0.17 | 0.005857 | 0.29 |
| 75 | 0.000013 | 0.13 | 0.004555 | 0.23 |
| 100 | 0.00001 | 0.10 | 0.003346 | 0.17 |
| 125 | 0.000008 | 0.08 | 0.002912 | 0.15 |
| 150 | 0.000008 | 0.08 | 0.002673 | 0.13 |
| 175 | 0.000007 | 0.07 | 0.002456 | 0.12 |
| 200 | 0.000007 | 0.07 | 0.002284 | 0.11 |
| 225 | 0.000006 | 0.06 | 0.00214 | 0.11 |
| 250 | 0.000006 | 0.06 | 0.002015 | 0.10 |
| 275 | 0.000005 | 0.05 | 0.001897 | 0.09 |
| 300 | 0.000005 | 0.05 | 0.001787 | 0.09 |
| 325 | 0.000005 | 0.05 | 0.001686 | 0.08 |
| 350 | 0.000005 | 0.05 | 0.001593 | 0.08 |
| 375 | 0.000004 | 0.04 | 0.001508 | 0.08 |
| 400 | 0.000004 | 0.04 | 0.001429 | 0.07 |
| 425 | 0.000004 | 0.04 | 0.001389 | 0.07 |
| 450 | 0.000004 | 0.04 | 0.001362 | 0.07 |
| 475 | 0.000004 | 0.04 | 0.001335 | 0.07 |
| 500 | 0.000004 | 0.04 | 0.001309 | 0.07 |
| 600 | 0.000003 | 0.03 | 0.001213 | 0.06 |
| 700 | 0.000003 | 0.03 | 0.00113 | 0.06 |
| 800 | 0.000003 | 0.03 | 0.001051 | 0.05 |
| 900 | 0.000003 | 0.03 | 0.000979 | 0.05 |
| 1000 | 0.000003 | 0.03 | 0.000915 | 0.05 |
| 1500 | 0.000002 | 0.02 | 0.000679 | 0.03 |
| 2000 | 0.000002 | 0.02 | 0.000528 | 0.03 |
| 2500 | 0.000001 | 0.01 | 0.000425 | 0.02 |

表6-9  储油区无组织废气采用估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D/m | VOCS |  |
| --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度Cil/（mg/m3） | 浓度占标率Pil/% |
| 10 | 0.19471 | 9.74 |
| 25 | 0.16991 | 8.50 |
| 50 | 0.10488 | 5.24 |
| 75 | 0.077013 | 3.85 |
| 100 | 0.055312 | 2.77 |
| 125 | 0.048016 | 2.40 |
| 150 | 0.043917 | 2.20 |
| 175 | 0.040299 | 2.01 |
| 200 | 0.0374 | 1.87 |
| 225 | 0.03501 | 1.75 |
| 250 | 0.032898 | 1.64 |
| 275 | 0.031017 | 1.55 |
| 300 | 0.029214 | 1.46 |
| 325 | 0.027554 | 1.38 |
| 350 | 0.026028 | 1.30 |
| 375 | 0.024624 | 1.23 |
| 400 | 0.023332 | 1.17 |
| 425 | 0.022713 | 1.14 |
| 450 | 0.022259 | 1.11 |
| 475 | 0.02182 | 1.09 |
| 500 | 0.021395 | 1.07 |
| 600 | 0.019809 | 0.99 |
| 700 | 0.01838 | 0.92 |
| 800 | 0.01709 | 0.85 |
| 900 | 0.015925 | 0.80 |
| 1000 | 0.014873 | 0.74 |
| 1500 | 0.011035 | 0.55 |
| 2000 | 0.008579 | 0.43 |
| 2500 | 0.006917 | 0.35 |

（b）无组织大气环境影响预测分析

裂解车间无组织废气中的非甲烷总烃和硫化氢颗粒物一次最大落地浓度分别为0.022 ug/m3、7.6 ug/m3，出现在下风向26m处，占标率分别为0.22%、0.38%。

破碎车间无组织废气中的颗粒物一次最大落地浓度分别为11.8ug/m3，出现在下风向27m处，占标率分别为1.31%。

储油区无组织废气中的非甲烷总烃一次最大落地浓度分别为194.7ug/m3，出现在下风向10m处，占标率分别为9.74%。

综上所述，项目无组织废气达到《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018) 附录D中标准浓度限值要求；通过采取环评提出的措施处理后，对周围环境的影响较小。

（5）其他

食堂产生的油烟废气通过处理后对周围环境影响很小。

综上所述，项目优化后，废气通过处理后对周围环境影响仍然较小。

- 6.2 运营期水环境影响分析

- 6.2.1地表水环境影响分析

根据现场调查，目前园区污水处理厂还未运行，项目在运行过程中不产生废水，少量的生活污水预处理后进入自建污水处理站处理达标后，全部废水均循环利用。

优化后技改项目产生的废水类别主要包括：生产废水、生活污水、工业场地汇集的初期雨水。

1）生产废水全部经沉淀后循环使用，不外排。

2）优化后生活废水产生量为2.112m3/d，生活污水经隔油池、化粪池处理后，排入厂区生活排水管道，自流进5m3/d生活污水一体化处理设施，采用生物法二级处理，再经过滤消毒达到《城市污水再生利用 杂用水水质标准》（GB/T 18920-2020）中绿化用水标准后，作为项目区绿化用水。

3）根据雨水量计算公式、汇水面积和径流系数，初期雨水按前15min计算，则项目的初期雨水量为49.58m3/次，项目初期雨水收集池容积按每次收集量的1.2倍核算，即59.4m³。项目建设了150m³的初期雨水收集池。初期雨水经收集后然后沉淀后回用于绿化，不外排。

综上所述，项目优化后，废水做到综合利用不外排，影响仍然较小。

- 6.2.2地下水环境影响分析

项目优化后，生产规模、产品方案等都不变，生产废水产生量减少且均处理后循环使用不外排，生活废水处理达标后回用于绿化等，做到所有废水不外排。

本次报告与原环评一致，将废水处理站、危废暂存库、贮罐区、三级沉淀池（废气治理）、炭黑池、水池区等列为重点防渗区，将生产车间、仓库、道路、生活区等列为一般防渗区，其采取的防渗措施和地下水污染监控措施与原环评一致。

综上所述，项目按照采取的防渗措施和地下水污染监控措施实施后，对地下水影响仍然较小。

- 6.3噪声影响影响分析

优化后项目噪声主要来自生产过程中运行的各种泵类、切条机、破胶机及风机等，其噪声声压级为70~95dB(A)。

优化后对主要变动的切条机、切块机和破胶机安装减振基座和降噪处理，该措施可降低约25dB（A）,采取措施项目区域厂界噪声仍排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。离本项目最近的保护目标为西南面520米处的天生桥村，经距离衰减，本项目产生的噪声不会改变其声环境质量。

本项目运营期噪声能做到达标排放，不会改变周边保护目标的声环境质量，对环境影响较小的结论不变。

- 6.4固废影响影响分析

固废分类与原环评相比，本次补充报告根据实际情况细化和补充了固废的产生分类，其中一般固体废物分类增加破碎除尘器集尘和炭黑除尘器集尘，其产生后回用于生产不外排；危险废物增加了清罐废物HW09、设备检修固废HW08、压滤油渣HW08，清罐废物HW09、设备检修固废HW08委托云南大地丰源环境科技有限公司处置，压滤油渣HW08产生量较小，回用于裂解炉裂解，

综上，本次补充环评固废的产生量和产生种类较原环评有所增加，但其均采取了相应的处置方式，固废均得到再利用或处理处置，只要做好厂区暂存设施的防治工作，严格按“危险废物转移联单制度”转移产生的危险废物，并采取密闭防渗的运输车辆运输，固废对周边环境和运输沿途影响较小。

- 6.5其他影响影响分析

项目优化后采取了严格的环保措施及风险防范措施，风险源不变，本工程在生产、储存、运输等过程存在泄漏等事故风险，在采取严格的防护措施后，事故发生概率较小，建设单位须严格采取风险防范措施，降低风险发生概率，在风险发生后立即启动应急预案，将风险损失减轻到最低。项目认真落实了各项防范措施的基础上，项目的环境风险是仍然是可以接受的。

其他方面和环评时基本无变化，影响较小。

- 6.6项目优化影响分析汇总表

综上，项目优化调整后，各项环保措施落实到位，可确保各污染物达标排放，对周边环境影响仍然较小。不会改变当地的环境质量，从环境影响角度看变化较小，可行性仍然成立。

项目优化后影响分析汇总见表6-10。

表6-10   项目优化后影响分析汇总表

| 项目 |  | 影响分析内容 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 原环评 | 本次补充环评 | 变更情况 |  |
| 环境空气分析 | 不凝气燃烧排放废气 | 本项目Pmax最大值出现为点源排放的SO2，Pmax值为8.43%，Cmax为42.16ug/m3，本项目的大气环境评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中的规定，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。项目产生的各项污染物能做到达标排放。在运行过程中加强环境管理，避免废气非正常排放。 | 根据预测模式计算结果显示，不凝气燃烧废气排放口的非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx、H2S的一次最大落地浓度分别为1.59ug/m3、2.55ug/m3、23.4ug/m3、2.14ug/m3、0.168ug/m3、出现在下风向90m处，占标率分别为0.08%、0.28%、4.69%、0.86%、1.68%。项目产生的各项污染物能做到达标排放。 | 风机风量增加，对污染物进行了预测，根据预测模式计算结果各项污染物能做到达标排放。 |  |
|  | 油罐无组织排放 | 本项目储罐区无组织挥发非甲烷总烃量为0.17kg/h（1.5t/a）。通过采取环评提出的措施处理后，对周围环境的影响较小。 | 储油区的非甲烷总烃一次最大落地浓度分别为194.7ug/m3，出现在下风向10m处，占标率分别为9.74%。达到《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018) 附录 D 中标准浓度限值要求；通过采取环评提出的措施处理后，对周围环境的影响较小。 | 位置发生改变，对储油区的非甲烷总烃进行了预测，预测结果污染物能做到达标排放。 |  |
|  | 恶臭（硫化氢） | 本项目生产过程中产生的不凝气经收集后送至燃烧炉内燃烧，燃烧烟气经活性炭吸附+三级碱液喷淋吸收进行处理达标后排放。不凝气收集和燃烧装置为一整体设备，热裂解炉停车出料时会有少量未被抽出的硫化氢气体逸出，通过安装集气罩收集车间逸出的硫化氢气体，通过在车间排气口装置内装填经7%碳酸钠溶液浸湿的改性活性炭+高效过滤棉，对硫化氢气体有90%以上吸附效率，，产生的影响较小 | 裂解车间的非甲烷总烃和硫化氢颗粒物一次最大落地浓度分别为0.022 ug/m3、7.6 ug/m3，出现在下风向26m处，占标率分别为0.22%、0.38%。通过采取环评提出的措施处理后，对周围环境的影响较小。 | 面积发生改变，对裂解车间的非甲烷总烃和硫化氢进行了预测，预测结果污染物能做到达标排放。 |  |
|  | 其他 | 食堂产生的油烟废气通过处理后对周围环境影响很小 | 食堂产生的油烟废气通过处理后对周围环境影响很小 | 与原环评一致 |  |
|  | 破碎废气 | / | 破碎废气排放口的颗粒物一次最大落地浓度分别为0.604ug/m3，出现在下风向201m处，占标率分别为0.07%。达到《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018) 附录 D 中标准浓度限值要求；有组织废气排放对周边环境无超标影响。 | 项目增加了破碎废气的有组织排放，对破碎废气进行了预测，预测结果污染物能做到达标排放。 |  |
|  | 炭黑加工废气 | / | 炭黑加工废气排放口的颗粒物一次最大落地浓度分别为0.111ug/m3，出现在下风向201m处，占标率分别为0.07%、0.01%。达到《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018) 附录 D 中标准浓度限值要求；有组织废气排放对周边环境无超标影响。 | 项目增加了炭黑加工废气的有组织排放，对炭黑加工废气进行了预测，预测结果污染物能做到达标排放。 |  |
|  | 破碎车间无组织废气 | / | 破碎车间颗粒物一次最大落地浓度分别为11.8ug/m3，出现在下风向27m处，占标率分别为1.31%。达到《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018) 附录 D 中标准浓度限值要求；通过采取环评提出的措施处理后，对周围环境的影响较小。 | 对破碎车间颗粒物进行了预测，预测结果污染物能做到达标排放。 |  |
| 水环境 | 地表水 | 食堂废水经隔油池隔油后，与经化粪池处理后的生活污水一起排入项目自建的一体化污水处理设施，根据工程分析，污水产生量为3.46m3/d，处理后出水水质达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）后用于场区绿化及道路洒水。根据水平衡分析，评价要求污水处理设施建设规模不得小于：化粪池5m3，一体化污水处理设施0.3m3/h、中水回用水池50 m3。通过采取上述措施后，项目产生的污水对周围环境影响在可以接受的范围内。 | 优化后技改项目产生的废水类别主要包括：生产废水、生活污水、工业场地汇集的初期雨水。 1）生产废水全部循环使用，不外排。 2）优化后生活废水产生量为2.112m3/d，生活污水经隔油池、化粪池处理后，排入厂区生活排水管道，自流进5m3/d生活污水一体化处理设施，采用生物法二级处理，再经过滤消毒达到《城市污水再生利用 杂用水水质标准》（GB/T 18920-2020）中绿化用水标准后，作为项目区绿化用水。 3）根据雨水量计算公式、汇水面积和径流系数，初期雨水按前15min计算，则项目的初期雨水量为49.58m3/次，项目初期雨水收集池容积按每次收集量的1.2倍核算，即59.4m³。项目建设了150m³的初期雨水收集池。初期雨水经收集后然后沉淀后回用于绿化，不外排。 优化后，废水做到综合利用不外排，影响仍然较小。 | 项目用水量建减少，增加了雨水收集池。 |  |
|  | 地下水 | 根据厂区污染防渗要求，在重点防渗区（废水处理站、危废暂存库、贮罐区、三级沉淀池、炭黑池、事故池等重点防渗区）参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）或《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的防渗要求进行防渗设计，厂区采取防渗措施的情况下，项目正常运行过程中生产废水、生活污水、一般固体废物和危险废物发生泄漏或渗漏的可能性较小。且污废水均收集处理达标后回用不直接排放到周围环境中，固废均能得到妥善处置。厂区产生、暂存、处理污废水和固废的区域基本置于地面，属于易发现和易处理的区域，在加强维护和管理情况下，生产废水、生活污水、一般固体废物和危险废物发生渗漏或泄漏穿过防渗层进入土壤并造成地下水污染的可能性较小，项目建设运营对地下水环境的影响是可控的。 | 项目优化后，生产规模、产品方案等都不变，生产废水产生量减少且均处理后循环使用不外排，生活废水处理达标后回用于绿化等，做到所有废水不外排。 本次报告与原环评一致，将废水处理站、危废暂存库、贮罐区、三级沉淀池（废气治理）、炭黑池、水池区等列为重点防渗区，将生产车间、仓库、道路、生活区等列为一般防渗区，其采取的防渗措施和地下水污染监控措施与原环评一致。 项目按照采取的防渗措施和地下水污染监控措施实施后，对地下水影响仍然较小。 | 与原环评一致 |  |
| 噪声环境 | 厂界噪声 | 厂界噪声能满足（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准限值。项目的建设不会对厂界声环境质量造成影响，环保措施可行。 | 优化后项目噪声主要来自生产过程中运行的各种泵类、切条机、破胶机及风机等，其噪声声压级为85~110dB(A)。 优化后对主要变动的切条机、切块机和破胶机安装减振基座和降噪处理，该措施可降低约25dB（A）,采取措施项目区域厂界噪声仍排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。离本项目最近的保护目标为西南面520米处的天生桥村，经距离衰减，本项目产生的噪声不会改变其声环境质量。 本项目运营期噪声能做到达标排放，不会改变周边保护目标的声环境质量，对环境影响较小的结论不变。 | 增加了切条机、切块机和破胶机的防护设施 |  |
| 固体废物 | 一般固废 | 本项目产生垃圾量为5.4t/a，生活垃圾统一收集后交由环卫部门及时清运处理。本项目污水处理污泥产生量总量为20t/a，含水率为80%，直接委托环卫部门由吸粪车抽走运往处理，不外排。职工生活垃圾和生活污水处理设施产生的污泥经环卫部门及时处理后不会对工程所在地和周围环境产生影响。 | 根据分析，项目收集的破碎除尘器集尘的总量为5.65t/a，碎除尘器集尘回用于生产，不外排。本项目污水处理污泥包括隔油池的含油污泥、化粪池污泥和一体化处理设备生化处理装置沉淀的污泥，总量为18t/a，含水率为80%，直接委托环卫部门由吸粪车抽走运往处置。 碱液喷淋水池沉淀渣：产生量为100t/a，含水率30%，收集后外售作为工业原料。 炭黑除尘器集尘 根据分析，项目收集的炭黑除尘器集尘的总量为1.0395t/a，炭黑除尘器集尘属于炭黑，可回用于生产，不外排。 固废均得到再利用或处理处置，只要做好厂区暂存设施的防治工作固废对周边环境和运输沿途影响较小。 | 一般固体废物分类增加破碎除尘器集尘和炭黑除尘器集尘，其产生后回用于生产不外排； |  |
|  | 危险废弃物 | 危险废物经密闭塑料桶收集封闭后暂存于危险废物暂存场，定期交由有资质单位处理。评价要求对项目产生的危险废物严格按危险废物管理要求储存、收集后交由有资质单位处理或由厂家回收处理。在此前提下，对周围环境影响较小。 本项目产生的固废均得到再利用或处理处置，只要做好厂区暂存设施的防治工作，严格按“危险废物转移联单制度”转移产生的危险废物，并采取密闭防渗的运输车辆运输，固废对周边环境和运输沿途影响较小 | 废活性炭的产生量预计约为45t/a。活性炭每个月更换一次，更换的废活性炭交由有资质单位处理。产生的沉淀油渣由云南大地丰源环保科技有限公司回收处置，每次清罐废物由专业有资质的清理公司负责妥善处理，不在厂区内暂存。每年废机油产生量约为 0.1t/a，废弃沾油抹布产生量为0.01t/a。在危废暂存间进行暂存后，委托有资质的单位处置。压滤油渣产生量约为0.75t/a，该部分还具有回收利用的价值，全部收集回用于裂解炉裂解。 固废均得到再利用或处理处置，只要做好厂区暂存设施的防治工作，严格按“危险废物转移联单制度”转移产生的危险废物，并采取密闭防渗的运输车辆运输，固废对周边环境和运输沿途影响较小。 | 危险废物增加了清罐废物HW09、设备检修固废HW08、压滤油渣HW08，清罐废物HW09、设备检修固废HW08委托云南大地丰源环境科技有限公司处置，压滤油渣HW08产生量较小，回用于裂解炉裂解。 |  |
| 生态环境 |  | 项目位于工业园区内，项目占地生态环境本身不敏感，工程进入运行期后，各项施工活动已结束。工程建设期大部分开挖面已由建筑（构）物所取代，土方开挖全部回填，工程施工对生态环境的影响降到最低程度。随着工程投入生产，项目提出的绿化工程实施，通过对各区域绿化和植被恢复工作，项目区植被覆盖率明显增加，这将改善区域生态环境和局地小环境，有利于自然植被恢复、防止水土流失，对区域生态环境产生一定的有利影响。项目运营期对周围林地面积、森林覆盖率、森林生态防护效能没有影响，不会导致任何物种的消失。 综上，对建设用地内植被的破坏得到了恢复和补偿，产生的污染等对生态环境的负效益较小，项目建设对区域生态环境、大气、地表水等的保护是有利的。 | 工程进入运行期后，各项施工活动已结束。工程建设期大部分开挖面已由建筑（构）物所取代，土方开挖全部回填，工程施工对生态环境的影响降到最低程度。随着工程投入生产，项目提出的绿化工程实施，通过对各区域绿化和植被恢复工作，项目区植被覆盖率明显增加，这将改善区域生态环境和局地小环境，有利于自然植被恢复、防止水土流失，对区域生态环境产生一定的有利影响。项目运营期对周围林地面积、森林覆盖率、森林生态防护效能没有影响，不会导致任何物种的消失。 综上，对建设用地内植被的破坏得到了恢复和补偿，产生的污染等对生态环境的负效益较小，项目建设对区域生态环境、大气、地表水等的保护是有利的。 | 与原环评一致 |  |
| 环境风险 |  | 本项目环境风险评价工作等级为二级。项目采用成熟可靠的生产工艺和设备，各行业部门在设计中严格执行各行业有关规范中的安全卫生条款，对影响环境安全的因素均采取了措施予以防范，正常情况下能够保证安全生产，通过采取安全防范措施，该项目在建成后能够有效防止生产废水事故排放、裂解油泄漏事故发生，一旦发生事故，依靠拟定的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故的蔓延。环境风险在可接受范围内。 | 本项目环境风险评价工作等级为二级。项目采用成熟可靠的生产工艺和设备，各行业部门在设计中严格执行各行业有关规范中的安全卫生条款，对影响环境安全的因素均采取了措施予以防范，正常情况下能够保证安全生产，通过采取安全防范措施，该项目在建成后能够有效防止生产废水事故排放、裂解油泄漏事故发生，一旦发生事故，依靠拟定的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故的蔓延。环境风险在可接受范围内。 | 与原环评一致 |  |

- 7、环境保护措施变更情况

- 7.1环境保护措施变更情况

与原环评相比，本次环境保护措施变更情况见表7-1

表7-1 环境保护措施变更情况对照表

| 项目 |  | 防护措施 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 原环评 | 本次补充报告 | 变更情况 |
| 环境空气分析 | 不凝气燃烧排放废气 | 建设项目共设置热裂解生产线8条，每条生产线集成1个热裂解反应釜，8条生产线顺序布置在同一生产厂房内，每条生产线均配置一套废气处理装置（活性炭吸附装置去除非甲烷总烃，然后进入三级碱液喷淋塔去除二氧化硫、烟尘、硫化氢及氮氧化物后达标排放），处理后的烟气由一根15米高的排气筒排放。本项目废气排放口总的烟气量为6000Nm3/h。 | 建设项目共设置热裂解生产线2条，每条生产线集成1个热裂解反应釜，2条生产线顺序布置在同一生产厂房内，每条生产线均配置一套废气活性炭吸附装置去除非甲烷总烃，然后进入同一套三级碱液喷淋塔去除二氧化硫、烟尘、硫化氢及氮氧化物后达标排放，处理后的烟气由一根直径0.8m高15m的排气筒排放。废气排放口风量为10000Nm3/h。 | 排风量增4000m3/h，处理设施虽生产线的减少减少6套，排放口增加在线监测系统，并于县市监控平台联网 |
|  | 破碎废气 | / | 将破胶机废气通过收集罩收集后通过布袋除尘器1套，风量10000m3/h，15米高直径0.6m的排气筒达标排放。 | 增加布袋除尘器1套，风量10000m3/h，15米高直径0.6m的排气筒1根 |
|  | 炭黑加工废气 | / | 将炭黑加工废气通过收集罩收集后通过布袋除尘器1套，风量10000m3/h，15米高直径0.6m的排气筒达标排放。 | 增加布袋除尘器1套，风量10000m3/h，15米高直径0.6m的排气筒1根 |
|  | 油烟 | 安装油烟净化器 | 将油烟通过风量2000m3/h，处理效率不低于65%的油烟净化器净化后通过高于房屋1.5m的排气筒排放。 | 细化油烟净化器参数 |
|  | 罐区呼吸排放废气防治措施 | 建设项目罐区呼吸排放废气主要分为大呼吸废气及小呼吸废气，大小呼吸废气为无组织排放。 本次环评特采取以下措施减轻或消除对周围环境以及操作人员的影响： ①储罐的密封程度高，自然通风损耗会减少，要定期对储罐及其附件进行检查、维护和保养；加强对计量器具的管理和维护。计量器具的准确程度是造成计量误差的根本原因,应该按规定对计量器具定期标定,加强维护管理,降低计量误差。 ②加强设备维护保养，所有机泵、管道、阀门等连接部位、运转部位都应连接牢固，做到严密、不渗、不漏、不跑气；储罐增上二层密封,减少原料的蒸发损耗。 ③控制装卸的温度和流速，介质温度高、易挥发、流速快、压力高，喷溅、搅动就大，造成的损耗也大。 ④为减少装卸作业中的部分化工品泄漏，采用性能良好的装卸车，并在易发生滴漏的地方设置吸毡等装置。用绕性软管替代金属软管，其耐用性将提高10倍，可减少装卸时发生物料泄漏机会。 ⑤缩短进原料的时间间隔,尽可能使储罐保持在较高的液位储存,减少储罐内的气体空间,降低原料的饱和损耗。 ⑥在储罐顶部设置呼吸阀，设置了呼吸阀可降低无组织排放损耗30%。 | 建设项目罐区呼吸排放废气主要分为大呼吸废气及小呼吸废气，大小呼吸废气为无组织排放。 本次环评特采取以下措施减轻或消除对周围环境以及操作人员的影响： ①储罐的密封程度高，自然通风损耗会减少，要定期对储罐及其附件进行检查、维护和保养；加强对计量器具的管理和维护。计量器具的准确程度是造成计量误差的根本原因,应该按规定对计量器具定期标定,加强维护管理,降低计量误差。 ②加强设备维护保养，所有机泵、管道、阀门等连接部位、运转部位都应连接牢固，做到严密、不渗、不漏、不跑气；储罐增上二层密封,减少原料的蒸发损耗。 ③控制装卸的温度和流速，介质温度高、易挥发、流速快、压力高，喷溅、搅动就大，造成的损耗也大。 ④为减少装卸作业中的部分化工品泄漏，采用性能良好的装卸车，并在易发生滴漏的地方设置吸毡等装置。用绕性软管替代金属软管，其耐用性将提高10倍，可减少装卸时发生物料泄漏机会。 ⑤缩短进原料的时间间隔,尽可能使储罐保持在较高的液位储存,减少储罐内的气体空间,降低原料的饱和损耗。 ⑥在储罐顶部设置呼吸阀，设置了呼吸阀可降低无组织排放损耗30%。 | 与原环评一致 |
|  | 生产车间无组织废气防治措施 | ①生产车间全密闭，采用交换式负压风机，保证车间内处于一定负压状态； ②交换风机出口处安装改性活性炭+过滤棉吸附装置吸附硫化氢，装置内装填经7%碳酸钠溶液浸湿的改性活性炭+高效过滤棉，对硫化氢气体有90%以上吸附效率，通过该装置吸附，可保证厂界臭气浓度低于20（无量纲）。 | ①生产车间全密闭，采用交换式负压风机，保证车间内处于一定负压状态； ②交换风机出口处安装改性活性炭+过滤棉吸附装置吸附硫化氢，装置内装填经7%碳酸钠溶液浸湿的改性活性炭+高效过滤棉，对硫化氢气体有90%以上吸附效率，通过该装置吸附，可保证厂界臭气浓度低于20（无量纲）。 | 与原环评一致 |
| 水环境 | 生产废水 | （1）三级碱液喷淋塔废水 三级碱液喷淋塔废水主要污染物为硫酸钠等盐类；由于废气吸收系统对水质要求不高，吸收液可循环使用，但随着硫酸钠浓度的升高，这些盐分逐渐析出，在沉淀池中以沉渣形式沉淀下来，沉渣定期捞出，硫酸钠以粗芒硝形式析出，芒硝具有较高经济价值，外售。本项目设置总容积为10m3的三级沉淀池沉淀后循环使用，不外排。沉渣定期打捞后外售。 吸收系统水循环利用可行性分析：烟气pH呈现酸性状态，烟气中二氧化硫与水作用，产生硫酸酸根，通过投加氢氧化钠与烟气发生反应，生成钠盐，钠盐随着饱和浓度升高产生结晶，通过打捞可降低盐浓度，同时降低循环液电导率，满足循环水质要求。 （2）循环冷却水 自建循环冷却水系统1套，配置8台10m3/h循环冷却水泵、1台横流冷却塔，冷却水循环使用；需定期排放的清净下水外排雨水管网。 （3）炭黑用水 根据建设单位提供的资料，本次为了减少炭黑尘对环境的影响，在设计过程中，采用水流带动炭黑进入炭黑池，炭黑通过罐车清运外售，外售的炭黑含水率（约40%），设置了200m3的炭黑池（二级沉淀），上清液循环使用。在炭黑池四周设置围堰，确保炭黑用水返回生产工序，禁止外排炭黑用水。 | （1）三级碱液喷淋塔废水 三级碱液喷淋塔废水主要污染物为硫酸钠等盐类；由于废气吸收系统对水质要求不高，吸收液可循环使用，但随着硫酸钠浓度的升高，这些盐分逐渐析出，在沉淀池中以沉渣形式沉淀下来，沉渣定期捞出，硫酸钠以粗芒硝形式析出，芒硝具有较高经济价值，外售。本项目设置总容积为15m3的三级沉淀池沉淀后循环使用，不外排。沉渣定期打捞后外售。 吸收系统水循环利用可行性分析：烟气pH呈现酸性状态，烟气中二氧化硫与水作用，产生硫酸酸根，通过投加氢氧化钠与烟气发生反应，生成钠盐，钠盐随着饱和浓度升高产生结晶，通过打捞可降低盐浓度，同时降低循环液电导率，满足循环水质要求。 （2）循环冷却水 自建循环冷却水系统1套，配置2台5m3/h循环冷却水泵、1台横流冷却塔，冷却水循环使用；需定期排放的清净下水外排雨水管网。 （3）车间清洗废水 建设车间清洗废水2级沉淀池1座，容积25m3，用于收集车间清洗地面产生的废水，废水沉淀后上清液循环使用。 | 根据建设单位提供的资料，在设计过程中，取消采用水流带动炭黑进入炭黑池的出料方式，采取密闭自动出料的方式，不在设置了200m3的炭黑池；增加车间清洗废水沉淀池；碱液三级沉淀池增加总容积为5m3，冷却循环水池减少100m3。 |
|  | 生活污水 | 食堂废水经0.5m3隔油池隔油后，与经5m3化粪池处理后的生活污水一起排入项目0.3m3/h一体化污水处理设施，根据工程分析，污水产生量为3.46m3/d，处理后出水水质达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）后暂存于50m3中水回用池用于场区绿化及道路洒水。 | 食堂废水经0.5m3隔油池隔油后，与经5m3化粪池处理后的生活污水一起排入项目5m3/d一体化污水处理设施，根据工程分析，污水产生量为2.112m3/d，处理后出水水质达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）后暂存于50m3中水回用池用于场区绿化及道路洒水。 | 一体化污水处理设施处理能力增加，生活污水产生量减少。 |
|  | 地下水 | 本项目将选择先进、成熟、可靠的工艺技术和较清洁的原辅材料，对产生的废物进行合理的回用和治理，尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设置、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将环境风险事故降低到最低。优化排水系统设计，工艺废水、地面冲洗废水、初期雨水等在厂界内收集并经过废水处理车间处理。管网敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于管道泄漏而可能造成的地下水污染。 | 本项目将选择先进、成熟、可靠的工艺技术和较清洁的原辅材料，对产生的废物进行合理的回用和治理，尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设置、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将环境风险事故降低到最低。优化排水系统设计，工艺废水、地面冲洗废水、初期雨水等在厂界内收集并经过废水处理车间处理。管网敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于管道泄漏而可能造成的地下水污染。 | 与原环评一致 |
|  |  | 对废水处理站、危废暂存库、贮罐区、三级沉淀池、炭黑池、事故池等重点防渗区按照地面防渗设施为2.0mm高密度聚乙烯防渗膜（渗透系数K≤5×10-11cm/s）+150mm防渗水泥硬化（渗透系数K≤1.0×10-7cm/s）+1.0mm以上的防腐防渗层（渗透系数K≤5×10-11cm/s）建筑。 | 对废水处理站、危废暂存库、贮罐区、三级沉淀池、炭黑池、事故池等重点防渗区按照地面防渗设施为2.0mm高密度聚乙烯防渗膜（渗透系数K≤5×10-11cm/s）+150mm防渗水泥硬化（渗透系数K≤1.0×10-7cm/s）+1.0mm以上的防腐防渗层（渗透系数K≤5×10-11cm/s）建筑。 | 与原环评一致 |
|  |  | 对生产车间、仓库、道路等一般防渗区按照地面防渗设施为1.0mm高密度聚乙烯防渗膜（渗透系数K≤5×10-11cm/s）+150mm防渗水泥硬化（渗透系数K≤1.0×10-7cm/s） | 对生产车间、仓库、道路等一般防渗区按照地面防渗设施为1.0mm高密度聚乙烯防渗膜（渗透系数K≤5×10-11cm/s）+150mm防渗水泥硬化（渗透系数K≤1.0×10-7cm/s） | 与原环评一致 |
|  |  | 定期进行检漏监测及检修。强化各相关工程的转弯、承插、对接等处的防渗，作好隐蔽工程记录，强化防渗工程的环境管理。设备和管道检修、拆卸时必须采取措施，应收集设备和管道中的残留物质，不得任意排放。 | 定期进行检漏监测及检修。强化各相关工程的转弯、承插、对接等处的防渗，作好隐蔽工程记录，强化防渗工程的环境管理。设备和管道检修、拆卸时必须采取措施，应收集设备和管道中的残留物质，不得任意排放。 |  |
|  |  | 设置地下水监测井和建立地下水风险事故应急响应预案：在厂区内和黑泥沟水井各设1个地下水水质监测点，对项目所在地下水环境进行监测，地下水风险事故应急响应预案需明确风险事故状态下应采取的封闭、截留等措施。 | 设置地下水监测井和建立地下水风险事故应急响应预案：在厂区内和黑泥沟水井各设1个地下水水质监测点，对项目所在地下水环境进行监测，地下水风险事故应急响应预案需明确风险事故状态下应采取的封闭、截留等措施。 |  |
| 噪声环境 | 厂界噪声 | 1）厂区总体设计布置时，将主要噪声源尽可能布置在远离生活办公的地方，以防噪声对工作环境的影响。 2）在运行管理人员集中的控制室内，门窗处设置消声装置（如密封门窗等），室内设置吸声吊顶，以减少噪声对运行人员的影响，使其工作环境达到允许的噪声标准。 3）选择低噪声、合格设备。例如，在订购机械设备时，向供应商提出噪声指标，减小噪声污染源强。 4）主要噪声设备采取减振措施，鼓风机、引风机增加隔音箱，排气增加消声器，所有噪声源做防音围封（石棉吸声材料）。例如，在一次、二次风机的进口均安装消声器；燃烧炉排汽管道上设置排汽消声器；烟道、风道凡与设备连接处均采用软连接，振动输渣机等设备基础装有弹簧减振装置以减少振动噪声。噪声强度较高的引风机设置风机房，利用墙体隔声等。 5）运输车辆来回运输对道路两旁居住人群带来影响，因此应控制垃圾车行驶车速，改善路面状况，尽量避免在夜间来回运输。 6）总图合理布局并加强厂区加强绿化，以起到降低噪声的作用。 7）针对厂区运输车辆所产生的交通噪声，采取限制超载、定期保养车辆、厂区禁按喇叭等措施以降低交通噪声。 | 1）厂区总体设计布置时，将主要噪声源尽可能布置在远离生活办公的地方，以防噪声对工作环境的影响。 2）在运行管理人员集中的控制室内，门窗处设置消声装置（如密封门窗等），室内设置吸声吊顶，以减少噪声对运行人员的影响，使其工作环境达到允许的噪声标准。 3）选择低噪声、合格设备。例如，在订购机械设备时，向供应商提出噪声指标，减小噪声污染源强。 4）主要噪声设备采取减振措施，鼓风机、引风机增加隔音箱，排气增加消声器，所有噪声源做防音围封（石棉吸声材料）。例如，在一次、二次风机的进口均安装消声器；燃烧炉排汽管道上设置排汽消声器；烟道、风道凡与设备连接处均采用软连接，振动输渣机等设备基础装有弹簧减振装置以减少振动噪声。噪声强度较高的引风机设置风机房，利用墙体隔声等。 5）运输车辆来回运输对道路两旁居住人群带来影响，因此应控制垃圾车行驶车速，改善路面状况，尽量避免在夜间来回运输。 6）总图合理布局并加强厂区加强绿化，以起到降低噪声的作用。 7）针对厂区运输车辆所产生的交通噪声，采取限制超载、定期保养车辆、厂区禁按喇叭等措施以降低交通噪声。 | 与原环评一致 |
| 固体废物 | 一般固废 | 暂存于车间一般固体废物暂存场，外售企业作为原料 | 暂存于车间一般固体废物暂存场，外售企业作为原料 | 与原环评一致 |
|  | 生活垃圾 | 分类及时收集，不暂存，直接委托环卫部门及时清运处理 | 分类及时收集，不暂存，直接委托环卫部门及时清运处理 | 与原环评一致 |
|  | 危险废弃物 | 暂存于1间12m2危废暂存间，同时将其分类收集后用旋盖塑料桶密闭封装暂存于危险废物暂存场，定期交由有相应危险废物处理资质的单位运走处理，填写危险废物转移联单。废物暂存库由废物接收区和废物存放区两大部分组成，根据废物的种类、性质、数量、成分、储存方式等的不同又将废物存放区分成若干个小存放区。 暂存库按规定进行防雨防渗防腐处理，防止渗水污染地下水及土壤。 | 暂存于1间12m2危废暂存间，同时将其分类收集后用旋盖塑料桶密闭封装暂存于危险废物暂存场，定期交由有相应危险废物处理资质的单位运走处理，填写危险废物转移联单。废物暂存库由废物接收区和废物存放区两大部分组成，根据废物的种类、性质、数量、成分、储存方式等的不同又将废物存放区分成若干个小存放区。 暂存库按规定进行防雨防渗防腐处理，防止渗水污染地下水及土壤。 | 与原环评一致 |
| 生态环境 |  | 绿化面积为1911m2， | 绿化面积为1911m2， | 与原环评一致 |
| 环境风险 |  | 消防池1座（600m3），事故池1座（600m3） | 消防池1座（600m3），事故池1座（160m3） | 事故池容积建设440m3。 |

- 7.2环境保护投资变更情况

项目原环评总投资6000万元，环保投资245.7万元，占总投资的4.09%，优化调整后总投资6000万元，环保投资268.4万元，占总投资的4.47%，该项目环保投资见表8.1-1。

表7-2  环保投资一览表

| 原环评 |  |  | 本次补充报告 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 规格与数量 | 投资额 （万元） | 项目名称 | 规格与数量 | 投资额（万元） |  |
| 施工期环保投资 |  |  |  |  |  |  |
| 1、废气治理措施 |  |  |  |  |  |  |
| 洒水降尘 | / | 2 | 洒水降尘 | / | 2 |  |
| 防尘网 | / | 2 | 防尘网 | / | 2 |  |
| 2、废水治理措施 |  |  |  |  |  |  |
| 旱厕 | 1个 | 1.0 | 旱厕 | 1个 | 1.0 |  |
| 施工废水沉淀池 | 2个 | 1.0 | 施工废水沉淀池 | 2个 | 1.0 |  |
| 地下渗水沉淀池 | 2个 | 0.5 | 地下渗水沉淀池 | 2个 | 0.5 |  |
| 暴雨径流沉淀池 | 2个 | 0.4 | 暴雨径流沉淀池 | 2个 | 0.4 |  |
| 污水收集池 | 1个 | 0.2 | 污水收集池 | 1个 | 0.2 |  |
| 截排水设施 |  | 15 | 截排水设施 |  | 15 |  |
| 3、噪声治理措施 |  |  |  |  |  |  |
| 隔声减震设施 | / | 2 | 隔声减震设施 | / | 2 |  |
| 4、固废治理措施 |  |  |  |  |  |  |
| 垃圾收集 | 1个 | 1.0 | 垃圾收集 | 1个 | 1.0 |  |
| 运行期环保投资 |  |  |  |  |  |  |
| 1、废气治理投资 |  |  |  |  |  |  |
| 不凝气燃烧烟气 | 8套活性炭+三级碱液喷淋塔系统脱硫脱氮除尘器，总风量6000 m3/h，排气筒1根，高度15m | 45 | 不凝气燃烧烟气 | 2套活性炭+三级碱液喷淋塔系统脱硫脱氮除尘器，总风量10000 m3/h，排气筒1根，高度15m | 35 |  |
|  | / | / |  | 在线监测系统 | 16 |  |
| 恶臭气体 | 活性炭+过滤棉吸附 | 10 | 恶臭气体 | 活性炭+过滤棉吸附 | 10 |  |
|  |  |  | 破碎废气 | 1套布袋除尘器总风量10000 m3/h，排气筒1根，高度15m | 8 |  |
|  |  |  | 炭黑加工废气 | 布袋除尘器总风量10000 m3/h，排气筒1根，高度15m | 8 |  |
| 2、废水处理投资 |  |  |  |  |  |  |
| 雨污分流 | / | 30 | 雨污分流 | / | 30 |  |
| 隔油池 | 1个，0.1m3 | 0.5 | 隔油池 | 1个，0.1m3 | 0.5 |  |
| 化粪池 | 1个，5m3 | 1 | 化粪池 | 1个，5m3 | 1 |  |
| 循环水池 | 1个，120m3 | 3 | 循环水池 | 1个，20m3 | 2 |  |
| 三级沉淀池（废气治理） | 1个，10m3 | 1 | 三级沉淀池（废气治理） | 1个，15m3 | 1.5 |  |
| 一体化污水处理设施 | 1个，0.3m3/h | 28 | 一体化污水处理设施 | 1个，5m3/h | 28 |  |
| 清水池（中水回用池） | 1个，50m3 | 2 | 清水池（中水回用池） | 1个，50m3 | 2 |  |
| 事故池、消防池各一个 | 容积为600m3 | 6 | 事故池、消防池各一个 | 事故池160m3、容积为600m3 | 4 |  |
| 雨水收集池 | 容积为150m3 | 2 | 雨水收集池 | 容积为150m3 | 2 |  |
| 3、固废处理投资 |  |  |  |  |  |  |
| 生活垃圾桶 | 6个 | 0.1 | 生活垃圾桶 | 10个 | 0.2 |  |
| 危废暂存间（防渗） | 1个 | 3 | 危废暂存间（防渗） | 1个 | 3 |  |
| 危废收集桶 | 2个 | 0.5 | 危废收集桶 | 4个 | 0.6 |  |
| 4、绿化 | / | 51.5 | 4、绿化 | / | 51.5 |  |
| 5、隔声降噪措施 |  | 7 | 5、隔声降噪措施 |  | 8 |  |
| 7、排污口和环境标志规范化设置 |  | 2 | 7、排污口和环境标志规范化设置 |  | 2 |  |
| 8、环境风险防范措施等 |  | 10 | 8、环境风险防范措施等 |  | 10 |  |
| 9、环境管理 |  | 20 | 9、环境管理 |  | 20 |  |
| 合计 |  | 245.7 | 合计 |  | 268.4 |  |

- 7.3环境保护投资变更情况

项目调整后竣工验收变动情况如下：

表7-3 项目竣工验收变更情况一览表

| 原环评 |  |  |  | 本次补充报告 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源 | 污染物 | 防治措施 | 达到效果 | 污染源 | 污染物 | 防治措施 | 达到效果 |
| 生活污水 | pH、CODcr、BOD5、SS、NH3、TP、动植物油 | 1座化粪池（5m3）、1座隔油池（0.5m3）、一套0.3m3/h一体化污水处理设施、 1座中水回用水池（50 m3） | 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）后用于场区绿化及道路洒水 | 生活污水 | pH、CODcr、BOD5、SS、NH3、TP、动植物油 | 1座化粪池（5m3）、1座隔油池（0.5m3）、一套5m3/d一体化污水处理设施、1座中水回用水池（50 m3） | 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）后用于场区绿化及道路洒水 |
| 冷却水 | / | 循环水池120m3 | 循环使用 | 冷却水 | / | 循环水池20m3 | 循环使用 |
| 炭黑用水 | / | 封闭管道，循环使用、炭黑沉淀池 |  | 车间清洗废水 | SS | 二级沉淀池 | 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）后用于场区绿化及道路洒水 |
| 废气吸收塔 | pH、SS | 1座三级沉淀池（10 m3） | 沉淀后循环使用，不外排 | 废气吸收塔 | pH、SS | 1座三级沉淀池（15 m3） | 沉淀后循环使用，不外排 |
| / | / | / | 破碎废气 | 颗粒物 | 布袋除尘器1套+15m排气筒排放，风量10000m3/h | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2 其他粉尘 排放要求 | / |
| / | / | / | 炭黑加工废气 | 炭黑粉尘 | 布袋除尘器1套+15m排气筒排放，风量10000m3/h | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2 炭黑粉尘 排放要求 | / |
| 生产车间 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢、 | 活性炭吸附+三级碱液喷淋系统8套，总风量6000 m3/h，排气筒1根，高度15m | SO2、NOx、颗粒物、非甲烷总烃排放浓度参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，H2S排放浓度参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建标准 | 裂解车间废气 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢 | 活性炭吸附2套+三级碱液喷淋系统1套，总风量10000 m3/h，排气筒1根，高度15m | 裂解炉燃烧废气中颗粒物、氮氧化物、二氧化硫排放浓度执行《石油化学工业污染物排放标 准》（GB31571-2015）表 4 中排放限值要求， H2S满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准 |
|  | 无组织恶臭气体 | 车间排风口处安装活性炭+过滤棉吸附系统2套 | 厂界臭气浓度低于20（无量纲） | 厂界 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、非甲烷总烃、硫化氢、臭气浓度 | 车间排风口处安装活性炭+过滤棉吸附系统2套、自然沉降、车间密闭等 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放要求；硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准（GB14554-93）》排放要求 |
| 固废 | 碱液喷淋水池沉淀池 | 暂存于车间一般固体废物暂存场，外售企业作为原料 | 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其环保部2013 年第36 号修改单，一般固体废物不外排 | 固废 | 碱液喷淋水池沉淀池 | 暂存于车间一般固体废物暂存场，外售企业作为原料 | 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)，一般固体废物不外排 |
|  | 生活垃圾及污水处理污泥 | 分类及时收集，不暂存，直接委托环卫部门及时清运处理 |  |  | 生活垃圾及污水处理污泥 | 分类及时收集，不暂存，直接委托环卫部门及时清运处理 |  |
|  | 危险固废（沉淀油渣HW08及废活性炭HW49） | 危废暂存间1座，存储于危废暂存间后交由有资质单位处置 | 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其环保部2013 年第36 号修改单；危险废物不外排 |  | 危险固废（沉淀油渣HW08及废活性炭HW49） | 危废暂存间1座，存储于危废暂存间后交由有资质单位处置 | 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其环保部2013年第36 号修改单；危险废物不外排 |
| 地下水 | 废水处理站、危废暂存库、贮罐区、三级沉淀池、炭黑池、事故池等重点防渗区 | 地面防渗设施为2.0mm 高密度聚乙烯防渗膜（渗透系数K≤5×10-11cm/s）+150mm 防渗水泥硬化（渗透系数K≤1.0×10-7cm/s）+1.0m m 以上的防腐防渗层（渗透系数K≤5×10-11cm/s） | / | 地下水 | 废水处理站、危废暂存库、贮罐区、三级沉淀池、炭黑池、事故池等重点防渗区 | 地面防渗设施为2.0mm 高密度聚乙烯防渗膜（渗透系数K≤5×10-11cm/s）+150mm 防渗水泥硬化（渗透系数K≤1.0×10-7cm/s）+1.0m m 以上的防腐防渗层（渗透系数K≤5×10-11cm/s） | / |
|  | 生产车间、仓库、道路等一般防渗区 | 地面防渗设施为1.0mm 高密度聚乙烯防渗膜（渗透系数K≤5×10-11cm/s）+150mm 防渗水泥硬化（渗透系数K≤1.0×10-7cm/s） | / |  | 生产车间、仓库、道路等一般防渗区 | 地面防渗设施为1.0mm 高密度聚乙烯防渗膜（渗透系数K≤5×10-11cm/s）+150mm 防渗水泥硬化（渗透系数K≤1.0×10-7cm/s） | / |
| 噪声 | / | 厂房隔声+基础减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值 | 噪声 | / | 厂房隔声+基础减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值 |
| 风险 | 油罐区 | 事故池1座 （120 m3） | 保证事故废水不外排 | 风险 | 油罐区 | 事故池1座 （120 m3） | 保证事故废水不外排 |
| 生态 | 绿化面积为1911 m2 |  | 改善项目区景观环境 |  | 生态 | 绿化面积为1911 m2 | 改善项目区景观环境 |

- 8、排放总量变更情况

- 8.1总量控制指标

污染物排放总量控制是我国环境保护管理的一项重要内容，是考核各级政府和企业环境保护目标责任制的重要指标，也是改善环境质量的具体措施之一。其原则是将污染物排放总量控制在某一限度之内。总量控制方案的确定，应在考虑区域总量控制目标及当地环境质量、环境功能和环境管理要求的基础上，结合拟建项目的实际条件和污染控制措施的经济技术可行性进行。目前，国家实施污染物总量控制的基本程序是:由各级政府层层分解、下达区域控制指标，各级政府再根据辖区内企业发展状况和污染防治规划情况，给企业分解、下达具体控制指标。

“十三五”期间国家主要污染物排放总量控制计划规定，“十三五”期间国家对化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、VOCs五种主要污染物实行排放总量控制计划管理。

根据《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37 号）将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。

根据国家对总量控制的有关规定，结合项目污染物排放特征，确定总量控制指标较原环评增加颗粒物。

本次总量控制指标为：

（1）废气：

总量控制因子：二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、颗粒物。

（2）废水

总量控制因子：废水接管考核量、CODcr、氨氮、TP。

- 8.2污染物排放总量变动情况

由于项目生产工艺优化增加了前处理破碎和炭黑出料方式发生改变，导致废气颗粒物总量增加，项目前后变化情况如下：

表8-1 项目总量控制因子及控制总量变化情况

| 类别 | 总量控制情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 原环评 | 变更后 | 变更情况 |
| 废气 | 二氧化硫： 产生量：44.55t/a，排放量：6.62 t/a； 氮氧化物： 产生量0.6t/a，排放量：0.6t/a 非甲烷总烃： 产生量4.5t/a，排放量0.45t/a。 | 有组织废气： 废气产生量：21600万m3/a； 二氧化硫： 产生量：44.55t/a，排放量：6.62 t/a； 氮氧化物：产生量0.6t/a，排放量：0.6t/a 非甲烷总烃： 产生量4.5t/a，排放量0.45t/a； 颗粒物: 产生量：21.27t/a，排放量：0.788 t/a. 无组织废气： 颗粒物排放量：0.116t/a； 非甲烷总烃排放量：1.575t/a | 有组织废气废气量增加17280万m3/a；有组织废气增加颗粒物控制指标；增加无组织废气控制。 |
| 废水 | 废水产生量：1038t/a， 其中：CODcr：0.42t/a；氨氮：0.026 t/a。 产生的废水经处理达标后回用于场区绿化。 | 废水产生量：633.6t/a， 其中：CODcr：0.25t/a；氨氮：0.016 t/a。 产生的废水经处理达标后回用于场区绿化。 | 废水产生量减少 |
| 固废 | 固体废物产生量为185.9t/a，产生的固体废物100%处置。 | 固体废物产生量为175.07t/a，产生的固体废物100%处置。 | 固体废物产生量减少 |
| 由建设单位向昆明生态环境保护局东川分局申请该总量控制指标。 |  |  |  |

- 9、环境影响评价结论

通过与原批准项目比较，项目变动后项目建设地点、项目总用地面积、生产产品规格和产能、原辅料用量、主要生产工艺、公用单元设置未发生变化，项目主要变化的有①：增加前处理破碎工序和炭黑出料方式发生改变；②：生产线减少，生产线工作方式由间歇式优化为连续式生产；③：环保设施根据优化内容进行了调整；④不凝气体利用方式变化，优化后不凝气大部分用于热裂解炉燃料，小部分用于生活供热燃烧室燃料，生活供热燃烧室燃料产生的尾气和热裂解炉产生的尾气一起通过活性炭+三级碱液脱硫塔处理后通过15m排气筒排放；⑤在不改变用地规模的情况下对厂区平面布置进行了调整。

优化调整后，项目产生的废气、废水、噪声等处理设施进行调整后依然可确保达到环评批复的排放标准要求，对外环境、保护目标的影响小；产生的废水实现全部处理达标回用不外排；产生的固废均采取了相应的措施、得到妥善处置，危废暂存间、事故池和储油区等均做好了防渗工作，对区域地下水及保护目标影响可以接受。

因此，优化调整后，项目仍满足达标排放原则，也符合国家相关产业政策要求，符合区域规划，满足总量控制原则，优化后项目建设也不会改变评价区域内各环境要素的现有环境功能。综合上述所有因素，从环境角度分析，变更后项目建设对周围环境的影响评价结论与原环评一致，项目建设对周围环境的影响程度可接受，项目建设环境可行。