- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 东川区小江河道综合治理工程（木树朗大桥~新杨桥）段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-530113-76-03-060351 |  |  |
| 建设单位联系人 | 马** | 联系方式 | 139******** |
| 建设地点 | 云南省（自治区）东川（区）小江木树朗大桥~新杨桥段 |  |  |
| 地理坐标 | （103度11分3.224秒，26度2分54.235秒）至（103度9分45.059秒，26度4分49.729秒） |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利 128河湖整治（不含农村塘堰、水渠）中其他 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 78800m2 |
| 建设性质 | R 新建（迁建） □ 改建 □ 扩建 □ 技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □ 不予批准后再次申报项目 □ 超五年重新审核项目 □ 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 昆明市东川区发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 9773.05 | 环保投资（万元） | 506.9 |
| 环保投资占比（%） | 5.18 | 施工工期 | 36个月 |
| 是否开工建设 | R否 □ 是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 项目属于河湖整治项目，但不涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目，因此不设置地表水专题评价。 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | （1）产业政策符合性分析 本项目属于河湖整治工程，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类中二、水利中1、江河湖海堤防建设及河道治理工程，故项目的建设符合国家和地方现行的产业政策要求。 （2）项目与“三线一单”符合性分析 ①生态保护红线 本项目位于东川区小江木树朗大桥~新杨桥段，对照《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号）、“云南省生态保护红线分布图”、“云南省生态保护红线功能类型图”，项目未占用云南省生态保护红线，也未占用未划入生态保护红线的自然保护区、国家公园、森林公园、风景名胜区、地质公园、湿地公园、集中式饮用水水源地、水产种质资源保护区等生态功能重要区、生态环境敏感区的一般生态空间，符合生态保护红线要求。 ②环境质量底线 项目实施过程中严格落实各项生态保护措施和污染防治措施，确保大气环境质量、水环境质量、声环境质量等达到环境功能区要求。本项目的实施不会影响环境质量底线。 ③资源利用上线 本项目属于江河湖海堤防建设及河道治理工程，既是水利建设项目（河湖整治工程），也是环境保护工程，属非污染性项目。项目的实施将保证沿岸区域、耕地、交通设施等的防洪安全，对当地振兴和经济社会发展提供有力保障，具有积极的正面效应。本项目均能够符合相关要求，项目的实施不会突破区域资源利用上线。 ④生态环境准入清单 本项目属于江河堤防建设及河道、水库治理建设项目，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类项目，未列入环境准入负面清单和《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》内。 综上分析，本项目符合“三线一单”的管理要求。 （3）与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析 项目位于东川（区）小江木树朗大桥~新杨桥段，项目河段为小江，属于（清水海-入金沙江口段。根据《中华人民共和国长江保护法》中规划与管控要求第二十六条，禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。项目为水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程），同时也属于环境治理项目，不属于新建、扩建化工园区和化工、尾矿库项目，项目的建设有利于改善硝厂河流域生态环境，有利于提升景观价值，有利于减少水土流失，促进生态环境的可持续发展，确保安全行洪且畅通，提高防洪能力，有效保护沿线居民和耕地的防洪安全。因此，项目的建设符合《中华人民共和国长江保护法》中相关要求。 （4）与《长江经济带发展负面清单指南》（试行）的符合性分析 2019年1月12日，推动长江经济带发展领导小组办公室发布了《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》（第89号），本项目位于东川区小江木树朗大桥~新杨桥段，项目所在地的纳污水体为小江，小江属于长江的上游主要支流。因此，本环评须分析本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》的符合性。具体分析如下表所示。 表1-1 与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》符合性分析一览表 序号; 长江经济带发展负面清单指南（试行）要求; 本项目实际情况; 符合性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过江通道项目。; 项目为水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程），同时也属于环境治理项目，不涉及码头及过江通道。; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目；; 项目位于东川区小江木树朗大桥~新杨桥段，不涉及自然保护区核心区、风景名胜区等特殊敏感区。; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 项目位于东川区小江木树朗大桥~新杨桥段，不涉及到饮用水水源地的一级保护区或二级保护区。; 符合. 4; 禁止在水产种植资源保护区的岸线和河段范围内新建排放口，以及围湖造田、围海造地或填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 项目为水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程），同时也属于环境治理项目，不属于水产种植资源保护区的岸线和河段范围。; 符合. 5; 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目为水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程），同时也属于环境治理项目，该河段不属于《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区，也不属于全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区。; 符合. 6; 禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复合环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。; 项目位于东川区小江木树朗大桥~新杨桥段，项目建设不涉及生态保护红线和永久基本农田。; 符合. 7; 禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。; 项目位于东川区小江木树朗大桥~新杨桥段，项目为水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程），同时也属于环境治理项目，不属于化工项目，不属于高污染项目。; 符合. 8; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 项目为水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程），同时也属于环境治理项目，不属于不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 符合. 9; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。; 项目为水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程），同时也属于环境治理项目，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》，中鼓励类项目；不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 项目为水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程），同时也属于环境治理项目，不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 符合. 由上表可知，本项目的建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行）》的要求。 （5）项目与《长江经济带生态环境保护规划》符合性分析 项目位于东川区小江木树朗大桥~新杨桥段，项目治理河段为小江，小江属于长江的上游主要支流。根据《长江经济带生态环境保护规划》中指导思想、原则和目标分区保护重点要求，项目区域水土流失，应重点加强水源涵养、水土保持等区域水土流失治理与生态恢复。项目的建设有利于改善小江流域生态环境，有利于提升景观价值，有利于减少水土流失，保护生态环境，因此项目的建设符合《长江经济带生态环境保护规划》。 （6）项目与《关于印发机场、港口、水利（河湖整治与防洪除涝工程）三个行业建设项目环境影响评价文件审批原则的通知》（环办环评〔2018〕2号）符合性分析 项目为水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程），根据环办环评〔2018〕2号文件审批原则，项目与该文件相关的审批要求符合性详见表1-1。 表1-2 项目与环办环评〔2018〕2号文件审批原则符合性一览表 序号; 环办环评〔2018〕2号文件审批原则; 本项目情况; 是否符合. 1; 第二条 项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划等相协调，满足相关规划要求。; 本项目的建设符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划等相协调，满足相关规划要求。; 符合. 2; 第三条 工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。; 项目的选址选线、施工布置不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地，项目未占用生态保护红线，同时项目的建设不涉及饮用水水源保护区。; 符合. 3; 第五条 项目对鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生态、物种多样性及资源量等产生不利影响的，提出了下泄生态流量、恢复鱼类洄游通道、采用生态友好型护岸（坡、底）、生态修复、增殖放流等措施。; 根据现场调查及踏勘，项目治理河段无鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”。项目的主要治理内容包括：小江两岸、新建堤防，项目的建设不涉及鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生态，不会对物种多样性及资源量等产生不利影响。; 符合. 4; 第七条 项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土（渣）场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、粉尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。; 项目施工组织方案有环境合理性，在堤防建设时，选在枯水期建设，能减少扰动水体对河流的影响，对河道治理主体工程、临时堆土场区等提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、粉尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。; 符合. 由上表可知，项目与《关于印发机场、港口、水利（河湖整治与防洪除涝工程）三个行业建设项目环境影响评价文件审批原则的通知》（环办环评〔2018〕2号）符合。 （7）云南省主体功能区规划 项目位于东川区小江木树朗大桥~新杨桥段，根据《云南省人民政府关于印发云南省主体功能区规划的通知》（云政发[2014]1号），项目主要对项目为水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程），同时也属于环境治理项目，在施工完成后进行复耕，不会改变区域土地的利用性质。 本项目不属于开山、采石、开矿、开荒以及开发区、宾馆、疗养院等不允许建设的工程，项目施工对生态和自然环境造成一定的影响，但施工完成后进行复耕、栽种植被后得到一定的恢复，不会造成太大的破损，不会造成景观、水体、植被及动植物资源造成损害。因此，项目的建设与《云南省主体功能区规划》要求是相符合的。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 项目位于东川区小江木树朗大桥~新杨桥段，项目地理坐标为103°11′3.224″~103°9′45.059″，26°2′54.235″~26°4′49.729″。项目治理河段为小江，小江属于长江的上游主要支流。项目地理位置详见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 2.1 工程治理内容及规模 东川区小江河道综合治理工程（木树朗大桥~新杨桥）段治理范围为小江（木树朗大桥~新杨桥）段。建设规模：本项目治理河长4.84km；新建堤防长度6.21km，主要包括防洪墙及生态河堤，其中防洪墙及生态河堤左岸2.54lm、右岸3.67km；种植适宜当地生长的植物。工程治理主要建设内容组成详见下表。 表2.1-1 项目建设内容一览表 工程 类别; 工程名称; 治理段名称; 建设内容及规模. 主体工程; 河道清淤; 小江（木树朗大桥~新杨桥）段; 根据项目方案，项目对小江（木树朗大桥~新杨桥）段进行河道清淤，项目在河道枯水期清淤，河道治理长4.84km，河道治理范围宽度均在7m范围内，经过现场勘测，河道平均清淤深度约为5m，采用挖掘机结合人工方式进行清淤，清淤产生的主要为河沙，清淤工程量约16.94万m3。. 防洪墙; 在本次治理段左右两岸新建C20混凝土防洪墙，总长6.21m，其中左岸2.54lm，右岸3.67km，墙高为5m，顶宽1m，底宽3.35m。. 生态河堤; 河道治理段K3+000~K3+300、K4+100~K4+800右岸处，现状堤防为天然土堤，常年受洪水冲刷影响。 治理河段防洪标准为能够抵御50年一遇洪水，本项目生态河堤采用C20混凝土防洪墙基础，上部采用生态砼护坡的组合堤防（生态砼或花砖护坡）。总长6.21km，其中左岸2.54lm，右岸3.67km，设计断面尺寸基本达到该水利防洪标准要求。主要种植植物为大叶女贞、旱冬瓜、八月桂等。. 临时工程; 临时堆土场; 本工程表土剥离量3.36万m3，采取就近“集中、分散”原则呈小块状堆积于河道两侧，为方便堤脚及河堤背水坡及时回填，平均约每100米布设一个堆土场。. 弃渣场; 本项目经各施工区相互调用后，将不产生弃渣。因此不设置弃渣场。. 施工营地; 项目设置1个8000m2的施工营地，布置于治理河段K4+500段现有杂草地和坡地平坦处，施工营地主要用于集中堆放工程建设所用器具、材料及停放运输、作业车辆，也是施工人员临时休憩、临时指导工作的场所。 施工营地分为5个区域，分别为临时生活区、临时混凝土拌合站、临时砂石场、临时筛分区、临时破碎区。. 临时生活区; 临时生活区布置于施工营地西侧，项目临时生活区占地面积约600m2，为彩钢瓦结构简易建筑，设置办公室、旱厕等。. 临时混凝土拌合站; 临时混凝土拌合站布置于施工营地东北角处，占地面积约4500m2，设置一套混凝土搅拌设备，设有2个进料仓、1台搅拌主机，1套皮带输送系统，物料输送皮带进行封闭，地面硬化，1个15m高容量100t的水泥筒仓，1个15m高容量100t的粉煤灰筒仓。 项目拟设置1个5m3的外加剂罐，并配套设置外加剂计量及添加系统；项目使用的外加剂为聚羧酸高性能减水剂，该外加剂具有无毒、不易燃、不易爆的特点。. 临时砂石场; 临时砂石场布置于临时混凝土拌合站南侧，占地面积为1500m2，主要作为混凝土拌合站的砂石料进行临时堆放。. 临时筛分区; 临时筛分区布置于施工营地东南角处，占地面积为800m2，项目筛分区域主要设置1台进料机、1套振动筛（配套1台沙轮机，3条运输皮带，分别为1条筛分出规格为Φ0-4mm颗粒料的皮带、1条筛分出规格为Φ4-80mm的中间料的皮带、1条筛分出规格为Φ80mm废料的皮带）。 项目1套振动筛对河道治理段挖掘的砂石进行筛分，通过振动筛筛分后得到规格为Φ0-4mm颗粒料、规格为Φ4-80mm的中间料、规格为Φ80mm废料。其中规格为Φ0-4mm颗粒料进入沙轮机进行水洗后运至临时混凝土拌合站；规格为Φ4-80mm的中间料运至破碎区进行破碎；规格为Φ80mm废料运至建筑材料填埋场。. 临时破碎区; 项目临时破碎区域布置于临时筛分区北侧，占地面积为1300m2，主要设置1台颚式破碎机、1台冲击式破碎机、1台对辊破碎机和1套振动筛（配套1台沙轮机，3条运输皮带，分别为1条出料皮带、1条回料皮带、1条供料皮带）。 项目设置的1台颚式破碎机、1台冲击式破碎机、1台对辊破碎机对规格为Φ4-80mm的中间料进行破碎。调节颚式破碎机的参数，破碎后的物料其规格均Φ≤50mm。调节冲击式破碎机的参数，破碎后的物料其规格均Φ≤30mm。调节辊破碎机的参数，破碎后的物料其规格均Φ≤4mm。 对辊破碎机破碎后得到规格为Φ0-4mm颗粒料单独用1条皮带运输至筛分工序，进入沙轮机进行水洗后运至临时混凝土拌合站，其余Φ≥4mm的中间料用1条皮带运输至破碎工序重新破碎。. 公用 工程; 供电; 由东川区电网供电。. 供水; 生活用水由东川区自来水厂供水，施工少量用水可从沿线河流中取水。. 排水; 项目施工期有少量施工废水产生，经沉淀后回用于施工，运营期不产生废水。. 施工道路; 项目治理段已有现成道路。. 环保 工程; 施工期; 废气; （1）施工过程中产生的粉尘，应采取洒水降尘措施降尘粉尘的逸散。 （2）项目建筑砂石料在运输过程中产生的粉尘，应采用防尘布遮盖，防止运输过程中施工材料的洒落。 （3）项目施工营地堆存的砂石料等建筑材料会产生一定的粉尘，应采用防尘布遮盖、并采取洒水降尘等措施以减缓区域粉尘影响。 （4）工程施工机械应加强设备养护，施工机械产生的废气经大气稀释扩散后影响较小。 （5）筒仓顶呼吸孔粉尘，产生的粉尘通过配套的脉冲布袋式收尘器除尘后从仓顶排放。 （6）混凝土拌合站采取半封闭、洒水降尘、少部分无组织排放。 （7）输送、计量、投料过程产生的粉尘采取地面进行硬化、洒水降尘等措施后，少部分无组织排放。 （8）临时砂石场采用防尘布进行遮盖、地面硬化、设置喷雾洒水抑尘装置等措施后粉尘少部分无组织排放。 （9）项目施工期间施工营地四周设置临时围护。 （10）尽量选用低能耗、低污染排放的施工机械和车辆。. 废水; （1）施工废水：施工机械设备清洗废水中的主要污染因子是SS，产生量较少，用水桶将废水收集沉淀后回用作为施工现场洒水降尘用水，不外排。搅拌机冲洗废水经施工营地1个2400m3的临时沉淀池处理后回用于混凝土搅拌过程，不外排。运输车辆清洗废水及施工营地雨天地表径流经施工营地1个2400m3的临时沉淀池处理后回用于场地洒水降尘，不外排。洗砂废水经施工营地1个2400m3临时沉淀池处理后回用于施工洗砂，不外排。 由于施工用水对水质要求不是很高，因此处理出水优先考虑回用，可用于施工配料、施工场地及道路降尘用水等，尽量减少外排量。工程在新建河堤时修建围堰会产生基坑涌水，应根据需要修建简易沉淀池对其进行沉淀处理后抽出排放，减少泥沙排放对下游河流水质的影响。 （2）施工生活污水：项目生活污水经施工营地1个2400m3临时沉淀池处理后回用于施工期洒水降尘，不外排。. 噪声; （1）采用的主要机械设备为低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 （2）优化施工方案，合理安排施工时时间，利用建筑物、绿化带等减小噪声的影响。 （3）项目在进行物料运输时，应合理安排运输时间，避免在夜间及交通拥挤时段进行，减缓交通噪声对居民的影响。 （4）严格控制施工作业时间，在夜间22:00至次日凌晨6:00禁止作业。 （5）合理安排运输物料时间，集中运输物料以缩短运输时间，加强交通调度、管理，避开交通运输高峰，确保施工道路交通的通畅；设置临时便道和警示标志，专人疏导交通；运输车辆经过沿线有村庄的区域，要限速行驶，禁止鸣笛。. 固废; （1）临时表土 临时表土分别用于相应各区绿化覆土。本工程无弃渣产生。项目施工期间场内临时堆土场应尽量远离保护目标，定期洒水抑尘，并加设防护网。建设方在落实临时堆土防护方案，及时清运工程临时堆土的基础上，本项目工程临时堆土对周围环境的影响较小。 （2）清淤固废 项目清淤固废（河沙）用于混凝土配比，无清淤固废（河沙）产生。 （3）生活垃圾 施工期间产生的生活垃圾统一收集，定期清运至东川区生活垃圾处置点委托环卫部门清运处置，严禁随意丢弃（掩埋）、焚烧和向河道内倾倒。 （4）建筑垃圾 建筑垃圾经收集后全部用于施工场地内回填，不外运，对周边环境影响较小。 （5）旱厕粪便 旱厕粪便由周边农户定期清掏作为农肥使用，处置率100%。 （6）沉淀池污泥 沉淀池污泥的主要成分为小江河流中的泥土，用于厂区周围绿化覆土和道路建设。 （7）除尘灰 项目除尘灰作为原料重新进入搅拌机用于生产。 （8）搅拌主机残留废料 搅拌机内壁残留废料运至建筑垃圾填埋厂。 （9）不合格混凝土 不合格混凝土运至建筑垃圾填埋厂。. 生态恢复; 项目建成后需对临时占地进行生态恢复。. 2.2 河道治理工程 2.2.1 河道清淤 项目河道清淤采用挖掘机结合人工的方式进行清淤，清淤产生的主要为河沙，项目对小江（木树朗大桥~新杨桥段）产生的清淤固废（河沙）直接运输至临时筛分区进行筛分，不设置河沙堆场。项目清淤固废工程量约16.94万m3，项目所需C20混凝土量约6.8万m3，根据项目资料，项目清淤固废（河沙）用于混凝土配合比，无清淤固废（河沙）产生。 2.2.2 防洪墙 在本次治理段左右两岸新建C20混凝土防洪墙，总长6.21km，其中左岸2.54lm，右岸3.67km，墙高为5m，顶宽1m，底宽3.35m。防洪墙采用履带式挖掘机开挖，开挖时应预留0. 3米保护层。防洪墙底模为砂浆或砼底模，侧模为20mm竹胶板。钢筋采用集中下料成型，钢筋骨架绑扎时，先在主筋上用石笔画出箍筋间距，然后绑扎箍筋。混凝土采用插入式振捣棒进行报捣。墙体采用砼运输车直接浇灌，在浇筑墙体时，采用循环水管法或加入适量降低水化热的外掺剂，降低混凝土水化热，避免混凝土因水化热过高而发生开裂的现象。振动时振动头与侧模保持 5~10cm的距离，当砼表面停止下沉，呈现平坦、泛浆或振揭时不再出现显著气泡，砼已将模板边角部位添满充实。采用构件表面覆盖土工布和洒水养护结合的方法。防洪墙结构形式如下： 图2.2.2-1 混凝土防洪墙结构图 2.2.3 生态河堤 项目C20混凝土防洪墙基础与生态砼护坡组合堤总长6.21km，其中左岸2.54lm，右岸3.67km。该河堤基础部分设C20混凝土防洪墙基础，防洪墙高5m，顶宽1m，底宽3.35m，迎水面坡比为1:0.4、背水面坡比为1:0.1，迎水面设高0.5m、宽0.5m 的趾墙。防洪墙上部设坡比为1:1.5 的C20混凝土框格梁，框格梁为矩形网格，间距为4.00m，框格梁断面为200×600mm，生态砼护坡厚度为200mm。其结构形式如下： 图2.2.3-2 生态河堤结构图 2.2.4 河道治理工程量统计 表2.2.4-1 河道治理工程量统计一览表 河流区段; 项目; 工程量; 备注. 小江（木树朗大桥~新杨桥）段; 河道清淤; 4.84km; 河道治理宽度均在7m范围内，经过现场勘测，河道平均清淤深度约为5m，清淤方式：小型挖掘机+人工. 防洪墙; 6.21km; C20混凝土防洪墙，左岸2.54lm，右岸3.67km，墙高为5m，顶宽1m，底宽3.35m。. 生态河堤; 6.21km; 采用C20混凝土防洪墙基础，上部采用生态砼护坡的组合堤防（生态砼或花砖护坡）。种植植物为大叶女贞、旱冬瓜、八月桂等。. 2.3 施工设备 项目施工期主要使用设备见下表。 表2.3-1 施工期设备一览表 序号; 施工设施; 设施参数; 数量. 1; 反铲挖掘机; 液压1m3; 10台. 2; 推土机; 59kW，74kW; 3台. 3; 运输汽车; 8t; 12辆. 4; 蛙式夯实机; 2.8kW/d; 20台. 5; 混凝土搅拌机; 8m3/h; 1套. 6; 配料机; 15m3; 2个. 7; 外加剂储罐; 5m3; 1个. 8; 储水罐; 5m3; 1个. 9; 筒仓; 100t; 2个. 10; 颚式破碎机; 54m3/h; 1台. 11; 振动筛; 27m3/h; 2套. 12; 水洗轮; 27m3/h; 2台. 13; 辊破碎机; 8m3/h; 1台. 14; 冲击式破碎机; 8m3/h; 1台. 15; 振捣器平板式; 2.2kW; 10台. 16; 装载机轮胎式; 1m3; 3台. 17; 潜水泵; 2.2kW; 10台. 18; 自行式振动碾; 15t; 2台. 19; 沉淀池; 2400m3; 1个. 20; 脉冲布袋式收尘器; 24m2; 2台. 2.4 项目占地及补偿安置 2.4.1 项目占地及类型 通过实地查勘和对工程布置图的分析，根据工程总体平面布置图及管理范围进行量算，根据《东川区小江河道综合治理工程（木树朗大桥~新杨桥）段初步设计报告》，工程建设征地实物指标汇总如下：总占地面积78800m2，永久占地总面积为32083m2，其中水田面积16436m2，旱地面积11550m2，未利用地（荒地）3264m2，草地（其它草地）833m2。临时占地总面积46720m2，全为陆地面积，其中水田面积38720m2，旱地面积6500m2，未利用地（荒地）1500m2。项目未涉及占用永久基本农田和生态保护红线。项目占地类型及规模详见下表。 表2.4.1-1 工程占地面积统计表 单位：m2 编号; 占地类型; 合计. 1; 永久占地; /. 水田; 旱地; 荒地; 其它草地; /. 16436; 11550; 3264; 833; 32083. 2; 临时占地; /. 水田; 旱地; 荒地; /. 38720; 6500; 1500; 46720. 3; 合计; 78800. 2.4.2 补偿安置 本工程区内占地涉及水田、旱地、未利用地（荒地）、草地（其它草地），不存在房屋征占及搬迁人口，故本工程不涉及生产安置人口。 2.5 项目土石方平衡 根据《东川区小江河道综合治理工程（木树朗大桥~新杨桥）段初步设计报告》，经本方案进一步优化，工程建设中土石方开挖共计24.12万m3（剥离表土3.26万m3、土石方开挖20.86万m3）；土石方回填总量24.94万m3；临时堆放剥离表土4.08万m3，后期分别用于相应各区绿化覆土。本工程无弃渣产生。本工程土石方平衡详见下表。 表2.5-1 项目区土石方平衡表 单位：万m3 项目; 开挖总量; 回填总量; 废弃. 表土剥离; 土方开挖; 小计; 表土回覆; 回填/填筑; 小计; 数量; 去向. 河道治理区; 3.26; 20.86; 24.12; 2.43; 20.86; 23.29; /; /. 施工营地; 0.59; /; 0.59; 0.81; /; 0.81; /; /. 临时堆土场区; 0.23; /; 0.23; 0.84; /; 0.84; /; /. 合计; 4.08; 20.86; 24.94; 4.08; 20.86; 24.94; /; /. 注：①表中方量均为自然方；②表中土石方平衡计算公式为：“开挖+调入+外借=回填+调出+废弃”；③表土运往临时堆土场区堆存，用于后期土地复垦或者植被恢复覆土。 |
| 总平面及现场布置 | 2.6 总平面布置 东川区小江河道综合治理工程（木树朗大桥~新杨桥）段位于东川区小江木树朗大桥~新杨桥段，治理总河长4.84m，新建堤防长度6.21km，项目总平面布置图详见附图。 2.7 施工布置 2.7.1 施工“三场”设置情况 （1）砂石料堆场 本工程设混凝土拌合站，项目对小江（木树朗大桥~新杨桥段）产生的清淤固废（河沙）直接运输至临时筛分区进行筛分破碎后运输至临时砂石料堆场，作为混凝土拌合站的砂石料进行临时堆放。 （2）临时堆土场 项目采取就近“集中、分散”原则呈小块状堆积于河道两侧，为方便堤脚及河堤背水坡及时回填，平均约每100米布设一个堆土场。 （3）弃渣场 根据项目资料，土石方产生后可通过地势平整和区域内调配后全部消耗，无弃方，无需设置弃渣场。 2.7.2 施工营地布设 本项目施工人员40人，主要聘用工程周边的农民工，不在现场食宿。工程区内的场内交通根据工程地形特点、工程布置和施工需要进行布置。本项目区内机耕道、乡道分布广泛，经过现场踏勘，本次不新建场内临时道路。项目在治理河段K4+500段现有杂草地和坡地平坦处设置1个8000m2的施工营地，主要用于集中堆放工程建设所用器具、材料及停放运输、作业车辆，也是施工人员临时休憩、临时指导工作的场所及混凝土搅拌等施工。项目在施工营地设置一个旱厕。 |
| 施工方案 | 2.8 施工期工艺流程 东川区小江河道综合治理工程（木树朗大桥~新杨桥）段内容包括：河道治理、新建堤防。项目施工期工艺及污染工序图见下图。 图2.8-1 项目施工工艺及污染工序图 施工工艺简述： （1）施工营地 本次施工设置1个施工营地，施工营地占用地块均为杂草地和坡地，地势较为平坦，直接采用推土机、挖机等设备进行平整、排水沟基础开挖后，使用混凝土进行地表硬化、排水沟浇筑，采用彩钢瓦搭建简易的活动板房供施工期生活办公使用。施工营地分为5个区域，分别为临时生活区、临时混凝土拌合站、临时砂石场、临时筛分区、临时破碎区。施工营地施工将会产生扬尘、机械废气和噪声。 （2）围堰施工 项目治理河段河面较宽，采取在中轴线设置围堰的方式将河面分为两部分，本工程采用土石围堰，沿治理段轴线布置围堰。堰顶宽0.5m，堰高0.6～0.7m。内坡比1：0.75，外坡比1：0.75，部分位置可在迎水面布置0.2m的编织袋装河堤开挖料防冲。项目围堰施工使用土方拟就近对河道现有河堤或干燥河床区域进行开挖取土，施工时，采用1m3挖掘机开挖，将土料倾倒置围堰填筑位置，再由蛙式夯实机夯实。编织袋装开挖料防冲处理，采用人工用编织袋装开挖料，人工铺筑至迎水面。河床内施工结束后，对围堰进行拆除，围堰的拆除使用挖机铲挖，拆除的土方有挖机直接装载至河堤上的运输车辆，清运至临时堆土场。 （3）导流排水 项目治理河段河面较宽，采取在中轴线设置围堰的方式将河面分为两部分，在施工期上游设置围堰将河水导流至河道内一侧，另一侧自然排水后形成无水工作面，作为施工场地进行清淤、河堤建设等施工。由于河道常年有水，导致施工场地内会形成一定的渗水，在下游场地内设置沉淀池对渗水沉淀后采取自流方式排放，在地势较低，不能自流排放的区域，设置临时集水井，配备2.2kW潜水泵1-2台，将渗水抽排出，保证各工作面正常施工。 （4）河道清淤 本工程河道底泥清理方法主要采用机械清淤，河道内底泥采用围堰排水的方式进行疏挖，机械清淤采用斗容1~1.5m3的水上反铲挖掘机进行疏挖，载重量8t自卸式汽车直接通过河道沿岸的临时道路进行清运。对小江的清淤固废其主要成分为河沙，河沙运输采用密闭式车辆直接运输至临时筛分区。 （5）临时筛分区 项目1套振动筛对河道治理段挖掘的河沙进行筛分，通过振动筛筛分后得到规格为Φ0-4mm颗粒料、规格为Φ4-80mm的中间料、规格为Φ80mm废料。其中规格为Φ0-4mm颗粒料进入水洗轮进行水洗后运至临时混凝土拌合站；规格为Φ4-80mm的中间料运至破碎区进行破碎；规格为Φ80mm废料运至建筑材料填埋场。 （6）临时破碎区 项目设置的1台颚式破碎机、1台冲击式破碎机、1台对辊破碎机对规格为Φ4-80mm的中间料进行破碎。调节颚式破碎机的参数，破碎后的物料其规格均Φ≤50mm。调节冲击式破碎机的参数，破碎后的物料其规格均Φ≤30mm。调节辊破碎机的参数，破碎后的物料其规格均Φ≤4mm。 对辊破碎机破碎后得到规格为Φ0-4mm颗粒料单独用1条皮带运输至筛分工序，进入水洗轮进行水洗后运至临时混凝土拌合站，其余Φ≥4mm的中间料用1条皮带运输至破碎工序重新破碎。 （7）临时混凝土拌合站 ①原料运输及储存 筛分后规格为Φ0-4mm颗粒料通过汽车运输至临时砂石场，粉煤灰、水泥由泵车输送进筒仓储存。产污环节：该工序污染物主要为临时砂石场产生的无组织粉尘；筒仓产生的有组织粉尘。临时砂石场产生的无组织粉尘采用防尘布进行遮盖及洒水降尘；筒仓产生的粉尘通过配套的脉冲布袋式收尘器除尘后从仓顶排放（筒仓高度15m）。 ②配料 砂石料经装载机从临时砂石场将其推至进料斗，砂石料落入各砂石料称量斗，分别对砂石料按配比重量称量，称好的砂石料再由称量斗下的皮带输送机输送到搅拌机内；水泥在筒仓内经螺旋输送机通过计量后送至搅拌机；外加剂由自吸泵从外加剂储罐内抽至称量箱称量，称好的减水剂经喷水器喷入搅拌机；水由水泵从搅拌站旁的储水罐抽入水称量箱称量，称好的水由增压泵抽出经喷水器喷入搅拌。产污环节：该工序产生的污染物主要为装载机运行产生的噪声，泵运行时产生的噪声。 ③混凝土拌和 进入搅拌机的碎石、砂、水泥、粉煤灰、水以及外加剂等在搅拌机内搅拌15分钟后达到均匀度要求。产污环节：搅拌过程中产生少量粉尘、噪声和设备冲洗废水。搅拌过程中产生的粉尘通过设置围挡及洒水降尘；设备冲洗废水经沉淀池沉淀处理后回用于混凝土搅拌。 ④检验 项目对每批次的混凝土进行检验，检验包括对拌和物性能（坍落度、扩展度、凝结时间、容重等）、力学性能（抗压强度、抗折强度、抗弯强度、劈拉强度等）、耐久性能（早期抗裂性能、冻融、抗渗等）和长期性能（收缩和徐变）的检验。产污环节：检验过程中产生不合格产品运至建筑垃圾填埋厂。 ⑤混凝土外运 将混凝土由计量泵计量后送入混凝土搅拌车，运至各施工场地。产污环节：该工序产生的污染物主要为混凝土运出场外时罐车产生的噪声以及运输过程产生的扬尘。混凝土罐车运输产生的扬尘经洒水降尘。 （8）堤防施工 防洪墙采用履带式挖掘机开挖，开挖时应预留0. 3米保护层。防洪墙底模为砂浆或砼底模，侧模为20mm竹胶板。钢筋采用集中下料成型，钢筋骨架绑扎时，先在主筋上用石笔画出箍筋间距，然后绑扎箍筋。混凝土采用插入式振捣棒进行报捣。墙体采用砼运输车直接浇灌，在浇筑墙体时，采用循环水管法或加入适量降低水化热的外掺剂，降低混凝土水化热，避免混凝土因水化热过高而发生开裂的现象。振动时振动头与侧模保持 5~10cm的距离，当砼表面停止下沉，呈现平坦、泛浆或振揭时不再出现显著气泡，砼已将模板边角部位添满充实。采用构件表面覆盖土工布和洒水养护结合的方法。 生态河堤基础部分设C20混凝土防洪墙基础，防洪墙高5m，顶宽1m，迎水面坡比为1:0.4、背水面坡比为1:0.1，迎水面设高0.5m、宽0.5m 的趾墙。挡墙上部设坡比为1:1.5 的C20混凝土框格梁，框格梁为矩形网格，间距为4.00m，框格梁断面为200×600mm，生态砼护坡厚度为200mm。 2.9 运营期工艺流程 本次治理河段施工完成后交由相关单位负责管理，管理人员仅对河段进行检查、巡逻等。项目运营期无废水、废气、噪声及固废产生。 2.10 施工总进度 本工程建设拟定总工期为36个月。其中工程准备期为3个月，从第一年10月上旬开始，至第一年12月下旬结束；主体工程施工期为30个月，从第二年1月上旬开始，至第四年6月下旬结束；工程完建期为3个月，从第四年7月上旬开始，至第四年10月下旬结束。 |
| 其他 | 2.11 河道清淤方式比选 根据实测的清淤分布情况，考虑三种清淤方案供参考比较。 2.11.1 方案一：挖掘机 采用挖掘机结合人工泵吸污泥的方式进行清淤。此清淤方案在空旷郊区的河道清淤中较为常见，方案在河道枯水期实施，在上游河道适当截流后，于清淤河段内排除明水或降低水位高度，采用挖掘机结合人工水陆两用泵吸污泥的方式进行清淤，对小江的清淤固废其主要成分为河沙。此种方法适合本河段两岸居民较为稀疏的郊外区域，不适用于人口过于密集的地区。 2.11.2 方案二：清淤船方案 清淤船，即清除水底沉积物的工具。船体即浮体，采用拼装箱型结构。有清淤装置，动力装置，传送装置等。由动力驱动清淤装置清除水底沉积物，由传送装置送出到指定位置。清淤船分挖斗式、绞吸式和耙吸式。绞吸式清淤船是清淤船的主用船型，由浮体、铰刀、上吸管、下吸管、泵、动力等组成。它利用下吸管前段的铰刀，耙头装置将水底沉积物切割搅动疏松后，经下吸管由泵吸起，由上吸管送出到指定位置。 2.11.3 方案三：水力冲挖淤泥，泥浆泵输送淤泥 水力冲挖的施工原理是模拟自然界水流冲刷原理，借水力作用来进行挖土、输土、填土，即水流经高压泵产生压力，通过水枪喷出一股密实的高速水柱，切割、粉碎土体，使之湿化、崩解，形成泥浆和泥块的混合，再由立式泥浆泵及其输泥管吸送。冲挖初期用高压水枪进行冲挖。高压水枪冲挖下来的泥浆被固定在浮桶上的泥浆泵抽出，抽出的泥水混合物排放至河道岸坡边围堰筑成的集浆池内，并在该区进行初步泌水沉淀以提高泥浆浓度。然后由高压泥浆泵泵送至泥库。此方案适用于狭窄的空间进行作业。 2.11.4 方案比选 对以上三种清淤方案进行分析，方案二可进行水上施工，施工效率高，但需要一定对吃水深度，要求河道具备通航条件，而本项目的河道某些区域宽度尚未达到条件。方案三施工成本低，适用于狭窄、场地空间受限的城市区域进河道作业。方案一施工较为简便，清淤彻底，费用较低，施工挖掘机械可在河段内运行施工，适用于两岸居民较为分散的郊外区域，完全符合本次治理河段的现场条件。 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 3.1 主体功能区划 2014年1月6日，云南省人民政府以“云政发〔2014〕1号”发布了《云南省主体功能区划》，该规划将全省国土空间按照开发方式分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域3类主体功能区。其中禁止开发区包括了国家级、省级、州市级和县级的自然保护区、世界自然和文化遗产地，国家级、省级风景名胜区，国家级、省级森林公园，国家级地质公园，城市集中饮用水源保护区，国家湿地公园，国家级水产种质资源保护区，以及牛栏江流域上游保护区水源保护核心区等。重点开发区包括国家层面如昆明市、玉溪市、曲靖市和楚雄州的27个县市区和12个乡镇，以及省级层面集中连片重点开发区域的16个县市区。 本项目位于东川区小江木树朗大桥~新杨桥段，项目不涉及于自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、湿地公园等环境敏感区，根据《云南省主体功能区规划》，项目位于《云南主体功能区规划》划定的限制开发区中省级重点生态功能区，该区的功能定位为在涵养水源、保持水土、调蓄洪水、防风固沙、维系生物多样性等方面具有重要作用，是关系全省、全国或更大区域生态安全的重要区域。重点生态功能区要以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务 ，因地制宜地发展不影响主体功能定位的适宜产业，引导超载人口逐步有序转移。 本项目为河道治理项目，项目建设过程中产生的陆生生态、水生生态、水土流失以及其它环境影响均采取了有效措施，项目坚持预防与恢复相结合，使不利影响降至最低，工程建设有利修复和增强项目区水土保持，能防止土地退化和水土流失严重，能确保项目区生态环境不恶化或有所改善。因此，项目建设符合《云南省主体功能区规划》的要求。 3.2 生态环境功能区划 根据《云南省生态功能区划》，云南生态功能区共分一级区（生态区）5个，二级区（生态亚区）19个，三级区（生态功能区65个。项目位于东川区小江木树朗大桥~新杨桥段，根据《云南省生态功能区划》项目所在区域属于高原亚热带北部常绿阔叶林生态区（III），滇中、北中山峡谷暖性针叶林生态亚区（III2），金沙江、小江高山峡谷水土保持功能区（III2-5）。 该生态功能区的主要特征是以高山峡谷地貌为主，年降雨量河谷地带为 700-900mm，山地和高原面上可达1200mm。低海拔河谷地带植被以稀树灌木草丛为主，高原面上主要是云南松林、河谷土壤以燥红壤为主，山地上的土壤以红壤为主；该区的主要生态问题是森林覆盖率极低、水土流失和泥石流严重；生态环境敏 感性为土壤侵蚀高度敏感、泥石流隐患严重；主要的生态系统服务功能是金沙江中段峡谷地带的水土保持和生态灾害的综合治理；主要的保护措施及发展方向是水土流失和泥石流的生物治理和工程治理，提高森林的数量和质量，防止生态灾害的进一步恶化。 本项目为河道治理项目，项目在施工期提出各项生态环境保护措施，坚持预防与恢复相结合，有利修复和增强项目区水土保持，能防止土地退化和水土流失严重，项目建设能确保项目区生态环境不恶化或有所改善。因此，项目建设符合《云南省生态功能规划》。 3.3 环境质量现状 3.3.1生态环境现状 （1）植被类型现状 项目建设起点为木树朗大桥，终点为新杨桥。根据现场踏勘，东川区受地貌影响，境内植被群落分布与气候、土壤的垂直分布相适应，呈明显的垂直分布。 项目区域两侧土地利用类型为水田、旱地、未利用地（荒地）、草地（其它草地）。项目区占地草地主要植被类型为以羊茅为优势的亚高山草甸，有羊茅Festuca ovinaL、鬼针草Bidens pilosaL、紫茎泽兰Ageratina adenophora、假酸浆Nicandra physalodes、扭黄茅Heteropogon contortus、狗尾草Setaria viridis、牵牛花Pharbitis nil、三叶草Shamrock、猫尾草Uraria crinita、鸭茅Dactylis glomerataL等植物群落，均为当地常见草本植物。占地附近200m评价范围内主要植被类型为以杜鹃灌丛为主的灌丛高寒灌丛，主要为杜鹃灌丛Rhododendron dumicola、马樱花灌丛Rhododendron delavayi、雪松灌丛Cedrus deodara等植物群落，均为当地常见灌丛。项目主要人工植被为玉米、土豆、花生等，存在灌溉压力，产量产值均不高。 项目区域内植物种类不属于植物资源丰富的地区。由于人为活动的干扰，经调查评价区内无国家及云南省重点保护的珍稀濒危野生植物。 （2）陆栖脊椎动物现状 项目评价区由于开发历史悠久，人为活动频繁，植被类型单一、质量差，野生动物种类和数量均较匮乏。评价范围内以小型哺乳动物、常见鸟类、爬行动物为主，小型哺乳动物主要为啮齿 类动物，如家属、草兔等，鸟类主要有麻雀、燕子等。评价区调查未见珍稀濒危保护动物和地方特有种，无国家重点保护动物。 （3）水生生物现状 项目建设起点为木树朗大桥，终点为新杨桥。项目治理河段水生生物调查可知，鱼类有2目（鲤形目、鲇形目）3科（鲤科、鳅科、钝头鮠科）6属6种（短须裂腹鱼、棒花鱼、麦穗鱼、横纹南鳅、泥鳅、白缘鱼央），其中外来种有短须裂腹鱼、泥鳅2种，土著种有棒花鱼、麦穗鱼、横纹南鳅、白缘鱼央共4种。项目治理河段无特殊鱼类，没有国家级和省级重点保护鱼类，没有被列入《中国濒危动物红皮书》的鱼类。该6种鱼类中没有发现鱼类长途洄游现象，未发现大型鱼类产卵场、越冬场存在，没有形成集中的索饵场。根据现场踏勘，本项目治理河段区域未发现鱼类产卵场、越冬场存在，没有形成集中的索饵场。 根据调查，项目治理河段无特殊鱼类，没有国家级和省级重点保护鱼类，区域也未发现鱼类产卵场、越冬场存在，没有形成集中的索饵场。本项目治理河道的浮游动物种类较为单一，主要为各种蚤类，无珍稀和保护种类；浮游植物均为常见的藻类，无珍稀和保护种类；底栖动物种类相对较为单一，主要为线虫等，无珍稀和保护种类。 （4）评价范围内植被现状 项目区及周边200m范围内，植被类型比较简单，主要为自然植被和人工植被，自然植被植物种类主要为以羊茅为优势的亚高山草甸、杜鹃灌丛为主的灌丛高寒灌丛，人工植被主要为玉米、土豆、花生等。项目区及周边200m范围内无国家级或省级重点保护的野生植物、地区特有物种、名木古树分布。 （5）调查结论 根据现场踏勘，项目河段区域无原生植被分布，周边主要为自然植被和人工植被，动物种类及数量也很少，主要为鸟类、鼠类，未发现其他野生动物出没。生态环境主要受人为控制，生态环境质量一般。 3.3.2 环境空气质量现状 本项目位于东川区小江木树朗大桥~新杨桥段，属于东川区行政区划范围内。根据昆明市东川区人民政府办公室发布的《东川区城市环境空气质量周报》，监测数据源自东川区空气自动站2020年3月23日-2020年3月29日的监测结果，如下表所示。 表3.3.2-1 东川区空气自动站2020年3月23日-29日环境空气检测结果一览表 站点; 监测时间; SO2 （ug/m³）; NO2 （ug/m³）; CO （mg/m³）; O3-8h （ug/m³）; PM10 （ug/m³）; PM2.5（ug/m³）. 东川区空气自动站; 日均值; 2020.3.23; 9; 10; 0.7; 109; 53; 36. 2020.3.24; 9; 10; 0.7; 109; 47; 33. 2020.3.25; 7; 6; 0.6; 118; 38; 23. 2020.3.26; 6; 5; 0.6; 101; 25; 17. 2020.3.27; 7; 8; 0.7; 113; 39; 25. 2020.3.28; 47; 11; 0.7; 102; 56; 38. 2020.3.29; 19; 8; 0.6; 104; 58; 35. 标准值; 150; 80; 4; 160; 150; 75. 由上表可知，根据东川区空气自动站2020年3月23日-29日连续7天的监测结果，东川区环境空气质量可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 3.3.3 地表水环境质量现状 本项目位于东川区小江木树朗大桥~新杨桥段，该河段为小江，小江属于长江的上游主要支流。根据云南省水利厅发布的《云南省水功能区划》（2014版），小江（清水海-入金沙江口段）到2030年的水质目标为III类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水标准。在评价期间，收集了东川区环境监测站2019年9月对小江的板河口断面的常规监测数据，如下表所示。 表3.3.3-1 项目区域地表水体小江水质检测结果一览表 单位：mg/L 序号; 监测项目; 板河口; 标准值; 达标情况. 1; pH（无量纲）; 8.41; 6-9; 达标. 2; CODCr; 5; ≤20; 达标. 3; BOD5; 2; ≤4; 达标. 4; NH3-N; 0.32; ≤1.0; 达标. 5; 总磷; 0.12; ≤0.2; 达标. 6; 石油类; 0.01L; ≤0.05; 达标. 7; 阴离子表面活性剂; 0.05L; ≤0.2; 达标. 8; 粪大肠菌群; 3300个/L; 10000个/L; 达标. 根据以上监测结果可知，本项目地表水小江水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 3.3.4 声环境质量现状 本项目位于东川区小江木树朗大桥~新杨桥段，按照《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）的划分要求，项目区域为2类区。在项目区50m范围内无声环境保护目标；根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）的要求，可不进行声环境质量现状调查，根据实际情况，预计项目区域声环境可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目属于新建项目，无原有环境污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 3.4 生态环境保护目标 根据环境影响评价相关技术导则要求，本项目大气环境影响评价范围为项目治理河道沿线两侧200m范围内；声环境影响评价范围为项目治理河道沿线两侧50m范围内；地表水环境保护目标为小江（木树朗大桥~新杨桥段）；生态环境影响评价范围为厂界外200m范围内。 本项目位于东川区小江木树朗大桥~新杨桥段，项目治理河道沿线两侧200m范围内无风景名胜区和其他需要特殊保护的区域，根据调查，本项目河道沿线两侧200m范围内无大气环境保护目标，50m范围内无声环境保护目标。 项目治理河段地表水为小江（木树朗大桥~新杨桥段），小江属于长江的上游主要支流，不属于饮用水水源保护区、饮用水取水口、涉水的自然保护区、风景名胜区、重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等。因此本项目声环境、环境空气、地表水环境和生态环境保护目标，生态环境保护目标见下表。 表3.4-1 地表水环境保护目标一览表 类别; 保护目标; 基本情况; 环境功能或保护要求. 地表水环境; 小江（木树朗大桥~新杨桥段）; 本治理河段小江（木树朗大桥~新杨桥段）; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准. 表3.4-2 生态环境保护目标一览表 类别; 与项目区的方位及距离; 生态保护目标; 保护要求. 生态环境; 项目区占地范围及外延200m范围内; 土地利用、植被、植物、动物; 保护现有植被，保护生物多样性，保持生态系统完整性. |
| 评价 标准 | 3.5 环境质量标准 3.5.1 环境空气 本项目位于东川区小江木树朗大桥~新杨桥段，项目所在区域为农村地区，属大气环境二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准值见下表。 表3.5.1-1 环境质量空气标准 单位：μg/m3 污染物; 取值时间; 浓度限值; 备注. 颗粒物（PM2.5）; 年平均; 35; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 24h平均; 75. 可吸入颗粒物（PM10）; 年平均; 70. 24h平均; 150. 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60. 24h平均; 150. 1h平均; 500. 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40. 24h平均; 80. 1h平均; 200. 一氧化碳（CO）; 24h平均; 4. 1h平均; 10. 臭氧（O3）; 日最大8h平均值; 160. 1h平均; 200. 总悬浮颗粒物（TSP）; 年平均; 200. 24h平均; 300. 3.5.2 地表水环境 项目治理河段地表水为小江（木树朗大桥~新杨桥段），小江属于长江的上游主要支流，根据云南省水利厅发布的《云南省水功能区划》（2014版），小江（清水海-入金沙江口段）到2030年的水质目标为III类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水标准。 表3.5.2-1 地表水环境质量标准 单位：mg/L，pH无量纲 项目; 标准值. pH; 6~9. CODcr; ≤20. BOD5; ≤4. 氨氮; ≤1.0. 总磷; ≤0.02. 石油类; ≤0.05. 粪大肠菌群; ≤10000个/L. 3.5.3 声环境质量标准 项目区域属于声环境2类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。标准值见下表。 表3.5.3-1 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类标准; 60; 50. 3.6 污染物排放标准 3.6.1 大气污染物排放标准 施工期大气污染物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准；筒仓有组织排放的粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中水泥制品生产颗粒物排放浓度限值，无组织排放的颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中水泥工业企业大气污染物无组织排放监控点浓度限值。标准值见下表。 表3.6.1-1 大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 污染物; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 监控点; 浓度. 颗粒物; 周围外浓度最高点; 1.0. 表3.6.1-2 水泥工业新建企业大气污染物排放限值 单位：mg/m3 过程; 设备; 颗粒物浓度. 散装水泥中转站及水泥制品生产; 水泥仓及其他通风生产设备; 20. 表3.6.1-3 水泥工业新建企业大气污染物无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物; 限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 颗粒物; 0.5; 监控点与参照点总悬浮物颗粒物（TSP）1小时浓度值得差值; 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点. 3.6.2 水污染物排放标准 本项目施工期生活污水、施工废水经收集沉淀后全部用于项目内洒水降尘，不外排；运营期无废水产生及排放，因此项目不执行废水排放标准。 3.6.3 噪声排放标准 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值见下表。 表3.6.3-1 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 3.6.4 固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求。 |
| 其他 | 总量控制指标： 根据工程分析可得出项目污染物种类及排放量，根据国务院总量控制指标的要求，建议该项目污染物排放总量控制因子为： （1）废气 项目运营期大气污染物不涉及二氧化硫、氮氧化物以及挥发性有机物，故不设废气总量控制指标。 （2）废水 本项目施工期生活污水、施工废水经收集沉淀后全部用于项目内洒水降尘，不外排；运营期无废水产生及排放。 综上，项目不设总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 4.1 施工期环境影响分析 4.1.1大气环境影响分析 根据项目建设内容，项目筛分破碎各环节均为湿法作业，基本无废气产生，另外项目为降低清淤固废（河沙）暂存对对环境造成的影响，项目对小江（木树朗大桥~新杨桥段）产生的清淤固废（河沙）直接运输至临时筛分区进行筛分，不设置河沙堆场。施工期间的废气主要包括施工场地粉尘、运输粉尘、施工营地粉尘、施工机械、车辆废气及混凝土拌合站废气。 （1）施工场地粉尘影响分析 本项目主体工程河道治理，新建堤防，施工过程中基础开挖、土石方回填等引起的局地粉尘污染。在项目施工建设过程中，由于土方开挖、回填土石方造成地表裸露，建筑施工会产生不同影响程度的地面粉尘，粉尘呈无组织排放，散落在施工场地和周围地表，并随降水的冲刷而转移至水体。在干季风大的情况下，以上建筑过程会导致施工现场粉尘飞扬，使空气中粉尘颗粒物浓度升高，影响所在地周围的空气环境质量。施工期各施工工序产生的粉尘属无组织排放，其产生量与施工范围、方式方法、空气干湿度、气象等诸多因素有关，是一个复杂较难定量的问题。本项目采用类比方法对环境空气影响进行分析。 北京市环境科学研究院曾对7个建筑工程工地施工粉尘进行了测定，测定时风速为2.4m/s。测定结果表明： ①当风速为2.4m/s时，建筑施工粉尘污染严重，工地内TSP、PM10浓度为上风向对照点的1.5~2.3倍，平均1.88倍，相当于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的1.4~2.5倍，平均1.98倍。 ②建筑施工粉尘的影响范围为其下风向150m之内，被影响地区的TSP浓度平均值为0.491mg/m3，为上风向对照点的1.5倍，相当于《环境空气质量标准》中二级标准限值的1.6倍。 ③类比其它建筑施工工地粉尘污染情况（表4-1），当风速＞2.5 m/s时项目施工粉尘的影响范围变大，特别下风向超标范围将更大。施工现场近地面粉尘浓度会超过《环境空气质量标准》二级标准中日平均值0.3mg/m3的1～40倍。 表4.1.1-1 类比其它建筑施工工地粉尘污染情况 单位：mg/m3 监测值; 工地上风向50m; 工地内; 工地下风向; 备注. 50m; 100m; 150m. 范围值; 0.303-0.328; 0.409-0.759; 0.434-0.538; 0.356-0.465; 0.309-0.336; 平均风速3.2 m/s. 平均值; 0.317; 0.596; 0.487; 0.390; 0.322. 对照上述测定结果，本项目区主导风向为西南风，多年平均风速3.4m/s，略大于上述北京工地测定风速（2.4m/s）及其它工地测定风速（2.5m/s）。在干燥和风速较大的天气情况下，施工现场近地面粉尘浓度将会超过《环境空气质量标准》二级标准中日平均值0.3mg/m3的1－40倍，污染较严重。项目在施工过程中对施工场地采取洒水降尘。本环评引用洒水与不洒水情况下某施工工地周围TSP的浓度变化。 表4.1.1-2 类比其他施工工地近场大气TSP浓度变化 距工地距离（m）; 10; 20; 30; 40; 50; 100; 备注. 浓度 mg/m3; 场地未洒水; 1.75; 1.30; 0.78; 0.365; 0.345; 0.33; 春季 测量. 场地洒水; 0.437; 0.350; 0.31; 0.265; 0.250; 0.238. 由上表可知，在适当洒水的情况下粉尘量将减低28%～75%，大大减少了粉尘对环境的影响。由类比可见，只要做好洒水工作，对粉尘的防治十分有效，项目周围粉尘的影响将大为减少。 综上，项目施工场地粉尘粉尘在采取措施的情况下，对敏感点及周围大气环境影响较小。 （2）运输粉尘影响分析 车辆道路粉尘为线源污染，粉尘在道路两侧扩散，最大起尘浓度出现在道路两侧，随离散距离的增加浓度逐渐降低，最终可达背景值。根据同类工程类比可知，在自然风力作用下，施工现场的道路粉尘一般在下风向50～110m范围内超《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；在土路路况较差，施工现场的道路粉尘一般在下风向80m～130m范围内超环境空气质量标准二级标准。由上述可知，施工期间运输道路粉尘将对本项目沿线在200m范围内区域产生一定影响。 汽车运输产生的道路粉尘量与车型、车速、车流量、风速、道路表面积尘、尘土湿度等有关。项目运输道路与周围村庄住户的距离较近，为减轻施工运输期间产生的粉尘对周围村子的影响，运输车辆不得过度装载并需对运输车辆进行加盖篷布，防止运输过程中施工材料的洒落。必要时适当对运输道路进行洒水，以减轻车辆行驶时产生的粉尘量。 此外，项目运输路线地势空旷，周围绿化植被较多。因此，项目运输车辆运输产生的粉尘通过自然扩散、绿化吸收后对施工道路两侧的影响较小。 （3）施工营地扬尘影响分析 项目施工营地主要包括临时砂石场及建筑材料等，在堆存过程中若不采取任何措施会产生一定的扬尘。国内外学者和工程技术人员对在风蚀作用下颗粒物的输送和扩散做过许多研究，并在实践中总结了一些推算的经验公式。影响扬尘的因素主要有风速、堆场几何形状、堆密度、水分含量。施工营地扬尘量计算模式采用西安冶金建筑学院的起尘量推荐公式计算，公式如下： Q=4.23×10-4×U4.9×AP 式中：Q—堆场起尘强度，mg/s； U—地面平均风速，取3.4m/s； AP—起尘面积，施工营地堆场面积约为8000m2； 经计算可知，施工营地起尘量为1360.4mg/s。通过对施工营地进行洒水降尘，粉尘可减少75%，并对施工营地材料采用防尘布进行遮盖，综合除尘效率约为70%，则施工营地扬尘排放量为102.03mg/s。 （4）施工机械、车辆废气影响分析 施工机械及各型运输车辆。使用汽油、柴油作为能源，在运行时排放的废气是主要的污染源。在河堤清理、土方开挖运输、建筑材料运输等过程中将产生较多的大气污染物。 施工机械废气主要是CO、碳氢化合物等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，加之项目区施工范围相对较大，施工场地周围较空旷、地面风速也较大，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，施工机械和运输车辆所产生污染在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域的空气环境质量影响不大。 （5）混凝土拌合站废气影响分析 ①筒仓顶呼吸孔粉尘 本项目设有2个水泥筒仓，每个筒仓顶部设有一个脉冲布袋式收尘器。筒仓产生的粉尘通过配套的脉冲布袋式收尘器除尘后从仓顶排放（筒仓高度15m，仓顶排气口距离地面大于15m，满足排气筒高度要求）。脉冲布袋式收尘器收尘效率为99.95%，单个筒仓配套的风机风量均为5000m3/h。布袋除尘效率清灰效果好，水泥筒仓的排尘管均与收尘器相连，含尘气体由料仓口进入箱体下部，进入后，气流向上流动，流速降低，部分大颗粒粉尘由于惯性力的作用被分离出来落入料仓，含尘气体进入箱体经滤袋的过滤净化，粉尘被阻留在滤袋的外表面，净化后的气体经滤袋口进入箱体，由风口排出，呈有组织排放，排放高度为筒仓高度，为15m。 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数》（中册3121水泥制品制造业（含3122混凝土结构构件、3129其他水泥制品业）产排污系数表）可知，物料输送、储存工序粉尘产污系数为2.09kg/t（水泥筒仓、粉煤灰筒仓粉尘产污系数也参照该产污系数），根据建设单位提供的资料，每200t粉状原料罐车打入筒仓用时10h，项目区水泥用量为16320t/a（设有1个水泥筒仓、总耗时816h），粉煤灰用量4760t/a（1个粉煤灰筒仓、总耗时238h）。 1个水泥筒仓：粉尘产生量=16320×2.09/1000=34.108t； 粉尘产生速率=34.108×1000/816=41.799kg/h； 粉尘产生浓度=41.799×1000000/5000=8359.8mg/m3。 排放量、排放速率、排放浓度分别等于产生放量、产生速率、产生浓度分别乘以0.05%，即排放量、排放速率、排放浓度分别为0.017t/a、0.020kg/h、4.179mg/m3。 1个粉煤灰筒仓：粉尘产生量=4760×2.09/1000=9.948t； 粉尘产生速率=9.948×1000/238=41.798kg/h； 粉尘产生浓度=41.798×1000000/5000=8359.6mg/m3。 排放量、排放速率、排放浓度分别等于产生放量、产生速率、产生浓度分别乘以0.05%，即排放量、排放速率、排放浓度分别为0.004t/a、0.020kg/h、4.179mg/m3。 项目有组织废气主要为筒仓顶呼吸孔粉尘，产生的粉尘通过配套的脉冲布袋式收尘器除尘后从仓顶排放，有组织粉尘能满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1的规定的污染物排放限值标准，颗粒物限值20mg/m3。 ②混凝土拌合站粉尘 项目混凝土拌合站参照《逸散性工业粉尘控制技术》中混凝土搅拌厂逸散尘排放因子，表22-1中数据，装水泥、砂和粒料入搅拌机的粉尘产生系数为0.02kg/t（装料），搅拌机总装料量为161160t/a（包含水泥、粉煤灰、砂子、碎石），粉尘产生量=161160×0.02/1000=3.223t/a=0.976kg/h。项目混凝土拌合站设喷雾洒水装置除尘效率取70%，则排入外环境的粉尘量0.966t/a，0.292kg/h。 ③输送、计量、投料粉尘 项目砂、石提升以搅拌站配套的皮带输送方式完成，水泥、粉煤灰则以压缩空气吹入散装水泥筒仓。配料仓设置为半封闭式，料仓设置喷雾洒水装置，输送皮带设置为封闭式，计量、投料等方式均为封闭式，因此在该过程产生的粉尘量不大，产生的少量粉尘主要为水泥粉尘，排放方式呈无组织形式。根据项目资料，项目在输送、计量、投料过程产生的粉尘量非常小，仅为0.15t/a，0.045kg/h，属无组织形排放。项目料仓设喷雾洒水装置除尘效率取70%，则排入外环境的粉尘量0.045t/a，0.013kg/h。 ④临时砂石场起尘 项目临时砂石场砂石用运输汽车装卸，项目临时砂石场采用防尘布进行遮盖，粉尘产生量较小，主要集中于临时砂石场内，少部分会逸散出临时砂石场。临时砂石场起尘量根据清华大学在霍州电厂现场试验的模式进行计算，计算公式如下： 式中：Q—物料起尘量，kg/t； U—当地平均风速，m/s，临时砂石场为半封闭式，风速取1.5m/s； W—物料含水率，%，取15%； S—物料表面积，本项目砂石堆放面积按1500m2计。 根据上述公式计算得，项目临时砂石场起尘量约为496.067mg/s，合5.893t/a、1.785kg/h。项目临时砂石场采用防尘布进行遮盖，起尘大部分被限制在临时砂石场内，主要通过建筑物的阻隔作用以及对临时砂石场内运输路线及时清扫的方式降低部分起尘，除尘效率达到50%，且临时砂石场四周设喷雾洒水装置除尘效率取70%，则排入外环境的粉尘量约为0.883t/a、0.267kg/h。 4.1.2 水环境影响分析 施工期的水污染源主要包括施工机械设备清洗废水、运输车辆清洗废水、施工营地雨天地表径流、洗砂废水及生活污水。 （1）施工机械设备清洗废水 施工期间需对部分设备进行清洗，由于工程分散，设备沿河道呈线性分布，不便集中清洗，因此，项目设备清洗采取各施工点设置清洗场地、分别清洗的方式进行。根据类比，每个施工点产生的清洗废水产生量约为0.2m3/d。废水中的主要污染因子是SS，产生量较少，用水桶将废水收集沉淀后回用作为施工现场洒水降尘用水，不外排。 项目搅拌机在暂时停止生产时需冲洗干净。停止生产一般由生产节奏、更换产品类别及设备检修等决定，根据项目资料，一般搅拌机生产48h，需停8h进行设备冲洗及检修，搅拌机清洗时，将水注入搅拌机中搅拌清洗即可，冲洗水约2.0m3/台·次，项目混凝土搅拌机一年运行330d，据此计算，则搅拌机年冲洗次数约92次/年，本项目设置1台搅拌机，则冲洗水量为184m3/a（0.55m3/d），废水排放系数按85%计，产生搅拌机清洗废水量为156.4m3/a（0.47m3/d）。清洗废水主要污染因子为SS，SS浓度参照资料未3000mg/L，则SS产生量为0.469t/a。搅拌机冲洗废水经施工营地1个2400m3的临时沉淀池处理后回用于混凝土搅拌过程，不外排。 工程在新建河堤时修建围堰会产生基坑涌水，应根据需要修建简易沉淀池对其进行沉淀处理后抽出排放，减少泥沙排放对下游河流水质的影响。 （2）运输车辆清洗废水 施工期间车辆冲洗的用水量较大，项目在施工营地内设置洗车平台，集中清洗运输车辆。车辆冲洗用水量取40L/辆，项目施工期分别用车12辆。洗车频次为每天1次，则冲洗用水量为0.48m3/d，废水产生量为0.384m3/d。项目运输车辆清洗废水经施工营地1个2400m3的临时沉淀池处理后回用于场地洒水降尘，不外排。 （3）施工营地雨天地表径流 项目在治理河段K4+500段现有杂草地和坡地平坦处设置1个8000m2的施工营地，并在四周设置截排水沟。 根据东川区多年气象资料统计，项目区所在区域多年日最大降雨量为153.3mm，径流系数按《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ/T2.3-93）中表15的推荐值，未开垦的处女地（陡峭粘土）的径流系数可取值0.25~0.35，本项目径流系数取0.30。地表径流量估算公式如下： Qm=10-3C×Q×A 式中：Qm——降雨产生的路面水量，m3/d； C——集中区径流系数； Q——集水区多年日最大降雨量，mm（本项目多年日最大降雨量取值为153.3mm）； A——集水区地表面积，m2。 根据上述公式计算，项目施工营地地表径流量为367.92m3/d，15.33m3/h。地表径流含有大量泥沙，直接外排会阻塞排水管网，施工营地雨天地表径流经1个2400m3临时沉淀池处理后回用于施工期洒水降尘，不外排。 （4）洗砂废水 根据工艺流程可知，本项目筛分破碎各环节均为湿法作业，项目生产用水定额为1.5m3/（m3·河沙），日处清淤固废（河沙）320.83m3，则用水量为481.245m3/d，主要添加水的环节包括筛分破碎工序。项目进入系统的水量为481.245m3/d，除了产品带走以外，其他全部变为废水，损失环节主要包括各颗粒料带走，则废水量约为442.745m3/d（146105.85m3/a）。项目洗砂废水经施工营地1个2400m3临时沉淀池处理后回用于施工洗砂，不外排。 （5）生活污水 本项目施工人员共40人，主要聘用工程周边的农民工，分布于项目各个工程点，项目不提供食宿，施工人员均回家就餐和休息，因此生活污水主要为施工人员的洗手废水等。施工期间，施工人员用水量按10L/人·d计，则生活污水产生量约为0.4m3/d。项目生活污水经施工营地1个2400m3临时沉淀池处理后回用于施工期洒水降尘，不外排。 综上所述，施工过程中将采取最严格的污水处理、处置措施，生产生活污（废）水全部处理且优先综合利用和回用，严禁施工废水未经处理就直排入河流地表水体中。同时，保护区内的施工设施同样采取严格的水污染防治措施，生产生活污（废）水全部处理且优先综合利用和回用，不向水体排放，对环境影响较小。 4.1.3 噪声 本项目对噪声环境的影响主要表现在施工期各种施工机械和运输车辆产生的噪声。噪声预测模式采用点源衰减模式，预测模式如下： Leq总＝10lg(i=1n100.1Leqi)LA(r) =LA(r0)－20lg(r/r0) 式中：LA( r ) — 距声源r处的A声级，dB(A)； LA( r0 ) — 距声源r0处的A声级，dB(A)； r — 预测点距声源的距离，m； r0 — 距声源的参照距离，m，r0=1m； Leqi－第i个声源对某预测点的等效声级。 采用以上模型，对项目施工场地周边一定距离范围的噪声进行预测计算。施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），项目主要施工设备噪声值随距离衰减情况见下表所示。 表4.1.3-1 项目主要设备噪声随距离的衰减情况 机械 名称; 源强; 与噪声源不同距离的噪声值dB（A）. 10m; 20m; 50m; 100m; 200m; 250m. 反铲挖掘机; 85; 65; 58.98; 51.02; 45; 38.98; 37.04. 推土机; 90; 70; 63.98; 56.02; 50; 43.98; 42.04. 运输汽车; 90; 70; 63.98; 56.02; 50; 43.98; 42.04. 蛙式夯实机; 80; 60; 53.98; 46.02; 40; 33.98; 32.04. 混凝土搅拌机; 90; 70; 63.98; 56.02; 50; 43.98; 42.04. 颚式破碎机; 90; 70; 63.98; 56.02; 50; 43.98; 42.04. 振动筛; 90; 70; 63.98; 56.02; 50; 43.98; 42.04. 水洗轮; 83; 63; 56.98; 49.02; 43; 36.98; 35.04. 辊破碎机; 90; 70; 63.98; 56.02; 50; 43.98; 42.04. 冲击式破碎机; 90; 70; 63.98; 56.02; 50; 43.98; 42.04. 振捣器平板式; 80; 60; 53.98; 46.02; 40; 33.98; 32.04. 潜水泵; 75; 55; 48.98; 41.02; 35; 28.98; 27.04. 自行式振动碾; 80; 60; 53.98; 46.02; 40; 33.98; 32.04. 叠加值; 98.36; 78.36; 72.34; 64.97; 58.95; 52.93; 50.99. 由上表可知，在无遮挡的情况下，在每个施工区会多台设备同时使用，通过距离衰减，距离噪声源强50m左右昼间噪声值能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，但需要在施工场地100m以上区域才能达到《声环境质量标准》2 类标准要求。根据现场踏勘，项目周边200m范围内无声环境敏感点，因此对周边环境影响不大。 4.1.4 固体废物 项目施工期固体废弃物主要为施工临时堆土、清淤固废、施工生活垃圾、建筑垃圾、旱厕粪便、沉淀池污泥、除尘灰、搅拌主机残留废料、不合格混凝土等。 （1）临时表土 根据《东川区小江河道综合治理工程（木树朗大桥~新杨桥）段初步设计报告》，本工程土石方开挖共计24.12万m3（剥离表土3.26万m3、土石方开挖20.86万m3）；土石方回填总量24.94万m3；临时堆放剥离表土4.08万m3，分别用于相应各区绿化覆土。本工程无弃渣产生。 项目施工期间临时堆土场应定期洒水抑尘，并加设防护网。建设方在落实临时堆土防护方案，及时清运工程临时堆土的基础上，本项目工程临时堆土对周围环境的影响较小。 （2）清淤固废 项目清淤固废工程量约16.94万m3，项目对小江（木树朗大桥~新杨桥段）产生的清淤固废（河沙）直接运输至临时筛分区进行筛分，不设置河沙堆场。根据《东川区小江河道综合治理工程（木树朗大桥~新杨桥）段初步设计报告》，项目所需C20混凝土量约6.8万m3，根据项目资料，项目清淤固废（河沙）用于混凝土配比，无清淤固废（河沙）产生。 （3）生活垃圾 项目施工期每天产生生活垃圾70kg，整个施工期共产生生活垃圾69.3t。施工期间产生的生活垃圾统一收集，定期清运至东川区生活垃圾处置点委托环卫部门清运处置，严禁随意丢弃（掩埋）、焚烧和向河道内倾倒。 （4）建筑垃圾 项目施工期建筑垃圾产生量为0.5m3/d，建筑垃圾主要为废弃石块、砂浆材料等，经收集后全部用于施工场地内回填，不外运，对周边环境影响较小。 （5）旱厕粪便 项目内设置1 个临时生活区，生活区内设置一间旱厕，施工人员使用，旱厕粪便产生量约为70kg/d，施工期共计产生69.3t。旱厕粪便由周边农户定期清掏作为农肥使用，处置率100%。 （6）沉淀池污泥 项目设置一个2400m3的沉淀池对施工期间产生的废水进行处理，沉淀池污泥施工期共计产生量约93.596t，污泥的主要成分为小江河流中的泥土，用于厂区周围绿化覆土和道路建设。 （7）除尘灰 项目除尘灰施工期共计产生量约44.035t，这部分粉尘作为原料重新进入搅拌机用于生产。 （8）搅拌主机残留废料 搅拌过程中会用部分废料附着在搅拌机内壁，每天需对附着在搅拌机内壁上的废料进行清理，根据项目资料，残留废料量每天约5~10kg，取10kg/d，施工期共计产生量约9.9t，运至建筑垃圾填埋厂。 （9）不合格混凝土 根据项目资料，施工过程中不合格混凝土的产生量约占产量的2.64%，不合格产品量约为2872.32t/a，运至建筑垃圾填埋厂。 综上，项目施工期产生的固废均采取了合理可行的处置方式，固废均得到妥善处置，处置率达到100%，对周边环境影响较小。 4.1.5 生态环境影响分析 （1）土地利用影响分析 本项目永久工程占地主要为新建河堤等用地，工程永久占地面积为32083m2，占地为水田、旱地、荒地、其它草地等，但不涉及基本农田。永久占地改变了原有土地利用性质，本工程永久工程占地对土地资源有一定影响。对被占用的土地，《东川区小江河道综合治理工程（木树朗大桥~新杨桥）段初步设计报告》，项目不存在房屋征占及搬迁人口，故本工程不涉及生产安置人口。施工所需占地是临时性用地，面积为46720m2，占地为水田、旱地、荒地等。临时占地时段仅为施工期，待施工结束后，经清理、整治、恢复原貌，可继续使用，不会对区域用地造成较大影响。 （2）“三场”设置及临时占地影响分析 ①临时砂石场设置分析 本工程设混凝土拌合站，项目对小江（木树朗大桥~新杨桥段）产生的清淤固废（河沙）直接运输至临时筛分区进行筛分破碎后运输至临时砂石料堆场，作为混凝土拌合站的砂石料进行临时堆放，为防止砂石料场粉尘影响，采用防尘布进行遮盖，同时加强砂石料堆场周围洒水降尘频次。 ②临时堆土场影响分析 根据《东川区小江河道综合治理工程（木树朗大桥~新杨桥）段初步设计报告》，本工程表土剥离量3.6万m3，采取就近“集中、分散”原则呈小块状堆积于河道两侧，为方便堤脚及河堤背水坡及时回填，平均约每100米布设一个堆土场。 ③弃渣场影响分析 根据《东川区小江河道综合治理工程（木树朗大桥~新杨桥）段初步设计报告》，土石方开挖共计24.12万m3（剥离表土3.26万m3、土石方开挖20.86万m3）；土石方回填总量24.94万m3；临时堆放剥离表土4.08万m3，后期分别用于相应各区绿化覆土。本工程无弃渣产生。因此，工程不设置弃渣场。 ④临时占地影响分析 工程临时占地主要为临时施工营地占地、临时堆土场、临时砂石场、临时筛分区、临时破碎区占地等。施工临时占地数量为46720m2。项目完工后将对临时占地场地进行清理、恢复、覆土绿化。因此，随着施工结束临时占地将逐步恢复，对其影响较小。 （3）对植被的影响 本项目施工期对植被和植物的影响主要表现在永久占地，地上植被、根系被全部清除，破坏了工程占地范围内的植被和植物的生长，区域植被面积减小，工程永久占地对植物和植被的影响是不可逆的。工程永久占地范围内多为自然植被，且均为区域广布种，占地范围内的物种及其种群不会因为项目建设而导致其灭绝植被资源受项目建设影响不大。 工程临时占地多为人工植被，占地类型较为简单，建设单位在项目完成后应对施工区临时占地进行植被恢复，施工迹地按照原占地类型进行了植被绿化及复耕，对区域植被资源影响不大。 （4）对动物的影响 由于本项目工程建设区长期受到强烈的人为干扰，区段内基本没有重要的野生动物活动及其栖息地的存在，分布着的野生动物的主要生境是以水田、灌丛、草地、人工植被为主，这些动物对强烈的人为干扰具有较好的适应性，施工对周围动物资源的影响随着施工的结束而消失，项目施工结束动物资源又重新恢复。因此，项目施工期对动物的影响较小。 （5）对水土流失的影响 本工程治理河道、新建河堤等用地，建设过程中河道清理、土方开挖、临时堆土等必然扰动原地表，损坏原地表土壤、植被，并形成松散堆积体，易造成新的水土流失。针对项目可能产生的水土流失，根据《东川区小江河道综合治理工程（木树朗大桥~新杨桥）段初步设计报告》中水土保持措施，对工程采取分区防治，主要分为主体工程区、施工营场地区、临时砂石场等。本工程水土保持措施工程量主要包括工程措施、植物措施和临时措施。 （6）水生植物 本工程在河道清理、新建河堤过程中修建围堰会涉水施工，施工过程中会扰动了部分水生植被，但扰动的水生植物面积较小，根据现场调查，项目治理段小江（木树朗大桥~新杨桥）段内不涉及珍稀濒危保护植物，仅有常见的水草，这些植物在该流域内广泛分布。根据类似河道的整治后调查情况，河道整治后水生植物能在较短的时间内恢复。 （7）鱼类 由于项目工程施工分段进行，鱼类具有较强的迁移能力，可在非施工段河道寻觅到合适的生境，且工程所影响的鱼类均为当地常见鱼类，无珍稀保护鱼类。据调查，治理河段内未发现大型鱼类产卵场、越冬场存在，没有形成集中的索饵场。 因此，工程施工对鱼类的不利影响较小，且是暂时的。 总而言之，河道原有的生物量和净生产量并不高，而且这些水生生物都是河流水生环境中常见的物种，没有受保护或濒危物种。因此，施工期水生群落生物量和净生产量的损失量不大，造成的生物多样性损失也不至于很大。 4.1.6 涉水施工工程影响分析 本工程涉水施工工程为河道治理、新建河堤过程中需修筑围堰，会产生基坑涌水，其主要污染物为SS，若不采取措施直接排放，会使下游水体浑浊，对水生生物造成一定的不利影响。 4.1.7 施工迹地影响分析 本工程施工迹地为河道建设修建的临时施工营场地占地、临时堆土场等，对其主要的影响主要为对土地的占用和土地植被的压占等。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 4.2 运营期环境影响分析 项目工程完工后，交由其他部门管理负责，不新增劳动定员，不新增污染物。 4.2.1 大气环境影响分析 本项目运营期无污染废气产生。 - 4.2.2 地表水环境影响分析 本项目运营期无生活污水产生。 4.2.3 噪声影响分析 本项目运营无噪声源。 4.2.4 固废影响分析 项目运营后无生活垃圾产生，对于附近村民严禁随意丢弃（掩埋）、焚烧和向河道内倾倒生活垃圾。 4.2.5 生态环境影响分析 项目建成后，不会改变治理河段的水文情势，不减少河道水量，临时占地的区域经植被恢复后对环境影响较小。据调查，本次治理河段内无珍稀濒危水生生物，工程完工后对生态环境影响较小。 4.2.6 地下水影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），项目属于河湖整治工程，不涉及环境敏感区，地下水环境影响评价项目类别属于IV类项目，因此，项目无需开展地下水环境影响评价。 4.2.7 土壤影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），项目属于导则附录A中环境和公共设施管理业中其他项目类别，属于IV类项目，可不开展土壤环境影响评价。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 4.3 项目选线合理性分析 项目治理河段为东川区小江（木树朗大桥~新杨桥）段，新建堤防长度6.21km，主要包括防洪墙及生态河堤。不涉及自然保护区、风景名胜区及其他需要特殊保护的区域，不属于饮用水水源保护区、饮用水取水口、涉水的自然保护区、风景名胜区、重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等。同时，项目治理工程未占用生态保护红线。项目的选址与《云南省总体功能区规划》、《云南省生态功能区划》相符合，项目开工建设前按要求办理相关手续，工程建设不存在重大环境制约因素，选址合理可行。 4.4 项目环境影响程度分析 本项目为河道治理工程项目，属于环境治理项目，符合《长江经济带发展负面清单指南》的要求，对因施工期间破坏的各种植被、临时占用的植被及各种施工迹地、临时堆土区，工程按照水土保持措施通过实施生态恢复措施使其逐步得到恢复。项目施工时间短，对河道的治理随着施工期的结束而结束，项目施工期间对环境影响程度较小。项目运营期无污染物产生，对周围环境无影响。项目建设完成后有利于改善硝厂河流域生态环境，有利于提升景观价值，有利于减少水土流失，促进生态环境的可持续发展，确保安全行洪且畅通，提高防洪能力，有效保护沿线居民和耕地的防洪安全。综上，项目的建设对环境影响程度较小。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 5.1 施工期环境保护措施 5.1.1环境空气保护措施 （1）施工过程中产生的粉尘，应采取洒水降尘措施降尘粉尘的逸散。 （2）项目建筑砂石料在运输过程中产生的粉尘，应采用防尘布遮盖，防止运输过程中施工材料的洒落。 （3）项目施工营地堆存的砂石料等建筑材料会产生一定的粉尘，应采用防尘布遮盖、并采取洒水降尘等措施以减缓区域粉尘影响。 （4）工程施工机械应加强设备养护，施工机械产生的废气经大气稀释扩散后影响较小。 （5）筒仓顶呼吸孔粉尘，产生的粉尘通过配套的脉冲布袋式收尘器除尘后从仓顶排放。 （6）混凝土拌合站采取半封闭、洒水降尘、少部分无组织排放。 （7）输送、计量、投料过程产生的粉尘采取地面进行硬化、洒水降尘等措施后，少部分无组织排放。 （8）临时砂石场采用防尘布进行遮盖、地面硬化、设置喷雾洒水抑尘装置等措施后粉尘少部分无组织排放。 （9）项目施工期间施工营地四周设置临时围护。 （10）尽量选用低能耗、低污染排放的施工机械和车辆。 5.1.2 地表水保护措施 （1）施工废水：施工机械设备清洗废水中的主要污染因子是SS，产生量较少，用水桶将废水收集沉淀后回用作为施工现场洒水降尘用水，不外排。搅拌机冲洗废水经施工营地1个2400m3的临时沉淀池处理后回用于混凝土搅拌过程，不外排。运输车辆清洗废水及施工营地雨天地表径流经施工营地1个2400m3的临时沉淀池处理后回用于场地洒水降尘，不外排。洗砂废水经施工营地1个2400m3临时沉淀池处理后回用于施工洗砂，不外排。 由于施工用水对水质要求不是很高，因此处理出水优先考虑回用，可用于施工配料、施工场地及道路降尘用水等，尽量减少外排量。工程在新建河堤时修建围堰会产生基坑涌水，应根据需要修建简易沉淀池对其进行沉淀处理后抽出排放，减少泥沙排放对下游河流水质的影响。 （2）施工生活污水：项目生活污水经施工营地1个2400m3临时沉淀池处理后回用于施工期洒水降尘，不外排。 5.1.3 噪声环境保护措施 为减小施工噪声对周围环境的影响，本环评建议施工方采取以下措施： （1）采用的主要机械设备为低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 （2）优化施工方案，合理安排施工时时间，利用建筑物、绿化带等减小噪声的影响。 （3）项目在进行物料运输时，应合理安排运输时间，避免在夜间及交通拥挤时段进行，减缓交通噪声对居民的影响。 （4）严格控制施工作业时间，在夜间22:00至次日凌晨6:00禁止作业。 （5）合理安排运输物料时间，集中运输物料以缩短运输时间，加强交通调度、管理，避开交通运输高峰，确保施工道路交通的通畅；设置临时便道和警示标志，专人疏导交通；运输车辆经过沿线有村庄的区域，要限速行驶，禁止鸣笛。 由于本工程为线性工程，各保护目标仅在其附近施工点施工期间会受到施工噪声影响，每个工程点的施工时间较短，随着施工点的移动其噪声对环境影响将随着消失。采取上述措施后，施工期对声环境的影响可接受。 5.1.4 固体废物保护措施 （1）临时表土 临时表土分别用于相应各区绿化覆土。本工程无弃渣产生。项目施工期间场内临时堆土场应尽量远离保护目标，定期洒水抑尘，并加设防护网。建设方在落实临时堆土防护方案，及时清运工程临时堆土的基础上，本项目工程临时堆土对周围环境的影响较小。 （2）清淤固废 项目清淤固废（河沙）用于混凝土配比，无清淤固废（河沙）产生。 （3）生活垃圾 施工期间产生的生活垃圾统一收集，定期清运至东川区生活垃圾处置点委托环卫部门清运处置，严禁随意丢弃（掩埋）、焚烧和向河道内倾倒。 （4）建筑垃圾 建筑垃圾经收集后全部用于施工场地内回填，不外运，对周边环境影响较小。 （5）旱厕粪便 旱厕粪便由周边农户定期清掏作为农肥使用，处置率100%。 （6）沉淀池污泥 沉淀池污泥的主要成分为小江河流中的泥土，用于厂区周围绿化覆土和道路建设。 （7）除尘灰 项目除尘灰作为原料重新进入搅拌机用于生产。 （8）搅拌主机残留废料 搅拌机内壁残留废料运至建筑垃圾填埋厂。 （9）不合格混凝土 不合格混凝土运至建筑垃圾填埋厂。 综上，项目施工期产生的固废均能得到有效处置，对周围环境影响小。 5.1.5 生态环境影响保护措施 （1）土地利用影响保护措施 ①项目施工占用土地，工程施工中应严格按设计开挖，不得随意扩大开挖范围，尽量减少对土地的毁坏。 ②加强对施工人员进行生态环境保护的宣传教育，禁止盗伐树木、花草。对施工区裸露地面，施工完毕后及时进行生态恢复。 ③进行护林防火安全教育，不得在林区、草地吸烟及使用明火。 ④施工营地必须在工程完工后，立即进行平整覆土种树、植草，以尽快恢复植被。 ⑤项目永久占地32083m2，永久占地的生态恢复重点是做好绿化美化工作，加强永久占地两侧植物的保护。 （2）“三场”保护措施 ①临时砂石场保护措施 本工程设混凝土拌合站，项目对小江（木树朗大桥~新杨桥段）产生的清淤固废（河沙）直接运输至临时筛分区进行筛分破碎后运输至临时砂石料堆场，作为混凝土拌合站的砂石料进行临时堆放，为防止砂石料场粉尘影响，采用防尘布进行遮盖，同时加强砂石料堆场周围洒水降尘频次。 ②临时堆土保护措施 根据《东川区小江河道综合治理工程（木树朗大桥~新杨桥）段初步设计报告》，本工程表土剥离量3.6万m3，采取就近“集中、分散”原则呈小块状堆积于河道两侧，为方便堤脚及河堤背水坡及时回填，平均约每100米布设一个堆土场。 为防止临时堆土场表土流失，水土保持方案提出对其采取工程措施、植物措施、临时措施。工程在施工过程中将剥离的表土用分层剥离、分层妥善保存、恢复时逆序分层回用；临时措施为在临时堆土周围采用临时编织袋挡墙，编织袋装土堆高为1.0m，顶宽为0.6m，底宽1.2m，坡比1:0.3，编织袋装土直接利用回填土；植物措施为采用撒播灌草方式进行。同时考虑到项目施工时序及河道分段施工，共需覆盖面积19000m2，需彩条布19000m2。 在采取上述措施后能有效防止表土流失，施工结束后用于堤脚及河堤背水坡回填，不外排。 ③弃渣场保护措施 根据《东川区小江河道综合治理工程（木树朗大桥~新杨桥）段初步设计报告》，土石方开挖共计24.12万m3（剥离表土3.26万m3、土石方开挖20.86万m3）；土石方回填总量24.94万m3；临时堆放剥离表土4.08万m3，后期分别用于相应各区绿化覆土。本工程无弃渣产生。因此，工程不设置弃渣场。 （3）水土流失保护措施 ①在施工营地修筑前在其周边设置必要的临时排水沟和挡护措施。 ②由于施工营地的工程量较小，其施工期尽可能避开雨季，减少水土流失。 ③在施工结束后对废弃的施工营地进行迹地清理，采取土地整治措施和进行复耕。 项目客观上存在着一定的不安全因素，对周围环境存在着潜在的威胁。发生环境安全事故后，对周围环境有难以弥补的损害，所以在贯彻“安全第一，预防为主”的方针同时，应树立环境风险意识，强化环境风险责任，体现出环境保护的内容。 （4）水生生物保护措施 本工程河道治理、新建河堤修筑围堰施工过程中会涉水施工，从而会扰动部分水生生物，产生的基坑废水直接排放会对下游水生生物有影响。为使河道治理、新建河堤修筑围堰建设过程中对生态环境的影响降至最低，应当采取如下环境保护措施： ①涉水工程施工应选择在枯水期进行，以减轻对水生生物的不利影响。 ②施工围堰过程中产生的基坑涌水，应修建简易沉淀池对其进行沉淀处理后抽出排放，减少泥沙排放对下游河流水质的影响。 根据现场调查，项目治理段小江（木树朗大桥~新杨桥）段内不涉及珍稀濒危保护植物，仅有常见的水草，这些植物在该流域内广泛分布。根据类似河道的整治后调查情况，河道整治后水生植物能在较短的时间内恢复，在采取以上措施后能降低对水生生物的影响。 （5）鱼类保护措施 由于项目工程施工分段进行，鱼类具有较强的迁移能力，可在非施工段河道寻觅到合适的生境，且工程所影响的鱼类均为当地常见鱼类，无珍稀保护鱼类。据调查，治理河段内未发现大型鱼类产卵场、越冬场存在，没有形成集中的索饵场。因此施工不会对鱼类“三场”造成影响。为了保护鱼类资源得以存在和延续，需要采取必要的措施加以保护。施工期间，严禁毒鱼、炸鱼、电鱼等。因此，工程施工对水体扰动少，施工期间加强管理后，对鱼类资源的影响小。 综上所述，项目施工期间在采取以上措施后，对生态环境影响小，随着施工期的结束，影响逐渐消失。 5.1.6 涉水施工工程保护措施 为使涉水施工工程建设过程中对生态环境的影响降至最低，应当采取如下环境保护措施： （1）涉水工程施工应选择在枯水期进行，以减轻对水生生物的不利影响。 （2）施工围堰过程中产生的基坑涌水，应修建简易沉淀池对其进行沉淀处理后抽出排放，减少泥沙排放对下游河流水质的影响。施工产生的泥浆不得排入河道。 5.1.7 施工迹地生态恢复方案 针对施工占用、压损的迹地应采取如下措施： （1）施工过程中应严格控制施工迹地，严禁占用征地范围外的土地，做好施工期植被保护工作； （2）施工结束后应对施工迹地进行清理、按照水土保持措施通过实施生态恢复措施使其逐步得到恢复。 5.2 环境管理 5.2.1 环境监理 在施工期，为了实现工程建设的环保目标，应根据环境保护设计要求，开展施工期环境监理，全面监督和检查各施工单位环境保护措施的实施效果，及时处理和解决临时出现的环境污染事件。 监理机构应具有环境工程监理资格的单位或个人承担。 遵循国家及当地政府关于环境保护的方针、政策、法令、法规，由具有相应资质的环境监理机构监督承包商落实与建设单位签订的工程承包合同中有关环保条款。主要监理内容为： （1）编制环境监理计划，拟定环境监理项目和内容。 （2）对工程承包商进行监理，防治和减轻施工作业引起的污染和植被、水生动植物的破坏行为。 （3）全面监督和检查各施工单位环境保护措施实施情况和实际效果，及时处理和解决临时出现的环境污染事件。 （4）全面检查施工单位负责的施工迹地的处理、恢复情况。 （5）监督落实环境监测的实施，审核有关环境报表，根据大气、噪声、水质等监测结果，对工程实施及管理提出相应要求，尽量减少工程施工给环境带来的不利影响。 （6）在日常工作站做好监理记录及监理报告，参与竣工验收。 表5.2.1-1 环境监理计划 监理阶段; 责任人; 监督单位; 监理内容. 可研阶段; 环保人员; 昆明市生态环境局东川分局; 审核、审批项目环境影响报告表。. 设计阶段; 设计人员; 设计审批机构; 1、采纳环评报告表的环境保护对策措施；2、预算环境保护投资。. 施工阶段; 建设单位聘请的环境监理人员; 昆明市生态环境局东川分局、建设单位; 1、制定环境监理计划，拟定项目施工期环境监理的项目和内容，并进行监理。. 2、对承包商施工进行监理，防止和减轻施工作业引起的环境污染。. 3、全面监督和检查各施工阶段环境保护措施实施情况和实际效果，及时处理和解决临时出现的环境污染事件。. 4、在日常工作中做好监理记录及监理报告，参与竣工验收。. 运营阶段; 建设单位聘请的环境监理人员; 昆明市生态环境局东川分局、建设单位; 本次主要进行河道治理，影响主要在施工期，故运营期不设置环境监测计划。. 本项目环境影响报告表通过评审后，项目必须按照本报告表要求的环保设施和环保工程实施，并按照国家有关标准和规范进行环保验收。 5.2.2施工期环境管理 施工期的环境管理主要针对施工过程的施工粉尘、施工噪声、水土流失、生态保护等采取防治措施，以减轻对环境的影响。由建设单位会同施工单位的环境管理监督机构，制定施工期环境管理计划，加强施工过程的环境管理。 施工期环境管理应严格按照本报告所提的施工期环境保护措施进行。 5.2.3运行期环境管理 建议建设单位对运行期的环境管理设立专门的管理机构，设专职环保管理人员1～2人，负责环境保护管理工作。环境管理机构根据工程自身特点，建立健全环境管理制度，制定环境管理规划，管理指标体系和考核制度。环保专职管理人员的职能是： ①贯彻执行国家有关法律、法规和政策； ②编制环保规划和年度发展规划，并组织实施； ③执行建设项目的“三同时制度”； ④监督环保设计工程措施管理； ⑤搞好环保知识普及教育、宣传工作及相关人员的专业技能培训。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 该项目属于河道治理工程，项目建设完成后，将不在产生废水、废气、噪声、固体废物等污染物，对周围环境的影响主要表现为对生态环境的有利影响。 |
| 其他 | 5.3 监测计划 项目运营期环境监测委托有资质的单位监测，主要内容见下表。 表5.3-1 运营期环境监测计划一览表 监测项目; 监测点（断面）; 监测指标; 监测频次. 地表水水质; 项目治理段（木树朗大桥~新杨桥）段上游设一个监测断面、下游设一个监测断面; pH、溶解氧、高锰酸钾指数、COD、BOD5、氨氮、总磷; 连续监测3天，每天1次. |
| 环保投资 | 5.4 环保投资 本项目总投资9773.05万元。其中环保投资为506.9万元，占总投资5.18%。环保投资估算一览表见下表。 表5.4-1 环保投资估算一览表 时段; 类别; 污染源; 环保设施; 投资估算; 备注. 施 工 期; 废气; 施工、运输、堆场粉尘、混凝土拌合站粉尘; 洒水装置4套; 8; 环评提出. 运输过程中采用防尘布遮盖; 1; 环评提出. 施工营地临时砂石场采用防尘布遮盖、并采取洒水降尘；物料运输车辆密闭运输; 8; 环评提出. 2套脉冲布袋式收尘器; 20; 初步设计报告提出. 废水; 施工废水; 施工营地设置1个2400m3的沉淀池; 80; 初步设计报告提出. 设置围堰导流排水，下游设置沉淀池; 3; 环评提出. 废水收集桶若干个; 1; 环评提出. 施工营地截排水沟; 2; 初步设计报告提出. 噪声; 施工噪声; 设备基础加装减震垫、消声器等; 2; 环评提出. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶10个; 1; 初步设计报告提出. 临时表土; 临时编织袋挡墙，撒播灌草，彩条布覆盖; 3; 初步设计报告提出. 生态环境; 水土保持措施; 施工营场; 工程措施、植物措施、临时措施; 372.4; 初步设计报告提出. 临时砂石场. 临时堆土场区. 其他水保措施. 其他; 施工期环境管理预留; 3.0; 环评提出. 竣工环境保护验收预留; 2.5. 合 计; 506.9. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 对因施工期间破坏的各种植被、临时占用的植被及各种施工迹地、临时堆土区等工程，工程结束后应及时清理、并结合水土保持植物措施通过实施生态恢复措施使其逐步得到恢复。 | 满足生态保护要求 | （1）严格执行水土保持措施； （2）施工结束后临时占地进行植被恢复。 | 满足生态保护要求 |
| 水生生态 | 为了保护鱼类资源得以存在和延续，需要采取必要的措施加以保护。施工期间，严禁毒鱼、炸鱼、电鱼等。 | 满足生态保护要求 | / | / |
| 地表水环境 | （1）施工废水：施工机械设备清洗废水中的主要污染因子是SS，产生量较少，用水桶将废水收集沉淀后回用作为施工现场洒水降尘用水，不外排。搅拌机冲洗废水经施工营地1个2400m3的临时沉淀池处理后回用于混凝土搅拌过程，不外排。运输车辆清洗废水及施工营地雨天地表径流经施工营地1个2400m3的临时沉淀池处理后回用于场地洒水降尘，不外排。洗砂废水经施工营地1个2400m3临时沉淀池处理后回用于施工洗砂，不外排。 由于施工用水对水质要求不是很高，因此处理出水优先考虑回用，可用于施工配料、施工场地及道路降尘用水等，尽量减少外排量。工程在新建河堤时修建围堰会产生基坑涌水，应根据需要修建简易沉淀池对其进行沉淀处理后抽出排放，减少泥沙排放对下游河流水质的影响。 （2）施工生活污水：项目生活污水经施工营地1个2400m3临时沉淀池处理后回用于施工期洒水降尘，不外排。 | 不外排 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | （1）采用的主要机械设备为低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 （2）优化施工方案，合理安排施工时时间，利用建筑物、绿化带等减小噪声的影响。 （3）项目在进行物料运输时，应合理安排运输时间，避免在夜间及交通拥挤时段进行，减缓交通噪声对居民的影响。 （4）严格控制施工作业时间，在夜间22:00至次日凌晨6:00禁止作业。 （5）合理安排运输物料时间，集中运输物料以缩短运输时间，加强交通调度、管理，避开交通运输高峰，确保施工道路交通的通畅；设置临时便道和警示标志，专人疏导交通；运输车辆经过沿线有村庄的区域，要限速行驶，禁止鸣笛。 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求 | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | （1）施工过程中产生的粉尘，应采取洒水降尘措施降尘粉尘的逸散。 （2）项目建筑砂石料在运输过程中产生的粉尘，应采用防尘布遮盖，防止运输过程中施工材料的洒落。 （3）项目施工营地堆存的砂石料等建筑材料会产生一定的粉尘，应采用防尘布遮盖、并采取洒水降尘等措施以减缓区域粉尘影响。 （4）工程施工机械应加强设备养护，施工机械产生的废气经大气稀释扩散后影响较小。 （5）筒仓顶呼吸孔粉尘，产生的粉尘通过配套的脉冲布袋式收尘器除尘后从仓顶排放。 （6）混凝土拌合站采取半封闭、洒水降尘、少部分无组织排放。 （7）输送、计量、投料过程产生的粉尘采取地面进行硬化、洒水降尘等措施后，少部分无组织排放。 （8）临时砂石场采用防尘布进行遮盖、地面硬化、设置喷雾洒水抑尘装置等措施后粉尘少部分无组织排放。 （9）项目施工期间施工营地四周设置临时围护。 （10）尽量选用低能耗、低污染排放的施工机械和车辆。 | 施工期大气污染物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准；筒仓有组织排放的粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中水泥制品生产颗粒物排放浓度限值，无组织排放的颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中水泥工业企业大气污染物无组织排放监控点浓度限值。 | / | / |
| 固体废物 | （1）临时表土 临时表土分别用于相应各区绿化覆土。本工程无弃渣产生。项目施工期间场内临时堆土场应尽量远离保护目标，定期洒水抑尘，并加设防护网。建设方在落实临时堆土防护方案，及时清运工程临时堆土的基础上，本项目工程临时堆土对周围环境的影响较小。 （2）清淤固废 项目清淤固废（河沙）用于混凝土配比，无清淤固废（河沙）产生。 （3）生活垃圾 施工期间产生的生活垃圾统一收集，定期清运至东川区生活垃圾处置点委托环卫部门清运处置，严禁随意丢弃（掩埋）、焚烧和向河道内倾倒。 （4）建筑垃圾 建筑垃圾经收集后全部用于施工场地内回填，不外运，对周边环境影响较小。 （5）旱厕粪便 旱厕粪便由周边农户定期清掏作为农肥使用，处置率100%。 （6）沉淀池污泥 沉淀池污泥的主要成分为小江河流中的泥土，用于厂区周围绿化覆土和道路建设。 （7）除尘灰 项目除尘灰作为原料重新进入搅拌机用于生产。 （8）搅拌主机残留废料 搅拌机内壁残留废料运至建筑垃圾填埋厂。 （9）不合格混凝土 不合格混凝土运至建筑垃圾填埋厂。 | 处置率100%，处置方案及去向合理 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | 项目治理段（木树朗大桥~新杨桥）段上游设一个监测断面、下游设一个监测断面,连续监测3天，每天1次：pH值、溶解氧、高锰酸钾指数、COD、BOD5、氨氮、总磷 | 达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值 |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

东川区小江河道综合治理工程（木树朗大桥~新杨桥）段的建设符合国家产业政策，符合相关规划，推荐方案选址合理。工程不涉及国家及地方自然保护区、风景名胜区、基本农田、森林公园及饮用水源保护区等环境敏感区域，对环境的主要有利影响表现在有效改善河道水环境质量的改善，具有较好的社会经济效益；不利影响主要是大量施工人员、施工机械进驻等施工活动，将不可避免产生一定的废污水、粉尘、噪声污染和水土流失，但在采取各种水保措施、环境保护措施后，各种不利环境影响将可以得到减轻。 综上所述，本工程无重大环境制约因素，从环境影响的角度综合分析，项目的建设是可行的。