- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 东川区利用河道清淤物生产建筑用石用砂三江口加工厂建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2020-530113-42-03-046836 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 梁* | 联系方式 | 187******** |
| 建设地点 |  | 云南省昆明市东川区乌龙镇三江口 |  |  |
| 地理坐标 |  | 东经103°08'49.693"，北纬26°06'24.862" |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3039其他建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业， 56、砖瓦、石材等建筑材料制造 |
| 建设性质 |  | 新建 | 建设项目申报情形 | 首次申报项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 昆明市东川区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2020-530113-42-03-046836 |
| 总投资（万元） |  | 2909.86 | 环保投资（万元） | 82.2 |
| 环保投资占比（%） |  | 3.03 | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 | 用地（用海） 面积（m2） | 9571.83 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于“C 制造业：30非金属矿物制品业，3039其他建筑材料制造”，行业代码为C3039。根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于其中鼓励类、限制类和淘汰类。根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40 号）第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”。本项目建设内容与国家现行有关产业政策无冲突，属于允许类。 同时，2022年5月10日昆明固本建筑材料有限公司重新取得项目备案，项目名称由《东川区利用废石废渣生产建筑用石用砂三江口加工厂建设项目》变更为《东川区利用河道清淤物生产建筑用石用砂三江口加工厂建设项目》，项目建设性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施不变，项目代码不变，为2020-530113-42-03-046836。 综上所述，本项目符合国家现行产业政策。 2、与《云南省主体功能区划》的符合性 根据《云南省主体功能区规划》可知，昆明市东川区为限制开发区域中省级重点生态功能区，主要以保护和修复生态环境，提供生态产品为首要任务，因地制宜发展不影响主体功能定位的适宜产业，加强小流域综合治理。重点生态功能区的开发管制原则为对各类开发活动进行严格管制，尽可能减少对自然生态系统的干扰，不得损害生态系统的稳定和完整性。开发矿产资源、发展适宜产业和建设基础设施，都要控制在尽可能小的空间范围之内，并做到林地、草地、湿地、水面等绿色生态空间面积不减少。本项目为利用小江清淤物生产建筑用石用砂项目，不会损害小江及项目区生态系统的稳定和完整性，在建设单位原有砂场的场址上建设该项目，不会减少林地、草地、湿地、水面等绿色生态空间面积，与《云南省主体功能区划》不冲突。 3、与《云南省生态功能区划》的符合性 根据《云南省生态功能区划》可知，东川区位于云南省生态功能区划中的Ⅲ2-5（金沙江、小江高山峡谷水土保持功能区），主要生态系统服务功能为金沙江中段峡谷地带的水土保持和生态灾害的综合治理；保护措施与发展方向为水土流失和泥石流的生物治理和工程治理，提高森林的数量和质量，防止生态灾害的进一步恶化。本项目为利用小江清淤物生产建筑用石用砂项目，用地类型为建设用地，与《云南省生态功能区划》中相关规定无制约因素，与之相符。 4、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 根据昆明市东川区自然资源局文件《昆明市东川区自然资源局关于东川区利用河道清淤物生产建筑用石用沙三江口加工厂建设项目用地的选址踏勘论证意见》东自然资发〔2022〕110号，该项目不涉及耕地、永久基本农田和生态保护红线，因此项目建设符合生态红线要求。 （2）环境质量底线 本项目所在区域为环境空气二类功能区，本项目所在地昆明市东川区2020年环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值；根据《东川区环境监测站2020年12月对小江的板河口断面和小江桥断面的常规监测数据，小江水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准；根据噪声监测结果，项目所在区域声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。项目所在区域的环境空气、地表水、声环境等环境现状均能满足相应的标准要求。 项目运营过程中，将采取各项措施确保污染物做到达标排放，确保大气环境质量、水环境质量、声环境质量等达到环境功能区划要求。本项目的实施对周边环境影响小，不触及环境质量底线。 （3）资源利用上线 项目主要涉及土地资源，项目占地主要为建设用地，不涉及基本农田、耕地、林地、水田等用地。本项目运营过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 项目不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）规定的鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，因此，该项目应为环境准入允许类别。 对照国家发展改革委商务部印发的《市场准入负面清单（2020年版）》，项目不属于《市场准入负面清单》中的相关规定。 综上，项目建设符合“三线一单”要求。 5、与《长江经济带生态环境保护规划》的符合性 项目位于昆明市东川区乌龙镇三江口，根据《长江经济带生态环境保护规划》，项目所在地为长江经济带上游区，规划中指出，长江经济带上游区包括重庆、四川、贵州、云南等省市，区域水土流失、荒漠化严重，矿产资源开发等带来的环境污染和生态破坏问题突出，大城市及周边污染形势严峻。应重点加强水源涵养、水土保持、生物多样性维护和高原湖泊湿地保护，强化自然保护区建设和管护，合理开发利用水资源，禁止煤炭、有色金属、磷矿等资源的无序开发，加大湖库、湿地等敏感区的保护力度，加强云贵川喀斯特地区、金沙江中下游、嘉陵江流域、沱江流域、乌江中上游、三峡库区等区域水土流失治理与生态恢复，推进成渝城市群环境质量持续改善。 本项目为利用小江清淤物生产建筑用石用砂，项目为非煤炭、有色金属、磷矿等资源的开发利用项目，项目的实施可起到河道疏浚、清淤工作，缓解沿河两岸防洪压力，保障防洪安全，维护河势稳定，也能保障区内外砂石市场稳定发展。因此，项目的建设与《长江经济带生态环境保护规划》的相关要求不相冲突。 6、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的符合性 2022年1月19日，推动长江经济带发展领导小组办公室发布了《关于长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）的通知》（长江办〔2022〕7号），本项目位于昆明市东川区乌龙镇三江口，项目所在地的地表水体为小江（东川城区-四级电站段），小江属于长江的上游主要支流。因此，本环评分析项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的符合性。具体分析如下表所示。 表1-1 项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析 序号; 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》; 本项目情况; 符合性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目; 本项目位于东川区乌龙镇三江口，不属于禁止建设项目; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目; 本项目位于东川区乌龙镇三江口，项目占地范围不涉及自然保护区、风景名胜区，不属于禁止建设的区域; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目; 本项目位于东川区乌龙镇三江口，不属于禁止建设项目; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目; 本项目位于东川区乌龙镇三江口，且项目废水全部回用，不外排，不属于禁止建设的区域; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目; 本项目位于东川区乌龙镇三江口，不属于禁止建设的区域，也不属于禁止建设的项目; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口; 本项目位于东川区乌龙镇三江口，不属于长江干支流，废水处理后回用、不外排; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞; 本项目位于东川区乌龙镇三江口，不属于禁止建设的区域，也不属于禁止生产活动; 符合. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江于流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外; 本项目位于东川区乌龙镇三江口，项目占地范围不属于禁止建设的范围，也不属于禁止建设的项目; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目; 项目不属于禁止建设的项目; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目; 项目不属于明令禁止的落后; 符合. 12; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定; 钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目，符合相关法律法规及相关政策文件; 符合. 由上表可知，本项目的建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的相关要求。 7、与《昆明市大气污染防治条例》相符性分析 表1-2 本项目与《昆明市大气污染防治条例》符合性分析 《昆明市大气污染防治条例》; 项目情况; 符合性. 第十一条 按照国家有关规定依法实行排污许可管理的单位，应当依法取得排污许可证，并按照排污许可证的规定排放大气污染物，禁止无排污许可证或者不按照排污许可证的规定排放大气污染物; 目前项目正在开展环境影响评价工作，待项目运行时将开展排污许可管理的工作，按照国家有关规定排污; 符合. 第十五条 排放大气污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当加强精细化管理，严格按照有关规定，配套建设、使用和维护大气污染防治装备; 本项目产生废气主要包括砂石生产线原料库扬尘、破碎筛分粉尘、车辆运输扬尘，呈无组织排放，原料库及产品库三面围挡，设置顶棚，生产车间密闭；并采取湿法作业、产尘点安装喷淋设施、洒水降尘等对策措施; 符合. 第十六条 向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照有关规定设置大气污染物排放口; 符合. 第三十四条 建设单位应当将防治扬尘污染的费用纳入工程造价，并在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任; 根据业主提供的设计资料，建设单位已将扬尘污染的费用纳入工程造价，目前业主未确定施工单位，建设单位承诺待确定施工单位后将明确施工单位扬尘污染防治责任; 符合. 第三十九条 实施绿化和养护作业，作业面在48小时内不能栽植的应当采取洒水、覆盖等防尘措施，绿化带边沿覆土不得高于临边围护。绿化和养护施工结束后应当及时清理现场; 建设单位正在开展项目区绿化设计，在后期确定绿化施工单位后要求施工单位严格执行第三十九条的规定; 符合. 由上表可知，项目的建设符合《昆明市大气污染防治条例》中的相关规定。 8、与《昆明市“三线一单” 生态环境分区管控的实施意见》相符性分析 昆明市生态环境分区管控体系为（一）生态环境管控单元划分：全市共划分129个生态环境管控单元，分为优先保护、重点管控和一般管控3类。（二）生态环境准入清单：严格落实《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29号）管控要求。强化污染防治和自然生态系统保护修复，改善区域生态环境质量。根据划分的全市环境管控单元的特征，对每个管控单元分别提出了生态环境管控要求，形成昆明市环境管控单元生态环境准入清单，构建全市生态环境分区管控体系，落实总体管控要求。 本项目位于编号为ZH53011310002东川区一般生态空间优先保护单元，项目与所在优先保护单元管控要求相符性分析见下表。 表1-3 本项目与所在管控单元管控要求相符性分析 管控要求; 项目情况; 符合性. 空间布局约束; 限制开发区域的要求进行管理，严格限制大规模开发建设活动。以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，因地制宜地发展不影响主体功能定位的产业; - 利用小江清淤物生产建筑用石用砂项目，不属于大规模开发建设活动；在建设单位原有砂场的场址上建设该项目，不会减少林地、草地、湿地、水面等绿色生态空间面积，不影响区域主题功能定位; 符合. 污染物排放管控; 1.禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物 2.禁止围湖造田和非经洪水影响论证占用江河滩地 3.畜禽养殖严格执行禁养区规定。对草原实行以草定蓄、草蓄平衡制度，禁止过度放牧; 本项目不涉及上述行为; 符合. 由上表可知，项目的建设符合《昆明市“三线一单” 生态环境分区管控的实施意见》中的相关规定。 9、选址合理性分析 项目位于昆明市东川区乌龙镇三江口，小江西侧，利用小江清淤物生产建筑用石用砂。根据昆明市东川区自然资源局文件《昆明市东川区自然资源局关于东川区利用河道清淤物生产建筑用石用沙三江口加工厂建设项目用地的选址踏勘论证意见》东自然资发〔2022〕110号，该项目不涉及耕地、永久基本农田和生态保护红线，不涉及河道保护管理范围，用地性质为建设用地，因此项目选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1编制依据 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，本项目需要开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目为利用小江清淤物生产建筑用石用砂，项目类别属于“二十七、非金属矿物制品业”中“56、砖瓦、石材等建筑材料制造”，本项目砂石加工应当编制环境影响报告表。 2.2 项目概况 项目名称：东川区利用河道清淤物生产建筑用石用砂三江口加工厂建设项目 建设单位：昆明固本建筑材料有限公司 建设性质：新建 建设地点：昆明市东川区乌龙镇三江口（东经103°08'49.693"，北纬26°06'24.862"） 内容及规模：建设利用河道清淤物生产建筑用石用砂石生产线1条，生产规模为48万t/a。 建设投资：2909.86万元 2.3 建设内容及规模 项目用地面积14.36 亩（9571.86m2）（项目于2022年5月立项，备案证上项目用地面积为20.38亩，根据2021年5月建设单位提交的项目用地测绘成果，项目实际用地面积12.87亩（8582m2），建筑面积5435平方米，新建利用河道清淤物生产建筑用砂石生产线1条，年产砂石48万吨。项目主要工程建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程等，其中主体工程包括砂石生产线、原料库和产品库；辅助工程包括办公生活区、过磅房、配电房、机修车间等；公用工程包括供电和给排水；环保工程包括废气、废水、噪声和固体废物等处理处置设施。 项目主要工程内容如下表2.3-1所示。 2.3-1 项目建设内容组成一览表 类别; 工程内容; 建筑内容及规模; 备注. 主体工程; 砂石生产线; 厂房; 位于厂区东侧，为彩钢棚全密闭厂房，1F，占地面积为4500m2，建筑面积约4600m2。设置砂石加工生产线1条，安装破碎机、振动筛、皮带输送机等设备，年产各型号砂石48万t/a; 新建. 原料库（料台）; 位于厂房东北侧，钢结构，1F，占地面积约500m2，设置三面围挡和顶棚并配套自动喷淋设施; 新建. 产品库; 位于厂房南侧和西侧，钢结构，1F，占地面积约1900m2，设置三面围挡和顶棚并配套自动喷淋设施; 新建. 过磅房; 位于厂区西侧，砌体结构，占地面积约90m2，建筑面积95m2; 新建. 辅助工程; 变压房; 位于厂区东南侧，占地面积为53m2，砌体结构，建筑面积55m2; 依托建设单位原有砂场用房. 办公楼生活区; 位于厂区西南侧，占地面积为440m2，建筑面积为450m2，二层砌体结构，设置食堂及办公区. 配电房; 位于厂区东南侧，占地面积为53m2，砌体结构，建筑面积55m2. 机修车间; 位于厂区东南侧，占地面积为170m2，砌体结构，建筑面积180m2. 公用工程; 供电; 项目各系统均采用电能，供电由电力公司供给; --. 给水; 项目生产用水主要为洗砂用水和洒水抑尘用水，从小江直接抽取河水提供；生活用水来源于自来水; --. 排水; 项目实施雨污分流；雨水通过项目雨水沟外排；废水排水情况如下： ①生产废水：生产废水经沉淀处理后回用于洗砂，不外排 ②生活污水：食堂废水经隔油池处理后同其他生态废水一同排入沉淀池沉淀处理后用于厂区绿化，不外排。职工用厕为旱厕，定期清理用于周边农作物肥料 ③初期雨水：初期雨水经初期雨水收集池收集，初期雨水收集池顶端设置溢流口，后期雨水将通过溢流口直接排放，收集的初期雨水回用于生产; --. 环保 工程; 废气; 密闭厂房; 生产车间全密闭，为了防止扬尘厂房，项目砂石生产线均处于厂房内，可有效抑制粉尘产生; 设计提出. 自动喷淋设施; 为防止原料库及产品库散存区的扬尘，项目拟对原料库设置自动喷淋设施对其进行降尘，生产工序采用湿法作业，在给料机投料口、破碎机、振动筛等进出口等主要产尘点安装雾化喷头; 设计提出. 三面围挡和顶棚; 原料库及产品库设置三面围挡和顶棚; 设计提出. 油烟净化器; 食堂安装油烟净化器，净化效率60%; 依托建设单位原有砂场. 废水; 雨污分流; 项目实施雨污分流，拟在厂房外围设置截排水沟对雨天厂房范围内产生的初期雨水及地表径流进行疏导，截排水沟连接厂区雨水沟; 环评提出. 污水处理池; 设置3个污水处理池，每个容积150m3，收集厂区范围内生产废水进行三级沉淀后排入清水池回用于生产，不外排; 新建. 清水; 设置1个清水池，容积150m3，用于储存经三级沉淀后的生产废水; 新建. 初期雨水收集池; 项目区东北侧建设一个沉淀池收集初期雨水，容积为150m3，能容纳初期雨水，初期雨水收集池顶端设置溢流口，后期雨水将通过溢流口直接排放，收集的初期雨水回用于生产; 新建. 隔油池; 根据调查，项目原有砂场办公生活区已设置了1个0.5m3的隔油池对厨房废水进行预处理; 依托建设单位原有砂场. 沉淀池; 根据调查，项目原有砂场办公生活区已设置了1个10m3的沉淀池对生活污水进行收集处理. 旱厕; 根据调查，厂区已设置了1个旱厕，对粪便污水进行收集处理. 固废; 危险废物贮存间; 设置5m²的危险废物贮存间1间，位于机修车间处，对项目区废机油等危险废物进行暂存. 垃圾桶; 设置生活垃圾桶对生活垃圾进行收集; --. 噪声; 消声器、减震垫等; 设备安装消声器、减震垫等设施; 设备自带. 绿化; 绿化面积800m2; --. 其他; 标识牌; 建设单位按照危险废物管理的规范要求，设置危险废物识别标志、环境保护图形标志; 环评提出. 2.3 总平面布置及其合理性 根据设计，项目1条利用小江清淤物生产砂石生产线，项目根据地势环境进行布置，建筑用砂石生产线布置在东侧区域。从东到西依次布置破碎机和振动筛、洗砂机。原料库位于东北侧，紧邻给料机，产品库位于南侧和西侧。污水处理池，污泥压滤位于北侧，原料库（料台）西侧。厂区进出口位于厂区西侧，方便运输。总体看，总平面布局使项目内原料运输线路短捷，总运输量少，提高了产品的生产效率，降低了运输成本。项目内主要生产设备布置紧凑，生产组织符合《工业企业总平面设计规划》（GB50187-2012）中的要求。因此，本项目总平面布置合理。 2.4 主要产品及产能 根据设计，小江清淤物经破碎筛选得到颗粒直径0mm-5mm的天然砂、颗粒直径20-30mm的公分石和5mm的机制砂作为产品外售，生产规模为48万t/a。 表2.4-1 主要产品及产能一览表 序号; 主要产品; 规格; 生产量（万吨/年）. 1; 自然砂; 0-5mm; 7.0. 机制砂; 0-5mm; 26.0. 2公分石; 10-20mm; 6.0. 3公分石; 20-30mm; 9.0. 合计; --; 48.0. 2.5 项目主要生产设备 根据设计，项目主要生产单元、主要工艺、生产设施及设施参数如下表所示。 表2.5-1 主要生产单元、主要工艺、生产设施及设施参数表 序号; 名称; 型号; 单位; 数量. 1; 自动箱式压滤机; XMZ250-250-1250; 台; 1. 2; 喂料机; 2SW114211; 台; 1. 3; 颚式破碎机; PE600*900; 台; 1. 4; 大宏力振动筛; 2RK3075; 台; 2. 5; 洗砂机; CTS2420*2; 台; 2. 6; 洗砂机; CTS2460*2; 台; 2. 7; 振动式分选筛; 4RK3075; 台; 2. 8; 卧式冲击制砂整形机; PW4009; 台; 2. 9; 圆锥式破碎机; GP330; 台; 1. 10; 大宏力冲击破碎机; XHL9532; 台; 2. 11; 料仓; 6*6*7.5; 个; 1. 12; 料仓; 4*4.5*6; 个; 1. 13; 中转料仓; 6*6*7.5; 个; 1. 14; 中转料仓; 4*4.5*6; 个; 1. 15; 皮带输送机; L1000; 台; 4. 16; 皮带输送机; L800; 台; 8. 17; 皮带输送机; L650; 台; 4. 18; 大口潜水泵; Y150-30 台; 2. 19; 大口潜水泵; BY200-30; 台; 2. 20; 空压机; 1MPa; 台; 1. 21; 挖掘机; CAT336GX; 台; 1. 22; 自卸车; 双桥; 台; 4. 23; 装载机; 855B; 台; 2. 24; 柴油罐; 40m3; 个; 2. 25; 变压器; 1250kw/h; 台; 1. 26; 变压器; 800kw/h; 台; 1. 2.6 原辅料来源及用量 根据调查，项目建筑用石用砂生产线主要利用小江清淤物进行加工利用，具体如下表所示。 表2.6-1 项目主要原辅料及能耗情况 名称; 用 量; 来源. 原材料; 砂石; 48万吨/年; 小江三江口处河道清淤物. 水电; 电; 11.29万kW·h/a; 变电站. 水; 23.295万m3/a; 河道. 燃料; 柴油; 30t/a; 外购. 2.7 水平衡 根据业主提供资料，本项目生产用水及部分绿化用水从小江直接抽取河水提供；生活用水来源于自来水。 - 本项目用水主要为生活用水、洗砂用水、控尘用水、绿化用水。 （1）生活用水 本项目劳动定员为30人，其中约5人在项目区食宿，其余员工不在项目区食宿，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），在项目区食宿员工用水量取100L/d•人，不在项目区食宿员工用水量取40L/d•人，则生活用水量1.5m3/d，合计为450m3/a；污水产生系数按0.8计，则生活废水产生量为1.2m3/d，360m3/a；食堂废水占生活废水的20%，故食堂废水产生量为0.24m3/d，72m3/a，食堂废水经隔油池处理后排入沉淀池。本项目产生的食堂废水经隔油池处理后同其他生活废水一同排入沉淀池沉淀后用于厂区绿化。 （2）洗砂用水 根据业主提供资料，项目0-5mm自然砂和机制砂需用洗砂机水洗清洗除泥。根据业主提供资料，每吨砂的水洗用水量约为0.7m3，项目平均每天洗砂1100t，33万t/a，则洗砂用水量为770m3/d，23.1万m3/a。 洗砂废水经沉淀池、浓缩池处理后循环使用，不外排。根据业主提供的资料，成品砂含水率5%，平均每天洗砂1100t，约33万t/a，则16500m3/a（55m3/d）水进入产品。项目原料石料含土量为1%，本项目需要清洗的水洗砂年消耗小江清淤物33.33万t，原料含土量为3333t，洗砂废水经沉淀池沉淀后，污泥进入浓缩池，浓缩池污泥含水率80%，则浓缩污泥产生量为16665t，底泥经压滤脱水后得到泥饼4761t/a（含水率为30%），带入泥饼中的水量为1428m3/a（4.76m3/d）；洗砂过程中水分蒸发约为洗砂用水量的1%，蒸发损耗量为7.7m3/d，2310m3/a，因此，本项目洗砂补水量为带入产品量（55m3/d）+带入泥饼中的量（4.76m3/d）+蒸发损耗（7.7m3/d）=67.46m3/d，20328m3/a。 （3）控尘用水 项目控尘用水量约为5m3/d，年工作300d，则用水量为1500m3/a。此过程中没有废水产生，控尘用水全部蒸发。 （4）初期雨水 本项目生产区设置于厂房内，原料库及产品库均设置三面围挡和顶棚，不会有淋滤水产生，但项目非生产区域在雨天会产生初期雨水。 Q=ψ⋅q⋅F初期雨水量根据下面计算公式： 式中：Q —雨水流量，L/s； Ψ—径流系数，非铺砌土路面数值为0.3； q —设计暴雨强度，L/s.hm2； F —汇水面积， 0.3246hm2； 降雨强度参照昆明地区暴雨强度公式计算： 式中：P—设计降雨重现期20a。 t—降雨历时（取1h）。 经计算，项目区暴雨强度均为1405.81L/s.hm2，雨水流量为136.9L/s，492.83m3/h；本次评价考虑暴雨前15min的初期雨水收集即可，所以项目区初期雨水产生量为123.3m3。初期雨水的特征污染物主要为SS，为保证初期雨水能有效收集，环评要求建设方在项目区东北侧建设一个沉淀池收集初期雨水，容积为150m3。由于后期雨水SS浓度较低，初期雨水沉淀池顶端设置溢流口，后期雨水将通过溢流口直接排放。初期雨水雨天用于洗砂补水，初期雨水二天内处理完，每天处理量为61.65m3。 （4）绿化用水 - 本项目设计绿化面积为800m2，在非雨天进行浇灌。根据东川区气象资料，东川区多年平均非雨天天数为210天/年，根据《云南省用水定额》（2019年版 经云水发〔2019〕122号发布）中规定的参考数据：非雨天绿化用水量按3L/（m2·次）计。则本项目绿化用水量为2.4m3/d、504m3/a，绿化用水1.2m3/d取自生活污水沉淀池，其余1.2m3/d取用河水。 2.7.2排水 本项目用水产排情况见下表。 表2.7-1 项目用水量产排情况一览表（m3/d） 用水环节; 用水量; 新水用水量; 损耗; 循环回用; 产污系数; 废水产生量; 去向. 生活用水; 1.5; 1.5; 0.3; 0; 0.8; 1.2; 隔油+沉淀池处理后回用于绿化. 洗砂用水; 770; 67.46; 67.46; 662.86; /; 0; 回用于洗砂机. 控尘用水; 5; 5; 5; 0; /; 0; 0（全部损耗）. 绿化用水; 2.4; 1.2; 2.4; 1.2; /; 0; 0（全部损耗）. 总计; 778.9; 75.16; 75.16; 778.9; /; 1.2; /. 项目水量平衡图见下图（m3/d）。 - 隔油池池 食堂废水0.24 0.3 自来水1.5 1.2 - 生活用水 其他废水0.96 1.2 - 化粪池 702.54 蒸发损失7.7 一二三级污水池处理池 67.46 洗砂机 - 清水池 707.3 662.86 44.44 55 产品带走 - 泥饼 4.76 污泥 河水73.66 5.0 39.68 压滤 控尘用水 绿化用水 蒸发损耗2.4 1.2 河水1.2 图2.7.1 项目旱季水量平衡图（m3/d） - 隔油池池 食堂废水0.24 0.3 自来水1.5 1.2 - 生活用水 其他废水0.96 - 化粪池 1.2 暂存，非雨天回用于绿化 - 初期雨水 61.65 702.54 蒸发损失7.7 一二三级污水池处理池 5.81 洗砂机 清水池 707.3 662.86 44.44 55 产品带走 污泥 - 泥饼 4.76 压滤 河水10.81 5.0 39.68 控尘用水 图2.7.2 项目雨季水量平衡图（m3/d） 2.8 劳动定员及工作制度 根据设计，本项目劳动定员为30人，约5人在项目区食宿，其余员工不在项目区食宿，每天一班制，每班8小时，年工作约300天。 2.9 环保投资 项目总投资2909.86万元，环保投资82.2万元，占总投资2.82%。环保投资估算见表2.9-1所示。 表2.9-1 环保投资估算一览表 项目; 环保措施; 投资（万元）. 废气治理; 破碎、筛分粉尘; 生产车间密闭，湿法作业，主要产尘点安装雾化喷头; 10.0. 无组织废气; 自动喷淋设施、洒水降尘; 4.0. 食堂油烟; 油烟净化器; 依托，不计入本次环保投资. 废水治理; 雨水; 雨污分流，初期雨水收集池（1个，150m3）; 8.0. 洗砂废水; 污水处理沉淀池（3个，150m3）、清水池（1个，150m3）; 48.0. 生活污水; 隔油池1个（0.5m3）+沉淀池1个（10m3）; 依托，不计入本次环保投资. 粪便污水; 旱厕. 噪声治理; 噪声; 选用低噪设备、消声器、减振垫等，合理布局; 6.0. 固废处置; 废机油; 危废贮存间1个，标志牌; 依托，不计入本次环保投资. 生活垃圾; 垃圾桶; 0.2. 环境风险投资; 3.0. 环境管理与监测; 3.0. 总计; 82.2. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.10 施工期工艺 根据项目特点，主要建设内容为钢结构彩钢瓦厂房建设、设备安装及环保设施的建设，项目施工期约5个月。 平整场地、开挖地基 基础建设 设备安装 工程验收 投入运营 噪声、固废 噪声、废气、废水、固废 图2.10-1 施工期工艺流程及产污节点图 项目施工期主要包括厂房建设、设备安装、环保设施建设。在施工期，主要存在着施工扬尘、施工废水、施工噪声、施工固废及施工人员生活污水和生活垃圾等因素对环境的影响。 2.11 运营期生产工艺 根据设计可知，项目建筑用砂石生产线生产工艺流程如下图所示。 固废料 河道清淤物运输 180-500 mm 原料库 一级破碎 G、N1 ＜180 mm 中转料仓 振动筛 G G、N2 ＞5mm 0-5 mm自然砂 二级破碎 洗砂机 G、N4 N3 ＜50 mm 二级筛分 0-5 mm机制砂 W1 G、N5 5-50 mm 一体尾砂回收机 三级破碎 0-5 mm机制砂 G、N6 5-10及30mm以上 洗砂机 一级污水池 W2 三级筛分 G、N7 20-30mm 二级污水池 10-20 mm 一体尾砂回收机 三级污水池 成品库 图例 G 无组织废气 清水池 N噪声 外售 W废水 S固废 N8 压滤机 S1 压缩泥块 图2.11-1 运营期生产工艺流程及产污节点图 生产线工艺流程简述： - 道清淤物运输 根据建设单位提供的资料，昆明市东川区建设投资有限公司进行小河河道清淤产生的清淤物由自卸车运输至项目区料台贮存。 ②破碎筛分水洗 料台河砂石经过进料口进入后，先经过颚式破碎机进行一级破碎，一级破碎后的砂石通过振动筛进行预筛分，在筛分过程中，粒径0-5mm的砂石进入洗砂机水洗除泥后经一体尾砂回收机后作为产品（自然砂）进入堆放区堆存。 经预筛分后粒径大于5mm的砂石料进入中转料仓，经圆锥破碎机进行二级破碎使砂石粒径小于50mm以下后进行二级筛分，筛分出5-50mm的砂石进入冲击破碎机进行三级破碎和振动筛三级筛分，三级筛分后5-10mm和30mm以上的砂石再返回二级破碎，筛下物粒径10-30mm的砂石作为产品2公分石，粒径20-30mm的砂石作为产品3公分石。二级筛分、三级筛分过程中0-5mm的砂石进入洗砂机水洗除泥后经一体尾砂回收机后作为产品（机制砂）进入堆放区堆存。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 根据调查，建设单位原有砂场位于项目北面，现已停止生产，本项目建设依托原有项目生产办公区、机修车间等公共设施，无与本项目有关的环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1 环境质量现状 3.1.1 环境空气质量现状 （1）达标区判断 本项目属于东川区行政区划范围内，项目所处区域不属于自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域，区域环境空气质量功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据昆明市生态环境局东川分局出具的2020年东川区大气环境质量状况：2020东川区环境空气自动站监测359天，空气质量指数（AQI）小于100的天数为351天，未出现重度污染天气，空气质量优良率为97.8%。其中：二氧化硫年均浓度38μg/m3，二氧化氮年均浓度11μg/m3，可吸入颗粒物（PM2.5）年均浓度19μg/m3，细颗粒物（PM10）年均浓度32μg/m3，一氧化碳年均浓度0.722μg/m3，臭氧年均浓度68μg/m3。 统计数据具体监测数据见表3.1-1。 3.1-1 2020年东川区环境空气质量监测结果一览表 污染物; 年均浓度（μg/m3）; 二级标准（μg/m3）; 达标情况. SO2; 38; 60; 达到. NO2; 11; 40; 达标. PM2.5; 19; 35; 达标. PM10; 32; 70; 达标. CO; 0.722; 4（24小时平均）; 优于二级24小时均值标准. O3; 68; 160（日最大8小时平均）; 优于日最大8小时均值标准. 根据上述统计结果，2020年东川区二氧化硫、二氧化氮、PM2.5、PM10、CO、O3可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区的控制要求，据此判定项目所在区域属于环境空气质量达标区域。 （2）补充监测 监测点位：项目厂址处； 监测项目：TSP； 监测频率：连续监测3天，监测日均值； 监测时间：2021年6月4日至6日； 监测单位：云南鑫田环境分析测试有限公司； 评价标准：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 监测结果见表3.1-2。 表3.1-2 环境空气检测结果 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准（μg/m³）; 监测浓度范围（μg/m³）; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标 情况. 项目厂址; TSP; 日均; 300; 140~149; 49.6; 0; 达标. 从表监测结果可知，项目补充监测点所监测的TSP日均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求。 3.1.2 地表水环境质量现状 本项目区属于小江的汇水范围，小江位于项目区东侧60m，根据《云南省水功能区划报告》（云南省水利厅2014年修订），小江（小江寻甸～东川保留区），开发利用程度较低，水质目标为2020年达到Ⅲ类，2030年达到Ⅲ类，因此小江水质目标为Ⅲ类。 在评价期间，收集了东川区环境监测站2020年12月对小江的板河口断面和小江桥断面的常规监测数据，如下表所示。 表3.1-3 项目区域地表水体小江（板河口断面和小江桥断面）水质检测结果一览表 单位：mg/L 序号; 监测项目; 板河口; 小江桥; 标准值; 达标情况. 1; pH（无量纲）; 8.32; 8.12; 6-9; 达标. 2; COD; 10; 11; ≤20; 达标. 3; BOD5; 2.2; 2.4; ≤4; 达标. 5; NH3-N; 0.40; 0.39; ≤1.0; 达标. 6; 总磷; 0.10; 0.10; ≤0.2; 达标. 7; 硫化物; 0.005L; 0.005L; ≤0.2; 达标. 8; 锌; 0.05L; 0.05L; ≤1.0; 达标. 9; 铅; 0.002L; 0.002L; ≤0.05; 达标. 10; 镉; 0.0001L; 0.0001L; ≤0.005; 达标. 11; 砷; 0.0044; 0.0049; ≤0.05; 达标. 12; 铜; 0.002; 0.001; ≤1.0; 达标. 13; 氟化物; 0.43; 0.48; ≤1.0; 达标. 14; 汞; 0.00004L; 0.00004L; ≤0.0001; 达标. 15; 石油类; 0.01L; 0.01L; ≤0.05; 达标. 16; 阴离子表面活性剂; 0.05L; 0.05L; ≤0.2; 达标. 17; 粪大肠菌群; 200个/L; 200个/L; ≤10000; 达标. 18; 六价铬; 0.004L; 0.004; ≤0.05; 达标. 根据以上监测结果可知，小江水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 3.1.3 声环境质量现状 本项目位于东川区乌龙镇三江口，按照《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）的划分要求，项目区域为2类区。根据现场踏勘，在项目区50m范围内无声环境保护目标。 本次环评委托云南鑫田环境分析测试有限公司于2021年6月4日、5日对项目区域声环境质量现状进行了监测。监测结果如下表。 表3.1-4 项目区声环境质量现状监测结果表 单位：dB（A） 日期; 监测点位; 时间; 等效声级（Leq）; 标准值 dB（A）; 是否 达标. 2021.6.4; 厂界东面 外1m处; 昼间（09:05-09:15）; 55; 60; 达标. 夜间（22:02-22:12）; 45; 50; 达标. 厂界南面 外1m处; 昼间（09:21-09:31）; 54; 60; 达标. 夜间（22:27-22:37）; 44; 50; 达标. 厂界西面 外1m处; 昼间（09:47-09:57）; 53; 60; 达标. 夜间（22:53-23:03）; 43; 50; 达标. 厂界北面 外1m处; 昼间（10:13-10:23）; 52; 60; 达标. 夜间（23:14-23:24）; 42; 50; 达标. 2021.6.5; 厂界东面 外1m处; 昼间（09:13-09:23）; 55; 60; 达标. 夜间（22:10-22:20）; 45; 50; 达标. 厂界南面 外1m处; 昼间（09:40-09:50）; 54; 60; 达标. 夜间（22:36-22:46）; 44; 50; 达标. 厂界西面 外1m处; 昼间（10:06-10:16）; 53; 60; 达标. 夜间（23:02-23:12）; 43; 50; 达标. 厂界北面 外1m; 昼间（10:32-10:42）; 52; 60; 达标. 夜间（23:30-23:40）; 42; 50; 达标. 由上表可知，项目所在区域声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 3.1.4 生态环境质量现状 经过现场踏勘，项目砂石加工场址，不涉及基本农田。项目周围主要是些杂草、荒坡，植物种类结构单一，无国家、省重点保护野生植物分布，未发现名木古树及东川区的狭域特有种。根据对项目区域现场调查及文献记载，本项目所处区域内分布的动物为常见种类，无国家级和省级重点保护动物及狭域特有种分布。项目区及周边区域目前均存在不同程度的人类活动，受其干扰，大型哺乳动物极少分布，仅分布常见鸟类和爬行动物，种类和数量很少。 项目影响区域生物多样性及自身调控能力差，所在区域生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。项目占地区及周围没有自然保护区、风景名胜区和文物保护单位等生态敏感区。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2.1环境保护目标 本项目位于东川区乌龙镇三江口，根据现场调查，项目周围50m范围内无声环境保护目标，项目周围500m范围内无大气环境保护目标。本项目环境保护目标如下表。 表3.2-1 主要环境保护目标一览表 环境 要素; 保护 对象; 保护 内容; 相对厂址方位; 相对厂界距离; 环境标准. 地表水; 小江; 水质; 东; 60m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. 地下水环境; 本项目厂界外500米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 水生生物; 小江分布的鱼类; 东; 60m; 尽量降低对鱼类及其栖息生境的影响. |
| 环境质量标准 | 3.3.1环境空气质量标准 #### 本项目位于东川区乌龙镇三江口，属于空气环境二类区，评价区内的SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）中的二级标准，标准限值见下表。 表3.3-1 环境空气质量标准 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 执行标准. 二级. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. O3; 最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 3.3.2地表水质量标准 - 本项目区属于小江的汇水范围，小江位于项目区东侧60m，根据《云南省水功能区划报告》（云南省水利厅2014年修订），小江（小江寻甸～东川保留区），开发利用程度较低，水质目标为2020年达到Ⅲ类，2030年达到Ⅲ类，因此小江水质目标为Ⅲ类，执行III类水质标准，标准限值见下表。 表3.3-2 地表水环境质量标准单位：mg/L 项目; III类水域标准值. pH（无量纲）; 6～9. 溶解氧; ≥5. 高锰酸盐指数; ≤6. 化学需氧量（COD）; ≤20. 五日生化需氧量（BOD5）; ≤4. 氨氮（NH3-N）; ≤1.0. 总磷（以P计）; ≤0.2（湖、库0.05）. 总氮（湖、库，以N计）; ≤1.0. 铜; ≤1.0. 锌; ≤1.0. 氟化物（以F-计）; ≤1.0. 硒; ≤0.01. 砷; ≤0.05. 汞; ≤0.0001. 镉; ≤0.005. 铬（六价）; ≤0.05. 铅; ≤0.05. 氰化物; ≤0.2. 挥发酚; ≤0.005. 石油类; ≤0.05. 阴离子表面活性剂（LAS）; ≤0.2. 硫化物; ≤0.2. 粪大肠菌群（个/L）; ≤10000. 3.3.3地下水质量标准 根据项目所处区域水文地质特征及地下水功能和用途，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，具体标准值见下表。 表3.3-3 地下水质量标准单位：mg/L 项目; III类. pH（无量纲）; 6.5≤pH≤8.5. 总硬度以（CaCO3计）; ≤450. 溶解性总固体; ≤1000. 硫酸盐; ≤250. 氯化物; ≤250. 铁; ≤0.3. 锰; ≤0.10. 挥发性酚类（以苯酚计）; ≤0.002. 耗氧量（CDDMn法，以O2计）; ≤3.0. 氨氮（以N计）; ≤0.50. 总大肠菌群（CFU/100mL）; ≤3.0. 菌落总数（CFU/mL）; ≤100. 亚硝酸盐（以N计）; ≤1.00. 硝酸盐（以N计）; ≤20.0. 氰化物; ≤0.05. 氟化物; ≤1.0. 汞; ≤0.001. 砷; ≤0.01. 镉; ≤0.005. 铬（六价）; ≤0.05. 铅; ≤0.01. 甲苯; ≤700. 3.3.4声环境质量标准 本项目位于东川区乌龙镇三江口，项目区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，具体标准值见下表。 表3.3-4 声环境质量标准限值单位：dB（A） 声环境功能区类别; 限值. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.4.1 废气排放标准 本项目施工期和运营期大气污染物主要为扬粉尘，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，标准值如下表所示。 表3.4-1 《大气污染物综合排放标准》表2 标准限值 单位mg/Nm³ 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0 mg/m3. 项目运营期食堂拟设置灶头数为1个，根据 GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》，基准灶头数＜3属小型规模，其油烟排放标准限值见下表。 表3.4-2 油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规 模; 小型. 最高允许排放浓度(mg/m3); 2.0. 净化设施最低去除效(%); 60. 3.4.2 废水排放标准 （1）施工期 根据项目特点，本项目施工期主要进行厂房建设，设备安装及环保设施建设，施工过程使用的少量施工用水全部回用或自然蒸发，无废水产生。 （2）运营期 根据项目特点，项目废水主要为洗砂废水、初期雨水和生活污水。 洗砂废水经沉淀池收集沉淀处理后达到《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T19923-2005）洗涤用水标准限值回用于洗砂，不外排。 食堂废水经隔油池处理后同其他生活废水一同排入沉淀池处理达到《城市污水再生利用城市杂用水质》（GB/T18920-2020）城市绿化标准限值后回用于厂区绿化；雨天暂存于沉淀池内，待非雨天回用于绿化。项目区修建旱厕，旱厕定期清理后用作周边农作物农肥，项目无污水外排。 初期雨水通过厂区截排水沟最终进入初期雨水收集池后回用于生产，不外排。 表3.4-3 《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T19923-2005）洗涤用水标准 - 控制项目; - 洗涤用水. - pH; - 6.5~8.5. - 悬浮物（SS）（mgL）≤; - 30. - 浊度（NTU）≤; - --. - 色度（度）≤; - 30. - 生化需氧量（BOD5）（mg/L）≤; - 30. - 化学需氧量（CODcr）（mg/L）≤; - --. - 铁（mg/L）≤; - 0.3. - 锰（mg/L）≤; - 0.1. - 氯离子（mg/L）≤; - 250. - 二氧化硅（SiO2）≤; - --. - 总硬度（以CaCO 3计/mg/L）≤; - 450. - 总碱度（以CaCO3计 mg/L）≤; - 350. - 硫酸盐（mg/L）≤; - 250. - 氨氮（以N计mg/L）≤; - --. - 总磷（以P计mg/L）≤; - --. - 溶解性总固体（mg/L）≤; - 1000. - 石油类（mg/L）≤; - --. - 阴离子表面活性剂（mg/L）≤; - --. - 余氯②（mg/L）≥; - 0.05. - 粪大肠菌群（个/L）≤; - 2000. 表3.4-4 《城市污水再生利用城市杂用水水质》城市绿化标准 序号; 项目（单位）; 城市绿化. 1; pH值(无量纲)基本要求; 6.0~9.0. 2; 色度≤; 30. 3; 嗅; 无不快感. 4; 浊度/NTU ≤; 10. 5; 溶解性固体（mg/L）≤; ≤1000（2000）a. 6; 五日生化需氧量(BOD5) /(mg/L) ≤; 10. 7; 氨氮(以N计) /(mg/L) ≤; 8. 8; 阴离子表面活性剂/(mg/L) ≤; 0.5. 9; 铁/(mg/L) ≤; --. 10; 锰/(mg/L) ≤; --. 1l; 溶解氧/(mg/L) ≥; 2.0. 12; 总氯/(mg/L) ≥; 1.0（出厂），0.2b（管网末端）. 13; 大肠埃希氏菌/（MPN/100mL或CFU/100mL）; 无c. 注：a：括号内指标值为沿海及本地水源中溶解性固体含量较高的区域的指标。 b：用于城市绿化时，不应超过2.5mg/L。 c：大肠埃希氏菌不应检出。. 3.4.3 噪声排放标准 （1）施工期 本项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界噪声环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。标准值详见下表。 表3.4-5 建筑施工场界噪声标准限值 单位：dB（A） 控制区域; 时段. 昼间; 夜间. 场界; 70; 55. （2）运营期 项目位于东川区乌龙镇三江口，本项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。标准限值详见下表。 表3.4-6 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 Leq[dB（A） 声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3.4.4 固废执行标准 ①危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。 ②一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）的要求，总量指标主要为地方生态环境主管部门核定的总量控制指标。当地总量指标按照国家要求执行，包括SO2、NOx、有机废气、CODcr、NH3-N。 1、废气 本项目不设废气总量控制指标。 2、废水 洗砂废水经沉淀处理后能全部回用于洗砂；食堂废水经隔油池处理后同其他生活清洁污水一同排入沉淀池沉淀后用于厂区绿化。其中生产废水排放总量为212190m3/a，水污染物排放COD10.61t/a，悬浮物4.25t/a，NH3-N1.70t/a，石油类1.07t/a；生活废水排放总量为360m3/a，水污染物排放COD 0.123t/a，NH3-N 0.007t/a，总磷0.01t/a，BOD50.01t/a，悬浮物0.048t/a，动植物油0.048t/a，LAS0.0005t/a。 3、固废 固体废弃物处置率为100%。 综上，本项目无总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目施工期主要建设内容为钢结构彩钢瓦厂房建设、设备安装及环保设施的建设，项目施工期约5个月。 4.1 施工期环境保护措施 项目拟采取的施工扬尘、废水、噪声和固体废物防治措施具体如下。 4.1.1 施工期废气污染防治措施 项目施工期拟采取的扬尘防治措施主要包括： ①在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数；并采取遮阴网覆盖等措施降低扬尘产生； ②尽量避免在大风天气下进行施工作业。根据同类项目工程经验，4级以上大风天气不宜实施土方施工； ③加强施工现场运输车辆管理。进出建筑工地的运输车辆必须车身整洁，装载车厢完好，装载货物堆码整齐，不得污染道路；运输车辆严禁带泥上路，严禁超载，渣土及易抛洒材料实行封闭车辆运输，防止建筑材料、垃圾和尘土飞扬、洒落和流溢，在进出施工工地的出入口地面设置湿润的草席，以减轻汽车轮胎行驶携带的扬尘。 ④施工场界设置高度2.5m以上的围挡。 另外，在施工期，建设单位、施工单位和监理单位必须严格执行《昆明市人民政府办公厅关于进一步落实工地扬尘污染防治责任的通知》（昆政办【2018】27号）相关规定，具体如下： （1）建设单位相关要求 ①将工地扬尘污染防治的费用列入工程造价，并在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任；认真审查施工单位编制的扬尘污染防治实施方案；在工地现场安排专人负责扬尘污染防治，督促项目施工、监理单位落实《建筑工地扬尘污染防治细化规定》； ②督促施工单位按规定做好工地现场PM10监测、视频监控等扬尘信息化监管设备的安装、使用、维护工作，工地现场PM10浓度达到规定的临界值时，督促施工单位采取相应的应急措施； ③配合管理部门，督促项目施工、监理等单位做好渣土车等工程运输车辆扬尘污染防治的工地源头管理工作。 （2）施工单位相关要求 ①施工单位必须设立建筑工地扬尘污染防治专门工作机构，层层落实工作责任，工地现场必须有专人负责扬尘污染防治工作、专人负责台帐管理； ②按照《建筑工地扬尘污染防治细化规定》要求，开工前必须编制扬尘污染防治实施方案，报建设单位和监理单位审核通过后，在项目施工全过程严格实施。确保建筑工地扬尘污染防治专项经费专款专用； ③按规定做好工地现场PM10监测、视频监控等扬尘信息化监管设备的安装、使用、维护工作，现场PM10浓度超过60时，立即采取洒水降尘+喷雾降尘等综合降尘措施，12h平均PM10浓度超过100时，必须停工整改、加强综合降尘措施； ④施工全过程，一是坚持每天自检自查，各项扬尘污染防治措施必须落实到位，特别是洒水、喷淋降尘和渣土、裸露地面的全苫盖；二是每天24小时对进出工地的渣土车等工程车辆进行检查、登记，规范使用“三池一设备”，未清洗干净的车辆，未按规定密闭容易产生泼洒、滴漏的渣运车辆，不得驶出工地现场。发现渣土车违法违规行为及时上报城管综合执法部门和项目监督机构；三是依法依规开展渣土外运作业，对项目渣土外运全过程负责； ⑤必须服从各级政府及相关管理部门的管理，被责令整改的工地，必须按要求认真、及时、全面的进行整改；被责令停工的工地，非经同意，严禁复工。 （3）监理单位 ①在监理规划、监理实施细则中建立完善的建筑工地扬尘污染防治监理制度、台帐管理制度并严格按要求开展监理工作； ②认真审查施工单位编制的文明施工、扬尘污染防治实施方案，并在施工全过程监督施工单位认真履行工地扬尘污染防治主体责任； ③监督施工单位做好工地现场PM10监测、视频监控等扬尘信息化监管设备的安装、使用、维护工作，现场PM10浓度超过临界值时，督促施工单位及时采取应急措施； ④安排专门监理人员，每天对施工单位落实苫盖和洒水喷淋降尘措施进行监理，参照“旁站监理”模式，每天对施工单位工程车辆监管、规范使用“三池一设备”情况进行监理，形成台帐； ⑤对施工单位扬尘污染防治工作不到位的，予以责令整改，拒不整改或整改不到位的及时上报建设单位和项目监督机构。 4.1.2 施工期废水污染防治措施 ①施工期施工人员不在项目区食宿，生活污水仅为洗手污水，通过施工场地的临时沉淀池沉淀处理后，回用于施工场地洒水降尘，不外排。 ②施工场地雨天产生的地表径流与施工期间天气状况有较大的关系，难以定量分析。雨天地表径流含有大量泥沙，直接外排会使周围水体的悬浮物含量增加，项目拟设临时排水沟、沉淀池收集雨天地表径流，使其经沉淀池处理后，回用于施工过程或施工场地洒水降尘。 4.1.3 施工期噪声污染防治措施 ①加强施工期的操作规范； ②运输车辆进出施工场地时应控制车速，禁止鸣笛，减少车辆在施工场地的停留时间，减小运输噪声对环境的影响； ③加强与周围居民的沟通，避免扰民事件发生。 4.1.4 施工期固体废物污染防治措施 ①建设垃圾包括混凝土块、废木材、废钢材等，建筑垃圾分类集中堆存，能回收利用的部分，回收重复利用；不能回收利用的部分委托有资质单位清运到当地城建部门指定的建筑垃圾堆放场，禁止随意处置和堆放。 ②生活垃圾委托环卫部门清运处置。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2 废气 4.2.1主要产污环节、污染物种类、排放形式及污染防治设施 表4.2-1项目废气主要产污环节、污染物种类、排放形式及污染防治设施一览表 排污单位类别; 生产单元; 生产 设施; 产污环节; 污染物种类; 执行标准; 排放形式; 污染防治设施; 排放口类型. 污染防治设施名称及工艺; 是否为可行技术. 石材等建筑材料制造; 砂石生产; 破碎机、振动筛; 堆存破碎筛分; 扬尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 无组织; 喷淋设施、洒水降尘; 是; 一般排放口. 4.2.2废气污染源源强核算 （1）原料库及产品库扬尘 根据砂石生产线的工程内容，砂石生产线设置有料台（原料库）、中转料仓和产品堆放区。 项目生产的自然砂和机制砂需水洗除泥后进入产品堆放区堆存，含水率较高且经过水洗后含泥量低，故在堆存过程中基本不产生扬尘。破碎产生的公分石堆放过程中基本不产生粉尘。 料台（原料库）在砂石原料堆存和装卸过程会有一定量扬尘产生，其扬尘产生量受风速、水分含量等多种因素的影响。本环评采用经验公式对其进行计算，公示如下： 式中：Q--起尘量，（kg/a·m²） U--当地风速，（m/s），当地平均风速约为3.4m/s w--物料含水率，（%） 根据本项目砂石生产线原料库的具体参数，扬尘产生情况如下表所示。 表4.2-2 原料库粉尘产生排放量 序号; 产尘区域; 原料库及产品库扬尘面积（m²）; 物料含水率; 扬尘产生量（t/a）; 采取措施; 扬尘排放量（t/a）. 1; 料台（原料库）; 500m²; 12%; 0.64; 拟对原料库设置三面围挡和顶棚，并配套设置固定式自动喷淋设施对其进行降尘，除尘效率约为95%; 0.032. 由上表可知，砂石生产线原料库扬尘产生量约为0.64t/a，为了防止扬尘产生，拟对原料库设置三面围挡和顶棚，并配套设置固定式自动喷淋设施对其进行降尘。其扬尘抑制率约为95%。本项目原料库及产品库扬尘排放量为0.032t/a。 （2）破碎、筛分粉尘 根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）和相关类比调查，矿石破碎筛分处理过程中，颗粒物排放量在无控制情况产率为：砂和砾石破碎和筛选0.05kg/t（破碎料）。 本项目需要进行破碎、筛分的原料石量为48.33万t/a，则本项目破碎、筛分粉尘产生量为48.33万t/a×0.05kg/t=24.2t/a。根据业主提供资料，本项目年生产300d，每天生产8h，则本项目破碎、筛分粉尘产生速率为24.2t/a×1000÷300÷8=10.08kg/h。 本项目生产车间采用彩钢外架封闭厂房，生产工序采用湿法作业，在给料机投料口、破碎机、振动筛等进出口等主要产尘点安装雾化喷头。投料口为半封闭式，粉尘主要产生于原料石投料过程。根据业主提供资料，破碎机、筛分机等均为全密闭设备，主要产尘源为破碎、筛分出料口。根据《逸散性工业粉尘控制技术》中“表18-2 粒料加工厂逸散尘控制技术、效率、费用和RACM”的湿抑制控制效率，结合本项目操作工艺，本项目采用湿法作业同时采取上述抑尘措施后可将粉尘控制效率保持在70%，因此湿法工序的粉尘排放量为24.2t/a×（1-70%）=7.26t/a，3.03 kg/h。 （3）车辆运输扬尘 项目产品外运采用汽车运输。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，按下列经验公式计算： Q=ψ⋅q⋅F 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 下表为一辆10t卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。 表4.2-3 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg P 车速km/h; 道路表面粉尘量，kg/m2. 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5; 0.051056; 0.085865; 0.116382; 0.144408; 0.170715; 0.287108. 10; 0.102112; 0.171731; 0.232764; 0.288815; 0.341431; 0.574216. 15; 0.153167; 0.257596; 0.34; 146 0.433223; 0.512146; 0.861323. 25; 0.255279; 0.429326; 0.58191; 0.722038; 0.853577; 1.435539. 由上表可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面粉尘量越大，则扬尘量越大，因此限速行驶及保持路面清洁是减少汽车扬尘的有效手段。采取经常清洁路面，并洒水保持路面湿润的措施。 项目砂石外运的主要运输工具是汽车，加之场内道路多为土路，因此汽车在运输过程不可避免地要产生扬尘，特别是当气候条件不利时，扬尘现象就更严重，通过洒水降尘及控制车速等的措施可有效降低扬尘的产生。 （4）食堂油烟 本项目劳动定员为30人，约5人在项目区食宿。食堂使用电能作为能源，烹饪过程中会产生少量食堂油烟。项目就餐人数为5人，类比同类项目，平均每人每天耗油量约30g，则项目区食堂每日耗油量为0.15kg。食堂油烟挥发系数取值2.83%，则油烟产生量为4.25g/d（1.28kg/a），项目食堂油烟为无组织排放，食堂设置一套油烟净化装置，风机量1000m3/h，净化率按60%计，则油烟排放量为0.43mg/m3，0.512kg/a（每天厨房工作时间按4h计），排放量较小，排放的油烟浓度达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相关排放限值要求。 4.2.3废气污染治理 1、原料库粉尘治理措施 本项目原料库设施三面围挡和顶棚，并配套设置固定式自动喷淋设施对其进行降尘，及时清扫散落物料，可大大降低粉尘的产生量。该类措施的抑尘效率可达到95%，经采取抑尘措施后，粉尘排放量为0.032t/a。 2、破碎、筛分粉尘治理措施 本项目生产车间采用彩钢外架封闭厂房，生产工序采用湿法作业，在给料机投料口、破碎机、振动筛等进出口等主要产尘点安装雾化喷头。投料口为半封闭式，粉尘主要产生于原料石投料过程。根据业主提供资料，破碎机、筛分机等均为全密闭设备，主要产尘源为破碎、筛分出料口。根据《逸散性工业粉尘控制技术》中“表18-2 粒料加工厂逸散尘控制技术、效率、费用和RACM”的湿抑制控制效率，结合本项目操作工艺，本项目采用湿法作业同时采取上述抑尘措施后可将粉尘控制效率保持在70%，因此湿法工序的粉尘排放量为24.2t/a×（1-70%）=7.26t/a，3.03kg/h。 3、车辆运输扬尘治理措施 为避免运输扬尘对周边环境空气质量环境造成影响，成品在外运的过程中须采取以下措施： ①非雨天对场内运输道路进行一天两次的洒水降尘； ②运输车辆限速行驶； ③禁止运输车辆超载超重。 4、食堂油烟 经过油烟净化器处理后排放。 4.2.4废气污染物排放源产排量及达标情况 表4.2-4 废气污染物排放源产排量及达标情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 污染物排放量和浓度; 排放标准 mg/Nm³; 达标情况. 产生浓度mg/m³; 产生量t/a; 排放浓度mg/m³; 排放量t/a; 排放速率kg/h. 砂石生产线; 原料库; 扬尘; --; 0.64; --; 0.032; 0.013; ≤1.0; --. 破碎筛分; 粉尘; --; 24.2; --; 7.26; 3.03; ≤1.0; --. 项目运营期废气主要包括砂石生产线原料库扬尘、破碎筛分粉尘、车辆运输扬尘，呈无组织排放，在采取湿法作业、产尘点安装喷淋设施、洒水降尘等对策措施后，原料库、破碎筛分过程排放的无组织颗粒物可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准要求。 项目采用彩钢外架封闭厂房，生产工序采用湿法作业，产尘点安装喷淋设施抑尘，均为常见的砂石生产线废气污染防治措施，措施可行。 4.2.5废气监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，项目废气自行监测要求如下表所示。 表4.2-5 项目运营期废气自行监测计划一览表 对象; 监测点位; 监测因子; 最低监测频率. 废气; 厂区上风向1个参照点，下风向3个监测点; 颗粒物; 1次/年. 4.2.6大气环境影响分析结论 项目对原料堆场、破碎、筛分等产尘点分别采取了针对性的措施，项目排放的粉尘对大气环境影响较小。 4.3 废水 4.3.1废水污染源强 项目废水主要为洗砂废水、控尘用水、初期雨水和生活污水。 （1）洗砂废水 根据业主提供资料，项目0-5mm自然砂和机制砂需用洗砂机水洗清洗除泥。根据业主提供资料，每吨砂的水洗用水量约为0.7m3，项目平均每天洗砂1100t，33万t/a，则洗砂用水量为770m3/d，23.1万m3/a。 洗砂废水经沉淀池、浓缩池处理后循环使用，不外排。根据业主提供的资料，成品砂含水率5%，平均每天洗砂1100t，约33万t/a，则16500m3/a（55m3/d）水进入产品。项目原料石料含土量为1%，本项目需要清洗的水洗砂年消耗小江清淤物33.33万t，原料含土量为3333t，洗砂废水经沉淀池沉淀后，污泥进入浓缩池，浓缩池污泥含水率80%，则浓缩污泥产生量为16665t，底泥经压滤脱水后得到泥饼4761t/a（含水率为30%），带入泥饼中的水量为1428m3/a（4.76m3/d）；洗砂过程中水分蒸发约为洗砂用水量的1%，蒸发损耗量为7.7m3/d，2310m3/a，因此，本项目洗砂补水量为带入产品量（55m3/d）+带入泥饼中的量（4.76m3/d）+蒸发损耗（7.7m3/d）=67.46m3/d，20328m3/a。废水中含有大量的泥沙，经沉淀处理后回用于洗砂不外排。 （2）控尘用水 根据设计，项目拟在原料库设置1套固定式自动喷淋设施进行降尘，生产过程、厂房四周将安装喷雾湿抑制装置除尘。另外，厂区地面、道路采用移动软管定期喷水，抑制扬尘。项目控尘用水量约为5m³/d，年工作300d，则用水量为1500m³/a。控尘用水全部蒸发，无废水产生。 （3）初期雨水 本项目生产区设置于厂房内，原料库及产品库均设置三面围挡和顶棚，不会有淋滤水产生，但项目非生产区域在雨天会产生初期雨水。 Q=ψ⋅q⋅F初期雨水量根据下面计算公式： 式中：Q —雨水流量，L/s； Ψ—径流系数，非铺砌土路面数值为0.3； q —设计暴雨强度，L/s.hm2； F —汇水面积， 0.3246hm2； 降雨强度参照昆明地区暴雨强度公式计算： 式中：P—设计降雨重现期20a。 t—降雨历时（取1h）。 经计算，项目区暴雨强度均为1405.81L/s.hm2，雨水流量为136.9L/s，492.83m3/h；本次评价考虑暴雨前15min的初期雨水收集即可，所以项目区初期雨水产生量为123.3m3。初期雨水的特征污染物主要为SS，为保证初期雨水能有效收集，环评要求建设方在项目区东北侧建设一个沉淀池收集初期雨水，容积为150m3。由于后期雨水SS浓度较低，初期雨水收集池顶端设置溢流口，后期雨水将通过溢流口直接排放。初期雨水雨天用于洗砂补水，初期雨水二天内处理完，每天处理量为61.65m3。 （4）生活污水 本项目劳动定员为30人，其中约5人在项目区食宿，其余员工不在项目区食宿，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），在项目区食宿员工用水量取100L/d•人，不在项目区食宿员工用水量取40L/d•人，则生活用水量1.5m3/d，合计为450m3/a；污水产生系数按0.8计，则生活废水产生量为1.2m3/d，360m3/a；食堂废水占生活废水的20%，故食堂废水产生量为0.24m3/d，72m3/a。 本项目废水中污染物产生及排放情况如表4.3-1。 4.3-1 本项目污水产生与排放情况一览表 废水类别; 废水量（m3/d）; 产生浓度 （mg/L）; 产生量 （kg/d）; 排放浓度（mg/L）; 排放量 （kg/d）; 执行标准：（GB/T19923-2005）表1标准（mg/L）; 达标情况; 去向. 洗涤用水; /. 洗砂废水; 707.3; COD; 50; 35.37; 50; 35.37; /; /; 回用于洗砂. SS; 1000; 707.3; 20; 14.15; 30; 达标. 石油类; 5; 3.54; 5; 3.54; /; /. 氨氮; 氨氮; 8; 5.66; 8; 5.66; /; /. 废水类别; 废水量（m3/d）; 产生浓度 （mg/L）; 产生量 （kg/d）; 排放浓度（mg/L）; 排放量 （kg/d）; 执行标准：（GB/T18920-2020）表1标准（mg/L）; 达标情况; 去向. 城市绿化. 生活废水; 1.2; pH; 6~9; --; 6~9; 6~9; 6~9; 达标; 回用于厂区绿化. COD; 400; 0.48; 340; 0.41; /; /. BOD5; 220; 0.26; 8; 0.01; 10; 达标. 氨氮; 25; 0.03; 6; 0.007; 8; 达标. 总磷; 8; 0.01; 8; 0.01; /; /. 动植物油; 100; 0.12; 40; 0.048; /; /. SS; 200; 0.24; 40; 0.048; /; /. LAS; 0.6; 0.0007; 0.4; 0.0005; 0.5; 达标. - 4.3.2洗砂废水、初期雨水、生活污水回用可行性分析 （1）洗砂废水 本项目洗砂用水量为770m3/d，废水产生量为707.3m3/d，废水回用量为702.54m3/d，洗砂机蒸发损耗、产品带走水及泥饼带走水为67.46m3/d，每日补水量为67.46m3/d。本项目设置3个污水处理池，每个容积150m3，共450m3，因此产生的洗砂废水经沉淀处理后能全部回用于洗砂，不外排。 （2）初期雨水 初期雨水产生量约为123.3m3/次，环评要求建设方在项目区东北侧建设一个沉淀池收集初期雨水，容积为150m3，能容纳初期雨水。本项目洗砂补水量为67.46m3/d，初期雨水二天内处理完，每天处理量为61.65m3。初期雨水全部回用于洗砂，不外排。 - 生活污水 本项目设计绿化面积为800m2，在非雨天进行浇灌。根据东川区气象资料，东川区多年平均非雨天天数为210天/年，根据《云南省用水定额》（2019年版 经云水发〔2019〕122号发布）中规定的参考数据：非雨天绿化用水量按3L/（m2·次）计。则本项目绿化用水量为2.4m3/d、504m3/a，项目生活污水产生总量为1.2m3/d、360m3/a，废水产生总量小于受体容量。另外项目区已设置1个10m3沉淀池处理生活污水，能储存7天雨天生活废水（生活废水产生量为2.4m3/d），因此，本项目生活污水经处理后回用于厂区绿化的方式是可行的。 - 综上所述，洗砂废水、初期雨水、生活污水全部回用，不外排是可行的。 4.3.3废水监测计划 - 本项目出水监测点位、指标及频次见表4.3-2。 - 表4.3-2 本项目出水监测指标及最低监测频次 监测点位; 监测指标; 监测频次. 生活区沉淀池总排口; pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、动植物油、总磷、阴离子表面活性剂; 1次/年. 生产区四级沉淀池总排口; 悬浮物、化学需氧量、石油类、氨氮. 4.3 噪声 4.3.1噪声污染源强 本项目机械噪声主要来自破碎机、振动筛等设备，噪声源强为65-90dB(A)，为固定噪声源，各类设备的噪声源声级值见下表。 表4.3-1 项目主要生产设备噪声源强一览表 噪声源; 数量; 产生强度〔dB（A）〕; 降噪措施; 排放强度〔dB（A）〕; 持续时间. 喂料机; 1台; 75; 选择低噪声设备、合理布局、安装减震设施、加强设备维修保养、距离衰减; 55; 生产期间持续产生，8h/d. 颚式破碎机; 1台; 90; 70. 圆锥式破碎机; 2台; 90; 70. 大宏力冲击破碎机; 2台; 90; 70. 洗砂机; 4台; 75; 70. 振动式分选筛; 2台; 85; 65. 卧式冲击制砂整形机; 2台; 75; 55. 大宏力振动筛; 2台; 85; 65. 自动箱式压滤机; 1台; 75; 55. 皮带输送机; 14台; 70; 55. 水泵; 4台; 85; 65. 空压机; 1台; 75; 55. 挖掘机; 1台; 75; 55. 装载机; 2台; 75; 55. 4.3.2噪声环境影响分析 1、预测因子 根据工程特征和项目地区规划，预测因子为厂界噪声LAeq。 2、噪声预测模式 ①在不考虑空气吸收、声波反射，而只考虑距离衰减的情况下，噪声衰减公式如下： 式中：──点声源在预测点产生的声压级，dB(A)； ──参考位置处的的声压级，dB(A)； ——预测点距声源距离，m； ─ ─参考位置距声源的距离，m； ②噪声叠加公式： 式中：—预测点总声压级，dB（A）； —第i个点声源在预测点产生的A声压级，dB（A）； N—声源个数。 3、预测结果 厂界噪声预测结果见下表。 表4.3-2 运营期噪声预测结果表 位置; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 与源强距离（m）; 28; 68; 87; 74. 车间等效噪声源强; 77.33. 厂界噪声贡献值; 48.39; 40.68; 38.45; 39.95. 预测值（新建项目厂界不叠加背景值）; 48.39; 40.68; 38.45; 39.95. 标准限值; 昼间; 夜间. 60; 50. 根据以上预测结果可知，项目设备噪声对各场界的影响很小，项目厂界昼间和夜间噪声预测结果均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准的要求。本项目周围距离50m范围内无居民聚集区，因此，本项目运营期噪声对周围环境影响较小。 4.3.3监测要求 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》 （HJ819-2017）和本项目噪声排放情况，对本项目的日常监测要求见下表。 表4.3-3 本项目噪声监测点位、监测指标及监测频次一览表 监测期; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 运营期; 厂界四周外1m; 等效A声级; 1次/季度，昼夜各一次. 4.4 固体废物 项目运营期固体废物分为一般固体废物和危险废物。一般固体废物主要有生活垃圾、污泥；危险废物主要有废机油及废弃沾油抹布。 （1）生活垃圾 项目有员工30人，生活产生量按1kg/（人·d）计，则生活垃圾产生量为30kg/d（9.0t/a）。生活垃圾使用垃圾桶集中收集，委托环卫部门定期清运处置；食堂隔油池油脂收集后委托有资质单位处理，处置率为100%。对环境影响小。 （2）沉淀池污泥 沉淀池泥沙的产生量为4761t/a，为泥沙，统一收集后用于周边绿化或山地回填。 （3）废机油及废弃沾油抹布 项目运营期将不定期对生产设备进行维护，如涂抹润滑油、机油等，维护过程中将产生少量废机油及废弃沾油抹布，根据《国家危险废物名录》（2021版），其属性见下表。 表4.4-1 国家危险废物名录（2021年）（摘抄） 项目 危废; 废物类别; 行业 来源; 废物代码; 危险废物; 危险特征. 废机油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 非特定行业; 900-214-08; 车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油; T，I. 沾油的抹布; HW49其他废物; 非特定行业; 900-041-49; 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质; T，I. 根据业主提供的资料，项目区每年废机油产生量约为50kg，废弃沾油抹布产生量为10kg。根据《国家危险废物名录》（2021版）“危险废物豁免管理清单”的要求，该项目豁免危险废物清单如下： 表4.4-2 该项目豁免危险废物清单一览表 废物类别; 危险废物; 豁免环节; 豁免条件; 豁免内容. 900-041-49; 废弃的含油抹布、劳保用品; 全部环节; 未分类收集; 全过程不按危险废物管理. 由上表可知，项目产生的废弃沾油抹布全部环节已被豁免，按一般固体废物管理要求管理；针对项目产生的危险废物，项目拟设置一个5m²的规范的危险废物贮存间对其进行分类暂存后，委托有资质的单位处理，处置率为100%。 危险废物管理要求： 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），建设单位对废机油的收集、贮存和委托有资质的单位处理过程中，本环评要求做到下表提出的要求。 表4.4-3 项目危险废物管理要求一览表 序号; 环节; 管理要求. 1; 收集过程; 项目所产生的危险废物必须单独收集，严禁和一般固体废物混装。. 2; 贮存过程; ①要做好暂存库的防渗、防泄漏工作。 ②危险废物堆场必须封顶，并做好防雨工作，场内须做好防渗措施。 ③危险废物需用符合标准的容器盛装，容器上需粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的标签。 ④暂存库必须按GB15562.2《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》的规定设置警示标志。 ⑤装载危险废物的容器要满足相应的强度要求，必须完好无损。 ⑥盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物性质相容（不相互反应）。 ⑦盛装危险废物容器都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。 ⑧作好危险废物贮存情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。记录和货单在危险废物处置后继续保留三年。 ⑨必须定期对所贮存的危险废物包装容器进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。. 3; 委托转移; 委托有资质的单位处理过程中必须严格按照《危险废物转移联单管理办法》相关要求，严格执行危险废物转移联单制度，设置台账。. 4; 危险废物贮存间的建设及管理; ①危险废物贮存间必须要密闭建设，门口内侧设立围堰，地面应做好硬化及“三防”措施； ②危险废物贮存间门口需张贴标准规范的危险废物标识和危险信息版，屋内张贴企业《危险废物管理制度》； ③危险废物贮存间需按照“双人双锁”制度管理； ④不同种类危险废物应有明显的过道划分，墙上张贴危废名称，液体危废需将盛装容器放至防渗漏托盘内并在容器粘贴危险废物标签，固态危险废物包装需完好无破损并系挂危险废物标签，并按要求填写； ⑤建立台账并悬挂于危险废物贮存间内； ⑥危险废物贮存间内禁止存放除危险废物及应急工具及其他物品；. 项目产生的废机油，按照环评提出的措施进行处理，处置率为100%，对环境影响较小。 4.5 地下水、土壤环境影响和保护措施 （1）污染源及污染途径 项目可能对地下水、土壤造成的影响的污染物为废机油，其主要污染物类型为矿物油，地下水和土壤污染途径是多种多样的，主要包括废机油泄漏导致地下水和土壤污染，但可能性较小。另项目污水收集管理不善造成跑、冒、滴、漏现象下渗而污染地下水和土壤；污水处理池、隔油池渗漏也会导致地下水和土壤污染。项目区粉尘沉降可能会造成土壤污染。 项目废水水质简单，食堂废水经隔油池处理后和其他生活清洁污水一起沉淀处理后用于厂区绿化；洗砂废水沉淀处理后回用于生产不外排。项目厂区地面均进行硬化处置，污水处理池和隔油池采用混凝土砂浆抹面；废机油贮存于危废间；厂区进行绿化，因此，项目实施对地下水和土壤环境影响小。 （2）防控措施 根据项目地下水和土壤污染源及污染途径的特点，污染预防措施应按照“源头控制、分区控制、污染监控、应急响应”的主动与被动防渗相结合的防渗原则。在做好防止和减少“跑、冒、滴、漏”等源头防污措施的基础上，对厂区内各单元进行分区防渗处理。 ①重点防渗区：危废暂存间。危险废物贮存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求进行设计和施工，对地面及裙脚进行防渗使其渗透系数≤10-7cm/s。 ②一般防渗区：隔油池、污水处理池、中转池、旱厕进行防渗处理，使其渗透系数≤10-7cm/s。 ③简单防渗区：厂区其余地面（一般地面硬化）。 ④严格按照危险废物的管理要求，对废机油进行收集、贮存，并委托有资质的单位进行处置。 ⑤项目内采取绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主。 （3）跟踪监测计划 由于本项目建设可能导致地下水和土壤污染的可能性较小，因此不设置跟踪监测计划。 4.5 环境风险影响和防治措施 （1）风险物质的分布情况 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的要求，环境风险主要对对涉及到的有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、储存（包括使用管线输运）可能发生的突发性事故（不包括人为破坏及自然灾害引发的事故）的环境风险评价。根据项目特点，本项目涉及的危险物质如下表所示。 表4.5-1 项目涉及的危险物质基本情况一览表 产生环节; 危险物质; 年使用/产生量; 最大储存量; 临界量Qn /t; 该种危险物质Q值; 备注. 固体废物; 废机油; 50kg/a; 0.05t; 2500; 0.00002; 危险废物贮存间暂存. 液体; 柴油; 30t/a; 66.4; 2500; 0.02656; 柴油罐贮存. 项目Q值Σ; 0.02658; /. 本项目Q=0.02658，项目Q＜1，项目环境风险潜势为I，因此项目风险评价只做简单分析。 项目涉及危险物质的理化性质如下表所示。 表4.5-2 危险物质主要成分基本性质一览表 废机油; 废物类别; HW08废矿物油与含矿物油废物. 废物代码; 900-214-08. 危险特征; T，I. 危险特性; 和矿物油性质类似，废矿油含有多种有毒性物质。如果废矿油内的有毒物质通过人体和动物的表皮渗透到血液中，并在体内积累，会导致各种细胞丧失正常功能，是公认的致癌和致突变化合物。其毒性可经呼吸道、消化道、皮肤进入人体。主要引起消化道和中枢神经系统损害。大剂量食入矿物油而引发的急性中毒变现为恶心、呕吐、头晕、视物模糊、易激动、步态不稳、细微震颤等。一般日常食用多位呕吐、腹泻症状。慢性中毒则可导致神经衰弱综合症及植物神经功能紊乱，轻者出现头晕、头疼、记忆力下降、失眠多梦、心悸、乏力等，有眼睑、舌、手指震颤，有些患者甚至会有癔病样发作；重者可出现表情淡漠、反应迟钝、傻笑、智力下降等类似精神分裂的症状。. 表4.5-3 柴油理化性质及危险性一览表 第一部分理化特性. 外观及性状; 稍有粘性的棕色液体; 主要用途; 用作柴油机的燃料等. 闪点（℃）; 45～55℃; 相对密度（水＝1）; 0.87～0.9. 沸点（℃）; 200～350℃; 爆炸上限％（V/V）; 4.5. 自然点（℃）; 257; 爆炸下限％（V/V）; 1.5. 主要成分; 是由烷烃、芳烃、烯烃组成的混合物. 溶解性; 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪. 第二部分危险性概述. 危险性类别; 第 3.3 类高闪点易燃液体; 燃爆危险; 易燃. 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物; 一氧化碳、二氧化碳. 危险特性; 本品易燃，具有刺激性。遇明火、高热与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险. 环境危害; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染. 第三部分稳定性及化学活性. 稳定性; 稳定; 避免接触的条件; 明火、高热. 禁配物; 强氧化剂、卤素; 聚合危害; 不聚合. 分解产物; 一氧化碳、二氧化碳. 第四部分毒理学资料. 接触限值; 目前无标准. 急性毒性; LD50：无资料，LC50：无资料. 急性中毒; 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中. 慢性中毒; 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛. 刺激性; 具有刺激作用. 最高容许浓度; 目前无标准. （2）可能影响途径 本项目柴油和废机油在存储及运输过程中火灾、爆炸、泄露的环境风险。注意发生事故的原因有以下几点： ①柴油和废机油没有按照规范要求进行分类收集和暂存，从而发生泄漏的风险。 ②操作人员违规操作，如在设备内检维修作业时，未采取可靠隔离、切断电源、通风置换等措施，则可能发生火灾爆炸等风险。 ③人员在生产车间吸烟、使用明火等，可能发生火灾、爆炸的风险。 （3）环境风险防范措施 ①废机油应储存于规范的危险废物贮存间；柴油储存车间储存区域进行防渗处理，并设置围堰。 ②项目区按照消防管理要求配备相应品种的消防器材； ③严格按照安全、消防部门以及安全预评价的要求存储区出入口处设置消防设备。 ④强化禁火区域安全管理，严禁烟火，将生产、储存装置区域列为禁火区，区内加强火源管理，严禁吸烟。 ⑤危险废物应由具有《危险废物经营许可证》并可以处置该类废物的单位进行处理处置，并严格执行危险废物转移联单制度，在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。严禁将各类废物转移给没有相应处理资质及能力的单位。 （4）环境风险结论 本项目涉及到的危险物质主要有废机油和柴油，有可能发生泄漏火灾的风险事故，在采取严格的防护措施后，事故发生概率较小，环境风险可接受。 表4.5-4 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 东川区利用河道清淤物生产建筑用石用砂三江口加工厂建设项目. 建设地点; （云南）省; （昆明）市; 东川区乌龙镇三江口. 地理坐标; 经度; 103°08'49.693"; 纬度; 26°06'24.862". 主要危险物质及分布; 项目涉及的主要危险物质为废机油，最大储存量0.05t，柴油的最大储存量为30t. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 项目运营期正常情况下废机油和柴油发生泄漏或爆炸火灾事故的几率较小，且存储量不大，发生事故时造成的影响不大，属于可控范围. 风险防范措施要求; ①废机油应储存于规范的危险废物贮存间；柴油储存车间储存区域进行防渗处理，并设置围堰。 ②项目区按照消防管理要求配备相应品种的消防器材； ③严格按照安全、消防部门以及安全预评价的要求存储区出入口处设置消防设备。 ④强化禁火区域安全管理，严禁烟火，将生产、储存装置区域列为禁火区，区内加强火源管理，严禁吸烟。 ⑤危险废物应由具有《危险废物经营许可证》并可以处置该类废物的单位进行处理处置，并严格执行危险废物转移联单制度，在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。严禁将各类废物转移给没有相应处理资质及能力的单位。 ⑥柴油储存车间储存区域进行防渗处理，并设置围堰。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目危险物质数量与临界量比值 Q 小于 1，由此判断本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险进行简单分析. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 原料库无组织废气 | 粉尘 | 原料库三面围挡，设置顶棚，并配套设置固定式自动喷淋设施抑尘，其扬尘抑制率约为95% | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准 |
|  | 破碎筛分无组织废气 | 粉尘 | 彩钢外架封闭厂房，生产工序采用湿法作业，产尘点安装雾化喷头。其扬尘抑制率约为70% |  |
|  | 运输扬尘 | 粉尘 | 洒水降尘 |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 洗砂废水 | SS、氨氮、石油类、COD | 污水池沉淀处理后回用于生产 | 不外排 |
|  | 初期雨水 | 悬浮物 | 初期雨水收集池沉淀处理回用于生产 |  |
|  | 生活污水 | pH、SS、COD、BOD、氨氮、动植物油、LAS、总磷等 | 食堂废水隔油池处理后同其他生活废水一同排入沉淀池沉淀后用于厂区绿化 |  |
| 声环境 | 厂界噪声 | 噪声 | 对声源采用消声、隔声和减振等措施，维持设备处于良好的运转状态等措施从声源上降低噪声设施；合理安排生产时间，夜间不生产，同时将降噪减噪设施的使用运行、维护保养等方面纳入公司的管理要求 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | 无电磁辐射 |  |  |  |
| 固体废物 | ①生活垃圾使用垃圾桶集中收集，委托环卫部门定期清运处置；食堂隔油池油脂收集后委托有资质单位处理；处置率为100%。 ②沉淀池泥沙统一收集后用于周边绿化或山地回填。 ③废弃沾油抹布：使用垃圾桶集中收集，委托环卫部门定期清运处置。 ④废机油：设置一个5m²的规范的危险废物贮存间对其进行暂存后，委托有资质的单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①危险废物贮存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求进行设计和施工，对地面及裙脚进行防渗使其渗透系数≤10-10cm/s。 ②严格按照危险废物的管理要求，对废机油进行收集、贮存，并委托有资质的单位进行处置。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①废机油应储存于规范的危险废物贮存间；柴油储存车间储存区域进行防渗处理，并设置围堰。 ②项目区按照消防管理要求配备相应品种的消防器材； ③严格按照安全、消防部门以及安全预评价的要求存储区出入口处设置消防设备。 ④强化禁火区域安全管理，严禁烟火，将生产、储存装置区域列为禁火区，区内加强火源管理，严禁吸烟。 ⑤危险废物应由具有《危险废物经营许可证》并可以处置该类废物的单位进行处理处置，并严格执行危险废物转移联单制度，在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。严禁将各类废物转移给没有相应处理资质及能力的单位。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①建设单位按照危险废物管理的规范要求，设置危险废物识别标志、环境保护图形标志。 ②危险废物转移过程应执行《危险废物转移联单管理办法》。 ③加强各类水池运行维护管理，严禁废水跑冒滴漏。 ④项目建成试运行，及时进行环保竣工验收，建立健全环境保护制度。 |  |  |  |

- 六、结论

东川区利用河道清淤物生产建筑用石用砂三江口加工厂建设项目的建设符合国家产业政策，符合相关规划，选址合理，项目建设满足“三线一单”的管理要求，项目选址区域环境空气、地表水环境和声环境质量现状均可达到相应的质量标准要求，本项目产生的污染物均可得到合理处置，建设单位在项目运行过程中严格执行环境管理和监测计划，项目对外环境影响较小，环境风险可控；从环境影响的角度分析，项目建设可行。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 7.292 | / | 7.292 | 7.292 |
| 废水 | 洗砂废水 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 初期雨水 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 生活污水 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 9.0t/a | / | 9.0t/a | 9.0t/a |
|  | 污泥 | / | / | / | 4761t/a | / | 4761t/a | 4761t/a |
| 危险废物 | 废弃沾油抹布 | / | / | / | 10kg/a | / | 10kg/a | 10kg/a |
|  | 废机油 | / | / | / | 50kg/a | / | 50kg/a | 50kg/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥