- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 东川区绿茂水库 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2019-530113-76-01-028707 |  |  |
| 建设单位联系人 | 缪** | 联系方式 | 150****** |
| 建设地点 | 昆明市东川区碧谷街道办事处（原铜都街道办事处）绿茂村委会 |  |  |
| 地理坐标 | N26度13分21.427秒，E103度07分23.436秒 |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 124、水库（其他） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 19407m2， 3.895km |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 昆明市东川区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 东发改[2019]24号 |
| 总投资（万元） | 1186.83 | 环保投资（万元） | 68 |
| 环保投资占比（%） | 5.73 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | £否 R是：本项目库区及补水工程现已建成运行，已建工程未办理环保手续。昆明市生态环境局东川分局于2022年2月7日出具“关于要求完善东川区绿茂水库环评手续的通知”，通知要求建设单位于2022年7月30日前完成东川区绿茂水库环评手续办理。 |  |  |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行），项目专项评价设置情况如下： 表1-1 本项目专项设置判定情况表 专项类别; 设置原则; 本项目情况. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部；水库：全部；引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目; 本项目包含水库和引水工程，需设置地表水专项评价。. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部； 水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目; 本项目不涉及。. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目; 本项目不涉及。. 大气; 油气、液体化工码头：全部；干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部; 本项目不涉及。. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部; 本项目不涉及。. 环境风险; 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部; 本项目不涉及。. |
| 规划情况 | 《东川区水利发展“十三五”规划》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本工程已列入《东川区水利发展“十三五”规划》，同意绿茂水库工程的主要任务为农业灌溉供水。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策 本项目为水库工程，水库建成后可解决820亩农田的灌溉用水问题；根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），本项目属于“二、水利中，14、灌区及配套设施建设、改造”，属于鼓励类项目。项目符合国家产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 ①生态保护红线 本项目位于昆明市东川区碧谷街道办事处（原铜都街道办事处）绿茂村委会，根据生态保护红线查询图，项目未占用云南省生态保护红线，也未占用未划入生态保护红线的自然保护区、国家公园、森林公园、风景名胜区、地质公园、湿地公园、集中式饮用水水源地、水产种质资源保护区等生态功能重要区、生态环境敏感区的一般生态空间，符合生态保护红线要求。 ②环境质量底线 由环境质量现状可知，项目区域环境质量能够满足相应标准要求，项目对环境的不利影响主要在施工期，本项目施工期现已结束，施工期间未收到相关环保投诉，施工期环境影响较小；运行期基本无污染物排放；符合环境质量底线控制要求。 ③资源利用上线 本项目施工过程中会占用一定面积的土地，但施工结束后将对临时占地进行复垦及植被恢复，项目的实施将保证下游耕地灌溉用水，对当地振兴和经济社会发展提供有力保障，具有积极的正面效应。本项目符合相关要求，项目的实施不会突破区域资源利用上线。 ④环境准入负面清单 根据昆明市人民政府关于《昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发[2021]21号），本项目所在区域为“东川区一般管控单元（ZH53011330001）”。 表1-2 本项目与“三线一单”符合性对照表 由上表可知，本项目建设满足东川区环境管控单元生态环境准入清单的相关要求。 “三线一单”文件要求; 本项目情况. 空间布局约束; ①禁止在林地、河湖管理范围内新建、改建、扩建房地产开发项目。禁止围湖造田和侵占江河滩地。; 本项目不涉及. ②禁止破坏珍稀野生动植物的重要栖息地，不得阻碍野生动物的重要迁徙通道。; 本项目不涉及. ③禁止猎捕国家重点保护陆生野生动物，因特殊需要捕猎的，按照国家有关法规办理。; 本项目不涉及. ④禁止企业向滩涂、沼泽、荒地等未利用地非法排污、倾倒有毒有害物质。; 本项目不涉及. 污染物排放管控; ①严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换。; 本项目不属于“两高”行业. ②严格用地准入，工业用地及物流仓储用地供地前，国土部门需对拟供地块进行土壤环境状况调查，评估环境污染风险后方可供地。; 本项目不涉及. ③受重金属污染物或者其他有毒有害污染的农用场地，达不到国家有关标准的，禁止种植使用农产品。; 本项目不涉及. ④禁止在禁渔区、禁渔期进行捕捞。禁止使用小于最小网目尺寸的网具进行捕捞，未依法取得捕捞许可证擅自捕捞。; 本项目不涉及. 环境风险防控; ①严格限制《环境保护综合名录》（2017年版）中“高污染、高环境风险”产品与工艺装备。; 本项目不属于. ②禁止使用剧毒、高残留以及可能二次中毒的农药。; 本项目不涉及. ③严格污染场地开发利用和流转审批，在影响健康地块修复达标之前，禁止建设居民区、学校、医疗和养老机构。; 本项目不涉及. 资源开发效率要求; ①禁止新建、改扩建《高耗水工艺、技术和装备淘汰目录》中项目，现有企业应限期关停退出。禁止建设不符合《云南省用水定额》标准的项目。; 本项目不涉及. ②新建、改建和扩建《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发改委发〔2019〕29号）明令淘汰的落后工艺技术，装备或者生产明令淘汰产品的建设项目，国土资源管理部门和投资管理部门一律不得办理相关手续。; 本项目为《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）中鼓励类项目. ③新建、扩建和改建《限制用地项目目录（2012年本）》（国土资发〔2012〕）中建设项目，必须符合目录规定条件，国土资源管理部门和投资管理部门方可办理相关手续。; 本项目不涉及. ④新建、改建、扩建工业项目投资强度、容积率、建筑系数、行政办公及生活服务设施用地所占比重应符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发〔2008〕24号）。; 本项目不涉及. ⑤禁止生产高耗能落后设备产品，现有工业企业应限期关停退出。; 本项目不涉及. 综上分析，本项目符合“三线一单”的管理要求。 3、与《长江经济带发展负面清单指南》（试行）的符合性分析 2019年1月12日，推动长江经济带发展领导小组办公室发布了《长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》（第89号）。本项目位于云南省昆明市东川区昆明市东川区碧谷街道办事处（原昆明市东川区铜都街道办事处）绿茂村委会，农灌回归水最终汇入大桥河，大桥河为小江支流，小江属于长江上游主要支流。本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》的符合性分析见表1-3。 表1-3与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》符合性分析一览表 序号; 长江经济带发展负面清单指南（试行）要求; 本项目实际情况; 符合性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过江通道项目。; 本项目不涉及; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不涉及自然保护区核心区、风景名胜区等特殊敏感区。; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目位于昆明市东川区昆明市东川区碧谷街道办事处（原昆明市东川区铜都街道办事处）绿茂村，不涉及饮用水水源地。; 符合. 4; 禁止在水产种植资源保护区的岸线和河段范围内新建排放口，以及围湖造田、围海造地或填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不涉及; 符合. 5; 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目未水库建设项目，项目所在区不属于《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区，也不属于全国重要江河湖泊水功能区划划定的河段保护区、保留区。; 符合. 6; 禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复合环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。; 本项目不涉及生态保护红线和永久基本农田。; 符合. 7; 禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等 高污染项目。; 本项目为水库建设项目，不属于上述行业。; 符合. 8; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目为水库建设项目，不涉及; 符合. 9; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。; 本项目属于水库建设项目，属于《产业结构调整知道目录（2019年本）》（2021年修改）中鼓励类项目；不属于法律法规和相关政策命令禁止的落后产能。; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 本项目属于水库建设项目，不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 符合. 由上表可知，本项目的建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行）》的要求。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 1、地理位置 绿茂水库坝址位于昆明市东川区昆明市东川区碧谷街道办事处（原昆明市东川区铜都街道办事处）绿茂村委会，水库距东川区城中心城区18km，处于绿茂村委会北侧，从东川区到会泽大海乡的S209省道从大坝下游通过。坝址地理位置：东经103°07′25″，北纬26°13′19″。 补水工程水源为轿子山水库轿子山北干管，起点接路边的9-5-#镇墩，桩号9+368.505，从DN500管道分水口上设DN150mm控制阀，补水管道起点高程1503.19m，0+0.00～2+693.157段沿东川至选矿场区水泥路外侧布置，在2+693.157段为水泥路与土路岔口，沿乡村土路外侧向东北侧布置至管道桩号3+399.128，3+399.128～4+017.268m管段沿等高线从坡地向库尾方向布置，输水主管末端连接绿茂水库清水池。 项目地理位置见附图1。 2、流域概况 绿茂水库扩建工程流域最高海拔高程1484m，水库径流面积较小，仅为0.50km2，水库蓄水受限，仅靠本区径流水库无法蓄满。本次绿茂水库扩容工程的实施还需新增补水水源来满足水库蓄水要求，补水工程水源为轿子山水库轿子山北干管。 轿子山水库位于昆明市东川区红土地镇，小江左岸一级支流小清河上，水库坝址位于大包脑村，与东川区政府所在地新村镇大约相距19km（直线距离）。库坝址以上控制径流面积145km2，河长16.4km，河道平均比降63.5‰。 小清河属金沙江水系，为小江左岸一级支流。位于东经102°52′～103°06′，北纬25°59′～26°10′之间。发源于流域西北部的拱王山脉，河源高程约4060m。自河源起流向由西北向东南流经麻塘、新碳房、白抛湾、新发村等村庄后在大箐丫口村附近进入水库库区，往下经土木村、李子树和晓光村后到达水库坝址。再往下经邹家村、箐水地、犀牛塘等地后转为东北向，流经干沟箐、中厂河、羊鼻子村后在洒海村下游附近汇入小江。全河长41.2km，河道平均比降46‰，总径流面积349km2，其中轿子山水库坝址径流面积145km2，占全流域径流面积的41.5%。 3、轿子山水库基本情况 轿子山水库是以供水为主要任务的综合利用中型水利工程。轿子山水库坝址以上控制径流面积145km2，多年平均径流量17917万m3。水库正常蓄水位2201.50m，死库容315万m3，兴利库容1635万m，总库容2033万m3。轿子山水库灌区为东川区铜都镇和乌龙镇，灌区分为两片，一片为北干渠绿茂灌区，另一片为南干渠乌龙灌区。设计规划水平年总灌溉面积2.6万亩，其中乌龙灌区灌溉面积1.88万亩，绿茂灌区灌溉面积0.72万亩。 南干渠全长14.865km，灌溉面积1.88万亩，渠道设计流量1.61～0.59m3/s：北干渠全长10.891km，灌溉面积0.72万亩，渠道设计流量0.74～0.42m3/s。项目利用北干渠引入绿茂水库进行补水。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 一、原有工程基本情况 本项目原为坝塘，于2010年3月动工兴建，2010年5月底完工，为五小水利项目，中间未进行过系统的加固或改造，为半挖、半填式坝塘。坝型为土坝，最大坝高8m，坝顶长度为89.5m。坝塘总库容6.56万m3，兴利库容2.67万m3，死库容1.97万m3，水库总供水量5.73万m3（全为农业灌溉用水），设计灌溉面积190亩。 二、本项目概况 根据《东川区绿茂水库工程初步设计报告》，项目主要建设内容及工程量如下： 1、工程任务 绿茂水库是以农灌用水为主的水库工程。水库扩容改建后，设计年供水量24.38万m3，水库可解决820亩农田的灌溉用水问题。较现状新增630亩灌溉面积。 2、建设内容和规模 扩容改造后的绿茂水库最大坝高8.8m，坝顶长度为123m。水库总库容15.64万m3，兴利库容12.31万m3，水库总供水量24.38万m3，设计灌溉面积820亩。工程规模为小（2）型，等别为Ⅴ等，由枢纽工程和补水工程组成。枢纽工程由大坝、防洪沟（节制闸）、输水钢管等组成。补水工程主要为一条输水主管。主要建设内容见表2-1。 表2-1 项目建设内容组成一览表 工程; 项目名称; 项目内容; 备注. 主体工程; 枢纽工程; 大坝; 大坝为均质土坝，坝顶高程为1437.50m，坝顶长123.0m，最大坝高8.8m，坝顶宽4m，为C20砼路面，上游设60cm砼防浪墙，下游设路沿石，上游坝坡为1:2，为砼预制块护坡，下游坝坡1:2，为有砼框格梁的草皮护坡。坝脚设贴坡式排水。大坝加高，清基后增设深1m的结合槽，底宽1.5m，边坡1:1，用小型打夯机或石夯认真填筑;加高坝体均用粘土或含砾粘土填筑。右坝段延伸，仍用坝土或含砾粘土填筑，并设2m粘土结合槽。大坝0+064.00~ 0+123.00及右岸外延15m采用钻孔灌浆进行垂直防渗处理，布单排孔，孔距2m，帷幕底界q≤10Lu，或底高程1415.00m，在河槽大坝段采用自上而下分段的充填加劈裂灌浆，右岸采用帷幕灌浆。; 在现有建筑物的基础上进行改造，即：①库盆扩大，增加水面积，主要是挖土方增加库容及局部护岸；②大坝加高加固，主要是大坝延长、坝体加高，上游坝坡培厚，采用砼预制块护坡，下游坝坡培厚，增设排水体，草皮护坡；③加固防洪沟，主要是向上游延伸，加高库岸浆砌石挡墙，增设侧堰溢流；④输水涵管改建；⑤库尾清水池入库；⑥新增轿子山水库补水工程。目前工程已全部完工。. 防洪沟; 保留已建防洪沟左、右岸已建浆砌石挡墙，对左侧墙内靠库区一侧边坡进行机械碾压，对防洪沟左岸0+209.64~0+229.64改造成溢流侧堰，并在坝前建闸以便水库蓄水。防洪沟全长236.14m，在沟头或沟首段设清水池将本区径流引入水库。0+00.00~0+020.00新建重力式防洪墙，0+020.00~0+142.38重力式挡墙护岸维持现状，0+142.38~0+229.64加高左岸重力式挡墙并增设20m宽的侧堰（堰顶高程同水库正常蓄水位1436.30m）。在0+229.64~0+236.14设节制闸，汛期全开泄洪、排砂，尤其是使泥石流水砂排泄通畅；汛后下闸蓄水，增加库容。闸后顺接交入下游河槽。节制闸闸孔尺寸1.5x1.5m，闸底高程1432.5m，闸上游河槽疏挖理顺为正向坡（i≥15%），沟宽≥3.8m。. 输水涵管; 输水涵管位于大坝顺流右岸，全长35m，进口底板高程1430.00m，为DN250mm铸铁管，出口设DN200mmPE管入下游渠道，进水口增设拦污栅，出口拆除老闸，视坝体培厚需要适当接长，在出口增设DN250mm检修闸及工作闸各一套，并在闸房出口段设钢管交入下游渠道。. 闸门结构; 输水涵管进口拦污栅一道，出口DN250mm检修闸、工作闸各一套及配套设施；防洪沟平板闸（1.5×1.5m）和清水池节制闸（双向止水0.5×0.5m）各一道。. 边坡工程; 大坝边坡; 左坝肩地形较平缓，下游侧为住宅，不再进行坝肩开挖。由于原坝体坝顶不平整，对坝体表层清理成回填平台，相邻平台之间的采用1：1开挖边坡。最大坝体开挖边坡位于坝体延长段的坝横0+095.30～0+123.0区域，需清除表层2～3m的松散土体，开挖结合槽的底部高程为1433.00m，形成与两侧相邻坝体平台最大的开挖边坡高度为3.5m，用1：1开挖边坡。. 输水钢管进、出口边坡; 输水钢管进口位于坝体边坡的修坡范围，在扩挖中将原进口拆除，加深开挖0.3m（采用0.3m的浆砌石基础）至设计库底高程，出口管理房左侧坡地的最大开挖边坡约0.9m，右侧河道一侧边坡最大高度0.4m，采用1:1开挖。. 补水工程; 引水水源为轿子山水库北干管，引水工程管道全长3.895km，设计流量0.013m3/s，引水管道建筑物级别为5级；管线采用DN150热镀锌钢管；工程采用钢管多为明铺，跨路段局部埋管布置，开挖管段管槽开挖边坡1：0.5，底宽以管径两侧各加0.2m控制，跨路埋管段管顶以上覆土一般不低于0.5m。; 新建. 清水池; 库尾清水池，方型C20钢筋混凝土结构，池体净断面尺寸为2.2×8.4×2.1，边墙及底板厚0.4m，两侧强厚0.8m；输水主管末端接清水池； 配套设置排泥阀等设施用于减少入库的泥沙量。; 新建. 辅助工程; 管理房; 砖混结构，1F，占地面积200m2，位于大坝左岸; 新建. 环保工程; 废气治理; 施工期：施工期定期进行洒水降尘；粉状物料进行覆盖。; 新建. 污水处理; 施工期：施工废水经沉砂池沉淀后，回用于施工区洒水降尘，不外排；施工人员生活废水经1m3隔油池处理后进入化粪池处理，处理后由周边农户定期清掏用作农肥，不外排；运行期：生活废水经化粪池处理后定期清掏用作农肥。; 新建. 固体废物; 施工期：生活垃圾设置生活垃圾收集桶；建筑垃圾集中收集后外售；运行期：生活垃圾设置生活垃圾收集桶；清水池沉渣定期清理后用于还田。; 新建. 噪声; 靠近居民区一侧设置施工围挡; 新建. 生态; 已对施工迹地进行恢复，植被恢复面积0.154hm2，复耕面积0.1hm2。; 已建. 三、建设规模及主要工程参数 1、设计水平年 工程设计基准年2016年，设计水平年2030年。 2、工程等级 根据中华人民共和国颁发的《防洪标准》（GB50201-2014）以及水利部颁发的《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2000）的规定，绿茂水库工程等别为Ⅴ等，工程规模为小（2）型，其主要建筑物大坝、防洪沟（泄水闸）、输水钢管、引水管道以及次要建筑物均按照5级建筑物设计。 3、工程总体布置 本次扩建工程主要由枢纽工程和补水工程组成，水库枢纽工程主要由均质土质坝、防洪沟节制闸、输水钢管等组成，补水工程由控制阀、引水管道等组成。 （1）大坝 坝体填筑加高：坝0+021.50～0+89.50段坝体现状高度为1437.42～1435.47m，扩容后此段填筑加高至1437.50m，原水库坝顶长度为89.5m，加高后左侧坝0+0.00桩号不变，大坝右侧延长了33.5m。0+000.00～0+021.50m维持原有坝顶高程，只对开裂的砼路面翻修；对上游新增设砼防浪墙，下游设砼路沿，对上、下游进行坝坡整形，上游坝坡采用C20预制块护坡，下部设砼护脚，下游采用砼框格梁护坡。两岸设排水沟，排除岸坡积水；原大坝未设排水体，为降低坝体浸润线，在坝0+81.00+102.00高程1430.00m高程新增帖坡式排水棱体；对坝体、坝基进行灌浆防渗处理。 （2）防洪沟 0+000.00～0+020.00，段长20m，从原防洪墙向上游延伸20m，挡墙为M7.5重力式结构。上游在0+37.00~防洪0+45.00防洪沟内布置2m高的M7.5砌石坝，上游设过滤清水池，清水池C25钢筋砼结构，池顶及迎水面设过滤体：依次为干砌块石、卵石、中砂、土工布、土工隔栅分层过滤，使天然来水清水入库，为防止库水倒灌在水库侧设0.5x0.5m平板闸坝。 拆除原溢洪道，改造右岸现有防洪沟，防洪沟过流宽度为4.4~6.8m。主要分为改造溢流侧堰段和节制闸段，其它沟段维持现状，改造段内容如下： 溢流侧堰段位于防洪沟0+209.64～0+229.64（侧堰长20m）为防洪沟与防浪墙外侧相交处），在左侧（靠近水库侧）防洪墙顶加高至1436.30m（正常蓄水位），0+142.38～0+209.64墙顶采用C20砼加高至1436.60m，从0+142.38向库尾方向左侧防洪墙均高于校核水位，墙体稳定，不再进行处理。 节制闸段位于防洪沟0+229.64~0+236.14段（长5.5m），与防洪沟垂直布置，沟宽为4.5m，汛期开闸泄洪，通过下游防洪沟进入天然河道。 溢流侧堰段全长20.0m，为实用堰。现有的防洪沟墙顶宽为0.6至0.8m，防洪墙顶0+90.50~0+05.50段高程从1463.30m降为1435.21m，顶部加高最高为1.09m，底宽采用0.8m~0.3m（按加高由大到小确定底宽），采用C20素砼结构，堰顶设R=0.2m的圆弧。 节制闸下游接坝体上游防浪墙，由于防洪沟与坝轴线交角为77度，节制闸的长边尺寸为6m，短边尺寸为5m，闸宽为4.5m。闸底板高程为1432.50m，闸顶高程为1437.50m，闸体内设1.5×1.5平板闸门。闸顶上部设砖混结构启闭机房，内设手电两用螺杆式启闭机及相应电气控制设备。 （3）输水涵管 输水钢管由进口段、坝内埋管段、钢管延长段、出口闸房段、干渠连接段组成，全长73.4m。 ①进口段（输0-001.10~输0+000.00） 本段进水池采用C20钢筋混凝土浇筑，结构尺寸为1.1×1.1m（长×宽），进水池边墙及底板厚0.25m。池顶高程为1437.5m（死水位），顶部开口处设拦污栅。基础置于人工堆积层上，砼池底采用0.3m 深的M7.5浆砌石基础，进水池末端接钢管段。 ②坝内埋管段（输0+000.00~输0+46.10） 埋管段总长为46.1m，其中原埋管段长为42.2m，新增3.9mDN250钢管，穿过排水棱体外侧至闸房。 ③出口闸房段（输0+046.10~输0+49.10） 闸阀房采用砖砌体结构，内部设DN250控制闸阀和检修闸阀各一套，面积为10m2，管理房层高3m。 ④干渠连接段（输0+49.10~输0+73.40） 段长24.3m，从闸房出口接已建下游干渠，采用DN250钢管。 （4）补水工程 补水工程采用一条输水主管，水源为轿子山水库轿子山北干管，起点接路边的9-5#镇墩，桩号9+368.505，从DN500管道分水口上设DN150mm控制阀，补水管道起点高程1503.19m，0+0.00～2+693.157段沿东川至选矿场区水泥路外侧布置，在2+693.157段为水泥路与土路岔口，沿乡村土路外侧向东北侧布置至管道桩号3+399.128，3+399.128～4+017.268m管段沿等高线从坡地向库尾方向布置，输水主管末端连接绿茂水库清水池，终点进水池管道中心高程为1437.85m，设计流量0.013m3/s。 （5）边坡工程 ①大坝边坡 左坝肩地形较平缓，下游侧为住宅，不再进行坝肩开挖。由于原坝体坝顶不平整，对坝体表层清理成回填平台，相邻平台之间的采用1：1开挖边坡。最大坝体开挖边坡位于坝体延长段的坝横0+095.30～0+123.0区域，需清除表层2～3m的松散土体，开挖结合槽的底部高程为1433.00m，形成与两侧相邻坝体平台最大的开挖边坡高度为3.5m，用1：1开挖边坡。 为防止新老坝体结合部产生不均匀沉降，坝体平台清平后，先铺一层双向聚丙烯土工格栅，土工格栅网孔尺寸为30mm×40mm，肋条截面为矩形。 ②输水钢管进、出口边坡 输水钢管进口位于坝体边坡的修坡范围，在扩挖中将原进口拆除，加深开挖0.3m（采用0.3m的浆砌石基础）至设计库底高程，出口管理房左侧坡地的最大开挖边坡约0.9m，右侧河道一侧边坡最大高度0.4m，采用1:1开挖。 ③库区边坡稳定 库区左岸：向库尾方向0+0.00～0+14.00左坝肩扩挖线向下游侧约6～7m为居民住房，为确保边坡稳定在1434.00m高程设2m宽马道，下部设仰斜式浆砌石挡墙，墙体埋深≥0.5m，挡墙墙高2.5m，墙顶宽0.5m，面层设0.1m厚的C20砼压顶，内侧墙体斜率为0.2，外侧为0.5，墙底设0.4m宽台阶。马道上开挖面设浆砌石护坡。左岸其它扩挖段均在1434.00设马道；库尾：开口线最高地面高程为1442.2m，距离开挖底部1430m高差为12.2m，分别在1437.0和1434.0m设2m宽马道；库区右岸：由于靠近右岸防洪墙靠近大坝存在墙底渗漏，因此在左侧墙向库区内保留2.5m宽的平台后，从上游防浪墙向库尾方向0+0.00～0+138.0范围只进行边坡平整（只对右侧岸坡进行修整，不进行扩挖），0+138.0～库尾扩挖区设2.5m宽平台，采用1：1.5边坡进行扩挖至1430.00m。 对提高库岸稳定减少渗漏，在库区完成扩挖后，对库岸及库进行采用碾压机械进行静止碾压，T≥15t，碾压遍数5～7遍。 ④防护隔离工程 因水库距离绿茂村很近，虽村委会采取了一定的安全措施，如库周砌了部分围墙、安全警示牌等。但还是有小孩进库玩耍溺亡事件发生，当地水库管理部门极为重视，由于原有围墙未进行合理布置，库区扩挖时会损坏部分围墙。因此需沿库尾、库区左岸及大坝（防浪墙上部）安装防护隔离网，右岸为山体可实现对水库的四周进行封闭管理。采用公路部门常用的镀塑网，隔离网总净高为2.2m，孔距50×160mm，塑后丝径3.8mm。每隔3m设一配套钢立柱，下设350×350×500mm（长×宽×高）C15砼基础。防护网沿库区征地管理红线范围布置，经统计防护网共410m。 4、工程主要特性表 项目主要特性表详见下表： 表2-2 工程主要特性表 序号; 项 目; 单位; 改扩建后成果; 现状成果; 备 注. 一; 水 文. 1; 流域面积. 2; 坝址以上集水面积; km²; 5.02; 0.5; 本区/大黑箐. 3; 主河道长; km; 0.94; 0.94; 本区. 4; 主河道平均比降; ‰; 258.7. 5; 利用的水文系列年限; 年; 33; 箐水地. 6; 多年平均来水量; 万m3; 176; 9（本区）; 本区/大黑箐. 7; P＝75%来水量; 万m3; 144; 7.4（本区）; 本区/大黑箐. 8; 代表性流量. 9; 多年径流深; mm; 350; 180; 本区/大黑箐. （1）; 正常运用（设计）洪水标准P相应流量; % m³/s; 10% 5.35. （2）; 正常运用（校核）洪水标准P相应流量; % m³/s; 5% 7.55. （3）; 施工导流（枯期）标准P相应流量; % m³/s; 20% 0.26. 二; 工程规模. 1; 坝址高程; m; 1427.00; 1427.00. 2; 泥沙淤积高程; m; 1429.47; 1427.93. 3; 取水口进口底板高程; m; 1430.00; 1430.00. 4; 死水位; m; 1430.75; 1431.75. 5; 正常蓄水位; m; 1436.30; 1434.70. 6; 设计洪水位; m; 1436.51; 1435.80. 7; 校核洪水位; m; 1436.54; 1436.15. 8; 死库容; 万m3; 2.72; 1.97. 9; 兴利库容; 万m3; 12.31; 2.67. 10; 正常库容; 万m3; 15.03; 4.64. 11; 总库容; 万m3; 15.64; 6.56. 12; 多年平均来水量; 万m3; 9.00（本区）+176（引区）; 9.00（本区）. 13; P＝75%来水量; 万m3; 7.40（本区）+20.8（引区）; 7.40（本区）. 14; 集镇及农村生活供水量; 万m3; 0; 0; 保证率95%. 15; P＝75%农业灌溉供水量; 万m3; 24.38; 4.91; 保证率75%. 灌溉面积; 亩; 820; 99. 16; 损失水量; 万m3; 2.91; ——; 对应P=75%. 17; 弃水量; 万m3; 0.00; 0.00; 对应P=75%. 18; 溢洪道堰顶高程; m; 1436.30; 1434.70. 19; 堰宽; m; 20.0（实用堰）; 1.30（宽顶堰）. 20; 最大下泄流量; m3/s; 4.69; 3.52; 对应校核洪水标准. 三; 淹没及工程建设征地. 1; 淹没土地; 亩; 35.4; 17.3; 新增18.1亩. 2; 淹没影响重要专项设施. （1）; 水塘; 个; 1; 容积0.2万m3. （2）; 机耕路; m; 70. 3; 枢纽区工程建设占地; 亩; 30.21. （1）; （1）永久占地; 亩; 6.3; 4.2; 新增2.1亩. （2）; （2）临时占地; 亩; 23.91. 4; 补水工程区工程建设占地; 亩; 14.56. （1）; （1）永久占地; 亩; 3.1. （2）; （2）临时占地; 亩; 11.46. 四; 主要建筑物及设备. 1; 挡水建筑物（坝）. （1）; 型式. （2）; 地震动峰值加速度; g; ≥0.4. （3）; 地震基本烈度; 度; Ⅸ. （4）; 地震反应特征周期; s; 0.45. （5）; 坝址高程; m; 1438.10m～1437.50; 1438.10m～1435.47. （6）; 最大坝高; m; 8.8; 8. （7）; 坝顶长度; m; 123; 89.5. 2; 泄水建筑物. （1）; 溢洪道型式. （2）; 堰顶高程; m; 1436.30; 1434.70. （3）; 溢洪道堰宽; m; 20（侧堰）; 1.3（宽顶堰）. （4）; 最大下泄流量; m³/s; 4.69. （5）; 堰顶宽度; m; 20. （6）; 设计泄洪流量; m³/s; 3.8. （7）; 校核泄洪流量; m³/s; 4.69. 3; 输水涵洞（钢管）. （1）; 设计输水流量; m³/s; 0.025. （2）; 输水洞进口底板高程; m; 1430.0; 1430.00. （3）; 涵洞断面型式; 坝下铸铁管; 坝下铸铁管. （4）; 长度; m; 73.4; 35. （5）; 断面尺寸; m; DN250; DN250. 4; 补水建筑物. （1）; 引水工程管道型式; D=150/200; 热镀锌钢管. （2）; 长度; km; 3.895. 五; 施工. 1; 所需劳动力. 总工日; 万工日; 5.4. 平均工人数; 人; 135. 2; 供电; KV; 10; 自发电. 3; 施工总工期; 月; 12. 六; 经济部分. 1; 总投资; 万元; 1362.34. 5、建设征地与移民安置 （1）工程占地 1）枢纽工程用地情况 原水库淹没征地范围为17.3亩，原水库坝址占地4.2亩。 扩建后绿茂水库工程淹没总面积35.4亩，其中：本次扩容需新增征用土地面积18.1亩、原水库库区面积为17.3亩（库区水域面积12.05亩、库区岸坡等陆地面积3.25亩）；新增库区淹没土地面积中，旱地8.66亩、水塘2.25亩、未利用地6.39亩（草地及荒坡）、宅基地0.8亩。 淹没区涉及农村小型水利设施有库区左岸总容积为0.2万m3的水塘1个，拆迁1户（3人）建筑面积257m2，庭院面积160m2。位于现大坝右坝岸库区范围内的养鸡场共150m2，其中房屋建筑面积70m2，因属违规临时建筑，只依法进行拆除和清理，不再进行补偿。 其它：共淹没苗木共164株，主要为柳树、桉树、核桃、杏树等。按大小划分为：大树60株、中树86株、小树18株。 水库枢纽工程区征地范围应按大坝等水工建筑布置轮廓外延3m后，面积共计6.3亩。除去原水库已有坝址占地4.2亩，扩建工程的水库枢纽区需新征土地2.1亩。 绿茂水库改扩建工程建设临时占地总面积1.374hm2，主要为临时施工道路0.504hm2，临时堆土场区0.42hm2，临时施工场地区0.45hm2。 绿茂水库枢纽工程建设区征地实物详见表2-3。 表2-3 枢纽工程总用地情况表 项目; 项目分区; 占地类型及面积（hm2）. 合计; 水域; 坡耕地; 林地; 草地; 交通用地. 永久占地; 水库淹没区; 2.36; 0.95; 0.58; 0.83. 枢纽工程区; 大坝; 0.28; 0.02; 0.05; 0.18; 0.03. 防洪沟; 0.05; 0.05. 输水钢管; 0.02; 0.02. 管理房; 0.03; 0.03. 小计; 0.38; 0.02; 0.1; 0; 0.23; 0.03. 道路区; 进场道路; 0.04; 0.04. 小计; 0.04; 0.04. 合计; 2.78; 0.97; 0.72; 0; 1.06; 0.03. 临时占地; 施工场地区; 枢纽施工场地; 0.45; 0.2; 0.25. 临时道路; 0.504; 0.204; 0.06; 0.24. 小计; 0.954; 0; 0.404; 0.06; 0.49; 0. 临时堆土场区; 1#临时堆土场; 0.38; 0.38. 2#临时堆土场; 0.04; 0.04. 小计; 0.42; 0; 0; 0; 0.42; 0. 合计; 1.374; 0; 0.404; 0.06; 0.91; 0. ②补水工程用地情况 补水工程总占地面积14.56亩，包括钢管永久征地面积3.1亩。其中：旱地1亩、灌木林地0.6亩、草地1.5亩；临时占地11.46亩，补水工程占地属昆明市东川区碧谷街道办事处（原昆明市东川区铜都街道办事处）营盘村和绿茂村征地范围。补水工程占地实物详见表2-4。 表2-4 补水工程建设区征占地实物表（本次变更） 项目; 旱地; 灌木林地; 草地; 合计. （亩）; （亩）; （亩）; （亩）. 永久占地; 补水坝; 0; 0. 进场道路; 0. 管道; 1; 0.6; 1.5; 3.1. 小计; 1; 0.6; 1.5; 3.1. 临时占地; 施工场地; 3.3; 3.3. 临时堆渣场; 0.6; 0.6. 临时道路; 3.06; 0.9; 3.6; 7.56. 小计; 3.06; 0.9; 7.5; 11.46. 合 计; 4.06; 1.5; 9; 14.56. （2）移民安置规划 淹没区左岸涉及拆迁1户，因绿茂村委会正在进行旧、危房改造项目，该户已列入在内，2018年1月20日绿茂村委会已和该户签订拆迁协议，根据协议由本村在水、电、路等设施都具备的位置作为集中安置区，因此本次无需进行移民安置专项设计。 6、水库运行调度方式 （1）运行及调度 为了维护水库下游减水河段的沿岸植被生态系统和河道生态环境，减轻本工程取水对下游减水河段河道生态的影响，必须保证水库按不小于多年平均径流量的10%均匀下泄河道生态用水量。 水库从6月份开始蓄水，一直蓄至正常蓄水位后，补水工程区通过管道首端的控制闸阀停止引水入库；当水库水位低于正常蓄水位时恢复补水工程引水。 水库洪水期多余水量从防洪沟溢流侧堰溢流，通过节制闸全开自由下泄；灌区农灌供水由输水钢管承担，输水管道出口本次改造设控制闸房，调度时只需按灌区用水需求开闸供水即可。 7、工作制度 按照水库管理等级规定，绿茂水库的主管单位为东川区水务局，管理人员共计2人，均为当地村民，不在管理用房食宿。 |
| 总平面及现场布置 | 1、工程总平面布置 本次扩建工程主要由枢纽工程和补水工程组成，枢纽工程由大坝、防洪沟、输水钢管等组成，防洪沟位于水库右岸，布置有浆砌石挡墙；补水工程水源为轿子山水库北干管，起点接路边的9~5#镇墩，桩号9+368.505，从DN500管道分水口上设DN150mm控制阀取水，取水点位于营盘村委会包包村小组公路边，水库的南侧，通过布设一根长约3.895km的镀锌钢管将水引至水库。 2、施工“三场”设置 （1）料场 工程所需钢材、水泥、木材从东川区购买，混凝土由项目区周边商品混凝土供应商供应；部分混凝采用移动式搅拌机在现场进行拌和；砂料、石料等从工程区附近，合法料场购买，项目不设置料场。 （2）临时渣场 本工程不设永久弃渣场，库区及首部枢纽区产生开挖料，除去用于回填利用外剩余弃渣全部运至距离坝址约2.5km绿茂村的昆明叶绿新型建材有限公司，该公司主要生产页岩砖和粘土砖。补水工程区除去用于回填利用外还剩余弃渣就近进行场地填平。 主体共布设2个临时堆渣场，用于堆存施工期间的废弃土石方进行中转，其中首部（1#）临时堆渣场位于库区左岸路边的村子弃土场，（2#）临时堆渣场位于引水钢管下方的平坦处，主要用于堆放管道的剥离表土和用于后期滩坪的弃渣。 （3）模板加工厂 模板加工厂由模板制作维修、堆存修整、木模板加工制作和修整养护几部分组成，布置于大坝库尾上游平缓处，紧靠临时公路布置。 本项目不设置机械修配厂，因在城区附近，机械修配均外委修理。 （4）施工营地 本工程距离村庄较近，施工期就近租用周边民房作为施工生活办公营地；工程指挥部设于大坝左岸，建筑面积200m2，占地面积为300m2，水库完工后作为管理房。 3、施工交通 （1）对外交通 绿茂水库对外交通主要为公路，水库距离东川区政府约18.0km，东川区距昆明约162.0km，现有乡间公路通到水库旁村庄。 （2）场内交通 场内施工道路需修复进场上坝公路0.07km，交通较便利。修复进场上坝公路接自该村的水泥公路，原宽约3.5m～4m满足要求。 4、土石方平衡 本项目主体工程施工期间共开挖土石方13.73万m³（土石方开挖13.48万m3，剥离表土0.24万m3），回填利用1.6万m3，临时堆放表土0.24万m3，用于施工区临时用地植被恢复，最终产生永久弃渣11.89万m3均运至昆明叶绿新型建材有限公司制砖使用，无弃方产生。 本项目土石方平衡见下表： |

表2-5  项目土石方平衡规划表  单位：m3

| 项目分区 |  | 土石方开挖 |  |  | 土石方回填利用 |  |  | 调 出 |  | 调 入 |  | 弃方 |  |  | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 土石方 | 表土 | 小计 | 利用 | 回填 | 数量 | 去向 | 数量 | 来源 | 小计 | 土石方 | 表土 |  |
| 1 | 库 区 | 125570 | 125570 |  | 5210 |  | 5210 | 6254 | 大坝 |  |  | 114106 | 114106 | 0 | 昆明叶绿新型建材有限公司制砖 |
| 2 | 枢纽工程区 | 5075 | 4604 | 471 | 6440 | 0 | 6440 | 0 |  | 6254 |  | 4889 | 4418 | 471 | 砖厂、1#临时堆土场 |
|  | 大坝 | 4196 | 3725 | 471 | 6254 |  | 6254 |  |  | 6254 | 库区 | 4196 | 3725 | 471 |  |
|  | 防洪沟 | 343 | 343 |  | 186 |  | 186 |  |  |  |  | 157 | 157 | 0 |  |
|  | 输水管 | 536 | 536 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 536 | 536 | 0 |  |
| 3 | 补水工程区 | 687 | 687 |  | 687 |  | 687 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 引水管道 | 687 | 687 |  | 687 |  | 687 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | 临时堆土场区 | 552 | 425 | 127 | 75 | 0 | 75 |  |  |  |  | 477 | 350 | 127 |  |
|  | 1#堆堆土场 | 293 | 293 |  |  |  | 58 |  |  |  |  | 235 | 235 | 0 | 本区 |
|  | 2#堆堆土场 | 259 | 132 | 127 |  |  | 17 |  |  |  |  | 242 | 115 | 127 | 本区 |
| 5 | 道路区 | 3644 | 2510 | 1134 | 2510 | 0 | 2510 |  |  |  |  | 1134 | 0 | 1134 |  |
|  | 施工便道 | 3484 | 2350 | 1134 | 2350 | 0 | 2350 |  |  |  |  | 1134 | 0 | 1134 | 1#、2#临时堆土场 |
|  | 进场道路建设 | 160 | 160 |  | 160 | 0 | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | 施工场地区 | 695 | 316 | 379 | 316 |  | 316 |  |  |  |  | 379 | 0 | 379 | 2#临时堆土场 |
| 合计 |  | 136223 | 134112 | 2111 | 15238 | 0 | 15238 | 6254 |  | 6254 | 0 | 120985 | 118874 | 2111 |  |

| 施工方案 | 图2-1 施工工艺流程图 1、施工工艺 （1）大坝施工 ①库区清理 库区清理人工配合机械进行，植被人工砍伐后，按业主要求运至指定地点堆存，库区根植土人工配合反铲清理，8t自卸汽车运至指定地点堆存，工程完工后，对临时用地进行复耕。 ②土石方开挖 大坝坝肩开挖分水上部分及水下部分开挖，水上部分开挖在工程进点后，修建施工道路指开挖区，自上而下开挖，水下部分开挖在上下游围堰修建、导流洞施工完成后进行。坝肩开挖在汛前开挖结束。 ③防渗处理 帷幕灌浆方案主要是从坝体及两侧坝肩形成防渗体，阻隔向下游渗漏的通道，库区不再进行防渗处理。灌浆采用ZPC—150型地质钻机造孔，按分序逐渐加密的原则，用BW—200/150型灌浆泵进行灌浆。 ④坝体填筑 土料填筑：土料采用3m3装载机、1.6m3反铲装，15t自卸车运料上坝，进占法卸料，铺土厚度初拟25cm～30cm，用TY-140推土机平料，15t振动凸块碾沿坝轴线方向进退错距法碾压8遍，心墙与岸坡接触带人工配合小型振动碾或冲击夯薄层夯实。 混合反滤料填筑：反滤料在人工骨料加工系统生产、掺配。采用3m3装载机装，15t自卸车运输上坝，退铺法卸料，铺厚初拟50cm，TY-140推土机平料、15t振动平碾静压不小于2遍，与岸坡接触带采用小型振动碾或冲击夯薄层夯实。反滤过渡料的填筑标准高以相对密度为设计控制指标，砂砾石的相对密度≥0.75，砂和反滤料的相对密度≥0.70。 过渡料填筑：采用合格洞挖细料和料场开采料填筑，采用3m3装载机装，15t自卸车运输上坝，退铺法卸料，铺厚初拟50cm，TY-140推土机平料、15t振动平碾碾压不小于8遍。 ⑤混凝土工程 大坝混凝土工程主要是坝顶防浪墙和阻浆盖板防浪墙的浇筑，按现场试验的配合比进行配料，拌制用J1-400型移动式砼搅拌机进行搅拌，用手推车人工入仓，插入式振捣器振实，局部用人工捣实。 阻浆盖板混凝土，采用移动式模板施工；振捣用小型φ50mm软管插入式振捣器。 ⑥砌体工程 大坝砌体工程主要为大坝上游坡预制混凝土块护坡和排水棱体。预制混凝土块在加工厂加工好以后，由自卸汽车运至现场堆放。主要用手推车或人工运至工作面，人工砌筑。砌筑时采用卧砌法分层砌筑，上下错缝，咬扣紧密。排水棱体由15t自卸车运输上坝分层砌筑碾压后，人工翻捡砌筑。 （2）输水钢管施工 输水钢管布置于大坝右岸坝体下，进口位于上游河谷转弯处，出口与河谷走向一致，涵管轴线为直线布置，垂直于坝轴线。采用有压涵管，输水钢管与导流相结合，导流结束后需进行进水口改造、金属结构的安装。输水钢管必须建筑在基岩上，为嵌入在基岩内的、采用钢筋砼外包加固的、承受内水压力（≥4kg/cm2）的承插压力水管，施工程序是：放线→开挖施工平台→开挖管槽及截水嶺圈→浇筑底板钢筋砼（≥30cm）、并预留侧向钢筋→预制管安装（包括止水胶圈及填筑接头）→钢筋制安→砼浇筑、保养。涵管侧向进水口及出口工作闸待输水钢管进出口实施后进行。 金属结构安装：预埋件由人工埋设，门叶、门槽及启闭机采用人工配合10t汽车起重机或卷扬机进行安装。 （3）补水工程施工 补水工程采用钢管多为明铺，跨路段局部埋管布置。 ①土石方开挖：土方由59kW推土机配合1m3挖掘机开挖，石方由Y30型风钻钻孔爆破。土石方回填后剩余渣料的40%用于渠道平台填筑及场地平整；其余渣料就近弃置。 ②混凝土施工：混凝土由0.35m3移动强制式搅拌机就近拌和，人工推胶轮车运50m溜槽入仓，钢模浇筑，插入式振捣器振捣。 ③浆砌石砌筑：用1m3挖掘机装5t自卸汽车运输到砌筑面附近，人工搬运到砌筑位置，人工进行砌筑；砌筑所需的砂浆采用0.35m3移动强制式搅拌机就近拌制，人工挑运到砌筑点。 ④浆砌石砌筑：用1m3挖掘机装5t自卸汽车运输到砌筑面附近，人工搬运到砌筑位置，人工进行砌筑；砌筑所需的砂浆采用0.35m3移动强制式搅拌机就近拌制，人工挑运到砌筑点。 2、施工场地条件 （1）施工供水 工程用水主要为建筑物施工用水及生活用水。本工程的施工及生活用水均从绿茂村内引水使用，在库尾右岸设一个30m3蓄水池进行储水。 （2）施工供电 由东川区电网供给，从绿茂村处接10kV的输电线路0.6km至工程区，本工程施工用电直接自10kV终端杆接引入至施工区域、施工营地的1台250kvA变压器供电。 3、施工时序、建设周期 本项目总工为19个月，于2018年12月28日开工，2020年7月15日完工，工程进度见表2-6。 表2-6 工程进度表 序号; 分部工程名称; 开工时间; 完工时间. 1; 库区工程（Ⅰ-1）; 2019年2月28日; 2020年6月30日. 2; 大坝工程（Ⅰ-2）; 2019年9月16日; 2020年7月15日. 3; 大坝防渗工程（Ⅰ-3）; 2019年11月20日; 2020年7月15日. 4; 防洪沟工程（Ⅰ-4）; 2019年5月10日; 2020年6月8日. 5; 引水工程（Ⅰ-5）; 2020年5月15日; 2020年6月23日. 6; 金属结构设备及安装工程（Ⅰ-6）; 2019年7月19日; 2020年7月15日. |
| --- | --- |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、主体功能区规划和生态功能区划情况 （1）与《云南省主体功能区规划》的符合性分析 2014年1月6日，云南省人民政府以“云政发〔2014〕1号”发布了《云南省主体功能区划》，该规划将全省国土空间按照开发方式分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域3类主体功能区。其中禁止开发区包括了国家级、省级、州市级和县级的自然保护区、世界自然和文化遗产地，国家级、省级风景名胜区，国家级、省级森林公园，国家级地质公园，城市集中饮用水源保护区，国家湿地公园，国家级水产种质资源保护区，以及牛栏江流域上游保护区水源保护核心区等。重点开发区包括国家层面如昆明市、玉溪市、曲靖市和楚雄州的27个县市区和12个乡镇，以及省级层面集中连片重点开发区域的16个县市区。 本项目位于昆明市东川区昆明市东川区碧谷街道办事处（原昆明市东川区铜都街道办事处）绿茂村委会，项目不涉及于自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、湿地公园等环境敏感区，根据《云南省主体功能区规划》，项目位于《云南主体功能区规划》划定的限制开发区中省级重点生态功能区，该区的功能定位为在涵养水源、保持水土、调蓄洪水、防风固沙、维系生物多样性等方面具有重要作用，是关系全省、全国或更大区域生态安全的重要区域。重点生态功能区要以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，因地制宜地发展不影响主体功能定位的适宜产业，引导超载人口逐步有序转移。 本项目将现有坝塘扩建为水库，项目建设过程中产生的陆生生态、水生生态、水土流失以及其它环境影响均采取了有效措施，使不利影响降至最低，工程建设将促进地区社会经济与环境协调发展。绿茂水库主要任务为农灌供水，项目建设服务于农村生产生活，保障农业生产。项目建设符合《云南省主体功能区规划》的要求。 （2）与《云南省生态功能区划》的符合性分析 根据《云南省生态功能区划》，云南生态功能区共分一级区（生态区）5个，二级区（生态亚区）19个，三级区（生态功能区）65个。 项目位于昆明市东川区，根据《云南省生态功能区划》，项目所在区域属于高原亚热带北部常绿阔叶林生态区（III），滇中、北中山峡谷暖性针叶林生态亚区（III2），金沙江、小江高山峡谷水土保持功能区（III2-5）。 该生态功能区的主要特征是以高山峡谷地貌为主，年降雨量河谷地带为700-900mm，山地和高原面上可达1200mm。低海拔河谷地带植被以稀树灌木草丛为主，高原面上主要是云南松林、河谷土壤以燥红壤为主，山地上的土壤以红壤为主；该区的主要生态问题是森林覆盖率极低、水土流失和泥石流严重；生态环境敏感性为土壤侵蚀高度敏感、泥石流隐患严重；主要的生态系统服务功能是金沙江中段峡谷地带的水土保持和生态灾害的综合治理；主要的保护措施及发展方向是水土流失和泥石流的生物治理和工程治理，提高森林的数量和质量，防止生态灾害的进一步恶化。 本项目将原有坝塘扩建为水库，建设过程中采取了水土保持措施尽可能减小对生态的负面影响，绿茂水库主要任务为农灌供水，项目建设服务于农村生产生活，保障农业生产；项目建设不与《云南省生态功能区划》冲突。 2、生态环境现状 （1）土地利用现状 本项目水库淹没区总占地面积35.4亩，改扩建工程新增占地面积18.1亩，其中：旱地8.66亩、水塘2.25亩、未利用地6.39亩（草地及荒坡）、宅基地0.8亩；补水工程总占地面积14.56亩，包括钢管永久征地面积3.1亩，其中：旱地1亩、灌木林地0.6亩、草地1.5亩；临时占地11.46亩；水库枢纽工程总占地面积6.3亩，新增占地2.1亩，新增部分均为旱地；补水工程总占地面积14.56亩，包括钢管永久征地面积3.1亩，永久征地面积中：旱地1亩、灌木林地0.6亩、草地1.5亩；临时占地11.46亩。 （2）陆生植被和植物 根据《云南植被》的植被区划系统，评价区隶属IIAii高原亚热带北部常绿阔叶林地带，IIAii-1滇中、滇南高原半湿润常绿阔叶林、云南松林区，IIAii-1b滇中、北中山峡谷云南松林、高山栎类林亚区。 评价区人口相对密集，人类活动频繁，根据《云南植被》的植被分类原则，项目区主要植被类型主要为2个植被类群：旱地作物和水田作物。地带性植被为半湿润常绿阔叶林。 评价区调查未见国家和省级保护植物、古树名木。 （3）陆生动物 评价区人类活动频繁，野生动物主要为当地常见种，无大型兽类及鸟类，评价范围内以小型哺乳动物、常见鸟类、爬行动物为主，小型哺乳动物主要为啮齿类动物，如家属、草兔等，鸟类主要有麻雀、燕子等。评价区调查未见珍稀濒危保护动物和地方特有种，无国家重点保护动物。 （4）水生生物 评价区以藻类为主，包括浮游植物、浮游动物等，水域中几乎无鱼类生长，偶见少量泥鳅和青蛙。评价河段内无珍稀鱼类和鱼类“三场”分布。 3、环境空气质量现状 本项目位于昆明市东川区昆明市东川区碧谷街道办事处（原昆明市东川区铜都街道办事处）绿茂村委会，环境空气质量为二类区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单。根据《2020年度昆明市生态环境状况公报》，2020年，各县（市）区环境空气质量总体保持良好，全年环境空气质量均达到二级标准，与2019年相比，晋宁区、东川区、石林彝族自治县、富民县、寻甸回族彝族自治县、嵩明县、安宁市、宜良县和禄劝彝族苗族自治县环境空气质量均有不同程度改善；阳宗海风景名胜区环境空气质量持平。项目所在区域为达标区。 4、声环境质量现状 按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（试行）的相关要求，厂界周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。项目周边50m范围内声环境保护目标为绿茂村，与项目区距离约为20m，因此，开展声环境质量现状监测。云南润晶工程技术（集团）股份有限公司委托云南绿宸中检联环境食品检测服务有限公司对绿茂村进行了声环境质量现状监测，根据监测结果，绿茂村声环境质量可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准。 监测项目：等效连续A声级（LAeq）； 监测时间及频次：连续检测2天，每天昼夜各检测1次； 监测布点：绿茂村设一个监测点位； 监测方法：按《环境监测技术规范》。 表3-1 声环境检测结果一览表 单位：dB（A） 时段 测点; 03月25日; 03月26日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 绿茂村; 53.2; 43.6; 52.4; 44.1. 标准限值; 60; 50; 60; 50. 评价结果; 达标; 达标; 达标; 达标. 5、地表水环境质量现状 （1）区域地表水环境质量现状 项目农灌回归水最终汇入大桥河，大桥河为小江支流，属长江流域，金沙江水系。根据《云南省水功能区划》（2014年修订），小江流经项目区段为“小江寻甸—东川保留区段”，现状水质目标为Ⅲ类，2030年规划水质目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。由于大桥河未划定水体功能，大桥河参照执行地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 根据报告表编制指南要求，地表水环境质量现状引用流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。本次评价期间，收集了东川区环境监测站2019年9月对小江板河口断面的常规监测数据，根据监测数据，小江板河口断面水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。监测数据见表3-2。 表3-2 项目区域地表水小江水质监测结果表 单位：mg/L 序号; 监测项目; 板河口; 标准值; 达标情况. 1; pH（无量纲）; 8.41; 6~9; 达标. 2; CODcr; 5; ≤20; 达标. 3; BOD5; 2; ≤4; 达标. 4; NH3-N; 0.32; ≤1.0; 达标. 5; 总磷; 0.12; ≤0.2; 达标. 6; 石油类; 0.01L; ≤0.05; 达标. 7; 阴离子表面活性剂; 0.05L; ≤0.2; 达标. 8; 粪大肠菌群; 3300个/L; 10000个/L; 达标. （2）补充监测 根据云南润晶工程技术（集团）股份有限公司委托云南绿宸中检联环境食品检测服务有限公司对项目区水质进行的补充监测，监测结果见表3-2。 监测断面：绿茂水库中心（1#）、轿子山水库北干管进水口（2#）、农灌回归水汇入大桥河下游1000处（3#），共3个监测点位； 监测项目：水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、（叶绿素a、透明度，仅测水库）； 监测时间：连续监测3天，每个断面取一个混合样； 监测及分析方法：按国家有关技术规范执行。 评价方法如下： 采用单项水质参数标准指数法进行评价，计算公式如下： ①一般污染物的标准指数 Sij=CijCsj 式中：Sij—标准指数； Cij—评价因子i在j点的实测浓度值，mg/L； Csj—评价因子i的评价标准值，mg/L； ②对于评价标当pHj≤7.0时 当pHj≤7.0时SpH.j=7.0−pHj7.0−pHsd 当pHj>7.0时SpH.j=pHj−7.0pHsu−7.0 式中：SpH，j—pH值的标准指数； pHj—pH值的实测统计代表值； pHsd—评价标准中pH的下限值； pHsu—评价标准中pH的上限值。 ③溶解氧DO，计算模式为： DOj≥DOs SDOj =¦DOf－DOj¦/(DOf－DOs) DOj＜DOs SDOj =10－9DOj/DOs 式中：SDOj—DO的标准指数； DOj—DO溶解氧实测浓度（mg/L）； DOf—相应水温和气象条件下的饱和溶解氧浓度值（mg/L）； 计算公式采用DOf=468/(31.6＋T)，T为水温，本次监测平均T=16.5℃，9.73； DOs—溶解氧的评价标准限值（mg/L）。 监测结果及分析评价见表3-3。 表3-3 地表水环境质量现状评价结果一览表 单位：mg/L 污染物; 采用日期; （1#）; （2#）; （3#）; 标准值; （1#）标准指数; （2#）标准指数; （3#）标准指数; 达标情况. pH（无量纲）; 2022.03.25; 8.64; 8.52; 8.90; 6~9; 0.82; 0.76; 0.95; 达标. 2022.03.26; 8.68; 8.56; 8.87; 0.84; 0.78; 0.94; 达标. 2022.03.27; 8.70; 8.53; 8.84; 0.85; 0.77; 0.92; 达标. 叶绿素a; 2022.03.25; 0.013; /; /; /; /; /; /; /. 2022.03.26; 0.015; /; /; /; /; /; /. 2022.03.27; 0.017; /; /; /; /; /; /. 透明度; 2022.03.25; 62; /; /; /; /; /; /; /. 2022.03.26; 65; /; /; /; /; /; /. 2022.03.27; 71; /; /; /; /; /; /. 溶解氧; 2022.03.25; 9.4; 9.2; 5.1; 5; 0.07; 0.11; 0.98; 达标. 2022.03.26; 9.6; 9.3; 5.4; 0.03; 0.09; 0.92; 达标. 2022.03.27; 9.7; 9.5; 5.6; 0.01; 0.05; 0.87; 达标. 高锰酸盐指数; 2022.03.25; 2.0; 1.7; 2.8; 6; 0.33; 0.28; 0.47; 达标. 2022.03.26; 1.8; 1.6; 3.1; 0.30; 0.27; 0.52; 达标. 2022.03.27; 2.1; 1.4; 2.6; 0.35; 0.23; 0.43; 达标. 化学需氧量; 2022.03.25; 4L; 5; 4; 20; /; 0.25; 0.20; 达标. 2022.03.26; 4; 4L; 4L; 0.20; /; /; 达标. 2022.03.27; 4L; 4L; 4L; /; /; /; 达标. 五日生化需氧量; 2022.03.25; 0.5L; 0.5L; 0.5L; 4; /; /; /; 达标. 2022.03.26; 0.5L; 0.5L; 0.5L; /; /; /; 达标. 2022.03.27; 0.5; 0.5L; 0.5L; 0.13; /; /; 达标. 氨氮; 2022.03.25; 0.025L; 0.025L; 0.058; 1.0; /; /; 0.06; 达标. 2022.03.26; 0.025L; 0.025L; 0.054; /; /; 0.05; 达标. 2022.03.27; 0.025L; 0.025L; 0.051; /; /; 0.05; 达标. 总磷; 2022.03.25; 0.04; 0.01; 0.03; 0.2（湖、库0.05）; 0.80; 0.20; 0.60; 达标. 2022.03.26; 0.03; 0.03; 0.03; 0.15; 0.15; 0.15; 达标. 2022.03.27; 0.03; 0.03; 0.04; 0.15; 0.15; 0.20; 达标. 总氮; 2022.03.25; 0.87; 0.90; 0.92; /; 0.87; 0.90; 0.92; /. 2022.03.26; 0.90; 0.94; 0.86; 0.90; 0.94; 0.86; /. 2022.03.27; 0.84; 0.86; 0.89; 0.84; 0.86; 0.89; /. 氟化物; 2022.03.25; 0.05L; 0.05L; 0.16; 1.0; /; /; 0.16; 达标. 2022.03.26; 0.05L; 0.05L; 0.17; /; /; 0.17; 达标. 2022.03.27; 0.05L; 0.05L; 0.16; /; /; 0.16; 达标. 铜; 2022.03.25; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 1.0; /; /; /; 达标. 2022.03.26; 0.001L; 0.001L; 0.001L; /; /; /; 达标. 2022.03.27; 0.001L; 0.001L; 0.001L; /; /; /; 达标. 锌; 2022.03.25; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 1.0; /; /; /; 达标. 2022.03.26; 0.05L; 0.05L; 0.05L; /; /; /; 达标. 2022.03.27; 0.05L; 0.05L; 0.05L; /; /; /; 达标. 硒; 2022.03.25; 0.0004L; 0.0004L; 0.0004L; 0.01; /; /; /; 达标. 2022.03.26; 0.0004L; 0.0004L; 0.0004L; /; /; /; 达标. 2022.03.27; 0.0004L; 0.0004L; 0.0004L; /; /; /; 达标. 砷; 2022.03.25; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.05; /; /; /; 达标. 2022.03.26; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; /; /; /; 达标. 2022.03.27; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; /; /; /; 达标. 汞; 2022.03.25; 0.00007; 0.00008; 0.00008; 0.0001; 0.70; 0.80; 0.80; 达标. 2022.03.26; 0.00006; 0.00008; 0.00008; 0.60; 0.80; 0.80; 达标. 2022.03.27; 0.00008; 0.00008; 0.00008; 0.80; 0.80; 0.80; 达标. 镉; 2022.03.25; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.005; /; /; /; 达标. 2022.03.26; 0.001L; 0.001L; 0.001L; /; /; /; 达标. 2022.03.27; 0.001L; 0.001L; 0.001L; /; /; /; 达标. 六价铬; 2022.03.25; 0.008; 0.018; 0.033; 0.05; 0.16; 0.36; 0.66; 达标. 2022.03.26; 0.009; 0.016; 0.034; 0.18; 0.32; 0.68; 达标. 2022.03.27; 0.007; 0.020; 0.035; 0.14; 0.40; 0.70; 达标. 铅; 2022.03.25; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.05; /; /; /; 达标. 2022.03.26; 0.01L; 0.01L; 0.01L; /; /; /; 达标. 2022.03.27; 0.01L; 0.01L; 0.01L; /; /; /; 达标. 氰化物; 2022.03.25; 0.002L; 0.002L; 0.002L; 0.2; /; /; /; 达标. 2022.03.26; 0.002L; 0.002L; 0.002L; /; /; /; 达标. 2022.03.27; 0.002L; 0.002L; 0.002L; /; /; /; 达标. 挥发酚; 2022.03.25; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.005; /; /; /; 达标. 2022.03.26; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; /; /; /; 达标. 2022.03.27; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; /; /; /; 达标. 石油类; 2022.03.25; 0.005L; 0.005L; 0.035; 0.05; /; /; 0.70; 达标. 2022.03.26; 0.005L; 0.005L; 0.023; /; /; 0.46; 达标. 2022.03.27; 0.005L; 0.005L; 0.038; /; /; 0.76; 达标. 阴离子表面活性剂; 2022.03.25; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.2; /; /; /; 达标. 2022.03.26; 0.05L; 0.05L; 0.05L; /; /; /; 达标. 2022.03.27; 0.05L; 0.05L; 0.05L; /; /; /; 达标. 硫化物; 2022.03.25; 0.040; 0.020; 0.026; 0.2; 0.20; 0.10; 0.13; 达标. 2022.03.26; 0.038; 0.020; 0.028; 0.19; 0.10; 0.14; 达标. 2022.03.27; 0.044; 0.022; 0.024; 0.22; 0.11; 0.12; 达标. 粪大肠菌群; 2022.03.25; 110; ＜20; 3500; 10000; 0.01; /; 0.35; /. 2022.03.26; 130; ＜20; 5400; 0.01; /; 0.54; /. 2022.03.27; 140; ＜20; 3500; 0.01; /; 0.35; /. 根据监测结果表明，项目区现状指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 6、地下水环境 按照报告表编制指南的要求，项目不存在地下水污染途径，无需开展地下水环境质量现状调查。 7、土壤环境 本项目为土壤生态影响型建设项目，根据报告表编制指南的要求，土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 现有坝塘于2010年3月动工兴建，2010年5月底完工，为五小水利项目，中间未进行过系统的加固或改造，为半挖、半填式坝塘。坝型为土坝，最大坝高8m，坝顶长度为89.5m。坝塘总库容6.56万m3，兴利库容2.67万m3，死库容1.97万m3，水库总供水量5.73万m3（均为农业灌溉用水），设计灌溉面积190亩。 本项目为农灌水库，由于当地缺水严重，遇到枯水年份，生产活动制约严重，故对库区进行扩容，不存在原有污染问题和遗留环境问题。 |
| 生态环境保护目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，生态环境保护目标：按照环境影响评价相关技术导则要求确定评价范围并识别环境保护目标。 1、评价范围 根据工程污染物排放特点及当地气象条件、自然环境状况，本项目各环境要素的环境影响评价范围见表3-4。 表3-4 各环境要素评价范围表 环境要素; 评价范围. 地表水; 水库淹没区至下游灌溉回归水汇入大桥河下游1000m之间的河段. 环境空气; 大气评价范围为库区外延500m范围. 噪声; 库区外延50m范围内. 生态; 本项目生态评价范围为工程占地外延300m范围. 2、主要环境保护目标 根据工程布设，结合现场调查、叠图分析，工程区不涉及其他环境敏感区。工程环境保护目标见下表： 表3-5 主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 位置关系或功能区划; 保护要求或执行标准. 声环境保护目标; 绿茂村; 库区东侧，20m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 地表水; 大桥河、小江; 农灌、工业用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 生态环境; 土地、植被、动物、农田; 工程占地范围内及周边影响区; 评价区植被、动物不因工程建设受损. 表3-6 环境空气敏感目标一览表 保护对象; 坐标; 方位; 距离m; 保护内容; 环境功能区. 东经; 北纬. 绿茂村; 103.124312; 26.222917; 东侧; 20m; 703户，2621人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. |
| 评价 标准 | 一、环境质量标准 1、环境空气质量标准 项目位于昆明市东川区昆明市东川区碧谷街道办事处（原昆明市东川区铜都街道办事处）绿茂村，属二类区，大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018修改单。具体标准值见表3-7。 表3-7 环境空气质量标准 序号; 污染物; 平均时间; 浓度限值; 单位. 二级. 1; SO2; 年平均; 60; μg/m3. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 2; NOx; 年平均; 50. 24小时平均; 100. 1小时平均; 250. 3; PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 4; PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 5; O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 6; CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 2、地表水环境质量标准 本项目农灌回归水进入大桥河，大桥河属小江支流，小江属金沙江水系。根据《云南省水功能区划（2014年修订）》，流经项目区段为“小江寻甸—东川保留区段”，现状水质目标为Ⅲ类，2030年规划水质目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据支流不低于干流原则，大桥河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。标准值见表3-8。 表3-8 地表水环境质量标准 单位：mg/L 序号; 项目; 《地表水环境质量标准》Ⅲ类. 1; 水温（℃）; 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1；周平均最大温降≤2. 2; PH值（无量纲）; 6～9. 3; 化学需氧量（COD）; ≤20. 4; 溶解氧（DO）; ≥5. 5; 五日生化需氧量BOD5; ≤4. 6; 氨氮（NH3－N）; ≤1.0. 7; 总磷（以P计）; ≤0.2（湖、库0.05）. 8; 氟化物（以F计）; ≤1.0. 9; 挥发酚; ≤0.005. 10; 石油类; ≤0.05. 11; 硫化物; ≤0.2. 12; 粪大肠菌群（个/L）; ≤10000. 13; 高锰酸盐指数; ≤6. 14; 总氮（湖、库，以N计）; ≤1.0. 15; 阴离子表面活性剂; ≤0.2. 3、声环境质量标准 项目地处农村地区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。标准限值见表3-9。 表3-9 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别; 适用区域; 昼间; 夜间. 2; 区域内村庄; 60; 50. 二、污染物排放标准 1、废气排放标准 施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值。污染物排放标准见表3-10。 表3-10 大气污染物综合排放标准 标准类别; 颗粒物（mg/Nm3）. 二级标准; 1.0（无组织排放浓度）. 2、废水排放标准 （1）施工期 施工期施工废水经沉淀池处理后回用于施工场地洒水抑尘不外排，生活废水经隔油池化粪池处理后由周边农户定期清掏用作农肥，不设排放标准。 （2）运营期 项目运营期无水污染物产生及排放，不设排放标准。 3、噪声排放标准 ①施工期 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值详见表3-9。 表3-9 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. ②运营期 项目运营期工程本身无噪声排放，不设置排放标准。 4、固体废弃物排放标准 一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 其他 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）（试行）的要求，总量控制指标主要为地方生态环境主管部门核定的总量控制指标。当地总量指标按国家要求执行，包括SO2、NOx、有机废气、CODcr、NH3-N。 （1）废气产排量 项目主要废气为施工期粉尘，产生量较少，不设总量控制指标。 （2）废水产排量 项目施工期生活污水产生量为912m3，BOD5：0.18t/a，CODcr：0.27t/a，SS：0.23t/a，氨氮：0.03t/a，生活废水经隔油池、化粪池处理后由周边农户定期清掏用作农肥；运营期工作人员为当地村民，不在管理用房内食宿，生活废水主要为日常清洁废水及如厕废水，产生量为11.68m3/a，BOD5：0.002t/a，CODcr：0.004t/a，SS：0.003t/a，氨氮：0.0004t/a，水库管理所设有化粪池，废水经化粪池收集处理后定期清掏用作农肥。 （3）固体废物 项目固废处置率100%。 综上，本项目无总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目为水利设施建设工程，其对生态环境的影响主要体现在施工期，包括项目占地对植被的破坏、水生生态系统、陆生生态系统、地表水、大气环境、噪声环境等方面的影响。本项目施工期已经结束，本次评价仅对施工期进行回顾性分析。 4.1生态影响分析及减缓措施 4.1.1工程占地影响 根据前文分析，项目占地主要为旱地、草地、灌木林、水域、坡耕地、交通用地，施工期临时性工程会对原地表植被产生破坏，但在采取一定的恢复措施后可逐渐得到恢复。根据现场踏勘，施工区临时占地均已进行清理、整治，按照原用途进行了恢复治理，植被绿化面积0.154hm2，复耕面积0.1hm2，根据现场踏勘，工程植被恢复区与周边环境协调，植物长势良好，工程占地整体对评价区影响不大。 4.1.2对植被及动植物影响 1、对植被的影响 本项目施工期对植被和植物的影响主要表现在永久占地，地上植被、根系被全部清除，破坏了工程占地范围内的植被和植物的生长，区域植被面积减小，工程永久占地对植物和植被的影响是不可逆的。工程永久占地范围内多为人工植被，且均为区域广布种，占地范围内的物种及其种群不会因为项目建设而导致其灭绝植被资源受项目建设影响不大。 工程临时占地多为人工植被，占地类型较为简单，根据现场踏勘，建设单位已对施工区临时占地进行了植被恢复，施工迹地按照原占地类型进行了植被绿化及复耕，对区域植被资源影响不大。 2、对动物的影响 由于本项目工程建设区长期受到强烈的人为干扰，区段内基本没有重要的野生动物活动及其栖息地的存在，分布着的野生动物的主要生境是以灌丛、草地、村镇、农田为主，这些动物对强烈的人为干扰具有较好的适应性，施工对周围动物资源的影响随着施工的结束而消失，项目施工结束动物资源又重新恢复。因此，项目施工期对动物的影响较小。 3、对水生生物的影响 评价区水生生物以藻类为主，包括浮游植物、浮游动物等，水域中几乎无鱼类生长，且项目施工期安排在枯水期进行，对水生生物整体影响不大。 4.2施工废气影响分析 施工期项目对施工区域进行洒水降尘；对粉状物料进行遮盖；靠近居民点一侧设置施工围挡；物料运输过程中采用篷布遮盖。根据走访调查，施工施工期未出现相关环保投诉事件。 4.3施工期废水影响分析 （1）混凝土拌合系统生产废水 混凝土拌和系统冲洗废水是混凝土转筒和料罐在每班末的冲洗废水，其特点为废水产生量小、间断性排放。混凝土生产能力为0.35m3/h，每冲洗一次排放约0.2m3碱性废水，其排水量少且为间歇性排放，按每日工作2班计，枢纽区拌和站废水排放量约为0.4m3/d。混凝土系统废水污染物主要是SS，浓度约为5000mg/L，pH值为9～12。混凝土拌和站旁设置0.5m3的沉淀池；废水进入沉淀池沉淀后回用于混凝土拌合系统，不外排。 （2）机修废水 施工机械大修需由当地有关修配企业承担，工程区内只考虑在枢纽区施工工地设置机械设备简易修理点和停放场，有少量机修废水产生。工程现场枢纽生产区设置1个小型的检修车间。施工机械、运输车辆检修活动会产生一定量的含油废水，根据以往工程经验值，按含油废水的产生量平均0.5m3/d。这部分废水主要污染物石油类约1000mg/L，CODcr25～200mg/L，SS300～4000mg/L。工程在检修区设置总容积为1m3的隔油沉淀池，施工机械设备清洗废水经过隔油沉淀池处理后回用于车辆清洗和洒水降尘。 （3）灌浆废水 水库灌浆工程分布在水库枢纽工程区，施工期间将对大坝进行帷幕灌浆、回填灌浆、团结灌浆施工，灌浆施工过程中会产生少量钻孔废水及灌浆废浆，灌浆废水产生量约为5m3/d。主要污染物为SS，其浓度约为3000mg/L。坝下设置1座容积分别为8m3的沉淀池收集灌浆溢出的泥浆水，泥浆废水经过沉淀处理后回用于灌浆制浆系统。 （4）生活废水 本项目紧邻村庄，施工期间主主要租用周边民房作为施工营地。本工程高峰期施工人数约为30人/d，整个施工期施工人员平均为20人，其中常驻施工营地人数约为10人，其余均为周边村民；根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019），不食宿人员用水量取50L/人·d，排污系数以0.8计，则生活污水高峰期产生量为1m3/d，平均产生量为0.8m3/d，按主体工程施工期19个月（570天）计，施工营地生活污水产生总量为456m3。 常驻施工人员废水：施工营地拟常住10人，根据《云南省地方标准-用水定额》（DB53/T168-2019），食宿人员用水量取100L/人·d，排污系数以0.8计，生活污水产生量为0.8m3/d，工程施工期为19个月，整个施工期业主营地生活污水产生总量为456m3。 施工营地生活废水中污染物主要为BOD5、COD、SS、氨氮等，其中BOD5约200mg/L，COD约300mg/L，SS约250mg/L，氨氮约30mg/L。 施工期生活污水设置一座容积为1m3的隔油池处理后进入化粪池进行处理，处理后由周边农户定期清掏用作农肥，不外排。 表4-1 施工期废水污染物治理措施及排放方式一览表 污染源; 污染物名称; 产水量; 处理方式; 排放量. 混凝土拌和废水; SS; 0.2m3/d; 经沉淀池沉淀后全部回用，不外排; 0. 机修废水; 石油类、SS、CODcr; 0.5m3/d; 经隔油池、沉淀池沉淀后全部回用，不外排; 0. 灌浆废水; SS; 5m3/d; 经沉淀池沉淀后全部回用，不外排; 0. 生活废水; BOD5、COD、SS、氨氮; 1.6m3/d; 经隔油池化粪池处理后定期清掏用作农肥，不外排; 0. 4.4噪声影响分析及减缓措施 施工期通过采取合理安排施工时间，夜间不施工；靠近居民点一侧采用施工围挡等措施后，对周边环境影响不大。通过走访调查，施工期未出现相关投诉事件。 4.5固体废弃物影响分析及减缓措施 施工期产生的废弃土石方全部运至昆明叶绿新型建材有限公司制砖使用；生活垃圾统一收集后由施工人员自行运至集镇垃圾收集点处理；建筑垃圾等均已按住建部门要求妥善处置。根据现场踏勘，项目区已无施工废弃土石方、建筑垃圾等施工固废堆存。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 4.6、大气环境影响分析 本项目属于水库建设工程，运营期无废气产生。 4.7、地表水环境影响分析 本项目充分利用了区域水资源，有效增加了供水量，解决了绿茂村农灌缺水情况。水库建成后，库区水域面积增大，流速减缓形成静水区域，水温呈稳定分层型，泥沙沉降在库区内，水体透明度增大，库区水位也会有所升高。库区水体会产生轻度富营养化，农灌退水也可能对大桥河水质造成影响。通过分析论证，项目农灌退水对大桥河水质影响是可以接受的，具体影响分析见本报告设置的地表水专项评价。 4.8、噪声影响分析 本项目为水库建设项目，运行期基本无噪声产生。 4.9、固体废物 水库运行期的固体废物主要为生活垃圾。 生活垃圾来源于水库管理所员工日常办公生活所丢弃的果皮纸屑、废弃物等。 水库管理所定员编制2人，运营期生活垃圾日产生量按定额1.0kg/人日计算，生活垃圾排放量约0.73t/a。本工程拟在管理所内设置垃圾箱，生活垃圾统一收集后由管理所人员自行清运至周边集镇垃圾收集点处理。 4.10、生态环境影响分析 1、土地资源影响分析 本项目占地包括永久占地和临时占地两部分，在征占地中以永久占地最大，永久占地带来的土地利用影响不可逆转，而临时占地带来的影响可在工程结束后通过复垦等方式恢复原有利用方式或进行更合理的开发利用，发挥其价值，影响将逐渐消失，对土地资源的影响是可接受的。 2、对植被的影响 水库淹没范围内的植被在蓄水之前就已清除，因此，蓄水及正常运行对淹没范围内的植被不再造成影响。淹没陆区土地由原用地类型变为库区水面，改变的面积比例较小，因此不会改变整个评价区生态系统的结构和稳定性。从长期角度来看，库区蓄水后，随需水量的增加，将有较大的水汽蒸发，在一定程度上可提高库区周边的空气湿度，有可能有利于植被的自然恢复和向更高等植被类型演化。 3、对陆生动物的影响 水库建设完成后，使得库区周围的微环境发生改变，气候朝暖湿的方向发展。暖湿的气候有利于植被类型的恢复、演替和更新。植被变好，为陆生脊椎动物的栖息、繁衍、觅食提供更佳的条件。有可能促使陆生脊椎动物的物种多样性的恢复，使生态系统多样性更加丰富。 从整体上说，水库淹没将使动物的栖息和活动场所缩小，如小型穴居兽类和爬行类的洞穴、鸟类巢区的生境遭到破坏或淹没后，少数动物的繁殖将有可能受到一定影响。结果迫使原栖息在这一带的动物迁往其他生境适宜的地区，但不会导致任何物种的消失。两栖类动物也会受到一定影响，种群在一段时间内将会有大的波动，最后随着工程建设的结束，生态环境逐渐恢复，种群又会得以恢复或略有增长。 4.11运营期环境风险分析 （1）水库水质受污染风险 库区淹没范围有少量耕地，会出现有机物质浸出而导致水库水体富营养化的可能以及农药、化肥等面源污染。 由于气温等自然灾害原因，导致局部污染或集中污染的爆发而影响； 供水：由于雨季山洪引发大量面源污染物以及泥沙汇入库区造成的污染等。 突发卫生型：突发公共卫生事件以水为传播渠道的传染病病毒对水库水体造成的病毒污染。 （2）泥石流、滑坡风险分析 雨季容易诱发泥石流和滑坡等灾害，因此工程涉及的区域，包括坝址、施工区、库岸稳定区等，可能会有泥石流、滑坡的风险。应做好对应和防范风险的措施。 （3）生态风险分析 工程对植被采取相应恢复措施时，均选择本区域原有、适生的树种及草种，因此不存在当地物种演变及外来物种入侵的风险。 （4）灌溉区土壤污染风险分析 受水区灌溉水源为Ⅲ类水，符合灌溉用水要求，在水库水质不恶化的前提下，不存在灌溉区土壤污染风险。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 4.12、水库建设选址合理性分析 本项目位于昆明市东川区昆明市东川区碧谷街道办事处（原昆明市东川区铜都街道办事处）绿茂村委会，根据调查，坝址及淹没区以及水库管理所选址均不涉及自然保护区、文物古迹、风景名胜区、基本农田、集中饮用水水源保护地、名木古树等环境敏感区及文物。项目开工建设前按要求办理相关手续，工程建设不存在重大环境制约因素，选址合理。 4.13、补水工程建设选址合理性 补水工程水源为轿子山水库北干管，补水工程管道走向选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区及国家重点文物保护单位等环境敏感区。管道选址不涉及移民生产安置。输水路径较短，沿线无工程地质、矿产压覆、敏感点、生态环境等制约因素，输水管线选址合理，环境可行。 4.14、临时弃渣场选址合理性分析 本工程共设置2个临时弃渣场，弃渣场总产地面积为0.42hm2，两个临时弃渣场均位于库区内，弃渣场不涉及自然保护区、基本农田、水源地、风景名胜区等，下游无居民点。从以下几方面对临时弃渣场的选址合理性进行分析： （1）渣场安全性 本项目渣场不涉及泥石流易发区、崩塌滑坡危险区等易引起严重水土流失和生态恶化的地区，临时弃渣场位于库区内，施工结束后将不复存在。 （2）敏感目标 本项目临时弃渣场不涉及自然保护区、基本农田、风景名胜区、饮用水源保护区、自然遗产地、居民点等生态环境敏感目标。 （3）生态环境合理性 本项目临时弃渣场位于库区内，减少了新增占地，堆渣结束后，库区进行蓄水，弃渣场对周边环境的影响也随之消失。 综上所述，主体工程在渣场规划时，在各个设计阶段，结合环境保护和水土保持专业，从地形、堆渣条件、渣料来源和数量、环境敏感目标、运距等方面综合考虑临时弃渣场位置。各弃渣场的选择不涉及环境敏感区和敏感目标，从环境保护角度分析，临时弃渣场选址合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、施工期 1.1大气污染减缓措施 本工程施工期采取了以下措施： （1）在施工区域靠近居民点施工段设置施工围挡。 （2）对施工区域及施工区域定时洒水降尘，大风天气增加洒水次数。 （3）易产生扬尘的建筑材料、表土暂存点采用帆布覆盖；避开大风天气施工。 （4）选用达到国家规定排放标准的运输车辆，加强对车辆的维护和保养，并使用优质燃料，减少废气排放；运输车辆减速慢行，合理选择运输路线；物料不宜装载过满，车厢需加盖篷布，封闭运输。 通过采取上述措施后，经走访调查，施工期间未收到相关环保投诉。 1.2施工废水污染减缓措施 本工程施工期采取了以下措施： （1）设置沉淀池，废水经沉淀池处理后，用于施工场地和临时道路洒水降尘； （2）施工人员的生活污水（主要是洗手清洁废水），经1m3隔油池处理后进入化粪池进行处理，处理后由周边农户定期清掏用作农肥，不外排； （3）施工期加强管理，不得将弃渣、建筑垃圾、生活垃圾弃置在水体内，不得污染水质； （4）定期对施工机械进行维护，防止施工机械滴、冒、跑油对水环境造成影响； （5）施工营地周边设置截水沟，减少雨水对施工区裸露场地的冲刷； （6）表土临时堆场周边设置截排水沟及拦挡设施； （7）雨天对粉状物料堆放场所和表土临时堆放场地进行遮蔽，减少雨水冲刷。 通过采取上述措施后，经走访调查，施工期间未收到相关环保投诉。 1.3施工噪声减缓措施 本工程施工期采取了以下措施： （1）从声源上控制：选用符合环保规定的低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位须设专人对设备进行定期保养和维护。 （2）合理安排施工时间，禁止夜间施工。 （3）采用距离衰减及施工围挡防护措施：在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，并将其移至距离居民住宅等敏感点较远处，在距离居民区较近一侧设置施工围挡。 （4）物料运输尽可能安排在白天，途径乡镇、村庄居民区时减速慢行，并禁止鸣笛。 通过采取上述措施后，经走访调查，施工期间未收到相关环保投诉。 1.4固废减缓措施 本工程施工期采取了以下措施： （1）土石方部分回填利用，剩余部分全部运至昆明叶绿新型建材有限公司制砖使用。 （2）施工建筑垃圾分类收集、处置；石料、砂、废混凝土块等集中收集，按照当地住建部门要求处置；水泥包装袋、钢材、废水管等回收利用。 （3）生活垃圾由施工人员自行清运至周边集镇垃圾收集点处理。 通过采取上述措施后，经走访调查，施工期间未收到相关环保投诉。 1.5生态环境减缓措施 1.5.1植被及植物保护措施 （1）植物保护措施 在植被恢复及绿化过程中，以适合当地环境的植物为主，并按乔、灌、草搭配的原则进行恢复。 （2）施工管理措施 对施工人员进行环境教育、生物多样性保护教育及有关法律、法规的宣传教育。在项目施工前，严格选择施工附属设施的布置位置，尽量选择荒地和未利用地，并优化布置，减少占地，避免占用林地而造成大面积植被的破坏和损施工期失 （3）施工迹地的生态恢复 施工单位及时拆除临时建筑，清理和平整场地，恢复土层，采用当地植物进行“恢复性”种植，然后采“封育”手段，促进自然恢复。 1.5.2陆生动物保护措施 （1）工程施工期间尤其要加强对施工人员的管理和教育，禁止非法狩猎和捕杀陆生脊椎动物，减少工程建设对动物的影响。 （2）运营期，禁止水库工作人员捕杀野生动物；应注意观察评价区域内陆栖脊椎动物的活动情况，并注意保护评价区域内陆栖脊椎动物，发现异常应向林业部门报告，遇到受伤或死亡动物应将其交予林业部门，并排查原因。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 2、运营期 2.1运行期废气防治措施 本项目运营期无废气产生。 2.2运行期噪声防治措施 本项目运营期无噪声产生。 2.3运行期水环境影响防治措施 （1）水体富营养化 水库自身具有调节能力，库区水体扩散、稀释能力强，运行期对库区整体水质的影响较小。但水库蓄水初期淹没土地、植物等释放到水体中的总氮和总磷营养盐量较大。为防止水库水体出现富营养化状态，环评提出以下预防措施： ①为了防止水库出现富营养化或其他形式的污染，在水库运营期要采取措施加强管理，确保来水水质达到标准要求，定期做好清沙、清淤及水面漂浮物的清理工作，重视库区的绿化工作及库区的清洁卫生，并对水质进行定期的监测，保证水库水质达到Ⅲ类水质标准要求； ②因水坝蓄水初期蓄水区的土壤及残留物将浸出大量有机物质，对蓄水区水质影响较大，由于蓄水区淹没浸出有机物的速率和总量难以确定，因此，无法进行数学模型的定量分析计算。水库蓄水初期水质可能比后期差，主要是蓄水区淹没浸出的有机物所至，但由于蓄水区面积较小，植物不多，清库盆时易清除干净。在采取措施对库盆进行认真清理，清运后蓄水，蓄水淹没区无大量的有机物存在，浸出的有机物有限，因此BOD5值不会超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值； ③水体中氮、磷除了天然含量之外，主要来自于生活污水排放，农业过度使用化肥对水体的面源污染。由于运行期水库无外排污水进入，因此水体富营养化的程度较低，为了保证水质不受影响，须加强水库周边环境管理，禁止超标水排入上游河道，严禁随意倾倒垃圾入地表水体。 （2）管理人员产生的生活污水 管理人员产生的少量生活污水进入化粪池处理后定期清掏用作农肥。 2.4运行期固废防治措施 （1）库区打捞的漂浮物归类处置，清水池沉渣定期打捞后赠送给周边村民用作还田； （2）营运期水库管理所生活垃圾利用垃圾桶收集后送到周边集镇垃圾收集点统一处理，处置率100%。 |
| 其他 | 无。 |
| 环保投资 | 1、环保投资 项目总投资1186.83万人民币，其中环保投资68万元，占总投资的5.73%，项目环保投资见表5-2。 表5-2 项目环保投资一览表 编号; 项目; 投资万元. 1; 生态保护; 32. 1.1; 施工迹地恢复; 32. 2; 水环境保护; 5.0. 2.1; 生活废水隔油池; 1.0. 2.2; 施工废水沉淀池; 2.0. 2.3; 管理用房化粪池; 2.0. 3; 大气环境保护; 7.0. 3.1; 洒水降尘设施; 2.0. 3.2; 帆布覆盖; 5.0. 4; 声环境保护; 5.5. 4.1; 减速禁鸣标志; 0.5. 4.2; 施工围挡; 5.0. 5; 固体废物处理; 10. 5.1; 施工期建筑垃圾和生活垃圾清运; 9.0. 5.2; 管理用房垃圾收集设施; 1.0. 6; 环境监测; 3.5. 7; 环境影响报告、环保监理及环保验收; 5. 总计; 68. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 施工过程中应加强管理，保护好施工场地周围植被。临时工程应进行整体部署，不得随意布设，施工结束后应及时拆除临时工程建筑，清理平整场地，复垦还耕或绿化 | 施工结束后拆除临时建筑，清理平整场地，恢复原土地用途 | / | / |
| 水生生态 | 施工期间加强各类污水管理，避免污水的直接排放，减少水体污染 | 落实相关措施，避免水生生态遭到破坏 | / | / |
| 地表水环境 | 施工废水及少量生活污水经1m3隔油池、化粪池处理后由周边农户定期清掏用作农肥，不外排 | 落实相关措施，对周围水环境无影响 | 生活污水经化粪池处理后定期清掏用作农肥 | 落实相关措施，对周围水环境无影响 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | ①选用低噪设备，进行定期保养和维护；②合理安排施工时间，禁止夜间施工。③在距离居民区较近一侧设置施工围挡；④运输车辆途经乡镇、村庄居民区时减速慢行，合理选择运输路线；并禁止鸣笛。 | ①调查施工期是否出现噪声扰民现象，是否有环保方面的投诉。②在距离居民区校较近一侧设置施工围挡； | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 严格施工扬尘监管，做到靠近村庄一侧设置围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、洒水降尘、渣土车辆密闭运输；加强对燃油机械设备的维护和保养，保持设备在正常良好的状态下工作 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值 | / | / |
| 固体废物 | 废弃土石方全部运至昆明叶绿新型建材有限公司制砖使用；生活垃圾定期清运至周边集镇垃圾收集点处理 | 固废处置率100% | 库区漂浮物、生活垃圾定期清运至周边集镇垃圾收集点处理；清水池沉渣定期打捞后赠送给周边农户用作还田 | 固废处置率100% |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | 制定监测计划，按要求对大气、地表水、噪声等进行监测 | 落实监测计划，防止因施工影响周边环境 | 水质检测：库尾、库区中心，共2个监测点位；监测项目：pH、溶解氧、水温、石油类、化学需氧量、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、铜、铅、锌、镉、硒、汞、砷、粪大肠杆菌、六价铬、氟化物、 氰化物、挥发酚、氨氮、总磷、高锰酸钾指数、总氮、硫化物、透明度、叶绿素a。 | 达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）基本项目Ⅲ类标准限值 |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

本项目的建设符合产业政策、选址合理，项目所在区域为水环境质量、环境空气质量、声环境达标区；污染物排放达标、项目不涉及总量控制指标，施工期产生的废水、固废通过采取相应的环保措施后得以减缓与控制，对环境影响可接受，施工期间未收到相关环保投诉；运行期基本无污染物产生，项目施工期产生的生态环境影响可接受，工程建成后，可以有效解决昆明市东川区昆明市东川区碧谷街道办事处（原昆明市东川区铜都街道办事处）绿茂村农灌用水问题，具有明显的经济效益和社会效益，工程实施对提高地区经济、社会发展将起到一定作用。 工程建设将对库区及施工区的植物、植被、动物生境产生一定不利破坏，施工产生的废水、废气、噪声等将对施工区及周边地区产生一定影响，施工土石方及弃渣可能造成新的水土流失等。项目施工期已结束，根据现场踏勘，项目在落实了各项工程措施后，工程带来的环境影响得以减缓，能够满足环境功能的要求。 综上所述，本项目不存在环境制约因素，在建设单位切实落实本次评价及工程设计所提出的各项环保措施的前提下，从环境保护角度评价本项目是可行的。

- 八、地表水专题评价

1、总则

（1）编制依据

①《中华人民共和国环境保护法》2015年1月1日施行；

②《中华人民共和国环境影响评价法》2018年12月29日修订；

③《中华人民共和国水法》，2016年7月修订；

④《中华人民共和国水污染防治法》2018年1月；

⑤《建设项目环境保护管理条例》2017年7修订。

（2）相关导则及规范

①《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

②《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）。

（3）评价标准

1）环境质量标准

本项目农灌回归水进入大桥河，大桥河属小江支流，小江属金沙江水系。根据《云南省水功能区划（2014年修订）》，流经项目区段为“小江寻甸—东川保留区段”，现状水质目标为Ⅲ类，2030年规划水质目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据支流不低于干流原则，大桥河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。标准值见表8-1。

表8-1  地表水环境质量标准  单位：mg/L

| 序号 | 项目 | 《地表水环境质量标准》Ⅲ类 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水温（℃） | 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1；周平均最大温降≤2 |
| 2 | PH值（无量纲） | 6～9 |
| 3 | 化学需氧量（COD） | ≤20 |
| 4 | 溶解氧（DO） | ≥5 |
| 5 | 五日生化需氧量BOD5 | ≤4 |
| 6 | 氨氮（NH3－N） | ≤1.0 |
| 7 | 总磷（以P计） | ≤0.2（湖、库0.05） |
| 8 | 铜 | ≤1.0 |
| 9 | 锌 | ≤1.0 |
| 10 | 氟化物（以F计） | ≤1.0 |
| 11 | 砷 | ≤0.05 |
| 12 | 汞 | ≤0.0001 |
| 13 | 镉 | ≤0.005 |
| 14 | 铬（六价） | ≤0.05 |
| 15 | 铅 | ≤0.05 |
| 16 | 挥发酚 | ≤0.005 |
| 17 | 石油类 | ≤0.05 |
| 18 | 硫化物 | ≤0.2 |
| 19 | 粪大肠菌群（个/L） | ≤10000 |
| 20 | 高锰酸盐指数 | ≤6 |
| 21 | 总氮（湖、库，以N计） | ≤1.0 |
| 22 | 硒 | ≤0.01 |
| 23 | 氰化物 | ≤0.2 |
| 24 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.2 |

2）污染物排放标准

项目施工期施工废水经沉淀后全部回用于施工区洒水降尘，不外排；施工期生活废水经沉淀池收集沉淀后回用于施工区洒水降尘或施工工艺补水，不外排。

项目运营期无废水产生，管理用房产生的少量生活废水经化粪池处理后定期清掏用作农肥，不外排。

（4）环境影响识别

本次评价采用矩阵法对项目产生的水环境影响因素进行识别，识别结果见表8-2。

表8-2  本项目水环境影响因素识别矩阵

| 时段 | 影响因素 | 自然环境 |  |  |  |  |  | 社会环境 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水文 | 水温 | 水质 | 水生生物 | 陆生生物 | 水土流失 | 自然景观 | 灌溉用水 | 经济发展 |
| 施工期 | 施工作业 |  |  |  | □ | □ | □ |  |  |  |
|  | 生活污水 |  |  | □ | □ |  |  |  |  |  |
|  | 机械冲洗废水 |  |  | □ | □ |  |  |  |  |  |
|  | 混凝土搅拌废水 |  |  | □ | □ |  |  |  |  |  |
| 运营期 | 生活废水 |  |  | □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 运行调度 |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ |

注：“■”为有利影响，“□”为不利影响。

（5）评价等级及评价范围

1）评价等级

工程为综合利用水利枢纽工程项目，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），工程属于水文要素影响型，影响程度为受影响地表水域，水文要素影响型建设项目评价等级判定见表8-3。

表8-3 水文要素影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 水温 | 径流 |  | 受影响地表水域 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年径流量与总库容之比α | 兴利库容占年径流量百分比 β% | 取水量占多年平均径流量百分比γ% | 工程垂直投影面积及外扩范围A1/km2；工程扰动水底面积A2/km2；过水面宽度占用比例或占用水域面积比例R/% |  | 工程垂直投影面积及外扩范围A1/km2；工程扰动水底面积A2/km2 |
|  |  |  |  | 河流 | 湖库 | 入海河口、近岸海域 |
| 一级 | α≤10 或稳定分层 | β≥20；或完全年调节与多年调节 | γ≥30 | A1≥0.3；或A2≥1.5；或R≥10 | A1≥0.3；或A2≥1.5；或R≥20 | A1≥0.5；或A2≥3； |
| 二级 | 20˃α˃10；或不稳定分层 | 20˃β˃10；或季调节与不完全年调节 | 20˃γ˃10 | 0.3˃A1˃0.05； 或.5˃A2˃0.2； 或10˃R˃5 | 0.3˃A1˃0.05；或.5˃A2˃0.2；或20˃R˃5 | 0.5˃A1˃0.15； 或3˃A2˃0.5 |
| 三级 | α≥20； 或混合型 | β≤2；或无调节 | γ≤10 | A1≤0.05；或A2≤0.2；或R≤5 | A1≤0.05；或A2≤0.2；或R≤5 | A1≤0.15；或A2≤0.5 |
| 注1：影响范围涉及饮用水水源保护区、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场、自然保护区等保护目标，评价等级应不低于二级。注2：跨流域调水、引水式电站、可能受到河流感潮河段影响，评价等级不低于二级。注3：造成入海河口（湾 口）宽度束窄（束窄尺度达到原宽度的5%以上），评价等级应不低于二级。注4：对不透水的单方向建筑尺度较长的水工建筑物（如防波堤、导流堤等），其与潮流或水流主流向切线垂直方向投影长度大于2km时，评价等级应不低于二级。注5：允许在一类海域建设的项目，评价等级为一级。注6：同时存在多个水文要素影响的建设项目，分别判定各水文要素影响评价等级，并取其中最高等级作为水文要素影响型建设项目评价等级。 |  |  |  |  |  |  |

本工程水库库区多年平均径流量为9.0万m3，补水工程引水量为20.80万m3，坝址断面多年平均入库径流量为29.8万m3，与总库容（15.64万m3）之比α为1.9；兴利库容（12.31万m3）占年径流量的百分比β为41.31%；取水量（24.38万m3）占多年平均流量百分比γ为81.81%；水库淹没面积0.0236km2≥0.3km2。由此确定本项目地表水环境影响评价等级为一级。

2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目为水库工程，地表水评价范围为下游灌溉回归水汇入大桥河下游1000m之间的河段。

（6）评价重点

根据工程所处的地理位置、环境特点及工程施工和运行特点，确定环境影响评价重点为生态环境和水环境。

（7）评价时段

本项目评价时段包括施工期和运营期，主要为运营期。

2、流域水质现状

（1）区域地表水环境质量现状

项目农灌回归水最终汇入大桥河，大桥河为小江支流，属长江流域，金沙江水系。根据《云南省水功能区划》（2014年修订），小江流经项目区段为“小江寻甸—东川保留区段”，现状水质目标为Ⅲ类，2030年规划水质目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。由于大桥河未划定水体功能，大桥河参照执行地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

根据报告表编制指南要求，地表水环境质量现状引用流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。本次评价期间，收集了东川区环境监测站2019年9月对小江板河口断面的常规监测数据，根据监测数据，小江水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。监测数据见表8-4。

表8-4  项目区域地表水小江水质监测结果表  单位：mg/L

| 序号 | 监测项目 | 板河口 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 8.41 | 6~9 | 达标 |
| 2 | CODcr | 5 | ≤20 | 达标 |
| 3 | BOD5 | 2 | ≤4 | 达标 |
| 4 | NH3-N | 0.32 | ≤1.0 | 达标 |
| 5 | 总磷 | 0.12 | ≤0.2 | 达标 |
| 6 | 石油类 | 0.01L | ≤0.05 | 达标 |
| 7 | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | ≤0.2 | 达标 |
| 8 | 粪大肠菌群 | 3300个/L | 10000个/L | 达标 |

（2）补充监测

根据云南润晶工程技术（集团）股份有限公司委托云南绿宸中检联环境食品检测服务有限公司对项目区水质进行的补充监测，监测结果见表3-2。

监测断面：绿茂水库中心（1#）、轿子山水库北干管进水口（2#）、农灌回归水汇入大桥河下游1000处（3#），共3个监测点位；

监测项目：水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、（叶绿素a、透明度，仅测水库）；

监测时间：连续监测3天，每个断面取一个混合样；

监测及分析方法：按国家有关技术规范执行。

评价方法如下：

采用单项水质参数标准指数法进行评价，计算公式如下：

①一般污染物的标准指数

Sij=CijCsj

式中：Sij—标准指数；

Cij—评价因子i在j点的实测浓度值，mg/L；

Csj—评价因子i的评价标准值，mg/L；

②对于评价标当pHj≤7.0时

当pHj≤7.0时SpH.j=7.0−pHj7.0−pHsd

当pHj>7.0时SpH.j=pHj−7.0pHsu−7.0

式中：SpH，j—pH值的标准指数；

pHj—pH值的实测统计代表值；

pHsd—评价标准中pH的下限值；

pHsu—评价标准中pH的上限值。

③溶解氧DO，计算模式为：

DOj≥DOs    SDOj =|DOf－DOj|/(DOf－DOs)

DOj＜DOs     SDOj =10－9DOj/DOs

式中：SDOj—DO的标准指数；

DOj—DO溶解氧实测浓度（mg/L）；

DOf—相应水温和气象条件下的饱和溶解氧浓度值（mg/L）；

计算公式采用DOf=468/(31.6＋T)，T为水温，本次监测平均T=16.5℃，9.73；

DOs—溶解氧的评价标准限值（mg/L）。

监测结果及分析评价见表8-5。

表8-5  地表水环境质量现状评价结果一览表  单位：mg/L

| 污染物 | 采用日期 | （1#） | （2#） | （3#） | 标准值 | （1#）标准指数 | （2#）标准指数 | （3#）标准指数 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 2022.03.25 | 8.64 | 8.52 | 8.90 | 6~9 | 0.82 | 0.76 | 0.95 | 达标 |
|  | 2022.03.26 | 8.68 | 8.56 | 8.87 |  | 0.84 | 0.78 | 0.94 | 达标 |
|  | 2022.03.27 | 8.70 | 8.53 | 8.84 |  | 0.85 | 0.77 | 0.92 | 达标 |
| 叶绿素a | 2022.03.25 | 0.013 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 2022.03.26 | 0.015 | / | / |  | / | / | / | / |
|  | 2022.03.27 | 0.017 | / | / |  | / | / | / | / |
| 透明度 | 2022.03.25 | 62 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 2022.03.26 | 65 | / | / |  | / | / | / | / |
|  | 2022.03.27 | 71 | / | / |  | / | / | / | / |
| 溶解氧 | 2022.03.25 | 9.4 | 9.2 | 5.1 | 5 | 0.07 | 0.11 | 0.98 | 达标 |
|  | 2022.03.26 | 9.6 | 9.3 | 5.4 |  | 0.03 | 0.09 | 0.92 | 达标 |
|  | 2022.03.27 | 9.7 | 9.5 | 5.6 |  | 0.01 | 0.05 | 0.87 | 达标 |
| 高锰酸盐指数 | 2022.03.25 | 2.0 | 1.7 | 2.8 | 6 | 0.33 | 0.28 | 0.47 | 达标 |
|  | 2022.03.26 | 1.8 | 1.6 | 3.1 |  | 0.30 | 0.27 | 0.52 | 达标 |
|  | 2022.03.27 | 2.1 | 1.4 | 2.6 |  | 0.35 | 0.23 | 0.43 | 达标 |
| 化学需氧量 | 2022.03.25 | 4L | 5 | 4 | 20 | / | 0.25 | 0.20 | 达标 |
|  | 2022.03.26 | 4 | 4L | 4L |  | 0.20 | / | / | 达标 |
|  | 2022.03.27 | 4L | 4L | 4L |  | / | / | / | 达标 |
| 五日生化需氧量 | 2022.03.25 | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 4 | / | / | / | 达标 |
|  | 2022.03.26 | 0.5L | 0.5L | 0.5L |  | / | / | / | 达标 |
|  | 2022.03.27 | 0.5 | 0.5L | 0.5L |  | 0.13 | / | / | 达标 |
| 氨氮 | 2022.03.25 | 0.025L | 0.025L | 0.058 | 1.0 | / | / | 0.06 | 达标 |
|  | 2022.03.26 | 0.025L | 0.025L | 0.054 |  | / | / | 0.05 | 达标 |
|  | 2022.03.27 | 0.025L | 0.025L | 0.051 |  | / | / | 0.05 | 达标 |
| 总磷 | 2022.03.25 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.2（湖、库0.05） | 0.80 | 0.20 | 0.60 | 达标 |
|  | 2022.03.26 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 达标 |
|  | 2022.03.27 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |  | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 达标 |
| 总氮 | 2022.03.25 | 0.87 | 0.90 | 0.92 | 1.0 | 0.87 | 0.90 | 0.92 | 达标 |
|  | 2022.03.26 | 0.90 | 0.94 | 0.86 |  | 0.90 | 0.94 | 0.86 | 达标 |
|  | 2022.03.27 | 0.84 | 0.86 | 0.89 |  | 0.84 | 0.86 | 0.89 | 达标 |
| 氟化物 | 2022.03.25 | 0.05L | 0.05L | 0.16 | 1.0 | / | / | 0.16 | 达标 |
|  | 2022.03.26 | 0.05L | 0.05L | 0.17 |  | / | / | 0.17 | 达标 |
|  | 2022.03.27 | 0.05L | 0.05L | 0.16 |  | / | / | 0.16 | 达标 |
| 铜 | 2022.03.25 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 1.0 | / | / | / | 达标 |
|  | 2022.03.26 | 0.001L | 0.001L | 0.001L |  | / | / | / | 达标 |
|  | 2022.03.27 | 0.001L | 0.001L | 0.001L |  | / | / | / | 达标 |
| 锌 | 2022.03.25 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 1.0 | / | / | / | 达标 |
|  | 2022.03.26 | 0.05L | 0.05L | 0.05L |  | / | / | / | 达标 |
|  | 2022.03.27 | 0.05L | 0.05L | 0.05L |  | / | / | / | 达标 |
| 硒 | 2022.03.25 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.01 | / | / | / | 达标 |
|  | 2022.03.26 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L |  | / | / | / | 达标 |
|  | 2022.03.27 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L |  | / | / | / | 达标 |
| 砷 | 2022.03.25 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.05 | / | / | / | 达标 |
|  | 2022.03.26 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |  | / | / | / | 达标 |
|  | 2022.03.27 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |  | / | / | / | 达标 |
| 汞 | 2022.03.25 | 0.00007 | 0.00008 | 0.00008 | 0.0001 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 达标 |
|  | 2022.03.26 | 0.00006 | 0.00008 | 0.00008 |  | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 达标 |
|  | 2022.03.27 | 0.00008 | 0.00008 | 0.00008 |  | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 达标 |
| 镉 | 2022.03.25 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.005 | / | / | / | 达标 |
|  | 2022.03.26 | 0.001L | 0.001L | 0.001L |  | / | / | / | 达标 |
|  | 2022.03.27 | 0.001L | 0.001L | 0.001L |  | / | / | / | 达标 |
| 六价铬 | 2022.03.25 | 0.008 | 0.018 | 0.033 | 0.05 | 0.16 | 0.36 | 0.66 | 达标 |
|  | 2022.03.26 | 0.009 | 0.016 | 0.034 |  | 0.18 | 0.32 | 0.68 | 达标 |
|  | 2022.03.27 | 0.007 | 0.020 | 0.035 |  | 0.14 | 0.40 | 0.70 | 达标 |
| 铅 | 2022.03.25 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.05 | / | / | / | 达标 |
|  | 2022.03.26 | 0.01L | 0.01L | 0.01L |  | / | / | / | 达标 |
|  | 2022.03.27 | 0.01L | 0.01L | 0.01L |  | / | / | / | 达标 |
| 氰化物 | 2022.03.25 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.2 | / | / | / | 达标 |
|  | 2022.03.26 | 0.002L | 0.002L | 0.002L |  | / | / | / | 达标 |
|  | 2022.03.27 | 0.002L | 0.002L | 0.002L |  | / | / | / | 达标 |
| 挥发酚 | 2022.03.25 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.005 | / | / | / | 达标 |
|  | 2022.03.26 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |  | / | / | / | 达标 |
|  | 2022.03.27 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |  | / | / | / | 达标 |
| 石油类 | 2022.03.25 | 0.005L | 0.005L | 0.035 | 0.05 | / | / | 0.70 | 达标 |
|  | 2022.03.26 | 0.005L | 0.005L | 0.023 |  | / | / | 0.46 | 达标 |
|  | 2022.03.27 | 0.005L | 0.005L | 0.038 |  | / | / | 0.76 | 达标 |
| 阴离子表面活性剂 | 2022.03.25 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.2 | / | / | / | 达标 |
|  | 2022.03.26 | 0.05L | 0.05L | 0.05L |  | / | / | / | 达标 |
|  | 2022.03.27 | 0.05L | 0.05L | 0.05L |  | / | / | / | 达标 |
| 硫化物 | 2022.03.25 | 0.040 | 0.020 | 0.026 | 0.2 | 0.20 | 0.10 | 0.13 | 达标 |
|  | 2022.03.26 | 0.038 | 0.020 | 0.028 |  | 0.19 | 0.10 | 0.14 | 达标 |
|  | 2022.03.27 | 0.044 | 0.022 | 0.024 |  | 0.22 | 0.11 | 0.12 | 达标 |
| 粪大肠菌群 | 2022.03.25 | 110 | ＜20 | 3500 | 10000 | 0.01 | / | 0.35 | 达标 |
|  | 2022.03.26 | 130 | ＜20 | 5400 |  | 0.01 | / | 0.54 | 达标 |
|  | 2022.03.27 | 140 | ＜20 | 3500 |  | 0.01 | / | 0.35 | 达标 |

根据监测结果表明，项目区现状指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

3、影响分析

（1）对区域水资源配置的影响

1）对区域水资源配置的影响

项目取水量在时空和总量上对整个涉及区域影响较小，对资源及水环境承载力没有大的不利影响，但通过水库的调节使项目区水资源在时空分配上产生较为有利的调整，水库的建设将改善农业用水的保证程度，提高水资源开发利用率。项目取水对整个影响区水资源时空分布及水环境状况影响不大，并且通过对项目受益区水资源利用的调整，优化了项目区的水资源配置，促进了项目区水资源的合理利用。因此，从取水量上来讲对区域水资源总量影响不大，但对水资源的时空分布有一定影响。

水库将雨季丰水季节的径流量调节后，按农田灌溉供水需求进行供给，从根本上解决径流时空供需矛盾，这种水资源利用方式，从根本上改变了河流径流量时空分布，其影响是长期和有利的。

2）对下游农灌取用水的影响

本项目下游无本项目灌区以外的其他取水设施。本项目的建设就是为了解决下游及周边农业灌溉用水，工程建设增加和改善灌溉面积630亩，提高区内取水保证率及灌溉效率。水库的修建对该区的农业灌溉用水户产生有利影响，由于水库的修建，随着配套工程的完善，能更好的保证区域的农业灌溉用水，对下游农业灌溉取水产生有利影响。灌区内现状已建有统一的灌溉供水沟渠，本工程实施后，统一供水，水利稳定，将提高现有灌溉沟渠的输水效率，其控制灌溉面积得到改善。

本项目建成后，提高了供水效率，对下游农灌取水的影响是有利的。

（2）水文情势的影响分析

1）施工期对水文情势的影响

本项目施工期采用围堰挡水，且施工期安排在枯水期，区域内径流量较小，根据走访调查，施工期未出现下游河道断流现象，对下游河道水文情势产生的影响较小。

2）库区水文情势的影响

水库需水后，水面面积相对原天然状态明显增加。水库库区形成后，库区水位明显增高，库内流速明显减缓，区内地表径流从急流型转为缓流型；水库水位、水体体积、水面面积均产生相应变化，从而改变了区内地表径流的天然状况。

3）对坝下水文情势的影响

本项目为引水水库，库区无常流水经过，水库建成后，通过蓄水和调节使区域天然径流量进行了重新分配，水库起到蓄洪补枯作用，扩建后蓄水能力大大增加，解决了下游作物灌溉问题。

4）对泥沙的影响

根据“云南省土壤侵蚀图”的划分，流域内不同土壤侵蚀强度在流域中所占比例不同，分区的土壤侵蚀模数根据《云南省土壤侵蚀遥感调查报告》查得，项目区属泥石流频发地区。根据初步设计计算，水库本区多年平均输沙量为0.0525（104t/年），多年平均悬移质输沙量0.0438（104t/年），多年平均推移质输沙量0.009（104t/年），悬移质泥沙溶重0.035（1.25t/m3），推移质泥沙溶重0.005（1.25t/m3），多年平均入库泥沙量0.04（1.25t/m3）。

泥沙淤积对水库效益存在一定的影响，在设计使用期内，库内的泥沙淤积不会影响水库输水管道正常取水，也不会危及水库安全，由于水库拦截了对河床起稳定作用的推移质沙量，悬移质出库含沙量也远低于天然状态，下游河床泥沙运动失去平衡，水库在运行一定年限内，下游河道将受到冲刷影响，然后逐渐趋于稳定。

补水工程由轿子山水库北干管DN500管道分水口上设DN150控制阀引水，输水主管末端连接绿茂水库清水池。北干管管道进、出口已布置沉砂池，定期对池内积沙进行清理可以有效减少入库沙量，因此补水工程泥沙基本无影响，

（3）对水温的影响

1）水温结构的判别

采用《水利水电工程水文计算规范》（SL278-2002）中的推荐公式判别水库水温结构：

α=多年平均入库水量/总库容

β=一次洪水总量/总库容

当α>20时，水库水温结构为混合型，水库上下层水温相差较小；当α<10时，为分层型，上下层水温相差较大；20>α>10时，水库水温为过渡型。对于分层型水库，以β值判断洪水对水库水温结构的影响。当β<0.5时为稳定分层型，β>1时为临时混合型。

本项目多年平均径流量29.8万m3，水库总库容15.64万m3，一次洪水总量1.91万m3。经计算，水库α值为1.9，β值为0.12。本项目水温为稳定分层型。

2）水库水温预测

①库表水温计算

水库水温分布包括横向水温分布和纵向水温分布。国内水库实测成果表明，瞬时水温等值线的走向基本上是水平的，只是在库岸、浅滩附近或有洪水入库扰动时个别情况例外，即使有波动，仅仅是局部的和临时的，且温差很小；年、月平均水温等值线几乎完全是水平的。故本次只预测水库水温的垂向分布情况，即水库坝前各深度逐月平均水温。预测公式采用《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）附录E中E.5垂向一维数学模型及《水利水电工程水文计算规范》（SL/T278—2020）计算。公示如下：

上式中，因每个月的库表与库底水温的温差不同，造成水库温跃层的厚度也随之变化。根据计算规范参编单位中水东北勘测设计研究院有限责任公司根据国内许多水库的实测资料，拟合出经验公式各月的n、c计算公式：

式中：Ty——水深y处的月平均水温（℃）；

T表——水库表面月平均水温（℃）；

T底——水库底部月平均水温（℃）；

y——水深（m）；

m——月份，1，2，3，……12。

因坝址处无多年平均气温值，东川气象站海拔高程为1254m，坝址处海拔高程为1484m，海拔相差较大。因此，坝址区域气温采用多年平均气温进行修正。

根据东川气象观测站1999~2019年的气象资料，统计得到东川区多年月平均气温见表8-5。根据气温与海拔的关系推算出预测位置处的气温，在根据已有实测水温资料与多年平均气温与水温二者的相关关系，估算出水库水温。

表8-6  东川区多年月均气温表  单位：℃

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 | 12.9 | 16.6 | 20.2 | 23.0 | 24.7 | 24.6 | 24.9 | 24.4 | 22.9 | 19.7 | 16.8 | 12.9 | 20.3 |

海拔高度与气温关系为：

T1=T0-0.6（H1-H0）/100

式中：H0、H海拔高度H1≥H0，m；

T0、T1分别为H0、H1海拔高度处的气温℃。

根据上述公式修正计算，坝址气温详见表8-7。

表8-7  坝址处月均气温表  单位：℃

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 坝址气温 | 9.3 | 13.0 | 16.6 | 19.4 | 21.1 | 21.0 | 21.3 | 20.8 | 19.3 | 16.1 | 13.2 | 9.3 | 16.7 |

库表水温采用气温—水温相关法进行估算，并采用朱伯芳公式进行修正。多年平均水库水温与多年平均气温之间具有良好的相关关系，在冬季水库表面不结冰的情况下，库表水温按下式计算：

T表=T气+Δb

式中：T表——库表年平均温度（℃）；

T气——年平均气温（℃）；

△b——温度增量（℃），在一般地区（10℃~20℃）可取2℃~4℃；

工程坝址处海拔为1484m，多年平均气温为16.7℃，本项目温度增量取3℃；水库库表逐月水温经过修正后库表水温计算结果见表8-8。

表8-8  水库库表水温计算结果表  单位：℃

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 坝址气温 | 12.3 | 16.0 | 19.6 | 22.4 | 24.1 | 24.0 | 24.3 | 23.8 | 22.3 | 19.1 | 16.2 | 12.3 |

②水库库底水温计算

本工程属稳定分层型水库，根据国家环保部环境工程评估中心文件《水利水电建设项目河道生态用水、低温水和过鱼设施环境影响评价技术指南（试行）》环评函[2006]4号中推荐的库底平均水温估算方法。由于库底水温较库表水温低，故库底水密度也较库表大。对于分层型水库来说，其冬季上游水温度为年内最低，届时水库表层与底层水温相差较小。

T底≈（T12+T1+T2）/3

式中：T12、T1、T2—分别为11月（12.3℃）、1月（12.3℃）、2（16℃）月的平均水温。

本项目T底计算值为13.5℃。

③水库运行水位计水深

根据设计资料，项目运行水位和运行水深见下表。

表8-9  水库实际运行水位  单位：m

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实际运行水位 | 1435.64 | 1434.95 | 1434.30 | 1432.42 | 1430.75 | 1431 | 1433 | 1434.54 | 1435.8 | 1436.3 | 1436.13 | 1435.88 |
| 输水钢管高程 | 1430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H1 | 5.64 | 4.95 | 4.3 | 2.42 | 0.75 | 1 | 3 | 4.54 | 5.8 | 6.3 | 6.13 | 5.88 |

④水库坝前垂向水温预测

水温预测模型见前文库表水温预测章节所列公式，水库坝前垂向水温预测结果见表8-10。

表8-10  水库垂向水温预测成果表  单位：水温（℃）、水深（m）

| 月份/水深 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.75 | 11.96 | 16.85 | 20.53 | 23.27 | 24.91 | 24.75 | 25.09 | 24.60 | 23.05 | 19.63 | 16.49 | 12.22 |
| 1 | 12.34 | 16.04 | 19.66 | 22.65 | 24.44 | 24.23 | 24.42 | 23.86 | 22.34 | 19.14 | 16.24 | 12.34 |
| 2.42 | 12.34 | 16.04 | 19.80 | 23.18 | 25.15 | 24.74 | 24.70 | 23.97 | 22.37 | 19.14 | 16.24 | 12.34 |
| 3 | 12.34 | 16.04 | 19.88 | 23.45 | 25.50 | 25.00 | 24.86 | 24.04 | 22.39 | 19.15 | 16.24 | 12.34 |
| 4.3 | 12.34 | 16.04 | 20.13 | 24.18 | 26.40 | 25.71 | 25.33 | 24.28 | 22.48 | 19.16 | 16.24 | 12.34 |
| 4.54 | 12.34 | 16.04 | 20.19 | 24.33 | 26.59 | 25.86 | 25.43 | 24.33 | 22.50 | 19.17 | 16.24 | 12.34 |
| 4.95 | 12.34 | 16.04 | 20.29 | 24.60 | 26.92 | 26.13 | 25.62 | 24.43 | 22.54 | 19.18 | 16.24 | 12.34 |
| 5.64 | 12.34 | 16.05 | 20.49 | 25.09 | 27.51 | 26.61 | 25.96 | 24.62 | 22.62 | 19.20 | 16.24 | 12.34 |
| 5.8 | 12.34 | 16.05 | 20.54 | 25.21 | 27.66 | 26.73 | 26.05 | 24.67 | 22.64 | 19.21 | 16.25 | 12.34 |
| 5.88 | 12.34 | 16.05 | 20.57 | 25.27 | 27.73 | 26.79 | 26.09 | 24.70 | 22.65 | 19.21 | 16.25 | 12.33 |
| 6.13 | 12.34 | 16.06 | 20.65 | 25.47 | 27.97 | 26.98 | 26.23 | 24.78 | 22.69 | 19.22 | 16.25 | 12.33 |
| 6.3 | 12.34 | 16.06 | 20.71 | 25.60 | 28.13 | 27.12 | 26.33 | 24.84 | 22.71 | 19.23 | 16.25 | 12.33 |

由上表可知水库投入运行后，下泄水温年均温度比库表水温高0.7摄氏度，总体变化不大。

⑤水温分析结论

水库的水温分布受太阳辐射、水库容积、入出库水量和水温、水库形状、水库调度运用方式等多种因素的影响。水库水温类型为稳定分层型。库表水温及其变化趋势与当地气温变化趋势较接近，只是相对滞后于气温变化。水库出库水比起表层水受太阳辐射影响相对较小，水温变化幅度比起库表水温较小。

（4）下泄水温对农作物的影响

本项目灌区主要种植的农作物为小麦、玉米、水稻等。

小麦的灌溉月份集中在1、2、4、10、11月份，1、2、4、10、11月份出库水温分别为12.3℃、16.06℃、25.60℃、19.23℃、16.25℃，均高于小麦最低发育温度（3~4.5℃）。

玉米的灌溉月份集中在4、5、6月份，4、5、6月份出库水温分别为25.6℃、28.1℃、27.1℃，均高于玉米最低发育温度（8~10℃）。

根据查阅相关资料，水稻的最低发育温度是10~12℃，水稻的灌溉月份集中在5、6、7月份，5、6、7月份出库水温分别为28.13℃、27.12℃、26.33℃，均高于水稻最低发育温度（10~12℃）。

根据《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021），农田灌溉水温要求为≤35℃，水库灌溉水温可满足标准要求，可满足农作物生长需要。

本项目输水管道流程较长，灌溉水温在进入农田之前会有一定程度的变化，特别是水流进入农田后水面积大增，水深较浅，与大气热交换明显，受气温影响明显，灌溉水温会更加接近天然水温。因此，本项目水库出库水温对农作物影响较小。

（5）对水质的影响

1）施工期对水质的影响

工程施工期的水污染源主要包括施工生产废水和生活废水两部分。

工程施工混凝土拌和系统生产废水、施工机械设备清洗废水、灌浆废水、雨天地表径流等会在短期内影响施工期附近水域水质。施工人员的生活废水经沉淀池收集沉淀后回用于施工场地洒水降尘或施工工艺补水，不外排；施工废水经施工区设置的临时沉淀池沉淀后回用于施工区洒水降尘或施工工艺用水，不外排，经现场踏勘及走访调查，施工期间未收到相关环保投诉。

2）运营期对水质的影响

1）生活污水

运营期生活废水主要来源于水库管理所，水库管理所常驻约2人，均为周边村民，不在管理所内食宿，根据《云南省地方标准  用水定额》（DB53/T168-2019），用水量取20L/人·d计，则用水量为0.04m3/d，14.6m3/a（按年工作365天计）；排污系数取0.8，则污水产生量为0.032m3/d，11.68m3/a（按年工作365天计）。

生活污水主要为日常清洗废水及如厕废水，水库管理所设有化粪池，废水经化粪池收集处理后定期清掏用作农肥。

2）库区富营养化预测与评价

①富营养化限制因子分析

湖库富营养化发展过程是湖库水力特性、营养盐、光照、气温等多种因素的综合作用形成的。营养盐中氮﹑磷含量是藻类生长的限制性营养物质。研究表明，氮磷浓度比（N/P）超过15时，磷为关键性限制元素，氮磷浓度比（N/P）在10以下时，氮为关键性限制元素。

②富营养化预测方法

水库水质表征因子主要为总氮、总磷的浓度变化，采用《水库环境模拟预测与评价》推荐的迪隆（dillon）模型对建库后总氮、总磷浓度进行预测。

预测污染物的浓度，公式如下：

式中：P——水库的总氮、总磷浓度，mg/L；

L——水库面积负荷总氮、总磷浓度（g/cm2·a）；

R——氮、磷滞留系数；

H——水库平均水深；

    β——水力冲刷系数。

预测得到营养盐平均浓度之后，依据《地表水资源质量评价技术规范》（SL395-2007）中的湖库营养状态评价方法，进行水库富营养化程度判断。水库营养状态评价标准及分级方法见表8-5。

水库营养状态评价项目包括总磷、总氮、叶绿素a、高锰酸盐指数和透明度。其中叶绿素a为必评项目。湖库营养状态评价采用指数法。营养状态评价方法为：

- 采用线性插值法将水质项目浓度值转换为赋分值（百分制）；

- 将多个评价项目的赋分值取平均值，计算营养状态指数（EI）。

C、参照表见8-5，根据营养状态指数查表确定营养状态分级。

营养状态等级判别方法：0≤指数≤20，贫营养；20≤指数≤50，中营养；50＜指数≤60，轻度富营养；60＜指数≤80，中度富营养；80＜指数≤100，重度富营养。

本项目现已建成，高锰酸盐指数、叶绿素a、透明度参照实测值进行评价。

表8-11  我国湖泊富营养化评分与分级标准  单位：mg/L

| 营养状态 |  | 指数 | 总磷（以P计） | 总氮（以N计） | 叶绿素a | 高锰酸盐指数 | 透明度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贫 |  | 10 20 | 0.001 0.004 | 0.020 0.050 | 0.0005 0.0010 | 0.15 0.4 | 10 5.0 |
| 中 |  | 30 40 50 | 0.010 0.025 0.050 | 0.10 0.30 0.50 | 0.0020 0.0040 0.010 | 1.0 2.0 4.0 | 3.0 1.5 1.0 |
| 富 | 轻度 | 60 | 0.1 | 1.0 | 0.026 | 8.0 | 0.5 |
|  | 中度 | 70 | 0.2 | 2.0 | 0.064 | 10 | 0.4 |
|  |  | 80 | 0.6 | 6.0 | 0.16 | 25 | 0.3 |
|  | 重度 | 90 | 0.9 | 9.0 | 0.40 | 40 | 0.2 |
|  |  | 100 | 1.3 | 16 | 1.0 | 60 | 0.12 |

③水库富营养化预测分析

A、氮、磷浓度预测

根据水库污染负荷、工程特性以及运行调度，确定迪隆模型的各参数如下：

a、水库正常蓄水位1436.3m，对于的库容为15.03万m3，相应的库面面积为2.13万m2，平均水深Z=7m；

b、设计水平年坝址多年来水量为29.8万m3，水库库容为15.03万m3，水利冲刷系数为1.98；

c、水库现状水质总磷为0.04mg/L，总氮为0.90mg/L，补水工程入库水质总磷为0.03mg/L，总氮为0.94mg/L；本次评价按照枯水期最不利值进行分析，经估算，进入水库的总氮、总磷的年污染物负荷量分别0.27t/a，0.01t/a，单位面积总磷、总氮的负荷量分别为0.04g/m2·a，1.11g/m2·a；

d、滞留系数

根据经验方程进行计算，经验方程如下：

式中:

Q——水力负荷，m3/(m2·a)，计算得1.22m3/(m2·a)；

Q——年入库水量，m3/a;

A——水库水面面积，m2。

代入公式，计算得滯留系数为0.87。

将以上各参数带入迪隆模型，计算得到本项目稳定状态时总氮浓度为0.01mg/L，总磷浓度为0.0004mg/L。根据表8-6，本项目水库总磷富营养化指数为36.9，总氮富营养化指数为38.6。

B、其它指标的预测

根据水库现状检测，水库叶绿素a为0.017mg/L，富营养化指数为44.5；透明度为71cm，富营养化指数为66.7；高锰酸盐指数为2.1mg/L，富营养化指数为38.3。

根据计算，绿茂水库富营养化指数为44.98，对照表8-6，绿茂水库属于中营养水平。水库现状水质各项指标均能满足Ⅲ类标准，入库水质氮、磷污染物不增加的情况下，发生富营养化的可能性较小。

3）灌溉回归水影响分析

根据区域地形条件，灌溉片区灌溉回归水流经轿子山水库灌区后，汇入大桥河。水库供水量为24.38万m3。经过作物吸收、田间损失后，农灌回归水汇入下游农灌沟渠后进入大桥河；灌溉回归水的高峰期在每年的6~7月。农田灌溉回归水中氮、磷含量会增高，由于回归过程是连续的、缓慢的过程，没有形成大的点源排放，属面源污染，经过蒸发、下渗和水体稀释及自净作用后对河道水体水质影响轻微；根据本次评价对大桥河断面进行的现状监测，现状水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，灌溉回归水量相对较小，不会对河道水质产生不利影响。

4、地表水影响减缓措施

（1）水体富营养化

水库自身具有调节能力，库区水体扩散、稀释能力强，运行期对库区整体水质的影响较小。但水库蓄水初期淹没土地、植物等释放到水体中的总氮和总磷营养盐量较大。为防止水库水体出现富营养化状态，环评提出以下预防措施：

①为了防止水库出现富营养化或其他形式的污染，在水库运营期要采取措施加强管理，确保来水水质达到标准要求，定期做好清沙、清淤及水面漂浮物的清理工作，重视库区的绿化工作及库区的清洁卫生，并对水质进行定期的监测，保证水库水质达到Ⅲ类水质标准要求；

②因水坝蓄水初期蓄水区的土壤及残留物将浸出大量有机物质，对蓄水区水质影响较大，由于蓄水区淹没浸出有机物的速率和总量难以确定，因此，无法进行数学模型的定量分析计算。水库蓄水初期水质可能比后期差，主要是蓄水区淹没浸出的有机物所至，但由于蓄水区面积较小，植物不多，清库盆时易清除干净。在采取措施对库盆进行认真清理，清运后蓄水，蓄水淹没区无大量的有机物存在，浸出的有机物有限，因此BOD5值不会超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值；

③水体中氮、磷除了天然含量之外，主要来自于生活污水排放，农业过度使用化肥对水体的面源污染。由于运行期水库无外排污水进入，因此水体富营 养化的程度较低，为了保证水质不受影响，须加强水库周边环境管理，禁止超标水排入上游河道，严禁随意倾倒垃圾入地表水体。

（2）管理人员产生的生活污水

管理人员产生的生活污水进入化粪池处理后定期清掏用作农肥。

5、小结

根据现状监测，本项目区域地表水环境水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。水库为引水水库，不会对区域河道造成影响。项目施工期和运营期产生的废水均不外排，农灌回归水汇入后总体对区域水质影响不大。经预测分析，水库发生富营养化的可能性较小。水库建设总体对区域水环境影响不大。

6、地表水环境影响自查表

本项目地表水环境影响自查表见表8-12。

表8-12  建设项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 |  | 影响类型 | 水污染影响型£；水文要素影响型R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 £；饮用水取水口 £；涉水的自然保护区 £；重要湿地 £； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地£；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 £；涉水的风景名胜区 £；其他 R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 直接排放 £；间接排放 £；其他 R |  |  |  |  |  | 水温 R；径流 £；水域面积 £ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 影响因子 | 持久性污染物 £；有毒有害污染物 £；非持久性污染物 £；pH值 £；热污染 £；富营养化 £；其他 £ |  |  |  |  |  | 水温 R；水位（水深） £；流速 £；流量 £；其他 R |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一级 £；二级 £；三级A £；三级B £； |  |  |  |  |  | 一级 R；二级 £；三级 £ |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 |  | 调查项目 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 已建 £；在建 £；拟建 £； 其他 £ |  |  |  | 拟替代的污染物 £ |  | 排污许可证 £；环评 £；环保验收 £；既有实测 £；现场监测 R；入河排放口数据 £；其他 £ |  |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 |  | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 丰水期 £；平水期 £；枯水期 £；冰封期 £ 春季 £；夏季 £；秋季 £；冬季 £ |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门 R；补充监测 R；其他 £ |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 |  | 未开发 £；开发量40%以下 £；开发量40%以上 £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 |  | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 丰水期 £；平水期 £；枯水期 £；冰封期 £ 春季 R；夏季 £；秋季 £；冬季 £ |  |  |  |  |  | 水行政主管部门 R；补充监测 R；其他 £ |  |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 |  | 监测时期 |  |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  | 监测段面或点位 |  |  |
|  |  |  | 丰水期 £；平水期 £；枯水期 £；冰封期 £ 春季 R；夏季 £；秋季 £；冬季 £ |  |  |  |  |  | （水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、（叶绿素a、透明度，仅测水库）） |  |  |  | 监测断面或点位个数（3）个 |  |  |
| 现状评价 | 评价范围 |  | 河流：长度（1000）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 |  | （水温、总磷、总氮、叶绿素a、高锰酸盐指数、透明度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 |  | 河流、湖库、河口：I类 £；II类 £；III类 R；IV类 £；V类 £ 近岸海域：第一类 £；第二类 £；第三类 £；第四类 £ 规划年评价标准（GB3838-2002 中III类水体） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 |  | 丰水期 £；平水期 £；枯水期 R；冰封期 £ 春季 £；夏季 £；秋季 £；冬季 £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 |  | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标情况 £：达标 R；不达标 £ 水环境控制单元或断面水质达标状况 £：达标 R；不达标 £ 水环境保护目标质量状况 £：达标 R；不达标 £ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况£：达标 R；不达标 £ 底泥污染评价 £ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 £ 水环境质量回顾评价 £ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 R 不达标区 £ |
| 影响预测 | 预测范围 |  | 河流：长度（1000）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 |  | （水温、总磷、总氮） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 |  | 丰水期£；平水期£；枯水期R；冰封期£ 春季£；夏季£；秋季£；冬季£ 设计水文条件 £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 |  | 建设期 £；生产运行期 R；服务期满后 £ 正常工况 £；非正常工况 £ 污染控制和减缓措施方案 £ 区（流）域环境指廊改善目标要求情景 £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 |  | 数值解 £；解析解 £；其他 £ 导则推荐模式 R；其他 £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 |  | 区（流）域水环境质量改善目标 £；替代削减源 £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 |  | 排放口混合区外满足水环境管理要求 £ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 £ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 £ 水环境控制单元或断面水质达标 £ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 £ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 £ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 £ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 £ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 |  | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |
|  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 |  | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |
|  |  |  | （/） | （/） |  |  |  | （/） |  | （/） |  |  |  | （/） |  |
|  | 生态流量确定 |  | 生态流量：一般水期（/）m3/s；鱼类繁殖期（/）m3/s；其他（/）m3/s 生态水位：一般水期（/）m；鱼类繁殖期（/）m；其他（/）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 |  | 污水处理措施 £；水文减缓措施 £；生态流量保障措施 £；区域削减 £；依托其他工程措施 R；其他 £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  |  | 环境质量 |  |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |  |
|  |  |  | 监测方式 |  | 手动 R；自动 £；无监测 £ |  |  |  |  |  | 手动 R；自动 £；无监测 £ |  |  |  |  |
|  |  |  | 监测点位 |  | （地表水环境质量标准》（GB3838-2002）基本项目Ⅲ类标） |  |  |  |  |  | （库尾、库区中心） |  |  |  |  |
|  |  |  | 监测因子 |  |  |  |  |  |  |  | （pH、溶解氧、水温、石油类、化学需氧量、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、铜、铅、锌、镉、硒、汞、砷、粪大肠杆菌、六价铬、氟化物、氰化物、挥发酚、氨氮、总磷、高锰酸钾指数、总氮、硫化物、透明度、叶绿素a） |  |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 |  | £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  |  | 可以接受 R；不可接受 £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“£”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |