建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：昆明东电电业有限责任公司加油站改造项目

建设单位（盖章）：昆明东电电业有限责任公司加油站

编制日期：2022年5月

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 昆明东电电业有限责任公司加油站改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 马* | 联系方式 | 136******** |
| 建设地点 | 云南省昆明市东川区碧谷（街道）老干沟 |  |  |
| 地理坐标 | （北纬 26度 6 分 44.032 秒，东经 103度 10 分 13.912 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | F5265机动车燃料零售 | 建设项目 行业类别 | 五十_119加油、加气站 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 ☑技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 ☑重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 昆明市商务局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 昆商贸〔2012〕19号 |
| 总投资（万元） | 180 | 环保投资（万元） | 22.45 |
| 环保投资占比（%） | 12.47% | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 | □否 R是：已建，补办环评；项目于2012年9月开始进行改造，2013年1月完成了原址改造，改造之前及改造完成后没有向环保主管部门重新报批环评，也未申请环保竣工验收。2021年7月2日，云南省生态环境厅联合执法人员在现场检查中发现本项目存在环境违法行为：未完成环保竣工验收便投入生产，项目违反了《建设项目环境保护管理条例》第十五条、《建设项目环境保护管理条例》第十九条之规定，昆明市生态环境局东川分局依法对项目进行了行政处罚，详见附件：昆明市生态环境局东川分局行政处罚决定书 （东生环罚字［2021］40号），该处罚要求企业尽快完成环保竣工验收，并处罚款20万元。接到处罚通知后，加油站负责人立即做出回应，根据企业情况提交了延期缴罚款申请，并积极委托第三方开展环评编制工作，东川分局同意建设单位于6月底前缴纳罚款。 | 用地（用海）面积 | 159m2（新增） |
| 专项评价设置情况 | 本项目大气、地表水、环境风险、生态和海洋专项评价具体设置情况见表1-1。 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目设置情况; 设置 情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 排放废气无有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内无环境空气保护目标的建设项目; 无. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 无废水外排; 无. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 项目柴油和汽油的最大储存量未超过临界量; 无. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目用水由市政供水管网提供，不直接从河道取水。因此项目不做生态环境专项评价。; 无. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 无废水外排; 无. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物(不包括无排放标准的污染物)。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169)附录B.附录C。. 综上，本项目不涉及专项评价的设置要求，因此不作专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与产业政策符合性分析 项目为机动车燃料零售行业，根据《产业政策调整指导目录（2019）》规定，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类项目，符合国家产业政策。 2、规划符合性 项目于2010年4月28日取得昆明市东川区城乡规划局《证明》：“1992年项目符合城镇规划要求，属合法建筑，2008年执行的《中华人民共和国城乡规划法》的相关规定，不必核发建设工程规划许可证”，即项目符合城乡发展规划要求。详见附件1。 3、选址合理性分析 根据对项目的调查，项目建设应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014修订）中站址选择的要求，按照规范要求，对照分析项目选址合理性见表1-2。 表1-2 与《汽车加油加气站设计与施工规范》对照分析一览表 站址选择要求; 项目情况; 是否符合要求. 1、加油站应符合城镇规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利的地方; 项目油罐为单层罐和有油汽回收装置的加油枪，项目于2002年4月8日成立并取得《营业执照》，并已取得《安全生产三级标准化证书》，《危险化学品经营许可证》；于2019年7月完成了《加油站安全现状评价报告》并通过评审，取得备案。项目用地为云南电网公司昆明供电局东川分局产权所有地，用地性质为工业用地，用地权属清楚；本项目位于东川城市道路凯通路北段西侧，交通便利。; 符合. 2、在城市建成区内不应建一级加油站; 本项目为已建成的三级加油站; 符合. 3、城市建成区内的加油加气站，宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近。; 本项目选址位于东川城市道路凯通路西侧，不在交叉路口附近。; 符合. 4、架空电力线不应跨越加油加气站的加油加气作业区。架空通信线路不应跨越加气站的加气作业区。; 架空电力线及架空通信线均未跨越加油站作业区，本加油站不涉及加气区。; 符合. 项目于2019年7月委托第三方编制完成了加油站“安全现状评价报告”，并在安监部门备案，根据安评报告，对照GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》相关规定，项目油罐、加油机和通气管管口与构筑物的距离与加油站的油罐、加油机和通气管管口与构筑物的安全距离规定对比如下表： 表1-3 汽油油罐、加油机和通气管管口与站外构筑物的距离与安全距离对照表(m) 站外建(构)筑物; 站内汽油设备. 埋地油罐（m）; 加油机（m）; 通气管管口（m）; 备注. 三级站. 有卸油和加油油气回收系统. 重要公共建筑物; 规范要求; 35; 35; 35. 实测; 无; 无; 无. 结论; 不涉及; 不涉及; 不涉及. 明火地点或散发火花地点; 规范要求; 12; 12; 12. 实测; 无; 无; 无. 结论; 不涉及; 不涉及; 不涉及. 民用建筑物保护类别; 一类保护物; 规范要求; 11; 11; 11. 实测; 无; 无; 无. 结论; 不涉及; 不涉及; 不涉及. 二类保护物; 规范要求; 8.5; 8.5; 8.5. 实测; 无; 无; 无. 结论; 不涉及; 不涉及; 不涉及. 三类保护物; 规范要求; 7; 7; 7; 加油站南面为民房建筑. 南面实测; 12; 9; 11. 结论; 符合; 符合; 符合. 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐; 规范要求; 12.5; 12.5; 12.5; 加油站西侧为云南电网公司东川供电局的二级仓库，储存内容为电网安装维修工具及零部件. 实测; 项目周边12.5m范围内无甲乙类物品生产厂房、库房，无甲乙类液体储罐. 结论; 不涉及; 不涉及; 不涉及. 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m³的埋地甲、乙类液体储罐; 规范要求; 10.5; 10.5; 10.5. 实测; 项目周边10.5m范围内无丙、丁、戊类物品生产厂房、库房，无丙类液体储罐以及无容积不大于50m³的埋地甲、乙类液体储罐. 结论; 不涉及; 不涉及; 不涉及. 西面实测; 9; 16; 10.5. 室外变配电站; 规范要求; 18; 18; 12.5. 实测; 无; 无; 无. 结论; 不涉及; 不涉及; 不涉及. 铁路; 规范要求; 22; 22; 15.5. 实测; 无; 无; 无. 结论; 不涉及; 不涉及; 不涉及. 城市道路; 快速路、主干道; 规范要求; 8; 8; 5.5; 加油站东侧为城市主干道凯通路. 实测; 35; 23; 34. 结论; 符合; 符合; 符合. 次干道、支路; 规范要求; 6; 6; 5. 实测; 无; 无; 无. 结论; 不涉及; 不涉及; 不涉及. 架空通信线和通信发射塔; 规范要求; 5; 5; 5. 实测; 无; 无; 无. 结论; 不涉及; 不涉及; 不涉及. 架空电力线路; 无绝缘层; 规范要求; 1倍杆（塔）高，且不应小于6.5m; 6.5; 6.5; 加油站南面有一组架空电力线，未跨越加油站作业区. 实测; 13; 8; 13. 结论; 符合; 符合; 符合. 有绝缘层; 规范要求; 0.75倍杆（塔）高，且不应小于5m; 5; 5. 实测; 无; 无; 无. 结论; 不涉及; 不涉及; 不涉及. 表1-4 柴油设备与站外构筑物的距离与安全距离对照表(m) 站外建(构)筑物; 站内汽油设备. 埋地油罐（m）; 加油机（m）; 通气管管口（m）; 备注. 三级站. 重要公共建筑物; 规范要求; 25; 25; 25. 实测; 无; 无; 无. 结论; 不涉及; 不涉及; 不涉及. 明火地点或散发火花地点; 规范要求; 10; 10; 10. 实测; 无; 无; 无. 结论; 不涉及; 不涉及; 不涉及. 民用建筑物保护类别; 一类保护物; 规范要求; 6; 6; 6. 实测; 无; 无; 无. 结论; 不涉及; 不涉及; 不涉及. 二类保护物; 规范要求; 6; 6; 6. 实测; 无; 无; 无. 结论; 不涉及; 不涉及; 不涉及. 三类保护物; 规范要求; 6; 6; 6; 加油站南面为民房建筑. 南面实测; 13; 8; 13.5. 结论; 符合; 符合; 符合. 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐; 规范要求; 9; 9; 9; 加油站西侧为云南电网公司东川供电局的二级仓库，储存内容为电网安装维修工具及零部件. 实测; 无; 无; 无. 结论; 不涉及; 不涉及; 不涉及. 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m³的埋地甲、乙类液体储罐; 规范要求; 9; 9; 9. 实测; 无; 无; 无. 结论; 不涉及; 不涉及; 不涉及. 西面实测; 9; 22; 10.5. 室外变配电站; 规范要求; 12.5; 12.5; 12.5. 实测; 无; 无; 无. 结论; 不涉及; 不涉及; 不涉及. 铁路; 规范要求; 15; 15; 15. 实测; 无; 无; 无. 结论; 不涉及; 不涉及; 不涉及. 城市道路; 快速路、主干道; 规范要求; 3; 3; 3; 加油站东侧为城市主干道凯通路. 实测; 35; 26; 34. 结论; 符合; 符合; 符合. 次干道、支路; 规范要求; 3; 3; 3. 实测; 无; 无; 无. 结论; 不涉及; 不涉及; 不涉及. 架空通信线和通信发射塔; 规范要求; 5; 5; 5. 实测; 无; 无; 无. 结论; 不涉及; 不涉及; 不涉及. 架空电力线路; 无绝缘层; 规范要求; 0.75倍杆（塔）高，且不应小于6.5m; 6.5; 6.5; 加油站南面有一组架空电力线. 实测; 7.7; 8; 7. 结论; 符合; 符合; 符合. 有绝缘层; 规范要求; 0.5倍杆（塔）高，且不应小于5m; 5; 5. 实测; 无; 无; 无. 结论; 不涉及; 不涉及; 不涉及. 加油站站内各设施安全距离详见表1-5。 表1-5 加油站站内各设施安全距离对照统计表（m） 设施名称; 汽油罐; 柴油罐; 汽油通气管管口; 柴油通气管管口; 油品卸车点; 加油机; 站房; 站区围墙. 汽油罐; 规范; 0.5; 0.5; —; —; —; —; 4; 3. 实际; 0.6; 0.6; —; —; —; —; 8; 3. 柴油罐; 规范; 0.5; 0.5; —; —; —; —; 3; 2. 实际; 1.5; 1.5; —; —; —; —; 4.2; 3. 汽油通气管管口; 规范; —; 0.5; —; 3; 4; 3. 实际; —; 0.6; —; —; 5; —; 9.8; 3. 柴油通气管管口; 规范; —; —; —; —; 2; —; 3.5; 2. 实际; —; —; —; —; 5; —; 9.8; 3. 油品卸车点; 规范; —; —; 3; 2; —; —; 5; —. 实际; —; —; 5; 5; —; —; 17.8; —. 加油机; 规范; —; —; —; —; —; —; 5; —. 实际; —; —; —; —; —; —; 5.6; —. 根据上表对照结果，项目周边建筑物与站区汽油和柴油设备的距离均能够满足GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》的相关要求。 本项目为加油站项目，所占用土地性质为工业用地，用地权属清楚。项目所在地基础设施相对完善，区域供水、供电、交通、通讯等基础设施完备，物料运输条件优越。项目区内不涉及国家级和省级重点保护物种、珍稀濒危物种，以及地域分布物种。环境影响范围内无机关、医院、文物保护、风景名胜等敏感区，外环境不存在明显制约因素。根据昆明市东川区自然资源局出具的查询结果（见附件），本项目未占用生态保护红线，本项目不涉及占用生态保护红线。 综上，项目选址合理。 4、项目与“三线一单”的相符性分析 2021年11月23日，昆明市人民政府发布《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发[2021]21号），本次评价对照《实施意见》的相关要求分析项目相符性。 表1-6 本项目与“三线一单”生态环境分区管控主要目标的相符性分析 序号; 相关内容; 项目情况; 符合性. 主要 目标; 生态保护红线和一般生态空间; 生态保护红线区严格执行云南省人民政府发布的《云南省生态保护红线》…生态保护红线区按照国家和云南省颁布的生态保护红线有关管控政策办法执行，原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。; 根据昆明市东川区自然资源局出具的查询结果（见附件），本项目未占用生态保护红线。因此，本项目不涉及占用生态保护红线。; 符合. 将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间…一般生态空间参照主体功能区中重点生态功能区的开发和管制原则进行管控，以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，依法限制大规模高强度的工业化和城镇化开发建设活动。…划入一般生态空间的各类自然保护地原则上按照原管控要求进行管理，其他一般生态空间根据用途分区，依法依规进行生态环境管控。; 本项目不涉及以上生态敏感区; 符合. 环境质量底线; 到2025年，全市生态环境质量持续改善，生态空间得到优化和有效保护，区域生态安全屏障更加牢固。全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达99%以上…。纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，…集中式饮用水源水质巩固改善。土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，逐步改善全市土壤环境质量，遏制土壤污染恶化趋势，土壤环境风险得到基本管控。污染地块安全利用率、耕地土壤环境质量达到国家和云南省考核要求。; 根据本次调查，本项目所在区域环境空气可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准，属于环境空气质量达标区；主要地表水体洗尾噶河和小江水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，属于达标水体；区域声环境可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。项目所在地环境质量现状均满足相应标准要求。本项目为已建项目，正常运行时不会改变当地环境功能。; 符合. 资源利用上线; 按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。; 本项目生产过程中主要使用电能，生产生活用水由当地自来水供水管网供给，运营期生产废水和生活污水均不外排。 本项目用地为云南电网公司昆明供电局东川分局产权所有（土地证编号：东国用（1999）字第00098号，地号：L-（20）-2图号：89.5-16.5 89.5-17.0），用地性质为工业用地，该宗土地提供给昆明东电电业有限责任公司使用，详见附件：土地使用证。; 符合. 5、与昆明市生态环境分区管控要求的符合性分析 生态环境管控单元划分：全市共划分129个生态环境管控单元，分为优先保护、重点管控和一般管控3类。 生态环境准入清单：严格落实《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29号）管控要求。强化污染防治和自然生态系统保护修复，改善区域生态环境质量。根据划分的全市环境管控单元的特征，对每个管控单元分别提出了生态环境管控要求，形成昆明市环境管控单元生态环境准入清单，构建全市生态环境分区管控体系，落实总体管控要求。 本评价根据《昆明市环境管控单元分类图》进行分析，详见附图1。本项目所在地为东川县城重点管控单元，相符性分析见表1-7。 表1-7 本项目与东川区生态环境准入清单的相符性分析 单元 名称; 单元分类; 管控要求; 项目情况; 符合性. 东川区县城重点管控单元; 重点管控单元; 污染物排放管控; 1.限制新建、改扩建各类畜禽养殖场，已建的应配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施实现粪污综合利用。 2.现有散、小规模养殖场（户）应限期实现退养或标准化改造。 3.污水收集管网范围内除相关法律法规和标准规定必须单独设置排污口的情况外应全部纳入污水管网集中处理，现有的入河排污口应限期纳入污水管网。 4.城镇生活污水集中处理率达到80%以上，生活污水处理达标率达到100%。 5.按国家、省、市相关标准要求建设、改造、提升满足实际需求的生活垃圾处理厂（场）、粪便处理厂、厨余垃圾处理厂、建筑垃圾（渣土）处理场、垃圾转运站、公共厕所、生活垃圾分类设施等环卫基础设施。; 本项目为加油站项目，不属于畜禽养殖项目；本项目所在地没有市政污水管网；项目生活废水收集沉淀后回用于大水降尘，可全部回用完，不外排，不设排污口；; 符合. 环境风险 防控; 禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。; 本项目为加油站，不属于有色金属冶炼、焦化项目。; 符合. 资源开发效率要求; 1.按照《城市新区设立审核办法》，严格审核城市新区规划建设用地规模和布局。 2.禁止建设不符合《云南省用水定额》标准的项目。 3.城市污水再生利用率达到20%以上。; 本项目为已建项目，用地性质为工业用地，用地手续合法。项目用水符合云南省用水定额》标准要求；生活综合污水经沉淀后全部用于洒水降尘，不外排，利用率达100%。; 符合. 本项目不涉及占用生态保护红线，也不占用永久基本农田，从生态保护红线和一般生态空间、环境质量底线和资源利用上限这三个方面分析，不会影响昆明市“三线一单”生态环境分区管控主要目标的实现。根据《昆明市环境管控单元分类图》的分析，本项目所在区域为东川区县城重点管控单元，项目的实施符合各类单元的管控要求。综上，本项目的建设符合“三线一单”要求。 6、与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》符合性分析 根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相关内容，加油站属于重点行业治理项目。本项目与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》符合性分析如下： 表 1-8与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》符合性分析 相关管理规定; 本项目情况; 符合性. 加快推进“散乱污”企业综合整治。各地要全面开展涉 VOCs排放的“散乱污”企业排查工作，建立管理台账，实施分类处置。列入淘汰类的，依法依规予以取缔，做到“两断三清”， 即断水、断电， 清除原料、清除产品、清除设备；列入搬迁改造、升级改造类的，按照发展规模化、现代化产业的原则，制定改造提升方案，落实时间表和责任人。; 本项目不属于产业政策中的淘汰类，且产生的非甲烷总烃均经过油气回收等设施处理，能够 做到达标排放，不属于“散乱污”企业。; 符合. 严格建设项目环境准入。提高VOCs 排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs排放建设项目。新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区。; 本项目建设不在重点地区，加油站仅销售油品，汽油卸油、加油已安装油气回收治理设施。 项目为已建项目，不属于新建项目，不需要入园。; 符合. 全面加强油品储运销油气回收治理，严格按照排放标准要求， 加快完成加油站、储油库、油罐车油气回收治理工作，加油站加快安装油气回收自动监测设备，企业加强对油气回收系统外观检测和仪器检测，确保油气回收系统正常运转。; 本项目汽油卸油、加油已安装油气回收治理设施。企业加强对油气回收系统外观检测和仪器检测，委托检测单位按时对加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻等检查。; 符合. 7、与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》符合性分析 根据《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》相关内容，本项目与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》的相符性分析如下表所示。 表 1-9 与《云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案》相符性分析 实施方案主要内容; 本项目情况; 符合性. 油品储运销VOCs综合治理。加大汽油（含乙醇汽油）、石脑油、煤油（含航空煤油）以及原油等VOCs排放控制，重点推进加油站、油罐车、储油库油气回收治理; 本项目为加油站项目，已安装油气回收系统。; 符合. 深化加油站油气回收工作。 O3污染较重的地区，区域内大力推进加油站储油、加油油气回收治理工作，2020年年底前基本完成。埋地油罐全面采用电子液位仪进行汽油密闭测量。; 本加油站已安装油气回收系 统，油罐为地埋式单层钢制油罐，已安装液位仪; 符合. 8、与《昆明市大气污染防治条例》符合性分析 根据《昆明市大气污染防治条例》相关内容，本项目与《昆明市大气污染防治条例》的相符性分析如下表所示。 表 1-10 与《昆明市大气污染防治条例》相符性分析 条例相关要求; 本项目情况; 符合性. 生产、进口、销售和使用含挥发性有机物原材料和产品的，其挥发性有机物含量应当符合质量标准或者要求。; 本项目为加油站项目，销售的汽油和柴油，已取得云南省商务厅发证《成品油零售经营批准证书》，所销售的成品油均符合国家质量标准或要求。; 符合. 储油储气库、加油加气站和油罐车、气罐车等，应当按照有关规定安装油气回收装置并保持正常使用。; 本项目为加油站项目，已安装油气回收系统。; 符合. 本市生产和销售的机动车船、非道路移动机械用燃料应当达到国家规定的标准。燃料销售者应当在其经营场所公布其所销售燃料的质量指标。; 本项目为加油站项目，销售的汽油和柴油，已取得云南省商务厅发证《成品油零售经营批准证书》，所销售的成品油均符合国家质量标准或要求；企业已在加油站围墙内墙上挂牌标注汽油柴油的相关质量指标; 符合. 9、与《昆明市地下水保护条例》符合性分析 根据《昆明市地下水保护条例》相关内容，本项目与《昆明市地下水保护条例》的相符性分析如下表所示。 表 1-11 与《昆明市地下水保护条例》相符性分析 条例相关要求; 本项目情况; 符合性. 勘探、采矿、建设地下工程或者进行其他活动可能污染地下水的，应当采取防护措施；造成地下水位下降、水源枯竭或者地面塌陷的，建设单位应当采取补救措施；对其他单位或者个人生活、生产造成损失的，依法给予补偿。; 本项目为加油站项目，已采取的防渗措施有：储油罐采用地埋式单层罐、并安装防渗漏液位仪，罐体周围设置防渗罐池，采用防渗钢筋混凝土整体浇筑防渗罐池，内表面衬有防渗层，油罐周围、油罐顶部、油罐与防渗罐池内的空间全部回填干净的沙子，渗透系数 ≤1.0×10 -10 cm/s 。卸油点为密闭式，并采取防渗措施，卸油区和加油区地面均采用混凝土硬化防渗，防止油品下渗；防渗池配套设置1个观测井；油水分离池、化粪池、环保沟、危险废物暂存间均作防渗处理。 储油区西南侧设置一个地下水跟踪监测井； 若生产过程中发现有油污渗漏导致污染地下水的情况，项目将立即采取应急措施，对地下水污染事故进行补救和处置；并对受影响的单位或个人造成的损失依法给予补偿。; 符合. 10、与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》（2022）的符合性 项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》（2022）的相符性分析见表1-12。 表1-12 项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》（2022）的相符性 序号; 长江经济带发展负面清单指南; 本项目情况. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体现划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目非码头项目及过长江通道项目。. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区。. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目选址不涉及饮用水水源一级保护区、二级保护区。. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目选址不涉及水产种质资源保护区以及国家湿地公园。. 5; 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目选址不涉及《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区、不涉及《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区。. 6; 禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。; 经向昆明市东川区自然资源局查询，本项目未占用生态保护红线、未占用永久基本农田。. 7; 禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。; 项目不在长江干支流1公里范围内，也不属于化工园区和化工项目。. 8; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目非石化、煤化工项目。. 9; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。; 本项目不属于落后产能项目。. 10; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 本项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业项目。. 根据上表分析，本项目不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行）》中禁止新建、扩建的项目类型，且项目未占用生态保护红线、未占用永久基本农田，与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》的相关要求相符。 11、与《昆明市河道管理条例》符合性分析 根据《昆明市河道管理条例》： 河道的管理范围为：已划定规划控制线的为河道绿化带外缘以内的范围；尚未划定河道规划控制线的为两岸堤防之间的水域、湿地、滩涂（含可耕地）、两岸堤防及护堤地。护堤地的宽度为堤防背水坡脚线水平外延不少于2米的区域，无背水坡脚线的为堤防上口线水平外延不少于5米的区域。其中，主要出入滇池河道的管理范围为河道两岸堤防上口外侧边缘线沿地表向外水平延伸50米以内的区域。 河道的保护范围为河道管理范围以外100米以内的区域。 《昆明市河道管理条例》第二十二条规定，在河道保护范围内禁止下列行为： ①建设排放氮、磷等污染物的工业项目以及污染环境、破坏生态平衡和自然景观的其他项目； ②倾倒、扔弃、堆放、储存、掩埋废弃物和其他污染物； ③向河道排放污水； ④毁林开垦或者违法占用林地资源，盗伐、滥伐护堤林、护岸林； ⑤爆破、打井、采石、取土等影响河势稳定、危害河岸堤防安全和妨碍行洪的活动。 《昆明市河道管理条例》第二十三条规定，在河道保护范围内禁止下列行为： ①清洗装贮过油类、有毒污染物的车辆、容器及包装物品； ②设置拦河渔具，或者炸鱼、电鱼、毒鱼等活动； ③围垦河道，或者建设阻碍行洪的建筑物、构筑物； ④擅自填堵、覆盖河道，侵占河床、河堤，改变河道流向。 第二十五条 禁止侵占和毁坏堤防、护岸、涵闸、泵站、水利工程管理用房、水文、水质监测站房设备和工程监测等河道配套设施设备。因公共利益需要占用或者拆除河道配套设施设备的，按照有关法律法规的规定进行迁建、改建或者补偿，其费用由占用或者拆除单位承担。 第二十六条 在城乡截污管网已覆盖的区域，不得设置入河排污口；未覆盖的区域，应当达标排放。 本项目用地不在河道的管理范围内，不在出入滇池河道的管理范围； 本项目涉及到的水体为洗尾嘎河，位于项目北侧约40m处，洗尾噶河自东向西流入小江，属于小江支流。小江位于本项目西侧，距离约2.3km。洗尾噶河尚未划定河道规划控制线，本项目与洗尾噶河之间有民房建筑、道路相隔，本项目用地为工业用地（划拨）不属于洗尾噶河的水域、湿地、滩涂（含可耕地）、两岸堤防及护堤地，因此，本项目用地不在河道的管理范围内。 本项目为加油站项目，不属于河道保护范围内禁止建设的污染环境、破坏生态的项目。本项目实施雨污分流的排水体制，污水通过处理后可全部回用不外排，不设置入河（库）排污口。运营期固体废物均能实现有效处理，并全部处置，不会向周边河道内倾倒废弃物。综上，项目的建设不违反《昆明市河道管理条例》的相关要求。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目基本情况 1.1项目由来 昆明东电电业有限责任公司加油站于1992年经原东川市碧谷镇人民政府批准同意建设，于2002年4月8日成立并取得《营业执照》，为三级加油站，由于建设时间较早2002年建成使用时没有相关环保手续。 2008年3月31日，项目编制完成了《建设项目环境影响登记表》，并经原东川区环境保护局审批，同意该项目审批登记，详见附件。 2012年4月11日，项目完成《建设项目竣工环境保护验收申请登记卡》，并通过原东川区环保局的行政审批，同意验收，详见附件；并于当日取得项目排污许可证（有效期2012年04月11日至2017年04月11日），详见附件；项目最新排污许可证于 2020年7月22日取得（有效期2020年07月22日至2023年07月21日），详见附件。 2012年，因原加油站《危险化学品经营许可证》于2012年3月30到期，且原项目设施设备不符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50516-2002）中加油站安全规范标准要求，东川区安监局根据云南省安监局的要求对加油站下达《责令限期整改指令书》，要求限期办理隐患整改及换证手续。建设单位接到整改通知后，向东川区经贸局提出整改申请，东川区经贸局报昆明市商务局批准，同意加油站原址改造申请。 项目于2012年9月开始进行改造，于2013年1月完成了原址改造，改造内容有： ①按照《汽车加油加气站设计与施工规范》调整了加油岛和储油罐的位置以保证其与周围建筑之间的距离符合安全规范标准要求。 ②重建储油区、更换油罐。 ③新建一座一层站房，内设配电室、办公室、休息室。 ④重建加油岛、新增钢架罩棚、重建场地道路。 ⑤根据相关规定配套改造了电气线路、防雷防静电设施，配套增加了消防器材和防爆装备等消防设施。 ⑥新增环保沟、油水分离池、固体废物分类收集箱、危废储存间等环保设施。 项目改造完成后于2013年8月通过昆明市商务局组织的验收，改造后加油站仍为三级油站，各设施设备符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50516-2002）中加油站安全规范标准要求》，详见附件。 项目原址改造之前及改造完成后没有向主管环保部门重新报批环评，也未申请环保竣工验收。2021年7月2日，云南省生态环境厅联合执法人员在现场检查中发现本项目存在环境违法行为：未完成环保竣工验收便投入生产，项目违反了《建设项目环境保护管理条例》第十五条、《建设项目环境保护管理条例》第十九条之规定，昆明市生态环境局东川分局依法对项目进行了行政处罚，详见附件：昆明市生态环境局东川分局行政处罚决定书 （东生环罚字［2021］40号），该处罚要求企业尽快完成环保竣工验收，并处罚款20万元。接到处罚通知后，加油站负责人立即做出回应，根据企业情况提交了延期缴罚款申请，并积极委托第三方开展环评编制工作。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号），以及昆明市生态环境局东川分局的要求，本项目需要进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于项目类别：119 加油、加气站，项目为技改项目，已建设补充环评，应编制环境影响报告表。受昆明东电电业有限责任公司加油站委托，云南省建筑材料科学研究设计院有限公司承担该项目环境影响报告表的编制工作。接受委托后，环评公司组成环评项目组，对项目场地及周边环境进行了现状调查、实地踏勘和调研工作，对项目进行资料收集，依据国家有关规定和要求，编制《昆明东电电业有限责任公司加油站改造项目环境影响报告表》，供建设单位上报审查。 1.2项目概况 项目名称：昆明东电电业有限责任公司加油站改造项目 建设单位：昆明东电电业有限责任公司加油站 建设地址：云南省昆明市东川区碧谷街道老干沟，位于凯通北路左侧，地理坐标为北纬26°6'44.032"，东经103°10'13.912"。项目地理位置图详见附图2。 建设性质：技术改造（重新报批），已建 用地面积：项目用地为工业用地（划拨），用地权属为云南电网公司昆明供电局东川分局产权所有（土地证编号为东国用（1999）字第00098号 ），本项目用地面积为479 m2。 建设内容：建设三级加油站一座，主要为各种机动车辆提供加油服务，经营范围为汽油和柴油的零售。项目建设内容包括4个地埋式单层油罐、加油站（2台机油机）、站房、加油区罩棚、辅助用房。 2.工程内容及规模 项目为原址改造，原项目用地面积320 m2，改造后用地面积约为479m2，用地面面积增加159 m2。本项目为一座三级加油站，包括加油区、储油区、站房、辅助设施等。 （1）加油区：设置于加油站中心，上方为一个288m2的钢架结构罩棚，高8m，下方设置两座加油岛，加油岛高2m、宽1.35m，岛上设2台4枪加油机，加油枪均带有加油油气回收系统，且加油软管上设置有安全拉断闸。加油车道宽5m，加油机底部采用了细沙回填的方式进行处理；加油区粘贴了安全警示标示、油品标示，每个加油机旁放置2个8kg手提式干粉灭火器；加油区西侧设置有消防沙池、消防柜；加油岛西北侧设置有停车位、危废暂存间。 （2）储油区 储油区位于加油站西侧，包括18m395#汽油储罐1个、18m30#柴油储罐2个、18m392#汽油储罐1个，总容积为54m3（柴油罐容积折半计入油罐总容积），均为地埋式钢制单层储油罐。 （3）站房和辅助设施 项目站房位于加油站南侧，为一栋单层房，分别设有配电室、办公室、值班室；1个辅助用房位于加油站北侧，内设员工休息室、无明火餐厅、不设置职工食堂，不提供餐饮，餐厅仅为员工提供热饭及用餐环境，不设卫生间，员工入厕借用项目西侧电网公司库房已建的卫生间。 - 环保工程 站房内外按各功能区合理布置有分类回收垃圾桶，用于收集暂存项目产生的生活垃圾。 环保沟、油水分离池：用于处理项目区的含油污废水。加油区四周设置环保沟收集含油污废水；设置有1个油水分离池，容积为8m3，用于处理环保沟收集的含油废水。 防渗工程：储油罐采用地埋式单层罐、并安装防渗漏液位仪，罐体周围设置防渗罐池，采用防渗钢筋混凝土整体浇筑防渗罐池，内表面衬玻璃钢或其它材料防渗层，油罐周围、油罐顶部、油罐与防渗罐池内的空间全部回填干净的沙子，渗透系数 ≤1.0×10 -10 cm/s 。卸油点为密闭式，并采取防渗措施，卸油区和加油区地面均采用混凝土硬化防渗，防止油品下渗；防渗池配套设置1个监测井；油水分离池、环保沟、危险废物暂存间均作防渗处理。 加油站改造前后主要建设内容对比情况见表2-1。 表2-1 项目主要建设内容一览表 工程 名称; 建（构）筑物; 原有工程建设内容; 改造后建设内容; 对比情况; 备注. 主体 工程; 加油岛; 加油区位于加油站中部南段，设一个混凝土结构加油棚层高3.5m，下设5台单枪加油机; 站区中部设加油岛2座，内设2台4枪税控加油机，其中1台个为柴油加油机、1台为汽油加油机。每个加油岛宽2m、高0.2m。加油岛上的罩棚支柱距岛端部距离为0.9m并设置防撞护栏。罩棚有效高度8m。; 拆除原有加油区，新建罩棚，加油岛，新增加油机; 已建成. 罩棚; 站区中部南段，设有一个混凝土结构加油棚，增高3.5m; 站区中部，1个，投影面积288m2，有效高度为8m，罩棚棚体采用空间网钢架结构，耐火等级达为二级。; 拆除原有混凝土结构罩棚，新建钢架结构罩棚; 已建成. 储油罐区; 站区西侧，设埋地单层油罐：柴油罐1个（容积为25m3）； 90#汽油罐（容积为25m3）、93#汽油罐1个（容积为18m3）; 站区西侧，设4个地埋式卧式钢制单层油罐，包括18m395#汽油储罐1个、18m30#柴油储罐2个、18m392#汽油储罐1个，总容积为54 m3（柴油罐容积折半计入油罐总容积）；各储油罐均设置有高出地面4.5m的通气管，管口安装阻火器；各储油罐均设有1个孔。; 改造后油罐区及油罐均为均为新建; 已建成. 站房; 站区中部南段，混凝土结构加油棚下设一个单层经营站房（1F，建筑面积25m2）。; 站房位于站区南端，为一层建筑物，高3m，采用混砖结构，耐火等级为二级，占地面积44.2m2。设置配电室、办公室、值班室，配置有防爆灯具、视频监控器。; 拆除原有站房及加油棚，新建站房位于加油站南端; 已建成. 辅助 工程; 辅助用房; 辅助用房位于站区北端，为一层建筑物，高2.5m，采用框架结构面积约20m2，内设员工休息室、无明火餐厅（供值班员工热饭）。; 辅助用房位于站区北端，为一层建筑物，高2.5m，采用框架结构面积约20m2，内设员工休息室、无明火餐厅（供值班员工热饭）。; 沿用原有，未改造; 已建成. 站区道路及出入口; 站区东北侧设置车辆入口，在站区东南侧设置车辆出口，入口宽5m、出口宽4.5m，转弯半径大于9m，站内路面为水泥路面，采用平坡设置。; 改造后加油站坐西朝东，建于凯通路西侧，在站区东北侧设置车辆入口，在站区东南侧设置车辆出口，入口宽5m、出口宽4.5m，转弯半径大于9m，站内路面为水泥路面，采用平坡设置。; 站区道路及出入口方向均不变，经修缮后继续利用; 已建成. 停车位; 站区南端设置3个露天停车位; 站棚东北侧设置露天地面泊位，2个。; 改造后停车位改变; 已建成. 公用 工程; 给水; 由东川区城区内的市政供水管网供给。; 由东川区城区内的市政供水管网供给。; 不变. 排水; 站内设雨水沟，雨水经雨水沟外排至道路外侧雨水沟渠；站内未设环保沟和油水分离池，地平冲洗废水和含油污初期雨水未收集；生活废水（员工生活用水、冲厕废水）进入化粪池，经处理后委托附近农民清掏处置。; 罩棚雨水经罩棚柱落水管，经雨水分流系统外排至道路外侧雨水沟渠；地坪冲洗废水经环保沟收集后汇入油水分离池，经油水分离后的废水用于站内洒水降尘；油污最终由危废处置单位统清运处置。生活废水经废水桶收集沉淀后用于站内洒水降尘。; 增加了环保沟和油水分离池，取消了卫生间及化粪池，员工入厕借用项目西侧电网公司库房已建的卫生间; 已建成. 供电及照明系统; 由市政电网供电线路接入。; 由市政电网供电线路接入，项目内设 1台备用柴油发电机。; 增设备用柴油发电机; 已建成. 消防工程; 项目内主要设置干粉灭火器、推车式干粉灭火器、灭火毯、消防沙池、消防铲、消防桶等消防器材; 按照《建筑灭火器材配置设计规范》（GB50140-2005）进行配置，配备有消防沙池、消防器材柜、防爆装置。; 补充完善消防器材，增加消防器材柜; 已建成. 环保 工程; 雨污分流系统; 已建雨污分流管道。; 已建雨污分流管道。; 不变; 已建成. 环保沟; 未建; 环保沟设置在站区四周，长约80m连接油水分离池。; 新增; 已建成. 化粪池; 1个地埋式化粪池，位于辅助用房旁，有效容积2m3。; 站内不设卫生间及化粪池；员工入厕借用加油站西侧电网公司库房已建的卫生间; 原有化粪池用地被电网公司收回用作其他，本项目内不设化粪池; 已建成. 油水分离池; 未建; 1个，约8m3用于收集处置含油污废水及含油污初期雨水，采取防渗漏措施。; 新增; 已建成. 油气回收系统; 未建; 卸油油气回收系统各1套、加油枪带油气回收系统; 新增; 已建成. 液位计; 每个储罐安装带有高液位报警功能的防爆型磁致伸缩液位计; 每个储罐安装带有高液位报警功能的防爆型磁致伸缩液位计; 新增; 已建成. 一般固体废弃物; 各功能区合理布置有分类回收垃圾桶。; 各功能区合理布置有分类回收垃圾桶。; 已建成. 危废暂存间; /; 危废暂存间设置于加油棚西北侧，面积3m2，设置对应危险废物标识，作为危险废物的专用储存间，不存放其它杂物），防风、防雨、防晒、防渗（危废暂存间地面须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s。）; 新增; 现状已建危废暂存间，但地面为一般混凝土硬化地面，未建有效防渗层. 车辆噪声; 站内设“限速”、“禁鸣”标识。; 站内设“限速”、“禁鸣”标识。; 不变; 已建. 设备噪声; 选用低噪声设备，加强对产噪设备的维修、保养。; 选用低噪声设备，加强对 产噪设备的维修、保养。; 不变; 已建. 地下水防渗; 储油罐均采用地埋式单层罐、油罐基地进行防渗处理，罐体周围设置防渗罐池，采用防渗钢筋混凝土整体浇筑防渗罐池，内表面衬玻璃钢或其它材料防渗层，油罐周围、油罐顶部、油罐与防渗罐池内的空间全部回填干净的沙子，渗透系数 ≤1.0×10 -10 cm/s 。; 储油罐均采用地埋式单层罐、油罐基地进行防渗处理，罐体周围设置防渗罐池，采用防渗钢筋混凝土整体浇筑防渗罐池，内表面衬玻璃钢或其它材料防渗层，油罐周围、油罐顶部、油罐与防渗罐池内的空间全部回填干净的沙子，渗透系数 ≤1.0×10 -10 cm/s 。; 储油罐防渗措施相同; 已建成. 防渗池配套设置1个观察井; 防渗池配套设置1个观察井; 已建成. 未建地下水跟踪监测井; 储油区西南侧设施一个地下水跟踪监测井; 新增; 待建. /; 储油区、输油管线、加油机底部、危废暂存间、油水分离池进行重点防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s。; 新增; 现状危废暂存间地面为混凝土硬化，未建有效防渗层 其他已按要求建成. 化粪池为一般防渗区，防渗措施：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s; /; 不设化粪池; /. /; 站房、辅助用房、卸油区和加油区地面、道路场地为简单防渗，采用混凝土硬化防渗。; 除辅助用房不变，其余均为新增; 已建成. 绿地; 加油站内绿化面积为23.1m2; 加油站内绿化面积为23.1m2。; 不变; 已建成. 风险事故预防; 项目内主要设置干粉灭火器、推车式干粉灭火器、灭火毯、消防沙池、消防铲、消防桶等消防器材; 已编制了事故应急预案并已备案；站内配备有消防沙池、消防桶、消防铲、灭火器、灭火毡、防爆转置等事故应急设施。; /; 已建成. 3、建设规模 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014修订），本项目加油站规模为三级加油站，年销售汽油1200t，柴油400t。加油站设置18m395#汽油储罐1个、18m30#柴油储罐2个、18m392#汽油储罐1个，油罐总容积为45m3（柴油罐容积折半计入总容积），4枪税控加油机2台。设计罐容储存能力为72m3，计算总容积为54m3（柴油折半计算）。加油站等级按照表2-2划分。 表2-2 加油站等级划分 设计规范; 级别; 油罐容积（m3）; 本项目油罐情况. 总容积（m3）; 单罐容积（m3）. 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB20156-2012）（2014年修订本）; 一级; 150<V≤210; V≤50; 油罐总容积为54m3（柴油罐容积折半计入总容积）. 二级; 90<V≤150; V≤50. 三级; V≤90; 汽油罐V≤30，柴油罐V≤50. 4、产品方案 （1）产品销售情况 项目改造后年销售成品油1600t，其中汽油1200 t/a，柴油400 t/a。项目改造前后成品油年销售量情况详见表2-3。 表2-3 产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 原项目销售量; 改造后产品销售量; 备注. 1; 0#柴油; t/a; 110; 400; 增加290. 2; 90#汽油; t/a; 100; /; 不销售. 3; 92#汽油; t/a; /; 600t; 增加444. 4; 93#汽油; t/a; 156; /; 不销售. 5; 95#汽油; t/a; /; 600t; 增加600. 合计; t/a; 366; 1600; 增加1244. （2）成品油理化性质与危险特性识别 加油站主要经营汽油、柴油的销售，其理化性质及危险特性见表2-4，表2-5。 表2-4 汽油的理化性质和危险特性 第一部分 危险性概述. 危险性类别; 第3.1类低闪点易燃液体; 燃爆危险; 易燃. 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物; 一氧化碳、二氧化碳. 健康危险; 主要作用中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性皮炎。急性经口中毒性引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。. 环境危害; 该物质对环境有危害，应特别注意对水、土壤、大气和饮用水的污染。. 第二部分 理化特性. 外观及性状; 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。. 熔点（℃）; -60; 相对密度（水=1）; 0.70～0.79. 闪点（℃）; -50; 相对密度（空气=1）; 3.5. 引燃温度（℃）:; 415～530; 爆炸上限%（V/V）; 6.0. 沸点（℃）; 40～200; 爆炸下限%（V/V）; 1.3. 溶解性; 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。. 主要用途; 主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革等行业，也可用作机械零件的去污剂。. 第三部分 稳定性及化学活性. 稳定性; 稳定; 避免接触的条件; 明火、高热. 禁配物; 强氧化剂; 聚合危害; 不聚合. 分解产物; 一氧化碳、二氧化碳。. 第四部分 毒理学资料. 急性毒性; LD5067000mg/kg(小鼠经口)，LC50103000mg/m3，2小时(小鼠吸入). 急性毒性; 高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触至急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。. 慢性中毒; 神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。. 刺激性; 人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。. 最高容许浓度; 300 mg/m3. 表2-5 柴油的理化性质和危险特性 第一部分 危险性概述. 危险性类别; 第3.3类高闪点、易燃液; 燃爆危险：; 易燃. 侵入途径; 吸入、食入、经皮肤吸收; 有害燃烧产物; 一氧化碳、二氧化碳. 环境危害; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 第二部分 理化性质. 外观及性状; 稍有粘性的棕色液; 相对密度（水=1）; 0.87～0.9. 闪点（℃）; 45～55℃; 爆炸上限%; 4.5. 沸点（℃）; 200～350℃; 爆炸下限%; 1.5. 自燃点; 257. 溶解性; 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。. 第三部分 稳定性及化学活性. 稳定性; 稳定; 避免接触的条件; 明火、高热. 禁配物; 强氧化剂、卤素; 聚合危害; 不聚合. 分解产物; 一氧化碳、二氧化碳. 第四部分 毒理学资料. 急性毒性; LD5074.07ml/kg(小鼠经口)，LC50125-225g/cm3，2小时(小鼠吸入). 急性中毒; 皮肤接触柴油可引起接触必皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。. 慢性中毒; 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。. 刺激性; 具有刺激作用. 最高容许浓度; 目前无标准. 5、主要设备 表2-6 项目改造前后主要设备对照一览表 序号; 设备名称; 原项目; 改造后本项目; 备注. 规格型号; 数量; 规格型号; 数量. 1; 0#柴油罐; 25 m³; 1个; 18m³; 2个; 新增. 2; 90#汽油罐; 25 m³; 1个; /; /; 不销售. 3; 92#汽油罐; /; /; 18m³; 1个; 新增. 4; 93#汽油罐; 18 m³; 1个; /; /; 不销售. 5; 95#汽油罐; /; /; 18m³; 1个; 新增. 6; 税控燃油加油机; 单枪; 5台; 4枪; 2台; 新增. 7; 潜油泵; /; 3台; /; 4台; 新增. 8; 柴油发电机; /; /; 30kv; 1台; 新增. 6、工作制度和劳动定员 原加油站工作人员为3人，年工作365天，三班制，每班8小时。 项目改造后项目劳动定员8人，包括站长1名、安全管理员1名、操作人员6名。工作制度：年工作365天，每天3班，每班8小时。 7、总平面布置 （1）原项目总平面布置 原项目用地面积由320m2。，站内主要布置有储油区、加油区（含站房、加油机）、辅助设施用房，停车区四个区域。 ①储油区 位于加油站西侧，设置柴油罐1个，容积25m3，90#汽油油罐1个，容积25m3，93#汽油油罐1个，容积18m3，设置有5台单枪加油机，加油站总罐容为55.5m3（柴油折半），加油站属于三级加油站。 ②加油区 位于加油站中间南段，设一个混凝土结构加油棚层高3.5m，下设5台加油机，一个单层经营站房； ③辅助设施 设有辅助用房一个，位于加油站北侧，内设员工休息室、无明火餐厅、卫生间及化粪池； ④停车区 位于站区南端，设置有三个露天停车位。 原项目平面布置示意图详见下图2-1。 图2-1 原项目总平布置示意图 （2）改造后项目总平面布置 改造后，项目用地面积由原来的320m2增加为现在的479m2，项目为一座三级加油站，包括加油区、储油区、站房、辅助设施等。 ①加油区 设置于加油站中心，上方为一个288m2的钢架结构罩棚，下方设置两座加油岛，加油岛高2m、宽0.2m，岛上设2台4抢加油机，加油枪均带有加油油气回收系统，且加油软管上设置有安全拉断闸。加油车道宽5m，加油机底部采用了细沙回填的方式进行处理；加油区粘贴了安全警示标示、油品标示，每个加油机旁放置2个8kg手提式干粉灭火器；加油区西侧设置有消防沙池、消防柜；加油岛西北侧设置有2个停车位、1个危废暂存间。 ②储油区 储油区位于加油站西侧，包括18m395#汽油储罐1个、18m30#柴油储罐2个、18m392#汽油储罐1个，总容积为54m3（柴油罐容积折半计入油罐总容积），均为地埋式钢制单层储油罐。 ③站房和辅助设施 项目站房位于加油站南侧，为一栋单层房，分别设有配电室、办公室、值班室；1个辅助用房位于加油站北侧，内设员工休息室、无明火餐厅；场地道路均进行了硬化防渗处理。 ④环保设施 加油站临路一侧设置绿化带，加油站罩棚外围四周设置长约80m的环保雨水沟；罩棚下临路一侧设置地埋式油水分离池；危废暂存间设置在站区西北角。 改造后现有项目总平面布置图见附图5。 8、施工进度 根据项目实际工程情况，项目原址改造工程工期为5个月，已于2012年9月开工，2013年1月竣工，改造施工已完成。 本次评价中提出的新增环保措施有新建一个地下水跟踪监测井、以及对现有危废车间进增加防渗措施；预计施工期为1个月，计划于2022年6月开始施工，2022年7月完工。 9、配套工程情况 （1）给水与排水 本项目用水由东川区市政供水管网接入，站内用水采用在站外供水主管接入装表计量的供水方式，再由枝状给水管道分配到站内各用水点使用，用于站内日常用水。 项目排水系统采用雨污分流排水方式。罩棚雨水经罩棚柱落水管，经过雨水分流系统外排至道路外侧雨水沟渠；地坪冲洗废水、含油污初期雨水经油水分离池处理后用于站内洒水降尘；生活废水（员工生活污水、站内清洁废水），经收集沉淀后回用于站内洒水降尘。 （2）供电 项目供电由市政电网引入室外变压器，从站房方向埋地引入室外变压器，再由变压器低压侧穿管埋地引入站房配电室。由站房配电室放射式供电至办公室、站房动力、站房照明、罩棚照明等，使用电压为220~380V，低压配电系统的接地型式为“TN-S”。室外变压器由当地供电部门实施。 站内设置一台30kw柴油发电机，以备外线供电中断时，为加油站提供电源。 （3）消防系统 本项目消防器材配备情况见表2-5。 表2-5 项目消防器材配备情况表 序号; 器材名称; 存放位置; 数量; 单位; 备注. 1; 消费帽; 事故应急柜; 4; 个. 2; 消费服; 4; 套. 3; 消防靴; 4; 双. 4; 消防手套; 4; 双. 5; 消防桶; 2; 个. 6; 喊话器; 1; 个. 7; 消防专用水带; 1; 卷. 8; 强光照明手电; 1; 个. 9; 消防绳; 2; 套. 10; 高压水枪头及接口; 1; 套. 11; 灭火毡; 若干; 张. 12; 急救医用箱; 1; 套. 13; 防爆扳手; 1; 个. 14; 消防砂; 消防砂池; 若干. 15; 消防铲; 2; 个. 16; 消防桶; 3; 个. 17; 防爆盾牌; 配电室; 1; 个. 18; 防爆钢叉; 1; 个. 19; 防爆头盔; 1; 个. 20; 防刺服; 1; 套. 21; 座机; 1; 台. 22; 灭火器; 加油岛; 4; 个. 10、环保投资 本项目总投资180万元，其中环保投资22.45万元，环保投资占总投资的12.47%。各分项环保投资列于下表2-6。 表2-6 项目环保投资估算表 时段; 污染因素; 措施名称; 数量及规格; 投资 （万元）; 备注. 施工期; 废气; 洒水抑尘设施; /; 0.1; 已完成. 废水; 临时截水沟、临时沉砂池; 1m3; 0.3. 噪声; 临时施工挡墙、帷幕; /; 1.0. 固废; 固废处置（收集、清运）; /; 0.3. 运营期; 废气; 油气回收系统及管线（包括卸油油气回收系统和加油油气回收系统及管线）; /; 5.0; 已完成. 废水治理; 雨污分流管渠; /; 0.8; 已完成. 收集沉淀桶; 1个，容积0.5m3; 0.1; 已完成. 油水分离池; 1个，容积8m3; 1; 已完成. 地下水保护措施; 罐区基础防渗（含观测井）; 符合防渗要求; 5.0; 已完成. 液位仪、油罐区观察井; /; 1.0; 已完成. 地下水监测井; /; 3.0; 待建. 固废处置; 垃圾桶及垃圾箱; /; 0.08; 已完成. 危废收集暂存间; 2m2; 0.8; 已完成. 危废间地面防渗（建议设置：2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s。; /; 1.5; 本次环评新增. 环境风险防范措施; 安全警示标志；突发环境事故应急预案及应急物资; /; 2; 已完成. 绿化（市场价约203元/m2）; 23.1m2; 0.47; 已完成. 总计; /; 22.45. 11、主要经济技术指标 表2-7 主要建、构筑物技术经济指标表 序号; 名称; 单位; 原项目指标; 改造后现有指标; 备注. 1; 总用地面积; m2; 320; 479; 增加. 2; 建筑用地; m2; 240; 380; 增加. 3; 站房; m2; 25; 44.2; 增加. 4; 辅助用房; m2; 24; 24; 不变. 5; 砖砌实体围墙; m2; 41; 49; 增加. 6; 罩棚; m2; 50; 288; 增加. 7; 加油机; 台; 5（单枪）; 2（每台4个加油枪）; 增加. 8; 油罐储量; m3; 55.5; 54; 罐容储存能力为72m3，计算总容积为54m3（柴油折半计算）. 9; 道路广场用地面积; m2; 40; 50; 增加. 10; 绿化面积; m2; 23.1; 23.1; 不变. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期产排污回顾性分析 项目在原有项目上进行改造，拆除原有储油罐3个，加油机、站房，改造后占地面积变为479m2，建筑面积458m2，更换安装储油罐4个（18m3汽油罐2个，18m3柴油罐2个），储油罐总容积为54m3；拆除原有加油机，置换新的加装油气回收装置的加油机；新增储罐、输油管线渗漏监测系统。在站区南段新建站房。此外，在加油区新建罩棚，四周新增设环保沟，项目区东北侧增设一个容积为8m3的油水分离池；新建危废暂存间；以及其他辅助设施的改造。 对环境的影响主要表现为拆除、场地开挖、施工作业扬尘，运输车辆扬尘，运输及动力设备运行产生的燃油废气；施工机械噪声；施工垃圾，生活垃圾，拆除的油罐、油泵、输油管道、加油机等含油固体废物；施工人员生活污水；施工作业对项目区生态环境的影响。项目现有工程改造内容于2012年7开始，2013年1完成，施工时间为5个月，施工期产生的废气、废水、噪声、固废均已得到妥善处置，对周边环境产生影响不大，随着施工期的结束，施工影响也随之消失。项目在改造施工期间无单位或个人对项目施工进行投诉，且未遗留任何环境问题。 施工期工艺流程详见下图： 图2-2 施工期工艺流程及产污环节图 本次评价提出的待建工程主要为新增的环保措施：新建一个地下水跟踪监测井，以及对危废间进行整改增加防渗措施。项目待建工程施工工程量不大，污染物较少，主要污染源为施工废水、施工机械噪声、扬尘，施工人员生活废水，少量建筑垃圾及生活垃圾等。 二、运营期环境影响因素 （一）工艺流程简述 项目运营期加油作业工艺流程及产污节点详见下图： 图2-1 汽油加油工艺流程及污染工序图 图2-2 柴油加油工艺流程及污染工序图 加油站工艺流程简述： 1、卸油 由成品油罐车将燃料油运至储油罐处，本项目储油罐均为地埋式，采用浸没式密闭卸油方式，将燃料油分别卸到各储油罐中。在卸油过程中，由于油罐液面的扰动，加剧了油品的挥发程度，产生了油气。而储油罐中的气体空间随着油品的液位升高而减少，气体压力增大。为保持压力的平衡，一部分气体通过呼吸阀排出，形成了称为“大呼吸”的油气排放；另一部分，随着油罐车卸油过程中，储油车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与油罐车内的压力差，使卸油过程中挥发的油气通过管线回到油罐车内，达到油气收集的目的，仅有少量油气逸散至外界，呈无组织外排。 2、储油 成品油在储油罐静置储存过程中储油罐内的温度昼夜有规律的变化。白天温度升高，热量使油气膨胀，压力增高，造成油气的挥发；晚间温度降低，罐内气体压力降低，吸入新鲜空气，为平衡蒸汽压，油气从液相中蒸发，至止油液面上的气体达到新的饱和蒸汽压，造成油气的挥发。上述过程昼夜交替进行，形成了称为“小呼吸”的油气排放，产生油气经呼吸孔逸散至外界。 此外，埋地油罐每2年需要检修、清理一次，将产生废油泥。 3、加油 汽车油箱加油时，先通过加油机本身自带的潜油泵将储油罐中的油品送至加油机计量系统进行计量，然后再通过与加油机连接的加油枪送入车用油箱中。每个加油枪设单独管线吸油，通过真空泵产生一定真空度，经加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，按照气液比控制在 1.0~1.2之间要求，将加油过程挥发的油气回收到油罐内，仅有少量油气在车用油箱的加油口处无组织排放。 4、油气回收系统 本项目油气回收系统由卸油油气回收系统、加油油气回收系统组成。该系统的作用是通过相关油气回收工艺，将加油站在卸油和加油过程中汽油产生的油气进行密闭收集、储存和回收，抑制油气无控逸散挥发，达到保护环境及顾客、员工身体健康的目的。 （1）卸油油气回收系统：卸油油气回收阶段是通过压力平衡原理，将在卸油过程中挥发的油气收集到油罐车内，运回储油库的过程。该阶段油气回收实现过程：在油罐车卸油过程中，储油车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与油罐车内的压力差，使卸油过程中挥发的油气通过管线回到油罐车内，达到油气收集的目的。待卸油结束，地下储罐与油罐车内压力达到平衡状态，卸油油气回收阶段结束。卸油油气回收系统工艺流程详见图2-4： 图2-3 卸油油气回收系统工艺流程图 （2）加油油气回收系统：加油油气回收阶段是采用真空辅助式油气回收设备，将在加油过程中挥发的油气通过地下油气回收管线收集到地下储罐内的油气回收过程。该阶段油气回收实现过程：加油站加油过程中，通过真空泵产生一定真空度，经加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，按照气液比控制在1.0~1.2之间要求，将加油过程挥发的油气回收到油罐内。加油油气回收系统工艺流程详见图2-4： 图2-4 加油油气回收系统工艺流程图 项目共设加油岛2个，4抢加油机2台，共8个加油枪，其中2个为柴油加油枪、6个为汽油加油枪。汽油加油机配套了相应回收附属配件，包括油气回收真空泵、回气管，且回气管末端与埋地油气回收管线相连。汽车油箱内的挥发油气经油气回收真空泵倒吸进入回气管，最终各标号汽油汇入相应回收总管线，并经总管线进入储油罐，每个储油罐仅有一个进气口，根据不同汽油标号的回收总管线接入相应的油罐，各标号汽油回收进入对应储油罐内：92#加油枪将油气回收至92#汽油储罐内，95#加油枪将油气回收至95#汽油储罐内。 主要污染工序： 污染物种类、来源、排放方式及处置措施等详见表2-6。 表2-6 运营期主要污染工序一览表 时段; 污染 因子; 来源; 污染物种类; 排放方式; 处置措施. 营 运 期; 废气; 油品挥发的油气; 非甲烷总烃; 连续; 油气回收装置回收后自然挥发. 加油站进出车辆; 汽车尾气; 间断; 大气沉降自然挥发. 配备柴油发电机; 柴油发电机燃油废气; 间断; 大气沉降自然挥发. 废水; 办公、生活; 生活污水; 间断; 洒水降尘. 站内清洁; 站内清洁; 间断; 洒水降尘. 地坪清洗; 含油污废水; 间断; 洒水降尘. 噪声; 设备运转; 机械噪声; 间断; 合理布局产噪设备、抽油泵设置于地下、加油机进行基座减震. 往来车辆; 交通噪声; 间断; 建立管理秩序、限速、禁鸣、设减速带. 固体 废物; 生活、办公; 生活垃圾; 间断; 统一收集后委托环卫部门清运处置. 油水分离池; 分离油污; 间断; 暂存于危废间，委托具有危废处置的单位处置. 油罐清洗; 油泥; 间断; 暂存于危废间，委托具有危废处置的单位处置. 地面废油清理; 使用后的消防沙; 间断; 暂存于危废间，委托资质单位处理处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、原项目环保手续情况 昆明东电电业有限责任公司加油站位于东川区铜都镇老干沟，于1992年经原东川是碧谷镇人民政府批准同意建设，2002年4月8日成立并取得《营业执照》，为三级加油站。 原项目于2008年3月31日完成了《建设项目环境影响登记表》，并经原东川区环境保护局审批，同意该项目审批登记，详见附件；于2012年4月11日完成《建设项目竣工环境保护验收申请登记卡》），经原东川区环境保护局同意验收，详见附件。 经调查核实，原加油站建成投运以来一直运行正常，未发生过环境污染纠纷和环保投诉事件。 二、原项目污染治理及排放情况 （一）废气 原有项目营运期废气主要为油罐大小呼吸、加油机作业等排放的挥发性有机物、汽车尾气、备用柴油发电机废气等。 1、挥发性有机物无组织排放 （1）储油罐大呼吸损失是指油罐进发油时所呼出的油蒸气而造成的油品蒸气损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀门时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。根据参考有关资料可知，储油罐大呼吸烃类有机物平均排放率为0.88kg/m3通过量（出自环境影响评价工程师职业资格等级培训教材《社会区域类》）。 （2）油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油蒸汽和吸入空气的过程造成的油汽损失，叫小呼吸损失。参考有关资料可知，储油罐小呼吸造成的烃类有机物平均排放率为0.12kg/m3通过量（出自环境影响评价工程师职业资格等级培训教材《社会区域类》）。 （3）加油作业损失主要为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。车辆加油时造成的烃类气体排放率分别为：置换损失未加控制时是1.08kg/m3.通过量、置换损失控制时0.11kg/m3通过量。本加油站加油枪都具有一定的自封功能，因此本加油机作业时烃类气体排放率取0.11kg/m3通过量（出自环境影响评价工程师职业资格等级培训教材《社会区域类》）。 （4）在加油机作业过程中，不可避免地有一些成品油跑、冒、滴、漏现象发生。跑冒滴漏量与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，成品油的跑、冒、滴、漏一般平均损失量为0.084kg/m3通过量（出自环境影响评价工程师职业资格等级培训教材《社会区域类》）。 以上4项为汽油损耗，柴油由于密度较大，损耗较汽油较少，根据《中国加油站VOC排放污染现状及控制》，柴油综合损耗系数为0.075kg/t，柴油年销售量为110t，则柴油油气损耗量为0.008t/a。汽油相对密度（水=1）0.70~0.79t/m³，本项目取0.75t/m³，项目运营期年销售汽油256t，则汽油油品年通过或转过量为341.33m³/a，汽油油气产排量详见下表。 综上所述，计算出该加油站挥发性有机物排放量，如下表： 表2-9 挥发性有机物产生量一览表 项目; 排放系数; 通过量或转过量; 烃产生量（t/a）. 汽 油; 储油罐; 大呼吸损失; 0.88kg/m³通过量; 341.33m³/a; 0.3. 小呼吸损失; 0.12kg/m³通过量; 0.041. 加油机; 加油作业损失; 0.11kg/m³通过量; 0.038. 跑冒滴漏损失; 0.084kg/m³通过量; 0.029. 柴油损耗; 0.075kg/t; 110t/a; 0.008. 合计; —; 0.416. 由上表可知，原有项目未设置油气回收系统，项目挥发性有机物的排放量为0.416t/a。 2、加油车辆尾气 汽车尾气主要来自车辆驶入、驶出时排放的少量尾气，尾气中污染物排放量不仅与车型、车速、怠速时间长短、停车车位数、车位利用系数、单位时间排放量有关，还与排气温度有关。尾气中含CH、NOx、CO等少量污染物，间断不连续产生，难以计量，呈无组织排放。 3、备用发电机废气 备用发电机在发电机房内，使用时会产生燃油废气，产生的废气排到周围空气中，由于备用发电机仅在停电的情况下使用，因此产生量较小，为无组织排放。 （二）废水 根据业主介绍，原加油站的储油罐定期交由有资质公司进行清洗，故不涉及储油罐清洗废水，主要废水为员工生活废水以及公卫废水。原项目没有设环保沟及油水分离池，加油站含油污废水未进行收集处置，均是自流到加油站周边的雨水沟。 - 含油污废水 地坪冲洗含油污废水主要由加油区、卸油区、站区场地冲洗产生，根据原项目情况，室外地坪冲洗面积按100m2计，冲洗用水量以2L/m2•次计，晴天每天一次（全年晴天按235天），则地坪冲洗用水量为0.2m3/d、47m3/a；废水产生量以用水量的80%计，则地坪冲洗含油污废水产生量为0.16m3/d、37.6m3/a。该废水主要污染物为 SS 和石油类，根据类比调查，悬浮物浓度约为150mg/L、石油类约为 35mg/L，根据调查，原项目没有设环保沟及油水分离池，加油站含油污废水未进行收集处置，均是自流到加油站周边的雨水沟，则含油污废水SS排放量为0.0056t/a，石油类排放量为0.0013t/a。 （2）员工生活废水 原项目员工3人，员工日常生活用水量以40L/人•d计，员工日常办公、生活用水量为0.12m3/d，43.8m3/a；废水产生量以用水量的80%计，则废水产生量为0.096m3/d，35.04 m3/a。生活污水经站内污水管网排至站内设置的地埋式化粪池（有效容积5m3），经化粪池预处理后用于场地洒水以及绿化浇灌。 （3）公卫废水 项目辅助用房内设置公共卫生间一个，内部安装水冲式坑位、洗台等卫生设施，供外来加油人员如厕及简单清洁使用，根据业主提供数据，站内平均每天如厕人数以30人次计，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）规定，按照公厕用水量以7L/（人·次）计，公共卫生间平均用水量为0.21m3/d，76.65m3/a。废水量以用水量的80%计，则废水产生量为0.168m3/d，61.32m3/a。公卫废水排至化粪池，经预处理后废水用于场地洒水以及绿化浇灌。 综上，原项目生活综合废水产生量为0.264m3/d，96.36 m3/a，由于项目所在位置没有市政污水管网，因此，原项目产生的废水全部排至化粪池处理后用于场地洒水以及绿化浇灌。 （三）噪声 原项目在运行过程中产生噪声的主要有加油机等工艺和车辆噪声。加油机等的噪声约为75～85dB（A），车辆噪声约为70～85dB(A)，其特点是突发性和间歇性。 （四）固体废物 根据原项目实际运营情况，运营期固体废物主要为生活垃圾、化粪池污泥、油罐清洗油污、消防沙、废弃的劳保用品和清洁用品。 （1）原项目区核定员工3人，生活垃圾按1.0kg/人·d计，则员工生活垃圾产生量约3.0kg/d，1.095t/a；站内每天人流量约为30人/d，垃圾产生量按0.1kg/d·人计，则外来加油人员垃圾产生量为3kg/d，1.095t/a。加油站生活垃圾产生量共计6kg/d，2.19t/a。项目区内设置垃圾桶，生活垃圾经统一收集后，按照要求委托当地环卫部门定期清运处理；处置率为100%。 （2）化粪池污泥 根据《集中式污染治理设施产排污系数手册（2010 修订）》，污泥产生量按照16.7t/万吨废水处理量计算，本项目进入化粪池处理的废水量为96.36m3/a，则化粪池污泥产生量为0.16t/a。化粪池污泥定期委托当地附近农户清运处置。 （3）油罐清洗油污 储油罐长期使用会沉积少量底泥，为保障储油需求和满足油品质量，储油罐须进行定期进行清洗，清罐周期一般为2年一次。项目油罐清洗工作由建设单位委托具有专业清罐资质的单位进行清罐，产生的油污由清罐单位一并收集，并处理处置。原项目清罐油泥产生量为0.01t/a，产生的油污由清罐单位即刻收集处置，不在站内暂存。 （3）废弃劳动保护和清洁用品 站区工作人员进行设备维护、油污擦拭等环节会产生少量的废手套、废抹布、废工作服等，产生量预计约为0.01t/a，混合生活垃圾进行处置。 （4）使用后的消防沙 项目对滴漏有汽油、柴油的地面采用消防沙对其进行清理，原项项目使用消防沙清理的频率很少，预计每年用于清理的消防沙使用量为0.05t，该部分消防砂属于危险废物；根据调查，原项目未按危废要求对消防沙进行收集处置，均与生活垃圾混合后与生活垃圾一起由当地环卫部门清运处置。 原项目主要固废产生情况见表2-7。 表2-7 原项目主要固废产生处置情况 废物名称; 来源; 类型; 产生量 （t/a）; 处理措施. 生活垃圾; 员工、顾客; 一般固废; 2.19; 委托环卫部门清运处置. 化粪池污泥; 化粪池; 0.16; 周边农户清掏后用于农肥. 油罐清洗油污; 油罐清洗; 危险废物HW08; 0.01; 清罐单位即刻收集处置，不在站内暂存. 使用后的消防沙; 清理地面滴漏废油; 危险废物HW49; 0.05; 与生活垃圾混合处置. 废弃的含油抹布、劳保用品; 站内清洁; 危险废物HW49; 0.01; 与生活垃圾混合处置. 三、原有项目存在的环境问题 1、原项目加油机、油罐位置与周围建筑之间的距离不符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）安全规范标准要求。 2、原有项目未设置油气回收系统，不满足《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年修订）》（GB50156-2012）的要求； 3、原项目未设置危废暂存间，项目运行产生的含油废物属于危险废物，没有按照危废处置要求统一收集处置，不符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求； 4、原项目含油污废水未进行收集处置，均是自流到加油站周边的雨水沟，未设置环保沟以及含油污废水油水分离池； 5、原项目未按照《加油站地下水污染防治技术指南》设置常规地下水观测井以及地下水跟踪监测井。 6、改造升级后未完善环保手续。 四、“以新带老”措施 （1）按照《汽车加油加气站设计与施工规范》调整了加油岛和储油罐的位置以保证其与周围建筑之间的距离符合安全规范标准要求。 （2）在卸油区设置卸油油气回收系统；并在每个加油枪配套设置加油油气回收系统。 （3）设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求的危废暂存间，完善相应管理措施和制度。危废暂存间做到防风、防雨、防晒、防渗。危废暂存间的基础必须防渗，防渗层为2mm厚高度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。危废暂存于危废暂存间内，最终交由有资质公司处置，并按照《危险废物转移联单管理办法》的要求，完善危废转移联单的填制和留档工作。 （4）加油区周围增设环保沟，项目区增设油水分离池，地面含油废水经油水分离池处理后，分离废油全部委托危废处置单位清运处置，分离废水用于站内洒水降尘，不外排。环保沟和油水分离池均采取防渗处理。 （5）油罐区防渗池内设置有1个地下水观察井；拟在油罐区西南侧设置一个地下水跟踪监测井。 项目于2012年9月开始进行原址改造，2013年1月完成改造。项目改造完成后于2013年8月通过昆明市商务局组织的验收，改造后加油站仍为三级油站，各设施设备符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50516-2002）中加油站安全规范标准要求，详见附件。 （6）根据商务部门的要求，本项目将关闭原有不规范的卫生间及其化粪池，站内不设卫生间及化粪池，员工入厕借用西侧电网公司库房已有卫生间。 四、“以新带老”措施合理性分析及“三本帐”核算 项目实施的“以新带老”措施将完全解决原加油站设施设备与《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50516-2002）相关安全规范不符合，原加油站存在的地下水保护措施不完善、未安装油气回收系统、未设置油水分离池以及危废未分类收集、暂存、处置等问题，从环保和经济的角度考虑，项目采取的“以新带老”措施是合理可行的。 项目为改建项目，对原有项目大部分拆除重建，项目三本账核算见表2-10。 表2-10 “三本帐”核算表 单位：（t/a） 项目; 污; 物 改扩建前排放量; 本工程（改建后）; 以新带老消减量; 排放增减量; 预测排放总量. 产生量; 削减量; 排放量. 废水; 生活污水和站房清洁废水; 0; 85.41; 85.41; 0; 0; 0; 0. 含油污废水; 37.6; 45.12; 45.12; 0; -37.6; 0; 0. 废气; 非甲烷总烃; 0.416; 1.941; 1.504; 0.437; +0.021; +0.021; 0.437. 固体废弃物; 生活垃圾; 2.19; 9.49; 0; 9.49; 0; 0; 9.49. 化粪池污泥; 0.16; 0; 0; 0; 0; -0.25; 0. 使用后的消防沙; 0.05; 0.07; 0; 0.07; 0; +0.02; 0.07. 油罐油泥; 0.01; 0.02; 0; 0.02; 0; +0.01; 0.02. 废弃含油抹布、劳保用品; 0.01; 0.01; 0; 0.01; 0; 0; 0.01. 油水分离池废油; 0; 0.04; 0.04; 0.04; 0; +0.04; 0.04. 排放增减量一栏“+”表示增加“-”表示减少. |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量现状 项目所在地位于昆明市东川区碧谷街道，属环境空气二类区，区域环境空气质量常规指标执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》提出的2mg/m3的限值。具体执行标准值详见表3-2。 表3-2 项目环境空气质量标准表 污染物; 浓度限值（μg/m3）; 标准来源. TSP; 年平均; 200; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 24小时平均; 300. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. SO2; 年平均; 60. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 非甲烷总烃mg/m3; 环境浓度; 2.0*; 《大气污染物综合排放标准详解》中推荐的标准. 注：非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》提出的2mg/m3的限值。. 项目区域内无大型工业企业，根据昆明市生态环境局发布的《2021年度昆明市生态环境状况公报》（网址： http://sthjj.km.gov.cn/c/2022-06-06/4400882.shtml）：全市环境空气质量达国家二级标准；各县（市）区环境空气质量总体保持良好。与2020年相比，东川区环境空气综合污染物有所上升，东川区全年环境空气质量达到二级标准。故项目区的常规指标满足区域环境空气质量要求。 建设单位于2021年11月委托云南升环检测技术有限公司对环境空气中非甲烷总烃进行了监测，监测结果均能满足环境空气质量二级标准要求，监测结果及达标分析见表3-4。监测点位图详见附图6。 表3-4 非甲烷总烃监测结果及达标率分析表 监测点位; 监测日期; 监测频次; 监测结果 mg/m³; 标准值 mg/m³; 占标率; 达标情况. 1#项目东北侧距离约90m处的洗尾嘎村居民区旁; 2021.11.15; 第一次; 0.33; 2; 16.5; 达标. 第二次; 0.4; 2; 20; 达标. 第三次; 0.39; 2; 19.5; 达标. 第四次; 0.4; 2; 20; 达标. 2021.11.16; 第一次; 0.46; 2; 23; 达标. 第二次; 0.35; 2; 17.5; 达标. 第三次; 0.45; 2; 22.5; 达标. 第四次; 0.41; 2; 20.5; 达标. 2021.11.17; 第一次; 0.56; 2; 28; 达标. 第二次; 0.45; 2; 22.5; 达标. 第三次; 0.47; 2; 23.5; 达标. 第四次; 0.51; 2; 25.5; 达标. 综上，项目所在区域环境空气质量可达到环境空气质量二级标准，故项目区为环境空气质量达标区。 2、地表水环境质量现状 项目区地表水评价范围涉及到的水体为洗尾嘎河，洗尾噶河自东向西流入小江，属于小江支流。根据《云南省水功能区划》（2014修订）“小江寻甸-东川保留区”：由寻甸县清水海出口至东川区入金沙江口，全长141.0km，现状水质为Ⅲ～劣Ⅴ类，规划水平年水质目标为Ⅲ类。因此，本项目所在区域地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 根据昆明市生态环境局发布的《2021年度昆明市生态环境状况公报》（网址：http://sthjj.km.gov.cn/c/2022-06-06/4400882.shtml），2021年地表水监测断面中，小江与2020年相比，“四级站断面水质类别由Ⅲ类提升为Ⅱ类”，满足水环境功能要求（Ⅲ类）； “阿旺（姑海）断面水质类别保持Ⅱ类不变”，优于水环境功能要求（Ⅲ类）。因此项目区地表水可达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。具体执行标准值详见表3-5。 表3-5 地表水环境质量标准（单位：除pH外，均为mg/L） 项目; pH值; 溶解氧; 高锰酸 盐指数; 化学 需氧量; 五日生化 需氧量; 氨氮; 总磷; 铜. Ⅲ类; 6~9; ≥5; ≤6; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤1.0. 项目; 锌; 氟化物; 砷; 汞; 镉; 铬（六价）; 铅; 硫化物. Ⅲ类; ≤1.0; ≤1.0; ≤0.05; ≤0.0001; ≤0.005; ≤0.05; ≤0.05; ≤0.2. 项目; 挥发酚; 石油类; 铁*; 锰*; 氰化物; 阴离子表 面活性剂; 粪大肠菌群 （个／L）. Ⅲ类; ≤0.005; ≤0.05; ≤0.3; ≤0.1; ≤0.2; ≤0.2; ≤10000. 3、地下水环境现状 项目所在地下水水质类别为III类，地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，标准值详见表3-6。 表3-6 项目执行地下水质量标准表 项目; III类标准限值（mg/L）; 项目; III类标准限值（mg/L）. pH（无量纲）; 6.5～8.5（无量纲）; 硝酸盐; ≤20. 总硬度（以CaCO3计）; ≤450; 氨氮; ≤0.5. 溶解性总固体; ≤1000; 硫酸盐; ≤250. 铁; ≤0.3; 氯化物; ≤250. 锰; ≤0.1; 氟化物; ≤1.0. 挥发性酚类; ≤0.002; 氰化物; ≤0.05. 亚硝酸盐; ≤1.0; 砷; ≤0.01. 六价铬; ≤0.05; 汞; ≤0.001. 总大肠菌群; ≤3.0; 镉; ≤0.005. 铅; ≤0.01; 铜; ≤1.0. 苯; ≤10.0; 甲苯; ≤700. 乙苯; ≤300; 二甲苯（总量）*; ≤500. 注：二甲苯（总量）为邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯3种异构体加和。. 本次评价引用东川区兴玉路加油站环境影响评价报告表中地下水的监测数据作为评价内容，该监测点距离本项目约4.75km，因东川区兴玉路加油站与本项目属于同一水文地质单元，地层分布连续，同处一个地下水系统，因此东川区兴玉路加油站环境影响评价报告表的地下水监测数据可作为本次类比分析法的依据。地下水引用监测结果及达标率分析详见表3-7。监测点位图详见附图7。 表3-7 地下水监测结果及达标率分析表 （单位：mg/L） 监测点位; 东川区兴玉路加油站东北面约720m新建房地产小区勘测钻井. 监测时间; 2020年3月16日~3月18日. 监测因子; 2020.3.16; 2020.3.17; 2020.3.18; 平均值; 标准值; 达标情况. pH（无量纲）; 6.95; 6.93; 6.92; 6.93; 6.5~8.5; 达标. 溶解氧; 6.7; 6.9; 7.1; 6.9; /; /. 氧化还原电位（mV）; 511.1; 498.1; 506.1; 505.1; /; /. 电导率（µs/cm）; 382; 393; 385; 386.67; /; /. 色度（度）; 10; 10; 10; 10; ≤15; 达标. 臭和味（文字描述）; 无; 无; 无; 无; 无; 达标. 浑浊度（NTU）; 2; 2; 2; 2; ≤3; 达标. 石油类; 0.02; 0.03; 0.02; 0.02; /; /. 苯; 0.00125L; 0.00125L; 0.00125L; 0.00125L; ≤10; 达标. 甲苯; 0.0015L; 0.0015L; 0.0015L; 0.0015L; ≤700; 达标. 乙苯; 0.0015L; 0.0015L; 0.0015L; 0.0015L; ≤300; 达标. 邻二甲苯; 0.0015L; 0.0015L; 0.0015L; 0.0015L; ≤500; 达标. 间（对）二甲苯; 0.0015L; 0.0015L; 0.0015L; 0.0015L; ≤500; 达标. 铅; 0.010L; 0.010L; 0.010L; 0.010L; ≤0.01; 达标. 根据上表地下水监测结果分析，项目区的地下水相关监测因子均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求，即项目所在区域的地下水环境为达标区。 4、声环境质量现状 项目位于东川区城区北端，属于以居住、商业、工业混杂区为主的2类声环境功能区，区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准；项目东侧毗邻城市主干道凯通路，道路两侧35m范围内声环境质量标准执行4a类标准。标准值详见表3-8。 表3-8 声环境质量标准（单位：dB(A)） 类别; 等效声级dB（A）. 昼 间; 夜 间. 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. 环评单位于2021年11月委托云南升环检测技术有限公司对项目区附近的居民区进行了噪声监测，监测结果及达标分析见表3-9。 表3-9 噪声监测结果及达标率分析表（单位：dB(A)） 监测点位; 监测时段; 监测值; 标准值; 达标情况. 1#项目南侧距离约35m 洗尾嘎村居民楼旁; 昼间; 2020.11.15 11:33~11:43; 56.8; 60; 达标. 夜间; 2020.11.15 22:39~22:49; 47.5; 50; 达标. 根据上表，监测结果能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准值要求，故项目所在区域为声环境达标区。监测点位图详见附图6 5、土壤环境质量现状 （1）项目区域土壤环境特征 2021年11月15日，云南升环检测技术有限公司对项目用地范围内的土壤进行了土壤环境质量现状监测。 土壤采样点取1个项目区域内的表层样点，1#S1位于项目用地范围内东北侧绿化带里（如下1#点，采样点坐标及位置见表3-11）。 （2）土壤理化性质调查 表3-10 土壤理化性质调查表 点位; 1#S1（项目用地范围内东北侧绿化带里）. 采样日期; 2021.11.15. 经度; E103°10′14.22″. 纬度; N26°06′44.10″. 层次; 0-0.2m. 样品编号; HC2111W2013-TR-1-1-1. 现 场 记 录; 颜色; 黄棕. 湿度; 潮. 植物根系; 无根系. 土壤质地; 砂壤土. 层次; 表层. 深度（m）; 0.-0.2. 实 验 室 测 定; pH（无量纲）; 7.28. 阳离子交换量（cmol+/kg）; 12.2. 氧化还原电位（mV）; 472. 土壤容重/（g/cm³）; 2.10. 孔隙度（%）; 46. 渗透率（mm/min）; 4.47. 水分（%）; 26.0. （3）监测结果 本项目用地属于建设用地类型，按照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的筛选值进行评价，该项目属于第二类用地。监测结果及达标情况评价见表3-11。 表3-11 建设用地土壤质量监测结果 监测点位; 1#S1（项目用地范围内东北侧绿化带里） E103°10′14.22″N26°06′44.10″; 监测时间2021.11.15. 项目; 监测值; 标准值; 达标情况. 苯胺(mg/kg); 0.03L; 260; 达标. 䓛(mg/kg); 0.1L; 1293; 达标. 萘(mg/kg); 0.09L; 70; 达标. 硝基苯(mg/kg); 0.09L; 76; 达标. 2-氯苯酚(mg/kg); 0.06L; 2256; 达标. 苯并(a)芘(mg/kg); 0.1L; 1.5; 达标. 苯并（a)蒽(mg/kg); 0.1L; 15; 达标. 苯并（b)荧蒽(mg/kg); 0.2L; 15; 达标. 苯并（k)荧蒽(mg/kg); 0.1L; 151; 达标. 二苯并（ah)蒽(mg/kg); 0.1L; 1.5; 达标. 茚并（1，2，3-cd）芘(mg/kg); 0.1L; 1.5; 达标. 苯(μg/kg); 1.9L; 4000; 达标. 乙苯(μg/kg); 1.2L; 28000; 达标. 氯仿(μg/kg); 1.1L; 900; 达标. 氯苯(μg/kg); 1.2L; 270000; 达标. 甲苯(μg/kg); 1.3L; 1200000; 达标. 氯乙烯(μg/kg); 1.0L; 430; 达标. 氯甲烷(μg/kg); 1.0L; 37000; 达标. 苯乙烯(μg/kg); 1.1L; 1290000; 达标. 三氯乙烯(μg/kg); 1.2L; 2800; 达标. 二氯甲烷(μg/kg); 1.5L; 616000; 达标. 四氯乙烯(μg/kg); 1.4L; 53000; 达标. 四氯化碳(μg/kg); 1.3L; 2800; 达标. 邻二甲苯(μg/kg); 1.2L; 640000; 达标. 1，2-二氯苯(μg/kg); 1.5L; 560000; 达标. 1，4-二氯苯(μg/kg); 1.5L; 20000; 达标. 1，1-二氯乙烯(μg/kg); 1.0L; 66000; 达标. 1，1-二氯乙烷(μg/kg); 1.2L; 9000; 达标. 1，2-二氯丙烷(μg/kg); 1.1L; 5000; 达标. 1，2-二氯乙烷(μg/kg); 1.3L; 5000; 达标. 间，对-二甲苯(μg/kg); 1.2L; 570000; 达标. 1，1，1-三氯乙烷(μg/kg); 1.3L; 840000; 达标. 1，1，2-三氯乙烷(μg/kg); 1.2L; 2800; 达标. 1，2，3-三氯丙烷(μg/kg); 1.2L; 500; 达标. 反式-1，2-二氯乙烯(μg/kg); 1.4L; 54000; 达标. 顺式-1，2-二氯乙烯(μg/kg); 1.3L; 596000; 达标. 1，1，1，2-四氯乙烷(μg/kg); 1.2L; 10000; 达标. 1，1，2，2-四氯乙烷(μg/kg); 1.2L; 6800; 达标. 铅(mg/kg); 92; 800; 达标. 铜(mg/kg); 55; 18000; 达标. 镍(mg/kg); 36; 900; 达标. 汞(mg/kg); 0.235; 38; 达标. 石油烃（C10-C40）(mg/kg); 6L; 4500; 达标. 镉(mg/kg); 0.229; 65; 达标. 砷(mg/kg); 10.8; 60; 达标. 六价铬(mg/kg); 0.5L; 5.7; 达标. 根据上表，土壤监测因子的监测结果均能达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值要求，故项目所在区域为土壤环境达标区。 6、生态环境质量现状 项目周围主要分布为交通要道、居民区、商业区，以城市生态植被为主，多为樟树、雪松、女贞等乔木和灌木。动物资源主要是一些生态上适应城区居民区常见动物。如家鼠、田鼠、麻雀、燕子、山雀、青蛙等。项目用地范围内无国家级和省级保护物种、珍稀濒危物种和地方特有种，无国家级和省级规定保护的古树名木。项目区域内生物多样性单一，生物多样性较差，生态环境自身调控能力较低，受人为影响较大。总体上生态环境质量一般。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 根据现场调查，项目厂界外500m范围内无集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。占地范围内无生态环境保护目标。本项目周边的环境保护目标以及与项目的关系见表3-12，周边关系图详见附图3。 表3-12 项目周边的环境保护目标 环境 要素; 关心点; 北纬; 东经; 距离 （m）; 方位; 保护 对象; 保护级别. 大气 环境; 石夹小井; 103.17170352; 26.11122689; 145; SE; 居民，约 270人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 扇子田; 103.17025244; 26.10841136; 413.1; S; 部分居民， 约120人. 嘉和社区; 103.16758633; 26.11081264; 327; SW; 居民，约 1600人. 洗尾嘎小学; 103.17052871; 26.11449514; 250; N; 学校，约 510人. 嘎德村; 103.17063332; 26.11568488; 379; N; 部分居民， 约400人. 东升幼儿园; 103.16742539; 26.11364738; 342; NW; 学校，约100人. 声环境; 洗尾嘎民房; 103.1706574; 26.11199399; 26; N; 居民，1户; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 地表水 环境; 洗尾嘎河; 距离厂界西北方向61m处有一条地表水体--洗尾嘎河，河水由东向西方向汇入小江，河段水功能为“工业用水，农业用水”。; 《地表水环境质量标准》III类水质标准. |
| 污染物排放控制标准 | 一、施工期 本项目已于2013年完成升级改造建设并投入运营。随着施工期的结束，施工期各污染排放及影响也随之结束。因此施工期各污染物排放执行标准不再详列。 二、运营期 1、废气 项目运营期间的废气主要为加油站在加油、卸油、储油过程中产生的总挥发有机物。按扩散范围分为厂界外无组织排放和厂界内无组织排放。 ①加油站运营过程中，加油储油区处非甲烷总烃无组织排放的浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）排放限值； ②厂界无组织非甲烷总烃排放的浓度执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3-13。 表3-13 废气无组织污染物排放限值（单位：mg/m3） 污染物项目; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准. 非甲烷总烃; 10; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点（厂区内）; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 30; 监控点处任意一次浓度值. 4.0; 监控点处1h平均浓度值; 厂界; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）. ③项目运营期有组织排放、密闭性、液阻、气液比执行GB20952-2007《加油站大气污染物排放标准》中的相关标准限值，如下： 液阻检测值应小于GB20952-2007《加油站大气污染物排放标准》中4.3.1表1规定的最大压力限值，液阻应每年检测1次； 系统密闭性压力检测值应大于等于GB20952-2007《加油站大气污染物排放标准》中4.3.2表2规定的最小剩余压力限值，密闭性应每年检测1次； 气液比应大于等于1.0小于等于1.2，气液比应每年至少检测1次；处理装置油气排放浓度小于25g/m3，排放口距地面高度不应低于4m。 2、废水 项目运营期产生的废水按处理方式分为生活综合废水和含油废水，生活综合废水来源于员工生活废水、站内清洁废水，含油废水来源于地坪冲洗废水。 （1）生活综合废水（含员工生活废水、清洁废水）经收集沉淀后用于站内场地洒水降尘，不外排。 （2）地坪冲洗废水含有油污，收集于油水分离池进行隔油沉淀处理后用于站内场地洒水降尘，不外排。执行标准为《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T 18920-2020)道路清扫标准，标准限值如下表： 表3-14 城市杂用水水质基本控制项目及限值 单位：mg/L 项目; 城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工; 项目; 城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工. pH（无量纲）; 6.0～9.0（无量纲）; 铁; —. 色度; ≤30; 锰; —. 嗅; 无不快感; 溶解性总固体; ≤1000（2000）a. 浊度/NTU; ≤10; 溶解氧; ≤2.0. 五日生化需氧量（BOD5）; ≤10; 总氯; 1.0（出厂），0.2b（官网末端）. 氨氮; ≤8; 大肠埃希氏菌; 无C. 阴离子表面活性剂; ≤0.5; ≤0.01. 注：“—”表示对此项无要求。. a括号内指标为沿海及本地水源中溶解性固体含量较高的区域的指标。 b用于城市绿化时，不应超过2.5mg/L。 c大肠埃希氏菌不应检出。. 3、噪声 本项目加油站东侧临城市次干道凯通北路一侧，故运营期道路一侧35m范围内的噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，项目的其他区域执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，详见表3-15。 表3-15 工业企业厂界环境噪声排放标准（Leq[dB(A)]） 执行区域; 类别; 环境噪声标准限值. 昼间; 夜间. 项目东临凯通北路一侧35m范围内; 4类标准; 70; 55. 其他区域; 2类标准; 60; 50. 4、固体废弃物 （1）一般固废 本项目的一般固体废弃物来源于员工的生活垃圾，故一般固废暂存及处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）。 （2）危险废物 本项目的危险废物主要为油水分离池分离油污、油罐清洗油污、使用后的消防沙、废弃劳保清洁用品，其收集、暂存、转移及处置得标准执行要求为：按《国家危险废物名录》（2021）进行分类；危险废物暂存及处置执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）（2013年修订）标准要求；危险废物的转移依照《危险废物转移联单管理办法》。 |
| 总量控制指标 | 根据本项目的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，提出本项目建议的污染物排放总量控制指标： （1）废气：无组织废气，非甲烷总烃：0.437t/a； （2）废水：员工生活污水和站内清洁废水经沉淀后用于场地洒水降尘；含油污水经油水分离池后用于场地洒水降尘，废水无外排，故不设总量指标。 （3）固体废弃物：处置率为100%。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目已于2013年完成升级改造建设并投入运营。因项目施工期已结束，经与建设单位核实、以及向周边环境居民询问，项目改造施工期间未发生过环境污染纠纷和环保投诉事件。随着施工期的结束，施工期污染影响也随之结束。 本次评价提出的待建工程主要为新增的环保措施：新建一个地下水跟踪监测井，以及对危废间进行整改增加防渗措施。项目待建工程施工工程量不大，污染物较少，主要污染源为施工废水、施工机械噪声、扬尘，施工人员生活废水，少量建筑垃圾及生活垃圾等。 1、施工废气 项目打井以及增加危废间防渗措施的施工过程会产生少量的施工扬尘和装修废气。为减少施工期废气对周边环境的影响，应采取以下防治措施： ①根据《云南省人民政府关于印发云南省打赢蓝天保卫战三年行动实施方 案的通知》（云政发[2018]44 号），加强扬尘综合治理，严格施工扬尘监管； ②在施工中合理组织施工，缩短施工时间，尽量减少施工污染； ③选择无毒或低毒的环保装修材料。 综上所述，项目施工期采取以上措施后，施工期废气得到有效控制，对周围环境产生的影响是可以接受的。 2、废水 施工人员不在项目区食宿，仅有少量洗手废水产生。为避免建设项目施工废水对周围环境产生不良影响，应采取以下措施： 项目区不设施工营地，少量施工人员洗手废水经收集沉淀后用于施工场地洒水降尘；施工人员入厕借用周边其他单位的厕所。 3、噪声 施工期对声环境的影响主要为钻井时的设备噪声。由于钻井工程量不大，且持续时间不长，钻井噪声持续时间较短，为减少施工期声环境影响，采取以下的措施： ①施工钻井设备集中设置在一定的施工场地，施工场界范围的确定应参考施工场界噪声限值； ②优化施工方案，合理安排工期，不在夜间进行施工。 4、固体废弃物 项目施工期产生的固体废物主要为施工人员生活垃圾和建筑垃圾。为减轻施工期固废对周围环境的影响，应采取以下措施： ①施工人员产生的生活垃圾集中收集后委托环卫部门清运处置。 ②施工过程产生的废土石应运至当地政府指定的地点堆放，不得随意弃堆；其他建筑垃圾可回收利用的收集后外售，不能回收利用的按当地政府要求清运指定地点堆放。 综上，本次新增工程施工期各类污染物采取以上防治措施后，均可得到及时有效处理，且施工期产生的污染物随着施工活动的结束随之消失，对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、大气环境影响分析 通过对项目分析，项目运营期废气主要为储油罐体装料损失、呼吸损失、加油作业损失以及加油时跑冒滴漏损失产生的挥发性有机物、进入加油站汽车产生的汽车尾气。 1、挥发性有机物对环境空气的影响分析 （1）挥发性有机物产排污情况 项目从油罐车到项目区卸油、储油、加油等环节都会产生油气，包括运油罐车卸油及加油枪加油时的油气挥发，以及油箱满溢或加油操作疏忽、泄漏等产生的油气挥发。 ①储油罐大呼吸损失 储罐大呼吸损失是指油罐进行进油作业时所呼出的油蒸汽而造成的油品蒸发损失。通过设置油气回收装置，降低蒸发损失，油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减少，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸汽开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。根据查阅“环境影响评价工程师职业资格等级培训教材《社会区域类》”可知，储油罐大呼吸烃类有机物排放率为0.88kg/m³通过量。本项目已建设卸油油气回收系统，回收效率为 95%。 ②储油罐小呼吸油气挥发 储罐小呼吸是指油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。 这种排出油品蒸汽和吸入空气的过程造成的油气挥发，叫小呼吸挥发，产生的油气通过4.5m高的通气管排放。根据查阅“环境影响评价工程师职业资格等级培训教材《社会区域类》”可知，储油罐小呼吸造成的烃类有机物排放率0.12kg/m³通过量。 ③加油油气挥发 加油机为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。根据查阅“环境影响评价工程师职业资格等级培训教材《社会区域类》”可知，车辆加油时造成的烃类有机物排放率分别为：置换损失未加控制时是1.08kg/m³通过量，置换损失控制时0.11kg/m³通过量。本加油站加油枪都具有一定的自封功能，因此本加油站加油作业时烃类气体排放率取0.11kg/m³通过量。本项目加装油气回收装置，回收率为95%。 ④跑冒滴漏损失量 在加油作业过程中，不可避免地有一些成品油跑、冒、滴、漏现象的发生，跑冒滴漏量与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，根据查阅“环境影响评价工程师职业资格等级培训教材《社会区域类》”可知，成品油的跑、冒、滴、漏一般平均损失量为0.084kg/m³通过量。 以上4项为汽油损耗，柴油由于密度较大，损耗较汽油较少，根据《中国加油站VOC排放污染现状及控制》，柴油综合损耗系数为0.075kg/t，柴油年销售量为400t，则柴油油气损耗量为0.03t/a。 汽油相对密度（水=1）0.70~0.79t/m³，本项目取0.75t/m³，项目运营期年销售汽油1200t，则汽油油品年通过或转过量为1600m³/a，汽油油气产排量详见下表。 综合以上，运营期大气污染物具体产排情况详见表4-1。 表4-1 项目大气污染物（非甲烷总烃量）产排情况一览表 项目; 排放系数; 通过量或转过量; 烃产生量（t/a）; 措施; 烃排放量（t/a）. 汽 油; 储油罐; 大呼吸损失; 0.88kg/m³通过量; 1600m³/a; 1.408; 油气回收装置（95%）; 0.07. 小呼吸损失; 0.12kg/m³通过量; 0.192; —; 0.192. 加油机; 加油作业损失; 0.11kg/m³通过量; 0.176; 油气回收装置（95%）; 0.0088. 跑冒滴漏损失; 0.084kg/m³通过量; 0.1344; —; 0.1344. 柴油损耗; 0.075kg/t; 400t/a; 0.03; —; 0.03. 合计; —; 1.941; —; 0.437. 由上表可知，本项目成品油非甲烷产生量为1.941t/a，经汽油油气回收装置回收后呈无组织排放，排放量为0.437t/a。 （2）废气达标排放及影响分析 项目加油站非甲烷总烃产生量是 1.941t/a，采取安装汽油油气回收系统进行回收，油气回收效率为 95%，回收后非甲烷总烃无组织排放量为 0.437t/a，1.2kg/d，无组织排放量较小，在厂区内（罩棚外）无组织排放非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）浓度限值，即监控点处 1h 平均浓度≤10mg/m³，监控点处任意一次浓度≤30mg/m³。为确定项目无组织排放的非甲烷总烃在厂界处是否能够达标，采用 AERSCREEN 模式对非甲烷总烃在及厂界处的落地浓度进行估算，厂界处非甲烷总烃落地浓度估算结果为 61.6ug/m³，满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3 排放限值（≤4.0mg/m³）。 综上所述，采取安装汽油油气回收系统进行回收后非甲烷总烃的无组织排放浓度在厂房外及厂界处均能达标，无组织废气经空气扩散及绿化吸收后，对周围的环境影响较小。 （3）大气污染物防治措施及可行性分析 本项目大气污染物源主要为油罐车卸油、储油罐储油、加油机加油过程中产生的非甲烷总烃。项目油罐车卸油产生的废气通过设置卸油油气回收系统进行回收，回收效率为 95%，未回收到部分通过汽油油罐的通气管道排放。加油机加油产生的废气通过设置加油油气回收系统回收，回收效率为 95%，未收集到的废气呈无组织排放。 对照《排污许可证申请与核发技术规范储油库、加油站》（HJ118-2020） 废气治理可行技术要求，本加油站汽油储罐和汽油加油枪设油气回收系统，废气治理技术表如下： 表 4-2 加油站废气治理可行技术 序号; 生产设施; 产污环节; 污染物项目; 排放形式; 污染治理设施; 污染治理工艺; 治理效率; 是否为可行技术. 1; 汽油储油; 储罐挥发; 挥发性有机物; 无组织; 卸油油气回收系统; 油气平衡; 95%; 是. 2; 汽油加油枪; 加油枪挥发; 挥发性有机物; 无组织; 加油油气回收系统; 油气回收; 95%; 是. 3; 企业边界; 挥发性有机物; 无组织; /; /; /; /. 由表可知，本项目采用的大气污染防治技术是可行技术。 （4）污染物监测 本项目运营期对周围环境产生一定的影响，因此建设单位应在加强环境管理的同时，定期进行环境监测，以便及时了解项目建设对环境造成影响的情况。建设单位可自行成立厂区的环境监测部门，也可委托具有相应能力的监测机构承担本项目营运期的环境监测工作。环境监测单位应根据国家生态环境管理部门颁布的各项导则和标准规定的方法进行采样、保存和分析样品。按照《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)和《排污许可证申请与核发技术规范储油库、加油站》（HJ1118-2020）确定监测计划要求，见表4-3。 表4-3 本项目运营期废气监测计划 污染项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 废气; 厂界上风向 1 个点，下风向 3 个点; 挥发性有机物（非甲烷总烃）; 1次/年; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3 排放限值：≤4.0mg/m3. 油气回收系统; 气液比、液阻、密闭性; 1次/年; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）. 2、汽车尾气影响分析 本项目汽车尾气的产生主要来源于加油车辆进出加油站时会排放汽车尾气，属于线型流动排放源，主要污染因子为CO、NOx、THC，以无组织形式排放，但是大多数情况下汽车是处于怠速或停止状态，此时车辆不会产生太多尾气，因此本项目车辆尾气的产生量很小，经大气自然稀释扩散和绿化带吸收后对周围环境影响较小。 3、柴油发电机燃油废气影响分析 柴油发电机燃油废气的产生来源于停电期间加油站使用柴油发电机时产生少量燃油废气，包含烟尘、SO2、NOx、CO四种主要污染因子，以无组织形式排放。根据项目所在片区电力供应情况来看，除线路检修外，基本无停电情况发生，使用柴油发电机的机率较小、时间较短，因此发电过程中产生的燃油废气排放量小，浓度低，以无组织形式扩散于空气中，通过大气自然稀释扩散后和绿化带吸收对周围环境影响较小。 4、大气保护措施 ①项目采用卧式埋地储油罐，顶部有不小于0.5m的覆土； ②在油罐区卸油口和汽油加油枪加装油气回收系统，将挥发油气（非甲烷总烃）排放量降到最小。 ③汽车尾气及备用发电机燃油废气主要是大气稀释扩散和绿化吸收。 综上，通过各项环保措施，本项目各无组织废气可做到达标排放，对大气环境影响可接受。 二、地表水环境影响分析 1、雨污水产排情况及处置方式 （1）雨水 项目排水系统采用雨污分流排水方式。罩棚雨水经罩棚柱落水管，经过雨水分流系统外排至道路外侧雨水沟渠。项目所在地市政雨污管网等基础建设未完善，根据现场踏勘，项目周围有雨水沟渠可满足雨水排泄需求，因此项目区雨水排放依靠场地外侧排水沟渠的方案可行。 （2）废水 （1）员工生活污水 项目设置员工休息区以满足倒班员工休息需求。休息区内配备倒班宿舍、无明火餐厅等基本生活设施，不设置职工食堂，不提供餐饮，餐厅仅为员工提供热饭及用餐环境，不设卫生间，员工入厕借用项目西侧电网公司库房已建的卫生间。 项目运营期劳动定员 8人，夜班人员（3 人）在站内住宿，白班人员（5 人）不在站内住宿。员工生活污水主要为主要为工作期间员工盥洗用水，根据项目实际运行情况，值班人员和白班人员用水量按40L/（人·d）计，本次评价按照白班员工核算用水量，则员工办公用水量约 为 0.2m³/d，73m³/a，污水产生量按用水量的 80%计，则污水产生量约为 0.16m³/d，58.4m³/a。 生活污水水质简单，经站内收集桶收集沉淀后用于地面洒水降尘。由于项目所在位置没有市政污水管网，因此生活污水不能外排至城市污水管网。 （2）站内清洁废水 站房内需进行日常保洁，清洁用水量以2L/m2•d计，根据项目建设情况，室内需清洁的面积按46.1m2，则清洁用水量为0.092m3/d、33.65m3/a；废水产生量以用水量的80%计，则清洁废水产生量为0.074m3/d、27.01m3/a。清洁废水与生活废水一起经沉淀后用于站内场地洒水降尘。 （3）地坪冲洗含油污废水 地坪冲洗含油污废水主要由加油区、卸油区、站区场地冲洗产生，根据项目情况，室外地坪冲洗面积按120m2计，冲洗用水量以2L/m2•次计，晴天每天一次（全年晴天按235天），则地坪冲洗用水量为0.24m3/d、56.4m3/a；废水产生量以用水量的80%计，则地坪冲洗含油污废水产生量为0.192m3/d、45.12m3/a。该废水主要污染物为 SS 和石油类，根据类比调查，悬浮物浓度约为150mg/L、石油类约为 35mg/L。项目已在加油作业区场地外围四周建设环保沟及有效处理容积为8m3的油水分离池一座，可容纳约17天的含油污废水，加油区地面冲洗废水经沿罩棚外侧设置的环保沟进入三级油水分离池处理，根据设计可知，进入油水分离池的废水停留时间短，一般不大于10min即可达到90%的除油效率。油水分离池兼有沉淀功能，经过油水分离及沉淀后，废水中SS去除率可达30%，经油水分离后，废水用于场地内洒水降尘，隔离油污最终委托危废处置单位清运处置。 （4）初期雨水 雨天加油区外围及泄油区跑、冒、滴、漏的石油类物质会因为雨水对地坪的冲刷，随着雨水流向四周的环境，这类含油废水如果不加以收集和处理，会对周围的水环境造成一定的影响。根据项目实际建设情况，项目加油区已建防雨罩棚，初期雨水主要收集罩棚外围，主要是车辆进出口及泄油处产生的初期雨水，根据核算，该部分露天场地占地面积约100m2。 初期雨水量计算如下： Wi=S×Q×α×10-3×1/4 式中：Wi—初期雨水量（m3/次）； Q—最大小时降雨量（mm），东川区多年平均降雨量为743.3mm，暴雨情况下日最大降雨量为108mm，收集15min的雨水视为初期雨水； α—地表径流系数，α值取0.9（混凝土路面）； S—汇水面积（m2），100m2； 按上式计算得出本项目加油区的初期雨水量约为0.1m3/次，全年收集量为13m3。类比同类加油站，初期雨水中石油类浓度约5～20mg/L，油水分离后，排放浓度约1～4mg/L。 根据项目实际建设，项目在车辆进出口及泄油处、加油区四周设置环保沟沟，用于收集地坪冲洗含油污废水，以及雨天含油污初期雨水，环保沟末端设置有1个（8m3）油水分离池，含油污废水经油水分离池处理后，用于站内场地洒水降尘，不外排。 - 场地洒水降尘用水 项目需降尘面积160m2，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），场地浇洒用水量按2L/m2•次，每天两次计，根据东川多年统计资料，东川区雨季约为130天，旱季约为235天，则项目场低降尘用水量旱季为0.64m3/d，全年需降尘用水150.4m3/a。降尘用水主要来源于沉淀后的生活污水及站内清洁污水（0.234m3/d，全年85.41m3/a），以及油水分离池处理后废水（地面清洗废水0.192 m3/d，全年45.12 m3/a；初期雨水13 m3/a），共计143.53 m3/a，不够的使用新鲜自来水。 （6）绿化用水 项目绿化面积23.1m2，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）规定，绿化用水量按3L/m2•次，每天两次计，根据东川多年统计资料，东川区雨季约为130天，旱季约为235天，则项目绿化用水量旱季为0.139m3/d，全年为32.57m3/a。 表4-4 本项目用水量及污水产生量一览表 序号; 项目; 用水定额; 使用数量; 用水量(m3/d); 污水产生量(m3/d). 1; 生活用水; 40L/d; 5人; 0.2; 0.16. 2; 站内清洁用水; 2L/m2•d; 46.1m2; 0.092; 0.074. 3; 地坪冲洗用水（晴天）; 2L/m2•次; 120m2; 0.24; 0.192. 4; 场地降尘用水; 2L/m2•次; 160m2; 0.64; 0. 5; 绿化用水; 3L/(m2•次); 23.1m2; 0.139; 0. 6; 初期雨水; /; /; /; 0.2m3/次. （7）水量平衡 本项目水平衡如图4-1~4-3所示。 图4-1 项目晴天水量平衡图 单位：m3/d 图4-2 项目雨天水量平衡图 单位：m3/d 图4-3 项目全年水量平衡图 单位：m3/a 综上，项目全年用水总量202.49m3/a；员工生活污水和站房清洁废水产生量为0.234m3/d，全年产生量为85.41m3/a，经沉淀后用于站内场地洒水降尘；进入油水分离池的含油污废水产生量为0.192m3/d，全年产生量45.12m3/a，雨天含油污初期雨水（0.1m3/次，全年产生量为13m3/a）经油污分离后用于站内场地洒水降尘；站内洒水降尘用水量为0.64 m3/d ，全年150.4 m3/a，项目产生的生活污水和站房清洁废水以及含油污废水均可全部回用于站内场地洒水降尘；项目运营期无废水外排。 2、 项目废水治理措施及可行性分析 （1）员工生活废水和站内清洁废水处置方式可行性分析 项目不设置职工食堂，不提供餐饮，餐厅仅为员工提供热饭及用餐环境，不设卫生间，员工入厕借用项目西侧电网公司库房已建的卫生间。员工生活污水主要为主要为工作期间员工盥洗用水，站内清洁废水为站房内日常保洁产生的废水，这两部分污水水质简单，主要污染物为SS，浓度约为150mg/L、经站内收集桶收集沉淀后可去除大部分的SS，产生量为0.234m3/d。从水质上，员工生活废水和站内清洁废水经沉淀后可以达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T 18920-2020)道路清扫标准，员工生活废水和站内清洁废水经沉淀后用于地面洒水降尘是可行的；从水量上看，站内地面洒水降尘所需水量为0.64m3/d，员工生活废水和站内清洁废水产生量为0.234m3/d，员工生活废水和站内清洁废水用于站内降尘可以全部处置完。因此，从水量及水质上分析，本项目员工生活废水和站内清洁废水经沉淀后回用于场地洒水降尘的处置方式可行。 （2）油水分离池处置方式可行性 项目区设置有一个容积为8m3的油水分离池，项目地坪冲洗产生的含油污废水产生量约为0.192m3/d，45.12 m3/a，雨天含油污初期雨水（0.1m3/次，全年产生量为13m3/a），进入油水分离池的含油污水共计58.12m3/a，这部分废水通过加油站区周围设置的环保沟收集进入油水分离池，油水分离池最长可处置27d的含油污废水。根据相关资料显示，加油站含油污废水悬浮物浓度约为150mg/L、石油类约为 35mg/L，进入油水分离池的废水一般不超过10min即可达到90%的除油效率，油水分离池可有效去除地面含油废水的石油类，且对悬浮物也有一定的去除效率，去除率约30%，通过处理后可达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T 18920-2020)道路清扫标准，用于站内洒水降尘，从水质上分析，油水分离池废水经过隔油、沉淀后用于站内洒水降尘是可行的。 站内地面洒水降尘所需水量为0.64m3/d，150.4 m3/a，员工生活废水和站内清洁废水经沉淀后可提供0.234 m3/d，85.41 m3/a用于地面洒水降尘，油水分离池的含油污水收集量为58.12m3/a，项目产生的废水共计143.53 m3/a，项目产生的废水水质相对简单，通过沉淀、隔油沉淀后用于洒水降尘是可行的，且产生量小于降尘所需量，因此，从水质及水量上来看，项目产生的废水全部用于站内洒水降尘是可行的，可以全部处置完，不外排。 本环评要求油水分离池油污应严格做到定期清运，并做好日常的维护，避免含油污水长时间暂存于油水分离池，影响油水分离池的收集处理效果。 （3）废水远期排放方式 目前，项目所在地周边没有铺设市政污水管网，污水管网配套不完善，远期，待项目所在地市政污水管网建成并与当地污水处理厂连通，项目生活污水及站内清洁废水、油水分离池含油废水通过预处理后可排入市政污水管网并进入污水处理厂处理。因此，远期本项目外排污废水应处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）相关标准要求最终排入市政污水管网进入城市污水处理厂处理。 综上，项目运营期产生的废水经上述措施处理后均不外排，对周边地表水环境影响较小。 3、废水排放口基本情况 根据上述分析，近期，项目生活污水经收集沉淀处理后用于站内场地洒水降尘，不外排；地面冲洗水和含油污初期雨水经过油水分离池处理后废水用于洒水降尘，废油由危废处置单位清运处置，不外排。项目不设废水排放口。 远期，待项目区铺设完善的市政污水管网后，项目应根据《排污口规范化整治技术要求(试行)》和《云南省排污口规范化整治技术要求》，合理选择污水排放口位置，并按照规范进行建设。 4、监测要求 本项目近期不设废水排放口，项目产生的污废水均全部利用不外排，因此不设监测要求。远期，待项目区铺设完善的市政污水管网，项目设置标准的污水排放口后，建设单位应按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定详细的废水监测计划，并定期委托有资质的单位对外排废水进行监测。 三、地下水环境影响分析 1、地下水污染途径分析和影响分析 本项目对地下水的影响主要为污水下渗、油品泄漏下渗。 （1）项目废水下渗对地下水的影响 项目污水中含有COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类等多种污染因子，一旦污水下渗，将会对地下水造成污染。 项目生活污水及站内清洁废水经收集桶沉淀处理后用于场地洒水降尘；地面含油废水和含油污初期雨水经油水分离池处理后回用于场地洒水降尘，不外排，废油污暂存于危废间最终由危废处置单位清运处置。本项目环保沟、油水分离池等环保设施均应采取防渗措施，以防止因污水下渗导致地下水受污染。通过采取以上措施后，项目产生的废水对地下水的影响不大。 （2）油品泄漏对地下水的影响 储油罐罐体因长期使用、维护不利或材料老化、腐蚀等原因发生破损、开裂等，储存的油品泄漏可能会下渗至包气带，再下渗进入地下水含水层污染地下水水质；输油管线因长期使用、维护不利或材料老化、腐蚀等原因，如果发生跑冒滴漏，可能使油品下渗至包气带，再下渗进入地下含水层污染地下水水质；卸油加油过程如果发生跑冒滴漏，可能使油品下渗至包气带，再下渗进入地下含水层污染地下水水质；若油水分离池发生破损、开裂等，石油类污染物可能下渗至包气带，再下渗进入地下含水层污染地下水水质。 为防止油品泄漏对地下水造成污染，本项目油罐加装有防渗罐池，防渗罐池内的空间，采用中性沙回填，整个罐体处于密闭状态，油罐防腐性能优良，油罐与防渗池外之间空隙配套在线泄漏检测仪，能及时感应并发出警报。项目输油管线采用耐油、耐腐蚀、耐老化 双层管道，内层管与外层管之间的缝隙贯通，双层管系统的最低点设检漏点和在线监测系统，能及时感应并发出警报。项目卸油区及加油区设置了环保沟，地面均进行了地面硬化，油水分离池及环保沟进行了防渗处理。通过采取以上措施后，项目油品泄漏对地下水的影响不大。 （3）固体废物中的污染物对地下水的影响 项目产生的固体废弃物若不采取防雨淋和防渗措施，固体废弃物中的污染物将会随雨水淋溶作用渗入地下，污染地下水。 项目危废暂存间应为封闭式，地面需采取防渗措施，防止危险废物中所含的油品下渗，造成地下水污染。 2、污染防治措施 （1）源头控制措施 储油罐：项目采用单层油罐，钢制内壳结构，防腐性能优良，罐体位于防渗池内，防渗池采用混凝土整体浇筑作为防渗层，池底为厚I00mm的C15素混凝土垫层，防渗池与油罐空间采用中性沙回填，燃油泄至油罐外的可能性很小。 加油管线：采用双层管道，除必须露出地面的以外，均采用埋地敷设，管道设计严格按照规定实施：内层管应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014修订）的有关规定，外层管满足耐油、耐腐蚀、耐老化和系统试验压力要求，外层管壁厚不小于5mm，内层管与外层管之间的缝隙贯通，双层管系统的最低点设检漏点和在线监测系统。 - 分区防控措施 根据现场勘查以及建设单位介绍，本项目按照了《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014版）的要求进行设计和施工，并参照了《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》的相关要求，储油设备采用地埋式钢制单层储罐，油路管线采用无缝双层钢管，使用焊接工艺，敷设于地下，储罐和钢管进行了加强级防腐处理。依据储罐区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，结合项目区地质和水文地质条件，根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）项目区可划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 储罐区、输油管线、危废暂存间、油水分离池、卸油区、加油区划分为重点防渗区；生活办公区、项目区道路、停车场等基本不产生污染物的区域划分为简单防渗区。 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）的要求，各防渗区防渗要求见下表4-5所列。 表4-5 建设项目防渗要求一览表 分区; 地点; 防渗要求; 建设情况. 重点防渗区; 储罐区、输油管线、加油机底部、危废暂存间、油水分离池、环保沟; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s，或参照GB18598执行; 现状已建危废暂存间，但地面为一般混凝土硬化地面，未建有效防渗层；. 简单防渗区; 站房、辅助用房、卸油区和加油区地面、道路场地; 采取混凝土硬化; 已按要求建成. （3）项目区具体防渗措施 ①罐区 - 储油区：项目采用单层钢制油罐，罐体位于防渗池内，防渗池采用混凝土整体浇筑作为防渗层，池底为厚I00mm的C15素混凝土垫层，防渗池设隔池分开放置汽油罐和柴油罐，池壁顶高于灌顶1.2m，池底低于罐底0.45m，池壁与油罐间距0.6m，池内设检测立管，防渗池与油罐空间采用中性沙回填，储罐区上部采取防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内的措施。入孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，也应采取相应的防渗措施。 b. 卸油区、加油区：卸油点设为密闭式并采取防渗措施，卸油区和加油区地面均采用混凝土硬化防渗，防止油品下渗。加油机底部采用砖结构防渗底座，底座内用细沙填满、填实地面采取粘土铺底、再在地面上层铺10~15cm的水泥进行硬化。 c. 为防止罐区地表污水的入渗，填方区域采用素土掺碎石分层回填夯实，分层厚度不大于300mm，夯实系数不小于0.97。为满足站场排雨水要求，场地设计排水坡度为0.5% ～2.0%，道路局部纵坡可达8%。罐组区内地坪采用100mm厚C30素混凝土铺砌。 ②管线 油路管线采用无缝双层钢管，使用焊接工艺，敷设于地下。 ③危废暂存间 参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行建设，根据现场调查，现状危废车间为混凝土地面，应在现有场地基础上再铺设一层2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10 cm/s），确保重点防渗区地面防渗能力相当于6.0m厚黏土层、渗透系数≤10-7cm/s的防渗能力。 ④油水分离池 本项目油水分离池防渗已按《环境影响评价技术导则 地下水环境》 （HJ610-2016）中相关要求采取防渗措施，等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s。 （4）其他措施要求 ①储油罐区设地下水观察井，可以及时发现地下油罐渗漏与否，防止成品油泄漏造成大面积的地下水污染，根据调查，项目储罐区已设置地下水观察井。 ②储油罐外侧设置 1 个地下水跟踪监测井，地下水监测井应设在油罐区地下水流向的下游，在保证安全的情况下，尽可能靠近油罐区，以随时监测地下水的污染情况。根据调查，项目区未建设地下水监测井，环评要求项目建设单位应设置1个常规地下水监测井，用于开展地下水常规监测。地下水监测井应设在埋地油罐区地下水流向的下游（油罐区西南侧），在保证安全的情况下，尽可能靠近埋地油罐。地下水监测井结构采用一孔成井工艺。设计需结合当地水文地质条件，并充分考虑区域10年内地下水位变幅，滤水管长度和设置位置应覆盖水位变幅。 （5）应急响应 企业应编制突发环境事件应急预案，若发现油品泄漏，应立即启动环境预警和开展应急响应，并委托专业技术机构进行地下水修复。根据调查，项目已编制了突发环境事件应急预案并已向主管部门备案。 3、地下水监控措施 根据《中华人民共和国水污染防治法》、《环境影响评价技术导则地下水环不境》（HJ60.2016）和《加油站地下水污染防治技术指南》（试行）的规定，项目应建立地下水环境影响跟踪监测计划。 监测点位：项目评价区域不涉及地下水饮用水水源保护区、补给径流区，项目应在埋地油罐区内设置1个地下水监测井，作为地下水环境影响跟踪监测点。 监测指标及频率： ①定性检測：可通过肉眼观察、使用测油膏、便携式气体监测仪等其他快速方法判定地下水监测井中是否存在油品污染，定性监测每周一次。 ②定量检测：若定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测；若定性监测未发现问题，则每季度监测1次，具体监测指标见表4-6。 表4-6 加油站地下水监测项目表 指标类型; 指标名称; 指标数量. 特征指标; 挥发性有机物; 萘; 1. 石油类、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯; 6. 甲基叔丁基醚; 1. 4、地下水影响分析结论 建设项目场地内地下水主要由大气降水及周围地表水入渗补给，以地下径流的方式汇集、排泄于沟谷低洼地段。由于场地地势总体呈北高南低，雨水多数以地表径流流走，入渗到地下较少。 项目区的地质主要为粉质粘土及粘土，地表水不易下渗。同时，本项目储罐、输油管线、危废暂存间、油水分离池、化粪池等区域均已按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》 （HJ610-2016）的要求进行建设，有效防止了废水的下渗途径和下渗量。在采取以上防控措施后，正常情况下不会有油品渗透对地下水造成影响。 四、声环境影响分析 1、噪声源强情况 项目营运期噪声主要来自潜油泵、加油机、进出车辆，噪声源强一般在55~75dB(A)，具体情况见表4-7。 表4-7 项目运行期噪声产生及治理情况 噪声源; 源强; 数量; 排放规律; 降噪措施; 衰减后声源强度. 潜油泵; 60~65; 4; 间断; 地下隔声、油罐覆土; 50. 加油机; 55~60; 8; 间断; 基础减震; 60. 进出车辆; 65~75; ——; 间断; 建立管理秩序、限速、禁鸣、设减速带; 65. 2、 噪声达标情况分析 2022年4月13日，云南升环检测技术有限公司对正在运行的加油站厂界噪声进行了监测，监测内容如下： 监测点位：沿厂界四周东、南、西、北分别布设1个监测点。监测点位图详见附图6。 监测项目：LeqdB（A）。 监测频次：连续一个昼夜，每昼夜各一次。 监测结果见表4-8。 表4-8 厂界环境噪声检测结果 单位： dB(A) 监测点位; 监测时间; 昼间 监测值; 夜间 监测值; 标准值; 达标分析. 厂界北; 2022年4月13日; 57.2; 46.9; 昼间60 夜间50; 达标. 厂界南; 56.6; 44.8; 达标. 厂界西; 55.7; 46.5; 达标. 厂界东; 62.9; 52.7; 昼间70 夜间55; 达标. 根据表监测结果，项目运营期间厂界西、南及北厂界的昼夜间噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准的要求，厂界东昼夜间噪声昼夜间噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》4类标准的要求。 从项目所在位置现场来看，距离项目最近的声环境保护目标为加油站南侧靠近加油站一侧的住户，最近的住户距离加油站为5m，设备噪声经距离衰减、围墙阻隔后能达到GB3096-2008《声环境质量标准》2类区标准的要求。根据对项目运行情况的走访调查，项目运营以来，未发生过因运营噪声受到附近居民投诉的事件。因此，项目建成后运营噪声对环境保护目标影响较小。 为减小项目噪声对周边环境的影响，项目采取了以下声环境保护措施： （1）潜油泵设置于地下。 （2）加油机进行基座加固、减震处理，平时注意设备的维护保养，保证其正常运行。 （3）站场北、西、南面设了2.0m的高围墙。 （4）建立了车辆管理秩序，对站内行驶的车辆进行限速、禁鸣，设置了明显标志牌，必要时设置减速带。 为进一步减小项目噪声对周边环境的影响，本次评价提出声环境保护措施：定期对站内设备进行维护和检修。 综上，项目运营噪声对环境保护目标影响较小，对声环境影响为可接受。 3、 监测要求 本环评要求建设单位定期委托有资质的单位对厂界噪声进行监测，按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）执行，具体监测项目及监测频率如下： 表4-9 运营期噪声监测计划 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 厂界东、南、西、北各布设一个监测点位; LAeq; 每季度监测 1 次，监测 1天，每天昼夜各一次; 厂界南、北、西侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类、东侧执行4类标准要求. 五、固体废物影响分析 1、运营期固废产排处置情况 项目产生的固体废物可分为一般固废和危险废物，一般固废主要为生活垃圾；危废废物有油水分离池废油、油罐油泥、废弃的含油抹布、劳保用品 使用后的消防砂。 （1）一般固废（生活垃圾） 项目共有8名工作人员，根据《城镇生活源产排污系数手册》，员工生活垃圾产生量按1kg/人·d计，产生量约8kg/d。 根据年销售汽油1200t（密度0.75g/mL）、柴油400t（密度0.85g/mL），小型车辆加汽油50L计，大型车辆加柴油120L计，则每天来往加油车辆约90辆，平均每辆车乘车人数按2人核算，站内最大客流180人/d，垃圾产生量按0.1kg/d·人计，外来加油人员垃圾产生量为18kg/d。 站内生活垃圾产生总量为26kg/d，9.49t/a，统一收集后，委托当地环卫部门统一清运处置。 （2）危险废物 根据项目特点，项目在运行过程中会产生使用后的消防砂、油罐油泥、废弃的含油抹布、劳保用品和油水分离池废油。对照2021年最新发布的《国家危险废物名录》，以上固体废物均属于危险废物，危险属性如表4-10所示。 表4-10 国家危险废物名录（2021） 项目危废; 废物类别; 行业来源; 废物代码; 危险废物; 危险特性. 油水分离池废油; HW08其他废物; 非特定行业; 900-210-08; 含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥）; T，I. 油罐油泥; HW08废矿物油与含矿物油废物; 非特定行业; 900-221-08; 废燃料油及燃料油储存过程中产生的油泥; T，I. 废弃的含油抹布、劳保用品; HW49其他废物; 非特定行业; 900-041-49; 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质; T/In. 使用后的消防砂; HW49其他废物; 非特定行业; 900-042-49; 环境事件及其处理过程中产生的沾染危险化学品、危险废物的废物; T/C/I/R/In. ①油水分离池油污 油水分离池主要用于分离含油污废水，根据项目运行情况，油污产生量约为0.04t/a；分离出的油污应使用专用容器进行收集，容器应密闭、防渗漏、贴明标签、妥善贮存。暂存危险废物，定期委托有危险废物处理资质的单位清运处置，严禁随意倾倒。 ②油罐清洗油污 储油罐长期使用会沉积少量底泥，为保障储油需求和满足油品质量，储油罐须进行定期进行清洗，清罐周期一般为2年一次。项目油罐清洗工作由建设单位委托具有专业清罐资质的单位进行清罐，产生的油污由清罐单位一并收集，并处理处置。本站清罐油泥平均年产生量为0.02t/a，产生的油污暂存危险废物，定期委托有危险废物处理资质的单位清运处置，严禁随意倾倒。 ③废弃劳动保护和清洁用品 站区工作人员进行设备维护、油污擦拭等环节会产生少量的废手套、废抹布、废工作服等，产生量预计约为0.01t/a。根据《国家危险废物名录》(2021版)危险废物豁免管理清单：废弃的含油抹布、劳保用品可全部混入生活垃圾进行处置，全过程不按危险废物管理。因此，项目产生的废手套、废抹布、废工作服等混入生活垃圾一起处置。 ④使用后的消防沙 项目对滴漏有汽油、柴油的地面采用消防沙对其进行清理，项目方严格要求员工规范操作，避免加油、卸油时汽油、柴油滴、漏现象的发生，仅在操作不规范的情况下有少量的油污滴漏，因此项目使用消防沙清理的频率很少，预计每年用于清理的消防沙使用量为0.07t，该部分消防砂属于危险废物；按危废要求使用专用容器收集后暂存于危废车间，定期委托有资质的单位进行处置。 根据调查，本次环评期间，建设单位正在与具有危险废物处理资质的单位洽谈危废处置相关事宜，已初步达成处置协议，待环评取得批复后即正式签订委托协议。 固废产生情况见表4-11。 表4-11 项目主要固废产生处置情况 废物名称; 来源; 类型; 产生量 （t/a）; 处理措施. 生活垃圾; 员工、顾客; 一般固废; 9.49; 委托环卫部门清运处置. 油水分离池分离油污; 油水分离池; 危险废物HW08; 0.04; 暂存于危废暂存间，并委托有危废处置资质的单位清运处置. 油罐清洗油污; 油罐清洗; 危险废物HW08; 0.02; 暂存于危废暂存间，并委托有危废处置资质的单位清运处置. 使用后的消防沙; 清理地面滴漏废油; 危险废物HW49; 0.07; 暂存于危废暂存间，并委托有危废处置资质的单位清运处置. 废弃的含油抹布、劳保用品; 站内清洁; 危险废物HW49; 0.01; 混于生活垃圾，委托环卫部门清运处置. 2、危险废物处置要求 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001），“4 一般要求”中规定： ①所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施。 ②在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放。 ③除不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放外，必须将危险废物装入容器内。 ④禁止将不兼容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。 ⑤无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装 ⑥装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留 100m 以上的空间。 ⑦盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准所示的标签。 根据《危险废物贮存污染控制标淮》（GB 18597-2001），“5 危险废物贮存容器”中规定，危险废物贮存容器需满足以下要求： ①应当使用符合标准的容器盛装危险废物。 ②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。 ③装载危险废物的容器必须完好无损。 ④盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 另外，危废暂存间还应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）“6 危险废物贮存设施的选址与设计原则”中规定： ①地面与裙角要用坚固、防渗的材料制造，建筑材料必须与危险废物兼容。 ②用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无缝隙。 ③不兼容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 ④基础必须防渗，防滲层为至少 1 米厚粘土层（渗透系数 10-7cm/s），或 2 毫米厚高密度聚乙烯，或至少 2 毫米厚的其他人工材料，渗透系数＜10-10cm/s。 3）危废的运输要求 危废的运输要按《危险废物转运车技术要求》和《危险废物转移联单》的要求， 危险废物运送处置时，按要求填写《危险废物转移联单》一式两份，每月一张，由处置单位危险废物运送人员和危险废物产生、管理单位人员交接时共同填写，交接单位分别保存，保存时间为 5 年。每次运送的危险废物采用《危险废物运送登记卡》管理，一次一卡，由交接人员交接时填写并签字。危险废物处置单位应当填报危险废物处置月报表和年报表，并报当地生态环境行政主管部门。 3、本项目危险废物处置及管理措施 （1）本项目危废间已采取的措施： 根据现场踏勘，项目已建有防雨、防渗、防盗及防二次污染能力的危废暂存间，面积为3m2，并在外门设置符合（GB15562.2-1995）《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》要求的醒目警示标识；危废间地面为水泥硬化地面，且表面无裂隙；油水分离池废油污已用专用的废油桶装盛，废油桶材料与废油污相容（不起反应），且坚固不宜破碎、防渗性能良好；桶上已粘贴标签注明所储废物的名称和识别标志。 （2）本次评价新增措施和要求 ①本次评价要求建设单位，对危废间增加地面防渗强度，可在硬化地面上方加设防渗层，要求防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）、或2毫米厚高密度聚乙烯、或至少2毫米厚的其它人工材料，保证渗透系数≤10-10cm/s。 ②不同的危废采用不同容器收集，分开存放，并设隔离隔断。 ③建立危险废物出入库台账，并悬挂于危废间内，如实记录和规范记录危险废物出入库贮存情况。 ④与有资质的危险废物处置单位签订危险废物处置合同。 ⑤制定危险废物应急预案。 ⑥设置专门的管理人员从事危险废物收集、运输、临时贮存，并定期对管理人员进行培训。 ⑦危险废物贮存间需按照“双人双锁”制度管理。 ⑧对危险废物暂存场所要加强管理，定期巡检，确保危险废物不扩散、不渗漏、不丢失。必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 综上，在采取上述污染防治措施后，运营期固废处置率可达100%，对周围环境影响不大。 六、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）本项目可不开展土壤环境影响评价”。本环评对土壤影响做简单分析。 根据第三章土壤环境现状监测，云南升环检测技术有限公司针对本项目所在区域的土壤检测报告显示，本加油站的所有项目的检出值均不超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地标准值要求，故不存在评价因子超标的情况。 本项目选址位于东川区凯通北路西侧，用地性质为工业用地（划拨），现状加油站已建设完成并正常运营期，项目对土壤环境的影响主要为加油站油品挥发、事故泄露、含油类废水下渗影响。油品挥发扩散污染物的扩散依靠大气沉降，加油站的加油卸油设备配备有合理的油气回收装置，只要规范加油作业、及时维护设施设备、保证污染物达标排放，即可从源头上控制项目对区域土壤环境的污染源强，确保项目对区域土壤环境的影响处于可接受水平。根据环境空气现状监测结果，大气污染物在环境空气中为达标排放，因此通过大气沉降造成加油站周边土壤污染的可能性很小。项目通过设置防渗区、对各建设内容进行分区防渗，并在加油区四周设置环保沟油水分离池对含有废水进行收集处理、项目区内进行地面硬化、并加强绿化，只要企业严格落实本报告提出的污染防治措施和环境风险应急预案防止泄漏发生，项目对区域土壤环境影响是可接受的。 七、环境风险评价 1、评价依据 （1）风险调查 加油站涉及的主要风险物质为汽油、柴油，为易燃易爆物质，这使得在原料储运、输送过程中存在一定的风险特性。这种风险特性是由安全生产事故或突发性事故导致物料泄漏至外环境中，从而对外环境产生不利的影响。 加油站生产工艺主要包括卸油、加油工艺，涉及成品油的卸油、加油过程，不涉及危险化学品生产工艺及高温高压工艺。 本加油站贮存的油品为汽油和柴油，危险特性和理化特性质等详见表4-12~表4-13。 表4-12 汽油的理化性质和危险特性 第一部分 危险性概述. 危险性类别; 第3.1类低闪点易燃液体; 燃爆危险; 易燃. 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物; 一氧化碳、二氧化碳. 健康危险; 主要作用中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性皮炎。急性经口中毒性引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。. 环境危害; 该物质对环境有危害，应特别注意对水、土壤、大气和饮用水的污染。. 第二部分 理化特性. 外观及性状; 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。. 熔点（℃）; -60; 相对密度（水=1）; 0.70～0.79. 闪点（℃）; -50; 相对密度（空气=1）; 3.5. 引燃温度（℃）:; 415～530; 爆炸上限%（V/V）; 6.0. 沸点（℃）; 40～200; 爆炸下限%（V/V）; 1.3. 溶解性; 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。. 主要用途; 主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革等行业，也可用作机械零件的去污剂。. 第三部分 稳定性及化学活性. 稳定性; 稳定; 避免接触的条件; 明火、高热. 禁配物; 强氧化剂; 聚合危害; 不聚合. 分解产物; 一氧化碳、二氧化碳。. 第四部分 毒理学资料. 急性毒性; LD5067000mg/kg(小鼠经口)，LC50103000mg/m3，2小时(小鼠吸入). 急性毒性; 高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触至急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。. 慢性中毒; 神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。. 刺激性; 人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。. 最高容许浓度; 300mg/m3. 表4-13 柴油的理化性质和危险特性 第一部分 危险性概述. 危险性类别; 第3.3类高闪点、易燃液; 燃爆危险：; 易燃. 侵入途径; 吸入、食入、经皮肤吸收; 有害燃烧产物; 一氧化碳、二氧化碳. 环境危害; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 第二部分 理化性质. 外观及性状; 稍有粘性的棕色液; 相对密度（水=1）; 0.87～0.9. 闪点（℃）; 45～55℃; 爆炸上限%; 4.5. 沸点（℃）; 200～350℃; 爆炸下限%; 1.5. 自燃点; 257. 溶解性; 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。. 第三部分 稳定性及化学活性. 稳定性; 稳定; 避免接触的条件; 明火、高热. 禁配物; 强氧化剂、卤素; 聚合危害; 不聚合. 分解产物; 一氧化碳、二氧化碳. 第四部分 毒理学资料. 急性毒性; LD5074.07ml/kg(小鼠经口)，LC50125-225g/cm3，2小时(小鼠吸入). 急性中毒; 皮肤接触柴油可引起接触必皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。. 慢性中毒; 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。. 刺激性; 具有刺激作用. 最高容许浓度; 目前无标准. （2）环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-20018）中爆炸性物质、易燃物质和有毒物质名称及临界表，对项目的危险化学品进行识别，该项目所涉及的危险物质为汽油和柴油。 本项目设置有18m30#柴油储罐2台，18m392#汽油罐1台、18m395#汽油罐1台，0#柴油密度为0.85t/m3，汽油密度为0.75t/m3。储油量按照储罐容积的85%计，则汽油储量为22.95t，柴油储量为26.01t。项目危险物质识别情况详见表4-14。 表4-14 危险物质识别结果 危险物质; 类别; 实际贮存量m3; 折合吨qi（t）; 临界量Qi（t）; qi/Qi. 汽油; 易燃液体; 36; 22.95; 2500; 0.0092. 柴油; 易燃液体; 36; 26.01; 2500; 0.0104. 根据上表，本项目罐区Q=48.96/2500=0.0196＜1，环境风险潜势为I。 （3）评价等级 本加油站涉及到的物质为易燃易爆物质，Q值小于1，环境风险潜势为Ⅰ级，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中评价工作等级划分表（详见表4-15），本加油站风险评价等级为简单分析，简要定性分析危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面内容。 表4-15 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评级工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 2、环境敏感目标概况 本项目环境敏感目标主要涉及大气环境风险保护目标，风险评价范围以本项目为中心区域，厂界外延边长500m的圆形区域，评价范围内环境保护目标详见表4-16。 表4-16 本项目环境风险保护目标一览表 环境 要素; 关心点; 北纬; 东经; 距离 （m）; 方位; 保护 对象. 环境风险保护目标; 石夹小井; 103.17170352; 26.11122689; 145; SE; 居民，约 270人. 扇子田; 103.17025244; 26.10841136; 413.1; S; 部分居民， 约120人. 嘉和社区; 103.16758633; 26.11081264; 327; SW; 居民，约 1600人. 洗尾嘎小学; 103.17052871; 26.11449514; 250; N; 学校，约 510人. 嘎德村; 103.17063332; 26.11568488; 379; N; 部分居民， 约400人. 东升幼儿园; 103.16742539; 26.11364738; 342; NW; 学校，约100人. 3、环境风险分析 （1）最大可信事故确定 根据《常用危险化学品的分类及标志》（GB1369092），常用危险化学品按其主要危险特性分为8类。汽油属第3类“易燃液体”中的“低闪点液体”，其危险特性为：①本品蒸汽与空气易形成煤炸性混合物；②与氧化剂会发生强烈反应，遇明火、高热会引起燃烧爆炸；③有诗或其蒸汽有毒。 汽油如果泄漏将产生含有非甲烷总烃的废气排入大气环境，且大气中的非甲烷总烃超过一定浓度，除直接对人体健康有害外，在一定条件下经日光照射还能产生光化学烟雾，对环境和人类适成危害。 站区内如果发生火灾、爆炸等安企事故，油品的急剧燃烧所需的供氧量不足，会产生含大量的一氧化碳、二氧化碳等物质的废气直接进入大气环境，污染大气环境。 另外，火灾和爆炸过程还可能产生烟雾。烟雾是物质在燃烧反应过程中产生的含有气态、液态和固态物质与空气的混合物。通常由极小的炭黑粒子完全燃烧或不完全燃烧产物、水分及可燃物的燃烧分解产物组成。烟雾的成分和数量取决于可燃物的化学组成和燃烧反应条件（如温度、压力、助燃物数量等）。在低温时，即明燃阶段，烟雾中以液滴粒子为主，烟气呈青白色。当温度上升至260℃以上时，因发生脱水反应，产生大量游离的炭粒子，烟气呈黑色或灰黑色，当火点温度上升至500℃以上时，炭粒子逐渐减少，烟雾呈灰色。 火灾和爆炸发生事故时，加油站即刻启动站区的《突发环境事件应急预案》，及时疏散周边群众，做好各项应急措施。事故是短暂的，事故中产生的CO等废气将通过大气扩散稀释净化，不会对周边环境造成持久性影响。 （2）事故对大气环境的影响 汽油如果泄漏将产生含有非甲烷总烃的废气排入大气环境，且大气中的非甲烷总烃超过一定浓度，除直接对人体健康有害外，在一定条件下经日光照射还能产生光化学烟雾，对环境和人类适成危害。 站区内如果发生火灾、爆炸等安企事故，油品的急剧燃烧所需的供氧量不足，会产生含大量的一氧化碳、二氧化碳等物质的废气直接进入大气环境，污染大气环境。 另外，火灾和爆炸过程还可能产生烟雾。烟雾是物质在燃烧反应过程中产生的含有气态、液态和固态物质与空气的混合物。通常由极小的炭黑粒子完全燃烧或不完全燃烧产物、水分及可燃物的燃烧分解产物组成。烟雾的成分和数量取决于可燃物的化学组成和燃烧反应条件（如温度、压力、助燃物数量等）。在低温时，即明燃阶段，烟雾中以液滴粒子为主，烟气呈青白色。当温度上升至260℃以上时，因发生脱水反应，产生大量游离的炭粒子，烟气呈黑色或灰黑色，当火点温度上升至500℃以上时，炭粒子逐渐减少，烟雾呈灰色。 火灾和爆炸发生事故时，加油站即刻启动站区的《突发环境事件应急预案》，及时疏散周边群众，做好各项应急措施。事故是短暂的，事故中产生的CO等废气将通过大气扩散稀释净化，不会对周边环境造成持久性影响。 （3）事故对水体、土壤的影响 泄漏油品若进入地表水，会造成地表水污染。油品进入地表水后，由于有机物烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，首先造成对地表水的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，燃料油的主要成分是C4~C9的烃类、芳烃类、醉酮类以及卤代烃类有机物，一且进入水环境，由于可生化性差，可能造成被污染水体长时间得不到净化。油品渗漏进入士壤层后，使土壤层中吸附大量的燃料油，在土壤团粒中形成膜网结构，环境中的空气难以进入土填颗粒中，从而造成植物生物的死亡。 根据本项目实际设计与建设情况，本项目未设置消防给水系统，站内卸油区、加油区、储罐区发生火灾时，采用干粉灭火器、消防砂以及灭火毯进行灭火，无消防废水产生，对地表水环境影响很小 当发生油品泄漏时，即刻停止相应作业，跑冒油较少时，用非化纤棉纱或拖布等不产生静电的物品对现场的油品进行清理；跑冒油较多时，应用砂土等对现场进行围挡，用空桶回收泄漏物；回收后，要用沙土覆盖残留油面，待充分吸取残油后，作为危废委托有资质公司进行处理，必要时应将油浸地面砂土换掉，防止雨水冲刷污染周围环境或地下水源。 综上，一且发生泄漏事故，企业应及时围挡收集，不会长时间暴露于地面，不会渗入土壤深层及污染地下水，因此，本评价认为油品泄漏风险事故造成地表水、土壤污染影响的可能性很小。 4、环境风险防范措施及应急要求 （1）环境风险防范措施 ①加油站选址及总平面布置 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）3.09中规定，该站为三级加油站。项目与周边的公共建筑、民用建筑、厂外道路的间距符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）的防火间距规定。站内平面布置功能分区明确。 ②加油站的基本设施与条件 a、加油站油罐的结构、材质、防腐、安装及各种附件等符合安全要求。项目采用单层油罐，钢制内壳结构，防腐性能优良，罐体位于防渗池内，防渗池采用混凝土整体浇筑作为防渗层，池底为厚I00mm的C15素混凝土垫层，防渗池与油罐空间采用中性沙回填，燃油泄至油罐外的可能性很小。储油罐区设有地下水观察井，可以及时发现地下油罐渗漏与否，防止成品油泄漏造成大面积的地下水污染。 b、加油站的工艺系统压力、温度等参数及防腐要求均符合规范要求。 c、工作人员必须熟悉储罐布置、管线分布和阀门用途；输送物料必须防止静电产生、防止雷电感应，引起火灾；装卸物料注意液面，确保物料不从储罐溢出；定期检查管道密封性能，保持呼吸阀工作正常；加强罐内物料必须按规定控制温度；储罐清理和检修必须按操作规程执行，认真清洗和吹扫，取样分析合格，确认无爆炸危险后进行操作。 ③防雷接地 a、站房在屋顶明敷避雷网，其网格设置、引下线间距均符合要求。 b、地下金属油罐做防雷接地，接地点不少于2处。加油站的防雷接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等共用接地装置，其联合接地电阻不大于4欧姆。 c、所有电气设备的金属外壳及电气用金属构件、电缆金属外皮及保护钢管的两端均应接地。加油站内各区域，如埋地油罐区、罩棚、站房等均设有环形接地网。汽油卸油口处设置与罐车连接并能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪，加油站中的所有配电设施设计必须采用防静电设计。 d、供电电源端及信息系统配电线路首末端均装设与被保护设备耐压水平相适应的防浪涌保护器。 e、建筑物的电源入户处均作总等电位联结，配电箱PE干线、基础钢筋、室内水暖管等金属管道入户处均就近连接。 ④自控、信息系统 a、站内应设置紧急切断系统，在加油现场工作人员容易接近的位置、控制室或值班室内设置启动开关，紧急切断系统应只能手动复位。 b、油罐装设磁致伸缩液位计，液位计选用本质安全型，液位信号送至站房内的液位二次表，进行高低液位报警。隔爆等级ExiaIICT4。 c、液压装置为撬装设备由现场装置和室内PLC机柜组成，各级入口、总出口压力、温度仪表现场显示、远传、紧急联锁、阀门控制等。隔爆等级dIIBT4级以上。 ⑤物料泄露防范措施 a、发现车辆装卸油过程中泄露，应及时终止，关闭阀门等措施。 b、本工程建设采用优质设备及管材，定期检查。 c、加强操作人员岗位培训，熟悉操作规范程序，做到防范于未然。 ⑥规范安全防护措施 a、为操作工配备必要的劳保防护口罩、手套、防护镜等劳动保护，现场配备长管呼吸器、空气呼吸器、洗眼器、氧气袋、应急灯、排风扇等应急设施； b、在防爆区域按设计规范使用合格的防爆电器设备和仪器仪表，采取有效的防雷、防静电措施； c、现场按规定设置可燃气体报警器和有毒气体报警器； d、现场配备规范的消防设施，作到安全设施与主体工程同时设计、同时安装、同时投用； f、现场配备合理的消防器材和工具，配备通风橱、急救箱等设施。 此外，建设单位应严格遵守安监总局发布的《油气罐区防火防爆十条规定》（84号令，2015.7.30）的有关要求，防止火灾爆炸的发生。 ⑦消防管理 a、明火管理制度 站内严格烟火管理、禁止烟火，营业室内不准明火取暖；临时动用明火，必须报经当地公安部门和上级主管部门批准，采取可靠防护措施后方可进行，并密切配合施工人员、监护人员共同落实好安全防火措施；经批准建立后的明火电，要有管理制度，做到有固定地点、有专人负责、有安全措施、有灭火器材，上岗人员不准携带火柴、打火机等火种和纸烟；汽车进站先熄火后加油；在春节、灯节及周围居民燃放鞭炮时，要采取安全措施，用石棉布将灌口封好，并做好监护工作；及时清除站内树叶、杂草和油污，油墩布和油棉纱要妥善保管、定期更换；任何人员不准将易燃、易爆品（氢气、氧气、酒精、木材等）带入加油站。 b、消防器材管理 为确保加油站安全，所配备的消防器材要保持良好的预备状态，做到使用时灵敏有效、万无一失；严格执行《消防法》，各种消防器材要做到淡定：定人管理、定期检查、 严禁挪用、对违反者要给予处罚；干粉灭火器要存放于干燥、阴凉、通风处，防止腐蚀生锈，检查保养时要做到轻拿轻放、避免损坏，每半年检查一次，发现问题及时更换。 c、义务消防队规定 为确保加油站安全营业，加油站全体工作人员均为义务消防员、要做到，必须做到“三懂、三会”，一旦发生火灾，能迅速到位，按照灭火源展开补救；要定期学习消防的技术知识，并进行必要的挤出训练；对接卸油重点部位，要严格执行操作规程，杜绝违章操作；要经常检查本岗位的安全，发现不安全隐患时向站长汇报。 d、油罐车接卸过程管理 油罐车进站后，接卸人员引导车辆进入接卸地，其它车辆及无关人员一律退出现场，接好地线，待车静置5分钟后，方可开始卸油；卸油前要切断所属加油机电源，管好明火，备好消防器材；卸油前用钢卷尺进行油罐油面计量时，钢卷尺应紧贴计量孔铝槽，徐徐下尺（或提尺），不允许钢卷尺贴在计量孔其它位置上下尺；核实油罐车与本站要货记录的品种、数量是否相符，填写加油站进油核对单；上车检查油面是否达到标高，对油品进行感官测试，发现异常要做好记录，并通知业务部门经批准后再接卸；密封卸油时要确认油管口是否接好，卸油闸阀的开启要先大后小以控制流速，防止产生静电，不得从计量孔接卸；罐车必须有专人看守，注意周围环境安全，卸完油后要上罐车检查是否卸净，控净罐内余油，关闭灌口铁盖时，要轻拿轻放，严禁撞击，收好油管，拆除地线，引导罐车出站；卸油后要静置30min在进行计算，严禁敞开罐车口盖卸油。 ⑧环保岗位职责 加油站需制定环保管理制度、责任制、操作规程和应急预案，成立安全管理领导小组，确保加油站运营安全。 ⑨其它 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）规定中的相关规定，项目无需设置消防给水系统。项目配备有干粉灭火器、消防砂以及灭火毡，发生火灾后使用以上消防设备，无消防废水产生，因此项目无事故池设置。 （2）应急预案 根据环保部《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案管理办法（试行）>的通知》（环发[2015]4号）、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2017]77号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案程备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号），企业应编制“突发环境事件应急预案”并报备环保部门备案。 5、风险评价小结 综上所述，加油站汽油、柴油的存储量小于临界量，环境风险潜势为Ⅰ级，风险评价等级为简单分析，存在泄漏、火灾、爆炸事故类型，其环境风险影响范围主要集中在站内。项目应严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012，2014修订)设计，规范操作，加强消防设施管理，加强油气回收系统的维护与保养，制定企业突发环境事件应急预案，发生事故时，及时启动风险应急预案，立即采取正确有效的方法进行处理，可将事故对环境的影响程度降至最低，从环境风险角度分析，项目建设的环境风险影响是可控的。 表4-17 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 昆明东电电业有限责任公司加油站改造项目. 建设地点; 云南省昆明市东川区碧谷（街道）老干沟. 主要危险物质及分布; 汽油和柴油，环境风险易发生于储罐区、加油区、卸油区等. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 1、汽油泄漏后挥发进入大气环境，或者发生火灾爆炸事故时伴生污染物如CO，进入大气环境，通过大气扩散对项目周围环境造成危害。 2、汽油罐或管道泄漏时，汽油未能得到有效收集而排入外界环境，污染周边水环境，破坏水体生境，威胁人和动植物生命健康。 3、汽油泄漏后未能得到有效收集而渗透进入周边土壤破坏土壤环境，影响周边植被生长；如果渗透进入地下含水层，则会破坏地下水环境，威胁饮用水安全。. 风险防范措施要求; 1、卸油区：油罐采用卧式单层罐+防渗池+埋地设置，油罐车卸油采用密闭卸油方式，卸油口设置快速接头及密封盖；储罐设置液位仪，具有高液位报警功能；设置加油站管理系统；并设置卸油防溢阀，当卸油液位达到油罐容积的90%时，卸油防溢阀自动关闭，停止进油；汽油罐的通气管分开设置，高出地面高度不小于4m。通气管端部设有防雨型阻火器，能够在发生火灾时阻止火焰经通气管进入油罐；储油罐区域旁设置消防器材箱，且备有消防砂等应急物资。 2、加油岛：站内设有紧急切断系统，可在事故状态下迅速切断加油泵，加油枪采用密封式加油枪，并配备拉断阀及紧急切断按钮，同时配置手提式干粉灭火器等应急物资。 3、站区：设置摄像头监控系统，备有灭火器、消防砂等应急物资。 4、其他：站区内地面全部硬化，以避免汽油和柴油泄漏时污染周边土壤和地下水体。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 加油站汽油、柴油的存储量小于临界量，环境风险潜势为Ⅰ级，风险评价等级为简单分析，存在泄漏、火灾、爆炸事故类型，其环境风险影响范围主要集中在站内。站区内应采取一系列事故防范措施，并制定完备的环境风险应急预案，当出现事故时，通过采取紧急的工程应急措施和必要的应急措施，环境风险的影响是短暂的，在事故妥善处理后，周围环境质量可以恢复原状。事故环境风险为可接受水平。. 八、监测计划 项目环境监测目的是为了监督各项环保措施的落实，并根据监测结果适时调整环境保护计划。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证 申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ 1118-2020），项目的监测计划如表4-18，4-19。 1、大气、噪声监测计划 表4-18 环境监测计划表 监测项目; 监测因子; 监测点位; 监测频率; 执行标准. 大气; 非甲烷总烃; 厂界上风向1个点，下风向3个点; 每年监测1 次，监测 1 天， 每天采样 3 次; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）. 气液比、液阻、密 闭性; 油气回收系统; 每年监测1 次; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）. 噪声; LAeq; 厂界东、南、西、北各布设一个监测点位; 每季度监测 1 次，监测 1 天，每天昼夜各一次; GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类、4类标准. - 2、地下水监测计划 （1）定性观测。可通过肉眼观察、使用测油膏、便携式气体监测仪等其他快速方法判定地下水监测井中是否存在油品污染，定性监测每周一次。 - （2）定量监测 - 表4-19 加油站地下水监测计划表 监测地点; 指标类型; 监测项目; 监测频次. 地下水观测井; 特征指标; 挥发性有机物; 石油类、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯、甲基叔丁基醚; 若定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测；若定性监测未发现问题，则每季度监测1次. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 卸油、储油、加油 | 非甲烷总烃 | 油气回收系统回收 | 厂界内非甲烷执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019） 厂界非甲烷总烃执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020） |
|  | 进出车辆汽车尾气 | THC、CO、NOx | 大气环境自然稀释扩散 | 对外环境影响轻微 |
|  | 柴油发电机 | 烟尘、SO2、NOx、CO |  |  |
| 地表水环境 | 员工生活污水和站内清洁废水 | CODCr、BOD5 SS、NH3-N、TP | 经沉淀后用于场地洒水降尘 | 达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T 18920-2020)道路清扫标准，处置率100%，对外环境影响较小 |
|  | 含油污废水 | CODCr、BOD5 SS、NH3-N、TP、石油类 | 经隔油、沉淀后用于场地洒水降尘 |  |
| 声环境 | 设备运转 | 机械噪声 | 合理布局产噪设备、抽油泵设置于地下、加油机进行基座减震 | 西侧、南侧、北侧达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、东侧临凯通北路一侧执行4类标准 |
|  | 往来车辆 | 交通噪声 | 建立管理秩序、限速、禁鸣、设减速带 |  |
| 固体废物 | 生活、办公 | 生活垃圾 | 由建设单位统一收集后委托环卫部门清运处置。 | 处置率100%，对外环境影响较小 |
|  | 油水分离池 | 油污 | 暂存于危废间，委托具有危废处置资质的单位清运处置 |  |
|  | 油罐清洗 | 油泥 |  |  |
|  | 地面废油清理 | 使用后的消防沙 |  |  |
|  | 设备维护、油污清洁 | 废弃劳动保护和清洁用品 | 混于生活垃圾处置 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目通过设置防渗区、对各建设内容进行分区防渗，并在加油区四周设置环保沟油水分离池对含有废水进行收集处理、项目区内进行地面硬化、并加强绿化措施。其中储罐区、输油管线、危废暂存间、油水分离池、划分为重点防渗区；生活办公区、项目区道路、停车场、卸油区、加油区等区域划分为简单防渗区。此外，储油罐为埋地单层罐，放置于防渗池内，并采用中性砂回填，防渗池内配套设置一个观察井，同时项目油罐区（西南侧）地下水下游方向设置1个地下水监测井，定期进行监测，一旦发现地下水泄漏，及时采取补救措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目周围配置适当的绿化面积，充分利用厂区周围空地进行绿化，合理选择植物，乔、灌、草本相结合。定期对设备进行维护，确保运营期废气、废水、噪声达标排放，固体废物处置率达100%。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 建立系统完善的事故风险防范与应急措施的计划和实施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

六、结论

根据本环境影响报告表的分析及评价，项目建设符合国家产业政策；项目建设不涉及自然保护区、风景名胜区、水源保护区和文物古迹等。项目建成后，对当地环境质量及主要关心点环境影响很小，项目所采取环保措施有效可行，废水及噪声等均可做到达标排放，固废得到妥善处置，环境风险可靠，项目选址合理，符合国家法律法规要求。 综上所述，建设单位在严格遵守“三同时”管理制度，加强生产管理和环境管理，防止污染事故的发生，严格按有关法律法规及本评价、可研和设计所提出的要求落实污染防治措施，后期项目投产后加强环境管理。从环境保护角度看，本项目的建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.416t/a |  |  | 0.437t/a | 0.416t/a | 0.437t/a | +0.027t/a |
| 废水 | 员工生活污水、站内清洁废水 | 96.36t/a |  |  | 0 | 96.36t/a | 0 | -96.36 t/a |
|  | 含油污废水 | 37.6t/a |  |  | 0 | 37.6t/a | 0 | -37.6t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 2.19t/a |  |  | 9.49t/a | 2.19t/a | 9.49t/a | +7.3t/a |
|  | 化粪池污泥 | 0.16t/a |  |  | 0 | 0.16t/a | 0 | -0.16 |
| 危险废物 | 油水分离池污泥 | / |  |  | 0.04t/a | / | 0.04t/a | +0.04t/a |
|  | 油罐清洗底泥 | 0.01t/a |  |  | 0.02t/a | 0.01 | 0.02t/a | +0.01t/a |
|  | 使用后的消防沙 | 0.05 |  |  | 0.07t/a | 0.05 | 0.07t/a | +0.02t/a |
|  | 废弃的含油抹布、劳保用品 | 0.01t/a |  |  | 0.01t/a | 0.01 | 0.01t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①