- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 东川区小江河道综合治理工程（木树朗大桥~新杨桥）段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-530113-76-03-060351 |  |  |
| 建设单位联系人 | 马** | 联系方式 | 139******** |
| 建设地点 | 云南省（自治区）东川（区）小江木树朗大桥~新杨桥段 |  |  |
| 地理坐标 | （103度11分3.224秒，26度2分54.235秒）至（103度9分45.059秒，26度4分49.729秒） |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利 128河湖整治（不含农村塘堰、水渠）中其他 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 78800m2/治理河长4.84km，新建堤防长度6.21km |
| 建设性质 | R 新建（迁建） □ 改建 □ 扩建 □ 技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □ 不予批准后再次申报项目 □ 超五年重新审核项目 □ 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 昆明市东川区发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2020-530113-76-03-060351 |
| 总投资（万元） | 9773.05 | 环保投资（万元） | 506.9 |
| 环保投资占比（%） | 5.19 | 施工工期 | 36个月 |
| 是否开工建设 | □ 否 R 是：项目已建临时生活区、临时混凝土拌合站、临时砂石场、临时筛分区、临时沉淀池等。 |  |  |
| 专项评价设置情况 | 项目属于河湖整治项目，涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目需要编制地表水专项评价。根据本项目底泥检测数据，项目底泥重金属检测数据均达标，项目底泥不存在重金属污染项目，因此不需要编制地表水专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | （1）产业政策符合性分析 本项目属于河湖整治工程，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类中二、水利中1、江河湖海堤防建设及河道治理工程，故项目的建设符合国家和地方现行的产业政策要求。 （2）项目与“三线一单”符合性分析 昆明市人民政府已发布《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单” 生态环境分区管控的实施意见》，该项目符合性分析具体如下： ①生态保护红线和一般生态空间 根据《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号）文，云南省生态红线主要包括包含生物多样性维护、水源涵养、水土保持三大红线类型，11个分区。其中和昆明行政区划内有关的分区有4个，本项目属于河湖整治工程，位于东川小江木树朗大桥~新杨桥段，2020年7月1日昆明市东川区水务局出具的相关证明，同意该项目的建设。又《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单” 生态环境分区管控的实施意见》明确将“将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间”，根据调查，该项目位于东川小江木树朗大桥~新杨桥段，项目所在地属于东川区一般管控单元，因此项目不属于优先保护单元。 ②环境质量底线 《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单” 生态环境分区管控的实施意见》对环境质量底线设定了2025年和2035年两个目标，该项目位于东川小江木树朗大桥~新杨桥段，环境质量底线和该项目相关的要求及符合性分析如下： ⑴生态环境质量底线 “实施意见”要求：到2025年，全市生态环境质量持续改善，生态空间得到优化和有效保护，区域生态安全屏障更加牢固。到2035年，全市生态环境质量实现根本好转，生态功能显著提升，区域生态安全得到全面保障。 根据调查，项目的建设不涉及到生态保护红线和一般生态空间，因此项目建设和生态环境质量底线不冲突。因此，项目建设不会改变区域生态环境质量功能要求。 ⑵环境空气环境质量底线 “实施意见”要求：到2025年，全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达99%以上，二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOx）排放总量控制在省下达的目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、PM2.5）稳定达《环境空气质量标准》二级标准以上。到2035年，全市环境空气质量全面改善，各县（市）区、开发（度假）区环境空气质量稳定达到国家二级标准。 根据调查，项目选址区域空气环境可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，属于空气达标区，且该项目的建设不会改变区域环境空气质量功能要求。 ⑶地表水环境质量底线 “实施意见”要求：到2025年，纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达Ⅳ类，滇池外海水质达IV类（化学需氧量≤40毫克/升），阳宗海水质达III类，集中式饮用水源水质巩固改善。到2035年，地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣V类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。 根据调查，该项目地表水小江水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。且项目施工期间无废水直接排入环境，不会改变区域地表水环境质量功能要求。 ⑷土壤环境质量底线 “实施意见”要求：到2025年，土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，逐步改善全市土壤环境质量，遏制土壤污染恶化趋势，土壤环境风险得到基本管控。污染地块安全利用率、耕地土壤环境质量达到国家和云南省考核要求。到2035年，土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。 根据调查，项目建设对土壤环境影响较小，只要严格执行相应的土壤环境保护措施，项目建设不会改变区域土壤环境质量功能要求。 ③资源利用上线 《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单” 生态环境分区管控的实施意见》对资源利用上限的要求为：按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。 根据水平衡，项目新鲜用水量为13245.43m3/a，用水量较全市工业用水量占比极小；项目的建设不涉及基本农田等用地；项目不使用燃煤等能源，使用先进设备，其能耗较低；因此项目资源利用符合国家相关要求。 ④环境准入负面清单 《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单” 生态环境分区管控的实施意见》提出严格落实《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29号）管控要求。强化污染防治和自然生态系统保护修复，改善区域生态环境质量。根据划分的全市环境管控单元的特征，对每个管控单元分别提出了生态环境管控要求，形成昆明市环境管控单元生态环境准入清单，构建全市生态环境分区管控体系，落实总体管控要求。具体见下表。 表1-1 与东川区一般管控单元生态环境准入清单符合性分析一览表 单元名称; 管控要求; 项目实际情况; 符合性. 东川区一般管控单元; 空间布局约束; 1.禁止在林地、河湖管理范围内新建、改建、扩建房地产开发项目。禁止围湖造田和侵占江河滩地。 2.禁止破坏珍稀野生动植物的重要栖息地，不得阻碍野生动物的重要迁徙通道。 3.禁止猎捕国家重点保护陆生野生动物，因特殊需要捕猎的，按照国家有关法规办理。 4.禁止企业向滩涂、沼泽、荒地等未利用地非法排污、倾倒有毒有害物质。; 项目属于河湖整治工程，不涉及房地产开发及围湖造田和侵占江河滩地。项目的建设不会破坏珍稀野生动植物的重要栖息地，不会阻碍野生动物的重要迁徙通道，不会猎捕国家重点保护陆生野生动物，项目施工废水通过沉淀后回用不外排，施工固废处置率100%，不外排。; 符合. 污染物排放管控; 1.严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换。 2.严格用地准入，工业用地及物流仓储用地供地前，国土部门需对拟供地块进行土壤环境状况调查，评估环境污染风险后方可供地。 3.受重金属污染物或者其他有毒有害污染的农用场地，达不到国家有关标准的，禁止种植使用农产品。 4.禁止在禁渔区、禁渔期进行捕捞。禁止使用小于最小网目尺寸的网具进行捕捞，未依法取得捕捞许可证擅自捕捞。; 项目属于河湖整治项目，不属于“两高”行业，通过底泥检测数据，项目底泥不存在重金属污染，施工期间不使用有毒有害农药等产品，项目主要是河湖整治，不会进行捕捞。; 符合. 环境风险防控; 1.严格限制《环境保护综合名录》（2017年版）中“高污染、高环境风险”产品与工艺装备。 2.禁止使用剧毒、高残留以及可能二次中毒的农药。 3.严格污染场地开发利用和流转审批，在影响健康地块修复达标之前，禁止建设居民区、学校、医疗和养老机构。; 项目属于河湖整治项目，施工期间不使用有毒有害农药等产品，不建设居民区、学校、医疗和养老机构。; 符合. 资源开发效率要求; 1.禁止新建、改扩建《高耗水工艺、技术和装备淘汰目录》中项目，现有企业应限期关停退出。禁止建设不符合《云南省用水定额》标准的项目。 2.新建、改建和扩建《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发改委发〔2019〕29号）明令淘汰的落后工艺技术，装备或者生产明令淘汰产品的建设项目，国土资源管理部门和投资管理部门一律不得办理相关手续。 3.新建、扩建和改建《限制用地项目目录（2012年本）》（国土资发〔2012〕）中建设项目，必须符合目录规定条件，国土资源管理部门和投资管理部门方可办理相关手续。 4.新建、改建、扩建工业项目投资强度、容积率、建筑系数、行政办公及生活服务设施用地所占比重应符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发〔2008〕24号）。 5.禁止生产高耗能落后设备产品，现有工业企业应限期关停退出。; 项目属于河湖整治项目，无废水外排。; 符合. 由上表可知，项目建设满足东川区一般管控单元生态环境准入清单的相关要求。 综上分析，项目建设符合“三线一单”要求。 （3）与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析 项目位于东川（区）小江木树朗大桥~新杨桥段，项目河段为小江，属于（清水海-入金沙江口段。根据《中华人民共和国长江保护法》中规划与管控要求第二十六条，禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。项目为水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程），同时也属于环境治理项目，不属于新建、扩建化工园区和化工、尾矿库项目，项目的建设有利于改善小江流域生态环境，有利于提升景观价值，有利于减少水土流失，促进生态环境的可持续发展，确保安全行洪且畅通，提高防洪能力，有效保护沿线居民和耕地的防洪安全。因此，项目的建设符合《中华人民共和国长江保护法》中相关要求。 （4）与《长江经济带发展负面清单指南》（试行）的符合性分析 2019年1月12日，推动长江经济带发展领导小组办公室发布了《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》（第89号），本项目位于东川区小江木树朗大桥~新杨桥段，项目所在地的纳污水体为小江，小江属于金沙江支流。因此，本环评须分析本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》的符合性。具体分析如下表所示。 表1-1 与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》符合性分析一览表 序号; 长江经济带发展负面清单指南（试行）要求; 本项目实际情况; 符合性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过江通道项目。; 项目为水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程），同时也属于环境治理项目，不涉及码头及过江通道。; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目；; 项目位于东川区小江木树朗大桥~新杨桥段，不涉及自然保护区核心区、风景名胜区等特殊敏感区。; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 项目位于东川区小江木树朗大桥~新杨桥段，不涉及到饮用水水源地的一级保护区或二级保护区。; 符合. 4; 禁止在水产种植资源保护区的岸线和河段范围内新建排放口，以及围湖造田、围海造地或填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 项目为水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程），同时也属于环境治理项目，不属于水产种植资源保护区的岸线和河段范围。; 符合. 5; 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目为水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程），同时也属于环境治理项目，该河段不属于《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区，也不属于全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区。; 符合. 6; 禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复合环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。; 项目位于东川区小江木树朗大桥~新杨桥段，项目建设不涉及生态保护红线和永久基本农田。; 符合. 7; 禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。; 项目位于东川区小江木树朗大桥~新杨桥段，项目为水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程），同时也属于环境治理项目，不属于化工项目，不属于高污染项目。; 符合. 8; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 项目为水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程），同时也属于环境治理项目，不属于不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 符合. 9; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。; 项目为水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程），同时也属于环境治理项目，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》，中鼓励类项目；不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 项目为水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程），同时也属于环境治理项目，不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 符合. 由上表可知，本项目的建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行）》的要求。 （5）项目与《长江经济带生态环境保护规划》符合性分析 项目位于东川区小江木树朗大桥~新杨桥段，项目治理河段为小江，小江属于长江的上游主要支流。根据《长江经济带生态环境保护规划》中指导思想、原则和目标分区保护重点要求，项目区域水土流失，应重点加强水源涵养、水土保持等区域水土流失治理与生态恢复。项目的建设有利于改善小江流域生态环境，有利于提升景观价值，有利于减少水土流失，保护生态环境，因此项目的建设符合《长江经济带生态环境保护规划》。 （6）项目与《关于印发机场、港口、水利（河湖整治与防洪除涝工程）三个行业建设项目环境影响评价文件审批原则的通知》（环办环评〔2018〕2号）符合性分析 项目为水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程），根据环办环评〔2018〕2号文件审批原则，项目与该文件相关的审批要求符合性详见下表。 表1-2 项目与环办环评〔2018〕2号文件审批原则符合性一览表 序号; 环办环评〔2018〕2号文件审批原则; 本项目情况; 是否符合. 1; 第二条 项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划等相协调，满足相关规划要求。; 本项目的建设符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划等相协调，满足相关规划要求。; 符合. 2; 第三条 工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。; 项目的选址选线、施工布置不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地，项目未占用生态保护红线，同时项目的建设不涉及饮用水水源保护区。; 符合. 3; 第五条 项目对鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生态、物种多样性及资源量等产生不利影响的，提出了下泄生态流量、恢复鱼类洄游通道、采用生态友好型护岸（坡、底）、生态修复、增殖放流等措施。; 根据现场调查及踏勘，项目治理河段无鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”。项目的主要治理内容包括：小江两岸、新建堤防，项目的建设不涉及鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生态，不会对物种多样性及资源量等产生不利影响。; 符合. 4; 第七条 项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土（渣）场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、粉尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。; 项目施工组织方案有环境合理性，在堤防建设时，选在枯水期建设，能减少扰动水体对河流的影响，对河道治理主体工程、临时堆土场区等提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、粉尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。; 符合. 由上表可知，项目与《关于印发机场、港口、水利（河湖整治与防洪除涝工程）三个行业建设项目环境影响评价文件审批原则的通知》（环办环评〔2018〕2号）符合。 （7）云南省主体功能区规划 项目位于东川区小江木树朗大桥~新杨桥段，根据《云南省人民政府关于印发云南省主体功能区规划的通知》（云政发[2014]1号），项目主要对项目为水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程），同时也属于环境治理项目，在施工完成后进行复耕，不会改变区域土地的利用性质。 本项目不属于开山、采石、开矿、开荒以及开发区、宾馆、疗养院等不允许建设的工程，项目施工对生态和自然环境造成一定的影响，但施工完成后进行复耕、栽种植被后得到一定的恢复，不会造成太大的破损，不会造成景观、水体、植被及动植物资源造成损害。因此，项目的建设与《云南省主体功能区规划》要求是相符合的。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 项目位于东川区小江木树朗大桥~新杨桥段，项目地理坐标为103°11′3.224″~103°9′45.059″，26°2′54.235″~26°4′49.729″。项目治理河段为小江，小江属于金沙江支流。项目地理位置详见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 2.1 项目由来 本项目已于2020年9月10日取得昆明市东川区发展和改革局核发的《昆明市东川区发展和改革局投资项目备案证》，项目代码为：2020-530113-76-03-060351。 本项目主要治理河长4.84km；新建堤防长度6.21km，主要包括防洪墙及生态河堤，其中防洪墙及生态河堤左岸2.54km、右岸3.67km；种植适宜当地生长的植物：主要为生态护坡种植的植物，如凤凰木、八月桂、大叶女贞等。项目属于生态影响类，同时设置临时混凝土拌合站、临时砂石场、临时筛分区、临时破碎区等污染类。项目的建设不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区；不涉及生态保护红线管控范围，重要湿地，重点保护野生动物栖息地，重点保护野生植物生长繁殖地，重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，项目不属于敏感区域。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》相关的规定，本项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响分类管理名录》（2021年版）“五十一、水利128河湖整治（不含农村塘堰、水渠）中其他”，应编制环境影响报告表。为此，建设单位于2022年5月6日委托云南黔秀环保科技有限公司（以下简称“我单位”）承担本项目的环境影响评价工作（委托书见附件）。接受委托后，我单位立即开展了详细的现场踏勘、资料收集工作，在对该项目工程有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，编制本项目环境影响报告表，供建设单位上报审批，作为环境管理的依据。 2.2 工程治理内容及规模 东川区小江河道综合治理工程（木树朗大桥~新杨桥）段治理范围为小江（木树朗大桥~新杨桥）段。建设规模：本项目治理河长4.84km；新建堤防长度6.21km，主要包括防洪墙及生态河堤，其中防洪墙及生态河堤左岸2.54km、右岸3.67km；种植适宜当地生长的植物：主要为生态护坡种植的植物，如凤凰木、八月桂、大叶女贞等。工程治理主要建设内容组成详见下表。 表2.1-1 项目建设内容一览表 工程 类别; 工程名称; 治理段名称; 建设内容及规模. 主体工程; 河道清淤; 小江（木树朗大桥~新杨桥）段; 根据项目方案，项目对小江（木树朗大桥~新杨桥）段进行河道清淤，项目在河道枯水期清淤，河道治理长4.84km，河道治理范围宽度均在7m范围内，经过现场勘测，河道平均清淤深度约为5m，采用挖掘机结合人工方式进行清淤，清淤产生的主要为河沙，清淤工程量约16.94万m3。. 防洪墙; 在本次治理段左右两岸新建C20混凝土防洪墙，总长6.21km，其中左岸2.54km，右岸3.67km，墙高为5m，顶宽1m，底宽3.35m。. 生态河堤; 河道治理段K3+000~K3+300、K4+100~K4+800右岸处，现状堤防为天然土堤，常年受洪水冲刷影响。 治理河段防洪标准为能够抵御50年一遇洪水，本项目生态河堤采用C20混凝土防洪墙基础，上部采用生态砼护坡的组合堤防（生态砼或花砖护坡）。总长6.21km，其中左岸2.54km，右岸3.67km，设计断面尺寸基本达到该水利防洪标准要求。 主要种植植物为常绿乔木、落叶乔木及草坪。常绿乔木主要为凤凰木、大叶女贞、八月桂、红叶石楠；落叶乔木主要为栾树、冬樱花、旱冬瓜、拐枣。. 临时工程; 临时堆土场; 本工程表土剥离量4.08万m3，采取就近“集中、分散”原则呈小块状堆积于河道两侧，为方便堤脚及河堤背水坡及时回填，平均约每100m布设一个堆土场。. 弃渣场; 本项目经各施工区相互调用后，将不产生弃渣。因此不设置弃渣场。. 施工营地; 项目设置1个20000m2的施工营地，位于治理河段K4+500段处（东经103°9′52.263″，北纬26°4′13.571″），施工营地占地范围内不涉及自然保护区、基本农田保护区、集中式饮用水源等，且施工营地布置于杂草地和坡地平坦处，施工营地周边区域无塌方等不良地质情况。 施工营地主要用于集中堆放工程建设所用器具、材料及停放运输、作业车辆，也是施工人员临时休憩、临时指导工作的场所。 施工营地分为5个区域，分别为临时生活区、临时混凝土拌合站、临时砂石场、临时筛分区、临时破碎区。. 临时生活区; 临时生活区布置于施工营地西侧，项目临时生活区占地面积约3000m2，为彩钢瓦结构简易建筑，设置办公室、1间旱厕等。. 临时混凝土拌合站; 临时混凝土拌合站布置于施工营地东北角处，占地面积约1500m2，设置一套混凝土搅拌设备，设有2个进料仓、1台搅拌主机，1套皮带输送系统，物料输送皮带进行封闭，地面硬化，1个15m高容量100t的水泥筒仓，1个15m高容量100t的粉煤灰筒仓。 项目拟设置1个5m3的外加剂罐，并配套设置外加剂计量及添加系统；项目使用的外加剂为聚羧酸高性能减水剂，该外加剂具有无毒、不易燃、不易爆的特点。. 临时砂石场; 项目设置4个临时砂石场，布置于临时混凝土拌合站南侧，4个临时砂石场占地面积分别为1000m2，4个临时砂石场占地面积共4000m2，主要作为混凝土拌合站的砂石料进行临时堆放。. 临时筛分区; 临时筛分区布置于施工营地东南角处，占地面积为1600m2，项目筛分区域主要设置1台进料机、1套振动筛（配套1台沙轮机，3条运输皮带，分别为1条筛分出规格为Φ0-4mm颗粒料的皮带、1条筛分出规格为Φ4-80mm的中间料的皮带、1条筛分出规格为Φ80mm废料的皮带）。 项目1套振动筛对河道治理段挖掘的砂石进行筛分，通过振动筛筛分后得到规格为Φ0-4mm颗粒料、规格为Φ4-80mm的中间料、规格为Φ80mm废料。其中规格为Φ0-4mm颗粒料进入沙轮机进行水洗后运至临时砂石场；水洗废水通过1#沉淀池沉淀后又返回水洗工序进行水洗。规格为Φ4-80mm的中间料运至破碎区进行破碎；规格为Φ80mm废料临时堆放于河堤上后续作为防洪墙垫石料。. 临时破碎区; 项目临时破碎区域布置于临时筛分区北侧，占地面积为2300m2，主要设置1台颚式破碎机、1台冲击式破碎机、1台对辊破碎机和1套振动筛（配套1台沙轮机，3条运输皮带，分别为1条出料皮带、1条回料皮带、1条供料皮带）。 项目设置的1台颚式破碎机、1台冲击式破碎机、1台对辊破碎机对规格为Φ4-80mm的中间料进行破碎。调节颚式破碎机的参数，破碎后的物料其规格均Φ≤50mm。调节冲击式破碎机的参数，破碎后的物料其规格均Φ≤30mm。调节辊破碎机的参数，破碎后的物料其规格均Φ≤4mm。 对辊破碎机破碎后得到规格为Φ0-4mm颗粒料单独用1条皮带运输至筛分工序，进入沙轮机进行水洗后运至临时混凝土拌合站，其余Φ≥4mm的中间料用1条皮带运输至破碎工序重新破碎。水洗废水通过1#沉淀池沉淀后又返回水洗工序进行水洗。. 公用 工程; 供电; 由东川区电网供电。. 供水; 生活用水由东川区自来水厂供水，施工少量用水可从沿线河流中取水。. 排水; 项目施工期有少量施工废水产生，经沉淀后回用于施工，运营期不产生废水。. 施工道路; 项目治理段已有现成道路。. 环保 工程; 施工期; 废气; （1）施工过程中产生的粉尘，应采取洒水降尘措施降尘粉尘的逸散。 （2）项目建筑砂石料在运输过程中产生的粉尘，应采用防尘布遮盖，防止运输过程中施工材料的洒落。 （3）项目施工营地堆存的砂石料等建筑材料会产生一定的粉尘，应采用防尘布遮盖、并采取洒水降尘等措施以减缓区域粉尘影响。 （4）工程施工机械应加强设备养护，施工机械产生的废气经大气稀释扩散后影响较小。 （5）筒仓顶呼吸孔粉尘，产生的粉尘通过配套的脉冲布袋式收尘器除尘后从仓顶排放。 （6）混凝土拌合站采取半封闭、洒水降尘、少部分无组织排放。 （7）输送、计量、投料过程产生的粉尘采取地面进行硬化、洒水降尘等措施后，少部分无组织排放。 （8）临时砂石场采用防尘布进行遮盖、地面硬化、设置喷雾洒水抑尘装置等措施后粉尘少部分无组织排放。 （9）项目施工期间施工营地四周设置临时围护。 （10）尽量选用低能耗、低污染排放的施工机械和车辆。 （11）对一段筛分、鄂破、冲击破、对辊破、二段筛分等五个环节均采用加水作业。. 废水; 项目设置2个1920m3的沉淀池，分别为1#沉淀池及2#沉淀池，其中1#沉淀池主要为洗砂循环使用，2#沉淀池主要回用于场地洒水降尘。施工设备废水经施工营地1个1920m3的2#沉淀池处理后回用于混凝土搅拌过程，不外排。搅拌机冲洗废水经施工营地1个1920m3的2#沉淀池处理后回用于混凝土搅拌过程，不外排。运输车辆清洗废水经施工营地1个1920m3的2#沉淀池处理后回用于场地洒水降尘，不外排。施工营地雨天地表径流经1个1920m3的2#沉淀池处理后回用于施工期洒水降尘，不外排。生活污水经1个1920m3的2#沉淀池处理后可达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）城市绿化标准后，回用于项目区洒水降尘，不外排。洗砂废水经施工营地1个1920m3的1#沉淀池处理后回用于施工洗砂，不外排。. 噪声; （1）采用绿化阻隔噪声传播； （2）尽可能选用噪声低、振动小、能耗小的机械设备； （3）加强生产设备的日常维护，并对老化和性能降低的旧设备进行及时更换，以此降低磨擦，减少噪声强度； （4）应加强运输车辆管理，教育运输人员运输时低速、匀速行驶，禁止鸣笛。. 固废; （1）临时表土 临时表土分别用于相应各区绿化覆土。本工程无弃渣产生。项目施工期间场内临时堆土场应尽量远离保护目标，定期洒水抑尘，并加设防护网。建设方在落实临时堆土防护方案，及时清运工程临时堆土的基础上，本项目工程临时堆土对周围环境的影响较小。 （2）清淤固废 本项目所需C20混凝土量约8.8万m3；项目使用不完的C20混凝土约4.5518万m3全部外售，因此无清淤固废（河沙）产生。 （3）生活垃圾 施工期间产生的生活垃圾统一收集，定期清运至东川区生活垃圾处置点委托环卫部门清运处置，严禁随意丢弃（掩埋）、焚烧和向河道内倾倒。 （4）建筑垃圾 建筑垃圾经收集后全部用于施工场地内回填，不外运，对周边环境影响较小。 （5）旱厕粪便 旱厕粪便由周边农户定期清掏作为农肥使用，处置率100%。 （6）沉淀池污泥 沉淀池污泥的主要成分为小江河流中的泥土，用于厂区周围绿化覆土和道路建设。 （7）除尘灰 项目除尘灰作为原料重新进入搅拌机用于生产。 （8）废机油 经废油桶收集后暂存于危废暂存间委托有资质单位清运处置。. 生态恢复; 项目建成后需对临时占地进行生态恢复。施工结束后，将拆除临时建筑物，建筑垃圾统一清运，清理平整后，进行景观绿化建设。. 2.3 河道治理工程 2.3.1 河道清淤 项目河道清淤采用挖掘机结合人工的方式进行清淤，清淤产生的主要为河沙，项目对小江（木树朗大桥~新杨桥段）产生的清淤固废（河沙）直接运输至临时筛分区进行筛分，不设置河沙堆场。项目清淤固废（河沙）工程量约16.94万m3，（1立方河沙约有1.6吨，则产生27.104万吨河沙），项目清淤固废（河沙）用于C20混凝土配合比，无清淤固废（河沙）产生。 项目产出C20混凝土13.3518万m3（1立方C20混凝土约有2.4吨，则本项目需要32.0443万吨C20混凝土）。根据项目资料，其中本项目所需C20混凝土量约8.8万m3；项目使用不完的C20混凝土约4.5518万m3全部外售。项目C20混凝土物料平衡见下表。 表2.3.1-1 C20混凝土物料平衡表 序号; 带入; 带出. 物料名称; 数量（t/a）; 物料名称; 数量（t/a）. 1; 水泥; 32044; 商品混凝土; 320443. 2; 砂子; 134852; 排放粉尘; 1.924. 3; 碎石; 136188; 除尘灰; 4.4456. 4; 粉煤灰; 9346; 生产损耗量（蒸发）; 9273.6304. 5; 外加剂; 602; /; /. 6; 水; 16690; /; /. 合计; 329723; 合计; 329723. 2.3.2 防洪墙 在本次治理段左右两岸新建C20混凝土防洪墙，总长6.21km，其中左岸2.54km，右岸3.67km，墙高为5m，顶宽1m，底宽3.35m。防洪墙采用履带式挖掘机开挖，开挖时应预留0.3m保护层。防洪墙底模为砂浆或砼底模，侧模为20mm竹胶板。钢筋采用集中下料成型，钢筋骨架绑扎时，先在主筋上用石笔画出箍筋间距，然后绑扎箍筋。混凝土采用插入式振捣棒进行报捣。墙体采用砼运输车直接浇灌，在浇筑墙体时，采用循环水管法或加入适量降低水化热的外掺剂，降低混凝土水化热，避免混凝土因水化热过高而发生开裂的现象。振动时振动头与侧模保持 5~10cm的距离，当砼表面停止下沉，呈现平坦、泛浆或振揭时不再出现显著气泡，砼已将模板边角部位添满充实。采用构件表面覆盖土工布和洒水养护结合的方法。防洪墙结构形式如下： 图2.3.2-1 C20混凝土防洪墙结构图 2.3.3 生态河堤 项目C20混凝土防洪墙基础与生态砼护坡组合堤总长6.21km，其中左岸2.54km，右岸3.67km。该河堤基础部分设C20混凝土防洪墙基础，防洪墙高5m，顶宽1m，底宽3.35m，迎水面坡比为1:0.4、背水面坡比为1:0.1，迎水面设高0.5m、宽0.5m 的趾墙。防洪墙上部设坡比为1:1.5 的C20混凝土框格梁，框格梁为矩形网格，间距为4.00m，框格梁断面为200×600mm，生态砼护坡厚度为200mm。其结构形式如下： 图2.3.3-2 生态河堤结构图 2.3.4 河道治理工程量统计 表2.3.4-1 河道治理工程量统计一览表 河流区段; 项目; 工程量; 备注. 小江（木树朗大桥~新杨桥）段; 河道清淤; 4.84km; 河道治理宽度均在7m范围内，经过现场勘测，河道平均清淤深度约为5m，清淤方式：小型挖掘机+人工. 防洪墙; 6.21km; C20混凝土防洪墙，左岸2.54km，右岸3.67km，墙高为5m，顶宽1m，底宽3.35m。. 生态河堤; 6.21km; 采用C20混凝土防洪墙基础，上部采用生态砼护坡的组合堤防（生态砼或花砖护坡）。种植植物为大叶女贞、旱冬瓜、八月桂等。. 2.4 施工设备 项目施工期主要使用设备见下表。 表2.4-1 施工期设备一览表 序号; 施工设施; 设施参数; 数量. 1; 反铲挖掘机; 液压1m3; 10台. 2; 推土机; 59kW，74kW; 3台. 3; 运输汽车; 8t; 12辆. 4; 蛙式夯实机; 2.8kW/d; 20台. 5; 混凝土搅拌机; 8m3/h; 1套. 6; 配料机; 15m3; 2个. 7; 外加剂储罐; 5m3; 1个. 8; 储水罐; 5m3; 1个. 9; 筒仓; 100t; 2个. 10; 颚式破碎机; 54m3/h; 1台. 11; 振动筛; 27m3/h; 2套. 12; 水洗轮; 27m3/h; 2台. 13; 辊破碎机; 8m3/h; 1台. 14; 冲击式破碎机; 8m3/h; 1台. 15; 振捣器平板式; 2.2kW; 10台. 16; 装载机轮胎式; 1m3; 3台. 17; 潜水泵; 2.2kW; 10台. 18; 自行式振动碾; 15t; 2台. 19; 沉淀池（分别为1#沉淀池、2#沉淀池）; 1920m3（20×12×8m）; 2个. 20; 脉冲布袋式收尘器; 24m2; 2台. 2.5 项目占地及补偿安置 2.5.1 项目占地及类型 通过实地查勘和对工程布置图的分析，根据工程总体平面布置图及管理范围进行量算，根据《东川区小江河道综合治理工程（木树朗大桥~新杨桥）段初步设计报告》，工程建设征地实物指标汇总如下：总占地面积78800m2，永久占地总面积为32083m2，其中水域及水利设施用地面积16436m2，旱地面积11550m2，未利用地（荒地）3264m2，草地（其它草地）833m2。临时占地总面积46720m2，其中水域及水利设施用地面积38720m2，旱地面积6500m2，未利用地（荒地）1500m2。项目未涉及占用永久基本农田和生态保护红线。项目占地类型及规模详见下表。 表2.5.1-1 工程占地面积统计表 单位：m2 编号; 占地类型; 合计. 1; 永久占地; /. 水域及水利设施用地; 旱地; 荒地; 其它草地; /. 16436; 11550; 3264; 833; 32083. 2; 临时占地; /. 水域及水利设施用地; 旱地; 荒地; /. 38720; 6500; 1500; 46720. 3; 合计; 78800. 2.5.2 补偿安置 本工程区内占地涉及水田、旱地、未利用地（荒地）、草地（其它草地），不存在房屋征占及搬迁人口，故本工程不涉及生产安置人口。 2.6 项目土石方平衡 根据《东川区小江河道综合治理工程（木树朗大桥~新杨桥）段初步设计报告》，经本方案进一步优化，工程建设中土石方开挖共计24.12万m3（剥离表土3.26万m3、土石方开挖20.86万m3）；土石方回填总量24.94万m3；临时堆放剥离表土4.08万m3，后期分别用于相应各区绿化覆土。本工程无弃渣产生。本工程土石方平衡详见下表。 表2.6-1 项目区土石方平衡表 单位：万m3 项目; 开挖总量; 回填总量; 废弃. 表土剥离; 土方开挖; 小计; 表土回覆; 回填/填筑; 小计; 数量; 去向. 河道治理区; 3.26; 20.86; 24.12; 2.43; 20.86; 23.29; /; /. 施工营地; 0.59; /; 0.59; 0.81; /; 0.81; /; /. 临时堆土场区; 0.23; /; 0.23; 0.84; /; 0.84; /; /. 合计; 4.08; 20.86; 24.94; 4.08; 20.86; 24.94; /; /. 注：①表中方量均为自然方；②表中土石方平衡计算公式为：“开挖+调入+外借=回填+调出+废弃”；③表土运往临时堆土场区堆存，用于后期土地复垦或者植被恢复覆土。 |
| 总平面及现场布置 | 2.7 总平面布置 东川区小江河道综合治理工程（木树朗大桥~新杨桥）段位于东川区小江木树朗大桥~新杨桥段，治理总河长4.84m，新建堤防长度6.21km，项目总平面布置图详见附图。 2.8 施工布置 2.8.1 施工“三场”设置情况 （1）砂石料堆场 本工程设混凝土拌合站，项目对小江（木树朗大桥~新杨桥段）产生的清淤固废（河沙）直接运输至临时筛分区进行筛分破碎后运输至临时砂石料堆场，作为混凝土拌合站的砂石料进行临时堆放。 （2）临时堆土场 项目采取就近“集中、分散”原则呈小块状堆积于河道两侧，为方便堤脚及河堤背水坡及时回填，平均约每100米布设一个堆土场。 （3）弃渣场 根据项目资料，土石方产生后可通过地势平整和区域内调配后全部消耗，无弃方，无需设置弃渣场。 2.8.2 施工营地布设 本项目施工人员40人，主要聘用工程周边的农民工，不在现场食宿。工程区内的场内交通根据工程地形特点、工程布置和施工需要进行布置。本项目区内机耕道、乡道分布广泛，经过现场踏勘，本次不新建场内临时道路。项目在治理河段K4+500段现有杂草地和坡地平坦处设置1个20000m2的施工营地，主要用于集中堆放工程建设所用器具、材料及停放运输、作业车辆，也是施工人员临时休憩、临时指导工作的场所及混凝土搅拌等施工。项目在施工营地设置一个旱厕。 |
| 施工方案 | 2.9 施工期工艺流程 东川区小江河道综合治理工程（木树朗大桥~新杨桥）段内容包括：河道治理、新建堤防。项目施工期工艺及污染工序图见下图。 图2.9-1 项目施工工艺及污染工序图 施工工艺简述： （1）施工营地 本次施工设置1个施工营地，施工营地占用地块均为杂草地和坡地，地势较为平坦，直接采用推土机、挖机等设备进行平整、排水沟基础开挖后，使用混凝土进行地表硬化、排水沟浇筑，采用彩钢瓦搭建简易的活动板房供施工期生活办公使用。施工营地分为5个区域，分别为临时生活区、临时混凝土拌合站、临时砂石场、临时筛分区、临时破碎区。施工营地施工将会产生扬尘、机械废气和噪声。 （2）围堰施工 项目治理河段河面较宽，采取在中轴线设置围堰的方式将河面分为两部分，本工程采用土石围堰，沿治理段轴线布置围堰。堰顶宽0.5m，堰高0.6～0.7m。内坡比1：0.75，外坡比1：0.75，部分位置可在迎水面布置0.2m的编织袋装河堤开挖料防冲。项目围堰施工使用土方拟就近对河道现有河堤或干燥河床区域进行开挖取土，施工时，采用1m3挖掘机开挖，将土料倾倒置围堰填筑位置，再由蛙式夯实机夯实。编织袋装开挖料防冲处理，采用人工用编织袋装开挖料，人工铺筑至迎水面。河床内施工结束后，对围堰进行拆除，围堰的拆除使用挖机铲挖，拆除的土方有挖机直接装载至河堤上的运输车辆，清运至临时堆土场。 （3）导流排水 项目治理河段河面较宽，采取在中轴线设置围堰的方式将河面分为两部分，在施工期上游设置围堰将河水导流至河道内一侧，另一侧自然排水后形成无水工作面，作为施工场地进行清淤、河堤建设等施工。由于河道常年有水，导致施工场地内会形成一定的渗水，在下游场地内设置沉淀池对渗水沉淀后采取自流方式排放，在地势较低，不能自流排放的区域，设置临时集水井，配备2.2kW潜水泵1-2台，将渗水抽排出，保证各工作面正常施工。 （4）河道清淤 本工程河道底泥清理方法主要采用机械清淤，河道内底泥采用围堰排水的方式进行疏挖，机械清淤采用斗容1~1.5m3的水上反铲挖掘机进行疏挖，载重量8t自卸式汽车直接通过河道沿岸的临时道路进行清运。对小江的清淤固废其主要成分为河沙，河沙运输采用密闭式车辆直接运输至临时筛分区。 （5）临时筛分区 项目1套振动筛对河道治理段挖掘的河沙进行筛分，通过振动筛筛分后得到规格为Φ0-4mm颗粒料、规格为Φ4-80mm的中间料、规格为Φ80mm废料。其中规格为Φ0-4mm颗粒料进入水洗轮进行水洗后运至临时混凝土拌合站；水洗废水通过1#沉淀池沉淀后又返回水洗工序进行水洗。规格为Φ4-80mm的中间料运至破碎区进行破碎；规格为Φ80mm废料临时堆放于河堤上后续作为防洪墙垫石料。 （6）临时破碎区 项目设置的1台颚式破碎机、1台冲击式破碎机、1台对辊破碎机对规格为Φ4-80mm的中间料进行破碎。调节颚式破碎机的参数，破碎后的物料其规格均Φ≤50mm。调节冲击式破碎机的参数，破碎后的物料其规格均Φ≤30mm。调节辊破碎机的参数，破碎后的物料其规格均Φ≤4mm。 对辊破碎机破碎后得到规格为Φ0-4mm颗粒料单独用1条皮带运输至筛分工序，进入水洗轮进行水洗后运至临时混凝土拌合站，其余Φ≥4mm的中间料用1条皮带运输至破碎工序重新破碎。水洗废水通过1#沉淀池沉淀后又返回水洗工序进行水洗。 （7）临时混凝土拌合站 ①原料运输及储存 筛分后规格为Φ0-4mm颗粒料通过汽车运输至临时砂石场，粉煤灰、水泥由泵车输送进筒仓储存。产污环节：该工序污染物主要为临时砂石场产生的无组织粉尘；筒仓产生的有组织粉尘。临时砂石场产生的无组织粉尘采用防尘布进行遮盖及洒水降尘；筒仓产生的粉尘通过配套的脉冲布袋式收尘器除尘后从仓顶排放（筒仓高度15m）。 ②配料 砂石料经装载机从临时砂石场将其推至进料斗，砂石料落入各砂石料称量斗，分别对砂石料按配比重量称量，称好的砂石料再由称量斗下的皮带输送机输送到搅拌机内；水泥在筒仓内经螺旋输送机通过计量后送至搅拌机；外加剂由自吸泵从外加剂储罐内抽至称量箱称量，称好的减水剂经喷水器喷入搅拌机；水由水泵从搅拌站旁的储水罐抽入水称量箱称量，称好的水由增压泵抽出经喷水器喷入搅拌。产污环节：该工序产生的污染物主要为装载机运行产生的噪声，泵运行时产生的噪声。 ③混凝土拌和 进入搅拌机的碎石、砂、水泥、粉煤灰、水以及外加剂等在搅拌机内搅拌15分钟后达到均匀度要求。产污环节：搅拌过程中产生少量粉尘、噪声和设备冲洗废水。搅拌过程中产生的粉尘通过设置围挡及洒水降尘；设备冲洗废水经2#沉淀池沉淀处理后回用于混凝土搅拌。 ④混凝土外运 将混凝土由计量泵计量后送入混凝土搅拌车，运至各施工场地。使用不完的混凝土全部外售。产污环节：该工序产生的污染物主要为混凝土运出场外时罐车产生的噪声以及运输过程产生的扬尘。混凝土罐车运输产生的扬尘经洒水降尘。 （8）堤防施工 防洪墙采用履带式挖掘机开挖，开挖时应预留0.3米保护层。防洪墙底模为砂浆或砼底模，侧模为20mm竹胶板。钢筋采用集中下料成型，钢筋骨架绑扎时，先在主筋上用石笔画出箍筋间距，然后绑扎箍筋。混凝土采用插入式振捣棒进行报捣。墙体采用砼运输车直接浇灌，在浇筑墙体时，采用循环水管法或加入适量降低水化热的外掺剂，降低混凝土水化热，避免混凝土因水化热过高而发生开裂的现象。振动时振动头与侧模保持 5~10cm的距离，当砼表面停止下沉，呈现平坦、泛浆或振揭时不再出现显著气泡，砼已将模板边角部位添满充实。采用构件表面覆盖土工布和洒水养护结合的方法。 生态河堤基础部分设C20混凝土防洪墙基础，防洪墙高5m，顶宽1m，迎水面坡比为1:0.4、背水面坡比为1:0.1，迎水面设高0.5m、宽0.5m 的趾墙。挡墙上部设坡比为1:1.5 的C20混凝土框格梁，框格梁为矩形网格，间距为4.00m，框格梁断面为200×600mm，生态砼护坡厚度为200mm。 2.10 运营期工艺流程 本次治理河段施工完成后交由相关单位负责管理，管理人员仅对河段进行检查、巡逻等。项目运营期无废水、废气、噪声及固废产生。 2.11 施工总进度 本工程建设拟定总工期为36个月。其中工程准备期为3个月，从第一年10月上旬开始，至第一年12月下旬结束；主体工程施工期为30个月，从第二年1月上旬开始，至第四年6月下旬结束；工程完建期为3个月，从第四年7月上旬开始，至第四年10月下旬结束。 |
| 其他 | 2.12 河道清淤方式 本项目采用以下清淤方式清淤： 采用挖掘机结合人工泵吸污泥的方式进行清淤。此清淤方案在空旷郊区的河道清淤中较为常见，方案在河道枯水期实施，在上游河道适当截流后，于清淤河段内排除明水或降低水位高度，采用挖掘机结合人工水陆两用泵吸污泥的方式进行清淤，对小江的清淤固废其主要成分为河沙。此种方法适合本河段两岸居民较为稀疏的郊外区域，不适用于人口过于密集的地区。 本项目清淤施工较为简便，清淤彻底，费用较低，施工挖掘机械可在河段内运行施工，适用于两岸居民较为分散的郊外区域，完全符合本次治理河段的现场条件。 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 3.1 主体功能区划 2014年1月6日，云南省人民政府以“云政发〔2014〕1号”发布了《云南省主体功能区划》，该规划将全省国土空间按照开发方式分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域3类主体功能区。其中禁止开发区包括了国家级、省级、州市级和县级的自然保护区、世界自然和文化遗产地，国家级、省级风景名胜区，国家级、省级森林公园，国家级地质公园，城市集中饮用水源保护区，国家湿地公园，国家级水产种质资源保护区，以及牛栏江流域上游保护区水源保护核心区等。重点开发区包括国家层面如昆明市、玉溪市、曲靖市和楚雄州的27个县市区和12个乡镇，以及省级层面集中连片重点开发区域的16个县市区。 本项目位于东川区小江木树朗大桥~新杨桥段，项目不涉及于自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、湿地公园等环境敏感区，根据《云南省主体功能区规划》，项目位于《云南主体功能区规划》划定的限制开发区中省级重点生态功能区，该区的功能定位为在涵养水源、保持水土、调蓄洪水、防风固沙、维系生物多样性等方面具有重要作用，是关系全省、全国或更大区域生态安全的重要区域。重点生态功能区要以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务 ，因地制宜地发展不影响主体功能定位的适宜产业，引导超载人口逐步有序转移。 本项目为河道治理项目，项目建设过程中产生的陆生生态、水生生态、水土流失以及其它环境影响均采取了有效措施，项目坚持预防与恢复相结合，使不利影响降至最低，工程建设有利修复和增强项目区水土保持，能防止土地退化和水土流失严重，能确保项目区生态环境不恶化或有所改善。因此，项目建设符合《云南省主体功能区规划》的要求。 3.2 生态环境功能区划 根据《云南省生态功能区划》，云南生态功能区共分一级区（生态区）5个，二级区（生态亚区）19个，三级区（生态功能区65个。项目位于东川区小江木树朗大桥~新杨桥段，根据《云南省生态功能区划》项目所在区域属于高原亚热带北部常绿阔叶林生态区（III），滇中、北中山峡谷暖性针叶林生态亚区（III2），金沙江、小江高山峡谷水土保持功能区（III2-5）。 该生态功能区的主要特征是以高山峡谷地貌为主，年降雨量河谷地带为 700-900mm，山地和高原面上可达1200mm。低海拔河谷地带植被以稀树灌木草丛为主，高原面上主要是云南松林、河谷土壤以燥红壤为主，山地上的土壤以红壤为主；该区的主要生态问题是森林覆盖率极低、水土流失和泥石流严重；生态环境敏 感性为土壤侵蚀高度敏感、泥石流隐患严重；主要的生态系统服务功能是金沙江中段峡谷地带的水土保持和生态灾害的综合治理；主要的保护措施及发展方向是水土流失和泥石流的生物治理和工程治理，提高森林的数量和质量，防止生态灾害的进一步恶化。 本项目为河道治理项目，项目在施工期提出各项生态环境保护措施，坚持预防与恢复相结合，有利修复和增强项目区水土保持，能防止土地退化和水土流失严重，项目建设能确保项目区生态环境不恶化或有所改善。因此，项目建设符合《云南省生态功能规划》。 3.3 环境质量现状 3.3.1生态环境现状 （1）植被类型现状 根据《云南植被》的植被区划系统，评价区隶属IIAii高原亚热带北部常绿阔叶林地带，IIAii-1滇中、滇南高原半湿润常绿阔叶林、云南松林区，IIAii-1b滇中、北中山峡谷云南松林、高山栎类林亚区。 评价区人口相对密集，人类活动频繁，根据《云南植被》的植被分类原则，项目区主要植被类型为2个植被类群：旱地作物和水田作物。地带性植被为半湿润常绿阔叶林。 评价区调查未见国家和省级保护植物，古树名木。 （2）陆栖脊椎动物现状 评价区人类活动频繁，野生动物主要为当地常见种类，无大型兽类及鸟类，评价范围内以小型哺乳动物、常见鸟类、爬行动物为主，小型哺乳动物主要为啮齿类动物，如家鼠、草兔等，鸟类主要有麻雀、燕子等。评价区调查未见珍稀濒危保护动物和地方特有种类，无国家重点保护动物。 （3）水生生物现状 评价区以藻类为主，包括浮游植物、浮游动物等，项目治理河段无特殊鱼类，没有国家级和省级重点保护鱼类，区域也未发现鱼类产卵场、越冬场存在，没有形成集中的索饵场。本项目治理河道的浮游动物种类较为单一，主要为各种蚤类，无珍稀和保护种类；浮游植物均为常见的藻类，无珍稀和保护种类；底栖动物种类相对较为单一，主要为线虫等，无珍稀和保护种类。 （4）评价范围内植被现状 项目区及周边200m范围内，植被类型比较简单，无国家级或省级重点保护的野生植物、地区特有物种、名木古树分布。 （5）调查结论 根据现场踏勘，项目河段区域无原生植被分布，周边主要为自然植被和人工植被，动物种类及数量也很少，主要为鸟类、鼠类，未发现其他野生动物出没。生态环境主要受人为控制，生态环境质量一般。 3.3.2 环境空气质量现状 本项目位于东川区小江木树朗大桥~新杨桥段，属于环境空气功能二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 根据《2020年度昆明市生态环境状况公报》，2020年，东川区环境空气质量总体保持良好，全年空气质量达到二级标准要求，与2019年相比环境空气质量有所提升，属于环境空气质量达标区。项目引用的昆明市生态环境局东川分局2019年环境监测数据，东川区域环境质量现状详见下表： 表3.3.2-1 东川区环境空气检测结果一览表 污染物名称; 评价指标; 评价标准（μg/m3）; 现状浓度（μg/m3）; 占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. SO2; 24h平均第98百分位; 150; 86; 57; 0; 达标. 年平均; 60; 22; 37; 0; 达标. NO2; 24h平均第98百分位; 80; 21; 26; 0; 达标. 年平均; 40; 9; 23; 0; 达标. PM10; 24h平均第98百分位; 150; 59; 39; 0; 达标. 年平均; 70; 32; 43; 0; 达标. PM2.5; 24h平均第98百分位; 75; 16; 48; 0; 达标. 年平均; 35; 19; 54; 0; 达标. CO; 24h平均第98百分位; 4mg/m3; 0.9mg/m3; 23; 0; 达标. O3; 日最大8h滑动平均值的第90百分位; 160; 122; 76; 0; 达标. 根据上表统计数据，东川区环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3日平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，东川区为达标区。项目位于东川区小江木树朗大桥~新杨桥段，因此项目所在区域环境空气质量也能达到GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，为达标区。 3.3.3 地表水环境质量现状 （1）常规地表水监测 本项目位于东川区小江木树朗大桥~新杨桥段，该河段为小江，小江属于长江的上游主要支流。根据云南省水利厅发布的《云南省水功能区划》（2014版），小江（清水海-入金沙江口段）到2030年的水质目标为III类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水标准。 在评价期间，收集了东川区环境监测站2019年9月对小江的姑海断面、板河口断面的常规监测，小江姑海断面位于本项目治理河段上游7km处，小江板河口断面位于本项目治理河段下游3km处，引用数据有效可行，数据见下表所示。 表3.3.3-1 项目区域地表水体小江姑海断面水质检测结果一览表 单位：mg/L 序号; 监测项目; 姑海断面; 标准值; 达标情况. 1; pH（无量纲）; 8.22; 6-9; 达标. 2; CODCr; 6; ≤15; 达标. 3; BOD5; 2; ≤3; 达标. 5; NH3-N; 0.16; ≤0.5; 达标. 6; 总磷; 0.07; ≤0.1; 达标. 7; 石油类; 0.01L; ≤0.05; 达标. 8; 氟化物; 0.07; ≤1.0; 达标. 9; 阴离子表面活性剂; 0.05L; ≤0.2; 达标. 10; 粪大肠菌群; 20; ≤2000个/L; 达标. 11; Pb; 0.002L; ≤0.01; 达标. 12; Zn; 0.05L; ≤1.0; 达标. 13; Cd; 0.0001L; ≤0.005; 达标. 14; Hg; 0.00004L; ≤0.00005; 达标. 15; Cu; 0.001; ≤1.0; 达标. 16; 六价铬; 0.004L; ≤0.05; 达标. 17; As; 0.0003L; ≤0.05; 达标. 表3.3.3-2 项目区域地表水体小江板河口断面水质检测结果一览表 单位：mg/L 序号; 监测项目; 板河口; 标准值; 达标情况. 1; pH（无量纲）; 8.41; 6-9; 达标. 2; CODCr; 5; ≤20; 达标. 3; BOD5; 2; ≤4; 达标. 4; NH3-N; 0.32; ≤1.0; 达标. 5; 总磷; 0.12; ≤0.2; 达标. 6; 石油类; 0.01L; ≤0.05; 达标. 7; 阴离子表面活性剂; 0.05L; ≤0.2; 达标. 8; 粪大肠菌群; 3300个/L; 10000个/L; 达标. 根据以上监测结果可知，本项目地表水小江水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 （2）项目底泥检测 在评价期间，建设单位于 2022年8月19日委托云南环普检测科技有限公司对本项目底泥进行检测，具体数据见下表。 表3.3.3-3 项目区底泥检测结果一览表 单位：mg/kg 采样点位; 项目区小江木树朗大桥~新杨桥段底泥; 标准限值; 达标情况. pH（无量纲）; 8.4; /; /. 镉（mg/kg）; 0.30; 0.6; 达标. 汞（mg/kg）; 0.326; 3.4; 达标. 砷（mg/kg）; 12.0; 25; 达标. 铅（mg/kg）; 78; 170; 达标. 铬（mg/kg）; 50; 250; 达标. 铜（mg/kg）; 64; 100; 达标. 镍（mg/kg）; 56; 190; 达标. 锌（mg/kg）; 173; 300; 达标. 根据以上监测结果可知，本项目区域内底泥各指标均小于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）的表1农用地土壤污染风险筛选值标准要求，因此项目区域内底泥不存在重金属污染类项目。 3.3.4 声环境质量现状 本项目位于东川区小江木树朗大桥~新杨桥段，按照《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）的划分要求，项目区域为2类区。在项目区50m范围内无声环境保护目标；根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）的要求，可不进行声环境质量现状调查，根据实际情况，预计项目区域声环境可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目属于新建项目，无原有环境污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 3.4 生态环境保护目标 根据环境影响评价相关技术导则要求，本项目大气环境影响评价范围为项目治理河道沿线两侧200m范围内；声环境影响评价范围为项目治理河道沿线两侧50m范围内；地表水环境保护目标为小江（木树朗大桥~新杨桥段）；生态环境影响评价范围为厂界外200m范围内。 本项目位于东川区小江木树朗大桥~新杨桥段，项目治理河道沿线两侧200m范围内无风景名胜区和其他需要特殊保护的区域，根据调查，本项目河道沿线两侧200m范围内无大气环境保护目标，50m范围内无声环境保护目标。 项目治理河段地表水为小江（木树朗大桥~新杨桥段），小江属于长江的上游主要支流，不属于饮用水水源保护区、饮用水取水口、涉水的自然保护区、风景名胜区、重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等。因此本项目声环境、环境空气、地表水环境和生态环境保护目标，生态环境保护目标见下表。 表3.4-1 地表水环境保护目标一览表 类别; 保护目标; 基本情况; 环境功能或保护要求. 地表水环境; 小江（木树朗大桥~新杨桥段）; 本治理河段小江（木树朗大桥~新杨桥段）; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准. 表3.4-2 生态环境保护目标一览表 类别; 与项目区的方位及距离; 生态保护目标; 保护要求. 生态环境; 项目区占地范围及外延200m范围内; 土地利用、植被、植物、动物; 保护现有植被，保护生物多样性，保持生态系统完整性. |
| 评价 标准 | 3.5 环境质量标准 3.5.1 环境空气 本项目位于东川区小江木树朗大桥~新杨桥段，项目所在区域为农村地区，属大气环境二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准值见下表。 表3.5.1-1 环境质量空气标准 单位：μg/m3 污染物; 取值时间; 浓度限值; 备注. 颗粒物（PM2.5）; 年平均; 35; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 24h平均; 75. 可吸入颗粒物（PM10）; 年平均; 70. 24h平均; 150. 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60. 24h平均; 150. 1h平均; 500. 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40. 24h平均; 80. 1h平均; 200. 一氧化碳（CO）; 24h平均; 4. 1h平均; 10. 臭氧（O3）; 日最大8h平均值; 160. 1h平均; 200. 总悬浮颗粒物（TSP）; 年平均; 200. 24h平均; 300. 3.5.2 地表水环境 项目治理河段地表水为小江（木树朗大桥~新杨桥段），小江属于长江的上游主要支流，根据云南省水利厅发布的《云南省水功能区划》（2014版），小江（清水海-入金沙江口段）到2030年的水质目标为III类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水标准。 表3.5.2-1 地表水环境质量标准 单位：mg/L，pH无量纲 项目; pH; CODcr; BOD5; NH3-N. III类; 6-9; ≤20; ≤4; ≤1.0. 项目; 总磷; 石油类; 阴离子表面活性剂; 粪大肠菌群. III类; ≤0.2; ≤0.05; ≤0.2; 20000个/L. 项目; Hg; 六价铬; Cu; As. III类; ≤0.0001; ≤0.05; ≤1.0; ≤0.05. 项目; Pb; Cd; Zn; /. III类; ≤0.05; ≤0.005; ≤1.0; /. 3.5.3 声环境质量标准 项目区域属于声环境2类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。标准值见下表。 表3.5.3-1 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类标准; 60; 50. 3.5.4 土壤环境质量标准 项目施工期开挖的底泥执行《土壤环境质量-农用土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中表1 标准，具体见下表。 表3.5.4-1 土壤环境质量标准 单位：mg/kg 污染物项目; 风险筛选值. pH≤5.5; 5.5＜pH≤6.5; 6.5＜pH≤7.5; pH＞7.5. 镉; 水田; 0.3; 0.4; 0.6; 0.8. 其他; 0.3; 0.3; 0.3; 0.6. 汞; 水田; 0.5; 0.5; 0.6; 1.0. 其他; 1.3; 1.8; 2.4; 3.4. 砷; 水田; 30; 30; 25; 20. 其他; 40; 40; 30; 25. 铅; 水田; 80; 100; 140; 240. 其他; 70; 90; 120; 170. 铬; 水田; 250; 250; 300; 350. 其他; 150; 150; 200; 250. 铜; 水田; 150; 150; 200; 200. 其他; 50; 50; 100; 100. 镍; 60; 70; 100; 190. 锌; 200; 200; 250; 300. 3.6 污染物排放标准 3.6.1 大气污染物排放标准 施工期大气污染物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准；水泥筒仓有组织排放的粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中水泥制品生产颗粒物排放浓度限值，无组织排放的颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中水泥工业企业大气污染物无组织排放监控点浓度限值；粉煤灰筒仓有组织排放的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准有组织排放标准，无组织排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准。标准值见下表。 表3.6.1-1 大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 污染物; 有组织排放标准; 无组织排放监控限值. 15m高排气筒排放速率（kg/h）; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 周界外浓度最高点. 颗粒物; 3.5; 120; 1.0mg/m3. 表3.6.1-2 水泥工业大气污染物排放标准 单位：mg/m3 过程; 设备; 颗粒物浓度. 散装水泥中转站及水泥制品生产; 水泥仓及其他通风生产设备; 20. 表3.6.1-3水泥工业大气污染物排放标准无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物; 限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 颗粒物; 0.5; 监控点与参照点总悬浮物颗粒物（TSP）1小时浓度值得差值; 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点. 3.6.2 水污染物排放标准 本项目施工期生活污水、施工废水经收集沉淀后全部用于项目内洒水降尘，不外排，执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920 -2020）城市绿化标准；运营期无废水产生及排放，因此项目运营期不执行废水排放标准。 表3.6.2-1 城市污水再生利用 城市杂用水标准 序号; 项目; 城市绿化. 1; pH; 6.0-9.0. 2; 色（度）≤; 30. 3; 嗅; 无不快感. 4; 浊度（NTU）≤; 10. 5; 溶解性总固体（mg/L）≤; 1000. 6; 五日生化需氧量BOD5（mg/L）≤; 10. 7; 氨氮（mg/L）≤; 8. 8; 阴离子表面活性（mg/L）≤; 0.5. 9; 铁（mg/L）≤; /. 10; 锰（mg/L）≤; /. 11; 溶解氧（mg/L）≥; 2.0. 12; 总余氯（mg/L）≤; 2.5. 13; 大肠埃氏菌/（MPN/100mL，或CFU/100 mL）; 无. 3.6.3 噪声排放标准 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值见下表。 表3.6.3-1 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 3.6.4 固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 其他 | 总量控制指标： 根据工程分析可得出项目污染物种类及排放量，根据国务院总量控制指标的要求，建议该项目污染物排放总量控制因子为： （1）废气 项目运营期大气污染物不涉及二氧化硫、氮氧化物以及挥发性有机物，故不设废气总量控制指标。 （2）废水 项目CODcr、NH3-N排放量合计分别为1.702t/a、0.004t/a。本项目施工期生活污水、施工废水经收集沉淀后全部用于项目内洒水降尘，不外排；运营期无废水产生及排放。因此本项目不设总量控制指标。 （3）固废 固体废物处置率为100%。 综上，项目不设总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 4.1 施工期环境影响分析 4.1.1大气环境影响分析 根据项目建设内容，项目筛分破碎各环节均为湿法作业，基本无废气产生，另外项目为降低清淤固废（河沙）暂存对对环境造成的影响，项目对小江（木树朗大桥~新杨桥段）产生的清淤固废（河沙）直接运输至临时筛分区进行筛分，不设置河沙堆场。施工期间的废气主要包括施工场地粉尘、运输粉尘、施工营地粉尘、施工机械、车辆废气及混凝土拌合站废气。 （1）施工场地粉尘影响分析 本项目主体工程河道治理，新建堤防，施工过程中基础开挖、土石方回填等引起的局地粉尘污染。在项目施工建设过程中，由于土方开挖、回填土石方造成地表裸露，建筑施工会产生不同影响程度的地面粉尘，粉尘呈无组织排放，散落在施工场地和周围地表，并随降水的冲刷而转移至水体。在干季风大的情况下，以上建筑过程会导致施工现场粉尘飞扬，使空气中粉尘颗粒物浓度升高，影响所在地周围的空气环境质量。施工期各施工工序产生的粉尘属无组织排放，其产生量与施工范围、方式方法、空气干湿度、气象等诸多因素有关，是一个复杂较难定量的问题。本项目采用类比方法对环境空气影响进行分析。 北京市环境科学研究院曾对7个建筑工程工地施工粉尘进行了测定，测定时风速为2.4m/s。测定结果表明： ①当风速为2.4m/s时，建筑施工粉尘污染严重，工地内TSP、PM10浓度为上风向对照点的1.5~2.3倍，平均1.88倍，相当于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的1.4~2.5倍，平均1.98倍。 ②建筑施工粉尘的影响范围为其下风向150m之内，被影响地区的TSP浓度平均值为0.491mg/m3，为上风向对照点的1.5倍，相当于《环境空气质量标准》中二级标准限值的1.6倍。 ③类比其它建筑施工工地粉尘污染情况（表4-1），当风速＞2.5 m/s时项目施工粉尘的影响范围变大，特别下风向超标范围将更大。施工现场近地面粉尘浓度会超过《环境空气质量标准》二级标准中日平均值0.3mg/m3的1～40倍。 表4.1.1-1 类比其它建筑施工工地粉尘污染情况 单位：mg/m3 监测值; 工地上风向50m; 工地内; 工地下风向; 备注. 50m; 100m; 150m. 范围值; 0.303-0.328; 0.409-0.759; 0.434-0.538; 0.356-0.465; 0.309-0.336; 平均风速3.2 m/s. 平均值; 0.317; 0.596; 0.487; 0.390; 0.322. 对照上述测定结果，本项目区主导风向为西南风，多年平均风速3.4m/s，略大于上述北京工地测定风速（2.4m/s）及其它工地测定风速（2.5m/s）。在干燥和风速较大的天气情况下，施工现场近地面粉尘浓度将会超过《环境空气质量标准》二级标准中日平均值0.3mg/m3的1－40倍，污染较严重。项目在施工过程中对施工场地采取洒水降尘。本环评引用洒水与不洒水情况下某施工工地周围TSP的浓度变化。 表4.1.1-2 类比其他施工工地近场大气TSP浓度变化 距工地距离（m）; 10; 20; 30; 40; 50; 100; 备注. 浓度 mg/m3; 场地未洒水; 1.75; 1.30; 0.78; 0.365; 0.345; 0.33; 春季 测量. 场地洒水; 0.437; 0.350; 0.31; 0.265; 0.250; 0.238. 由上表可知，在适当洒水的情况下粉尘量将减低28%～75%，大大减少了粉尘对环境的影响。由类比可见，只要做好洒水工作，对粉尘的防治十分有效，项目周围粉尘的影响将大为减少。 综上，项目施工场地粉尘粉尘在采取措施的情况下，对敏感点及周围大气环境影响较小。 （2）运输粉尘影响分析 车辆道路粉尘为线源污染，粉尘在道路两侧扩散，最大起尘浓度出现在道路两侧，随离散距离的增加浓度逐渐降低，最终可达背景值。根据同类工程类比可知，在自然风力作用下，施工现场的道路粉尘一般在下风向50～110m范围内超《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；在土路路况较差，施工现场的道路粉尘一般在下风向80m～130m范围内超环境空气质量标准二级标准。由上述可知，施工期间运输道路粉尘将对本项目沿线在200m范围内区域产生一定影响。 汽车运输产生的道路粉尘量与车型、车速、车流量、风速、道路表面积尘、尘土湿度等有关。项目运输道路与周围村庄住户的距离较近，为减轻施工运输期间产生的粉尘对周围村子的影响，运输车辆不得过度装载并需对运输车辆进行加盖篷布，防止运输过程中施工材料的洒落。必要时适当对运输道路进行洒水，以减轻车辆行驶时产生的粉尘量。 此外，项目运输路线地势空旷，周围绿化植被较多。因此，项目运输车辆运输产生的粉尘通过自然扩散、绿化吸收后对施工道路两侧的影响较小。 （3）施工营地扬尘影响分析 项目施工营地主要包括临时砂石场及建筑材料等，在堆存过程中若不采取任何措施会产生一定的扬尘。国内外学者和工程技术人员对在风蚀作用下颗粒物的输送和扩散做过许多研究，并在实践中总结了一些推算的经验公式。影响扬尘的因素主要有风速、堆场几何形状、堆密度、水分含量。施工营地扬尘量计算模式采用西安冶金建筑学院的起尘量推荐公式计算，公式如下： Q=4.23×10-4×U4.9×AP 式中：Q—堆场起尘强度，mg/s； U—地面平均风速，取3.4m/s； AP—起尘面积，施工营地堆场面积约为8000m2； 经计算可知，施工营地起尘量为1360.4mg/s。通过对施工营地进行洒水降尘，粉尘可减少75%，并对施工营地材料采用防尘布进行遮盖，综合除尘效率约为70%，则施工营地扬尘排放量为102.03mg/s。 （4）施工机械、车辆废气影响分析 施工机械及各型运输车辆。使用汽油、柴油作为能源，在运行时排放的废气是主要的污染源。在河堤清理、土方开挖运输、建筑材料运输等过程中将产生较多的大气污染物。 施工机械废气主要是CO、碳氢化合物等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，加之项目区施工范围相对较大，施工场地周围较空旷、地面风速也较大，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，施工机械和运输车辆所产生污染在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域的空气环境质量影响不大。 （5）破碎筛分粉尘影响分析 项目破碎筛分粉尘包括河沙一段筛分、鄂破、冲击破、对辊破、二段筛分等五个环节。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册”中“3039其他建筑材料制造”颗粒物的产排污系数表可知，物料破碎、筛分工序粉尘产污系数为1.89kg/t。 项目河沙年产量为27.104万t，则各破碎筛分工段粉尘产生量为512.26t，项目为降低破碎筛分粉尘产生，对一段筛分、鄂破、冲击破、对辊破、二段筛分等五个环节均采用加水作业，加水量较大，其处理效率大于湿式除尘+喷雾降尘组合，则实际除尘效率约为98%，则破碎筛分粉尘排放量为10.25t。 （6）混凝土拌合站废气影响分析 ①筒仓顶呼吸孔粉尘 本项目设有2个水泥筒仓，每个筒仓顶部设有一个脉冲布袋式收尘器。筒仓产生的粉尘通过配套的脉冲布袋式收尘器除尘后从仓顶排放（筒仓高度15m，仓顶排气口距离地面大于15m，满足排气筒高度要求）。脉冲布袋式收尘器收尘效率为99.95%，单个筒仓配套的风机风量均为5000m3/h。布袋除尘效率清灰效果好，水泥筒仓的排尘管均与收尘器相连，含尘气体由料仓口进入箱体下部，进入后，气流向上流动，流速降低，部分大颗粒粉尘由于惯性力的作用被分离出来落入料仓，含尘气体进入箱体经滤袋的过滤净化，粉尘被阻留在滤袋的外表面，净化后的气体经滤袋口进入箱体，由风口排出，呈有组织排放，排放高度为筒仓高度，为15m。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中301水泥制品制造行业系数手册（含3022混凝土结构构件、3029其他水泥制品业）产排污系数表可知，物料输送、储存工序粉尘产污系数为0.12kg/t（水泥筒仓、粉煤灰筒仓粉尘产污系数也参照该产污系数），根据建设单位提供的资料，每200t粉状原料罐车打入筒仓用时10h，项目区水泥用量为16320t/a（设有1个水泥筒仓、总耗时816h），粉煤灰用量4760t/a（1个粉煤灰筒仓、总耗时238h）。 1个水泥筒仓：粉尘产生量=16320×0.12/1000=1.9584t； 粉尘产生速率=1.9584×1000/816=2.4kg/h； 粉尘产生浓度=2.4×1000000/5000=480mg/m3。 排放量、排放速率、排放浓度分别等于产生放量、产生速率、产生浓度分别乘以0.1%，即排放量、排放速率、排放浓度分别为0.002t/a、0.002kg/h、0.48mg/m3。 1个粉煤灰筒仓：粉尘产生量=4760×0.12/1000=0.5712t； 粉尘产生速率=0.5712×1000/238=2.4kg/h； 粉尘产生浓度=2.4×1000000/5000=480mg/m3。 排放量、排放速率、排放浓度分别等于产生放量、产生速率、产生浓度分别乘以0.1%，即排放量、排放速率、排放浓度分别为0.001t/a、0.002kg/h、0.48mg/m3。 项目有组织废气主要为筒仓顶呼吸孔粉尘，产生的粉尘通过配套的脉冲布袋式收尘器除尘后从仓顶排放，有组织粉尘能满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1的规定的污染物排放限值标准，颗粒物限值20mg/m3。 ②混凝土拌合站粉尘 项目混凝土拌合站参照《逸散性工业粉尘控制技术》中混凝土搅拌厂逸散尘排放因子，表22-1中数据，装水泥、砂和粒料入搅拌机的粉尘产生系数为0.02kg/t（装料），搅拌机总装料量为312430t/a（包含水泥、粉煤灰、砂子、碎石），粉尘产生量=312430×0.02/1000=6.25t/a=1.89kg/h。项目混凝土拌合站设喷雾洒水装置除尘效率取70%，则排入外环境的粉尘量1.875t/a，0.567kg/h。 ③输送、计量、投料粉尘 项目砂、石提升以搅拌站配套的皮带输送方式完成，水泥、粉煤灰则以压缩空气吹入散装水泥筒仓。配料仓设置为半封闭式，料仓设置喷雾洒水装置，输送皮带设置为封闭式，计量、投料等方式均为封闭式，因此在该过程产生的粉尘量不大，产生的少量粉尘主要为水泥粉尘，排放方式呈无组织形式。根据项目资料，项目在输送、计量、投料过程产生的粉尘量非常小，仅为0.15t/a，0.045kg/h，属无组织形排放。项目料仓设喷雾洒水装置除尘效率取70%，则排入外环境的粉尘量0.045t/a，0.013kg/h。 ④临时砂石场起尘 项目临时砂石场砂石用运输汽车装卸，项目临时砂石场采用防尘布进行遮盖，粉尘产生量较小，主要集中于临时砂石场内，少部分会逸散出临时砂石场。临时砂石场起尘量根据清华大学在霍州电厂现场试验的模式进行计算，计算公式如下： 式中：Q—物料起尘量，kg/t； U—当地平均风速，m/s，临时砂石场为半封闭式，风速取1.5m/s； W—物料含水率，%，取15%； S—物料表面积，本项目砂石堆放面积按1500m2计。 根据上述公式计算得，项目临时砂石场起尘量约为496.067mg/s，合5.893t/a、1.785kg/h。项目临时砂石场采用防尘布进行遮盖，起尘大部分被限制在临时砂石场内，主要通过建筑物的阻隔作用以及对临时砂石场内运输路线及时清扫的方式降低部分起尘，除尘效率达到50%，且临时砂石场四周设喷雾洒水装置除尘效率取70%，则排入外环境的粉尘量约为0.883t/a、0.267kg/h。 （7）废气污染物治理措施及排放方式 表4.1.1-3 项目废气排放情况表 产排污环节; 污染物种类; 治理设施及效率; 排放形式; 排放口基本情况. 施工场地; 粉尘; 采取洒水降尘措施降尘粉尘的逸散。; 无组织; /. 运输; 粉尘; 运输车辆不得过度装载并需对运输车辆进行加盖篷布，防止运输过程中施工材料的洒落。必要时适当对运输道路进行洒水，以减轻车辆行驶时产生的粉尘量。; 无组织; /. 施工营地; 扬尘; 对施工营地材料采用防尘布进行遮盖。; 无组织; /. 施工机械、车辆废气; CO、碳氢化合物; 经自然扩散和稀释后，对评价区域的空气环境质量影响不大。; 无组织; /. 破碎筛分; 粉尘; 对一段筛分、鄂破、冲击破、对辊破、二段筛分等五个环节均采用加水作业。; 无组织; /. 筒仓顶呼吸孔; 粉尘; 本项目设有2个水泥筒仓，每个筒仓顶部设有一个脉冲布袋式收尘器。筒仓产生的粉尘通过配套的脉冲布袋式收尘器除尘后从仓顶排放。; 有组织; 高度; 15m. 内径; 0.65m. 温度; 常温. 编号; DA001. 坐标; E 103.164853°、 N 26.070904°. 混凝土拌合站; 粉尘; 设喷雾洒水装置。; 无组织; /. 输送、计量、投料; 粉尘; 配料仓设置为半封闭式，料仓设置喷雾洒水装置，输送皮带设置为封闭式，计量、投料等方式均为封闭式。; 无组织; /. 临时砂石场; 起尘; 项目临时砂石场采用防尘布进行遮盖，且临时砂石场四周设喷雾洒水装置。; 无组织; /. （8）废气污染物排放源产排量及达标情况 表4.1.1-4 废气污染物排放源产排量及达标情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 污染物排放量和浓度; 排放标准mg/m³; 达标情况. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h. 施工场地; 粉尘; 少量; 少量; 1.0; 达标. 运输; 粉尘; 少量; 少量; 1.0; 达标. 施工营地; 扬尘; 1360.4mg/s; 102.03mg/s; 1.0; 达标. 施工机械、车辆废气; CO、碳氢化合物; 少量; 少量; /; /. 破碎筛分; 粉尘; 512.26t; 10.25t; 1.0; 达标. 筒仓顶呼吸孔; 粉尘; 1.9584; 2.4; 0.48; 0.002; 0.002; 20; 达标. 0.5712; 2.4; 0.48; 0.002; 0.001; 120; 达标. 混凝土拌合站; 粉尘; 6.25; 1.89; /; 1.875; 0.567; 1.0; 达标. 输送、计量、投料; 粉尘; 0.15; 0.045; /; 0.045; 0.013; 1.0; 达标. 临时砂石场; 起尘; 5.893; 1.785; /; 0.883; 0.267; 1.0; 达标. （9）大气环境影响分析结论 根据上述分析可知，施工场地粉尘采取洒水降尘措施降尘粉尘的逸散；运输粉尘主要措施为运输车辆不得过度装载并需对运输车辆进行加盖篷布，防止运输过程中施工材料的洒落，必要时适当对运输道路进行洒水，以减轻车辆行驶时产生的粉尘量；施工营地扬尘采用防尘布进行遮盖；施工机械、车辆废气经自然扩散和稀释后，对评价区域的空气环境质量影响不大；破碎筛分粉尘对一段筛分、鄂破、冲击破、对辊破、二段筛分等五个环节均采用加水作业，对环境影响不大；筒仓顶呼吸孔粉尘每个筒仓顶部设有一个脉冲布袋式收尘器。筒仓产生的粉尘通过配套的脉冲布袋式收尘器除尘后从仓顶排放；混凝土拌合站粉尘设喷雾洒水装置；输送、计量、投料粉尘主要为配料仓设置为半封闭式，料仓设置喷雾洒水装置，输送皮带设置为封闭式，计量、投料等方式均为封闭式；临时砂石场起尘采用防尘布进行遮盖，且临时砂石场四周设喷雾洒水装置。经分析，项目有组织、无组织排放废气均能达标排放，对外环境影响较小。 项目位于环境空气质量达标区，项目所在区域环境质量现状均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，评价认为项目运营期对周边影响是轻微的，对项目附近的敏感点影响不大，项目废气均能达标排放，故项目的建设对区域大气环境影响是可接受的。 4.1.2 水环境影响分析 施工期的水污染源主要包括施工机械设备清洗废水、运输车辆清洗废水、施工营地雨天地表径流、洗砂废水及生活污水。 （1）施工机械设备清洗废水 施工期间需对部分设备进行清洗，根据类比，项目清洗废水产生量约为0.2m3/d。废水中的主要污染因子是SS、石油类，产生量较少，废水经施工营地1个1920m3的2#沉淀池处理后回用于场地洒水降尘，不外排。 项目搅拌机在暂时停止生产时需冲洗干净。停止生产一般由生产节奏、更换产品类别及设备检修等决定，根据项目资料，一般搅拌机生产48h，需停8h进行设备冲洗及检修，搅拌机清洗时，将水注入搅拌机中搅拌清洗即可，冲洗水约2.0m3/台·次，项目混凝土搅拌机一年运行330d，据此计算，则搅拌机年冲洗次数约92次/年，本项目设置1台搅拌机，则冲洗水量为184m3/a（0.55m3/d），废水排放系数按85%计，产生搅拌机清洗废水量为156.4m3/a（0.47m3/d）。清洗废水主要污染因子为SS、石油类，SS浓度参照资料3000mg/L、石油类浓度参照资料1.42mg/L，则SS产生量为0.469t/a，石油类产生量为0.0002t/a。搅拌机冲洗废水经施工营地1个1920m3的2#沉淀池处理后回用于场地洒水降尘，不外排。目前，建设单位已设置1个1920m3的2#沉淀池。 工程在新建河堤时修建围堰会产生基坑涌水，应根据需要修建简易沉淀池对其进行沉淀处理后抽出排放，减少泥沙排放对下游河流水质的影响。 （2）运输车辆清洗废水 施工期间车辆冲洗的用水量较大，项目在施工营地内设置洗车平台，集中清洗运输车辆。车辆冲洗用水量取40L/辆，项目施工期分别用车12辆。洗车频次为每天1次，则冲洗用水量为0.48m3/d，废水产生量为0.384m3/d。项目运输车辆清洗废水经施工营地1个1920m3的2#沉淀池处理后回用于场地洒水降尘，不外排。 （3）施工营地雨天地表径流 项目在治理河段K4+500段现有杂草地和坡地平坦处设置1个20000m2的施工营地，并在四周设置截排水沟。 根据东川区多年气象资料统计，项目区所在区域多年日最大降雨量为153.3mm，径流系数按《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ/T2.3-93）中表15的推荐值，本项目径流系数取0.1。地表径流量估算公式如下： Qm=10-3C×Q×A 式中：Qm——降雨产生的路面水量，m3/d； C——集中区径流系数； Q——集水区多年日最大降雨量，mm（本项目多年日最大降雨量取值为153.3mm）； A——集水区地表面积，m2。 根据上述公式计算，项目施工营地地表径流量为306.6m3/d，12.775m3/h。地表径流含有大量泥沙，直接外排会阻塞排水管网，施工营地雨天地表径流经1个1920m3的2#沉淀池处理后回用于施工期洒水降尘，不外排。 （4）洗砂废水 根据工艺流程可知，本项目筛分破碎各环节均为湿法作业，项目生产用水定额为1.5m3/（m3·河沙），日处清淤固废（河沙）320.83m3，则用水量为481.245m3/d，主要添加水的环节包括筛分破碎工序。项目进入系统的水量为481.245m3/d，除了产品带走以外，其他全部变为废水，损失环节主要包括各颗粒料带走，则废水量约为442.745m3/d（146105.85m3/a）。洗砂废水主要污染因子为CODcr、石油类，CODcr浓度参照资料11.4mg/L、石油类浓度参照资料1.42mg/L，则CODcr产生量为1.665t/a，石油类产生量为0.207t/a。项目洗砂废水经施工营地1个1920m3的1#沉淀池处理后回用于施工洗砂，不外排。 （5）生活污水 本项目施工人员共40人，主要聘用工程周边的农民工，分布于项目各个工程点，项目不提供食宿，施工人员均回家就餐和休息，项目在施工营地设置1个旱厕，因此生活污水主要为施工人员的洗手废水等。施工期间，施工人员用水量按10L/人·d计，则生活污水产生量约为0.4m3/d，合计为132m3/a。项目生活污水经施工营地1个1920m3的1#沉淀池处理后回用于施工期洒水降尘，不外排。根据类比调查，生活污水水质如下表所示。 表4.1.2-1 生活污水水质指标一览表 mg/L 污染物; pH; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP. 生活污水; 6-9; 350; 220; 300; 38; 45; 8. 项目生活污水经处理后其污染产排及达标情况如下表所示。 表4.1.2-2 生活污水污染物排放源产排量及达标情况一览表 产排污环节; 类别; 污染物种类; 污染物产生情况; 污染物排放量和浓度; 回用标准; 达标情况. 产生浓度mg/m³; 产生量t/a; 回用浓度mg/m³; 回用量t/a. 员工生活; 生活污水; 废水量; 132m³/a; 132m³/a; /; /. pH; 6-9; /; 6-9; /; 6.0-9.0; 达标. CODcr; 350; 0.046; 280; 0.037; /; /. BOD5; 220; 0.029; 190; 0.025; ≤10; 达标. NH3-N; 38; 0.005; 30; 0.004; ≤8; 达标. SS; 300; 0.040; 30; 0.004; /; /. 总磷; 8; 0.001; 4; 0.001; /; /. 总氮; 45; 0.006; 25; 0.003; /; /. 由上表可知，项目生活污水经沉淀池处理后可达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）城市绿化标准后，回用于项目区洒水降尘，不外排。 （6）废水污染物治理措施及排放方式 项目废水污染物排放源的治理措施及排放方式如下表所示。 4.1.2-3 废水污染物治理措施及排放方式一览表 产排污环节; 类别; 污染物种类; 治理设施、效率及去向; 排放形式及规律; 排放口基本情况; 排放口类型. 施工机械设备; 施工机械设备清洗废水; SS、石油类; 施工设备废水经施工营地1个1920m3的2#沉淀池处理后回用于混凝土搅拌过程，不外排。 搅拌机冲洗废水经施工营地1个1920m3的2#沉淀池处理后回用于混凝土搅拌过程，不外排。; 不外排; /; /. 运输车辆; 运输车辆清洗废水; SS; 运输车辆清洗废水经施工营地1个1920m3的2#沉淀池处理后回用于场地洒水降尘，不外排。; 不外排; /; /. 施工营地; 施工营地雨天地表径流; SS; 施工营地雨天地表径流经1个1920m3的2#沉淀池处理后回用于施工期洒水降尘，不外排。; 不外排; /; /. 洗砂; 洗砂废水; CODcr、石油类; 洗砂废水经施工营地1个1920m3的1#沉淀池处理后回用于施工洗砂，不外排。; 不外排; /; /. 施工人员生活; 生活污水; CODcr、BOD5、NH3-N、SS、总磷、总氮; 生活污水经1个1920m3的2#沉淀池处理后可达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）城市绿化标准后，回用于项目区洒水降尘，不外排。; 不外排; /; /. （7）水平衡 项目用排水情况详见下表。 表4.1.2-4 项目用排水情况一览表 用水单元; 规模; 用水量; 废水量. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 施工机械设备清洗; /; 0.2; 66; 0.2; 66. 2.0m3/台·次; 0.55; 184; 0.47; 156.4. 运输车辆清洗; 40L/辆; 0.48; 158.4; 0.384; 126.72. 施工营地雨天地表径流; /; /; /; 306.6; /. 洗砂; 1.5m3/（m3·河沙）; 38.5; 12705; 442.745; 146105.85. 生活用水; 10L/人·d; 0.4; 132; 0.4; 132. 合计; 40.13; 13245.4; /; /. 项目水平衡见下图所示。 图4.1.2-1 项目水平衡图 单位m3/d （8）废水污染治理设施可行性分析 根据工程分析可知，项目废水量约750.799m3/d，变化系数按照1.2计，则最大废水量约900.9588m3/d，项目废水为间断排放，项目设置2个1920m3的沉淀池，分别为1#沉淀池及2#沉淀池，其中1#沉淀池主要为洗砂循环使用，2#沉淀池主要回用于场地洒水降尘，1#及2#沉淀池规模可满足要求。 （9）废水环境影响结论 项目设置2个1920m3的沉淀池，分别为1#沉淀池及2#沉淀池，其中1#沉淀池主要为洗砂循环使用，2#沉淀池主要回用于场地洒水降尘。施工设备废水经施工营地1个1920m3的2#沉淀池处理后回用于混凝土搅拌过程，不外排。搅拌机冲洗废水经施工营地1个1920m3的2#沉淀池处理后回用于混凝土搅拌过程，不外排。运输车辆清洗废水经施工营地1个1920m3的2#沉淀池处理后回用于场地洒水降尘，不外排。施工营地雨天地表径流经1个1920m3的2#沉淀池处理后回用于施工期洒水降尘，不外排。生活污水经1个1920m3的2#沉淀池处理后可达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）城市绿化标准后，回用于项目区洒水降尘，不外排。洗砂废水经施工营地1个1920m3的1#沉淀池处理后回用于施工洗砂，不外排。 综上所述，施工过程中将采取最严格的污水处理、处置措施，生产生活污（废）水全部处理且优先综合利用和回用，严禁施工废水未经处理就直排入河流地表水体中。同时，保护区内的施工设施同样采取严格的水污染防治措施，生产生活污（废）水全部处理且优先综合利用和回用，不向水体排放，对环境影响较小。 4.1.3 噪声 （1）施工期噪声污染源强 设备名称; 源强; 防治措施; 削减后源强dB(A). 反铲挖掘机; 85; 厂房阻隔、隔音、设备减振等措施，削减10 dB(A); 75. 推土机; 70; 60. 运输汽车; 75; 65. 蛙式夯实机; 70; 60. 混凝土搅拌机; 85; 75. 颚式破碎机; 85; 75. 振动筛; 85; 75. 水洗轮; 70; 60. 辊破碎机; 75; 65. 冲击式破碎机; 70; 60. 振捣器平板式; 80; 70. 潜水泵; 80; 70. 自行式振动碾; 80; 70. （2）声环境影响分析 ①预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4－2009），本项目声源处于自由声场，计算某个声源在预测点的倍频带声压值计算公式如下： LA（r）=Lr0－20lg（r/r0） 式中：LA（r）---距声源r米处受声点的A声级； Lr0----参考点声源强度； r-----预测受声点与源之间的距离（m）； r0----参考点与源之间的距离（m）。 各受声点的声源叠加按下列公式计算： 式中：Li--- 第i个声源在预测点之声级; LA---某预测点噪声总叠加值； n ---声源个数 ②预测点 项目周边50m范围内无声环境敏感点，本次评价主要对厂界达标情况进行分析，预测点布设在项目厂界外1m处，西厂界、南厂界、东厂界、北厂界各布置一个点，共4各点。 ③预测结果及评价 该项目主要噪声源经距离衰减后贡献值、预测值见下表。 表4.2.3-2 项目厂界声预测值 单位：dB（A） 机械名称; 采取措施后声级; 东面; 南面; 西面; 北面; 标准. 厂界距离; 1m; 100m; 25m; 22m; 28m; 2类标准：昼间60、夜间50. 反铲挖掘机; 75; 35; 47; 48.1; 46. 推土机; 60; 20; 32; 33.1; 31. 运输汽车; 65; 25; 37; 38.1; 36. 蛙式夯实机; 60; 20; 32; 33.1; 31. 混凝土搅拌机; 75; 35; 47; 48.1; 46. 颚式破碎机; 75; 35; 47; 48.1; 46. 振动筛; 75; 35; 47; 48.1; 46. 水洗轮; 60; 20; 32; 33.1; 31. 辊破碎机; 65; 25; 37; 38.1; 36. 冲击式破碎机; 60; 20; 32; 33.1; 31. 振捣器平板式; 70; 30; 42; 43.1; 41. 潜水泵; 70; 30; 42; 43.1; 41. 自行式振动碾; 70; 30; 42; 43.1; 41. 贡献值; 昼间; --; 42.2; 54.2; 55.3; 53.2. 夜间; --; 42.2; 54.2; 55.3; 53.2. 达标性分析; 昼间; --; 达标; 达标; 达标; 达标. 夜间; --; 达标; 超标; 超标; 超标. 由上述预测结果可以看出，项目在仅采取减震垫、消声器、墙体阻隔等措施，全部设备同时工作时，噪声昼间和夜间在东、南、西、北分别为42.2dB（A）、54.2dB（A）、55.3dB（A）、53.2dB；根据预测结果可知，昼间噪声达标排放，夜间南、西、北侧不能达标排放，夜间超标分别为南4.2dB（A）、西5.3dB（A）、北3.2dB（A）。 为了使项目噪声厂界达标排放，环评要求，项目必须采取噪声污染防治措施，具体如下：采用绿化阻隔噪声传播；尽可能选用噪声低、振动小、能耗小的机械设备；加强生产设备的日常维护，并对老化和性能降低的旧设备进行及时更换，以此降低磨擦，减少噪声强度；应加强运输车辆管理，教育运输人员运输时低速、匀速行驶，禁止鸣笛。采取以上措施后，项目场界噪声可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。 4.1.4 固体废物 项目施工期固体废弃物主要为施工临时堆土、清淤固废、施工生活垃圾、建筑垃圾、旱厕粪便、沉淀池污泥、除尘灰、搅拌主机残留废料、不合格混凝土等。 （1）临时表土 根据《东川区小江河道综合治理工程（木树朗大桥~新杨桥）段初步设计报告》，本工程土石方开挖共计24.12万m3（剥离表土3.26万m3、土石方开挖20.86万m3）；土石方回填总量24.94万m3；临时堆放剥离表土4.08万m3，分别用于相应各区绿化覆土，本工程无弃渣产生。 项目施工期间临时堆土场应定期洒水抑尘，并加设防护网。建设方在落实临时堆土防护方案，及时清运工程临时堆土的基础上，本项目工程临时堆土对周围环境的影响较小。 （2）清淤固废 项目清淤固废工程量约16.94万m3，项目对小江（木树朗大桥~新杨桥段）产生的清淤固废（河沙）直接运输至临时筛分区进行筛分，不设置河沙堆场。根据《东川区小江河道综合治理工程（木树朗大桥~新杨桥）段初步设计报告》，项目所需C20混凝土量约8.8万m3，根据项目资料，其中本项目所需C20混凝土量约8.8万m3；项目使用不完的C20混凝土约4.5518万m3全部外售。因此项目无清淤固废（河沙）产生。 （3）生活垃圾 项目施工期每天产生生活垃圾40kg，整个施工期共产生生活垃圾39.6t。施工期间产生的生活垃圾统一收集，定期清运至东川区生活垃圾处置点委托环卫部门清运处置，严禁随意丢弃（掩埋）、焚烧和向河道内倾倒。 （4）建筑垃圾 项目整个施工期建筑垃圾产生量为5t，建筑垃圾主要为废弃石块、砂浆材料等，经收集后全部用于施工场地内回填，不外运，对周边环境影响较小。 （5）旱厕粪便 项目内设置1 个临时生活区，生活区内设置一间旱厕，施工人员使用，旱厕粪便产生量约为70kg/d，施工期共计产生69.3t。旱厕粪便由周边农户定期清掏作为农肥使用，处置率100%。 （6）沉淀池污泥 项目设置2个1920m3的沉淀池对施工期间产生的废水进行处理，沉淀池污泥施工期共计产生量约151.578t，污泥的主要成分为小江河流中的泥土，用于厂区周围绿化覆土和道路建设。 （7）除尘灰 项目除尘灰施工期共计产生量约4.4456t，这部分粉尘作为原料重新进入搅拌机用于生产。 （8）废机油 项目设备需要定期检修维护，将使用少量废机油。设备检修时产生的废机油属于危险废弃物，废物类别为HW08，其产生总量约为0.3t，废机油经废油桶收集后暂存于危废暂存间委托有资质单位清运处置。 项目施工期固体废物产生情况见下表。 表4.1.4-1 固体废物环境影响和保护措施分析一览表 序号; 名称; 属性; 产生量; 利用处置方式和去向. 1; 临时表土; 一般工业固废; 4.08万m3; 分别用于相应各区绿化覆土，本工程无弃渣产生。. 2; 清淤固废; 16.94万m3; 本项目所需C20混凝土量约8.8万m3；项目使用不完的C20混凝土约4.5518万m3全部外售，无清淤固废（河沙）产生。. 3; 建筑垃圾; 5t; 经收集后全部用于施工场地内回填，不外运。. 4; 沉淀池污泥; 151.578t; 用于厂区周围绿化覆土和道路建设。. 5; 除尘灰; 4.4456t; 作为原料重新进入搅拌机用于生产。. 8; 废机油; 危险废物; 0.3t; 经废油桶收集后暂存于危废暂存间委托有资质单位清运处置。. 9; 生活垃圾; 生活固废; 69.3t; 定期清运至东川区生活垃圾处置点委托环卫部门清运处置，严禁随意丢弃（掩埋）、焚烧和向河道内倾倒。. 10; 旱厕粪便; 69.3t; 厕粪便由周边农户定期清掏作为农肥使用。. 综上，项目施工期产生的固废均采取了合理可行的处置方式，固废均得到妥善处置，处置率达到100%，对周边环境影响较小。 4.1.5 环境风险影响和防治措施 （1）风险物质的分布情况 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的要求，环境风险主要对对涉及到的有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、储存（包括使用管线输运）可能发生的突发性事故（不包括人为破坏及自然灾害引发的事故）的环境风险评价。根据项目特点，本项目危险废物，其危险特性如下表所示。 表4.1.5-1 项目涉及的危险物质基本情况一览表 产生环节; 危险物质; 年使用/产生量; 最大储存量; 备注. 产生污染物; 废机油; 80kg/a; 0.08t/a; 厂区拟建设1个5m²的危险废物贮存间对项目区废机油等危险废物进行暂存。. 项目涉及危险物质的理化性质如下表所示。 表4.1.5-2 危险物质主要成分基本性质一览表 废机油; 废物类别; HW08废矿物油与含矿物油废物. 废物代码; 900-214-08. 危险特征; T，I. 危险特性; 和矿物油性质类似，废矿油含有多种有毒性物质。如果废矿油内的有毒物质通过人体和动物的表皮渗透到血液中，并在体内积累，会导致各种细胞丧失正常功能，是公认的致癌和致突变化合物。其毒性可经呼吸道、消化道、皮肤进入人体。主要引起消化道和中枢神经系统损害。大剂量食入矿物油而引发的急性中毒变现为恶心、呕吐、头晕、视物模糊、易激动、步态不稳、细微震颤等。一般日常食用多位呕吐、腹泻症状。慢性中毒则可导致神经衰弱综合症及植物神经功能紊乱，轻者出现头晕、头疼、记忆力下降、失眠多梦、心悸、乏力等，有眼睑、舌、手指震颤，有些患者甚至会有癔病样发作；重者可出现表情淡漠、反应迟钝、傻笑、智力下降等类似精神分裂的症状。. （2）可能影响途径 本项目危险物质在存储及运输过程中泄露对地下水和土壤造成影响。影响途经为：本项目废机油在存储及运输过程中火灾、爆炸、泄露的环境风险。 （3）环境风险防范措施 ㈠事故应急池的设置分析 根据《突发环境事件应急管理办法》（环境保护令第34号）第九条的规定，企业事业单位的突发环境事件风险防控措施包括有效防止泄漏物质、消防水、污染雨水等扩散至外环境的收集、导流、拦截、降污等措施。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ69-2018）的要求，项目存在的的风险物质为废机油，在危险废物贮存间内已分别配套设置了导流渠、收集池等设施，因此该风险物质不会泄漏到危险废物贮存间外；而本项目对小江清淤固废（河沙）进行破碎筛分，出现火灾、爆炸的可能性极小，因此基本不存在消防水；由针对污染雨水，项目已配套设置有初期雨水收集池对其进行收集；综上，本项目可不单独在厂区设置事故应急池。 ㈡环境风险防范措施要求 根据本项目环境影响途经，提出以下风险防范措施： ①危废废物应储存于规范的危险废物贮存间；入库时，严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。 ②危险废物应由具有《危险废物经营许可证》并可以处置该类废物的单位进行处理处置，并严格执行危险废物转移联单制度，在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。严禁将各类废物转移给没有相应处理资质及能力的单位。 ③项目区配备相应品种的消防器材。 （4）环境风险结论 本项目涉及到的危险物质主要有废机油等，在采取严格的防护措施后，事故发生概率较小，环境风险可接受。 4.1.6 生态环境影响分析 （1）土地利用影响分析 本项目永久工程占地主要为新建河堤等用地，工程永久占地面积为32083m2，占地为水田、旱地、荒地、其它草地等，但不涉及基本农田。永久占地改变了原有土地利用性质，本工程永久工程占地对土地资源有一定影响。对被占用的土地，《东川区小江河道综合治理工程（木树朗大桥~新杨桥）段初步设计报告》，项目不存在房屋征占及搬迁人口，故本工程不涉及安置人口。施工所需占地是临时性用地，面积为46720m2，占地为水田、旱地、荒地等。临时占地时段仅为施工期，待施工结束后，经清理、整治、恢复原貌，可继续使用，不会对区域用地造成较大影响。 （2）“三场”设置及临时占地影响分析 ①临时砂石场设置分析 本工程设混凝土拌合站，项目对小江（木树朗大桥~新杨桥段）产生的清淤固废（河沙）直接运输至临时筛分区进行筛分破碎后运输至临时砂石料堆场，作为混凝土拌合站的砂石料进行临时堆放，为防止砂石料场粉尘影响，采用防尘布进行遮盖，同时加强砂石料堆场周围洒水降尘频次。 ②临时堆土场影响分析 根据《东川区小江河道综合治理工程（木树朗大桥~新杨桥）段初步设计报告》，本工程表土剥离量3.6万m3，采取就近“集中、分散”原则呈小块状堆积于河道两侧，为方便堤脚及河堤背水坡及时回填，平均约每100米布设一个堆土场。 ③弃渣场影响分析 根据《东川区小江河道综合治理工程（木树朗大桥~新杨桥）段初步设计报告》，土石方开挖共计24.12万m3（剥离表土3.26万m3、土石方开挖20.86万m3）；土石方回填总量24.94万m3；临时堆放剥离表土4.08万m3，后期分别用于相应各区绿化覆土。本工程无弃渣产生。因此，工程不设置弃渣场。 ④临时占地影响分析 工程临时占地主要为临时施工营地占地、临时堆土场、临时砂石场、临时筛分区、临时破碎区占地等。施工临时占地数量为46720m2。项目完工后将对临时占地场地进行清理、恢复、覆土绿化。因此，随着施工结束临时占地将逐步恢复，对其影响较小。 （3）对植被的影响 本项目施工期对植被和植物的影响主要表现在永久占地，地上植被、根系被全部清除，破坏了工程占地范围内的植被和植物的生长，区域植被面积减小，工程永久占地对植物和植被的影响是不可逆的。工程永久占地范围内多为自然植被，且均为区域广布种，占地范围内的物种及其种群不会因为项目建设而导致其灭绝植被资源受项目建设影响不大。 工程临时占地多为人工植被，占地类型较为简单，建设单位在项目完成后应对施工区临时占地进行植被恢复，施工迹地按照原占地类型进行了植被绿化及复耕，对区域植被资源影响不大。 （4）对动物的影响 由于本项目工程建设区长期受到强烈的人为干扰，区段内基本没有重要的野生动物活动及其栖息地的存在，分布着的野生动物的主要生境是以水田、灌丛、草地、人工植被为主，这些动物对强烈的人为干扰具有较好的适应性，施工对周围动物资源的影响随着施工的结束而消失，项目施工结束动物资源又重新恢复。因此，项目施工期对动物的影响较小。 （5）对水土流失的影响 本工程治理河道、新建河堤等用地，建设过程中河道清理、土方开挖、临时堆土等必然扰动原地表，损坏原地表土壤、植被，并形成松散堆积体，易造成新的水土流失。针对项目可能产生的水土流失，根据《东川区小江河道综合治理工程（木树朗大桥~新杨桥）段初步设计报告》中水土保持措施，对工程采取分区防治，主要分为主体工程区、施工营场地区、临时砂石场等。本工程水土保持措施工程量主要包括工程措施、植物措施和临时措施。 （6）水生植物 本工程在河道清理、新建河堤过程中修建围堰会涉水施工，施工过程中会扰动了部分水生植被，但扰动的水生植物面积较小，根据现场调查，项目治理段小江（木树朗大桥~新杨桥）段内不涉及珍稀濒危保护植物，仅有常见的水草，这些植物在该流域内广泛分布。根据类似河道的整治后调查情况，河道整治后水生植物能在较短的时间内恢复。 （7）鱼类 由于项目工程施工分段进行，鱼类具有较强的迁移能力，可在非施工段河道寻觅到合适的生境，且工程所影响的鱼类均为当地常见鱼类，无珍稀保护鱼类。据调查，治理河段内未发现大型鱼类产卵场、越冬场存在，没有形成集中的索饵场。 因此，工程施工对鱼类的不利影响较小，且是暂时的。 总而言之，河道原有的生物量和净生产量并不高，而且这些水生生物都是河流水生环境中常见的物种，没有受保护或濒危物种。因此，施工期水生群落生物量和净生产量的损失量不大，造成的生物多样性损失也不至于很大。 4.1.7 涉水施工工程影响分析 本工程涉水施工工程为河道治理、新建河堤过程中需修筑围堰，会产生基坑涌水，其主要污染物为SS，若不采取措施直接排放，会使下游水体浑浊，对水生生物造成一定的不利影响。 4.1.8 施工迹地影响分析 本工程施工迹地为河道建设修建的临时施工营场地占地、临时堆土场等，对其主要的影响主要为对土地的占用和土地植被的压占等。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 4.2 运营期环境影响分析 项目工程完工后，交由其他部门管理负责，不新增劳动定员，不新增污染物。 4.2.1 大气环境影响分析 本项目运营期无污染废气产生。 - 4.2.2 地表水环境影响分析 本项目运营期无生活污水产生。 4.2.3 噪声影响分析 本项目运营无噪声源。 4.2.4 固废影响分析 项目运营后无生活垃圾产生，对于附近村民严禁随意丢弃（掩埋）、焚烧和向河道内倾倒生活垃圾。 4.2.5 生态环境影响分析 项目建成后，不会改变治理河段的水文情势，不减少河道水量，临时占地的区域经植被恢复后对环境影响较小。据调查，本次治理河段内无珍稀濒危水生生物，工程完工后对生态环境影响较小。 4.2.6 地下水影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），项目属于河湖整治工程，不涉及环境敏感区，地下水环境影响评价项目类别属于IV类项目，因此，项目无需开展地下水环境影响评价。 4.2.7 土壤影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），项目属于导则附录A中环境和公共设施管理业中其他项目类别，属于IV类项目，可不开展土壤环境影响评价。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 4.3 项目选线合理性分析 项目治理河段为东川区小江（木树朗大桥~新杨桥）段，新建堤防长度6.21km，主要包括防洪墙及生态河堤。不涉及自然保护区、风景名胜区及其他需要特殊保护的区域，不属于饮用水水源保护区、饮用水取水口、涉水的自然保护区、风景名胜区、重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等。同时，项目治理工程未占用生态保护红线。项目的选址与《云南省总体功能区规划》、《云南省生态功能区划》相符合，项目开工建设前按要求办理相关手续，工程建设不存在重大环境制约因素，选址合理可行。 4.4 项目环境影响程度分析 本项目为河道治理工程项目，属于环境治理项目，符合《长江经济带发展负面清单指南》的要求，对因施工期间破坏的各种植被、临时占用的植被及各种施工迹地、临时堆土区，工程按照水土保持措施通过实施生态恢复措施使其逐步得到恢复。项目施工时间短，对河道的治理随着施工期的结束而结束，项目施工期间对环境影响程度较小。项目运营期无污染物产生，对周围环境无影响。项目建设完成后有利于改善硝厂河流域生态环境，有利于提升景观价值，有利于减少水土流失，促进生态环境的可持续发展，确保安全行洪且畅通，提高防洪能力，有效保护沿线居民和耕地的防洪安全。综上，项目的建设对环境影响程度较小。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 5.1 施工期环境保护措施 5.1.1环境空气保护措施 （1）施工过程中产生的粉尘，应采取洒水降尘措施降尘粉尘的逸散。 （2）项目建筑砂石料在运输过程中产生的粉尘，应采用防尘布遮盖，防止运输过程中施工材料的洒落。 （3）项目施工营地堆存的砂石料等建筑材料会产生一定的粉尘，应采用防尘布遮盖、并采取洒水降尘等措施以减缓区域粉尘影响。 （4）工程施工机械应加强设备养护，施工机械产生的废气经大气稀释扩散后影响较小。 （5）筒仓顶呼吸孔粉尘，产生的粉尘通过配套的脉冲布袋式收尘器除尘后从仓顶排放。 （6）混凝土拌合站采取半封闭、洒水降尘、少部分无组织排放。 （7）输送、计量、投料过程产生的粉尘采取地面进行硬化、洒水降尘等措施后，少部分无组织排放。 （8）临时砂石场采用防尘布进行遮盖、地面硬化、设置喷雾洒水抑尘装置等措施后粉尘少部分无组织排放。 （9）项目施工期间施工营地四周设置临时围护。 （10）尽量选用低能耗、低污染排放的施工机械和车辆。 （11）对一段筛分、鄂破、冲击破、对辊破、二段筛分等五个环节均采用加水作业。 5.1.2 地表水保护措施 项目设置2个1920m3的沉淀池，分别为1#沉淀池及2#沉淀池，其中1#沉淀池主要为洗砂循环使用，2#沉淀池主要回用于场地洒水降尘。施工设备废水经施工营地1个1920m3的2#沉淀池处理后回用于混凝土搅拌过程，不外排。搅拌机冲洗废水经施工营地1个1920m3的2#沉淀池处理后回用于混凝土搅拌过程，不外排。运输车辆清洗废水经施工营地1个1920m3的2#沉淀池处理后回用于场地洒水降尘，不外排。施工营地雨天地表径流经1个1920m3的2#沉淀池处理后回用于施工期洒水降尘，不外排。生活污水经1个1920m3的2#沉淀池处理后可达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）城市绿化标准后，回用于项目区洒水降尘，不外排。洗砂废水经施工营地1个1920m3的1#沉淀池处理后回用于施工洗砂，不外排。 由于施工用水对水质要求不是很高，因此处理出水优先考虑回用，可用于施工配料、施工场地及道路降尘用水等，尽量减少外排量。工程在新建河堤时修建围堰会产生基坑涌水，应根据需要修建简易沉淀池对其进行沉淀处理后抽出排放，减少泥沙排放对下游河流水质的影响。 5.1.3 噪声环境保护措施 为减小施工噪声对周围环境的影响，本环评建议施工方采取以下措施： （1）采用绿化阻隔噪声传播； （2）尽可能选用噪声低、振动小、能耗小的机械设备； （3）加强生产设备的日常维护，并对老化和性能降低的旧设备进行及时更换，以此降低磨擦，减少噪声强度； （4）应加强运输车辆管理，教育运输人员运输时低速、匀速行驶，禁止鸣笛。 由于本工程为线性工程，各保护目标仅在其附近施工点施工期间会受到施工噪声影响，每个工程点的施工时间较短，随着施工点的移动其噪声对环境影响将随着消失。采取上述措施后，施工期对声环境的影响可接受。 5.1.4 固体废物保护措施 （1）临时表土 临时表土分别用于相应各区绿化覆土。本工程无弃渣产生。项目施工期间场内临时堆土场应尽量远离保护目标，定期洒水抑尘，并加设防护网。建设方在落实临时堆土防护方案，及时清运工程临时堆土的基础上，本项目工程临时堆土对周围环境的影响较小。 （2）清淤固废 本项目所需C20混凝土量约8.8万m3；项目使用不完的C20混凝土约4.5518万m3全部外售，因此无清淤固废（河沙）产生。 （3）生活垃圾 施工期间产生的生活垃圾统一收集，定期清运至东川区生活垃圾处置点委托环卫部门清运处置，严禁随意丢弃（掩埋）、焚烧和向河道内倾倒。 （4）建筑垃圾 建筑垃圾经收集后全部用于施工场地内回填，不外运，对周边环境影响较小。 （5）旱厕粪便 旱厕粪便由周边农户定期清掏作为农肥使用，处置率100%。 （6）沉淀池污泥 沉淀池污泥的主要成分为小江河流中的泥土，用于厂区周围绿化覆土和道路建设。 （7）除尘灰 项目除尘灰作为原料重新进入搅拌机用于生产。 （8）废机油 经废油桶收集后暂存于危废暂存间委托有资质单位清运处置。 综上，项目施工期产生的固废均能得到有效处置，对周围环境影响小。 5.1.5 生态环境影响保护措施 （1）土地利用影响保护措施 ①项目施工占用土地，工程施工中应严格按设计开挖，不得随意扩大开挖范围，尽量减少对土地的毁坏。 ②加强对施工人员进行生态环境保护的宣传教育，禁止盗伐树木、花草。对施工区裸露地面，施工完毕后及时进行生态恢复。 ③进行护林防火安全教育，不得在林区、草地吸烟及使用明火。 ④施工营地必须在工程完工后，立即进行平整覆土种树、植草，以尽快恢复植被。 ⑤项目永久占地32083m2，永久占地的生态恢复重点是做好绿化美化工作，加强永久占地两侧植物的保护。 （2）“三场”保护措施 ①临时砂石场保护措施 本工程设混凝土拌合站，项目对小江（木树朗大桥~新杨桥段）产生的清淤固废（河沙）直接运输至临时筛分区进行筛分破碎后运输至临时砂石料堆场，作为混凝土拌合站的砂石料进行临时堆放，为防止砂石料场粉尘影响，采用防尘布进行遮盖，同时加强砂石料堆场周围洒水降尘频次。 ②临时堆土保护措施 根据《东川区小江河道综合治理工程（木树朗大桥~新杨桥）段初步设计报告》，本工程表土剥离量3.6万m3，采取就近“集中、分散”原则呈小块状堆积于河道两侧，为方便堤脚及河堤背水坡及时回填，平均约每100米布设一个堆土场。 为防止临时堆土场表土流失，水土保持方案提出对其采取工程措施、植物措施、临时措施。工程在施工过程中将剥离的表土用分层剥离、分层妥善保存、恢复时逆序分层回用；临时措施为在临时堆土周围采用临时编织袋挡墙，编织袋装土堆高为1.0m，顶宽为0.6m，底宽1.2m，坡比1:0.3，编织袋装土直接利用回填土；植物措施为采用撒播灌草方式进行。同时考虑到项目施工时序及河道分段施工，共需覆盖面积19000m2，需彩条布19000m2。 在采取上述措施后能有效防止表土流失，施工结束后用于堤脚及河堤背水坡回填，不外排。 ③弃渣场保护措施 根据《东川区小江河道综合治理工程（木树朗大桥~新杨桥）段初步设计报告》，土石方开挖共计24.12万m3（剥离表土3.26万m3、土石方开挖20.86万m3）；土石方回填总量24.94万m3；临时堆放剥离表土4.08万m3，后期分别用于相应各区绿化覆土。本工程无弃渣产生。因此，工程不设置弃渣场。 （3）水土流失保护措施 ①在施工营地修筑前在其周边设置必要的临时排水沟和挡护措施。 ②由于施工营地的工程量较小，其施工期尽可能避开雨季，减少水土流失。 ③在施工结束后对废弃的施工营地进行迹地清理，采取土地整治措施和进行复耕。 项目客观上存在着一定的不安全因素，对周围环境存在着潜在的威胁。发生环境安全事故后，对周围环境有难以弥补的损害，所以在贯彻“安全第一，预防为主”的方针同时，应树立环境风险意识，强化环境风险责任，体现出环境保护的内容。 （4）水生生物保护措施 本工程河道治理、新建河堤修筑围堰施工过程中会涉水施工，从而会扰动部分水生生物，产生的基坑废水直接排放会对下游水生生物有影响。为使河道治理、新建河堤修筑围堰建设过程中对生态环境的影响降至最低，应当采取如下环境保护措施： ①涉水工程施工应选择在枯水期进行，以减轻对水生生物的不利影响。 ②施工围堰过程中产生的基坑涌水，应修建简易沉淀池对其进行沉淀处理后抽出排放，减少泥沙排放对下游河流水质的影响。 根据现场调查，项目治理段小江（木树朗大桥~新杨桥）段内不涉及珍稀濒危保护植物，仅有常见的水草，这些植物在该流域内广泛分布。根据类似河道的整治后调查情况，河道整治后水生植物能在较短的时间内恢复，在采取以上措施后能降低对水生生物的影响。 （5）鱼类保护措施 由于项目工程施工分段进行，鱼类具有较强的迁移能力，可在非施工段河道寻觅到合适的生境，且工程所影响的鱼类均为当地常见鱼类，无珍稀保护鱼类。据调查，治理河段内未发现大型鱼类产卵场、越冬场存在，没有形成集中的索饵场。因此施工不会对鱼类“三场”造成影响。为了保护鱼类资源得以存在和延续，需要采取必要的措施加以保护。施工期间，严禁毒鱼、炸鱼、电鱼等。因此，工程施工对水体扰动少，施工期间加强管理后，对鱼类资源的影响小。 综上所述，项目施工期间在采取以上措施后，对生态环境影响小，随着施工期的结束，影响逐渐消失。 5.1.6 涉水施工工程保护措施 为使涉水施工工程建设过程中对生态环境的影响降至最低，应当采取如下环境保护措施： （1）涉水工程施工应选择在枯水期进行，以减轻对水生生物的不利影响。 （2）施工围堰过程中产生的基坑涌水，应修建简易沉淀池对其进行沉淀处理后抽出排放，减少泥沙排放对下游河流水质的影响。施工产生的泥浆不得排入河道。 5.1.7 施工迹地生态恢复方案 针对施工占用、压损的迹地应采取如下措施： （1）施工过程中应严格控制施工迹地，严禁占用征地范围外的土地，做好施工期植被保护工作； （2）施工结束后应对临时沉淀池、施工营地等设施拆除； （3）施工结束后应对施工迹地进行清理、按照水土保持措施通过实施生态恢复措施使其逐步得到恢复。 5.2 环境管理 5.2.1 环境监理 在施工期，为了实现工程建设的环保目标，应根据环境保护设计要求，开展施工期环境监理，全面监督和检查各施工单位环境保护措施的实施效果，及时处理和解决临时出现的环境污染事件。 监理机构应具有环境工程监理资格的单位或个人承担。 遵循国家及当地政府关于环境保护的方针、政策、法令、法规，由具有相应资质的环境监理机构监督承包商落实与建设单位签订的工程承包合同中有关环保条款。主要监理内容为： （1）编制环境监理计划，拟定环境监理项目和内容。 （2）对工程承包商进行监理，防治和减轻施工作业引起的污染和植被、水生动植物的破坏行为。 （3）全面监督和检查各施工单位环境保护措施实施情况和实际效果，及时处理和解决临时出现的环境污染事件。 （4）全面检查施工单位负责的施工迹地的处理、恢复情况。 （5）监督落实环境监测的实施，审核有关环境报表，根据大气、噪声、水质等监测结果，对工程实施及管理提出相应要求，尽量减少工程施工给环境带来的不利影响。 （6）在日常工作站做好监理记录及监理报告，参与竣工验收。 表5.2.1-1 环境监理计划 监理阶段; 责任人; 监督单位; 监理内容. 可研阶段; 环保人员; 昆明市生态环境局东川分局; 审核、审批项目环境影响报告表。. 设计阶段; 设计人员; 设计审批机构; 1、采纳环评报告表的环境保护对策措施；2、预算环境保护投资。. 施工阶段; 建设单位聘请的环境监理人员; 昆明市生态环境局东川分局、建设单位; 1、制定环境监理计划，拟定项目施工期环境监理的项目和内容，并进行监理。. 2、对承包商施工进行监理，防止和减轻施工作业引起的环境污染。. 3、全面监督和检查各施工阶段环境保护措施实施情况和实际效果，及时处理和解决临时出现的环境污染事件。. 4、在日常工作中做好监理记录及监理报告，参与竣工验收。. 运营阶段; 建设单位聘请的环境监理人员; 昆明市生态环境局东川分局、建设单位; 本次主要进行河道治理，影响主要在施工期，故运营期不设置环境监测计划。. 本项目环境影响报告表通过评审后，项目必须按照本报告表要求的环保设施和环保工程实施，并按照国家有关标准和规范进行环保验收。 5.2.2施工期环境管理 施工期的环境管理主要针对施工过程的施工粉尘、施工噪声、水土流失、生态保护等采取防治措施，以减轻对环境的影响。由建设单位会同施工单位的环境管理监督机构，制定施工期环境管理计划，加强施工过程的环境管理。 施工期环境管理应严格按照本报告所提的施工期环境保护措施进行。 5.2.3运行期环境管理 建议建设单位对运行期的环境管理设立专门的管理机构，设专职环保管理人员1～2人，负责环境保护管理工作。环境管理机构根据工程自身特点，建立健全环境管理制度，制定环境管理规划，管理指标体系和考核制度。环保专职管理人员的职能是： ①贯彻执行国家有关法律、法规和政策； ②编制环保规划和年度发展规划，并组织实施； ③执行建设项目的“三同时制度”； ④监督环保设计工程措施管理； ⑤搞好环保知识普及教育、宣传工作及相关人员的专业技能培训。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 该项目属于河道治理工程，项目建设完成后，将不在产生废水、废气、噪声、固体废物等污染物，对周围环境的影响主要表现为对生态环境的有利影响。 |
| 其他 | 5.3 监测计划 项目施工期、运行期环境监测委托有资质的单位监测，主要内容见下表。 表5.3-1 运营期环境监测计划一览表 监测项目; 监测点; 监测指标; 监测频率. 粉尘（有组织）; 筒仓; 颗粒物; 1次/年. 粉尘（无组织）; 厂界上风向1个、下风向设置3个; 颗粒物; 1次/年. 噪声（施工期）; 场界; LeqdB(A); 1次/年. 地表水水质（运行期）; 项目治理段（木树朗大桥~新杨桥）段上游设一个监测断面、下游设一个监测断面; pH、SS、COD、氨氮、总磷、总氮、石油类、阴离子表面活性剂; 1次/年. |
| 环保投资 | 5.4 环保投资 本项目总投资9773.05万元。其中环保投资为506.9万元，占总投资5.18%。环保投资估算一览表见下表。 表5.4-1 环保投资估算一览表 时段; 类别; 污染源; 环保设施; 投资估算; 备注. 施 工 期; 废气; 施工、运输、堆场粉尘、混凝土拌合站粉尘; 洒水装置4套; 8; 环评提出. 运输过程中采用防尘布遮盖; 1; 环评提出. 施工营地临时砂石场采用防尘布遮盖、并采取洒水降尘；物料运输车辆密闭运输; 4; 环评提出. 2套脉冲布袋式收尘器; 20; 已设置. 废水; 施工废水; 施工营地设置2个1920m3的沉淀池; 84; 已设置. 设置围堰导流排水，下游设置沉淀池; 3; 环评提出. 废水收集桶若干个; 1; 环评提出. 施工营地截排水沟; 2; 已设置. 噪声; 施工噪声; 设备基础加装减震垫、消声器等; 2; 环评提出. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶10个; 1; 已设置. 临时表土; 临时编织袋挡墙，撒播灌草，彩条布覆盖; 3; 初步设计报告提出. 生态环境; 水土保持措施; 施工营场; 工程措施、植物措施、临时措施; 372.4; 初步设计报告提出. 临时砂石场. 临时堆土场区. 其他水保措施. 其他; 施工期环境管理预留; 3.0; 环评提出. 竣工环境保护验收预留; 2.5. 合 计; 506.9; /. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 对因施工期间破坏的各种植被、临时占用的植被及各种施工迹地、临时堆土区等工程，工程结束后应及时清理、并结合水土保持植物措施通过实施生态恢复措施使其逐步得到恢复。 | 满足生态保护要求 | （1）严格执行水土保持措施； （2）施工结束后临时占地进行植被恢复。 | 满足生态保护要求 |
| 水生生态 | 为了保护鱼类资源得以存在和延续，需要采取必要的措施加以保护。施工期间，严禁毒鱼、炸鱼、电鱼等。 | 满足生态保护要求 | / | / |
| 地表水环境 | 项目设置2个1920m3的沉淀池，分别为1#沉淀池及2#沉淀池，其中1#沉淀池主要为洗砂循环使用，2#沉淀池主要回用于场地洒水降尘。施工设备废水经施工营地1个1920m3的2#沉淀池处理后回用于混凝土搅拌过程，不外排。搅拌机冲洗废水经施工营地1个1920m3的2#沉淀池处理后回用于混凝土搅拌过程，不外排。运输车辆清洗废水经施工营地1个1920m3的2#沉淀池处理后回用于场地洒水降尘，不外排。施工营地雨天地表径流经1个1920m3的2#沉淀池处理后回用于施工期洒水降尘，不外排。生活污水经1个1920m3的2#沉淀池处理后可达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）城市绿化标准后，回用于项目区洒水降尘，不外排。洗砂废水经施工营地1个1920m3的1#沉淀池处理后回用于施工洗砂，不外排。 | 不外排 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | （1）采用绿化阻隔噪声传播； （2）尽可能选用噪声低、振动小、能耗小的机械设备； （3）加强生产设备的日常维护，并对老化和性能降低的旧设备进行及时更换，以此降低磨擦，减少噪声强度； （4）应加强运输车辆管理，教育运输人员运输时低速、匀速行驶，禁止鸣笛。 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求 | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | （1）施工过程中产生的粉尘，应采取洒水降尘措施降尘粉尘的逸散。 （2）项目建筑砂石料在运输过程中产生的粉尘，应采用防尘布遮盖，防止运输过程中施工材料的洒落。 （3）项目施工营地堆存的砂石料等建筑材料会产生一定的粉尘，应采用防尘布遮盖、并采取洒水降尘等措施以减缓区域粉尘影响。 （4）工程施工机械应加强设备养护，施工机械产生的废气经大气稀释扩散后影响较小。 （5）筒仓顶呼吸孔粉尘，产生的粉尘通过配套的脉冲布袋式收尘器除尘后从仓顶排放。 （6）混凝土拌合站采取半封闭、洒水降尘、少部分无组织排放。 （7）输送、计量、投料过程产生的粉尘采取地面进行硬化、洒水降尘等措施后，少部分无组织排放。 （8）临时砂石场采用防尘布进行遮盖、地面硬化、设置喷雾洒水抑尘装置等措施后粉尘少部分无组织排放。 （9）项目施工期间施工营地四周设置临时围护。 （10）尽量选用低能耗、低污染排放的施工机械和车辆。 （11）对一段筛分、鄂破、冲击破、对辊破、二段筛分等五个环节均采用加水作业。 | 施工期大气污染物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准；筒仓有组织排放的粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中水泥制品生产颗粒物排放浓度限值，无组织排放的颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中水泥工业企业大气污染物无组织排放监控点浓度限值。 | / | / |
| 固体废物 | （1）临时表土 临时表土分别用于相应各区绿化覆土。本工程无弃渣产生。项目施工期间场内临时堆土场应尽量远离保护目标，定期洒水抑尘，并加设防护网。建设方在落实临时堆土防护方案，及时清运工程临时堆土的基础上，本项目工程临时堆土对周围环境的影响较小。 （2）清淤固废 本项目所需C20混凝土量约8.8万m3；项目使用不完的C20混凝土约4.5518万m3全部外售，因此无清淤固废（河沙）产生。 （3）生活垃圾 施工期间产生的生活垃圾统一收集，定期清运至东川区生活垃圾处置点委托环卫部门清运处置，严禁随意丢弃（掩埋）、焚烧和向河道内倾倒。 （4）建筑垃圾 建筑垃圾经收集后全部用于施工场地内回填，不外运，对周边环境影响较小。 （5）旱厕粪便 旱厕粪便由周边农户定期清掏作为农肥使用，处置率100%。 （6）沉淀池污泥 沉淀池污泥的主要成分为小江河流中的泥土，用于厂区周围绿化覆土和道路建设。 （7）除尘灰 项目除尘灰作为原料重新进入搅拌机用于生产。 （8）废机油 经废油桶收集后暂存于危废暂存间委托有资质单位清运处置。 | 处置率100%，处置方案及去向合理 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | 1.施工期：筒仓，颗粒物，1次1年。 2. 施工期：厂界上风向1个、下风向设置3个，颗粒物，1次1年。 3.施工期：场界噪声，1次1年：LeqdB(A)。 4.运行期：项目治理段（木树朗大桥~新杨桥）段上游设一个监测断面、下游设一个监测断面，1次1年： pH、SS、COD、氨氮、总磷、总氮、石油类、阴离子表面活性剂。 | 1. 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中水泥制品生产颗粒物排放浓度限值；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准有组织排放标准。 2.达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中水泥工业企业大气污染物无组织排放监控点浓度限值，《大气污染物综合排放标准》（2GB16297-1996）中的二级标准。 3.达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 4.达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值。 |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

东川区小江河道综合治理工程（木树朗大桥~新杨桥）段的建设符合国家产业政策，符合相关规划，推荐方案选址合理。工程不涉及国家及地方自然保护区、风景名胜区、基本农田、森林公园及饮用水源保护区等环境敏感区域，对环境的主要有利影响表现在有效改善河道水环境质量的改善，具有较好的社会经济效益；不利影响主要是大量施工人员、施工机械进驻等施工活动，将不可避免产生一定的废污水、粉尘、噪声污染和水土流失，但在采取各种水保措施、环境保护措施后，施工期的污染随着施工期结束而结束。 综上所述，本工程无重大环境制约因素，从环境影响的角度综合分析，项目的建设是可行的。