前言

建设项目所在地位于昆明市东川区碧谷街道，项目所在地涉及的碧谷街道办事处的7个村庄（分别为大寨村、老村、绿茂村、磨盘山村、紫牛村、营盘社区和野牛新村），人畜饮水主要靠零星的取水点引山泉水为主，由于水源多为季节性河流，水质得不到保证、原水量不足、供水保证率低。为巩固拓展农村饮水脱贫攻坚成果，避免出现贫困人口的返贫，提高农村饮用安全，提高供水保证率。以及灌区现状无稳定灌溉水源，灌溉保证率低，很多地方依然是靠天吃饭，农民种植作物成活率及收成低，影响农民经济收入。本项目的实施可以提供稳定的灌溉水源，保证已有水利工程的运行，提高灌溉保证率，从而提高农民收入，改变饮水现状是项目区内村镇群众的最大愿望。因此，工程建设是必要的。

建设单位于2022年3月7日取得了东川区发展和改革局关于昆明市东川区碧谷街道农村供水保障及灌溉引水配套工程实施方案(代可行性研究报告)的批复（东发改复[2022]24号）。

建设项目工程内容包括新建净水厂区、新建道路区、管网工程区及其他配套工程，合计占地面积2.85hm2；新建水厂规模为7000m3/d及528m连接道路；配套引水管1325m，蛋鸡场输水管线7702m（含跨路套管135m），人饮输水管16946m（含跨路套管207m），灌溉输水管11874m（含跨路套管144m）；配套150m³水池3座。本工程项目区高位水池及其后的配水工程现状已建成完好，故本次项目不再建设高位水池至用户的配水管网。

根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）“四十三、水的生产和供应业、94、自来水生产和供应461（不含供应工程；不含村庄供应工程）”需编制环境影响报告表，本项目包含1座7000m3/d的自来水厂，因此需编制环境影响报告表，为此，昆明市东川区农村水利工作站委托我公司承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司专业技术人员进行了现场踏勘并收集有关资料，依据相关的法律法规及技术导则，编制完成了《昆明市东川区碧谷街道农村供水保障及灌溉引水配套工程环境影响评价报告表》，以供建设单位上报生态环境行政主管部门审批，作为本项目进行环境管理的依据。

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 昆明市东川区碧谷街道农村供水保障及灌溉引水配套工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2202-530113-04-01-482814 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 彭* | 联系方式 |  | 158******** |
| 建设地点 | 碧谷街道（水厂位于四方地工业园区西侧） |  |  |  |
| 地理坐标 | 水厂：东经103°7′29.731″，北纬26°11′33.992″ |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 自来水生产和供应（D4610） |  | 建设项目 行业类别 | 第四十三条“水的生产和供应业”中的第94条“自来水生产和供应461（不含供应工程；不含村庄供应工程）” |
| 建设性质 | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 昆明市生态环境局东川分局 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 4343.07 |  | 环保投资（万元） | 76.04 |
| 环保投资占比（%） | 1.8 |  | 施工工期 | （2022年10月~2023年10月）12个月 |
| 是否开工建设 | √否 £是： |  | 用地面积（m2） | 26100 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策的符合性分析 本项目为水厂和管网建设项目，根据国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2019年）》，本项目属于第一类鼓励类中的“二、水利中的第4条 农村饮水安全工程”符合国家产业政策。 2、选址合理性分析 本项目位于碧谷街道，水厂位于四方地工业园区，项目所在区域不涉及自然保护区、风景名胜区、重点文物保护区等敏感区域。项目不占用基本农田、公益林地。 水厂远离周边村庄；管线工程部分为南北走向、部分为东西走向，大部分沿路铺设，少部分跨越道路和大桥河，沿路铺设采用埋地方式，跨越大桥河采用架空方式，占地多为临时占地，能最大化减少对周边村庄的影响。且项目产生的污染物通过采取相应措施处理后，对周边环境影响较小，不会改变该区域环境功能区划。 综上所述，项目选址合理。 3、与《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号）符合性分析 表1-1 项目与昆政发〔2021〕21号符合性分析一览表 类别; 昆政发〔2021〕21号; 项目情况; 符合性. 生态保护红线和一般生态空间; 生态保护红线区严格执行云南省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，全市生态保护红线总面积为4662.53平方公里，占全市国土面积的22.19%。生态保护红线区按照国家和云南省颁布的生态保护红线有关管控政策办法执行，原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。 立足已形成的生态保护红线划定工作成果，遵循生态优先原则，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间，全市一般生态空间面积为4606.43平方公里，占全市国土面积的21.92%。一般生态空间参照主体功能区中重 生态功能区的开发和管制原则进行管控，以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，依法限制大规模高强度的工业化和城镇化开发建设活动。加强资源环境承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。划入一般生态空间的各类自然保护地原则上按照原管控要求进行管理，其他一般生态空间根据用途分区，依法依规行生态环境管控。; 项目位于碧谷街道，水厂位于四方地工业园区西侧，不在生态红线范围内，也未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域等划为一般生态空间范围内。; 符合. 环境质量底线; 到2025年，全市生态环境质量持续改善，生态空间得到优化和有效保护，区域生态安全屏障更加牢固。全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达99%以上，二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX）排放总量控制在省下达的目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、PM2.5）稳定达《环境空气质量标准》二级标准以上。纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达Ⅳ类，滇池外海水质达Ⅳ类（化学需氧量≤40毫克/升），阳宗海水质达Ⅲ类，集中式饮用原水质巩固改善。土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，逐步改善全市土壤环境质量，遏制土壤污染恶化趋势，土壤环境风险得到基本管控。污染地块安全利用率、耕地土壤环境质量达到国家和云南省考核要求。 到2035年，全市生态环境质量实现根本好转，生态功能显著提升，区域生态安全得到全面保障。全市环境空气质量全面改善，各县（市）区、开发（度假）区环境空气质量稳定达到国家二级标准。地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水原水质稳定达标。土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。; 本项目区域大气环境、水环境、声环境质量现状满足相应的标准要求。 项目运营期产生的固体废物、废水均不外排，危废间采取防渗措施，项目运行过程产生的噪声采取减震、墙体隔声等降噪措施后，噪声强度能够满足相应的环保要求。因此，项目严格采取设计及本环评所提措施后，项目施工及运营期对 外环境的影响较小，不会改变区域环境功能，符合环境质量底线要求。; 符合. 资源利用上线; 按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。; 项目严格按照用水定额规定用水，能回用的水回收后循环利用，最大化减少用水量。项目未占用耕地和基本农田，永久占地面积不大，临时占地及时恢复原状，施工期不长，对土地资源影响不大。项目使用电为能源，且生产设备均采取节能设备。不触及资源利用上线。; 符合. 生态环境准入清单; 东川区一般管控单元（一般管控单元）; 空间布局 约束; 1.禁止在林地、河湖管理范围内新建、改建、扩建房地产开发项目。禁止围湖造田和侵占江河滩地。 2.禁止破坏珍稀野生动植物的重要栖息地，不得阻碍野生动物的重要迁徙通道。 3.禁止猎捕国家重点保护陆生野生动物，因特殊需要捕猎的，按照国家有关法规办理。 4.禁止企业向滩涂、沼泽、荒地等未利用地非法排污、倾倒有毒有害物质。; 本项目不存在此禁止行为。; 符合. 污染物 排放管控; 1.严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换。 2.严格用地准入，工业用地及物流仓储用地供地前，国土部门需对拟供地块进行土壤环境状况调查，评估环境污染风险后方可供地。 3.受重金属污染物或者其他有毒有害污染的农用场地，达不到国家有关标准的，禁止种植使用农产品。 4.禁止在禁渔区、禁渔期进行捕捞。禁止使用小于最小网目尺寸的网具进行捕捞，未依法取得捕捞许可证擅自捕捞。; 本项目为自来水生产和供应项目，不属于“两高”行业；项目不存在此禁止行为。; 符合. 环境风险 防控; 1.严格限制《环境保护综合名录》（2017年版）中“高污染、高环境风险”产品与工艺装备。 2.禁止使用剧毒、高残留以及可能二次中毒的农药。 3.严格污染场地开发利用和流转审批，在影响健康地块修复达标之前，禁止建设居民区、学校、医疗和养老机构。; 本项目为自来水生产和供应项目，不涉及使用“高污染、高环境风险”产品与工艺装备。; 符合. 资源开发效率要求; 1.禁止新建、改扩建《高耗水工艺、技术和装备淘汰目录》中项目，现有企业应限期关停退出。禁止建设不符合《云南省用水定额》标准的项目。 2.新建、改建和扩建《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发改委发〔2019〕29号）明令淘汰的落后工艺技术，装备或者生产明令淘汰产品的建设项目，国土资源管理部门和投资管理部门一律不得办理相关手续。 3.新建、扩建和改建《限制用地项目目录（2012年本）》（国土资发〔2012〕）中建设项目，必须符合目录规定条件，国土资源管理部门和投资管理部门方可办理相关手续。 4.新建、改建、扩建工业项目投资强度、容积率、建筑系数、行政办公及生活服务设施用地所占比重应符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发〔2008〕24号）。 5.禁止生产高耗能落后设备产品，现有工业企业应限期关停退出。; 本项目为自来水生产和供应项目，不属于《高耗水工艺、技术和装备淘汰目录》中项目；不属于《限制用地项目目录（2012年本）》（国土资发〔2012〕）中建设项目；符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发〔2008〕24号）；符合产业政策。; 符合. 4、与《长江经济带发展负面清单指南（试行），2022版》的符合性分析 表1-2项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行），2022版》的符合性一览表 序号; 《长江经济带发展负面清单指南（试行）》; 项目情况; 相符性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目位于碧谷街道，四方地工业园区西侧，为自来水生产和供应项目，不属于所列禁止建设项目。; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不属于所列禁止建设的区域。; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不属于所列禁止建设区域。; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 不属于所列禁止建设区域及项目。; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目不属于所列禁止建设的区域，亦不属于禁止建设项目。; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 项目未在长江干支流及湖泊区域。; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 项目不涉及。; 符合. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目为自来水生产和供应项目，不属于化工等禁止建设项目，也不属于所列禁止建设的区域。; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目为自来水生产和供应项目，不属于所列高污染项目。; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于明令禁止的落后产能项目。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设内容及规模 （1）建设内容 本项目占地面积26100m2，主要工程为调节水池、水厂、配套引水工程、蛋鸡场输水管线、人饮输水管和灌溉输水管，公用工程包括供电、供水及排水等。 本项目建设内容为：新建1000立方米水池1座，150立方米水池3座，新建7000m3/d水厂一座；配套DN300引水管1325m，蛋鸡场输水管线7702m（含跨路套管135m），人饮输水管18444m（含跨路套管207m），灌溉输水管11874m（含跨路套管144m）。 本项目的城镇居民生活用水和蛋鸡厂用水需经过水厂处理后供水，水厂构筑物由沉淀池、超滤膜池、清水池等组成，配套附属设施包括综合楼、加药消毒间、自用水泵房等组成。项目工程主要建设内容见表2-1。 表2-1 项目建设内容一览表 - 工程 - 类别; - 工程名称; - 工程内容. - 主要工程; - 取水工程; - 轿子山水库北干管末端取水。项目拟在北干管末端旁空地新建调节池1座（10003），然后各管道均通过水池取水。. - 水厂; - 水厂建设规摸为7000m3/d，属于Ⅱ型村镇集中供水。水厂位于四方地工业园区绿大公路旁，现状地为旱地。占地面积为3382323m2，主要建设内容包括：沉淀池、过滤池、清水池、回收水池、自用水泵房、加药消毒间、门卫及综合楼等。. 输配水工程; ①引水管：水厂西侧新建1000m3水池1座。引水管从北干管末端旁新建调节池接出后沿东侧山坡暗埋，至绿大公路后沿道路内侧布置，直至水厂，该段铺设管道总长1325m。 ②新建输水管线26146m（蛋鸡场输水管线7702m（含跨路套管135m）、人饮输水管18444m（含跨路套管207m）），从水厂清水池接出，其中：DN300螺旋焊管297m，DN200螺旋焊管45m，DN200镀锌钢管14851m，DN150镀锌钢管4539m，DN125镀锌钢管1469m，DN100镀锌钢管4382m，DN65镀锌钢管29m，DN32镀锌钢管534m。 ③新建灌溉输水管11874m（含跨路套管144m），灌溉输水管从北干管末端旁新建调节池接出，其中：DN400螺旋焊管(壁厚6毫米)总长3987m，DN400螺旋焊管 (壁厚8毫米)总长5243m，DN300镀锌钢管(壁厚6毫米)总长2500m，跨路套管DN600螺旋焊管(壁厚6毫米)总长144m。 ④输水工程：本工程项目区高位水池及其后的配水工程现状已建成完好，故本次项目不再建设高位水池至用户的配水管网。 ⑤配水工程：新建调节池3座（150m3/座），分别位于大寨村委会、老村村委会和紫牛村委会。. - 辅助工程; 水厂; 自用水泵房; - 占地面积27.72m2，建筑面积为25.2m2，半地下式框架结构，位于清水池西侧，用于满足厂区生产生活用水、消防用水要求。. 加药加氯间; - 占地面积62.48m2，用于次氯酸钠制备及投加。. 综合楼; - 占地面积93.96m2，建筑面积为89.6m2，1F，设置为办公、生产管理及化验室（定期检测色度、浊度、硬度以及大肠杆菌等基本的常规指标）、配电室等。. - 公用 - 工程; 供电系统; - 由项目周边供电管网接入，项目不设备用发电机。. 供水系统; - 项目生活用水利用本项目净水处理系统自给自足。. 排水系统; 项目实行雨污分流。雨水通过雨水管道排至市政雨水管网。 沉淀池排泥水和滤池反冲洗废水经回收水池（500m3）收集沉淀后返回水厂沉淀池回用于生产，不外排；化验室废液用专用容器收集后暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处理；生活污水经化粪池（2m3）处理后排入自建的一体化生活污水处理站（2m3/d）处理后暂存于一个5m3的中水收集池，晴天用于水厂绿化或道路洒水降尘，不外排。. - 环保 - 工程; 废水; 生活污水; 1个化粪池（2m3）+一体化生活污水处理站（2m3/d）+一个5m3的中水收集池，晴天回用于厂区绿化或道路洒水降尘。. 生产废水; 1个回收水池（500m3）。. 废气; 异味; - 化粪池等加盖处理且周边设置大量绿化。. 固废; 生活固废; 设置2个生活垃圾收集桶收集生活垃圾。. 一般固废; 设置2个一般固废收集桶收集一般固废，1个污泥池（50m3）。. 危险废物; 设置2个带盖专用废油收集桶（1用1备），2个废液收集桶（1用1备），1间危废间（5m2）暂存危险废物。. 噪声; - 高噪设备设置减震垫、隔声设施。. （2）水厂建筑物情况 拟建水厂建构筑物包括：综合楼、加药加氯间、自用水泵房、沉淀池、超滤膜池、清水池等。水厂建构筑物参数表如下： 表2-2 水厂附属建筑物一览表 序号; 建筑物名称; 规格（长*宽*高）m; 单位; 数量; 备注. 1; 沉淀池; 9.6×2.8×2.7; 座; 3; 钢结构. 2; 超滤膜池; 10.65×2.8×2.7; 座; 3; 钢结构. 3; 清水池; 16.5×12.5×4.15; 座; 2; 钢筋砼. 4; 综合楼; 16.0×5.6×3.9; 座; 1; 框架结构，共一层. 5; 加药加氯间; 14.0×4.2×4.2; 座; 1; 框架结构，共一层. 6; 自用水泵房; 6.0×4.2×7.3; 座; 1; 框架结构，半地下式. 表2-3 水厂经济指标表 序号; 建筑物名称; 单位; 数量; 备注. 1; 净水厂占地面积; m2; 3382.23; 5.07亩. 2; 建、构物用地面积; m2; 756.7. 3; 厂区硬化及道路面积; m2; 1196. 4; 绿化面积; m2; 1021. 5; 建筑系数; %; 5.15. 6; 绿化系数; %; 30.19. 2、主要工程量 表2-4 主要工程量统计表 序号; 工程或费用名称; 单位; 工程量; 备注. Ⅰ; 水源工程. （一）; 取水管. 1; DN500 螺旋焊管（壁厚 10mm）采用 20G 钢（含管件及安装）; m; 15. 2; 内层 IPN8710 防腐涂料; ㎡; 3.42. 3; 外层（两布四油）环氧煤沥青防腐涂料; ㎡; 3.68. 4; DN500 闸阀（PN100）; 个; 1. 5; DN500 水表（PN100）; 个; 1. 6; 新建闸阀室（1 座）; ㎡; 8.91; 3.3×2.7m. （二）; 新建 1000m³水池（1 座）. 1; 土方开挖; m³; 1455.60. 2; 石方开挖; m³; 178.90. 3; 土方回填; m³; 754.20. 4; C15 混凝土; m³; 33.57. 5; 底板 C25 混凝土; m³; 76.20. 6; 池壁 C25 混凝土; m³; 69.10. 7; 顶板 C25 混凝土; m³; 52.10. 8; 支柱 C25 混凝土; m³; 14.60. 9; 模板; ㎡; 832. 10; 钢筋; kg; 16944. 11; 检查孔; 个; 2. 12; 预埋件; 套; 2. 13; 水池附件; 项; 1. Ⅱ; 人蓄饮水工程. 一; 引水工程. （一）; 引水管. 1; 土方开挖; m³; 225.64. 2; 石方开挖; m³; 96.70. 3; 土石方回填; m³; 322.34. 4; 砂垫层（厚 100mm）; m³; 23.61. 5; DN300 螺旋焊管（壁厚 6mm）采用 20G 钢（含管件及安装）; m; 1325. 6; 内层 IPN8710 防腐涂料; ㎡; 68.26. 7; 外层（两布四油）环氧煤沥青防腐涂料; ㎡; 85.62. 8; DN300 闸阀（PN16）; 个; 2. （二）; 镇墩. 1; 土方开挖; m³; 7.17. 2; 石方开挖; m³; 3.07. 3; 土石方回填; m³; 10.24. 4; C20 混凝土; m³; 15.75. 5; 钢模板; ㎡; 31.50. （三）; 支墩. 1; 土方开挖; m³; 9.49. 2; 石方开挖; m³; 4.07. 3; 土石方回填; m³; 13.55. 4; C20 混凝土; m³; 20.85. 5; 钢模板; ㎡; 41.71. （四）; 闸阀井（2 座）. 1; 土方开挖; m³; 2.03. 2; 石方开挖; m³; 0.87. 3; 土石方回填; m³; 0.53. 4; 预制 C25 混凝土; m³; 0.25. 5; C25 混凝土; m³; 4.41. 6; 模板; ㎡; 36.33. 7; 钢筋制安; t; 0.02. 8; DN300 闸阀（PN16）; 个; 2.00. 二; 净水厂工程. （一）; 设备基础; 座; 1.00; L×B×H=26.15×18.68×0.5 （m）. 1; 土方开挖; m³; 345.60. 2; 石方开挖; m³; 86.40. 3; 土方回填; m³; 48.00. 4; 毛石换填; m³; 100.00. 5; C15 砼垫层（基础）; m³; 50.00. 6; C30 钢筋砼; m³; 245.00; 基础筏板. 7; 钢筋制安; t; 26.95. 8; 模板; ㎡; 89.00. （二）; 清水池; 座; 2.00; L×B×H=16.5×12.5×4.15 （m）. 1; 土方开挖; m³; 425.60. 2; 石方开挖; m³; 106.40. 3; 土方回填; m³; 66.00. 4; 碎石垫层; m³; 34.20. 5; C15 砼垫层（基础）; m³; 49.20. 6; C30 钢筋砼; m³; 160.00; 底板，抗渗等级 P6. 7; C30 钢筋砼; m³; 121.80; 池壁及隔墙，抗渗等级 P6. 8; C30 钢筋砼; m³; 126.00; 顶板，抗渗等级 P6. 9; 20 厚 1：2 水泥砂浆抹面; ㎡; 448.00. 10; 钢筋制安; t; 68.20. 11; 模板; ㎡; 1392.00. 12; 钢爬梯; 把; 2.00. 13; 止水钢板（400×3）; m; 116.00. 14; 砖砌体; m³; 76.00. （三）; 综合楼（一层框架结构）; ㎡; 89.60; L×B×H=16.0×5.6×3.9 （m）. （四）; 加药消毒间（一层框架结构）; ㎡; 59.30; L×B=13.98×4.0×4.2 （m）. （五）; 自用水泵房（一层框架结构）; ㎡; 27.72; L×B×H=6.0×4.2×7.3 （m）. （六）; 厂区其他附属设施. 1; 征地; 亩; 5.07; 3382.23 ㎡. 2; 土方开挖; m³; 5235.00; 场地平整. 3; 土方回填; m³; 1826.00; 场地平整. 4; 土方外运; m³; 3409.00; 场地平整. 5; 毛石挡墙平均高度 2-3m; m; 262.00; 选用编号：17J008-P196. 6; 雨水排水沟; m; 62.00; B×H=0.5×0.5（m）. 7; 溢流井; 座; 2.00; B×H=2.2×2.2（m）. 8; 大门; 道; 1.00; B=4m 宽. 9; 厂区绿化; ㎡; 1021.00. 10; 硬化及厂区道路; ㎡; 1196.00; C30 混凝土路面. 11; 钢筋砼化粪池; 座; 1.00; G1-2QF. 12; PE 污水检查井; 座; 3.00; Φ1000. 13; 围墙 H=2.5m; m; 251.00; H=2.5m，砖混. 14; 进场道路硬化; m; 165.00; B=3.5m，C30 混凝土路 面. 15; 盖板渠; m; 62.00; B×H=1.2×1.0（m）. 16; 电缆沟; m; 36.00; B×H=0.7×0.5（m）. （七）; 配电柜; 项; 1. （八）; 厂区照明; 项; 1. （九）; 监控系统; 套; 1. （十）; 防雷接地系统; 项; 1. （十一）; 变压器及线路. （十二）; 智慧化控制系统; 套; 1; 智慧化云平台、云容 器、边缘计算. （十三）; 回用水泵房; 座; 1. （十四）一）; 综合楼; 座; 1. 三; 蛋鸡场输水工程. （一）; 输水管. 1; 土方开挖; m³; 1058.40. 2; 石方开挖; m³; 453.60. 3; 土石方回填; m³; 1512.00. 4; 砂垫层（厚 100mm）; m³; 74.09. 5; 混凝土道路切割; m; 283.50. 6; C30 混凝土路面恢复（20cm 厚）; m³; 17.01. 7; DN200 镀锌钢管（壁厚 6.0mm，含管 件及安装); m; 7567. 8; DN300 螺旋焊管（壁厚 6.0mm），采 用 20G 钢（含管件及安装）; m; 135; 埋管套管. （二）; 镇墩. 1; 土方开挖; m³; 16.39. 2; 石方开挖; m³; 7.02. 3; 土石方回填; m³; 23.41. 4; C20 混凝土; m³; 36.02. 5; 钢模板; ㎡; 72.04. （三）; 支墩. 1; 土方开挖; m³; 40.95. 2; 石方开挖; m³; 17.55. 3; 土石方回填; m³; 58.49. 4; C20 混凝土; m³; 89.99. 5; 钢模板; ㎡; 179.98. （四）; 闸阀井（15 座）. 1; 土方开挖; m³; 15.21. 2; 石方开挖; m³; 6.52. 3; 土石方回填; m³; 3.94. 4; 预制 C25 混凝土; m³; 1.89. 5; C25 混凝土; m³; 33.08. 6; 模板; ㎡; 272.48. 7; 钢筋制安; t; 0.13. 8; DN200 闸阀（PN64); 个; 2. 9; DN50 排气阀; 个; 10. 10; DN50 排泥阀; 个; 3. （五）; 减压阀井（1 座）. 1; M10 砖砌体; m³; 2.76. 2; 井盖及支座; 套; 1.05. 3; M10 防水水泥砂浆抹面厚 20mm; ㎡; 17.91. 4; C20 现浇混凝土底座; m³; 0.79. 5; 10mm 厚碎石垫层; m³; 0.46. 6; DN300 混凝土管集水坑; m; 0.53. 7; C20 现浇混凝土支墩; m³; 0.04. 8; 普通模板（支墩+底座）; ㎡; 2.18. 9; DN200 泄压管(AGR 管，1.6MPa）（含 管件及安装）; m; 5. 10; 减压稳压阀（含管件及安装）; 个; 1. 四; 人饮工程. （一）; 输水管. 1; 土方开挖; m³; 1512.63. 2; 石方开挖; m³; 648.27. 3; 土石方回填; m³; 2160.90. 4; 砂垫层（厚 100mm）; m³; 44.10. 5; 沥青道路切割; m; 340.20. 6; 混凝土道路切割; m; 94.50. 7; 沥青路面恢复（20cm）; m³; 27.22. 8; C30 混凝土路面恢复（20cm）; m³; 7.56. 9; DN200 镀锌钢管（壁厚 6.5mm）(含管 件及安装); m; 7284. 10; DN150 镀锌钢管（壁厚 4.5mm）(含管 件及安装); m; 4539. 11; DN125 镀锌钢管（壁厚 4.5mm）(含管 件及安装); m; 1469. 12; DN100 镀锌钢管（壁厚 4mm）(含管件 及安装); m; 4382. 13; DN65 镀锌钢管（壁厚 4mm）(含管件 及安装); m; 29. 14; DN32 镀锌钢管（壁厚 3.5mm）(含管件 及安装); m; 534. 15; DN300 螺旋焊管（壁厚 6mm），采用 20G 钢（含管件及安装）; m; 162; 埋管套管. 16; DN200 螺旋焊管（壁厚 6mm），采用 20G 钢（含管件及安装）; m; 45; 埋管套管. （二）; 镇墩. 1; 土方开挖; m³; 37.91. 2; 石方开挖; m³; 16.25. 3; 土石方回填; m³; 54.16. 4; C20 混凝土; m³; 83.33. 5; 钢模板; ㎡; 166.66. （三）; 支墩. 1; 土方开挖; m³; 73.28. 2; 石方开挖; m³; 31.40. 3; 土石方回填; m³; 104.68. 4; C20 混凝土; m³; 161.05. 5; 钢模板; ㎡; 322.10. （四）; 闸阀井（57 座）. 1; 土方开挖; m³; 57.82. 2; 石方开挖; m³; 24.78. 3; 土石方回填; m³; 14.96. 4; 预制 C25 混凝土; m³; 7.18. 5; C25 混凝土; m³; 125.69. 6; 模板; ㎡; 1035.41. 7; 钢筋制安; t; 0.51. 8; DN200 闸阀（PN50); 个; 6. 9; DN150 闸阀（PN50）; 个; 8. 10; DN125 闸阀（PN16）; 个; 2. 11; DN100 闸阀（PN16）; 个; 6. 12; DN65 闸阀（PN16）; 个; 2. 13; DN32 闸阀（PN16）; 个; 4. 14; DN25 排气阀; 个; 21. 15; DN50 排泥阀; 个; 8. （五）; 150m³水池（3 座）. 1; 土方开挖; m³; 625.71. 2; 石方开挖; m³; 75.09. 3; 土方回填; m³; 140.16. 4; 底板 C25 混凝土; m³; 34.02. 5; 池壁 C25 混凝土; m³; 55.50. 6; 顶板 C25 混凝土; m³; 20.10. 7; M7.5 砖砌体; m³; 12.30. 8; 钢筋; t; 9.10. 9; M7.5 浆砌块石; m³; 84.00. 10; 铁门 800×1800; 道; 3. 11; 模板; m³; 567. 12; 检查孔; 个; 3. 13; 预埋件; 套; 6. 14; 水池附件; 项; 3. Ⅲ; 灌溉工程. （一）; 输水管. 1; 土方开挖; m³; 787.50. 2; 石方开挖; m³; 157.50. 3; 土石方回填; m³; 945.00. 4; 砂垫层（厚 100mm）; m³; 216.72. 5; 沥青道路切割; m; 210.00. 6; 混凝土道路切割; m; 92.40. 7; 沥青路面恢复（20cm）; m³; 33.60. 8; C30 混凝土路面恢复（20cm）; m³; 22.18. 9; 预制混凝土块（100mm×200mm），厚 20mm; ㎡; 84.00. 10; DN400 螺旋焊管（壁厚 6mm），采用 20G 钢（含管件及安装）; m; 3987. 11; DN400 螺旋焊管（壁厚 8mm），采用 20G 钢（含管件及安装）; m; 5243. 12; 内层 IPN8710 防腐涂料; ㎡; 1217.25. 13; 外层（两布四油）环氧煤沥青防腐涂料; ㎡; 1472.88. 14; DN300 镀锌钢管（壁厚 6mm，含管件 及安装）; m; 2500. 15; DN600 螺旋焊管（壁厚 6mm），采用 20G 钢（含管件及安装）; m; 144; 埋管套管. （二）; 镇墩. 1; 土方开挖; m³; 150.28. 2; 石方开挖; m³; 64.40. 3; 土石方回填; m³; 214.68. 3; C20 混凝土; m³; 330.28. 4; 钢模板; ㎡; 660.56. （三）; 支墩. 1; 土方开挖; m³; 115.68. 2; 石方开挖; m³; 49.58. 3; 土石方回填; m³; 165.25. 4; C20 混凝土; m³; 254.24. 5; 钢模板; ㎡; 508.47. （四）; 闸阀井（17 座）. 1; 土方开挖; m³; 17.24. 2; 石方开挖; m³; 7.39. 3; 土石方回填; m³; 4.46. 4; 预制 C25 混凝土; m³; 2.14. 5; C25 混凝土; m³; 37.49. 6; 模板; ㎡; 308.81. 7; 钢筋制安; t; 0.15. 8; DN400 闸阀（PN16）; 个; 3. 9; DN50 排气阀; 个; 10. 10; DN80 排泥阀; 个; 4. （五）; 减压阀井（1 座）. 1; M10 砖砌体; m³; 2.76. 2; 井盖及支座; 套; 1.05. 3; M10 防水水泥砂浆抹面厚 20mm; ㎡; 17.91. 4; C20 现浇混凝土底座; m³; 0.79. 5; 10mm 厚碎石垫层; m³; 0.46. 6; DN300 混凝土管集水坑; m; 0.53. 7; C20 现浇混凝土支墩; m³; 0.04. 8; 普通模板（支墩+底座）; ㎡; 2.18. 9; DN400 泄压管(AGR 管，1.6MPa）（含 管件及安装）; m; 5. 10; DN400 减压稳压阀（含管件及安装）; 个; 1. 3、项目产品方案及规模 （1）水厂供水范围及规模 本项目的供水范围为碧谷街道办事处的7个村庄，分别为大寨村、老村、绿茂村、磨盘山村、紫牛村、营盘社区和野牛新村。供水范围内的人口及牲畜数量由碧谷街道进行统计。 项目水厂生产自来水，规模为0.7万m3/d，工程类型为Ⅲ型。水厂出水执行《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022），见表2-5。 表2-5 生活饮用水卫生标准一览表 指标; 限值. 1、微生物指标①. 总大肠菌群（MPN/100毫升或CFU/100毫升）; 不应检出. 大肠埃希氏菌（MPN/100毫升或CFU/100毫升）; 不应检出. 菌落总数（CFU/ml或MPN/ml）; 100. 2、毒理指标 （mg/L）. 砷; 0.01. 镉; 0.005. 铬（六价）; 0.05. 铅; 0.01. 汞; 0.001. 硒; 0.01. 氰化物; 0.05. 氟化物; 1.0. 硝酸盐（以N计）; 10. 三氯甲烷; 0.06. 一氯二溴甲烷; 0.1. 二氯一溴甲烷; 0.06. 三溴甲烷; 0.1. 三卤甲烷; 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1. 二氯乙酸; 0.05. 三氯乙酸; 0.1. 溴酸盐; 0.01. 亚氯酸盐; 0.7. 氯酸盐; 0.7. 3、感官性状和一般化学指标. 色度（铂钴色度单位）; 15. 浑浊度（NTU-散射浊度单位）; 1. 臭和味; 无异臭、异味. 肉眼可见物; 无. pH（pH单位）; 不小于 6.5 且不大于 8.5. 铝（mg/L）; 0.2. 铁（mg/L）; 0.3. 锰（mg/L）; 0.1. 铜（mg/L）; 1.0. 锌（mg/L）; 1.0. 氯化物（mg/L）; 250. 硫酸盐（mg/L）; 250. 溶解性总固体（mg/L）; 1000. 总硬度(以CaCO3计，mg/L); 450. 高锰酸钾指数（以O2计，mg/L）; 3. 4、放射性指标②; 指导值. 总α放射性（Bq/升）; 0.5（指导值）. 总β放射性（Bq/升）; 1（指导值）. ①MPN 表示最可能数；CFU 表示菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时，应进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群；水样未检出总大肠菌群，不必检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群。 ②放射性指标超过指导值，应进行核素分析和评价，判定能否饮用。. （2）灌区范围及耕地面积 本次灌区主要分布于碧谷街道办事处，灌区面积为7541亩，其中老村灌溉面积为3900亩，营盘社区灌溉面积为3341亩，紫牛新村灌溉面积为300亩。 4、项目原辅材料及用量 项目主要原辅材料及用量见表2-6，所有原辅料均为常温常压储存。 表2-6 项目原辅材料及用量一览表 序号; 原料; 用量（t/a）; 备注. 1; 原水; 7000m3/d; 轿子山水库. 2; 聚丙烯酰胺（PAM）; 0.14; 用于絮凝. 3; 聚合氯化铝（PAC）; 0.014; 用于絮凝. 4; 滤膜; 2; 用于过滤. 5; 食用盐; 1; 用于电解制备次氯酸钠，消毒. 6; 润滑油; 0.2; 用于机械设备维修. 表2-7 能源消耗情况 序号; 能耗; 年用量; 备注. 1; 水; 28279.85m3/a; 市政. 2; 电; 200万kwh; 市政电网供电. 表2-8主要原辅料理化性质 名称; 分子式; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 聚合氯化铝（PAC）; 化学通式为[Al2(OH)nCl6-nLm]，其中m代表聚合程度，n表示PAC产品的中性程度; 聚合氯化铝是一种净水材料，无机高分子混凝剂，又被简称为聚铝，英文缩写为PAC，由于氢氧根离子的架桥作用和多价阴离子的聚合作用而生产的分子量较大、电荷较高的无机高分子水处理药剂。颜色呈黄色或淡黄色、深褐色、深灰色树脂状固体; 不易燃烧; 无毒. 聚丙烯酰胺（PAM）; 化学通式为CONH[CHCH)n; 是由丙烯酰胺单体聚合而成的聚合物，具有良好的絮凝性，可以降低液体之间的摩擦阻力，按离子，特性分可分为非离子、阴离子、阳离子和两性型四种类型; 不易燃烧; 无毒. 5、水源情况及供水规划 （1）水源情况 本项目的取水口位于轿子山水库北干管末端，取水水源为轿子山水库。根据《昆明市东川区轿子山水库工程初步设计》可知，轿子山水库位于昆明市东川区红土地镇，小江左岸一级支流小清河上，水库坝址位于大包脑村，与东川区政府所在地新村镇大约相距19km(直线距离)。 水库是以供水为主要任务的综合利用中型水利工程。轿子山水库坝址以上控制径流面积145km2，多年平均径流量17917万m3。工程枢纽主要由大坝、溢洪道、导流泄洪隧洞和输水隧洞组成；大坝为沥青混凝土心墙风化料坝，坝顶高程2204.00m，心墙最低建基高程2105.00m，最大坝高99m，坝顶设置防浪墙，墙顶高程2205.00m，坝顶长319m，坝顶宽度10m；水库正常蓄水位2201.50m，死库容315万m3，兴利库容1635万m3，总库容2033万m3。 （2）轿子山水库工程任务 轿子山水库工程的任务为：解决集镇供水、乌龙灌区和绿茂灌区农田灌溉供水以及工业供水的综合利用水库工程。因此，轿子山水库服务范围包括本项目范围。 （3）轿子山水库规划区范围 ①灌区规划 轿子山水库工程灌区为东川区铜都镇和乌龙镇。灌区分为两片，一片为绿茂灌区，另一片为乌龙灌区。绿茂灌区现状灌溉面积8560亩，设计水平年灌溉面积7200亩；乌龙灌区现状灌溉面积 19967 亩，设计水平年灌溉面积 18800 亩。 ②集镇供水规划 东川区农村危房改造以及乌龙灌区、绿茂灌区规划水平年集镇人口将达到 9.48 万人，其中乌龙灌区 1.80 万人，绿茂灌区 7.68 万人(包括农村危房改造搬迁入东川坝区的人口 7.36 万人)。 ③工业供水规划 轿子山水库规划向四方地工业园区供水量为 197.50 万 m³。 （4）水资源总体配置 轿子山水库与坝塘水利系统的总体布局为： 轿子山水库的出库水量沿小清河至四级水电站，经四级水电站发电后，流至箐水地取水口，从右岸取水，利用已建成的坝塘水库输水干渠，到达五级水电站。从五级水电站前池取水，通过新建轿子山水库南干渠引水灌溉轿子山水库乌龙灌区 1.88 万亩农田。 其余水量通过五级水电站发电后， 部分尾水进入坝塘水库乌龙灌区，灌溉高程 1805m 以下野鸭塘沟附近 0.7072 万亩农田，大部分尾水沿渠道至六级水电站。在六级水电站前池取水，通过北干管，引水供四方地工业园区和绿茂灌区0.72万亩农田。余水通过六级水电站发电后，进入坝塘水库。经坝塘水库调节后，通过坝塘水库输水隧洞，进入城市和灌溉共用的钢管倒虹吸，跨过大白河，进入团结渠，供城市用水和碧谷灌区用水。新建自来水厂从团结渠取水，经处理后供城市生活用水。 团结渠设计流量 4.0m³/s，碧谷灌区和绿茂灌区灌溉用水进入团结渠后分为两支：一支以闸门控制使水逆向上游，灌溉碧谷灌区7974亩农田；一支顺原团结渠流向下游，到达团结渠尾部，灌溉碧谷灌区16530亩农田；碧谷灌区团结渠段从16#闸到大寨村渠尾，坝塘水库余水再利用440m的地形落差供七级水电站发电。 （5）供水规划 设计保证率的总供水量2243.6万m³，其中农灌供水1648万m³，集镇供水量398万m³，工业供水197.5万m³。 轿子山水库向绿茂片区工业供水197.50万m³，向集镇供水322.6万m³，农田灌溉供水474万m³。绿茂片区由北干管供水，设计流量为0.74m³/s。 轿子山水库向乌龙片区集镇供水75.40万m³，农田灌溉供水1174万m³。乌龙片区由南干渠供水，设计流量为1.61m³/s。 综上所述，本次东川区碧谷街道农村供水保障及灌溉引水配套工程实施方案的水源为轿子山水库，从现状已建成轿子山水库北干管末端取水；通过《昆明市东川区轿子山水库工程初步设计》和现场调查可知，轿子山水库北干管起点设计流量为0.74m³/s，在四方地工业园区金水公司附近预留开口，流量为0.32m³/s，在北干管末端流量为0.42m³/s，本项目现状水平年供水量为611.18万m³，最大供水流量为0.19m³/s，规划水平年供水量为590.40万m³，最大供水流量为0.187m³/s，因此末端流量能满足供水需求。通过分析，轿子山水库规划供水与本项目需水基本能达到平衡。 6、项目主要设备 项目主要设备如下。 表2-9 项目水厂主要设备配置一览表 序号; 设备/设施名称及型号; 单位; 数量; 备注. （一）; 工艺设备. 1; 厂区自用水泵 54m³/hH=33m，N=4kw; 台; 2. 2; 地坑泵， 10m³/hH=10m，N=0.75kw; 台; 1. 3; 手提式干粉灭火器; 具; 6. 4; 室外消火栓; 套; 1; SS100/65-1.0. 5; 混凝搅拌机，转速 60r（变频可调速） /min/桨直径 0.6m*2/轴长 1.8m; 台; 6. 6; 絮凝剂加药泵,Q=27.18L/h， H=1bar,N=40W; 台; 3. 7; 助凝剂加药泵，Q=27.18L/h， H=1bar,N=40W; 台; 3. 8; 风机，流量 1100m³/h/300mbar/三相 380V；选型 1：BR8 900m³/h -280~370mbar 11kW；; 台; 3. 9; 反洗泵，流量 300m³/h/扬程 15-20m/三 相 380V;11kW；; 台; 3. 10; 补水泵，45m³/h/扬程 20m/吸程 6m/三 相 380V；11kW; 台; 2. 11; 取样泵，PW-177EH/420w/单相 220V; 台; 1. 12; 絮凝剂补药泵，流量 100L/min/吸程 4m；350W; 台; 2. 13; 助凝剂补药泵，流量 100L/min/吸程 4m；350W; 台; 2. 14; 配药桶上料泵，流量 3.2m³/h；（耐腐 蚀）；选 1.1kW; 台; 1. 15; 溶盐罐补水泵，流量 16L/min/扬程 9m/ 吸程 3m；160W; 台; 2. 16; 次氯酸钠发生器（电解型）500g/h; 台; 2. 17; 次钠反洗加药泵，53.3L/min/3m， 350W; 台; 2. 18; 次钠产水余氯加药泵，22.64L/h；选 型：0.25kW; 台; 3. 19; 化洗加药泵，流量：1.2m³/h；扬程： 5m；耐酸碱; 台; 1. 20; 化洗加药搅拌机，配套 300L 药桶; 台; 1. 21; 一体化生活污水处理站，2m3/d; 套; 1. （二）; 现场仪表、阀门; 项; 1. 1; 进水流量计，电磁流量计/DN200/法兰 式/220V; 个; 2. 2; 出水浊度仪，0-100NTU; 台; 3. 3; 进水电动闸阀，DN200/碳钢/法兰式//电 动闸阀/AC220V/开关反馈型; 台; 3. 4; 排污电动碟阀，DN250/PN10/UPVC/对 夹式/电动蝶阀/AC220V/开关反馈型; 台; 3. 5; 絮凝加药箱液位计，量程：0- 1.0m/1Mpa/法兰侧装连接 DN25/法兰中 心距 0.8m/4-20mA; 个; 3. 6; 絮凝剂补药电动球阀，DN25/PN10/UPVC/双由令/电动球阀 /AC220V/开关反馈型; 个; 3. 7; 助凝加药箱液位计，量程：0- 1.0m/1Mpa/法兰侧装连接 DN25/法兰中 心距 0.8m/4-20mA; 个; 3. 8; 助凝剂补药电动球阀，DN25/PN10/UPVC/双由令/电动球阀/AC220V/开关反馈型; 个; 3. 9; 膜池磁翻板液位计，量程：0- 2.5m/1Mpa/法兰侧装连接 DN25/法兰中 心距 2.5m; 个; 3. 10; 膜池液位计，MPM489(0~4mH20)E22B2C3G/G1/2"麦克; 个; 3. 11; 产水电动碟阀，DN200/PN10/UPVC/对 夹式/电动蝶阀/AC220V/开关反馈型; 个; 3. 12; 产水流量计，电磁流量计/DN200/法兰 式/220V; 个; 3. 13; 排污电动碟阀，DN250/PN10/UPVC/对 夹式/电动蝶阀/AC220V/开关反馈型; 个; 3. 14; 曝气主管电动碟阀，DN200/PN10/UPVC/对夹式/电动蝶阀/AC220V/开关反馈型; 个; 3. 15; 反洗泵电动碟阀，DN200/PN10/UPVC/ 对夹式/电动蝶阀/AC220V/开关反馈型; 个; 3. 16; 补水电动碟阀，DN100/PN10/UPVC/对 夹式/电动蝶阀/AC220V/开关反馈型; 个; 3. 17; 反洗水箱补水电动碟阀，DN80/PN10/UPVC/对夹式/电动蝶阀/AC220V/开关反馈型; 个; 1. 18; 多功能水质参数仪表，原水浊度（0- 100NTU）/产水浊度（0-10NTU）/产水 余氯（0-10mg/L）; 台; 1. 19; 反洗水箱液位计，MPM489(0~2mH20)E22B2C3G/G1/2"麦克; 个; 1. 20; 絮凝剂储药桶液位计，量程：0- 2.0m/1Mpa/法兰侧装连接 DN25/法兰中 心距 1.5m/4-20mA; 个; 1. 21; 助凝剂储药桶液位计，量程：0- 2.0m/1Mpa/法兰侧装连接 DN25/法兰中 心距 1.5m/4-20mA; 个; 1. 22; 次钠补水箱液位计，MPM489(0~1mH20)E22B2C3G/G1/2"麦克; 个; 1. 23; 次钠水箱补水电动碟阀，DN80/PN10/UPVC/对夹式/电动蝶阀/AC220V/开关反馈型; 个; 1. 24; 储药桶液位计，量程：0-1.0m/1Mpa/法 兰侧装连接 DN25/法兰中心距 1.0m/4- 20mA; 个; 1. （三）; 厂区综合管线; 项; 1. 1; 工艺管 DN50; m; 40; 焊接钢管. 2; 工艺管 DN100; m; 80; 焊接钢管. 3; 工艺管 DN150; m; 60; 焊接钢管. 4; 工艺管 DN200; m; 12; 焊接钢管. 5; 污水管 HDPE DN300; m; 40; S8 级. 6; ABS 加药管 DN25; m; 36; P=1.6MPa. 7; ABS 消毒管 DN20; m; 37; P=1.6MPa. 8; PE 管 DN40; m; 89; P=1.0MPa. 9; 管道附件; 批; 1. （四）; 沉淀池; 座; 3; 成套设备，厂家定制. 1; 钢制絮凝沉淀池; 套; 3; 9.6m×2.8m×2.7m， SUS304,主体壁厚 2.5mm. 2; 蜂窝斜管填料，孔径 φ50/1mm 厚/1M 高/角度 60°; 项; 3; PP 材质. 3; 斜管进水穿孔墙，0.8×0.2m; 个; 3; SUS304. 4; 斜管出水溢流堰，单边型/长 12m/堰高 50mm/三角堰数量 120 个; 个; 3; SUS304. 5; 进水手动闸阀，DN200/法兰式; 个; 3; 碳钢. 6; 排污手动碟阀，DN250/对夹式; 个; 9; UPVC. 7; 絮凝池设备间，A3 碳钢; 套; 3; 9.6m×2.8m×1.7m. （五）; 滤池; 座; 3; 成套设备，厂家定制. 1; 钢制膜池; 套; 3; 10.65m×2.8m×2.7m，SUS304,主体壁厚2.5mm. 2; 膜帘，NL@F-1500D-GPVDF 材质，尼 龙内衬，膜孔径≤0.03μm,膜通量 20L/㎡ •h; ㎡; 17500; 满足日产水 7000 方. 3; 膜架，与膜帘配套; 批; 3; SUS304. 4; 真空检测盒，MPM489（-0.1~0.3MPa）; 个; 3. 5; 钢制设备间，A3 碳钢; 座; 3; 10.65m×2.8m×1.7m. 6; 产水手动碟阀，DN200/对夹式; 个; 3; UPVC. 7; 排污手动碟阀，DN250/对夹式; 个; 6; UPVC. 8; 风机出口止回阀，H74TW-1C/罗茨风机 止回阀/DN125; 个; 3; 不锈钢. 9; 风机出口手动碟阀，DN125/对夹式; 个; 3; UPVC. 10; 反洗泵止回阀，H71W 止回阀 /DN150/PN10/对夹式; 个; 3; SUS304. 11; 反洗泵手动碟阀，DN150/对夹式; 个; 3; UPVC. 12; 反洗泵手动碟阀，DN200/对夹式; 个; 3; UPVC. 13; 补水泵止回阀，H71W 止回阀 /DN80/PN10/对夹式; 个; 2; SUS304. 14; 补水泵手动蝶阀，DN100/对夹式; 个; 3; UPVC. 15; 反洗水箱，8m³; 个; 1; SUS304. 16; 反洗水箱排空碟阀，DN80/对夹式; 个; 1; UPVC. 17; 絮凝剂储药桶，10m³/深蓝色/配套搅拌 器; 个; 1; PE. 18; 絮凝剂储药桶补水手动蝶阀，DN80/对 夹式; 个; 1; UPVC. 19; 絮凝剂储药桶排空手动蝶阀，DN80/对 夹式; 个; 1; UPVC. 20; 絮凝剂补药泵止回阀，H71W 止回阀 /DN25/PN10/对夹式; 个; 1; SUS304. 21; 絮凝剂补药泵球阀，DN25/手动球阀; 个; 1; UPVC. 22; 助凝剂储药桶，10m³/深蓝色/配套搅拌 器; 个; 1; PE. 23; 助凝剂储药桶补水手动蝶阀，DN80/对 夹式; 个; 1; UPVC. 24; 助凝剂储药桶排空手动蝶阀，DN80/对 夹式/手动蝶阀; 个; 1; UPVC. 25; 助凝剂补药泵止回阀，'H71W 止回阀 /DN25/PN10/对夹式; 个; 1; SUS304. 26; 助凝剂补药泵球阀，DN25/手动球阀; 个; 1; UPVC. 27; 配药桶，1m³/深蓝色/配套搅拌器; 个; 1; PE. 28; 配药桶配套手动球阀，DN32/手动球阀; 个; 1; UPVC. 29; 次钠补水箱，2000L; 个; 1. 30; 次钠补水箱排空手动蝶阀，DN80/对夹 式; 个; 1; UPVC. 31; 溶盐罐，1000L; 个; 2; PE. 32; 溶盐罐补水手动球阀，DN20/手动球阀; 个; 2; UPVC. 33; 溶盐罐补水止回阀，DN20/PN10/承插 式; 个; 2; UPVC. 34; 次钠储药桶，1000L/深蓝色; 个; 1; PE. 35; 次钠储药桶排空球阀，DN40/手动球阀; 个; 1; UPVC. 36; 反洗加药球阀，DN25/手动球阀; 个; 1; UPVC. 37; 反洗加药背压阀，DN25/0-10bar; 个; 2; UPVC. 38; 余氯加药球阀，DN15/手动球阀; 个; 3; UPVC. 39; 余氯加药背压阀，DN15/0-10bar; 个; 3; UPVC. 40; 化洗加药桶，300L/蓝色; 个; 1; PE. 41; 絮凝剂加药箱，1m³; 个; 1; PE. 42; 助凝剂加药箱，1m³; 个; 1; PE. （六）; 清水池; 座; 2. 1; 钢管DN300; m; 14. 2; 钢管DN250; m; 8. 3; 钢管DN150; m; 6. 4; 刚性防水套管 DN300; 个; 4. 5; 刚性防水套管 DN250; 个; 2. 6; 刚性防水套管 DN150; 个; 2. 7; 闸阀 DN200; 个; 4. 8; 弯头 DN300×90°; 个; 4. 9; 弯头 DN250×90°; 个; 8. 10; 喇叭口 支架; 只; 2. 11; 喇叭口 DN300×450; 只; 4. 12; 水位传示仪水深 3.3m; 套; 2. 13; 通风管 DN200 L=1.4m; 根; 4. 14; 通风帽∅1100; 个; 4. 15; 检修孔∅1000; 个; 2. 16; 爬梯; 把; 2. 17; 水管吊架; 个; 2. 实验设备. 1; PH计; 台; 1; /. 2; 便携式浊度仪; 台; 1; /. 3; 便携式余（总）氯分析仪; 台; 1; /. 4; 托架天平; 台; 1; /. 5; 烧杯100ml; 个; 1; /. 6; 烧杯200ml; 个; 1; /. 7; 烧杯500ml; 个; 1; /. 8; 量筒10ml; 个; 1; /. 9; 量筒50ml; 个; 1; /. 10; 量筒100ml; 个; 1; /. 11; 量筒500ml; 个; 1; /. 12; 滴瓶125ml; 个; 1; /. 13; 洗瓶500ml; 个; 1; /. 14; 滴定管25ml; 个; 2; /. 15; 移液管1ml; 个; 1; /. 16; 移液管5ml; 个; 1; /. 17; 玻璃棒; 根; 3; /. 7、项目工作制度和劳动定员 项目劳动定员10人，其中管理人员1人，员工9人，均不在项目水厂内食宿，三班制，年工作365d。 - 8、项目公用及辅助工程 （1）给排水 供水：项目原水由轿子山水库提供，厂区生产、生活用水由项目净水系统提供，自给自足。 排水系统设计：按雨、污水分流排放设计。雨水通过雨水管道排放至市政雨水管网。 沉淀池排泥水和滤池反冲洗废水经回收水池（500m3）收集沉淀后返回水厂沉淀池回用于生产，不外排；化验室废液用专用容器收集后暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处理；生活污水经化粪池（2m3）处理后排入自建的一体化生活污水处理站（2m3/d）处理后暂存于一个5m3的中水收集池，晴天用于水厂绿化或道路洒水降尘，不外排。 （2）供电 由项目周边供电管网统一供给。 （3）供热 项目生产供热由电能提供，生活供热由电能和太阳能提供。 9、项目总投资和环保投资 项目总投资为4343.07万元，环保投资76.04万元，环保投资占总投资的1.8%，环保投资见表2-10所示。 表2-10 项目环保投资一览表 治理对象; 时段; 污染物名称; 环保设备; 投资额 （万元）. 废水; 施工期; 生活污水; 沉淀池（0.5m3）; 1. 施工废水; 沉砂池（5m3）; 3. 运营期; 生活污水; 1个化粪池（2m3）+一体化污水处理站（2m3/d）+一个中水收集池（5m3）; 8. 生产废水; 1个中和池（0.5m3），1个回收水池（150m3）; 20. 噪声; 运营期; 噪声; 减震垫; 1. 施工期; 噪声; 隔声、消声、减震设施; 2. 固体废物; 运营期; 生活固废; 设置2个生活垃圾收集桶; 0.02. 一般固废; 设置2个一般固废收集桶收集一般固废，1个污泥池（50m3）; 15. 危险废物; 设置2个带盖专用废油收集桶（1用1备），2个废液收集桶（1用1备），1间危废间（5m2）; 10. 施工期; 生活固废; 设置4个生活垃圾收集桶; 0.02. 废气; 施工期; 施工废气; 2.5米高的遮挡围墙; 5. 运输车辆清洗池（10m3）; 3. 洒水车1辆; 2. 挡风布; 1. 运营期; 化粪池等污水处理设施异味; 绿化; 5. 合计; /; /; 76.04. 10、项目水量平衡 项目用水情况：本项目用水环节主要是生产用水、生活用水、绿化用水。 （1）生产用水 ①原水净化 轿子山水库北干管末端取水。项目拟在北干管末端旁空地新建调节池1座（10003），项目原水净化通过水池取水。项目生活用水、生产用水均由本厂原水净化系统净化后清水池提供，根据建设单位提供资料，项目原水用量为7006.495m3/d，回用水425.105m3/d，生产总净水量为7075.55m3/d，其中7000m3/d进入供水管网，由蛋鸡场输水管线、人饮输水管线供给对应村民使用；其余75.55m3/d通过自用供水泵提供给项目生产生活使用。 ②滤池反冲洗用水 项目滤池总过滤面积为89.46m2，滤池3座，每个单元面积为29.82m2，为了不影响滤池持续运行，每次只冲洗1座。 滤池反冲洗分为3个阶段，单独气冲洗-气水联合冲洗-单独水冲洗，按照先单独气洗；再气水同时反冲洗，水洗强度3L/s·m2，历时4min；最后单独水冲，冲洗强度6L/s·m2，冲洗历时5min，则滤池反冲洗一次反冲洗水用水量为75.15m3，一天冲洗1次，滤池反冲洗水用水量为75.15m3/d，废水产生量按用水量的100%计，反冲洗水主要污染物为SS，排入回收水池收集沉淀后返回水厂沉淀池回用于生产，不外排。 ③沉淀池排泥废水、滤池反冲洗废水合计 本项目沉淀池加入混凝剂反应后会产生少量的排泥水。在过滤过程中，滤料层截留的杂质数量不断增加，因而滤料层阻力不断增加，滤池水头损失增大，水位也会随之升高。因而在过滤过程中，须定时对滤池进行反冲洗，则会产生反冲洗废水。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“工业源产排污核算方法和系数手册”提供的相关计算依据（4610 自来水生产和供应行业系数手册中“自来水-地表水-混凝沉淀（或澄清）过滤消毒工艺-≤5万吨/日”），废水排放量产污系数为6.16×10-2吨/吨-产品。本项目水厂设计制水能力为7000m3/d，则废水产生量为431.2m3/d，157388t/a（包含滤池反冲洗废水）。 ④化验室用水 项目自来水厂配有水质化验室，定期检测色度、浊度、硬度以及大肠杆菌等基本的常规指标两次，同时每个月采一次水样送至当地水质检测部门进行水质检测，以确保饮水安全。根据企业提供资料，化验室用水量为0.1m3/d，废水量按照用水量的80%计算，废水产生量为0.08m3/d。化验室废液收集后委托资质单位处理。 （2）生活污水 项目劳动定员10人，员工不在项目水厂食宿。根据DB53/T168-2019《云南省地方标准用水定额》中的国家机构（党政机关）办公楼（无食堂）用水定额为30L/（人·d），经计算，项目区生活用水量为0.3m3/d、109.5m3/a，废水产生量按用水量的80%计，则废水产生量为0.24m3/d、87.6m3/a。生活污水经化粪池（2m3）预处理后排入一体化污水处理站（2m3/d）处理标准后暂存于中水收集池（5m3），晴天回用于厂区绿化或道路洒水降尘，不外排。 （3）绿化用水 水厂绿化面积为1021m2，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），非雨天项目区绿化用水定额为3L/（m2·d），绿化或道路洒水降尘一天实施二次，则非雨天绿化用水量为6.12m3/d，绿化用水经吸收、蒸发后，不外排。全年非雨天按235天计。绿化用水使用污水处理站出水及回收水池上清液。 项目给排水情况见下表： 表2-11 项目给排水情况一览表 单位：m3/d 用水环节; 用水量; 进入产品; 损耗量; 排放量; 排放去向. 总用水量; 新鲜水; 回用水; 循环量; 排水量. 原水净化; 7431.6; 7006.495（原水）; 425.105; 7000; 0.172; 425.105; 431.2 0; 回收水池沉淀后上清液大部分回用于絮凝沉淀池，小部分回用于水厂厂区绿化或洒水降尘，不外排。污泥外售建材厂综合利用. 滤池反冲洗用水; 75.15; 75.15（清水池）; 0; 0. 化验室用水; 0.1; 0.1（清水池）; 0; 0; 0.02; 0; 0.08; 专用容器收集后，暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处理。. 生活用水; 0.3; 0.3（清水池）; 0; 0; 0.06; 0; 0.24; 经化粪池（2m3）处理+污水处理站2m3/d）处理后暂存于中水收集池（5m3）后，晴天回用于水厂厂区绿化或洒水降尘，不外排。. 绿化用水; 6.12; 0; 6.12; 0; 6.12; 0; 0; 蒸发. 项目水量平衡图如图2-1。 图2-1 项目水量平衡图（单位：m3/d） 11、项目平面布置 （1）工程取水方案 本工程直接从轿子山水库北干管末端开口取水，为了便于后期管理与维护，本次设计在北干管末端旁空地新建调节池1座（1000m3），然后各管道均通过水池取水。 （2）线路平面布置 ①引水管（新建调节池~水厂） 引水管从北干管末端旁新建调节池接出后沿东侧山坡暗埋，至绿大公路后沿道路内侧布置，直至水厂，该段铺设管道总长 1325m。 ②灌溉输水管 灌溉输水管从北干管末端旁新建调节池接出， 沿北干管通过埋管布置至绿大公路上后，沿绿大公路内侧明敷，而后沿金水公司三岔路路口布置至工业园区主干道，穿路至道路内侧，明敷布置，穿路部位采用暗埋，埋深离管顶 1m 以上，沿主干道内侧布置至金池冶炼厂分叉路路口处沿左侧道路内侧布置， 沿四方地工业园区东侧山坡布置至省道，穿过省道后沿省道外侧布置至小橄榄坡村南侧后省道外侧有挡墙位置沿山坡布置， 至农田段暗埋后沿一直小水河右侧河岸布置，直至现状已建好的团结渠内，铺设管道总长11874m。 ③蛋鸡场输水管 蛋鸡场输水管从水厂清水池接出后跨过公路，沿公路外侧布置，后沿路外侧山坡即白沙井村后沿北侧布置，依次经过贾家湾、绿茂塘背后，沿现状山坡及机耕路布置，至紫牛村段后先穿过农田段， 后沿道路外侧排水沟布置至新厂村东南侧的机耕路岔路口后沿现状机耕路布置，至新厂村背后由于机耕路地势较高，沿现状机耕路下侧的农田内暗埋，至现状水池处后沿机耕路布置，而后沿山坡敷设至老街段回头弯外侧的农田旁沿山脊线布置至现状蛋鸡场高位水池，铺设管道总长 7702m。 ④人饮输水管 北干管来水通过水厂处理后，分别向南方及北方向布置。其中北方向沿现有道路布置一段后沿道路下方铺设，最后布置至白泥塘村东面新建水池。北向布置的管线主要覆盖绿茂村委会及紫牛村委会各村小组。 南向布置的管线沿现有的工业园区水泥路自新建水厂由北向南路外侧布置，穿过四方地工业园区后沿园区东侧山坡布置至省道，沿国道外侧布置至小橄榄坡南侧箐沟旁后，顺山坡布置，跨过机耕路后至现状农田，而后沿大白河右岸支流小水河河岸从下游至上游布置， 敷设到小水河与大寨线交叉点后分两条布置，一条沿河道上游小葫芦口东侧的土路外侧布置至大葫芦口村背后的高位水池旁，新建水池，覆盖大寨村各村小组。另一条管线沿大寨线布置至新民小组东北侧后沿现状水泥路内侧布置至村庄位置沿正北方向布置至村后新建水池，供给各村小组。人饮管道铺设总长 18444m。 ⑤输水工程 水源取水点至水厂之间输送原水的管道称为引水管；当净水厂远离供水区时，从净水厂至配水管网或高位水池之间的管道本次作为输水管考虑。净水厂或高位水池等调节构筑物直接向用户配水的管道称为配水管。本工程项目区高位水池及其后的配水工程现状已建成完好，故本次项目不再建设高位水池至用户的配水管网。 ⑥配水工程 本次项目的建设，主要为了提高人饮、灌溉等的保证率，确保项目覆盖区的村落在旱季也能安全顺利的使用上自来水，且现状各村委会村小组均已有高位水池覆盖，本次人饮供水全为自流供水，未能接入现状高位水池的村委会村小组，由原有水源点供水，根据项目区实际情况，本次新建调节池3座，分别位于大寨村委会、老村村委会和紫牛村委会。 （3）水厂工程布置 根据原水取水高程、供水点高程及现场实际勘查并结合建设单位意见选定的净水厂位置。拟建水厂位于四方地工业园区绿大公路旁，现状地为旱地，自然高程在1524.00m~1538.00m之间，水厂占地面积3382.23m2，约5.07亩。 水厂生产用房和办公生活用房尽量区分布置。厂区主车行道路设计车道宽4.0m混凝土路面，厂内设置停车位，厂区空地充分绿化，树木以低矮根浅阔叶常绿小乔木和灌木为主，开阔地则种植草坪，清水池顶面尽量种植草坪，厂区外部沿围墙种植树木作为卫生防护屏障。各平台间均砌筑毛石挡土墙。水厂四周围墙采用 2.5m 高砖砌结构，大门为钢制大门。水厂入口位于项目西北侧，生活区位于北侧中部，水厂区位于东侧，其余为硬化地面和绿化。 水厂总体布置简洁合理，满足工艺及生产要求，总体布置美观且不滥占用基本农田及耕地。 12、施工组织方案 （1）施工营地 本项目不设集中施工营地，采取租用当地居民房屋的方式。 （2）料场 工程建设所需的主要原材料包括水泥、钢材、管材等，均为常用建筑材料。根据调查：水泥、钢材、管材从东川区县城购买，平均运距20km。项目建设所需砂石料主要用于浇筑混凝土，选择从碧谷砂场购买使用，不再进行砂石料开采。平均运距15km。 综上所述，本项目不设土料场、石料厂和砂石料场，所需材料采取就近原则外购，采用汽车运输。 （3）临时堆场 本项目不设临时堆场，根据工程路线走向，项目沿线开挖，边铺设管道，边进行回土填埋，开挖土石方临时堆放在本管沿线施工作业带内，待管道敷设完成后及时回填，项目沿已建道路边缘铺设，利用已建道路作为施工便道。 （4）施工时间 本项目建设工期2022年10月～2023年10月，总工期12个月。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期施工流程及产污节点 本项目建设工程为水池、水厂、配套引水工程、蛋鸡场输水管线、人饮输水管和灌溉输水管等，施工流程见图2-2和2-3。 （1）水池和水厂施工工艺流程 图2-2 水池和水厂施工工艺流程及产污环节示意图 施工流程： ①基础开挖：基地的平整工作，主要用到挖掘机和推土机。 ②建构筑物建设：主要包括模板安装、钢筋安装、混凝土工程、模板拆除、围墙工程和门窗框安装等工序。主要用到切割机等机械设备。 ③设备安装：安装各池子设备。 ④室内外装修：包括室内外墙面的保温、抹灰、防水等工程以及门扇窗和其他相关设备的安装。主要用到切割机、砂浆机、电锯等施工机械。 ⑤绿化：这个过程主要以人工为主。 （2）管线施工工艺流程 图2-3 配套引水工程、蛋鸡场输水管线、人饮输水管和灌溉输水管施工工艺流程及产污环节示意图 施工流程： ①测设标高和基准点放线：采用测量仪器确定所在实地的平面位置和标高，确定管线起点和各转折点，从线路起点开始量距，沿着管道中线按合适里程钉木桩，在设中线时定出检查井等附属结构位置，测定开挖边桩，在每个开挖边桩部位做醒目标记。在开挖边桩拉线、撒石灰粉放线。 ②管槽开挖：管槽开挖以机械为主，人工为辅。沟槽底宽度根据埋设深度和管径大小确定。开挖时，在设计槽底高程以上保留20cm左右一层不挖，待验槽合格后用人工清底。沟槽开挖时，遇到土层松软、两侧建筑物存在，应进行支撑，挖土和撑板交替进行，修边后应立即撑板。沟槽较浅时，一次开挖沟槽见底再支撑，沟槽较深时，挖至一定深度交替进行支撑。 ③人工清理槽底 机械开挖沟槽，经检验合格后，利用人工进行修整管槽到设定标高。 ④管底砂、石垫层 松软的底层，铺设20cm厚砂石；冒水的底层，浇筑混凝土层；地质良好不冒水的底层，铺设5~15cm厚砂石。铺设砂石采用人工回填，确保高程准确，整平后压实。 ⑤管道安装：把管道放入管槽前，先对管道进行全面检查，合格管道才放入管槽，管道放入管槽后进行衔接安装。 ⑥检查井浇筑和井盖安装：检查井立面进行架模混凝土浇筑，检查井底部采用混凝土浇筑，待检查井水泥浆硬化后，安装井盖。 ⑦管道闭水实验：采用无压力管道闭水实验，把管道下游堵住，在上游放水，检查管道节点、管道、检查井是否有漏水现象。若有漏水现象，应重新进行施工修复。管道闭水实验用水经沉淀后用于洒水降尘、回用和外排。若为竣工试验，在压水试验合格后需进行管道清洗消毒。 ⑧管槽回填土方和压实：管道实验合格后，使用原开挖土方及时回填。 ⑨道路恢复：管槽回填压实后，对路面铺设稳定层，恢复路面。 1、跨路管段 管线大部分沿现状道路布置，存在部分跨省道、市政道路、水泥路及机耕路情况，跨路管段采用埋管方式，并采用≥1.5D管道套管铺设，管材采用螺旋焊管，管顶距路面不小于 1.0m，切割道路，管道施工后进行恢复。 2、跨河、跨桥管段 由于项目区管道涉及跨河，河道为大桥河，该河道现状为已治理河道，现状河宽8m，跨河段采用上跨方式，在河堤两侧设置镇墩，镇墩埋设时不允许破坏两岸河堤。 由于南片区人饮管涉及跨桥，该桥布置于大桥河已治理河段，考虑到河道现状河宽不大，管道跨桥段布置于桥梁一侧跨河，跨河段同样采用上跨方式，在河堤两侧设置镇墩，镇墩埋设时不允许破坏两岸河堤和桥梁。 综上所述，项目施工期会产生一定噪声影响、施工扬尘及装修废气、施工固废、施工废水等。建设单位采取相应的防护措施后，对环境影响较小，施工结束后可以恢复。 二、运营期生产流程及产污节点 - 本项目建设工程为水池、水厂、配套引水工程、蛋鸡场输水管线、人饮输水管和灌溉输水管等，运营期水池、配套引水工程、蛋鸡场输水管线、人饮输水管和灌溉输水管等基本无污染物产生，运营期主要分析水厂生产工艺流程及产污节点，见图2-4。 图2-4 水厂运营期生产工艺流程及产污环节示意图 水厂净水工艺流程简述： （1）滤前消毒 消毒采用滤前、滤后两点加氯方式，前加氯点设在进水总管上，根据来水水质调整投加量；滤后加氯点在清水池进水管上设一点，消毒剂采用次氯酸钠消毒，采用现场制备，因此，原水在进入沉淀池之前加入次氯酸钠（次氯酸钠发生器产生）进行消毒。 （2）絮凝沉淀 原水经取水泵泵入絮凝沉淀池，投加絮凝剂（PAM、PAC）絮凝，絮凝剂、助凝剂投加采用一体化加药装置，采用水泵投加，助凝剂投加设备采用成套设备、机械搅拌混合，絮凝时间为15min。絮凝后的上清液排入超滤膜滤池进行过滤，排泥水排入回收水池，回收水池产生的污泥排入污泥池（污泥经自然晾干后委托环卫清运）。 （2）超滤膜过滤 排入超滤膜滤池的水经滤池里的滤膜进行过滤，过滤后即可得到清水。定期对滤池进行反冲洗，反冲洗废水排入回收水池，回收水池产生的污泥排入污泥池（污泥经自然晾干后委托环卫清运）。 超滤膜工艺原理： 膜分离技术是以带有极细孔径的膜作为分离介质，在膜的一侧加以压力推动时，原水中各组分选择性的透过膜，从而达到分离或提纯的目的。它与传统过滤的不同在于，膜可以在分子范围内进行固液分离，并且该过程是一种纯物理过程，不需发生相的变化或增加添加剂。 图2-5 超滤膜过滤示意图 超滤膜（UF）孔径范围0.03-0.1µm，介于微滤和纳滤之间，能有效去除溶液中的悬浮颗粒物、胶体蛋白、细菌和病毒等，系统工艺设计先进，集成化程度高，操作与维护简便。且设备运行能耗低，生产周期短，与传统工艺设备相比，能有效降低生产成本及运维成本，提高企业经济效益。 （3）滤后消毒 滤后消毒消毒剂采用次氯酸钠消毒，采用现场制备；经超滤膜过滤池过滤后的清水加入次氯酸钠（次氯酸钠发生器产生）进行消毒。消毒间设轴流风机。 （4）储存清水 经次氯酸钠消毒后的清水储存于清水池，待供入用户。 - （5）次氯酸钠发生器 次氯酸钠发生器是水处理消毒杀菌设备的一种，该设备是以食盐水作为原材料，通过电解反应产生次氯酸钠溶液。 - 次氯酸钠是强氧化剂和消毒剂，它是通过取源于广泛价廉的工业盐或海水稀溶液，是经无隔膜电解而发生的。为确保次氯酸钠质地新鲜和有较高的活性。保证消毒效果，本装置一边发生，一边将发生的次氯酸钠投加使用。它与氯和氯的化合物相比，具有相同的氧化性和消毒作用。 - 三、项目运营期污染物产生点及处置措施一览表 - 本项目运营期间工艺过程产生的污染物主要有机械设备噪声、含尘烟气、固废。工艺过程产排污环节汇总见表见2-12。 表2-12 项目运营期产污环节汇总一览表 污染源分类; 产污点; 污染源编号; 主要污染物; 产生特征; 环保措施; 排放形式. 废气; 无; /; /; /; /; /. 废水; 沉淀池排泥水; W1; SS; 连续排放; 排入回收水池沉淀后回用于絮凝沉淀池。; 不外排. 过滤反冲废水; W2; SS; 连续排放; 不外排. 实验室废水; W3; 化验室废液; 间断排放; 作为危废由专用容器收集，定期委托有资质单位处理。; 不外排. 生活污水; W4; CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油; 间断排放; 经化粪池+一体化污水处理站+中水收集池处理后用于绿化或道路洒水降尘。; 不外排. 噪声; 水泵、加药泵等各种泵类、混凝搅拌机等; N; 噪声; 连续排放; 减震基座、墙体隔声。; /. 固废; 污泥浓缩泥饼; S1; SS; 间断排放; 外售建材厂综合利用; 不外排. 氯化钠包装袋; S2; 氯化钠; 间断排放; 委托当地的环卫部门定期清运处置; 不外排. 员工生活垃圾; S3; 有机物等; 间断排放; 委托当地的环卫部门定期清运处置; 不外排. 化粪池淤泥; S4; CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油; 间断排放. 维修废润滑油; S5; 矿物油; 间断排放; 作为危废由专用容器收集，定期委托有资质单位处理。; 不外排. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、水环境质量现状 项目周边河流为项目跨越的大桥河，项目西侧1.0km的大白河（小江上段），大桥河为大白河（小江上段）支流，属长江流域，金沙江水系。小江流经项目区段为“小江寻甸—东川保留区段”，现状水质目标为Ⅲ类，2030年规划水质目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。由于大桥河未划定水体功能，大桥河参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 根据报告表编制指南要求，地表水环境质量现状引用流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。本次评价期间，收集了东川区环境监测站2019年9月对小江板河口断面的常规监测数据，根据监测数据，小江板河口断面水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。监测数据见表3-1。 表3-1 项目区域地表水小江水质监测结果表 单位：mg/L 序号; 监测项目; 板河口; 标准值; 达标情况. 1; pH（无量纲）; 8.41; 6~9; 达标. 2; CODcr; 5; ≤20; 达标. 3; BOD5; 2; ≤4; 达标. 4; NH3-N; 0.32; ≤1.0; 达标. 5; 总磷; 0.12; ≤0.2; 达标. 6; 石油类; 0.01L; ≤0.05; 达标. 7; 阴离子表面活性剂; 0.05L; ≤0.2; 达标. 8; 粪大肠菌群; 3300个/L; 10000个/L; 达标. 2、环境空气质量现状 本项目位于东川区碧谷街道，属于环境空气二类功能区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单。 根据《2021年度昆明市生态环境状况公报》，2021年，各县（市）区环境空气质量总体保持良好，全年环境空气质量均达到二级标准，与2020年相比，东川区环境空气综合污染指数有所上升。 同时，本次评价引用东川区空气自动站（站点编号：530113001）提供2021年监测数据进行判定，统计结果见表3-2。 表3-2区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 29; 60; 48.33; 达标. 日平均质量浓度; 107; 150; 71.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 10; 40; 25.00; 达标. 日平均质量浓度; 22; 80; 27.5; 达标. CO; 年平均质量浓度; 0.7; 2000; 0.04; 达标. 日平均质量浓度; 1000; 4000; 25; 达标. O3; 年平均质量浓度; 67; 160; 41.88; 达标. 最大8小时平均质量浓度; 113; 160; 70.63; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 38; 70; 54.29; 达标. 日平均质量浓度; 81; 150; 54; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 21; 35; 60.00; 达标. 日平均质量浓度; 41; 75; 54.67; 达标. 综上所述，项目所在区域的大气环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，为达标区。 3、声环境质量现状 本项目位于四方地工业园区，属于3类声环境功能区，执行GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准。 根据《2021年度昆明市生态环境状况公报》，2021年东川区区域环境（昼间）噪声平均等效声级为：52.0dB(A)。近5年东川区区域环境噪声环境质量保持平稳。 按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（试行）的相关要求，厂界周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。项目管道周边50m范围内存在5个声环境保护目标（新厂村、新房子村、绿茂村、小橄榄村、大葫芦口村），因此，云南润晶工程技术（集团）股份有限公司委托云南绿宸中检联环境食品检测服务有限公司对上述敏感点进行了声环境质量现状监测，监测情况如下： 监测项目：等效连续A声级（LAeq）； 监测时间及频次：连续检测1天，每天昼夜各检测1次； 监测布点：1#（新厂村）、2#（新房子村）、3#（绿茂村）、4#（小橄榄坡村）、5#（大葫芦口村），共设5个监测点位； 监测方法：按《环境监测技术规范》。 保护目标监测结果如下： 表3-3 声环境检测结果一览表 单位：dB（A） 时段 测点; 07月17日. 昼间; 夜间. 新厂村1#; 55.7; 43.4. 新房子村2#; 54.0; 44.5. 绿茂村3#; 53.9; 42.2. 小橄榄村4#; 54.6; 43.7. 大葫芦口村5#; 55.4; 43.0. 标准限值; 65; 55. 评价结果; 达标; 达标. 根据监测结果，项目所在区域声环境质量现状满足GB3096-2008《声环境质量标准》中3类标准要求。 4、生态环境质量现状 根据现场踏勘，本项目位于东川区碧谷街道，厂区及周边受人类活动影响，区域内生态环境自身调控能力较差，生物多样性较差，原生植被已经不复存在，以人工植被为主。项目区内无国家或省内重点保护的珍稀动植物物种。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于东川区碧谷街道，根据现场调查，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 表3-4 项目主要保护目标及保护级别一览表 类别; 保护对象; 保护内容; 与本项目的相对方位及距离; 保护对象坐标; 保护级别. 施工期. 声环境; 新厂村; 80户、320人; 西侧、30m; 东经103°6'51.563"，北纬26°14'25.246"; GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准. 新房子村; 20户、80人; 东侧、紧邻; 东经103°7'0.156"，北纬26°14'11.476". 绿茂村; 300户、1200人; 东侧、5m; 东经103°7'21.554"，北纬26°13'14.196". 小橄榄坡村; 50户、200人; 东侧、5m; 东经103°8'25.400"，北纬26°9'24.386". 大葫芦口村; 30户、120人; 南侧、30m; 东经103°9'53.345"，北纬26°10'0.498". 大气 环境; 新厂村; 80户、320人; 西侧、30m; 东经103°6'51.563"，北纬26°14'25.246"; GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准. 新房子村; 20户、80人; 东侧、紧邻; 东经103°7'0.156"，北纬26°14'11.476". 绿茂村; 300户、1200人; 东侧、5m; 东经103°7'21.554"，北纬26°13'14.196". 小橄榄坡村; 50户、200人; 东侧、5m; 东经103°8'25.400"，北纬26°9'24.386". 大葫芦口村; 30户、120人; 南侧、30m; 东经103°9'53.345"，北纬26°10'0.498". 紫牛村; 280户、1120人; 东侧、70m; 东经103°7'20.55"，北纬26°13'57.108". 包包村; 15户、60人; 东侧、280m; 东经103°7'49.674"，北纬26°11'30.916". 营盘村; 220户、880人; 东侧、460m; 东经103°7'59.638"，北纬26°11'24.968". 野牛新村; 100户、400人; 南侧、420m; 东经103°8'48.689"，北纬26°8'52.868". 大橄榄坡村; 150户、600人; 北侧、60m; 东经103°8'48.613"，北纬26°9'33.422". 老村; 110户、440人; 北侧、60m; 东经103°9'6.919"，北纬26°9'59.029". 大寨村; 250户、1000人; 南侧、120m; 东经103°9'12.945"，北纬26°9'34.736". 运营期. 地表水; 大桥河; 本项目跨越; GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准. 大白河（小江上段）; 西侧、1.0km. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水排放标准 （1）施工期废水排放标准 施工期废水经沉淀池沉淀处理后回用于施工或是场地洒水降尘，不外排；不设废水排放标准。 （2）运营期废水排放标准 项目运营期生产废水（排泥水、过滤池反冲废水）经絮凝沉淀池沉淀后回用于生产，不外排；生活污水经化粪池预处理后进入一体化污水处理站处理，处理后回用于厂区绿化及道路洒水降尘，不外排。回用水水质执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T 18920-2020）标准中道路清扫及城市绿化标准，不外排。回用水标准值见表3-5。 表3-5《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》 序号; 项目指标; 冲厕、车辆冲洗; 城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工. 1; pH; 6.0~9.0. 2; 色/度; ≤15; ≤30. 3; 嗅; 无不快感. 4; 浊度/NTU; ≤5; ≤10. 5; 溶解性总固体/（mg/L); ≤1000; ≤1000. 6; BOD5/（mg/L); ≤10; ≤10. 7; 氨氮/（mg/L); ≤5; ≤8. 8; 阴离子表面活性剂/( mg/L); ≤0.5; ≤0.5. 9; 溶解氧/（mg/L); ≥2.0. 10; 总氯（mg/L); 出厂≥1.0，管网末端≥0.2. 11; 总大肠菌群/（个/L); 无. 2、废气排放标准 （1）施工期大气污染物排放标准 本项目施工期大气污染物排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值，标准限值详见表3-6。 表3-6 大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. （2）运营期大气污染物排放标准 项目运营期大气污染物主要来自污泥池、化粪池产生的异味，异味排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准限值，标准限值详见表3-7。 表3-7 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准限值 排放方式; 标准; 氨; 硫化氢; 臭气浓度. 无组织排放; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 1.5; 0.06; 20（无量纲）. 3、噪声排放标准 （1）施工期噪声排放标准 本项目施工期噪声排放执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，标准限值见表3-8。 表3-8 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. （2）运营期噪声排放标准 本项目水厂位于四方地工业园区西侧，运营期噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，标准限值见表3-8。 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 时段 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固体废物控制标准 ①一般固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599 -2020）。 ②危险废物 危险废物执行GB18597-2001《危险废物贮存污染物控制标准》及2013年修改单要求。 5、地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A判定，本项目为水厂和管网建设项目，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类；根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）“4.1 一般性原则”，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 6、土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ964-2018）附录A 判定，本项目属于“电力热力燃气及水生产和供应业”中的“其他”，属于Ⅳ类建设项目。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ964-2018）“4.2.2”，Ⅳ类建设项目不开展土壤环境影响评价。 |
| 总量 控制 指标 | （1）废水 本项目生产废水全部回用于生产，生活废水经化粪池及污水处理站处理后回用于水厂厂区绿化或洒水降尘，不外排；故本项目废水不设总量控制指标。 （2）废气 本项目恶臭气体无组织排放，不设总量控制指标。 （3）固废 固废处置率100%。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、施工期废气环境影响减缓措施 （1）水厂施工工地厂界和管线工程临敏感目标段两侧设置不低于2.5米的遮挡围墙（围墙应用标准板材或砖砌筑）。 （2）水厂实行硬地坪施工，工地出入口5m内必须进行混凝土硬化，工地出入口必须设置车辆冲洗、排水设施，项目入口处设置施工运输车辆清洗池（10m3），车辆进出、装卸时应用水冲洗轮胎并限速行驶。 （3）水厂成套设备防腐工程厂家完成。 （4）合理选取进场施工道路，施工场地内运输通道应及时清扫和平整，以尽量减少运输车辆行驶产生的扬尘，必要时应采取洒水抑尘、垫草席等措施。 （5）专人负责施工场地和车辆的清洁打扫，保证施工场地和道路的清洁。 （6）尽量避免在大风天气下进行施工作业。 （7）施工场地粉状料堆等材料堆场应远离项目周边环境敏感点。材料堆场进行遮盖并设置防护措施，防止大量扬尘产生。 （8）加强施工现场运输车辆管理，运输建筑材料和建筑垃圾的车辆进行遮盖并设置防护措施，严禁沿路泼洒产生扬尘。 （9）施工产生的建筑垃圾应及时处理、清运。 （10）应选用油耗低、效率高、废气排放达标的施工机械。 （11）施工场地每天定时洒水，有效防止扬尘产生，在旱季风大时，应加大洒水量及洒水频次。 通过采取合理有效的环保措施，可防止和最大限度地减缓扬尘等大气污染物对环境空气质量的污染影响。 二、施工废水环境影响减缓措施 （1）施工人员均不在项目区食宿，产生的生活污水主要为洗手废水，经沉淀池（0.5m3）处理后回用于施工过程或场地洒水降尘，不外排。 （2）本项目砂石料直接外购，混凝土购买商品混凝土，不另设砂石料加工系统和混凝土拌和系统，施工废水经沉淀池（0.5m3）处理后回用于施工过程或场地洒水降尘，不外排。 （3）地表径流通过经沉砂池（5m3）沉淀处理后回用于施工或场地洒水降尘，回用不完的排入项目周边排水沟。 （4）闭水实验所用水为轿子山水库水，用水较清洁，管道闭水试验合格后，考虑到现场取水困难和排水点远及为了节约用水，管段内存水暂不排放，待下一管段试水时重复利用，最后试验完毕后，管内水由潜水泵抽出后用于项目洒水降尘。 （5）建筑材料应采取密闭储存或进行遮盖等防雨水冲刷措施。 （6）临河道两侧管网施工应尽量避开雨季，且临河道一侧设置拦挡，以免雨水冲水将泥土等带入河道。 通过采取合理有效的环保措施，可防止和最大限度地减缓废水对环境质量的污染影响。 三、施工噪声环境影响减缓措施 （1）选用低噪设备，并定期维护，对于高噪设备或部件应采取隔声、消声、减震等措施。 （2）合理安排各类施工机械的工作时间，尽量避免高噪声源同时工作，避免噪声产生叠加。 （3）制定合理的运输线路，建材及渣土运输经过敏感区时尽量减速，禁止鸣笛，减小建筑材料及渣土运输对沿线敏感目标的影响。 （4）水厂施工工地厂界和管线工程临敏感目标段两侧设置不低于2.5米的遮挡围墙（围墙应用标准板材或砖砌筑）。 （5）施工场地的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣。 （6）合理安排施工时间，合理布局施工现场，避免对敏感人群造成严重影响；物料进场要安排在白天进行，避免夜间进场影响居民休息。 通过采取上述措施，将项目施工期施工机械噪声对周围环境的影响降至最低。项目施工噪声不会对周边环境产生长期影响，随着项目施工结束，施工噪声污染将随之消失，在严格执行上述措施的前提下，项目施工噪声对周边环境产生的影响可以接受。 四、施工固废环境影响减缓措施 （1）项目建设过程中产生的土石方用于项目区回填。根据项目实施方案土石方平衡分析，本项目建设最终产生总开挖量为13707m³，回填量为8076 m³，剩余5631 m³均回填至管线线路两侧，经计算，每米回填量为0.25m³。 （2）建筑垃圾进行分类集中堆存，能回收利用的部分回收利用，不能回收利用部分运至指定的建筑垃圾堆放点，禁止与生活垃圾混合处置，杜绝乱堆乱倒，禁止随意丢弃。 （3）施工人员生活垃圾经统一收集后，委托环卫部门清运处置。 综上所述，本项目施工期产生的土石方、建筑垃圾、生活垃圾均能得到有效的处置，禁止随意丢弃，对环境影响较小。 五、施工水土流失影响减缓措施 （1）修建临时排水沟及临时沉砂池。 （2）应合理安排土建施工时间，尽量避免雨季施工，减少水土流失。 （3）施工时规范土石方的堆放，及时回填土石方等。 综上所述，通过采取相应措施后本项目施工期产生的水土流失对环境影响较小。 六、生态保护措施 （1）管道安装后及时对开挖面进行回填恢复。 （2）水厂设置大面积绿化。 综上所述，通过采取相应措施后本项目能对生态起到良好的保护作用。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 本项目不设食宿，无生活废气。生产废气主要为异味。 （1）异味 水厂污泥池、化粪池产生的异味为无组织排放，经采取化粪池等加盖处理且周边设置大量绿化，异味可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 中恶臭污染物厂界二级标准。 - 二、项目废水 本项目废水为生产废水和生活污水。 1、废水污染源强分析 （1）生产废水 项目运营期生产废水主要有沉淀池排泥水、滤池反冲洗水及化验室废水。 ①沉淀池排泥水、滤池反冲洗废水合计 本项目沉淀池加入混凝剂反应后会产生少量的排泥水。在过滤过程中，滤料层截留的杂质数量不断增加，因而滤料层阻力不断增加，滤池水头损失增大，水位也会随之升高。因而在过滤过程中，须定时对滤池进行反冲洗，则会产生反冲洗废水。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“工业源产排污核算方法和系数手册”提供的相关计算依据（4610 自来水生产和供应行业系数手册中“自来水-地表水-混凝沉淀（或澄清）过滤消毒工艺-≤5万吨/日”），废水排放量产污系数为6.16×10-2吨/吨-产品。本项目水厂设计制水能力为7000m3/d，则废水产生量为431.2m3/d，157388t/a（包含滤池反冲洗废水）。项目反冲洗水和排泥水主要污染物为SS，污染因子较为简单。 ②化验室废液 项目水厂配有水质化验室，定期检测色度、浊度、硬度以及大肠杆菌等基本的常规指标，同时每个月采一次水样送至当地水质检测部门进行水质检测，以确保饮水安全。根据企业提供资料，化验室用水量为0.1m3/d，废水量按照用水量的80%计算，废水产生量为0.08m3/d。化验室废液收集后委托资质单位处理。 （2）生活污水 项目劳动定员10人，员工均不在项目水厂内食宿。根据DB53/T168-2019《云南省地方标准用水定额》中的国家机构（党政机关）办公楼（无食堂）用水定额为30L/（人·d），经计算，项目区生活用水量为0.3m3/d、109.5m3/a，废水产生量按用水量的80%计，则废水产生量为0.24m3/d、87.6m3/a。类比同类项目，废水主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、总磷、总氮、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群等。生活污水经化粪池（2m3）预处理后排入一体化污水处理站（2m3/d）处理标准后暂存于中水收集池（5m3），晴天回用于厂区绿化或道路洒水降尘，不外排。 （3）绿化用水 水厂绿化面积为1021m2，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），非雨天项目区绿化用水定额为3L/（m2·d），绿化或道路洒水降尘一天实施二次，则非雨天绿化用水量为6.12m3/d，绿化用水经吸收、蒸发后，不外排。全年非雨天按235天计。绿化用水使用污水处理站出水及回收水池上清液。 根据“表二”中水平衡分析，本项目废水产排情况见下表。 表4-1项目用水量及废水产生情况一览表 单位m3/d 类别; 污染物来源; 用水量; 循环水量; 损耗量; 废水量; 进入产品; 排放规律; 治理设施; 排放去向、排放方式. 生活废水; 办公生活区; 0.3; 0; 0.06; 0.24; 0; 间断; 化粪池+一体化污水处理站处理; 废水经自建污水处理设施处理后回用于项目水厂厂区绿化或道路洒水降尘，不外排；化粪池淤泥委托园区环卫部门定期清掏。. 生产废水; 排泥水、滤池反冲洗废水; 7431.6; 425.105; 0.172; 431.2; 7000; 连续; 回收水池沉淀; 回收水池沉淀后上清液大部分回用于絮凝沉淀池，小部分回用于水厂厂区绿化或洒水降尘，不外排。污泥外售建材厂综合利用. 绿化（非雨天）; 污水处理中水池及回收水池上清液; 6.12; /; /; /; /; 土壤吸收或蒸发. 表4-2 生活污水污染物产排情况统计表 产排污环节; 办公生活污水. 产生量（m3/a）; 87.6. 污染物种类; pH; COD; BOD5; 氨氮; SS; 总磷; 总氮; 动植物油; 阴离子表面活性剂; 总大肠菌群数(MPNL). 污染物产生浓度（mg/L）; 6~9; 350; 250; 35; 300; 8; 45; 90; 16; 16000. 污染物产生量（t/a）; 6~9; 0.0307; 0.0219; 0.0031; 0.0263; 0.0007; 0.0039; 0.0079; 0.0014; /. 排放形式; 间接排放. 治理措施; 治理工艺; ①办公生活废水进入化粪池预处理。 ②化粪池处理后排一体化污水处理站处理。. 化粪池处理效率; /; 15%; 9%; 3%; 30%; 10%; 11%; 30%; 31%; 50%. 处理后浓度（mg/L）; 6~9; 297.5; 227.5; 33.95; 210; 7.2; 40.05; 63; 11.04; 8000. 一体化污水处理站处理效率; /; 15%; 96%; 85%; 80%; 70%; 60%; 66%; 98%; 100%. 处理后浓度（mg/L）; 6~9; 252.88; 9.10; 5.09; 42.00; 2.16; 16.02; 21.42; 0.22; 无. 排放标准（mg/L）; 6~9; /; 10; 8; 1000; /; /; /; 0.5; 无. 《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T 18920-2020）标准中道路清扫及城市绿化标准。. 是否达标; 是; /; 是; 是; 是; /; /; /; 是; 是. 2、废水治理措施可行性分析 （1）项目废水处理措施 项目实行雨污分流，雨水通过雨水管道排放至市政雨水管网。 沉淀池排泥水和滤池反冲洗废水经回收水池（500m3）收集沉淀后返回水厂沉淀池回用于生产，不外排；化验室废水经专用容器收集后委托有资质的单位处理，不外排；生活污水经化粪池（2m3）预处理后排入一体化污水处理站（2m3/d）处理标准后暂存于中水收集池（5m3），晴天回用于厂区绿化或道路洒水降尘，不外排。 项目生活废水处理系统处理工艺流程如下图。 绿化及道路降尘 生活废水 化粪池 一体化生活污水处理装置 图4-1项目污水处理流程图 - （2）污水处理设施可行性 A、生活污水 ①化粪池 项目产生的生活污水需经化粪池处理，根据工程分析可知，项目生活污水产生量为0.24m3/d。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）第4.8.4～4.8.7条，污水在化粪池中停留时间宜为12h～24h，安全系数取1.2，则环评要求项目化粪池的容积应不小于0.288m3。项目区拟设置1个2m3的化粪池，能保证废水在化粪池的停留时间不小于24h的废水量，化粪池容积设置合理。 ②生活污水一体化污水处理站 本项目生活废水产生量为0.24m3/d，87.6m3/a；生活污水处理站设计规模为2m3/d，能够处理本项目产生的生活污水；目前该工艺已被国内及云南省生产企业广泛使用，经实践证明该工艺处理效果较好，处理效果可靠，可长期稳定运行。 生活废水经一体化生活污水处理设施处理后中水量为0.24m3/d，设置一个容积为5m3的中水收集池用于暂存雨天不能及时回用的处理后的生活污水，能有效暂存约20天处理后的生活污水，非雨天绿化和道路场地喷洒用水量为6.12m3/d，能够消纳产生的中水量。 综上所述，根据项目生活污水产排情况分析，生活污水经化粪池、一体化生活污水处理站处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T 18920-2020）标准中道路清扫及城市绿化标准要求，全部回用厂区绿化及降尘用水，不外排是可行、可靠的。 因此，项目生活污水经化粪池、一体化生活污水处理站处理后回用于项目水厂厂区绿化或洒水降尘，不外排是可行的。 - 生产污水不外排可行性分析 沉淀池排泥水和滤池反冲洗废水产生量为431.2 m3/d，经沉淀处理后上清液大部分回流至絮凝沉淀池，小部分用于厂区绿化，不外排。本项目反冲洗水和排泥水主要污染物为SS，污染因子较为简单，经过沉淀后能够满足用水需求。项目区拟设置1个500m3的回收水池，能保证废水在回收水池储存一天的量，且回收水池设置了回水管道和水泵，可以将回收水池收集沉淀后的水返回沉淀池，项目生产废水不外排可行。 C、地表水环境影响分析 项目周边河流为项目跨越的大桥河，项目西侧1.0km的大白河（小江上段）。沉淀池排泥水和滤池反冲洗废水经回收水池（500m3）收集沉淀后返回水厂沉淀池回用于生产，不外排；化验室废水经专用容器收集后委托有资质的单位处理，不外排；生活污水经化粪池（2m3）预处理后排入一体化污水处理站（2m3/d）处理标准后暂存于中水收集池（5m3），晴天回用于厂区绿化或道路洒水降尘，不外排。对项目周边的地表水环境影响较小。 - 3、废水监测 按照“环保三同时”要求，项目建成投产后及时组织竣工环境保护验收，项目环保竣工验收监测见表4-3。 表4-3 废水环保竣工验收监测一览表 序号; 监测项目; 监测点位; 监测因子; 时间及频率. 1; 废水; 一体化污水处理站进、出口; pH、SS、CODcr、BOD5、氨氮、动植物油类、TP、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群; 竣工验收时，连续监测2天，每天检测4次. 根据《排污许可证管理条例》要求，项目投产后及时办理排污许可，同时按要求开展自行监测，自行监测要求如下表。 表4-4 废水自行监测一览表 序号; 监测项目; 监测点位; 监测因子; 时间及频率. 1; 废水; 一体化污水处理站进、出口; pH、SS、CODcr、BOD5、氨氮、动植物油类、TP、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群; 自行监测，每年1次. - 三、噪声 1、噪声源强分析 项目运营期噪声主要为生产设备噪声，其噪声源强见表4-5。 表4-5 项目主要设备噪声源强 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 数量; 噪声源强; 减震隔声措施. 1; 厂区自用水泵; 2; 80; 设备减震、风机安装消声器、构筑物隔声. 2; 地坑泵; 1; 75. 3; 混凝搅拌机; 6; 75. 4; 絮凝剂加药泵; 3; 75. 5; 助凝剂加药泵; 3; 75. 6; 风机; 3; 85. 7; 反洗泵; 3; 75. 8; 补水泵; 2; 75. 9; 取样泵; 1; 75. 10; 絮凝剂补药泵; 2; 75. 11; 助凝剂补药泵; 2; 75. 12; 配药桶上料泵; 1; 75. 13; 溶盐罐补水泵; 2; 75. 2、厂界达标分析： ①预测、分析方法 噪声预测计算公式如下： Lp=Lp0−20lgrpr0−ΔL 式中：Lp-预测声级值，dB(A) Lp0-参考位置r0处的声级值，dB(A) rp-预测点与声源之间的距离，m r0-参考声级与点声源间的距离，m △L-附加衰减量，dB(A)（取值为20） 建设项目在各受声点的声源叠加按下列公式计算： 式中：Li---第i个声源声值； - LA---某点噪声总叠加值； n---声源个数。 厂界噪声预测点根据各噪声源的位置情况，共设4个预测点，分别位于厂界东、南、西、北。 ②预测结果及评价 厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，即昼间65dB(A)，夜间55dB(A)，各噪声源经距离衰减和厂房隔声后分别在厂界东、南、西、北进行叠加后的噪声预测值见表4-7，各噪声源距厂界东、南、西、北的距离见表4-6。 表4-6 项目各噪声源距厂界四周的距离 单位：m 设备名称; 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 厂区自用水泵; 55; 5; 5; 45. 地坑泵; 51; 8; 9; 42. 混凝搅拌机; 20; 47; 30; 13. 絮凝剂加药泵; 10; 45; 40; 15. 助凝剂加药泵; 10; 43; 40; 17. 风机; 15; 30; 45; 20. 反洗泵; 20; 40; 30; 20. 补水泵; 18; 45; 32; 15. 取样泵; 23; 22; 17; 38. 絮凝剂补药泵; 12; 45; 38; 15. 助凝剂补药泵; 12; 43; 38; 17. 配药桶上料泵; 14; 44; 36; 16. 溶盐罐补水泵; 15; 42; 35; 18. 表4-7 项目厂界四周噪声贡献值 单位：dB(A) 项目; 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 各机械设备噪声叠加值; 45.1; 44.4; 43.3; 43.7. 根据表4-7可知，项目区厂界东、南、西和北均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 ③项目对周边环境保护目标的影响 水厂50m范围内无声环境保护目标，项目生产不会改变环境保护目标的声环境功能。 为减少噪声对周边环境的影响且保证厂界噪声持续达标排放，需采取以下措施： ①在设备选型时：选用噪声小、振动小的设备，确保厂界噪声达标排放； ②设备减振：设计中对振动较大的设备，安装时均设置减振垫。 ④环境监测 - 项目建成后，管网工程不排放噪声，因此只针对水厂制定噪声监测计划。运营期水厂厂界噪声监测计划根据《排污许可证管理条例》要求，企业投产后应开展自行监测。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）确定自行监测因子、监测时间及频次。本项目水厂厂界噪声监测点位、因子及频次见表4-8。 表4-8 水厂声环境自行监测计划一览表 序号; 监测项目; 监测点位; 监测因子; 时间及频率. 1; 噪声; 水厂厂界，共设置4个; 等效连续A声级; 自行监测，每个季度1次。监测2天，昼间、夜间各1次. 按照 “环保三同时”要求，项目建成投产后及时组织竣工环境保护验收，项目环保竣工验收监测见表4-9。 表4-9 噪声环保竣工验收监测一览表 序号; 监测项目; 监测点位; 监测因子; 时间及频率. 1; 噪声; 水厂厂界，共设置4个; 等效连续A声级; 竣工验收时，监测2天，昼间、夜间各1次. 四、项目固体废物 - 项目固废主要分为生活固废、一般固废和危险废物。 - 1、固废源强分析 - （1）项目生活固废 项目产生的生活固废包括生活垃圾和化粪池污泥。 ①生活垃圾 项目劳动定员10人，生活垃圾以每人每天0.5kg计，则生活垃圾产生量为5kg/d、1.83t/a，定期委托环卫清运。 ②生活污水处理站污泥 污水处理站污泥产生量为1kg/d、0.34t/a，定期委托环卫清运。 - （2）项目一般固废 - 项目一般固废为生产过程产生的废包装材料、污泥。 - ①废包装材料 - 本项目废包装袋主要来源于絮凝剂包装袋等，产生量为0.5t/a，收集后委托环卫清运。 - ②污泥 - 根据建设单位提供资料，项目污泥经自然晾干后泥饼量为0.043t/d、15.9t/a，外售建材厂综合利用。 （3）危险固废 本项目产生的危险废物包括废润滑油、化验废液、废弃含油抹布级手套。 - 根据《国家危险废物名录》（2021）进行危险废物识别，具体见下表4-10。 - 表4-10 项目危险废物识别一览表 - 序号; - 固废种类; - 危废类别; - 危废代码; - 危废特性. - 1; - 废润滑油; - 废矿物油（HW08）; - 900-249-08; - T/I. - 2; - 化验废液; - （HW49）; - 900-047-49; - T/C/I/R. - 3; - 废弃含油抹布级手套; - （HW49）; - 900-041-49; - T/I. ①废润滑油 根据建设单位提供资料，废润滑油产生量约0.05t/a，废润滑油用废油收集桶收集后暂存于危废间内委托有危废处理资质的单位清运处置。 ②化验废液 根据建设单位提供资料，化验废液产生量约0.05t/a，化验固废收集后暂存于危废间内委托有危废处理资质的单位清运处置。 ③废弃含油抹布及手套 设备检修过程产生的含油废手套、废抹布。按照《国家危险废物名录（2021 年版）》，废弃的含油抹布的豁免条件为未分类收集，豁免内容为全过程不按危废管理，但不改变其危险废物的属性，因此，含油抹布及手套属于危险废物，废物类别为“HW49 其他废物”中“900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。预计产生量约0.01t/a。 表4-11 项目固体废物处置情况一览表 产污环节; 生活; 生活; 生产; 生产; 生产; 机械设备维修. 名称; 生活垃圾; 化粪池污泥; 废包装材料; 污泥; 化验废液; 废润滑油; 废弃的含油抹布. 属性; 生活垃圾; 一般固废; 危险废物. 危险废物代码; /; /; /; /; 900-249 -08; 900-041 -49. 主要有毒有害物质名称; /; /; /; /; 废润滑油; 废弃的含油抹布. 物理现状; 固体; 固体; 固体; 固体; 液体; 液体; 固体. 环境危险特性; /; /; /; /; - T/C/ I/R; T/I; T/I. 年产量（t/a）; 1.83; 0.34; 0.5; 15.9; 0.05; 0.05; 0.01. 贮存方式; 一般固废收集桶; /; 一般固废收集桶; 污泥池; 废液收集桶、废间; 废油收集桶、废间; 危废间. 利用处置方式和去向; 委托环卫清运; 委托环卫清运; 委托环卫清运; 外售建材厂综合利用; 委托有危废处理资质的单位清运处置; 委托有危废处理资质的单位清运处置; 委托有危废处理资质的单位清运处置. 利用或处置量（t/a）; 1.83; 0.34; 0.5; 15.9; 0.05; 0.05; 0.01. 环境管理要求; 100%; 100%; 100%; 100%; 100%，签订危废处置协议，建立台账、转移联单制; 100%，签订危废处置协议，建立台账、转移联单制; 100%. - 2、固体废物贮存方式、利用处置方式、环境管理要求 工业固废环境管理要求：建设单位应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）统一分类收集、暂存一般工业固废。一般固废暂存间按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的规定设置环保图形标志。危险废物的转移需遵守《危险废物转移报告联单管理暂行规定》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其 2013 年修改单和危险废物在贮存、运输、处置过程中须执行六联单制度。 3、固废处置影响分析 一般固体废物处置影响分析：本项目生产污泥收集后外售建材厂综合利用，生活垃圾、废包装袋、生活污水处理设施污泥由环卫部门统一进行处理，在保障及时收集清运的前提下，本项目的固废处置不会对环境产生明显影响。 危险废物处置影响分析：根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》相关内容，本环评在项目的危险废物收集、运输与贮存方面提出有关要求如下： ①危险废物的收集 危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集。装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效防止渗漏、扩散。 装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细表明危险废物的名称、质量、成分、特性以及发生泄漏、扩散、污染事故时的应急措施和补救方法。盛装危险废物的容器装置可以是钢桶、钢罐或塑料制品，但必须符合以下要求： a.要有符合要求的包装容器、运输工具、收集人员的个人防护设备。 b.危险废物收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c.危险废物标签应表明下述信息：主要化学成分或商品名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生车间的名称、联系人、联系电话，以及发生泄漏、扩散、污染事故时的应急措施（注明紧急电话） d.液体和半固体的危险废物应使用密闭防渗漏的容器盛装，固态危险废物应采用防扬散的包装或容器盛装。 e.危险废物应按规定或下列方式分类分别包装：易燃性液体，易燃性固体，可燃性液体，腐蚀性物质，特殊毒性物质，氧化物，有机过氧物。结合本企业危险废物的性质，可采用塑料桶（袋）或者铁桶进行封装。 ②危险废物的运输 该部分主要考虑危险废物从产生点到危废处置单位过程中可能产生的泄漏所引起的环境影响。本项目危险废物为化验室废液、废机油，危险特性为毒性及易燃性，运输过程采用专门运输车辆，防止危险废物散落，在此基础上不会对周边环境造成影响。 本项目危废产生量较少，化验室废液及废机油且均采用包装桶密封包装，废含油抹布、手套采用专用包装袋包装，均委托有资质的机构进行运输及处置，运输车辆为专用车辆，本项目位于碧谷街道，运行过程沿线与周边环境敏感点均设有绿化隔离带，因此，危废运输过程不会对周边环境敏感点产生影响。 ③中转、装卸的要求 a.卸装区的工作人员应有适当的人体防护设备，如手套、工作服、眼镜、呼吸罩等。装卸剧毒废物应配备特殊的防护设备。工作人员应熟悉废物的特性。 b.卸装区应有适当的消防设备，有消防水龙头。这些设备应有明确的指示标志。 c.卸装区内应装置互锁警示灯及无关人员进入的障碍。危险废物卸装区应设置围墙，液态废物卸装区内应设置收集槽。 ④危险废物的贮存 危险废物临时贮存场所严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单进行设计，采取基础防渗、防火、防雨、防晒、防扬散、通风，配备照明设施等防治环境污染措施。贮存场所处粘贴危险废物标签，并作好相应的记录。贮存场所内危险废物包装容器使用密封容器，容器上粘贴标签，注明种类、成分、危险类别、产地、禁忌与安全措施等。本项目离敏感点较远，符合标准要求，危险废物贮存场所对周边环境影响不大。 企业应建立比较全面的固体废弃物管理制度和管理程序，固体废弃物按照性质分类收集，并有专人管理，进行监督登记。根据《危险废物污染防治技术政策》（GB7665-2001）和《危险废物贮存污染控制标准（2013 年修订）》 （GB18597-2001），对危险废物暂存设施提出如下要求： a.危险废物的转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定； b.为防止雨水径流进入贮存场内，贮存场周边建议设置导流渠。为加强管理，贮存场应按《设置环境保护图形标志》要求设置指示牌； c.本项目方应建立检查维护制度，定期检查维护导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行； d.本项目方应建立档案制度，应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及相应资料详细记录在案，长期保存。 e.危险废物的处置 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》的相关要求，本环评要求企业产生的化验室废液、废机油、含油抹布及手套等危险废物委托有相关处置资质的处理单位处理，同时应签订委托处置协议，并做好相关台帐工作。 4、固废环境影响评价结论 综上所述，企业只要严格按照环卫部门的有关规定执行，落实本环评提出的各项措施，严格遵循“资源化、减量化、无害化”基本原则，确保所有固废最终得以综合利用或安全处置。通过上述措施妥善安置存放固废及落实固废出路，企业固废对环境影响很小。 五、环境风险分析 环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目运营期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （1）风险分析 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的“突发环境事件风险物质及临界量表”对项目使用的原辅料、生产工艺、生产排放的污染物等进行风险物质识别。本项目使用次氯酸钠（用食用盐电解制备）、润滑油属于风险物质，以及设备维修保养过程产生的废润滑油也属于风险物质。 （2）评价等级 根据HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》，具体等级划分依据见表4-12。 表4-12 环境风险评价工作等级 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. （3）危险物质数量与临界量比值（Q） 根据HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》附录B中的表B.1突发环境事件风险物质及临界量，油类物质（矿物油类）临界量2500t，次氯酸钠临界量5t，本项目风险物质临界量见表4-13。 表4-13 原辅料储存统计一览表 名称; 最大储存量或在线量（t）; 临界量（t）; AQR. 次氯酸钠; 0.1; 5; 0.02. 润滑油废润滑油; 0.25; 2500; 0.0001. 合计; /; /; 0.0201. 根据HJ169-2018《建设项目环境风险评价 技术导则》附录C，危险物质数量与临界量比值Q 的计算方法： A.只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q。 B.存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q） 式中：q1，q2…，qn ——每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2…Qn ——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，项目环境风险潜势为Ⅰ。 根据上述公式计算，本项目Q=0.0201，＜1，环境风险潜势为Ⅰ，因此本项目环境风险仅进行简单分析，提出防范、减缓和应急措施。 （4）环境风险分析 本项目可能影响环境的途径主要为润滑油和废润滑油遇明火发生火灾事故，火灾燃烧产生的废气污染大气环境；发生火灾事故时需使用大量水来灭火，此过程会产生大量消防废水，消防废水收集不当会污染地表水和地下水环境，以及次氯酸钠、润滑油和废润滑发生泄漏处理不及时也会污染地表水和地下水环境。 ①大气环境风险分析 润滑油和废润滑遇明火发生火灾事故，产生CO和CO2等污染物， 排放到大气环境中会污染大气环境，润滑油和废润滑量较小，发生火灾爆炸事故的概率较小，在发生火灾时能够及时采取措施在最短时间内将火扑灭，废气产生量很小，在扑灭后经空气扩散稀释后对大气环境影响较小。 ②地表水环境风险分析 润滑油和废润滑泄漏遇明火发生火灾事故时需使用大量水来灭火，此过程会产生大量消防废水，消防废水收集不当会污染地表水环境，以及次氯酸钠、润滑油和废润滑发生泄漏处理不及时也会污染地表水环境。由于本项目风险物质量较小，一旦发生泄漏能够得到及时有效的处理，尽可能的将泄漏物控制在项目区内，一般不会直接进入地表水环境。次氯酸钠、润滑油和废润滑存放均远离火源，发生火灾的概率较小，故项目对地表水环境影响较小。 ③地下水环境风险分析 次氯酸钠、润滑油和废润滑泄漏后或是消防废水收集不当必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的油等，土壤层吸附的油等不仅会造成植物的死亡，而且土壤层吸附的油等物质还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，地下水一旦遭到污染，会产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。次氯酸钠、润滑油和废润滑量较小且存放均远离火源，发生泄漏和火灾的概率较小，故项目对地下水环境影响较小。 （5）环境风险防范措施 ①危废间、次氯酸钠制备间要进行防渗处理。 ②危废间禁止出现明火。 ③润滑油和废润滑存放应远离明火。 ④按照规范安设消防设施，并保证消防设施处于正常状态。 ⑤坚持巡回检查，发现问题及时处理，确保各种装置、消防及救护设施的完好。 ⑥加强管理人员培训及安全知识教育，确保管理人员掌握次氯酸钠、润滑油、废润滑油特性及其泄漏时的各种应急措施。 （6）环境风险分析结论 项目风险物质为次氯酸钠、润滑油和废润滑。环评认为本项目存在一定的环境风险隐患，但只要本项目员工严格遵照国家有关规定生产、操作，发生危害事故的几率是很小的。发生事故时如能严格落实本报告提出的各项防止环境污染的措施和要求，采取紧急的工程应急措施和社会应急措施，事故产生的影响是可以控制的，存在的风险是可以接受的，项目建设从环境风险角度分析是可行的。 六、地下水、土壤环境影响分析 1、污染源、污染物类型和污染途径 项目对地下水和土壤环境可能造成影响的是危废间废润滑油、废水处理设施、废水管道、次氯酸发生器发生泄漏，主要污染物为废机油、废水、次氯酸钠，泄露后以渗透为主，可能进入地下水层造成地下水水质污染和土壤污染的可能。 本项目对地下水和土壤产生污染的途径主要为渗透污染。 2、分区防控措施 根据本项目厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。针对不同的区域提出相应的防渗要求。 （1）重点污染防治区： 本项目重点防渗区为危废暂存间、加药加氯间、沉淀池及废水管网。 对于重点污染防治区，参照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及其修改单“原环境保护部公告2013年第36号的要求进行防渗设计。并有防风、防雨、防晒等功能，现场配备灭火器、消防砂等消防器材。 危废暂存间：基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或者2mm 厚高密度聚乙烯，或至少2mm的其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。 （2）一般污染防治区 本项目一般污染防治区为一般固废暂存间等其他生产厂区。 对于一般污染防治区，参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）Ⅱ类场进行设计。 一般污染区防渗要求：当天然基础层的渗透系数大于1.0×10-7cm/s时，应采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的防渗性能应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。防渗层的渗透量，防渗能力与《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）第6.2.1条等效。 （3）非污染防治区 本项目非污染防治区是指不会对土壤和地下水造成污染的区域，主要包括厂内道路、绿化区、办公区等。 对于基本上不产生污染物的非污染防治区，不采取专门针对地下水污染的防治措施。 （4）跟踪监测要求 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“U城镇基础设施及房地产-143、自来水生产和供应工程”，为Ⅳ类项目，可不开展地下水环境影响评价工作。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属于表A.1中的“水生产和供应业-其他”项目，属于Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价工作。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | 异味 | 大气扩散，周边绿植吸收 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级标准 |
| 地表水环境 | / | 生活废水 | 生活污水经化粪池（2m3）处理后排入自建的一体化生活污水处理站（2m3/d）处理后暂存于一个5m3的中水收集池，晴天用于水厂绿化或道路洒水降尘，不外排。 | 《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T 18920-2020）标准中道路清扫及城市绿化标准 |
|  |  | 生产废水 | 沉淀池排泥水和滤池反冲洗废水经回收水池（500m3）收集沉淀后大部分返回水厂絮凝沉淀池回用于生产，小部分用于水厂绿化或道路洒水降尘，不外排；化验室废液用专用容器收集后暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处理。 | 不外排 |
| 声环境 | 生产设备噪声 | 噪声 | 减震、厂房隔声 | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | - 生活垃圾、污水处理站污泥、废包装袋定期委托环卫部门清运；生产污泥外售建材厂综合利用；化验废液、废润滑油、废弃含油抹布手套委托有危废处理资质的单位清运处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 根据本项目厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。针对不同的区域提出相应的防渗要求。 （1）重点污染防治区： 本项目重点防渗区为危废暂存间、加药加氯间、沉淀池及废水管网。 对于重点污染防治区，参照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及其修改单“原环境保护部公告2013年第36号的要求进行防渗设计。并有防风、防雨、防晒等功能，现场配备灭火器、消防砂等消防器材。 危废暂存间：基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或者2mm 厚高密度聚乙烯，或至少2mm的其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。 （2）一般污染防治区 本项目一般污染防治区为一般固废暂存间等其他生产厂区。 对于一般污染防治区，参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）Ⅱ类场进行设计。 一般污染区防渗要求：当天然基础层的渗透系数大于1.0×10-7cm/s时，应采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的防渗性能应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。防渗层的渗透量，防渗能力与《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）第6.2.1条等效。 （3）非污染防治区 本项目非污染防治区是指不会对土壤和地下水造成污染的区域，主要包括厂内道路、绿化区、办公区等。 对于基本上不产生污染物的非污染防治区，不采取专门针对地下水污染的防治措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 项目废润滑油等暂存于危废间中。本项目危废间占地面积5m2，危废间应为实体墙，并进行封顶，严禁使用临时设施；危废间内地面推荐采用 C25，P6等级抗渗砼（渗透系数约 0.3×10-7）进行硬化，暂存区域设置围堰（围堰高度20cm）；配置输油泵，当废润滑油泄露时，对废润滑油进行收集，并配备备用油桶进行收集；危废间应设置可关闭上锁的门，同时设置可视观察窗口，建立台账与危险废物转移联单，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的要求对危废间悬挂标识标牌。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①为了保障环保设施的正常运行及环保措施落实到位，建设单位应设环保机构，配备兼职的环保人员一名，负责环保设施的日常管理，监督、检查环保设施的运行和维护，制定环保管理制度，接受各级环保管理部门的监督。 ②本项目必须全面落实各项污染防治措施，严格执行污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。 ③重视厂周边的绿化，以改善区域内生态环境，尽量减少项目对周边环境的不利影响。 ④每季度对全厂的各环保设施运行情况全面检查一次，对全厂污水、废气和固废暂存和处置效果应定期检测和检查。 ⑤危废暂存间、生活污水收集池等防渗工程的施工、监理等相关材料及影响应留档备查。 ⑥、按要求进行竣工环保验收，落实“三同时”制度。2、竣工验收一览表见表5-1。 表5-1 项目环保工程“三同时”竣工验收一览表 项目; 防治对象; 验收内容; 治理效果. 废气; 异味; 大气扩散，周边绿植吸收; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级标准. 废水; 生活废水; 生活污水经化粪池（2m3）处理后排入自建的一体化生活污水处理站（2m3/d）处理后暂存于一个5m3的中水收集池，晴天用于水厂绿化或道路洒水降尘，不外排。; 《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》（GB/T 18920-2020）标准中道路清扫及城市绿化标准. 生产废水; 沉淀池排泥水和滤池反冲洗废水经回收水池（500m3）收集沉淀后大部分返回水厂沉淀池回用于生产，小部分用于水厂绿化或道路洒水降尘，不外排；化验室废液用专用容器收集后暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处理。; 不外排. 固废; 生活固废; - 设置2个生活垃圾收集桶; 处置率100%. 一般固废; 设置2个一般固废收集桶，1个污泥池（50m3）. 危险废物; 设置2个带盖专用废油收集桶（1用1备），2个废液收集桶（1用1备），1间危废间（5m2）. 噪声; 设备噪声; 设备减震、风机安装消声器、构筑物隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. |

- 六、结论

本项目建设内容包括：新建1000立方米水池1座，150立方米水池3座，新建7000m3/d水厂一座；配套DN300引水管1325m，蛋鸡场输水管线7702m（含跨路套管135m），人饮输水管18444m（含跨路套管207m），灌溉输水管11874m（含跨路套管144m）。本项目整体位于碧谷街道，水厂位于四方地工业园区西侧。本项目属于民生供水工程，不属于禁止类项目，水厂厂区用地、供水管网临时施工场地不占用基本农田，符合当地土地利用规划和环境保护规划，选址合理。本项目选用的生产工艺、设备较先进，资源配套完善，符合国家现行产业政策。本评价报告认为，本项目建成后对促进本地区经济发展有一定促进作用。建设单位在严格执行我国建设项目环境保护“三同时制度”、对各项污染防治措施和上述建议切实逐项予以落实、并加强生产和污染治理设施的运行管理、保证各种污染物达标排放的前提下，本项目对周围环境质量影响较小，符合国家、地方的环保标准。因此，本项目的建设从环保角度而言是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 异味 | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | COD | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | BOD5 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | SS | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | TP | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 一般工业固体废物 | 废包装材料 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 生产污泥 | / | / | / | 15.9t/a | / | 15.9t/a | +15.9t/a |
| 危险废物 | 化验废液 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 0.05 t/a | / | 0.05 t/a | +0.05 t/a |
|  | - 废弃含油抹布 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①