建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：云南锦懊新型建材有限公司海绵城市建

材年产10万吨固废精制砂项目

建设单位（盖章）：  云南锦懊新型建材有限公司

编制日期：         2023年2月

中华人民共和国生态环境部

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	18

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	26

四、主要环境影响和保护措施	34

五、环境保护措施监督检查清单	53

六、结论	59

附表	60

附表：

附表1 建设项目污染物排放量汇总表

附图：

附图1：项目区地理位置图

附图2：项目区水系图

附图3：项目区环境保护目标分布图

附图4：项目区平面布置及环保措施布置图

附件：

附件1：委托书

附件2：营业执照

附件3：投资备案证

附件4：入驻四方地工业园区的批复

附件5：厂房租凭合同

附件6：环境质量现状监测报告

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 云南锦懊新型建材有限公司海绵城市建材年产10万吨固废精制砂项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2301-530113-04-01-292722 |  |  |
| 建设单位联系人 | 杨* | 联系方式 | 187******** |
| 建设地点 | 云南省（自治区）昆明市（州）东川（区）东川再就业特色产业园管理委员会 （街道）四方地工业园区 |  |  |
| 地理坐标 | （103度07分41.136秒，26度10分40.820秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3099 其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业“56、砖瓦、石材等建筑材料制造303”“其它建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）” |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 东川区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2301-530113-04-01-292722 |
| 总投资（万元） | 1100 | 环保投资（万元） | 16.1 |
| 环保投资占比（%） | 1.46% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1458 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 项目专项评价判定表 专项评价类比; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界500m范围内有环境空气保护目标2的建设项目。; 项目周围500m范围内存在大气环境保护目标，项目产生的废气主要为颗粒物,不属于有毒有害污染物。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 项目不产生工业废水，且不属于污水集中处理厂。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目。; 项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界值。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 项目用水由市政供水管网提供，不直接从河道取水。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 项目不涉及直接向海洋排放污染物。; 否. 注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3、临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。. 综上分析，项目无需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：《云南省东川再就业特色产业园一四方地碧谷产业园规划修编（2014-2025）》； 审批机关：昆明市工业和信息化委员会 审批文件名称及文号：关于实施《云南省东川再就业特色产业园一四方地碧谷产业园规划修编（2014-2025）》的意见：昆工信发〔2015〕 206号。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评文件名称：《云南省东川再就业特色产业园一四方地碧谷产业园规划修编（2014-2025）环境影响报告书》； - 审查机关：云南省环境保护厅 - 审查文件：云南省生态环境厅关于《云南省东川再就业特色产业园一四方地碧谷产业园规划修编（2014-2025）环境影响报告书》审查意见的函，云环函〔2018〕778号。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《云南省东川再就业特色产业园一四方地碧谷产业园规划修编（2014-2025）环境影响报告书》规划符合性分析 《云南省东川再就业特色产业园一四方地碧谷产业园规划修编（2014-2025）环境影响报告书》己经编制完成并通过云南省生态环境厅组织的专家组审查，于2017年10月18日云南省生态环境厅出具了规划环评审查意见（云环函〔2018〕778号）。 本项目与《云南省东川再就业特色产业园一四方地碧谷产业园规划修编（2014-2025）环境影响报告书》的符合性分析情况见下表所示。 表1-1 与《云南省东川再就业特色产业园一四方地碧谷产业园规划修编（2014-2025)环境影响报告书》规划符合性分析 相关要求和结论; 本项目情况; 符合性. 产业园定位; 四方地碧谷产业园定位为：是以铜为主业的有色产业、精细磷化工产业为主导，以黑色金属、稀贵金属加工及延展产业机械制造、建筑材料等为辅的东川再就业特色产业园的示范园区。; 本项目位于四方地工业园区，利用工业固废铜冶炼渣将沙子加工成精制砂，符合产业园定位。; 符合. 产业政策; - 入区项目必须与国家产业政策相符必须与四方地碧谷产业园的产业导向相符，优先引进《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类项目和《云南省工业园区产业布局规划（2016-2025年）》（云政发〔2016〕96号）文件以及《昆明市“十三五”工业产业布局规划（2016一2020年）》中对四方地碧谷产业园指定类型的项目。禁止引进限制类、淘汰类项目及与有关产业政策和导向不符的项目。对不符合现行产业政策、准入条件和园区规划的产业类别的项目，严禁入园。 - 根据《云南省环境保护“十三五”规划》，通过污染减排，推进以玻璃、燃煤锅炉、造纸、印染、化工、焦化、氮肥、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业达标排放改造。 - 禁止引进属于国家发改委、商务部联合发布的《外商投资产业指导目录》所列的禁止外商投资产业目录中的产业：属于国土资源部、国家发改委联合发布的《禁止用地项目目录》中的产业：属于国家及云南省己发布的各行业“行业准入条件”、“淘汰落后生产能力”、“产业发展政策”、“结构调整指导意见”、“十三五规划”、“中长期规划”、“专项规划”、“调整振兴规划”等明文淘汰类的产业。; 本项目位于四方地工业园区，利用工业固废铜冶炼渣将沙子加工成精制砂，根据《产业结构调整指导目录，2019年本》本项目属于国家鼓励类项目。; 符合. 污染控制; 1、入区项目污染物排放，尤其是特征污染物及重金属污染物的排放必须符合国家和云南省环保要求，单位工业增加值的主要污染物排放应达到同行业国内先进水平，满足区域总量控制要求。; 本项目主要排放的污染物为颗粒物，不涉及重点污染物，项目产生的颗粒物通过设置布袋除尘器收集，收集后通过排气简排放，未收集的粉尘通过车间隔绝后呈无组织排放，排放量满足区域总量控制要求。; 符合. 2、入区新建项目大气污染物排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准要求，有行业标准执行行业标准，如《铅、锌工业污染物排放标准》 （GB25466-2010）；《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）；《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）；《恶臭污染 物排放标准》（GB14554-93）等标准要求。; 本项目主要排放的污染物为颗粒物，项目产生的颗粒物通过设置布袋除尘器收集，排放的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准要求。; 符合. 3、产业园按照“雨污分流、一水多用、循环使用的原则，加强节水和统筹用水的管理，严格限制使用地下水，最大限度提高水的复用率，减少外排量。园区内有色金属治炼废水、磷化工废水等，应实施深度处理，确保污染物达标重复利用，实现零排放：有色金属冶炼、磷化工企业应做好污染防渗措施，确保重金属、总磷等污染物不进入地下水和土壤中，危害地下水和土壤环境; 本项目采取雨污分流系统，生产过程中不产生生产废水，生活废水依托园区化粪池预处理后通过园区污水管网排入园区污水处理厂统一处理。; 符合. 根据上述分析，本项目与《云南省东川再就业特色产业园一四方地碧谷产业园规划修编（2014-2025）环境影响报告书》相关要求相符合。 2、与《云南省东川再就业特色产业园一四方地碧谷产业园规划修编（2014-2025）环境影响报告书》审查意见符合性分析。 表1-2 本项目与区域环评符合性分析一览表 序号; 环评结论和要点; 本项目情况; 符合性. 1; 树立红线意识和底线思维，严格遵守法律法规底线和生态保护红线，统筹保护好生态空间，严禁不符合管控要求的开发和建设没活动。; 本项目位于四方地工业园区，不涉及生态红线。; 符合. 2; 加强规划衔接，优化产业布局和结构。根据省、市、区“十三五”工业产业布局规划，结合主体功能区划、城市总体规划、土地利用规划等进一步优化园区产业规划和布局，确保符合相关规划要求。; 本项目位于四方地工业园区，利用工业固废铜冶炼渣将沙子加工成精制砂。符合产业园定位。; 符合. 3; 综合考虑园区制约因素和环境问题，调整优化片区功能定位、产业布局、结构、规模和开发时序。受城市、地形、气象、风向的影响，园区不宜再新增布局污染重的有色金属治炼及磷化工等重化产业。产业布局应充分考虑区域的资源和环境承载力，严格环境准入，根据区域大气环境容量，严格控制有色金属治炼、磷化工等重污染产业规模，重点发展污染小的有色金属精深加工，加快能源结构升级改造和使用清洁能源，降低大气污染物对城市环境的影响。区域内原有治炼和传统建筑材料等重污染企业要开展技术升级改造和环保设施的提标改造，实现污染物减排和区域环境质量改善，为后续项日腾出环境容量。碧谷片区现有与规划不符的企业，应加强环境管理，确保达标排放并逐步搬迁。 园区产业布局应重视地下水污染防控，采取有效的分区防渗措施，建立地下水污染监控体系及应急机制，确保区域地下水安全。 园区因位于小江断裂带附近，应慎重布局重污染或对周围环境有潜在重大影响的产业，同时产业布局应避开地质灾害危险区。 园区应重视重化产业规划布局与周边居住区的关系，结合主导风向、环境防护距离等因素优化调整产业布局，加大各片区内现有住户的搬迁安置，重视园区周边公众环境诉求。. 4; 规划实施应把加强环境综合整治，改善环境质量作为重点。认真调查分析区域地表水、地下水和土壤环境质量超标原因，制定区域环境综合整治方案和恢复工程，并抓紧实施。对土壤重金属超标区域应划定禁耕区、禁牧区，改变区域种植结构。新入驻项日应实行污染物倍量削减替代，区内现有企业的技改扩建改造，须以废水、废气污染物总量减排为前提。; 本项目位于四方地工业园区，利用工业固废铜冶炼渣加工成精制砂。; 符合. 根据上述分析，本项目与《云南省东川再就业特色产业园一四方地碧谷产业园规划修编（2014-2025）环境影响报告书》审查意见相符合。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目精制砂生产项目，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及第1号修改单的通知（国统字（2019）66号），本项目属于C3099 其他非金属制造，根据《产业结构调整指导目录》（2019），项目属于“第十二项建材—11、利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、江河湖（渠）海淤泥以及农林剩余物等二次资源生产建材及其工艺技术装备开发”类项目，属于鼓励类项目，故本项目符合国家有关产业政策要求。 2、与“三线一单”的相符性分析 （1）与生态保护红线的符合性 根据《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号）：生态保护红线区严格执行云南省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，全市生态保护红线总面积为4662.53km2，占全市国土面积的22.19％。生态保护红线区按照国家和云南省颁布的生态保护红线有关管控政策办法执行，原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间，全市一般生态空间面积为4606.43平方公里，占全市国土面积的21.92％。一般生态空间参照主体功能区中重点生态功能区的开发和管制原则进行管控，以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，依法限制大规模高强度的工业化和城镇化开发建设活动。 本项目位于昆明市东川区四方地工业园区内，项目区域不涉及生态红线、自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等一般生态空间。 （2）与环境质量底线的符合性 根据《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号）：到2025年，全市生态环境质量持续改善，生态空间得到优化和有效保护，区域生态安全屏障更加牢固。全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达99％以上，二氧化硫（S02）和氮氧化物（NOx）排放总量控制在省下达的目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、PM2.5）稳定达《环境空气质量标准》二级标准以上。纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达Ⅳ类，滇池外海水质达Ⅳ类（化学需氧量≤40毫克/升），阳宗海水质达Ⅲ类，集中式饮用水源水质巩固改善。土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进步提高，逐步改善全市土壤环境质量，遏制土壤污染恶化趋势，土壤环境风险得到基本管控。污染地块安全利用率、耕地土壤环境质量达到国家和云南省考核要求。 本项目所在区域为环境空气二类功能区，根据收集的东川区2022年1月～12月的监测资料，各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，项目所在区域环境空气质量为达标区；东川区环境监测站2020年1～12月对小江板河口断面的常规监测数据，小江水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；根据项目厂区2022年1月的年检监测报告（多个项目的整个厂区），项目所在区域声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。项目所在区域的环境空气、地表水、声环境等环境现状均能满足相应的标准要求。 项目运营过程中，不产生生产废水；本项目将采取各项措施确保污染物做到达标排放，确保大气环境质量、声环境质量等达到环境功能区划要求。本项目的实施不会影响环境质量底线。 （3）资源利用上线 项目主要涉及土地资源，项目占地主要为四方地工业园区士地，不涉及基本农田、耕地、林地、水田等用地。本项目运营过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，本项目利用工业固废进行精制砂生产，不存在资源制约因素，符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目属于国家产业政策鼓励类；对照国家发展改革委商务部关于印发《市场准入负面清单（2020年版）》的通知（发改体改规(2020）1800号），本项目不在《市场准入负面清单（2020年版）》中禁止事项中。因此本项目不在环境准入负面清单中。 综上所述，本项目符合“三线一单”相关要求。 3、项目与云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则符合性分析 表1-2 项目与云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则符合性分析 序号; 《云南省长江经济带发展负面清单指南实 施细则（试行）》; 本项目情况; 符合性. 1; 禁止一切不符合主体功能定位的投资建设项目，严禁任意改变用 途，因国家重大战略资源勘查需要，在不影响主体功能定位 的前提下，经依法批准后安排勘查项目。; 本项目与主体功能定位不冲突。; 符合. 2; 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目建设地不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。; 符合. 3; 禁止在生态保护红线范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。; 本项目位于东川区四方地工业园区，不涉及生态保护红线。; 符合. 4; 禁止在永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，需依法依规办理农用地转用和土地征收，并按照“数量不减、质量不降、布局稳定”的要求进行补划和法定程序修改相应的土地利用总体规划。; 本项目不占基本农田。; 符合. 5; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区建设任何生产设施。禁止在自然保护区的实验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施和污染物排放超过国家和地方规定的污染物排放标准的其他项目。禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动，法律、行政法规另有规定的除外。; 本项目不在自然保护区范围内。; 符合. 6; 禁止风景名胜区规划未经批准前或者违反经批准的风景名胜区规划进行各类建设活动。禁止在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内投资建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；禁止修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。; 本项目不涉风景名胜区。; 符合. 7; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不属于饮用水水源一级、二级保护区的岸线和河段范围。; 符合. 8; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围湖造地或围垦河道等工程。禁止在国家湿地公园范围内从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动；禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地；禁止截断湿地水源、挖沙、采矿、引入外来物种；禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。; 本项目不属于水产种质资源保护区的岸线河段范围、国家湿地公园范围。本项目不属于破坏湿地及其生态功能的活动。; 符合. 根据上表分析，项目符合《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》相关规定要求。 4、与《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》符合性分析 昆明市人民政府于2021年11月23日发布了《昆明市人民政府关于昆明市实施“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号），本项目与昆明市“三线一单”符合性分析如下表所示。 表1-3 项目与《昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》符合性分析 项目; 昆政发〔2021〕21号; 项目情况; 相符性. 生态保护红线; 生态保护红线区严格执行云南省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，生态保护红线区按照国家和云南省颁布的生态保护红线有关管控政策办法执行，原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。 立足已形成的生态保护红线划定工作成果，遵循生态优先原则，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间，一般生态空间参照主体功能区中重点生态功能区的开发和管制原则进行管控，以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，依法限制大规模高强度的工业化和城镇化开发建设活动。加强资源环境承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。划入一般生态空间的各类自然保护地原则上按照原管控要求进行管理，其他一般生态空间根据用途分区，依法依规进行生态环境管控。; 本项目位于四方地工业园区内，用地性质为工业用地，项目不涉及生态保护红线。本项目也不在《云南省生态保护红线》划定的生态红线范围内。其次，项目区不涉及自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域，项目不在划定的一般生态空间区域。项目不占用生态红线，符合生态红线保护要求。; 符合. 环境质量底线; 到2025年，全市生态环境质量持续改善，生态空间得到优化和有效保护，区域生态安全屏障更加牢固。全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达99%以上，二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOx）排放总量控制在省下达的目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、PM2.5）稳定达《环境空气质量标准》二级标准以上。纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达Ⅳ类，滇池外海水质达Ⅳ类（化学需氧量≤40毫克/升），阳宗海水质达Ⅲ类，集中式饮用水源水质巩固改善。土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，逐步改善全市土壤环境质量，遏制土壤污染恶化趋势，土壤环境风险得到基本管控。污染地块安全利用率、耕地土壤环境质量达到国家和云南省考核要求。 到2035年，全市生态环境质量实现根本好转，生态功能显著提升，区域生态安全得到全面保障。全市环境空气质量全面改善，各县（市）区、开发（度假）区环境空气质量稳定达到国家二级标准。地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。; 本项目位于四方地工业园区内，根据昆明市生态环境局发布的《2021年度昆明市环境质量状况公报》： 主城区环境空气优良率达98.63%，其中优209天、良151天、轻度污染5天。与2020年相比，优级天数增加6天，环境空气污染综合指数持平。各县（市）区环境空气质量总体保持良好。与2020年相比，东川区、禄劝县环境空气综合污染指数有所下降，东川区、石林县、嵩明县、富民县、宜良县、寻甸县和阳宗海风景名胜区环境空气综合污染指数有所上升。项目所在区域环境空气质量指标均达到二级标准。; 符合. 资源利用上限; 按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。; 本项目为精制砂生产项目，项目运营过程不使用燃煤、重油等高污染燃料，仅消耗一定量的天然气、电源、水等，项目用地性质为工业用地，项目建设不会对当地资源利用上线造成较大影响，且项目不占用农用地及未利用地，符合资源利用上线要求。; 符合. 昆明市环境管控单元生态环境总体准入要求; 空间布局约束：（1）严格控制滇池、螳螂川等水污染严重地区高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要水污染物排放减量置换。 （2）牛栏江流域内，严格按照《云南省牛栏江保护条例》相关要求对水环境区进行分区管控。; 本项目位于四方地工业园区，本项目不属于高耗水、高污染行业和重点行业建设项目。; 符合. 污染物排放管控：（1）区域内COD允许排放量不得超过1.44万吨，氨氮允许排放量不得超过0.50万吨。（2）环境空气质量总体保持优良，区域内二氧化硫排放量控制在10.06万吨/年以下、氮氧化物排放量控制在9.32万吨/年以下。（3）主城建成区生活垃圾无害化处理率达到100%，县城（建成区）生活垃圾无害化处理率达到80%以上，建制镇生活垃圾无害化处理率达到70%以上，特殊困难地区可适当放宽。工业固体废物处置利用率95%以上，秸秆综合利用率达到90%以上。（4）按国家、省、市相关标准要求建设、改造、提升满足实际需求的生活垃圾处理厂（场）、粪便处理厂、厨余垃圾处理厂、建筑垃圾（渣土）处理场、垃圾转运站、公共厕所、生活垃圾分类设施等环卫基础设施。; 本项目为精制砂项目，项目主要废气污染物为颗粒物，在破碎、筛分和烘干过程产生颗粒物通过集气罩收集后，经布袋除尘设施处理达标后排放，在采取污染防治措施后，污染物排放对外界环境影响较小，不会降低区域环境空气质量。项目排水系统采用雨污分流制。初期雨水依托园区雨水沟收集后排入园区初期雨水收集沉淀池沉淀处理达标后排入雨水管网。固废处置率100%。; 符合. 环境风险防控：（1）严格控制长江、珠江两大水系干流沿岸和滇池、阳宗海流域的石化、化工、有色金属冶炼等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。（2）强化与其他滇中城市的大气污染防治联防联控协作机制，加强区域内重污染天气应急联动。; 本项目不属于石化、化工、有色金属冶炼等项目，项目需按相关要求编制突发环境事件应急预案，并报当地环保部门备案。; 符合. 资源利用效率：水资源利用效率要求：水资源利用效率持续提高，完成省级下达的水资源利用效率目标要求。能源利用效率要求：能源利用效率持续提高，完成省级下达的能源利用效率目标。碳排放强度控制要求：（1）全市绿色低碳产业结构基本形成，能源生产和消费结构进一步优化，实现单位地区生产总值二氧化碳排放量完成省下达任务。（2）非化石能源消费占能源消费总量比重达到20%。; 本项目生产过程中不产生废水，不会降低区域地表水环境质量，符合水环境质量底线要求。此外，项目所用能源均为电能、水等资源，不使用燃煤、燃油等。; 符合. 根据上表分析，项目符合《昆明市人民政府关于昆明市实施“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发〔2021〕21号）管控要求。 5、与《东川区环境管控单元生态环境准入清单》符合性分析 本项目与东川区环境管控单元生态环境准入清单符合性分析如下表所示： 表1-4 项目于《东川区环境管控单元生态环境准入清单》符合性分析 项目; 《东川区环境管控单元生态环境准入清单》; 项目情况; 相符性. 东川区饮用水源地优先保护单元; 空间布局约束：按照《饮用水水源保护区污染防治管理规定》进行管理。; 本项目不在饮用水源一级、二级保护区范围内。; 符合. 污染物排放管控：（1）在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。（2）饮用水地表水源准保护区内改建建设项目，不得增加排污量。（3）饮用水地表水源一级保护区内已设置的排污口必须拆除。; 本项目为精制砂建设项目，且项目不在饮用水源一级、二级保护区范围内。; 符合. 环境风险防控：（1）对风险隐患较大、污染相对集中的区域重金属污染综合整治。（2）健全建立突发环境事件预警应急机制，定期组织开展预案演练。; 本项目为精制砂项目，不属于重污染企业，项目需按相关要求编制突发环境事件应急预案，同时到报当地环保部门备案，并定期组织开展预案演练。; 符合. 东川区市区重点管控单元; 空间布局约束：控制城镇人口发展规模。; 本项目为精制砂项目， 用地性质为工业用地，不属于大规模开发建设活动。; 符合. 污染物排放管控：（1）城市污水管网尚未配套的地区，房地产开发项目应自行建设污水处理设施，做到达标排放。（2）完善生活污水收集处理系统，改造截污干管，杜绝生活污水直接进入城区河道及湖库。（3）城镇生活污水处理率达到85%以上。（4）按国家、省、市相关标准要求建设、改造、提升满足实际需求的生活垃圾处理厂（场）、粪便处理厂、厨余垃圾处理厂、建筑垃圾（渣土）处理场、垃圾转运站、公共厕所、生活垃圾分类设施等环卫基础设施。; 项目生产过程中不产生生产废水，不会降低区域地表水环境质量，符合水环境质量底线要求。项目产生的一般固体废物均得到合理处理，处置率100%。; 符合. 环境风险防控：禁止向水域与岸线管理范围倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其他废弃物。; 本项目产生的一般固体废物和生活垃圾均得到合理处理，处置率100%。; 符合. 东川区农业面源污染重点管控单元; 空间布局约束：（1）原则按照限制开发区域的要求进行管理，严格限制大规模开发建设活动。以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，因地制宜地发展不影响主体功能定位的产业。（2）禁止过度放牧、无序采矿、毁林开荒、开垦草原（草甸）等活动类型。（3）禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物，严禁过度放牧、无序采矿、毁林开荒、开垦草甸。 （4）禁止围湖造田和侵占江河滩地。 （5）畜禽养殖严格执行禁养区、限养区规定，对草原实行以草定蓄、草蓄平衡制度，禁止过度放牧。; 本项目位于东川区四方地工业园区，本项目为精制砂项目。项目用地性质为工业用地，不影响主体功能定位，该项目不属于大规模开发建设活动。; 符合. 污染物排放管控： （1）大气执行二级空气质量标准。 （2）最大限度削减农业面源污染负荷，调整种植结构，促进产业转型升级，推广生态种植模式。; 本项目位于东川区，项目区环境空气质量执行二级空气质量标准。根据昆明市生态环境局发布的《2021年度昆明市环境质量状况公报》：各县（市）区环境空气质量总体保持良好。与2020年相比，东川区、禄劝县环境空气综合污染指数有所下降，东川区、石林县、嵩明县、富民县、宜良县、寻甸县和阳宗海风景名胜区环境空气综合污染指数有所上升，全年环境空气质量均达到二级标准。本项目主要废气污染物为颗粒物，生产过程产生的颗粒物经集气罩收集后，经布袋除尘设施处理达标后排放，在采取污染防治措施后，污染物排放对外界环境影响较小，不会降低区域环境空气质量。; 符合. 环境风险防控：严格管控类农用地禁止使用高毒高风险农药。; 本项目为精制砂项目，用地性质为工业用地。本项目不涉及高毒高风险农药使用。; 符合. 东川区土壤污染重点管控单元; 污染物排放管控： （1）水质达到V类要求。 （2）限制新建、改扩建各类畜禽养殖场，已建的应配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施实现粪污综合利用。; 项目生产过程中不产生生产废水，废水不外排至周边地表水体。; 符合. 东川区一般管控单元; 空间布局约束：（1）禁止在林地、河湖管理范围内新建、改建、扩建房地产开发项目。禁止围湖造田和侵占江河滩地。 （3）不得破坏珍稀野生动植物的重要栖息地，不得阻碍野生动物的重要迁徙通道。禁止猎捕国家重点保护陆生野生动物，因特殊需要捕猎的，按照国家有关法规办理。 （4）禁止企业向滩涂、沼泽、荒地等未利用地非法排污、倾倒有毒有害物质。; 本项目为精制砂项目。项目用地性质为工业用地。项目区不涉及自然保护地、饮用水水源保护区、国家重点保护陆生野生动物、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域，项目不在划定的一般生态空间区域。项目产生的一般固体废物和生活垃圾均得到合理处理，处置率100%。; 符合. 污染物排放管控：严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行污染物排放等量置换。; 本项目为精制砂项目，属于国家鼓励类项目，不属于“高污染、高环境风险”产品与工艺装备的项目。; 符合. 环境风险防控：（1）严格限制《环境保护综合名录》（2017年版）中“高污染、高环境风险”产品与工艺装备。 （2）禁止使用剧毒、高残留以及可能二次中毒的农药。（3）严格污染场地开发利用和流转审批，在影响健康地块修复达标之前，禁止建设居民区、学校、医疗和养老机构。; 本项目为精制砂项目，不属于“高污染、高环境风险”产品与工艺装备的项目。; 符合. 根据上表分析，项目符合《东川区环境管控单元生态环境准入清单》的要求。 6、与周边环境的相容性分析 本项目位于东川区四方地工业园区，根据实地调查，本项目周边企业主要有有色金属冶炼、耐火材料、再生资源回收、加工生产企业。周边企业主要产生废气（颗粒物）、废水、噪声及固体废弃物等污染物。项日界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。本项目生产精制砂，大气污染物主要为颗粒物，经采取相应的对策措施能达标排放，主要设备也置于厂房内，无组织排放的颗粒物对周边加工企业以及周边居民点的影响甚微，且周边加工企业主要生产均在厂房内，因此，总体分析后本项目对周边企业和环境影响有限，与其环境相容性不矛盾。项目评价范围内无国家、省、县划定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区以及区域生态保护红线，项目与周边环境相容。因此，可看出本项目所从事的生产活动能与周围环境功能相容，项目的建设不会改变当地环境功能。 7、选址合理性分析 项目租用园区己建设完成的厂房以及配套设施进行生产建设，用地性质属于工业用地。所选厂地在供电、供水、交通等基础条件十分便利，交通十分便利；根据环境质量数据，项目区具有一定的环境容量，对项目建设无重大环境制约因素。 在采取相应环保措施后，项目产生的废气对周围环境影响较小；噪声厂界可达标排放；固体废物均能得到合理处置，项目与周围环境相容；根据工业园区总体规划项日区规划用地类型为一类工业用地，同时，本项日实施区范围内无自然保护区、风景旅游点、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。 综上，项目建设场地条件、交通运输、环境保护和水、电、通信等条件好，无重大的环境制约因素，项目选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 随着天然砂石资源的枯竭和限采，以及对环境保护的加强，各地陆续关闭小型不达标的采石企业，对当地石矿资源进行整合，根据当地市场需求重新规划和布局。我国金属和非金属矿行业，在长期开采生产过程中，矿山产生大量的废石、尾矿，利用价值较高；随着城镇化进程的推进，建筑、道路与基础设施的拆迁也产生了大量的建筑废弃物需要处理。利用尾矿、废石、建筑废弃物生产的再生骨料已经逐渐应用于工程建设领域，能够部分替代天然砂石和机制砂石。云南锦懊新型建材有限公司（以下简称“建设单位”）结合市场需求开展“云南锦懊新型建材有限公司海绵城市建材年产10万吨固废精制砂项目”（以下简称“项目”） 建设单位租赁东川区四方地工业园区标准化厂房进行建设，主要利用工业固废铜冶炼渣加工成精制砂，生产规模为：10万吨/年。 2023年1月，受建设单位委托，云南凯风安全环保技术工程有限公司有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。接到委托后，我单位及时组织技术人员进行现场踏勘和调查，重点收集项目沿线水体分布情况、相应的功能区划、城镇规划、文物分布情况等资料。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版），本项目属于“二十七、非金属矿物制品业”中的“56、砖瓦、石材等建筑材料制造”，应 编制环境影响报告表。我公司接受委托后，在对本项目工程有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求编制了《云南锦懊新型建材有限公司海绵城市建材年产10万吨固废精制砂项目》，供建设单位上报审批。 二、工程内容及规模 1、项目基本概况 项目名称：云南锦懊新型建材有限公司海绵城市建材年产10万吨固废精制砂项目 建设地点：昆明市东川区四方地工业园区 建设单位：云南锦懊新型建材有限公司 建设性质：新建 建设规模：租赁已建好的标准化厂房作为经营场所，项目占地1458平方米，建筑面积 1458平方米，主要建设内容为原料堆场、精砂堆场、固废临存间以及变电所等，项目建成后年产10万吨精制砂。 2、工程内容及规模 项目建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程。项目工程组成一览表见表2-1。 表2-1 项目工程组成情况一览表 分类; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 原料堆存区; 位于密闭生产车间东侧，占地面积400m2，主要用于工业固废铜冶炼渣原材料堆放。; 新建. 精制砂生产线; 位于密闭生产车间北侧，占地面积500m2，内设1台皮带输送机、3套配料仓、1台烘干机、2台制砂机、2台振动分筛机、2台包装机，主要对工业固废铜冶炼渣进行精细化加工，年生产精制砂10万t。; 新建. 成品堆存区; 位于密闭生产车间南侧，占地面积300m2，主要用于产品堆放。; 新建. 辅助工程; 值班室; 位于密闭生产车间西南侧，1间采用砌块砌筑结构，建筑面积50m2。; 新建. 公用工程; 供水; 市政自来水管网供给; —. 排水; 项目排水系统采用雨污分流、污污分流制。生活污水依托园区配套化粪池处理后，排入园区污水处理站处理，最终处理达标后回用于园区绿化。; 依托. 供电; 市政电网供给; —. 供热; 供热采天然气加热方式，由市政天然气管道供给。; —. 依托工程; 厕所; 依托东川再就业特色产业园四方地工业园区（明东南地块）已建好公厕，1个，位于厂房西北侧1#辅助用房。; 依托. 污水处理设施; 本项目生活污水依托东川再就业特色产业园四方地工业园区（明东南地块）化粪池和污水处理站，生活污水经污水处理设施处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化用水水质标准后用作园区绿化用水。; 依托. 环保工程; 废水治理措施; 生活污水; 依托东川再就业特色产业园四方地工业园区（明东南地块），已建好公厕和污水处理站处理。; 依托. 废气治理设施; 制砂\粉尘; 2套，分别位于烘干机设置1套脉冲除尘器（处理效率为99%），制砂机和振动筛设置1#、2#集气罩（收集效率为85%），设置1套脉冲除尘器（处理效率为99%）及1根15m高排气筒。; 环评提出. 原料堆放粉尘; 1套降尘喷淋设备，设置于原料堆存区四周。; 环评提出. 固废治理; 垃圾桶; 设置垃圾收集桶若干，用于收集生活垃圾; 环评提出. 危废暂存间; 1间，建筑面积5m2，设置于维修车间西南侧，用于暂存危险废物；按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关要求规范建设危险废物暂存间，危险废物暂存间地面进行防渗。; 环评提出. 噪声治理; 设备噪声; 用低噪声设备，主要生产设备等安装隔震垫，加强管理等; 环评提出. 3、主要设备及设施参数 项目运营期所使用的主要设备见表2-2。 表2-2 本项目主要设备清单一览表 序号; 设施设备; 规格型号; 数量; 备注. 1; 皮带输送机; 10-50t/h; 4台; 外购. 2; 配料仓; /; 3套; 外购. 3; 烘干机; 70t/h; 1台; 自带天然气燃烧器. 4; 制砂机; 20-25t/h; 2台; 外购. 5; 提升机; /; 1台; 外购. 6; 振动分筛机; 50-70t/h; 2套; 外购. 7; 叉车; LECPC30T3-10; 2台; 外购. 8; 运输车; /; 3台; 外购. 9; 装载机; 955HD; 2台; 外购. 4、公用工程 ①供水系统 项目供水由东川区市政自来水供水管网接入。 ②排水系统 本项目场址周边铺设市政排水管网，排水系统采用雨污分流、污污分流制。初期雨水经园区标准化厂房配套雨水沟收集系统收集后排入市政雨水管网。 本项目在精制砂生产过程无需用水。因此，项目生产过程中无废水产生。本项目仅产生少量的生活污水，生活污水依托园区标准化厂房配套化粪池预处理后，排入园区污水处理站处理，处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化用水水质标准后用作园区绿化用水。 ③供电系统 本项目区用电由东川区市政电网供给，接入厂区配电房后送至各用电设备。 ④供热系统 本项目烘干工序采用天然气，天然气由市政燃气管道供给。 5、项目主要原辅料及用量 项目涉及的主要原料用量见表2-3。 表2-3 原辅料用量及能耗情况一览表 序号; 原材料名称; 年用量; 产品; 来源. 1; 铜冶炼渣; 12万t/a; 精制砂; 外购. 2; 电力; 48.662万KW•h; /; 市政供电供应. 3; 天然气; 162.49万m3/a; 市政天然气供应. 4; 自来水; 480t; 市政供水管网供应. - 产品方案 项目主要产品为精制砂，项目主要产品见下表2-4。 表2-4 主要产品方案 序号; 产品; 产量; 生产能力; 备注. 1; 精制砂; 30万t/a（10-20目）; 125t/d; 外售. 2; 35万t/a（20-40目）; 145.8t/d. 3; 35万t/a（80-120目）; 145.8t/d. - 水平衡分析 本项目为精制砂生产项目，生产过程中无需用水。因此，本项目生产过程中无废水产生。 本项目主要用水主要为喷淋降尘用水和生活用水，用水工序、用水量，排水量如下表所示： 表2-8 项目用水量与产污情况一览表 单位：m3 项目; 日用水量; 年用水量; 产生系数; 废水日产生量; 废水年产生量; 处理方式; 备注. 生产用水; 喷淋降尘用水; 0.8; 240; 0; 0; 0; /; 自然蒸发. 生活用水; 员工用水; 0.8; 240; 0.8; 0.64; 192; 化粪池预处理; 依托园区污水处理站. 合计; 1.6; 480; /; 0.64; 192; /; /. 图2-3 项目水量平衡图 单位：m3/d - 劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目劳动定员10人，均不在厂区内食宿。 工作制度：本项目年工作300天，一班制，每班每天工作8小时。 - 项目进度计划 项目计划于2023年4月开工建设，于2023年6月完工，目前未开工建设。 11、环保工程及投资估算 项目总投资1100万元，其中环保投资16.1万元，占总投资的1.46%。环保投资情况见表2-9。 表2-9 项目环保投资估算明细一览表 阶段; 治理对象; 环保措施; 投资（万元）; 备注. 施工期; 噪声防治; - 噪声治理; 0.3; 环评提出. 生活垃圾; - 固废清运处置; 0.2; 环评提出. 运营期; 废气治理; 2套脉冲布袋除尘器，处理效率为99%。; 8; 环评提出. 1套喷淋设备; 0.6. 废水治理; 依托园区化粪池、污水处理站处理; /; /. 噪声治理; 厂房隔声，安置于室内、安装减震垫片，空压机、风机安装消声器; 2.0; 主体工程 投资. 固废治理; 设置一间5m2的危废暂存间，用于暂存设备维修产生的废矿物油，委托有资质的单位处置。; 0.5; 环评提出. 环境影响评价; 编制文件等; 2.0; /. 应急预案; 编制文件等; 1.0. 环保竣工验收; 环保竣工验收、监测; 1.5. 合计; 16.1; /. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程简述 1、施工期工艺流程及产污节点 项目施工期主要进行设备安装，不涉及土建，施工主要内容为设备安装。施工期为3个月，施工人数为10人，均为附近村民，施工人员不在项目地内食宿。施工流程及各阶段产污环节见图2-5。 图2-5 施工期工艺流程及产污节点 2、运营期工艺流程及产排污分析 精制晒生产工艺 本项目在生产车间内设置1条生产线，生产规模为10万t/a，主要产品为精制砂。项目营运期精制砂生产工艺详见下图2-6。 图2-6 项目营运期精制砂生产工艺流程图 （一）生产工艺流程简述 （1）配料 铜冶炼废渣运至厂区内堆存，经皮带输送机进入配料仓，在皮带运输过程中将产生粉尘（G1）、噪声（N1）。在配料仓中将各种原辅材料混合均匀，工序会产生配料粉尘（G2）、噪声（N2）。 （2）烘干 将配料完成的原材料缓缓送入烘干室，烘干室内温度控制在55~70℃之间，在烘干室内停留时间约 2h，直至水分含量低于14.5%。采用天然气烘干，烘干废气经脉冲布袋除尘器处理达标后通过一根15m高的排气筒排放，在该工序产生烘干废气（G3）、噪声（N3）。 （3）制砂 经烘干后的原材料经皮带输送机运至制砂机，物料由进料斗进入制砂机，经分料器将物料分成两部分，一部分由分料器中间进入高速旋转的叶轮中，在叶轮内被迅速加速，其加速度可达数百倍重力加速度，然后以60-70米/秒的速度从叶轮三个均布的流道内抛射出去，首先同由分料器四周自收落下的一部分物料冲击破碎，然后一起冲击到涡支腔内物料衬层上，被物料衬层反弹，斜向上冲击到涡动腔的顶部，又改变其运动方向，偏转向下运动，从叶轮流道发射出来的物料形成连续的物料幕。被破碎的物料由下部排料口排出。和循环筛分系统形成闭路，一般循环三次即可将物料破碎成10-120目。在该工序产生粉尘（G4）、噪声（N4），在制砂过程中产生的粉尘经设置一套集气罩+脉冲布袋除尘器处理达标后通过一根15m高的排气筒外排。 （4）储料 经制砂机破碎的物料由下部排料口排出，经提升机提升至密闭储料仓储存。 （5）分筛 储料仓的物料下部排料口排出通过皮带输送机进入震动筛分机，粒径＞1.65mm 的机制砂通过皮带返回制砂机重新破碎；0.12mm≤粒径＜1.65mm 的机制砂进入成品暂存区外售。该过程产生的主要污染物包括粉尘（G4）、噪声（N4）。 （5）包装外售 经震动筛分机筛分后的合格产品进行包装。该过程产生的主要污染物包括粉尘（G5）、噪声（N5）、固体废物（S1）。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 项目位于东川区四方地工业园区，项目所在区域为环境空气功能区划中的二类区，因此项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3035-2012）中的二级标准。 本次评价大气环境引用东川区环境自动监测站2021年全年自动监测数据统计结果进行分析，根据监测结果：可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化氮（CO）、臭氧（O3）年均浓度达二级标准限值，监测结果共计如下表： 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.0; 达标. 24小时平均质量浓度; 12; 150; 8.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 20; 40; 50.0; 达标. 24小时平均质量浓度; 16; 80; 20.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 38; 70; 54.3; 达标. 24小时平均质量浓度; 39.6; 150; 26.3; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 30.6; 35; 87.4; 达标. 24小时平均质量浓度; 43; 75; 57.3; 达标. CO; 24小时平均质量浓度; 1.2; 4; 30.0; 达标. 1小时平均质量浓度; 2.3; 10; 23.0; 达标. O3; 最大8小时平均质量浓度; 135; 160; 84.4; 达标. 1小时平均质量浓度; 124; 200; 62.0; 达标. 从监测数据可以看出，项目所在区域环境空气质量基本指标均达到（GB3095—2012）《环境空气质量标准》中的二级标准要求，因此项目所在地为环境空气质量达标区。 （1）项目所在区域涉及大气环境监测 本项目特征污染物为TSP，2023年2月11日~2月14日由云南昆文企业管理有限公司委托云南泰义检测技术有限公司对其项目下风向东南侧860m处大田村敏感目标TSP环境质量现状进行监测，其监测结果见下表所示。 - 监测项目：TSP - 监测时间：2023年2月11日~2月14日 - 监测点位：项目下风向东南侧860m处大田村 - 监测频次：连续三天，TSP日均浓度，每日至少20小时采样时间。 - 监测结果及评价 - 表3-2 项目下风向环境空气质量现状 单位：ug/m3 监测点位; 采样时间; 监测浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. 项目下风向东南侧860m处大田村; 2023.02.11-02.12; 112; 300; 37.3; 达标. 2023.02.12-02.13; 116; 300; 38.7; 达标. 2023.02.13-02.14; 121; 300; 40.3; 达标. 根据监测结果可知，项目区下风向东南侧860m处大田村敏感目标TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准要求。 综上所述，项目所在区域属于达标区。 2、地表水环境质量现状 本项目涉及的地表水体主要是位于项目区西南侧1.4km处的小江，根据《云南省水环境功能区划（2014版）》，小江为金沙江二级及以下支流，属于长江流域，金沙江水系，功能区为“小江寻甸-东川保留区”，水环境功能执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 本项目收集东川区环境监测站2020年1~12月对小江板河口断面的常规监测数据进行评价。 - 表3-3 小江板河口断面2020年环境质量现状 单位：mg/L 时间; 监测因子. 水温℃; PH; 溶解氧; 高锰酸盐指数; COD; BOD5; 氨氮; TP; TN; 铜; 锌; 氟化物. 1月; 12; 5.29; 6.01; 1.8; 8; 3; 0.17; 0.12; 1.36; 0.001; 0.05L; 0.20. 2月; 16; 8.30; 5.37; 1.9; 4; 2; 0.22; 0.11; 1.86; 0.003; 0.05L; 0.22. 3月; 17.3; 5.35; 7.41; 1.9; 10; 2; 0.26; 0.11; 1.18; 0.003; 0.05L; 0.28. 4月; 21.0; 8.33; 80.9; 1.1; 6; 3; 0.30; 0.10; 1.11; 0.002; 0.05L; 0.29. 5月; 24.7; 8.35; 7.80; 1.32; 8; 1.7; 0.27; 0.12; 1.23; 0.002; 0.05L; 0.29. 6月; 23.2; 8.25; 7.60; 1.4; 10; 2.2; 0.34; 0.11; 1.40; 0.002; 0.05L; 0.28. 7月; 23.7; 8.44; 7.80; 1.46; 9; 1.8; 0.29; 0.09; 1.56; 0.002; 0.05L; 0.28. 8月; 22.5; 8.59; 7.50; 1.72; 12; 2.6; 0.35; 0.10; 1.64; 0.002; 0.05L; 0.28. 9月; 23.8; 7.97; 7.50; 1.2; 6; 1.5; 0.33; 0.18; 1.54; 0.002; 0.05L; 0.24. 10月; 22.7; 8.00; 7.60; 2.2; 4; 1.1; 0.41; 0.10; 1.74; 0.002; 0.05L; 0.32. 11月; 20.0; 7.87; 7.70; 1.4; 5; 1.1; 0.36; 0.06; 1.63; 0.002; 0.05L; 0.27. 12月; 16.8; 8.32; 7.80; 1.31; 10; 2.2; 0.40; 0.10; 1.72; 0.002; 0.05L; 0.43. 标准值; —; 6~9; ≥5; ≤6; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; —; ≤1.0; ≤1.0; ≤1.0. 达标情况; —; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; —; 达标; 达标; 达标. 时间; 监测因子. 硒; 砷; 汞; 镉; 六价铬; 铅; 氰化物; 挥发酚; 石油类; LAS; 硫化物. 1月; 0.0004L; 0.0325; 0.00004L; 0.0001; 0.007; 0.002L; 0.004L; 0.0003L; 0.01L; 0.05L; 0.005L. 2月; 0.0004L; 0.035; 0.00004L; 0.0001; 0.004L; 0.002L; 0.004L; 0.0003L; 0.01L; 0.05L; 0.005L. 3月; 0.0004L; 0.032; 0.00004L; 0.0001; 0.004L; 0.002L; 0.004L; 0.0003L; 0.01L; 0.05L; 0.005L. 4月; 0.0004L; 0.00455; 0.00004L; 0.0001L; 0.004L; 0.002L; 0.004L; 0.0003L; 0.01L; 0.05L; 0.005L. 5月; 0.0004L; 0.0299; 0.00004L; 0.0001L; 0.004L; 0.002L; 0.004L; 0.0003L; 0.01L; 0.05L; 0.005L. 6月; 0.0004L; 0.0101; 0.00004L; 0.0001L; 0.004L; 0.002L; 0.004L; 0.0003L; 0.01L; 0.05L; 0.005L. 7月; 0.0004L; 0.0031; 0.00004L; 0.0001L; 0.004L; 0.002L; 0.004L; 0.0003L; 0.01L; 0.05L; 0.005L. 8月; 0.0004L; 0.0046; 0.00004L; 0.0001L; 0.004L; 0.002L; 0.004L; 0.0003L; 0.01L; 0.05L; 0.005L. 9月; 0.0004L; 0.0015; 0.00004L; 0.0001L; 0.004L; 0.002L; 0.004L; 0.0003L; 0.01L; 0.05L; 0.005L. 10月; 0.0004L; 0.0039; 0.00004L; 0.0001L; 0.004L; 0.002L; 0.004L; 0.0003L; 0.01L; 0.05L; 0.005L. 11月; 0.0004L; 0.0070; 0.00004L; 0.0001L; 0.004L; 0.002L; 0.004L; 0.0003L; 0.01L; 0.05L; 0.005L. 12月; 0.0004L; 0.0044; 0.00004L; 0.0001L; 0.004L; 0.002L; 0.004L; 0.0003L; 0.01L; 0.05L; 0.005L. 标准值; ≤0.01; ≤0.05; ≤0.0001; ≤0.005; ≤0.05; ≤0.05; ≤0.2; ≤0.005; ≤0.05; ≤0.2; ≤0.2. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据上表监测结果分析，小江水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 3、地下水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目为新建精制砂项目，本项目无生产废水产生，废气主要污染因子为颗粒物，项目及项目周边地表均已硬化，不会引起土壤物理、化学、生物等方面特性改变，项目基本不存在土壤、地下水环境污染途径。因此，本评价不进行地下水环境质量现状调查。 4、声环境质量现状 本项目位于东川区四方地工业园区，项目区域属于工业园区，属于3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中3类标准。 根据项目现场踏勘情况，项目边界外50m范围内无声环境敏感目标，也没有重大噪声排放单位，主要噪声源为交通噪声，但日通行车辆较少，故项目区声环境质量可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 5、电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 6、生态环境质量现状 本项目位于东川区工业园区，项目建设用地性质为工业用地。根据现场踏勘，项目区域及周边200m范围内未发现珍稀濒危和国家重点保护野生植物、云南省省级保护植物及地方狭域种类分布，无国家重点保护的鸟类、两栖类、爬行类、哺乳类动物种类分布。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于东川区四方地工业园区，根据现场调查，项目区域内无自然保护区、水源保护区、文教敏感区、国家和地方级文物古迹、珍稀动植物保护物种等。项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。项目厂界外500m范围内无集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （1）大气环境保护目标 本项目500m范围内无环境空气敏感保护目标。 （2）地表水环境保护目标 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），水环境保护目标为“饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等”，本项目最近的地表水体为区西南侧1.4km处的小江，根据《云南省水环境功能区划（2014版）》，小江为金沙江二级及以下支流，属于长江流域，金沙江水系，功能区为“小江寻甸-东川保留区”，水环境功能执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 （3）生态环境保护目标 保护周边植被、动物、土地、防治水土流失。 根据项目周围自然和社会环境情况以及本项目环境污染特征，项目涉及的环境保护目标见表3-4所示，项目周边关系示意详见附图3。 表3-4 项目环境保护目标 保护 类别; 保护目标; 保护 对象; 本项目的方位和距离; 保护级别. 地表水环境; 小江; 河流; 西南侧1.4km; 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准. 生态环境; 无. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、施工期 （1）施工扬尘 项目施工期无组织排放扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中的无组织排放监控浓度限值，污染物排放标准见表 3-4。 3-4 大气污染物排放浓度限值 污染物; 无组织排放浓度监控限值. 监控点; 浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; ≤1.0. （2）施工噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523－2011），即昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）。排放标准限值见表3-5。 表3-5 建筑施工场界环境噪声排放标准限值 类别; 昼间; 夜间. 噪声限值; 70; 55. - 运营期 - 大气污染物排放标准 ①有组织粉尘 生产过程中产生的粉尘，产生的有组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2新污染源大气污染物排放限值。 3-6 大气污染物排放浓度限值 污染物; 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率，kg/h. 排气筒高度（15m）; 二级. 颗粒物; 120mg/m3; 3.5. ②烘干废气 本项目从事精制砂生产，烘干炉生产设备中配有天然气燃烧机、烘干机，目前暂未制订行业排放标准，根据《工业炉窑大气污染综合治理方案》中的要求，无行业标准的行业参照相关行业标准，本项目烘干砂烘干废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物参照执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2 特别排放限值，标准值见表3-7。 表3-7 锅炉大气污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物项目; 排气筒高度（m）; 排放浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 颗粒物; 15; 20; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）特别排放限值. 二氧化硫; 400. 氮氧化物; 300. ③无组织排放颗粒物 无组织颗粒物排放标准按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关规定执行。 表3-8 大气污染物浓度排放标准 污染物; 监控点; 浓度（mg/m3）; 执行标准. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求. （2）废水排放标准 本项目运营期无生产废水产生，员工产生的生活污水依托园区标准化厂房配套化粪池预处理后，排入园区污水处理站处理，处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化用水水质标准后用作园区绿化用水。 表3-9 城市杂用水水质标准 项目; 限值（城市绿化）. PH; 6.0~9.0. 色（度），铂钴色度单位; ≤30. 嗅; 无不快感. 浊度（NTU）; ≤10. 溶解性总固体（mg/L）; ≤1000（2000）a. BOD5（mg/L）; ≤10. 氨氮（mg/L）; ≤8. 阴离子表面活性剂（mg/L）; ≤0.5. 溶解氧（mg/L）; ≥2.0. 总氯（mg/L）; ≥1.0（出厂），≥0.2b（管网末端）. 大肠埃希氏菌（/ MPN/100mL 或 CFU/100mL）; 无C. 注：a：括号内指标值为沿海及本地水源中溶解性固体含量较高的区域的指标。 b：用于城市绿化时，不应超过2.5mg/L。 C：大肠埃希氏菌不应检出。. - 噪声排放标准 本项目位于东川区四方地工业园区，项目运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）3类标准。 表3-10 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 Leq[dB(A)] 位置; 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 厂界; 3类标准; 65; 55. 4、固体废弃物 项目所产生的固体废弃物包括危险废物及一般固体废弃物。 （1）一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； （2）危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）中有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 总量控制建议指标： 根据《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发〔2016〕65号）（以下简称“规划”）国家对污染物排放总量控制的相关要求，现行污染物排放总量控制指标为：COD、NH3-N、SO2、NOx，重点地区重点行业挥发性有机物、重点地区总氮、总磷。本项目所在地云南省东川区，未列入“规划”生态环境保护规划区域性、流域性总量控制地区（即重点地区）。结合项目排污特征，项目总量控制指标设置如下： 1、废水污染物 项目运营期无生产废水产生，故不设总量控制指标。 2、大气污染物 根据工程分析，本次评价建议项目废气总量控制，废气量为1750.878万m3/a，其中有组织颗粒物排放量为0.147847t/a；二氧化硫0.3250t/a；氮氧化物2.8599t/a；无组织颗粒物排放量为0.8998t/a。 3、固体废物 固废处置率100%。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | （一）施工期环境影响和保护措施 项目使施工期主要进行设备安装，不适用大型机械设备，多以人工施工为主，污染物主要由废气、废水、固体废物和噪声等。 1、施工期废气环境保护措施 施工期废气主要为施工粉尘、施工机械及车辆燃油废气等。 （1）施工粉尘防治措施 为降低施工粉尘对周边大气环境的影响，施工单位应采取如下防治措施： ①利用围墙或围挡将工地与外界分隔开，工地出入口应尽量设于远离环境敏感目标的位置。确保不对周围居民及工作人员产生明显的不良影响； ②施工场地定期洒水，以有效防止扬尘，在风速大于四级风速气象条件下加大洒水量及洒水频次； ③室内装修建筑材料定点堆放，在大风天气对散料堆场采用水喷淋防尘，用蓬布遮盖建筑材料，尽量按量购进建筑材料，避免在场内长时间堆放； ④施工场地清理阶段做到先洒水，后清扫，施工后期建筑垃圾及时清理； ⑤加强施工现场运输车辆管理，运输车辆必须车身整洁，装载车厢完好、严密，装载货物堆码整齐，严禁在装运过程中沿途抛、洒、滴、漏，不得污染道路； ⑥优化施工期间运输车辆的出入场路径； ⑦运输车辆及机械驶出施工场地前应尽可能清除表面粘附的泥土等； ⑧在施工中合理组织施工，缩短施工时间，尽量减少施工污染。 施工期产生的粉尘污染是短期的，随着施工活动的结束，施工扬尘对环境空气的影响也就随之结束，因此施工期粉尘对评价区域的空气环境质量影响较小。 （2）施工机械及车辆燃油废气防治措施 项目建设内容较为简单，建设周期较短，施工车辆运输过程中及施工机械使用过程中产生的尾气应采取如下防治措施： ①优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备。 ②加强施工现场机械设备管理，建立按时保养、保修、检验种机械的使用率和满载率。开展用电、用油计量，完善设备档案效的状态。机械设备宜使用节能型油料添加剂。 2、施工期废水防治措施 施工期产生的废水主要是生活污水。由于项目施工人员均来自于当地，均不在项目区食宿，生活废水依托园区公厕处理。 3、施工期噪声防治措施 项目施工期产生的噪声主要是施工机械、运输车辆产生交通噪声。 施工期会对周边声环境产生一定影响，本次提出以下噪声污染防治措施： ①禁止在中午（12时至14时）、夜间（22时至次日6时）进行建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因混凝土浇灌等生产工艺需要连续作业的除外，必须报有关管理部门批准，才能施工作业。 ②优先选用低噪声机械进行作业； ③施工机械尽量远离保护目标，并进行一定的隔声及减振处理；在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排；固定的机械设备尽量入棚操作； ④加强对施工人员的管理，做到文明施工，避免人为噪声的产生；做到文明施工，避免因施工噪声产生纠纷； ⑤合理安排施工工序及时间，避免在同一时间集中使用高噪设备；推土机、装载机和挖掘机作业在短期内完成，把施工机械噪声影响减至最低。 ⑥对于运输车辆噪声，应限制车速，减少夜间运输量，在靠近居民区附近时应限速，对运输车辆定期维修保养，减少或杜绝鸣笛，合理安排运输路线。 通过采取上述措施，虽然施工期噪声仍不能避免地会对其产生一定影响，但只要加强管理，合理施工，认真落实各项防治措施，并注意听取周围单位的合理意见，可将施工各阶段的施工机械噪声对周围环境的影响降至最低。随着项目施工结束，施工噪声污染将随之消失，施工噪声不会对周边环境产生长期影响，在严格执行上述措施的前提下，施工噪声对周边环境的影响较小。 4、施工期固废防治措施 项目施工期固体废弃物主要为建筑垃圾和生活垃圾。 施工期建筑垃圾进行分类集中堆存，能回收利用的部分，请相关回收单位进行收购；不能回收利用的委托当地环卫部门清运处置，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。 （2）施工人员生活垃圾 施工人员产生的生活垃圾统一收集至垃圾房后，由当地环卫部门清运处置。固废处置率100%，对周围环境的影响很小。 综上，在各项环保措施得到切实实施的情况下，项目施工期产生的环境影响较小，且为暂时的，随着施工期的结束而消失，对周围环境产生的影响较小。 5、生态环境 本项目位于东川区四方地工业园区内，本项目用地性质为工业用地，不涉及生态红线。加之项目周围无自然保护区分布，无珍稀、濒危或需要特殊保护的动植物存在。对周围生态环境影响小。项目场地已硬化，项目施工期在机械设备及材料堆放等活动不会对地表产生影响，造成水土流失。施工期对生态环境的影响将随施工期的结束而消除。 （二）运营期环境影响分析 一、废气环境影响分析 1、废气污染源分析 （1）粉尘 本项目产尘工序主要为原料卸料扬尘、破碎粉尘、筛分粉尘、烘干炉燃烧废气。 A、卸料粉尘 本项目炼铜废渣卸料过程中会产生一定的粉尘，装卸时的粉尘产生量与其的粒径、比重、湿度等因素有关，根据《逸散性工业粉尘控制技术》，其粉尘产生系数为0.005kg/t物料。本项目熟化磷石膏原料使用量为12万t/a，则粉尘产生量为0.6t/a，0.25kg/h。生产车间顶棚为彩钢瓦结构，四面封闭，仅在厂房南侧留有出入口，能够保证产生的粉尘通过自然沉降的方式沉降到地面，且对原料堆场设置一套喷淋降尘系统，减少无组织粉尘向外排放，采取上述降尘措施后可减少粉尘排放量70%，则卸料粉尘排放量为0.42t/a，0.175kg/h。 B、破碎粉尘 破碎粉尘产生量参考《逸散性工业粉尘控制技术》中破碎机的源强（0.02kg/t物料），项目生产机制砂需破碎的物料共计12万t/a。由于破碎工序，年作业时间约2400h，则破碎粉尘的产生量约2.4t/a（1.0kg/h）。 本项目破碎工序粉尘设置1套集气罩（收集效率为90%），经集气罩收集后同筛分粉尘由一套布袋除尘器（处理效率为99%）处理后，通过15m高排气筒排放，风机风量2000m3/h，日均运行8h（投料时运行），年运行300d。经计算，破碎粉尘有组织排放速率和排放量分别为0.009kg/h，0.0216t/a。本项目生产车间相对密闭，外溢少量粉尘约为10%呈无组织形式排放排放量约为0.24t/a。 C、筛分粉尘 筛分粉尘产生量参考《逸散性工业粉尘控制技术》中转运砂和粒料至高架贮仓的源强（0.02kg/t物料），项目年筛分物料11.99万 t/a，年作业时间约 2400h，则烘干粉尘的产生量约2.398t/a（0.9992kg/h）。 本项目筛分工序粉尘设置1套集气罩（收集效率为90%），经集气罩收集后同破碎粉尘由一套布袋除尘器（处理效率为99%）处理后，通过15m高排气筒排放，风机风量2000m3/h，日均运行8h（投料时运行），年运行300d。经计算，破碎粉尘有组织排放速率和排放量分别为0.009kg/h，0.0216t/a。本项目生产车间相对密闭，外溢少量粉尘约为10%呈无组织形式排放排放量约为0.2398t/a。 D、烘干燃烧废气 烘干机是由直燃式热风炉提供高温热，采用的燃料为管道天然气，烘干后含水率低于1%，燃烧过程中会产生烟尘、二氧化硫和氮氧化物。 根据建设单位提供资料，天然气的用量为162.49万m3，年工作2400h，根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》及类比同类项目，天然气燃烧废气及污染物产生系数按107753m3废气/(万m3天然气)、0.02SkgSO2/(万m3天然气)（根据《天然气》（GB 17820-2018），S 取为100mg/m3）、17.6kgNOX/(万 m3天然气)、2.86kg烟尘/(万m3天然气)计，则废气产生量为1750.878万m3/a，烟尘产生量为0.4647t/a，二氧化硫产生量为0.3250t/a，氮氧化物产生量为2.8599t/a。 烘干粉尘：烘干机热烟气直接与湿砂接触进行烘干，会带走一定量的粉尘，但由于烟气通过烘干筒的流速较慢，且砂子粒径、比重较大，故带走的粉尘量较低，类比同类项目，产尘系数按0.10kg/t产品计算，则该工段粉尘的产生量为10t/a。 综上所述，烘干工段颗粒物产生量为10.4647 t/a，二氧化硫产生量为0.3250t/a，氮氧化物产生量为 2.8599t/a。 本项目烘干废气通过一套布袋除尘器（除尘效率取值为99%，年工作时间为2400h，风机风量为15000m3/h）处理后排放，通过1根15m高烟囱DA001有组织排放。 通过计算有组织颗粒物排放量为0.104647t/a，排放浓度为2.21mg/m3；二氧化硫排放量为0.3250t/a，排放浓度为9.03mg/m3；氮氧化物排放量为2.8599 t/a，排放浓度为79.44mg/m3。 综上所述，本项目大气污染物产排情况详见下表。 表4-1 项目生产过程中产生的无组织粉尘排放情况 产污排污环节; 卸料过程中产生的粉尘; 破碎、筛分外溢粉尘. 污染物种类; 颗粒物; 颗粒物. 污染物产生量（t/a）; 0.6; 0.4798. 污染物产生浓度（mg/m3）; /; /. 排放形式; 无组织; 无组织. 治理设施; 处理能力（万m3/a）; /; /. 收集效率; /; /. 治理工艺; 密闭+喷淋降尘; 密闭. 治理工艺去除率; 70%; /. 是否为可行技术; 是; /. 污染物排放浓度（mg/m3）; /; /. 污染物排放速率（kg/h）; 0.175; 0.1992. 污染物排放量（t/a）; 0.42; 0.4798. 排放标准; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 表4-2 项目生产过程中产生的有组织粉尘排放情况 产污排污环节; 破碎工序过程中产生的粉尘; 筛分工序过程中产生的粉尘. 污染物种类; 颗粒物. 污染物产生量（t/a）; 2.4; 2.398. 排放形式; 有组织; 有组织. 治理设施; 风机风量m3/h; 2000. 收集效率; 90%; 90%. 治理工艺; 脉冲布袋除尘器. 治理工艺去除率; 99%; 99%. 是否为可行技术; 是; 是. 污染物排放浓度（mg/m3）; 4.5; 4.5. 污染物排放速率（kg/h）; 0.009; 0.009. 污染物排放量（t/a）; 0.0216; 0.0216. 排放口基本情况; 排气筒高度; 15m. 排气筒内径; 0.3m. 温度; 20℃. 编号; DA001. 类型; /. 地理坐标; E：102.4141557 N：24.8522615. 排放标准; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 表4-3 项目烘干废气产生及排放情况表 产污排污环节; 烘干炉烘干废气. 燃料消耗量; 天然气162.49万m3/a. 烟气量（万m3/a）; 1750.878. 污染物种类; 颗粒物; SO2; NOx. 污染物产生量（t/a）; 10.4647; 0.3250; 2.8599. 污染物产生浓度（mg/m3）; 597.683; 18.562; 163.341. 排放形式; 有组织; 有组织; 有组织. 治理设施; 处理能力（m3/h）; 15000. 收集效率; 100%; 100%; 100%. 治理工艺; 布袋除尘器; /; /. 治理工艺去除率; 99%; /; /. 是否为可行技术; 是; /; /. 污染物排放速率（kg/h）; 0.044; 0.135; 1.192. 污染物排放量（t/a）; 0.104647; 0.3250; 2.8599. 污染物排放浓度（mg/m3）; 2.21; 9.03; 79.44. 排放标准; 20; 400; 300. 达标情况; 达标. 排放口基本情况; 排气筒高度; 15m; 15m; 15m. 排气筒内径; 0.3m; 0.3m; 0.3m. 温度; /; /; /. 编号; DA002. 类型; 一般排放口. 地理坐标; E：102.4143649 N：24.8516043. 排放标准; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）. 2、废气治理设施可行性分析 本项目主要从事精制砂的生产，属于非金属矿物制品制造，且涉及烘干工序，对照《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）中“附录 A 废水和废气污染防治可行技术参考表”、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）中“附录 A 废气可行技术参考表”，项目破碎、筛分工段产生的粉尘采取袋式除尘措施；直燃式热风炉采用燃料为管道天然气，燃烧烘干工段采用经1台脉冲布袋式除尘器处理，由15m高的DA002排气筒排放；破碎、筛分工段采取袋式除尘措施，均为排污许可技术规范中可行技术。 3、非正常工况排放情况 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应由效率等情况下的排放。本项目废气非正常情况排放主要为废气处理设施故障，非正常工况源强情况详见下表。 表4-4 项目非正常排放情况表 污染源; 污染物; 污染物产生; 非正常情况; 污染物排放; 排放高度. 浓度mg/m3; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 排放量t/a. 破碎、筛分工段; 颗粒物; 998.96; 4.798; 布袋除尘器故障，除尘效率为0%; 998.96; 4.798; 15m. 燃料烘干工段; 颗粒物; 597.68; 10.4647; 597.68; 10.4647; 15m. 由上表可知，在布袋除尘设施故障后，破碎、筛分工段颗粒物排放浓度为998.96mg/m3超过《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定限值；燃料烘干工段颗粒物排放浓度为597.68mg/m3超过《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中规定限值，因此应及时对布袋除尘器进行清灰、检修、破损要及时更换，以防非正常情况的发生。 4、废气自行监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）和《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）中的要求，本项目废气排放口自行监测要求见表4-5。 表4-5 项目废气排放口自行监测一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 废气; 破碎、筛分工段排气 筒DA001; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 烘干工段排气筒DA002; 颗粒物; 1 次/年; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）. 二氧化硫. 氮氧化物. 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. - 废水环境影响和保护措施 - 废水污染源分析 （1）生产用水 本项目生产过程不需要用水，项目生产过程无废水产生。生产过程中仅使用少量自来水进行喷淋降尘，根据《云南省用水定额》（DB53/T168—2019），用水量按场地浇洒2L/(m2•次)计算。本项目原料堆存区面积为400m3，每天浇洒一次，则喷淋降尘用水量为0.8m3/d（240m3/a），该部分水自然蒸发后，无废水产生排放。 （2）生活用水 生活污水：项目劳动定员 10 人，均不在厂区内食宿，项目年运行300 天。根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T-168-2019），员工生活用水量按80L/人·d计算，则项目运行期间员工用水量为0.8m3/d，240m3/a。生活污水量按照用水量的80%计，则本项目运行期间生活污水量为0.64m3/d，192m3/a。生活污水中含有 COD、BOD5、SS、氨氮等污染物。生活污水依托园区标准化厂房配套化粪池预处理后，排入园区污水处理站处理，处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化用水水质标准后用作园区绿化用水。 本项目生活污水污染物产生及排放情况见下表4-6所示。 表4-6 项目用水量与产污情况一览表 单位：m3/d 项目; 日用水量; 年用水量; 产生系数; 废水日产生量; 废水年产生量; 处理方式; 备注. 生产用水; 喷淋降尘用水; 0.8; 240; 0; 0; 0; /; 自然蒸发. 生活用水; 员工用水; 0.8; 240; 0.8; 0.64; 192; 化粪池预处理; 依托园区污水处理站. 合计; 1.6; 480; /; 0.64; 192; /; /. （4）初期雨水 依托园区雨污分流系统，初期雨水经雨水收集沟收集后排至园区初期雨水收集池处理后，最终通过管网直排入雨水排水管网。 - 噪声环境影响和保护措施 1、噪声污染源强 本项目产生的噪声主要来皮带输送机、制砂机、烘干机、筛分机、风机等设备，噪声类别为固定高噪声源，类比同类行业，噪声源强在75~85dB（A）。通过采取基础减振、隔声等降噪措施，设备噪声值可控制在45~65dB（A），详见下表。 根据工程分析，本项目噪声源强主要来自设备运行噪声，噪声值在60~75dB（A）之间，本项目噪声源情况见表4-7。 表4-7 本项目噪声源强一览表 单位：dB（A） 序号; 类型; 设备名称; 数量; 噪声源强; 声源高度（距离地面）m; 采取降噪措施; 降噪后噪声源; 叠加后噪声源. 1; 精制砂生产线; 叉车; 2台; 65; 1.5; 基础减震，厂房隔声; 50; 50. 装载机; 2台; 60; 2; 45; 45. 烘干机; 1台; 70; 1.5; 55; 55. 制砂机; 2台; 70; 1.0; 55; 55. 皮带输送机; 4台; 60; 1.0; 45; 45. 分筛机; 2台; 70; 1.5; 55; 55. 提升机; 1台; 70; 2.0; 55; 55. 引风机; 2台; 70; 1.0; 55; 55. 2; 运输车辆; 运输车; 3台; 65～80; /; 减速慢行; /; /. 2、贡献值计算 （1）噪声预测模式 本次评价主要针对生产设备产生的噪声进行预测分析，预测点包括项目厂界及50m范围内的噪声敏感目标（根据现场调查可知，项目50m范围内无声环境保护目标），项目高噪声设备做基础减振，在考虑距离衰减的情况下，利用距离传播衰减模式对声源贡献值进行预测，预测模式如下： Lr=L ro -20lg(r/ro)-△L 式中：Lr--距声源r处的A声压级，dB(A)； L ro --厂界处的A声压级，dB(A)； r--预测点与声源的距离，m； ro--监测设备噪声时的距离，m； △L--其它衰减因子，dB(A)。 影响△L取值的因素有很多，主要考虑房屋隔声，建筑物反射等影响，一般房屋隔声的△L在15~20dB(A)，本项目设备均位于封闭房间内，△L取15dB(A)。 项目噪声源与各预测点的距离情况见表4-8，贡献值预测结果见表4-9。 表4-8 项目噪声源与各预测点的距离情况 单位：m 设备名称; 预测点及距离. 北厂界; 东厂界; 南厂界; 西厂界. 叉车; 45; 10; 65; 44. 装载机; 47; 10; 67; 45. 烘干机; 48; 11; 64; 46. 制砂机; 46; 12; 68; 48. 皮带输送机; 48; 10; 67; 43. 分筛机; 49; 13; 63; 47. 提升机; 52; 14; 58; 46. 引风机; 55; 15; 62; 47. 表4-9 贡献值预测结果一览表 单位：dB(A) 设备名称; 预测点贡献值. 北厂界; 东厂界; 南厂界; 西厂界. 叉车; 21.9; 35.0; 18.7; 22.1. 装载机; 20.1; 33.5; 17.0; 20.5. 烘干机; 17.4; 30.2; 14.9; 17.8. 制砂机; 25.3; 36.9; 21.9; 24.9. 皮带输送机; 21.4; 35.0; 18.5; 22.3. 分筛机; 16.2; 27.7; 14.0; 16.6. 提升机; 24.2; 35.6; 23.3; 25.3. 引风机; 26.2; 37.5; 25.2; 27.6. （2）预测点贡献值计算 根据噪声叠加公式可计算出各预测点的贡献值，噪声叠加公式如下： Leq＝10lg∑（100.1L1+100.1L2+…100.1L1） 式中：Li——其中单个噪声源的声级数，dB（A） Leq——噪声源叠加后的值，dB(A)。 表4-10 厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 厂界名称; 贡献值; 标准值; 达标情况. 昼间. 北厂界; 45.4; 昼间：65; 达标. 东厂界; 47.3; 达标. 南厂界; 43.1; 达标. 西厂界; 43.5; 达标. 项目运营期间，夜间不生产，由上表预测结果可以看出，本项目贡献值较小，项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。 3、影响分析 项目运营期间，夜间不生产，从预测结果一览表可以看出，项目贡献值较小，运营期厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类排放标准。 为减小运营期噪声对周边环境的影响，本环评提出如下措施： ①合理调整车间内设备布置，尽量将产噪设备布置于项目中心位置，针对高噪声设备，在底部设置阻尼减振效果更好的减震垫； ②选用低噪设备，所有设备均放置于室内，并在进行生产作业时关好厂房门窗； ③建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能，杜绝因设备确保不正常运转时产生的高噪声现象； ④加强职工的环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声； ⑤设置禁止鸣笛及限速标志。 以上处理措施在各行业噪声防治中广泛应用，处理效果好，对于本工程其防治措施是可行的。 综上，评价认为项目噪声对声环境的贡献值不大，在实施本次环评提出的相关措施后，不会改变项目所在区域声环境功能，对敏感目标的影响较小。 4、监测要求 监测要求详见下表。 表4-11 噪声监测计划一览表 监测点位; 监测项目; 时间、频次. 沿项目区厂界东、南、西、 北界外1m处布点监测; 等效声级Leq(dB (A)); 1次/季度. - 固体废物环境影响和保护措施 项目营运期产生的主要固体废物为生活垃圾、一般工业固废以及设备维修过程中产生的少量废矿物油等。 （1）生活垃圾 生活垃圾主要来源于办公生活区，本项目劳动定员10人，按0.5kg/人·d计算，约为5kg/d，年工作日300天，合计产生生活垃圾1.5t/a，经统一收集后委托环卫部门统一处理。 （2）一般工业固废 本项目产生的一般工业固废主要为沉降粉尘。 ①沉降粉尘 本项目破碎、筛分工序产生的粉尘集气罩不能收集部分，会在生产车间内沉降，粉尘沉降率按未有效收集部分的50%计算，则沉降量为0.2399t/a。投料工序产生的无组织粉尘，经统一收集后同生活垃圾一并交由环卫部门统一处理，处置率100%。 （3）废矿物油 项目运营期在设备运行维护和保养中会产生一定量的废机油，部分生产设备使用机油作为润滑剂，设备使用的机油将定期更换，废机油难以定量核算，根据业主提供资料，项目废矿物油产生量为0.2t/a。 危险废物须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单（2013年 第36号）和《危险废物转移联单管理办法》进行妥善收集、暂存和转移，并根据危险废物台账管理相关规定做好危险废物的台账记录表，并派专人管理，危废暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）做好防渗、防火、防雨、防晒等措施。 根据《国家危险废物名录》（2021 年版），本项目产生的废矿物油属于危险废物（废物类别：HW08 类；危险废物编码：900-214-08）。废机油桶集中收集后暂存于危险废物暂存间，委托有资质的单位定期清运处置，做好台账和危险废物转移联单。 本项目固体废物排放情况及治理措施见表4-12所示。 表4-12 项目固体废弃物产生量及处置方式 产污环节; 生活垃圾; 布袋除尘器粉尘; 机修、保养. 名称; 生活垃圾; 粉尘; 维修保养产生的废矿物油. 属性; 属性; 一般工业固废; 一般工业固废; 危险废物. 危险废物代码; /; /; 900-214-08. 主要有毒有害物质名称; /; /; 废矿物油. 物理性状; 固体; 固体; 油状. 环境危险 特性; /; /; /. 年度产生量（t/a）; 1.5; 0.2399; 0.2. 贮存方式; 垃圾桶; /; 储存于油桶中，暂存于危废暂存间. 利用处置方式和去向; 交由环卫部门处理; 交由环卫部门处理; 定期委托有资质的单位进行清运、处置. 利用或处置 量（t/a）; 1.5; 0.2399; 0.2. 环境管理要求; 100%处置; 100%处置; 100%处置，并建立台账、转移联单制. 1、危废间建设 （1）防渗标准 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）基础防渗层为至少1m厚粘土层，渗透系数小于10-10cm/s；本项目危废间防渗技术要求按照重点防渗分区设计，即不应低于6m厚渗透系数为1×10-10cm/s的黏土层的防渗性能。 （2）防渗措施 重点防渗区防渗措施如下： 表4-16 重点防渗区防渗方案一览表 重点防渗区; 防渗要求. 危废暂存间; 50厚 C25防油渗混凝土（内配Φ6双向钢筋@250X250）,随打随磨光；表面密封固化剂1.5厚聚氨酯防水层（两道）20厚1:3水泥砂浆找平； 素水泥浆一道；80厚C15混凝土垫层；素土夯实，压实系数不小于0.95. （3）暂存 对于危险废物拟委托有资质单位处置。应按《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）要求设置暂存场地，并要求做到以下几点： ①危险废物贮存库为钢筋混凝土排架结构，彩色压型钢板围护，地面为不发火花水泥砂浆抹面，并按GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》进行防渗和排水设计。能够达到该标准中要求的等同效果，可满足本项目固体废物厂内临时储存的环境保护要求，技术经济合理可行。 ②废物贮存设施必须按《环境保护图形标志（GB15562-1995）》规定设置警示标志； ③废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； ④废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 ⑤危险固体废物运输需严格执行国家有关《危险废物转移联单管理办法》等有关规定，废物密封于包装桶内，运输车辆应配有危废警示标志。 （4）危废转移 危废转移过程应当严格遵守《危险废物转移联单管理办法》、危险废物收集贮存运输技术规范（HJ 2025-2012）相关要求，确保危险废物得到安全处置： ①做好危险废物转移手续，按照《危险废物转移联单管理办法》要求进行。建设单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 ②危险废物运输由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质； ③危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄露等情况时，公司及押运人员必须立即向当地环保部门、公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，符合国家环境保护标准。 在采取上述措施的前提下，项目运营期固体废物均能得到及时、妥善的处理和处置，不会对周围环境造成大的影响。 五、地下水影响分析 地下水受项目影响的可能途径主要为废机油泄露渗入地下污染地下水。 危险废物暂存间等区域划分为重点防渗区；生产厂房等区域划分为一般防渗区；其余硬化场地等区域划分为简单防渗区。 项目建设营运过程中须按照防渗要求做好危险废物暂存间等区域的防腐、防渗措施，营运期须定期检查防渗层及管道的破损情况，发现破损部分须及时进行修补。项目营运期间，需加强管理和监督检查，杜绝非正常工况的发生，避免污染物渗漏对地下水环境造成不良影响。 运营过程中加强管理，定期检修和维护防治措施，符合《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求，可有效防控污染物下渗污染地下水，对地下水环境影响较小。 六、土壤影响分析 项目为精制砂项目，属于污染影响型项目。根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）附录A“土壤环境影响评价项目类别”，项目主要生产商品精制砂，项目类别属于Ⅳ类。根据导则中6.2.2章节，项目占地约1458m2（小于5hm2，属于小型），属于污染影响型，项目所在区域为东川区四方地工业园区，用地性质为工业用地，环境敏感程度不敏感，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）中表4污染影响型评价工作等级划分表，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 七、环境风险分析 环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 1、物质风险识别 运营期在设备运行维护和保养中会产生一定量的废机油，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B 中油类物质的临界值为2500t。项目主要化学品储存情况见下表。 表4-17 厂区化学品贮存情况一览表 序号; 物品名称; 年用量t; 最大储量t; 储存方式. 1; 废矿物油; 0.2; 0.2; 收集桶. 2、生产设施风险识别 本项目生产设施风险识别主要分析工程在实施过程中危废暂存间废矿物油收集桶泄露风险，详见下表。 表4-18 项目风险源识别 序号; 风险源; 风险物质; 事故类型. 1; 危废暂存间; 废矿物油; 泄漏、火灾. 2; 废矿物油收集桶; 废矿物油; 泄漏、火灾. 3、其它环境风险 ①废水污染物：事故应急救援中产生的消防废水将伴有一定的物料，废水未及时收集的情况下，废水可沿厂内沟渠外排，将对受纳水体产生严重污染。 ②固废污染物：本项目涉及的危险废物有废矿物油，废矿物油需在厂内暂存，危险固废在厂区内暂存可能存在因管理不善造成环境污染事故。 4、环境风险潜势初判 本项目建成后主要进行精制砂生产。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中评价工作等级划分要求，环境风险评价工作级别划分依据见表4-19。 表4-19 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅳ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. *是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 项目危险物质Q值计算情况详见下表所示。 表4-20 Q值计算一览表 功能单元; 危险物质; 临界值（t）; 最大储存量（t）; Q值; 备注. 废矿物油收集桶; 废矿物油; 2500; 0.2; 0.00008; /. 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 5、评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析。 表4-21 评价工作等级 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅳ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 6、 环境风险分析 （1）废矿物油收集桶发生事故对地下水的影响 废矿物油收集桶为封闭储桶，废矿物油收集桶暂存于危险废物暂存间，危险废物暂存间做好防渗措施，可有效减少废矿物油收集桶泄漏对地下水的影响。 （2）废矿物油泄漏遇明火发生火灾对大气环境的影响 废矿物油遇明火发生火灾过程中会产生燃烧废气及消防废水。如烟尘、CO、消防废水，见下表。 表4-22 废矿物油燃烧产生的污染物对环境及人体的危害 序号; 燃料燃烧产生的污染物; 对环境及人体的危害. 1; 黑烟; 可引起着气泡。呼吸困难、窒息. 2; CO; 0.2%-0.3%时，眩量、恶心，痉挛，10-15分钟致死。. 3; 消防废水; 消防废水进入硕多岗河污染水体。. （3）影响途经 ①项目废矿物油，若泄漏到环境中，其有机溶剂会挥发，可能污染大气环境。如泄漏经进入附近地表水体，将会对地表水水质造成影响； ②本项目废矿物油，遇明火易燃，故本项目最大可信事故为遇明火导致废矿物油燃烧造成的火灾风险。 （4）危害后果 ①泄漏 本项目若管理操作不当或意外事故，如贮桶遇昼夜温差变化较大而导致泄漏，存在着废矿物油泄漏事故风险。这不仅会对周围环境产生较大的污染影响，甚至还要危及人身的生命安全。此外，储存、装卸过程可能造成的原料泄漏，除在大气中挥发而损耗外，其余部分泄漏污染地表水体及附近土壤。 ②火灾爆炸 泄漏废矿物油与空气形成爆炸混合物，一旦浓度达到爆炸极限，遇到明火、高温、雷电、静电等引起燃烧爆炸。在完全燃烧状态下主要产生二氧化碳和水，以上气体对大气环境影响很小；不完全燃烧状态下将可能会产生一氧化碳甚至是碳颗粒，一氧化碳是有毒气体，不仅污染环境，甚至危害人体健康。泄漏液体和消防水将进入排水系统以及渗透到土壤中，会造成财产损失和人员伤亡，以及水环境、土壤环境的污染。 7、环境风险防范措施 （1）泄漏防范措施 a、运营期除定期检查废矿物油等液体是否发生泄露外，还应对车间地面进行水泥硬化，并作防渗处理，特别是截流沟和地坑。应按照有关消防规范储存，并配备必要的消防设施。 b、危废暂存间应按规范设置，做好防渗措施，防止泄露的危废污染地表水体。同时，应强化管理，采用合格的容器储存废液，并及时交有资质的单位处置。 c、搬运时要轻装倾卸，防止包装及容器损坏，配备泄露应急处理设备。 （2）火灾爆炸风险防范措施 a、废矿物油收集桶注意防潮、防火、防高热，温度不宜超过30℃。储区应备有泄露应急处理设备和合适的收容材料。 b、注意密闭操作，加强通风，库房应设置防火、易燃等警示标牌；配备专业的人员对存储间进行定期检查。 c、易燃物品贮存区禁止明火进入，严禁吸烟。 e、应加强消防设施及消防教育建设，对重要场所需要重点防范，制定严格的操作规范，避免火灾等事故发生。 8、分析结论 项目涉及的环境风险主要为废矿物质油事故对地下水的影响，废矿物质油泄漏引发的火灾所带来的次生环境影响。危废暂存间应按规范设置，做好防渗措施，防止泄露的危废污染地表水体。同时，应强化管理，采用合格的容器储存废液，并及时交有资质的单位处置，在发生环境风险事故，可将影响降到最低。只要工作人员本着认真负责的态度，平时重视安全管理，严格遵守有关防漏、防火规章制度，加强岗位责任制，严格执行事故风险防范措施，事故发生后立即启动应急预案，项目的泄漏、火灾事故风险都是可以预防和控制的，项目环境风险在可控制范围内。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 破碎、筛分工段 DA001 | 颗粒物 | 设置1套脉冲布袋除尘器。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物标准限值 |
|  | 燃料烘干工段 DA002 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 设置1套脉冲布袋除尘器。 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 生产车间密闭+喷淋除尘，无组织排放在大气环境中自然稀释扩散 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物标准限值，即周界外浓度最高点≤1.0mg/m3 |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODcr、BOD5、 NH3-N、SS、 | 依托园区化粪池进行预处理，排入园区污水处理站进行处理。 | 《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化用水水质标准 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 基础减震、墙体隔音、距离衰减 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的3类标准。 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 统一收集后委托环卫部门定期处理 | 处置率为 100%。 |
|  | 一般工业固废 | 粉尘 | 统一收集后委托环卫部门定期处理 |  |
|  | 危险废物 | 废矿物油 | 储存于油桶中，暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位进行清运、处置 |  |
| 土壤及地下水污染防治施 | 项目建设运营过程中须按照防渗要求做好危险废物暂存间等区域的防腐、防渗措施，运营期须定期检查防渗层及管道的破损情况，发现破损部分须及时进行修补。项目运营期间，需加强管理和监督检查，杜绝非正常工况的发生，避免污染物渗漏对地下水环境造成不良影响。 厂区地面硬化，废水合理处置，在全面落实分区防渗措施的情况下，物料或污染物的垂直入渗对土壤影响较小，在可接受的范围内。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 危废暂存间应按规范设置，做好防渗措施，防止泄露的危废污染地表水体。同时，应强化管理，采用合格的容器储存废液，并及时交有资质的单位处置。 制定环境应急预案，组织应急小组，定期组织演练。 中水清运处置时应建立清运台账、转运联单等，严格记录每次清运量。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理计划 项目正式投入运行后，其环境管理是一项长期的管理工作，必须建立完善的管理机构和体系，其环境管理制度应与项目所在区域管理制度相协调，并在此基础上建立健全各项环境监督和管理制度。 （1）环境管理机构 项目建设单位应该有兼职人员负责环境管理和监督，并负责有关措施的落实，在施工期、运行期对项目区域污水、废气、噪声、固体废物等的处理、排放及环保设施运行状况进行监督，密切注意相关的排污情况，以便能够在出现紧急情况的时候采取应急措施。 （2）环境管理制度 为了加强环境保护工作，落实各项污染防治措施，应当根据项目的实际情况，建立健全各种环境管理规章制度，并以文件形式规定，形成一套完整的环境管理制度体系： ①环境管理兼职人员的岗位职责； ②环保设施的管理制度，包括常规检查、维护等规定； ③各种环保设施的运行操作规程，并编入相应的岗位操作规程中； ④环境监测制度、实施方案（包括采样点位设置、分析方法、数据记录和使用等）； ⑤污染防治措施的工艺控制参数； ⑥突发环境事件应急预案； ⑦环境保护工作考核、奖惩办法； ⑧记录、整理和保存好环境管理台账。 （3）环境管理内容 公司在生产管理中制定的主要环境管理内容如下： ①“三同时”制度 在项目筹备、实施、建设阶段，应严格执行“三同时”，确保污染处理设施能够和生产工艺“同时设计、同时施工、同时投入使用”。 ②报告制度 向当地生态环境主管部门报告污染治理设施的运行情况、污染物排放情况及污染事故或污染纠纷等。项目排污发生重大变化、污染治理设施改变或项目改扩建等必须向当地生态环境部门申报。 ③污染治理设施的管理、监控制度 项目建成后，必须确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，配合上级环保主管部门检查、监督工程配套建设的污水、废气、噪声、固废等治理措施的落实情况；检查、监督环保设备等的运行、维修和管理情况，监督本单位各排放口污染物的排放状态。 ④日常环境管理制度 制定并实施公司环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划；建立并实施环境目标管理责任制，明确责任目标；定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放；协同有关生态环境主管部门组织落实“三同时”，参与有关方案的审定及竣工验收；一旦发生环境风险事故，环境管理机构将参与事故的处理。 ⑤环保奖惩制度 各级管理人员都应树立环境保护的思想，企业也应设置环境保护奖惩条例。对爱护环保治理设施的工作人员实施奖励；对于环保观念淡薄，不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染者予以处罚。 （4）环境管理计划 本项目在不同阶段的环境管理工作计划见表5-1。 表5-1 环境管理工作计划 项目名称; 环境管理内容及要点. 项目建设前期; （1）与项目可行性研究同期，进行项目的环境影响评价工作。 （2）配合可研及环评工作所需进行的现场调研。. 设计阶段; （1）认真落实“三同时”制度。将环评要求的污染治理措施纳入设计要求。 （2）委托设计单位完成设计，在环保篇中落实环评报告表及审批意见提出的环保要求，进行环保投资预算。 （3）施工图阶段进一步落实初设提出的有关环保问题，保证环保设施与主体工程同步设计。. 施工阶段; （1）施工前编制施工组织计划，做到文明施工。 （2）将环保主要内容体现在建设项目施工承包合同中，对施工方法、施工机械、施工速度、施工时段等，充分考虑环境保护要求，特别是施工过程中的扬尘、噪声、污水等对周围环境的影响，要有行之有效的处理措施，并建议建设单位将此内容作为工程施工招标考核的重要指标之一。 （3）建设单位在工程施工期间，要认真监督施工单位环保执法情况，以保证施工对附近居民的正常生活不产生严重的干扰，若发现噪声影响周围居民正常生活时，应适当调整施工作业时间或作业程序，并采取防噪措施。. 运行阶段; （1）制定污染治理操作规程，记录污染治理设施运行及检修情况，确保治理设施常年正常运行。 （2）环保机构除执行各项有关环境保护工作的指令外，还应接受各级生态环境主管部门的检查监督，定期与不定期地上报各项管理工作的执行情况以及各项有关环境参数、污染源排放指标，建立污染源及项目区周围环境质量监测数据档案，定期编写环保简报，为区域整体环境控制服务。 （3）确保污染治理措施执行“三同时”，使各项治理设施达到设计要求。 （4）加强宣传教育，提高职工环境意识。把环境意识贯彻到企业各车间班组及每个职工的日常生产、生活中。 （5）贯彻执行环境保护法规和标准，并制定并组织实施各项环境保护规划和计划； （6）组织制定环境保护管理的规章制度并监督执行。. （5）环境监测 对照环保部印发的《重点排污单位名录管理规定（试行）》（环办监测〔2017〕86号），本项目建设单位不属于重点排污单位。依据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），项目运营期环境监测见下表。 表5-2 项目运营期环境监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 废气; DA001; 颗粒物; 1次/年，每次连续监测2天。. DA002; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 1次/年，每次连续监测2天。. 厂界; 颗粒物; 1次/年，每次连续监测2天. 噪声; 厂界四周，厂界外1m处; Leq（A）; 1次/季度，每次监测2日，每日2次，昼夜各一次. （6）环境保护竣工验收 根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4 号）以及其他有关规定，本项目建成投入初步运营后，建设单位需向环境保护主管部门申请对项目（固体废物污染防治设施）竣工环境保护验收申请，项目（废水、噪声和大气污染防治措施）可进行自主验收，自主环保竣工验收参照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4 号）进行。 本项目竣工环保验收内容见表5-3。 表5-3 环保设施“三同时”竣工验收表 序号; 环保设施名称; 治理工艺技术; 治理效果及验收标准. 1; 降尘设施; 生产车间密闭+喷淋除尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织颗粒物标准限值. 2; 噪声; 厂房隔声、设备设减震垫等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的3类排放标准. 3; 固体废物; 设备检修废油暂存于1 间5m2危废暂存间，委托有资质单位处置，做好危险废物的贮存和管理工作： a、装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。 b、装载危险废物的容器必须完好无损。 c、危险废物贮存设施地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，设施内要有安全照明设施和观察窗口。 d、基础必须防渗，项目采用混泥土防渗，能够达到要求。 e、危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物产生情况的记录台账，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、 废物出库日期及接收单位名称。台账记录应保留三年以上。; 处置率100%，不外排. 4; 环境风险; 危废暂存间应按规范设置，做好防渗措施，防止泄露的危废污染地表水体。同时，应强化管理，采用合格的容器储存废液，并及时交有资质的单位处置。 制定环境应急预案，组织应急小组，定期组织演练。; 预防环境风险. （7）严格落实排污许可制度 根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81 号）、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》（生态环境部令第11 号）等相关文件要求，企业事业单位和其它生产经营者应该按照名录的规定，在实施时限内申请排污许可证。 本项目为精制砂项目，对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》（生态环境部令第11 号），属于简化管理类，应当在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。要求在环保验收之前进行排污许可申报。 |

- 六、结论

本项目的建设符合国家产业政策、选址合理，项目的建设对周围环境的影响范围小，影响程度低，污染物能够实现达标排放，不会降低当地环境功能。项目产生的生活垃圾等固体废物可得到妥善处置，项目的建设不会降低当地环境功能。 本评价认为，只要建设单位在实施过程中，要严格认真按照“三同时”和达标排放的原则进行设计、施工和营运，落实报告表中各项污染防治措施，做到污染物达标排放，项目的实施可以做到社会效益、经济效益和环境效益三者的和谐统一、协调发展。从环境保护的角度来看，该建设项目可行。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织颗粒物 | / | / | / | 0.147847t/a | / | 0.147847t/a | / |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | 0.3250t/a | / | 0.3250t/a | / |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 2.8599t/a | / | 2.8599t/a | / |
|  | 无组织颗粒物 | / | / | / | 0.8998t/a | / | 0.8998t/a | / |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 1.5t/a | / | 1.5t/a | / |
|  | 粉尘 | / | / | / | 0.2399t/a | / | 0.2399t/a | / |
| 危险废物 | HW08废矿物油 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①