目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	17

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	35

四、主要环境影响和保护措施	44

五、环境保护措施监督检查清单	72

六、结论	74

附件：

附件1 委托书

附件2 建设单位承诺书

附件3 编制情况承诺书

附件4 编制单位承诺书

附件5 编制主持人承诺书

附件6 建设单位营业执照

附件7 投资项目备案证

附件8 园区准入文件

附件9 相关土地手续

附件10 园区规划环评意见函

附件11 项目进度表

附件12 内部审核单

附件13 主持人社保证明

附件14 环评合同

附件15 现场踏勘表

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 项目区环境保护目标分布图

附图3 项目平面布置示意图

附图4 项目区水系图

附图5 监测计划布点图

附图6 项目与园区位置关系图

附图7 项目与园区分期建设规划关系图

附图8 项目与园区空间管制规划的位置关系图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 新型净水/污水处理设备厂建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 旭名昌盛（昆明）建材科技有限责任公司 |  |  |  |
| 项目代码 |  | 2201-530113-89-01-950217 |  |  |  |
| 联系人 |  | 杨* | 联系方式 | 132******** |  |
| 地理坐标 |  | （E103°15′11.297″，N25°38′15.915″） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | 气体、液体分离及纯净设备制造（C3463）；环境保护专用设备制造（C3591） | 建设项目 行业类别 | 三十二、专用设备制造业35-070环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 359其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |  |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 昆明市东川区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 项目代码2201-530113-89-01-950217 |  |
| 总投资（万元） |  | 7500 | 环保投资（万元） | 35.8 |  |
| 环保投资占比（%） |  | 0.47 | 施工工期 | 12个月 |  |
| 是否开工建设 |  | R否 £是 |  | 用地（用海） 面积（m2） | 20000 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）表 1 专项评价设置原则表”的要求，本项目专项评价设置情况具体如下表所示。 表1-1本项目专项评价设置一览表 专项评价类别; 设置原则; 本项目; 是否设置专项. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 不涉及设置原则所述情况，本项目不设置大气专项评价; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 不涉及设置原则所述情况，本项目不设置地表水专项评价; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 不涉及设置原则所述情况，本项目不设置环境风险专项评价; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及设置原则所述情况，本项目不设置生态专项评价; 否. 本项目属于污染影响类建设项目，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“表1专项评价设置原则表”，本项目位于云南省东川再就业特区天生桥特色产业园，项目原辅用量主要是不锈钢板、角钢PP、PE等，项目产生的废气主要是粉尘及有机废气，有机废气经二级活性炭吸附后高空排放，不涉及设置原则所述的有毒有害污染物情况；项目无生产废水，项目产生的生活污水通过隔油池、化粪池处理后，委托周边农户定期清掏，用作周边农地施肥；远期（园区污水处理厂建成后），项目产生的生活污水通过隔油池、化粪池预处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A级标准后，进入东川再就业特区天生桥特色产业园污水处理厂集中处理，综上所述，本项目不设置专项评价。 |
| 规划情况 | 本项目位于云南省东川再就业特区天生桥特色产业园，该区域已规划为工业园区，该园区名称为云南省东川再就业特色产业园，园区代码为S539017，该园区批准时间为2004年4月，审批机关为云南省工信厅。 根据《云南省东川再就业特区天生桥产业园总体规划（2010-2030）》，云南省东川再就业特区天生桥特色产业园的产业功能定位为以报废汽车拆解回收利用类项目、报废家电回收利用类项目、废旧轮胎回收利用项目等再生资源回收利用为主的静脉产业、轻工产业、材料加工、有色金属深加工等四大基础性产业为主的工业园区。 |  |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 云南省东川再就业特区管理委员会组织编制了《云南省东川再就业特区天生桥特色产业园总体规划环境影响报告书》；2012年3月24日，由云南省环境保护局（现云南省生态环境厅）和云南省工业和信息化委员会召集了有关部门和专家组对该规划环评进行审查，2012年9月24日云南省环境保护局（现云南省生态环境厅）下发了《关于云南省东川再就业特区天生桥特色产业园总体规划环境影响报告书审查意见的函》（云环函【2012】340号）。 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）的要求，从以下几个方面进行规划及规划环境影响评价符合性分析。具体如下。 （1）相关规划符合性分析 ①《云南省东川再就业特区天生桥产业园总体规划（2010-2030）》的产业定位 项目拟选址区域属于云南省东川再就业特区天生桥特色产业园，根据《云南省东川再就业特区天生桥产业园总体规划（2010-2030）》，天生桥产业园区的产业功能定位为以报废汽车拆解回收利用类项目、报废家电回收利用类项目、废旧轮胎回收利用项目等再生资源回收利用为主的静脉产业、轻工产业、材料加工、有色金属深加工等四大基础性产业为主的工业园区，充分利用当地及周边的资源及区位优势，积极打造成为昆明市乃至云南省的资源型城市转型可持续发展示范基地。 ②《云南省东川再就业特区天生桥特色产业园总体规划环境影响报告书》规划环评审查意见的产业定位 规划环评审查意见的园区产业定位和产业园总体规划一致。 ③本项目与之符合性分析 本项目行业类别属“专用设备制造”，选址于云南省东川再就业特区天生桥产业园机电设备制造片区，东川再就业特色产业园区管理委员会对本项目进行严格审核，明确本项目符合园区的总体规划，并于2022年1月13日下发了《东川再就业特色产业园区管理委员会关于旭名昌盛（昆明）建材科技有限责任公司新型净水/污水处理设备厂建设项目入驻天生桥产业园区的批复》（东特发【2022】8号）（详见附件8）。 综上，本项目符合《云南省东川再就业特区天生桥产业园总体规划（2010-2030）》及《云南省东川再就业特区天生桥特色产业园总体规划环境影响报告书》的产业定位。 （2）规划环境影响评价结论及审查意见符合性分析 根据规划环评结论及其审查意见的要求，园区引进企业必须要满足园区产业定位、环保措施和准入条件的要求。根据上述分析，项目建设符合园区的产业定位。本次环评重点从项目与园区环保措施和园区准入条件的符合性两方面进行项目与规划环境影响评价结论及审查意见符合性分析。具体如下： ①与园区环保措施要求的符合性分析 查阅《云南省东川再就业特区天生桥特色产业园总体规划环境影响报告书》及其审查意见（云环函【2012】340号)，针对园区环保措施要求，重点提出了废水和固废处置的要求，具体符合性分析如下表所示。 表1-2 与园区环保措施要求的符合性分析 要求; 规划环评及审查意见污染物控制要求; 项目实际情况; 符合性. 关于园区污水处理及排放问题; 天生桥产业园区涉及到牛栏江流域和小江流域，牛栏江流域和小江流域都应规划建设全覆盖的生活污水收集处理管网系统、区域再生水贮存和回用管网系统。原则上入驻牛栏江流域片区企业的生活污水应通过专用管道全部送入设置在小江流域片区的园区污水集中处理厂处理，送入园区集中污染处理厂的生活污水须处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010）。; 根据调查，项目园区污水处理厂正在建设当中，本项目近期生活用水回用，不外排，远期待园区污水处理厂建设完成后，生活污水排污园区集中处理，符合园污水处理及排放管理相关要求。; 符合. 关于固废处置问题; 园区内不得设置生活垃圾填埋场，规划范围内的生活垃圾应全部清运至寻甸县城市垃圾集中处理系统进行统一处置。园区内不得规划建设工业固废堆场，为确保入园企业的固体废物处置达到无害化要求，应在牛栏江流域外做好工业固废堆场选址的水文地质调查和选址建设工作。; 该项目产生的废弃包装物统一收集后，委托厂家回收处理；废机油拟设置一个8m2的规范的危险废物贮存间对其储存后，委托有资质单位清运处置；生活垃圾按照园区要求委托当地环卫部门定期清运处理；处置率为100%，符合园区固体废物管理相关要求符合; 符合. 由上表可知，本项目符合云南省东川再就业特区天生桥特色产业园环保措施要求。 ②与园区准入要求的符合性分析 本项目与云南省东川再就业特区天生桥特色产业园准入要求的符合性分析如下表所示。 表1-3 与园区准入要求的符合性分析 规划环评及审查意见准入要求; 项目实际情况; 符合性. 加强入园企业的控制，对不符合园区功能定位的企业和项目禁止入园。入园企业须满足国家产业政策和环境准入条件，坚持使用清洁能源，严格执行污染物达标排放和总量控制要求。; 根据《云南省东川再就业特区天生桥特色产业园管委会关于旭名昌盛（昆明）建材科技有限责任公司新型净水/污水处理设备厂建设项目入驻天生桥特色产业园的批复》（东特发【2022】8号），该项目符合园区功能定位，该项目符合国家产业政策和环境准入条件，同时污染物可达标排放，总量控制指标为有机废气可满足控制要求。满足园区政策管理相关要求。; 符合. 由上表可知，本项目符合云南省东川再就业特区天生桥特色产业园环准入要求。 通过上述分析，本项目建设符合《云南省东川再就业特区天生桥特色产业园总体规划环境影响报告书》及《云南省生态环境厅关于云南省东川再就业特区天生桥特色产业园总体规划环境影响报告书审查意见的函》（云环函【2012】340号）的管理要求；符合园区的总体规划。 |
| 其他符合性分析 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）的要求，其他符合性包括“三线一单”符合性、生态环境保护法律法规政策符合性和生态环境保护规划的符合性，具体如下： - 产业政策符合性分析 本项目为新型净水、污水处理设备建设项目，根据《产业结构调整指导目录2019年本》（2021年修改），本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类，属于允许类项目。本项目于2022年01月12日取得东川区发展和改革局关于本项目的投资项目备案证，项目代码为2201-530113-89-01-950217，因此本项目符合国家产业政策的要求。 2、“三线一单”符合性分析 根据《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发[2021]21号）： （1）生态环境管控单元划分 昆明市全市共划分129个生态环境管控单元，分为优先保护、重点管控和一般管控3类。 ①优先保护单元。优先保护单元共42个，其中包括14个生态保护红线区、28个一般生态空间区。 ②重点管控单元。重点管控单元共73个，其中包括14个矿山资源重点管控区、13个水环境城镇生活污染重点管控区、5个水环境农业污染重点管控区、2个大气环境受体敏感重点管控区、3个大气环境布局敏感重点管控区、2个大气环境弱扩散重点管控区、14个水环境城镇生活污染和大气环境受体敏感并重管控区、18个水环境工业污染和大气环境高排放并重管控区、2个土壤污染重点治理区。 ③一般管控单元。一般管控单元共14个，为优先保护、重点管控单元之外的区域。 本项目符合性分析具体如下： （1）生态保护红线和一般生态空间 根据《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号）文，云南省生态红线主要包括包含生物多样性维护、水源涵养、水土保持三大红线类型，11个分区，其中和昆明行政区划内有关的分区有4个。项目位于云南省东川再就业特区天生桥特色产业园，不涉及生态红线。昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》明确“将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间”，本项目位于云南省东川再就业特区天生桥特色产业园，项目所在地属于寻甸重点管控单元，因此项目不属于优先保护单元。 （2）环境质量底线 《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”·生态环境分区管控的实施意见》对环境质量底线设定了2025年和2035年两个目标，本项目位于云南省东川再就业特区天生桥特色产业园，环境质量底线和本项目相关的要求及符合性分析如下： ①生态环境质量底线 “实施意见”要求：到2025年，全市生态环境质量持续改善，生态空间得到优化和有效保护，区域生态安全屏障更加牢固。到2035年，全市生态环境质量实现根本好转，生态功能显著提升，区域生态安全得到全面保障。 项目选址位于工业园区，选址地块符合园区规划产业定位，项目的建设不涉及到生态保护红线和一般生态空间，因此项目建设和生态环境质量底线不冲突，符合环境质量底线要求。 ②环境空气质量底线 “实施意见”要求：到2025年，全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达99%以上，二氧化硫（SO2）和氮氧化物(NOx）排放总量控制在省下达的目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、PM2.5）稳定达《环境空气质量标准》二级标准以上。到2035年，全市环境空气质量全面改善，各县〈市〉区、开发（度假）区环境空气质量稳定达到国家二级标准。 根据昆明市生态环境状况公报及引用监测数据，项目选址区域空气环境可达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，属于空气达标区。根据分析，在严格落实环评提出的环保措施后，能保证项目运营期废气达标排放，本项目的建设不会改变区域环境空气质量功能要求。 ③地表水环境质量底线 “实施意见”要求：到2025年，纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达Ⅳ类，滇池外海水质达Ⅳ类（化学需氧量≤40毫克/升)，阳宗海水质达Ⅲ类，集中式饮用水源水质巩固改善。到2035年，地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。根据东川区监测站2021年12月对小江（姑海断面）的环境现状监测统计数据，小江（姑海断面）可达到《地表水环境质量标准(GB3838-2002）II类标准限值。本项目运行期间无废水外排入环境，不会改变区域地表水环境质量功能要求。 ④土壤环境风险防控底线 “实施意见”要求：到2025年，土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，逐步改善全市土壤环境质量，遏制土壤污染恶化趋势，土壤环境风险得到基本管控。污染地块安全利用率、耕地土壤环境质量达到国家和云南省考核要求。到2035年，土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。 项目选址位于工业园区，选址地块符合园区规划产业定位，采取相应防控措施后基本可避免土壤污染途径，项目建设对土壤环境影响较小，只要严格执行相应的土壤环境保护措施，项目建设不会改变区域土壤环境质量功能要求。 ⑤资源利用上线 《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”·生态环境分区管控的实施意见》对资源利用上限的要求为：按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。 根据调查，项目主要用水环节为冷却水、生活用水，用水量较全市工业用水量占比极小；项目选址位于工业园区，自建车间，不涉及耕地、基本农田等土地资源，项目能耗较低；因此项目资源利用符合国家相关要求。 ⑥环境准入负面清单 《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》提出严格落实《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(云政发〔2020〕29号）管控要求。强化污染防治和自然生态系统保护修复，改善区域生态环境质量。根据划分的全市环境管控单元的特征，对每个管控单元分别提出了生态环境管控要求，形成昆明市环境管控单元生态环境准入清单，构建全市生态环境分区管控体系，落实总体管控要求。 根据调查，本项目位于云南省东川再就业特区天生桥特色产业园，项目所在地属于寻甸重点管控单元，根据东川区环境管控单元生态环境准入清单的管理要求，本项目环境准入负面清单符合性具体见下表。 表1-4 与东川区环境管控单元生态环境准入清单符合性分析—览表 单元名称; 管控要求; 本项目实际情况; 符合性. 重点管控单元; 空间布局约束; 重点发展重化工、有色冶金、铸造、有色金属和稀贵金属加工、机械制造、机电设备、黄金精加工、建筑建材以及食品加工、生物医药行业。; 东川再就业特色产业园区管理委员会对本项目进行严格审核,明确本项目符合园区的总体规划，并于2022年1月13日下发了《东川再就业特色产业园区管理委员会关于旭名昌盛（昆明）建材科技有限责任公司新型净水/污水处理设备厂建设项目入驻东川再就业特色产业园区天生桥业园的批复》（东特发【2022】8号）。; 符合. 污染物排放管控; 1.四方地组团禁止再安排重污染企业，防止加重该区域的环境污染。 2.碧谷片区靠近城区一侧安排居住及轻污染的工业项目，该地区地势较低，不得布置空气污染较重的项目。 3.对门山片区不宜作为工业片区，作为城市服务功能区，靠近城区—侧应营造绿化带和布置低噪声影响项目。 4.阿旺片区不宜布局空气污染大的项目。; 本项目位于云南省东川再就业特区天生桥特色产业园，不在四方地组团、碧谷片区、对门山片区和阿旺片区。; 符合. 环境风险防控; 对门山片区发展生物制药及食品加工业时不得使用氨冷冻方式，以免氨泄露造成风险。; 本项目位于云南省东川再就业特区天生桥特色产业园，不在对门山片区。; 符合. 资源开发效率要求; 城市污水再生利用率在20%以上。工业污水处理达标率达到100%; 本项目生活污水近期经化粪池处理后委托附近村民定期清掏，不外排，远期进入东川再就业特区天生桥特色产业园污水处理厂集中处理。无生产废水产生。; 符合. 由上表可知，项目建设满足东川区环境管控单元生态环境准入清单的相关要求。 综上分析，项目建设符合“三线一单”要求。 2、与《中华人民共和国长江保护法》的符合性分析 根据调查，《中华人民共和国长江保护法》重点从空间管控、规划等方面提出了长江保护的相关要求，保护法提出的具体建设项目的措施符合性具体如下表所示。 表1-5与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析一览表 序号; 要求; 本项目实际情况; 符合性. 1; 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 根据调查，项目所在区域属于金沙江水系，项目属于黑泥沟的汇水范围，该沟渠位于项目北侧790m处，黑泥沟地表水通过响水河最终汇入小江，小江为金沙江一级支流，响水河为小江上游，。项目区距响水河的距离大于1km，且本项目净水、污水处理设备建设，不属于化工项目。; 符合. 2; 严格控制高耗水项目建设。; 水利部发布18项传统高耗水行业包括：钢铁、火力发电、石油炼制、选煤、罐头食品、食糖、毛皮、皮革、核电、氨纶、锦纶、聚酯涤纶、维纶、再生涤纶、多晶硅、离子型稀土矿冶炼分离、对二甲苯、精对二甲苯。 本项目为新型净水、污水处理设备建设项目，不属于水利部发布18项传统高耗水行业。; 符合. 3; 禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。; 本项目位于云南省东川再就业特区天生桥特色产业园区，该区域不属于长江流域河湖管理范围。; 符合. 由上表可知，项目的建设符合《中华人民共和国长江保护法》的相关要求。 3、与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）的符合性分析 本项目位于云南省东川再就业特区天生桥特色产业园区，项目所在地的地表水体为小江(清水海-入金沙江口段)，小江属于长江的上游主要支流。因此，本环评须分析本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行)》的符合性。具体分析如下表所示。 表1-6与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》符合性分析一览表 序号; 长江经济带发展负面清单指南（试行）要求; 本项目实际情况; 符合性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过江通道项目。; 本项目位于云南省东川再就业特区天生桥特色产业园区，不涉及码头及过江通道。; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目; 本项目位于云南省东川再就业特区天生桥特色产业园区，不涉及自然保护区核心区、风景名胜区等特殊感区。; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目位于云南省东川再就业特区天生桥特色产业园区，不涉及到饮用水水源地的一级保护区或二级保护区。; 符合. 4; 禁止在水产种植资源保护区的岸线和河段范围内新建排放口，以及围湖造田、围海造地或填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目为新型净水、污水处理设备建设项目，项目建设符合主体功能定位，项目所在地的地表水体为小江（清水海-入金沙江口段），不属于水产种植资源保护区的岸线和河段范围。; 符合. 5; 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目位于云南省东川再就业特区天生桥特色产业园区，项目所在地的地表水体为小江（清水海-入金沙江口段），该河段不属于《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区，也不属于全国重要江河湖泊水功能区划划定的河段保护区、保留区。; 符合. 6; 禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复合环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。; 本项目位于云南省东川再就业特区天生桥特色产业园区，项目建设不涉及生态保护红线和永久基本农田。; 符合. 7; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目位于东川区云南省东川再就业特区天生桥特色产业园，根据周边关系可知，项目属于黑泥沟的汇水范围，该沟渠位于项目北侧790m处，黑泥沟地表水通过响水河最终汇入小江，小江为金沙江一级支流，响水河为小江上游，项目区距响水河的距离大于1km，项目不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库类别。; 符合. 8; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目位于东川区云南省东川再就业特区天生桥特色产业园，根据周边关系可知，距离小江大于1km，项目选址不属于禁建范围，见附图8。; 符合. 9; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目为新型净水、污水处理设备建设项目，不属于石化、现代煤化项目。; 符合. 10; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目为新型净水、污水处理设备建设项目，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本)》中淘汰类或限制类项目，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。; 符合. 由上表可知，本项目的建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行)》的要求。 4、与《长江经济带生态环境保护规划》符合性分析 根据《长江经济带生态环境保护规划》，项目所在地为长江经济带上游区，规划中指出，长江经济带上游区包括重庆、四川、贵州、云南等省市，区域水土流失、荒漠化严重，矿产资源开发等带来的环境污染和生态破坏问题突出，大城市及周边污染形势严峻。应重点加强水源涵养、水土保持、生物多样性维护和高原湖泊湿地保护，强化自然保护区建设和管护，合理开发利用水资源，禁止煤炭、有色金属、磷矿等资源的无序开发，加大湖库、湿地等敏感区的保护力度，加强云贵川喀斯特地区、金沙江中下游、嘉陵江流域、沱江流域、乌江中上游、三峡库区等区域水土流失治理与生态恢复，推进成渝城市群环境质量持续改善。 本项目为新型净水、污水处理设备建设项目，本项目的建设与《长江经济带生态环境保护规划》的相关要求不相冲突。 5、与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的符合性分析 2017年9月13日，环境保护部（现生态环境部）等六个国家部委联合发布了《关于印发“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案的通知》（环大气【2017】121号），本项目为新型净水、污水处理设备建设项目，注塑工序其特征污染物为非甲烷总烃，因此分析项目建设与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的符合性，具体如下。 表1-7 与项目“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案符合性分析 序号; 挥发性有机物污染防治工作方案要求; 本项目实际情况; 符合性. 1; 加快推进“散乱污”企业综合整治。各地要全面开展涉VOCs排放的“散乱污”企业排查工作，建立管理台账，实施分类处置。列入淘汰类的，依法依规予以取缔，做到“两断三清”，即断水、断电， 清除原料、清除产品、清除设备；列入搬迁改造、升级改造类的，按照发展规模化、现代化产业的原则，制定改造提升方案，落实时间表和责任人；对“散乱污”企业集群，要制定总体整改方案， 统一标准要求，并向社会公开，同步推进区域环境综合整治和企业升级改造。涉VOCs排放的“散乱污”企业主要为涂料、油墨、合成革、橡胶制品、塑料制品、化纤生产等化工企业，使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂和其他有机溶剂的印刷、家具、钢结构、人造板、注塑等制造加工企业，以及露天喷涂汽车维 修作业等。; 本项目为新型净水、污水处理设备建设项目，注塑工序其特征污染物为非甲烷总烃，项目针对建成后产生的非甲烷总烃，项目对生产线设置了集气罩+二次活性炭吸附后经15m排气筒排放；只要建设单位严格按照环评的要求进行环境管理，则本项目不会成为“散乱污”企业。; 符合. 2; 严格建设项目环境准入。提高 VOCs 排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉 VOCs 建设项目环境影响评价，实行区域内 VOCs 排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目属于新型净水、污水处理设备建设项目，位于云南省东川再就业特区天生桥特色产业园，不属于《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》提出的重点地区和重点行业，且拟建项目进入园区，根据实际调查，该园区内涉VOCs排放的企业较少，且排放量不大，区域环境质量较好，有机废气容量较大；项目对生产线设置了集气罩+二次活性炭吸附后经15m排气筒排放；强化了废气的收集和治理。; 符合. 3; 建立健全监测监控体系。加强环境质 量和污染源排放 VOCs 自动监测工作， 强化 VOCs 执法能力建设，全面提升 VOCs 环保监管能力。重点地区 O3 超标城市至少建成一套VOCs 组分自动监测系统。将石化、化工、包装印刷、工业 涂装等VOCs 排放重点源纳入重点排污 单位名录，主要排污口要安装污染物排 放自动监测设备，并与环保部门联网， 其他企业逐步配备自动监测设备或便 携式 VOCs 检测仪。推进 VOCs 重点排放源厂界 VOCs 监测。加快石油炼制、 石油化工、制药、农药、化学纤维制造、 橡胶和塑料制品制造、纺织、皮革、喷 涂、涂料油墨制造、人造板制造等行业 自行监测技术指南制定。工业园区应结 合园区排放特征，配置 VOCs 连续自动采样体系或符合园区排放特征的 VOCs 监测监控体系。; 本项目位于云南省东川再就业特区天生桥特色产业园内，不属于《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》提出的重点地区；该扩建项目为新型净水、污水处理设备建设项目，项目将严格按照相关的要求开展自行监测。 若工业园区在结合园区排放特征，配置VOCs连续自动采样体系或符合园区排放特征的VOCs监测监控体系时，建设单位将全力配合，并服从管理。; 符合. 由上表可知，本项目建设符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的相关要求。 6、与《云南省“十四五”生态环境保护规划》的合性分析 根据《云南省“十四五”生态环境保护规划》--持续推进污染源治理：十四五期间，云南省将大力推进重点行业VOCs治理。以石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销、汽车维修（维护）4S店等6个行业（领域）为重点，全面开展VOCs污染综合治理。建立完善源头、过程和末端的VOCs全过程控制体系，实施VOCs排放总量控制。重点减排行业开展提升“三率”（即废气收集率、治理设施同步运行率、去除率）自查行动。开展低VOCs含量原辅材料替代、无组织排放控制、末端治理设施升级改造以及VOCs蒸发排放控制等工程。探索VOCs治理技术，开展试点示范。科学统筹优化控制方案，推进VOCs与其他涉气污染物协同治理。加强油品储运销VOCs排放监管，年度不少于一次抽查检查。开展成品油、有机化学品等涉VOCs物质储罐排查，逐步取消炼油、石化、煤化工、制药、农药、化工、工业涂装、包装印刷等企业非必要的VOCs废气排放系统旁路。全面推进使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，建立低VOCs含量产品标志制度。加大餐饮油烟污染治理力度。 本项目为新型净水/污水处理设备厂建设项目，不属于石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销、汽车维修（维护）4S店等6个行业（领域），项目使用的涉VOCs原料PP、PE为固体低VOCs含量原辅材，性质很稳定，且项目规模较小，有机废气产量不大，经二级活性炭吸附+15m高排气筒处理后可达标排放；项目运营期食堂餐饮油烟经油烟净化器处理后可满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度限值。因此，本项目建设与《云南省“十四五”生态环境保护规划》相符。 7、与《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》的符合性 2021年11月2日，《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》公开发布，根据意见中第12条：着力打好臭氧污染防治攻坚战。聚焦夏秋季臭氧污染，大力推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。完善挥发性有机物产品标准体系，建立低挥发性有机物含量产品标识制度。完善挥发性有机物监测技术和排放量计算方法，在相关条件成熟后，研究适时将挥发性有机物纳入环境保护税征收范围。推进钢铁、水泥、焦化行业企业超低排放改造，重点区域钢铁、燃煤机组、燃煤锅炉实现超低排放。开展涉气产业集群排查及分类治理，推进企业升级改造和区域环境综合整治。到2025年，挥发性有机物、氮氧化物排放总量比2020年分别下降10%以上，臭氧浓度增长趋势得到有效遏制，实现细颗粒物和臭氧协同控制。 本项目为新型净水/污水处理设备厂建设项目，不属于石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等重点领域，项目使用的涉VOCs原料PP、PE为固体低VOCs含量原辅材，性质很稳定，且项目规模较小，有机废气产量不大，经二级活性炭吸附+15m高排气筒处理后可达标排。因此，本项目建设与《中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》相符。 8、与《云南省生态环境厅关于印发云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案的通知》（云环通【2019】125号）符合性 根据通知中相关要求：大力推进源头替代，通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。 本项目为新型净水/污水处理设备厂建设项目，项目使用的涉VOCs原料PP、PE为固体低VOCs含量原辅材，性质很稳定，且项目规模较小，有机废气产量不大，经二级活性炭吸附+15m高排气筒处理后可达标排。因此，本项目建设与《云南省生态环境厅关于印发云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案的通知》相符。 9、与《中共昆明市委昆明市人民政府关于加快开发区及工业园区发展的意见》符合性 根据意见：统筹发展，分类引导，推动工业企业向园区集中发展。按照产业属性和功能定位，凡新建、引进的工业项目和企业必须入园选址发展，园区外原则上不再安排工业项目。园区外工业企业实施出城进园工程，鼓励主城区工业企业实施搬迁改造，符合城市发展规划要求的土地可改变用途，土地收益除上缴国家和省的部分外，市收部分全部用于企业搬迁改造；搬迁企业所缴纳的相关税费，按属地原则，其所缴纳税收地方政府留成部分由财政部门协商解决，搬迁地与接受地按一定比例分成。对未进园又暂时不能搬迁的企业，不再审批扩大用地规模；对不能进入园区的特殊行业工业企业（项目），须经所在地县（市）区政府审核同意并报市政府备案。 本项目行业类别属“专用设备制造”，选址于云南省东川再就业特区天生桥产业园机电设备制造片区，东川再就业特色产业园区管理委员会对本项目进行严格审核，明确本项目符合园区的总体规划，并于2022年1月13日下发了《东川再就业特色产业园区管理委员会关于旭名昌盛（昆明）建材科技有限责任公司新型净水/污水处理设备厂建设项目入驻天生桥产业园区的批复》（东特发【2022】8号），因此，本项目的建设与《中共昆明市委昆明市人民政府关于加快开发区及工业园区发展的意见》相符 10、项目选址合理性分析 （1）规划符合性 本项目位于云南省东川再就业特区天生桥产业园机电设备制造片区，东川再就业特色产业园区管理委员会对本项目进行严格审核，明确本项目符合园区的总体规划，并于2022年1月13日下发了《东川再就业特色产业园区管理委员会关于旭名昌盛（昆明）建材科技有限责任公司新型净水/污水处理设备厂建设项目入天生桥产业园区的批复》，项目用地属于工业用地，项目周围无自然保护区、风景旅游区。根据环境影响预测分析结果表明，项目运营产生的废水、废气、噪声、固废等对当地环境质量及主要关心点环境影响较小，符合达标排放、总量控制和不降低当地环境功能的要求。 （2）环境相容性分析 环境现状满足环境质量标准，可容纳项目的建设；另一方面，项目位于云南省东川再就业特区天生桥特色产业园，项目周边有展鹏土木工材料制造有限公司、昆明澳融科技有限责任公司、昆明顶酷建材有限公司等，项目的建设对周围环境产生影响较小，项目建设与环境相容。 （3）其他选址合理性 项目位于昆明市东川再就业特区天生桥特色产业园园区，符合《中共昆明市委昆明市人民政府关于加快开发区及工业园区发展的意见》相关要求，项目占地符合园区规划产业布局，已取得入园许可。 根据环境影响预测分析结果表明，项目运营产生的废水、废气、噪声、固废等对当地环境质量及主要关心点环境影响较小，符合达标排放、总量控制和不降低当地环境功能的要求。 综上所述，项目的选址符合相关规划要求，不与相应的规划相违背，环境相容，选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目建设背景及由来 近年来，云南扎实推进“农村饮水解困工程”、“农村饮水安全工程”、“农村饮水安全巩固提升工程”、“农村供水保障项目”。同时，随着“十四五”乡村振兴发展规划的逐步实施，对新型净水设备及污水处理设备需求增加，截至2020年底，云南共建成农村供水工程73.65万处，解决了3681.08万农村群众的吃水问题。 在此背景下，旭名昌盛（昆明）建材科技有限责任公司为更好的融入科技创新、节能环保的国家战略，在昆明市东川区再就业特区天生桥特色产业园建设新型净水/污水处理设备厂建设项目。项目新建1#厂房5811.68平方米，2#厂房2458.24平方米，综合楼2760.83平方米，新建年产5000台净水处理设备生产线，年产5000台污水处理设备生产线。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）的规定，本项目应进行环境影响评价；对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，项目属于第“三十二、专用设备制造业35-70其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外），项目污水处理设备生产线涉及到注塑工序，需编制环境影响报告表。受旭名昌盛（昆明）建材科技有限责任公司（以下简称建设单位）委托，我公司承担了“新型净水/污水处理设备厂建设项目”环境影响报告表的编制工作，接受委托后我公司立即组织有关人员进行现场踏勘并收集了相关资料，针对项目所在区域的环境特征，在分析项目建设、运营产排污特性及可能存在的环境影响的基础上，提出需要采取的相关污染防控措施，按照环评技术导则及相关规定，编制完成了《新型净水/污水处理设备厂建设项目环境影响报告表》（送审稿），供建设单位上报审查。 2.2建设项目概况 2.2.1项目基本情况 项目名称：新型净水/污水处理设备厂建设项目 建设单位：旭名昌盛（昆明）建材科技有限责任公司 建设性质：新建 建设地点：东川区再就业特区天生桥特色产业园，中心地理位置坐标：E103°15′11.297″，N25°38′15.915″（地理位置详见附图1）。 建设用地：项目占地面积20000m2（30亩）。 建设规模：项目建成后年产5000台净水处理设备，年产5000台污水处理设备。 项目投资：本项目总投资7500万元，企业自筹。 2.2.2项目建设内容及规模 本项目建设规模及内容为：项目新建1#厂房5811.68m2,2#厂房2458.24m2，综合楼2760.83m2，新建年产5000台净水处理设备，年产5000台污水处理设备。 本项目工程组成及建设内容见表2-1。 表2-1 本项目工程组成及建设内容一览表 工程分类; 建设名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 厂房1#; 长90m，宽57 m，高10.5m，一层，建筑面积为5811.68m2，采用钢结构，基础为钢筋混凝土独立基础。布置年产5000台净水处理设备生产线1条、年产5000台污水处理设备生产线1条，涉及生产工序有切割、焊接、注塑、组装等。; 新建. 厂房2#; 长66m，宽36m，高10.5m，一层，建筑面积为2458.24m2，采用钢结构，基础为钢筋混凝土独立基础。作为项目原料、成品仓库、应急物资库。; 新建. 辅助工程; 综合楼; 长36m，宽18.2m，高12.5m，三层，建筑面积为2760.83m2，采用现浇钢筋混凝土框架结构，钢筋混凝土独基，现浇钢筋混凝土楼板、屋面板，加气砼砌块填充墙，用于厂区人员办公住宿。一层为食堂及值班室，二层为办公区域，三层为宿舍。; 新建. 门卫; 长4m，宽5m，一层，建筑面积为20m2。; 新建. 公用工程; 供水; 项目生活及生产用水均来源于云南省东川再就业特区天生桥特色产业园区给水系统，可满足需要。; /. 排水; 排水采用雨污分流制。 ①生产废水：项目设置1个冷却水塔，循环冷却水主要污染因子为热量，进入冷却塔经过风冷降温后，循环使用不外排。 ②生活污水：根据调查，目前规划的东川再就业特区天生桥特色产业园污水处理厂还未建成，近期（园区污水处理厂建成前），项目产生的生活污水通过隔油池、化粪池处理后，委托周边农户定期清掏，用作周边农地施肥；远期（园区污水处理厂建成后），项目产生的生活污水通过隔油池、化粪池预处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A级标准后，进入东川再就业特区天生桥特色产业园污水处理厂集中处理。; /. 供电; 从当地电网系统引入。; /. 道路; 厂区东厂界紧邻园区主干道路东川路； 道路采用环形状与尽头式相结合的布置方式，主要车间均有道路接入。厂区内运输道路布置主要的环形或尽头式道路，道路宽为4.5m～7.0mm。. 消防; 在厂区的适当位置布置室外消火栓，室外消火栓的保护半径不应超过150m，布置间距不应大于120m。. 环保工程; 废水处理; 生活污水; 根据调查，目前规划的东川再就业特区天生桥特色产业园污水处理厂还未建成，近期（园区污水处理厂建成前），项目产生的生活污水通过隔油池、化粪池处理后，委托周边农户定期清掏，用作周边农地施肥；远期（园区污水处理厂建成后），项目产生的生活污水通过隔油池、化粪池预处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A级标准后，进入东川再就业特区天生桥特色产业园污水处理厂集中处理。; 新建. 初期雨水收集池; 根据现场调查，项目新建设1个100m3的初期雨水收集池，该初期雨水收集池位于项目区西北侧地势较低处（冷却水塔旁），对整个厂区的初期雨水进行收集沉淀处理后，排入园区雨水管道。; 新建. 废气治理; 注塑有机废气; 项目注塑有机废气经集气罩收集后经二级活性炭吸附处理达标后经15m高排气筒; 环评提出. 油烟净化器; 根据调查，项目针对员工食堂，需配套设置1台静电光解复合式饮食业油烟净化设备，对厨房油烟进行处理，其处理效率不低于60%，处理后通高于房顶1.5m的烟道外排。; 环评提出. 噪声治理; 减震垫等; 生产设备置于厂房内，采取厂房隔声、设备基础减震、距离衰减等措施，加强设备维护、保养。; 环评提出. 固废治理; 生活垃圾; 在项目区设置垃圾桶，对生活垃圾收集后委托环卫部门进行处理。; 环评提出. 一般固废暂存间; 项目需设置一个一般固废暂存间，建筑面积为15m2，对项目产生的一般固废进行暂存。. 危废暂存间; 项目需设置一个危废暂存间，建筑面积为8m2，对项目产生的危险废物进行暂存，并由有资质单位定期转运处理。; 环评提出. 其他; 绿化; 项目绿化面积1852.58m2; 新建. 环境风险; 厂区防风、防雨、防晒措施，地面、墙面做好防渗、防漏措施；按要求设置危险废物标识。; 新建. 2.2.3产品方案及原辅材料 - 产品方案 项目建成后年产5000台净水处理设备，年产5000台污水处理设备。 - 原辅材料 项目原辅材料见下表。 表2-2 原辅材料一览表 序号; 名称; 数量; 单位; 备注; 最大储存量. 1; 不锈钢板; 400; t/a; 外购; 10t. 2; 角钢; 100; t/a; 外购; 10t. 3; 方钢; 100; t/a; 外购; 10t. 4; 焊条; 1.5; t/a; 外购; 0.3t. 5; 焊丝; 1.0; t/a; 外购; 0.3t. 6; 氩气; 100; 瓶; 40L/瓶; 10瓶. 7; PE; 20; t/a; 外购; 2t. 8; PP; 20; t/a; 外购; 2t. 9; 滤芯、滤膜; 10; t/a; 外购成品（不生产）; 1t. 注：焊条、焊丝主要成分为C、Si、Mn，不涉及铅、镍、铬等重金属。 - 原辅材料理化性质 主要原辅材料理化性质见下表： 表2-3主要原辅材料理化性质 序号; 名称; 物化性质. 1; PP; 聚丙烯为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，密度只有0.90--0.91g/cm3，是目前所有塑料中最轻的品种之一。它对水特别稳定，在水中的吸水率仅为0.01%，分子量约8万~15万。成型性好，但因收缩率大(为1%~2.5%）。厚壁制品易凹陷，对一些尺寸精度较高零件，很难于达到 要求，制品表面光泽好。性状：白色固体；储存方式：塑料袋装，密闭， 阴凉干燥处保存，确保有良好的通风。. 2; PE; 即为聚乙烯，是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。聚乙烯无臭，无毒， 手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70°C）， 化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常 温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。. 2.2.4项目主要生产单元及生产工艺 项目生产单元主要为生产厂房1#，厂房内布置年产5000台净水处理设备生产线1条、年产5000台污水处理设备生产线1条，涉及生产工艺有切割、焊接、注塑、组装等。 2.2.5主要生产设施 本项目主要生产设备详见下表2-4。 表2-4 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 设备规格; 单位; 数量. 1; 切割机; GN-NCF-3015; 台; 2. 2; 电焊机; MJ-15KW; 台; 2. 3; 氩弧焊机; WF-007A; 台; 2. 4; 激光切割机; GF系列; 台; 1. 5; 等离子切割机; 1325-1530-1540300KW; 台; 1. 6; 注塑机; NPC160; 台; 1. 7; 混料机; /; 台; 1. 8; 破碎机; /; 台; 1. 9; 包装设备; /; 套; 1. 2.2.6水平衡 根据工程分析可知：本项目最大年用水量为2362.2m3/a，废水产生量为648m3/a。生活废水经化粪池收集后委托附近村民清掏。本项目水量平衡图如图2-1所示。 图2-1 项目水平衡图单位m3/d 2.2.7劳动定员及工作制度 劳动定员：项目劳动定员30人，均在项目区食宿。 生产班制：年工作270天，每天1班，每班8h。 2.2.8环保投资 本项目总投资为7500万元，环保投资为35.8万元，环保投资占总投资的比例为0.47%，详见表2-5： 表2-5 项目主要环保投资一览表 类别; 污染治理; 建设内容及规模; 投资估算 （万元）. 施工期; 大气环境; 洒水降尘等; 0.5. 水环境; 1个临时沉淀池，2m3; 1.0. 固废; 生活垃圾收集至环卫部门设置的垃圾收集点; 0.5. 建筑垃圾中可再生利用部分回收利用或出售给收购商送交收购站，不能利用的废混凝土块等建筑垃圾运往建筑垃圾堆场; 1.5. 声环境; 消声、减震等; 0.2. 小计; ——; 3.7. 运营期; 大气环境; 注塑工序集气罩+活性炭吸附净化装置+15m高排气筒，加强厂区通风; 5.0. 食堂油烟净化设备一套; 2.0. 水环境; 化粪池20m3、隔油池1m3; 1.0. 初期雨水收集池100m3; 5.0. 循环水系统由2个冷却水塔1个5m3循环水箱和循环冷却水管道组成; 8.0. 声环境; 设备安装减震垫等设施；厂房隔声; 2.0. 固体废物; 在项目区设置垃圾桶; 0.1. 一般固废暂存间; 1.0. 危险废物; 危废暂存间及其防渗; 2.0. 环境监测; 落实环境监测计划，开展大气、噪声等环境监测; 1.0. 其他; 排污许可、应急预案、竣工环境保护验收等; 5.0. 小计; ——; 32.1. 其他; 绿化; 1852.58m2; 2.0. 合计; /; 35.8. 2.2.9项目总平面布置 根据项目区的地形特点，总平面布置拟采取分区布置，将整个场区分为生产区和生活区。生产区在西北侧，厂房1配备两条生产线，注塑工序排气筒位于厂房1南侧，远离生活区，危废暂存间位于厂房1内南侧；厂房2用途为项目临时原材料及成品仓库；综合楼在厂区东南侧，内部设有食堂，化粪池及隔油池位于综合楼东侧；初期雨水收集池位于厂区西侧，管道已经连入园区雨水管网。 据产品的厂房布置要求，布置设备及工艺流程。总平面的布置符合生产工艺流程的要求，按工艺流畅进行布置，以缩短物料的输送路线，避免原料、半成品的交叉，往返。总平面布置防止有机废气、强烈振动和高噪声对周围环境的危害。本项目废气环保设施位于车间内南侧，厂房的阻隔可降低环保设施对办公生活区的影响。 综上所述，本项目总平面布置合理。项目平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.3施工期 2.3.1 施工期工艺流程简述 本项目施工期大体分四步进行：场地平整、土石方开挖、主体建筑及配套设施建设。建筑施工方法：基础构造柱和圈梁、回填土和预制构件安装、装饰等。项目开工时间预计2023年5月，施工12个月。主要施工流程及产污环节见图2-2。 图2-2 施工期工艺流程及产物节点图 2.3.2 施工期污染源强分析 1、废气 主要为厂房施工和物料运输过程产生的扬尘和施工机械尾气以及装修废气。 （1）扬尘对环境的影响 项目施工期对环境空气影响主要为扬尘。在项目建设施工中，由于场地平整、基础开挖、回填土石方、配套设施建设和及建筑材料的运输、装卸、堆放等会产生不同影响程度的扬尘，污染因子为TSP，扬尘的产生量与施工方式、土壤含水量、气象条件等有关。 项目在场地平整期间，会导致地表裸露，产生少量扬尘；项目临时施工场地堆放少量水泥和沙石，工程建构物施工量不大，就地堆放在施工临建场地处，也会产生少量扬尘。项目扬尘的影响范围一般为200m范围，根据现场调查项目200m范围内无敏感目标，项目施工期通过对施工区进行洒水降尘，对散体物料堆放区采用防尘网进行临时遮盖、对土石方及时回填压实等措施。 施工期运输砂石、设备等的运输车辆在土路或泥石路上行驶时会引起道路扬尘污染，其中大部分扬尘颗粒较大，形成降尘，主要影响近距离50m范围。在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大，项目运输车辆应采用篷布遮盖、严禁超载，防止砂石等散体材料洒落，产生二次扬尘。 施工期产生的扬尘污染是短期的，随着施工活动的结束，场地的覆盖、道路、建筑物的形成，项目内的绿化完成等，施工扬尘对环境空气的影响也随之结束。 （2）机械、运输废气对环境的影响 施工机械和运输车辆作业期间产生的尾气，也是影响空气环境的主要污染物之一。产生废气的施工机械主要是运输车辆，其排放的废气主要污染物为氮氧化物、二氧化硫和一氧化碳等。其余工段使用的机械如电钻、电焊机等一般以电为能源，不会产生机械尾气。 项目建设施工内容较少，施工机械和运输车辆外排尾气量不大，尾气排放点随设备移动呈不固定方式排放，在空气环境中经一定的距离自然扩散、稀释。 （3）装修废气 在进行防渗、防腐、防漏处理时使用的材料及涂料会产生少量的废气、异味，主要集中在室内，属于无组织排放，由于工程量较小，施工期不长，产生量很小。 2、废水 施工期间废水包括：施工废水和生活污水。 施工机械车辆清洗，不含有毒物质，主要是泥沙悬浮物含量较大。设备以及工具清洗等产生的废水量小，主要污染物为悬浮物和石油类。根据国内外同类工程施工废水监测资料：施工废水悬浮物浓度500mg/L～2000mg/L，pH值9～12，该项目施工废水所含悬浮物浓度属上述浓度变化范围的中下水平。本项目高峰出入项目区施工机械车辆为2辆，每台冲洗水量按0.4m3计，则产生的机械车辆冲洗废水为0.8m3/d，所产废水较少，在施工区拟设置一个容积约为2m3的临时沉淀池处理废水，处理后的废水回用于道路场地洒水降尘等方面，不外排。 本项目施工现场不设置施工营地，均不在施工场地食宿，本项目在施工期间人员为20人，施工期为12个月，施工期生活污水主要为洗手等清洗废水，施工期产生的施工人员生活污水经沉淀池处理后，回用于施工场地道路浇洒，不外排。 3、噪声 可以把施工过程分为三个阶段：土石方阶段、结构阶段和设施设备安装阶段。项目噪声生源源强见表2-6所示，施工期噪声对周围环境有一定影响，但施工期噪声影响随着施工期结束而终止，其对周围环境的影响在可接受范围内。（以下噪声源强来自于高红武《噪声控制工程》），声源强度约为70～90dB(A)。 表2-6 主要施工机械噪声强度 阶段; 设备名称; 声级(dB). 土石方阶段; 挖掘机; 85. 基础施工阶段; 搅拌机; 75. 压路机; 70. 钻孔机; 90. 主体及配套设施 建设阶段; 振捣器; 84. 钢筋调直机; 75. 钢筋切断机; 85. 钢筋弯曲机; 75. 安装、装修阶段; 汽车式起重机; 80. 电焊机; 70. 4、固体废物 项目施工期的固体废物主要来源为场地开挖产生的土石方、建筑废弃材料及施工人员产生的生活垃圾等。 （1）土石方 项目场地较平整，开挖区域主要为厂房1#、厂房2#、综合楼，合计开挖面积约为11030.75m2，开挖平均深度为1m，施工期土石方产生量为11030.75m3，施工期土石方临时堆存于项目区南侧（该空地建成后为绿化区），边施工建设边用于场地回填，施工期无废弃土石方遗留。 （2）生活垃圾 场地内施工人员约20人，按0.5kg/人·d计算，垃圾产生量为10kg/d，施工时间按365天计，施工期生活垃圾总量为3.65t。生活垃圾集中收集后运至产业园区垃圾收集点，交由环卫部门清运处置。 （3）建筑垃圾 施工期产生的建筑垃圾主要包括砂石、石块、废金属、废钢筋等废弃材料。项目建筑面积为11030.75m2，根据《环境卫生工程》(2006年vol.14 No4)中《建筑垃圾的产生与循环利用》，单位面积施工固体废物的产生系数为50kg/m2，则产生建筑垃圾为551.54t，可回收利用按照40%计算，可回收部分约为220.62t，剩余不可回收利用部分为330.92t。项目施工期建筑垃圾中可再生利用部分回收利用或出售给收购商，不能利用的废混凝土块等建筑垃圾运往建筑垃圾堆场。 2.4运行期 2.4.1运营期工艺流程简述 1、净水设备工艺流程及简述 图2-3净水设备的生产工艺流程图 净水设备工艺流程简述： （1）切割：将外购的不锈钢板、角钢、方钢等用切割机切割成所需要的规格尺寸，该工序产生切割粉尘； （2）焊接：将规格尺寸切割好的不锈钢材料利用氩弧焊机或者电焊机，焊接起来，该工序产生焊接烟尘； （3）组装：将外购的成品滤芯以及焊接后的半成品进行组装。 2、污水设备工艺流程及简述 图2-4 污水设备的生产工艺流程图 污水设备工艺流程简述： （1）混料：项目外购回来的PP、PE塑料粒通过混料机进行混合。该过程由于塑料粒粒径较大，在混料时不会产生粉尘；该过程还会产生噪声，还有解封原材料的废包装材料产生。 （2）注塑：项目将混合后的PP、PE塑料粒投至注塑机内加热熔融成型。（电 能加热，加热温度约170℃~237℃），未达到原材料（塑料粒）热分解温度（PP热分解温度大于300℃；PE热分解温度大于320℃），注塑工序需要用到冷却水，项目冷却方式为间接冷却，冷却水的补充水为普通自来水，无需添加任何药剂，冷却水循环使用，定期补充添加，不外排。该过程会产生有机废气、边角料和噪声。 - 检验、修剪：利用人工对注塑产品进行检验，切掉成品多余边角料。该过程会产生边角料和噪声。 - 破碎：项目需对注塑产生的边角料进行破碎处理，破碎过程设备处于密闭状态，破碎过程会产生少量的破碎粉尘，其粉尘主要在设备开盖时逸出。该过程会产生粉尘颗粒物和噪声。 （5）切割：将外购的不锈钢板、角钢、方钢等用切割机切割成所需要的规格尺寸，该工序产生切割粉尘； （6）焊接：将规格尺寸切割好的不锈钢材料利用氩弧焊机或者电焊机，焊接起来，该工序产生焊接烟尘； （7）组装：将外购的成品滤膜、塑料半成品以及焊接后的半成品进行组装。 2.4.2运营期污染源强分析 1、废气 （1）切割粉尘 在金属件的切割等加工过程中会产生细小的颗粒物等工艺粉尘，这些颗粒物的主要成分为金属，由于金属颗粒物质量较大，沉降较快，颗粒物随着机械的运动而可能会在空气中停留暂短时间后沉降于地面，多在5m以内，因此本项目切割的金属粉尘予以忽略不计。 （2）焊接烟尘 焊接工序中，分别使用氩气体保护焊、逆变直流电焊机对零件进行焊接过程，年工作时间为540h。氩弧焊焊接过程年使用焊丝约1.0t，逆变直流电焊机约使用焊条1.5t。根据《不同焊接工艺的焊接烟尘污染特征》资料可知，使用氩弧焊机发尘系数为2-5g/kg，本项目取值5g/kg；使用逆变直流电焊机发尘系数为5-8g/kg，本项目取值8g/kg，则焊接烟尘年产生量为0.017t，产生速率为0.031kg/h。 （3）破碎粉尘 项目破碎时由于破碎机对边角料的高速切割，会有少量的粉尘逸出。项目所使用的PP塑料粒、PE塑料粒均为新料，且是颗粒粒径较大的固体粒料，混料和投料时基本无粉尘产生，予以忽略不计。 项目生产车间设有破碎区，设有1台破碎机，项目破碎时会有粉尘产生，破碎产生的粉尘参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社），破碎过程中逸散粉尘排放因子为0.25kg/t（以粉状原料计算），项目破碎过程中粉状原料为注塑过程中的边角料，根据企业提供资料，项目边角料产生的量约为原材料使用量的1%，项目注塑使用的PP、PE塑料总量为40t/a，则边角料产生量为0.4t/a，则破碎过程中粉尘的产生量为0.0001t/a，破碎机年工作时间为270h，排放速率为0.00037kg/h。 （4）注塑有机废气 本项目在注塑过程中会产生有机废气，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》292塑料制品行业系数手册2929塑料零件及其他塑料制品制造行业系数表中：注塑工艺挥发性有机物产污系数为2.70千克/吨-产品。项目塑料产品产量约为40t/a，所以项目注塑工序非甲烷总烃的产生量为0.108t/a。项目年工作时间以270天计，每天工作时间为8小时，则非甲烷总烃的产生速率为0.05kg/h。 本项目拟对注塑机上方安装集气罩。按照《环境工程设计手册》（湖南科学技术出版社），在较稳定状态下，产生较低扩散速度有害气体的集气罩风速可取0.5m/s~1.5m/s，本环评取集气罩风速为0.5m/s，依据以下经验公式计算得出各设备所需的风量L。 L=3600(5X2+F)×Vx 其中：X—集气罩至污染源的距离，取0.1m； F—集气罩口面积，集气罩尺寸0.8m*0.6m，0.48m2； Vx—控制风速，取0.5m/s。 根据上式计算，设备所需的风量为954m3/h，考虑到收集管道和接口损失，额定风机风量应稍大于所需新风量，本项目取设计风量为1000m3/h，收集效率80%；废气经收集后通过管道引至“二级活性炭吸附”废气治理设施处理达标后经15m高排气筒G1排放。 参考《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）、《广东省家具制造行业挥发性有机废气治理技术指南》（广东省环保厅，2014年12月）等 提出的关于活性炭吸附有机废气的处理效率，基本在50%~90%之间。本报告在按照规范设计活性炭吸附装置的前提下，二级活性炭对有机废气处理效率取70%计，则注塑过程非甲烷总烃有组织排放量为0.026t/a，排放速率为0.012kg/h，排放浓度为12mg/m3，有组织非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准限值。 项目生产车间面积为5811.68m2，车间高度约为10.5m，根据《三废处理工程技术手册废气卷》第十七章净化系统的设计可知，一般作业室换气次数为6次/h，则车间的通风量为366000m3/h，则注塑工序非甲烷总烃无组织排放量为0.02t/a，排放速率为0.0093kg/h，排放浓度为0.025mg/m3，无组织非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准限值。 （5）臭气废气 本项目主要在注塑工序中会产生少量恶臭，主要污染因子为臭气浓度。臭气浓度和有机废气一同收集后，经“二级活性炭吸附”装置处理后15m高排气筒排放。 （6）食堂油烟 本项目建成后设有食堂，30人在项目区食宿，人均耗油量按30g/人.d计，则耗油量为0.9kg/d，合0.24t/a，一般餐饮业油烟挥发量在2%-4%之间，本项目取2%，则食堂油烟的产生量为4.86kg/a。本项目安装油烟净化器1台，风机风量为2000m3/h，油烟净化效率取60%，日工作时间为2h，则食堂油烟的排放量为1.94kg/a，排放浓度为1.80mg/m3，能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度限值。 2、废水 根据项目建设内容及生产工艺，本项目循环冷却水循环利用，运营期无生产废水外排。所以运营期间用水为生活用水和绿化用水和设备冷却用水。 （1）生活污水 运营期劳动定员为30人，均不在厂区食宿，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），食宿员工用水量取100L/d·人（其中食堂用水30L/d·人），其用水量为3m3/d，810m3/a。废水排放系数取0.8，则职工生活污水产生量为2.4m3/d，648m3/a（其中食堂废水约为0.72m³/d，194.5m³/a）。 - 绿化用水 项目区绿化面积为1852.58m2，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），绿化用水定额取3L/(m2·次)，非雨天按255天计，每1d浇灌一次，则非雨天绿化用水量为5.6m3/d，1417.2m3/a。绿化用水全部自然蒸发、渗透损耗，不外排。 - 循环冷却水 根据项目特点，项目设置了1套冷却循环水系统对各生产设备进行间接冷却，循环水系统由2个冷却水塔1个5m3循环水箱和循环冷却水管道组成，根据建设单位对冷却水循环量的设置，项目冷却循环水系统循环冷却水量为3m³/h（24m³/d），在冷却过程中约0.5m³/d的水量蒸发；循环冷却水主要污染因子为热量，该冷却塔采用风机对循环冷却水进行吹风降温后循环使用，不外排；定期向系统内补水。 项目用排水量详见表2-7所示。 表2-7项目用排水一览表 用水单元; 规模; 用水定额; 用水量; 废水量. m³/d; m³/a; m³/d; m³/a. 生活用水; 30人; 100L/d·人; 3.0; 810; 2.4; 648. 绿化用水; 1852.58m2; 3L/（m²·次）; 5.6; 1417.2; /; /. 冷却用水; /; /; 0.5; 135; /; /. 合计; /; /; 9.1; 2362.2; 2.4; 648. 3、噪声 项目噪声源主要为切割机、电焊机等运行时产生的噪声根据类比调查，噪声源强为65～90dB（A）。设备噪声情况如表2-8所示。 表2-8 项目主要高噪声设备源强表 序号; 名称; 噪声源强dB（A）; 数量 （台/套）. 1; 切割机; 70; 2. 2; 电焊机; 80; 2. 3; 氩弧焊机; 70; 2. 4; 激光切割机; 90; 1. 5; 等离子切割机; 85; 1. 6; 注塑机; 75; 1. 7; 混料机; 70; 1. 8; 破碎机; 85; 1. 9; 包装设备; 65; 1. 4、固体废物 根据项目工程内容及生产工艺，项目主要固体废物为边角料、废弃包装袋、设备维修产生的废机油、生活垃圾、餐厨废物、隔油池浮油、废活性炭及废滤芯滤膜。 （1）生活垃圾 项目劳动定员30人，均在厂内食宿，日常生活垃圾产生量按1.0kg/人·d计，年生产天数为270天，则生活垃圾产生量为30kg/d，8.1t/a。本项目设有生活垃圾收集桶，生活垃圾分类收集后运至垃圾收集点。 （2）边角料 根据项目生产工艺可知，项目生产线需对注塑半成品进行切边，会产生边角料，根据项目实际运行经验，项目塑料边角料产生量为1.3t/a，作为原料使用。 项目在切割、焊接过程中会产生不锈钢边角料、废焊条焊头等，产生量为2.0t/a，分类收集暂存后由厂家回收利用。 （3）废弃包装 项目使用过程会产生废弃包装，预计废弃包装产生量约为 1.0t/a。收集后定时外售相关回收单位处理；处置率为100%。 （4）废机油及废沾油抹布 项目运营期将不定期对生产设备进行维护，如涂抹润滑油、机油等，维护过程中将产生少量废机油及废弃沾油抹布，根据《国家危险废物名录》（2021版），其属性见下表。 表2-9 国家危险废物名录（2021 年）（摘抄） 项目危废; 废物类别; 行业来源; 废物代码; 危险废物; 危险特征. 废机油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 非特定行业; 900-249-08; 为其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物; T，I. 沾油的抹布; HW49其他废物; 非特定行业; 900-041- 49; 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质; T/In. 根据调查，项目区每年废机油产生量约为80kg，废弃沾油抹布产生量为10kg。根据《国家危险废物名录》（2021版）“危险废物豁免管理清单”的要求，本项目豁免危险废物清单如下： 表2-10 本项目豁免危险废物清单一览表 废物类别; 危险废物; 豁免环节; 豁免条件; 豁免内容. 900-041-49; 废弃的含油抹 布、劳保用品; 全部环节; 未分类收集; 全过程不按危险废物管理. 根据调查，在实际运行过程中，项目产生的废弃沾油抹布均未分类收集，因此废弃沾油抹布全部环节已被豁免，委托环卫部门清运处理；针对项目产生的废机油，项目已设置一个8m²的规范的危险废物贮存间对其进行暂存后，委托有资质单位定期清运处理；处置率为100%。 （5）废活性炭 本项目注塑工序产生的非甲烷总烃经活性炭吸附剂处理后外排，活性炭吸附饱和后需要进行更换，结合本项目非甲烷总烃产排情况，更换周期以半年计，废活性炭吸附剂产生量为0.4t/a，更换后的废活性炭由更换厂家回收带走，不在厂区内暂存。 （6）餐厨废物 根据项目特点可知，产生量为0.1kg/人·d，用餐人数30人，项目餐厨废物产生量约为3kg/d（合计0.81t/a），统一收集后委托有资质的单位进行处置，处置率为 100%。 （6）隔油池浮油 根据项目特点可知，项目针对于厨房生活污水，项目已设置1个1m³的隔油池对厨房废水进行预处理；该隔油池会产生隔油池浮油，产生量约为40kg/a；委托有资质的单位进行清理和处置，处置率为100%。 （7）废滤芯滤膜 根据项目特点，项目生产过程中会产生废弃滤芯滤膜，产生量约为50kg/a，统一收集后由厂家回收利用。 项目运营期产生的固体废物相关信息汇总见下表。 表2-11 建设项目固废产生情况汇总表 序号; 污染物名称; 产生量t/a; 类别; 代码; 处理方式. 1; 生活垃圾; 8.1; /; /; 收集后运至垃圾收集点. 2; 塑料边角料; 1.3; /; /; 回用于生产线. 3; 切割边角料; 2.0; /; /; 分类收集暂存后由厂家回收利用. 4; 废弃包装; 1.0; /; /; 收集后定时外售相关回收单位处理. 5; 废机油; 0.08; HW08; 900-214-08; 暂存于项目危废暂存间中，后期定期交由有资质单位处理. 6; 废抹布; 0.01; /; /; 委托环卫部门清运处理. 7; 废活性炭; 0.4; HW49; 900-039-49; 由更换厂家回收带走，不在厂区内暂存. 8; 餐厨废物; 0.81; /; /; 统一收集后委托有资质单位处置. 9; 隔油池浮油; 0.04; /; /; 统一收集后委托有资质单位处置. 10; 废滤芯滤膜; 0.05; /; /; 收集后由厂家回收. 合计; /; 11.42; /; /; /. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无与项目有关的原有污染及环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1环境质量现状 3.1.1环境空气质量现状 （1）常规污染物达标情况 本项目位于云南省东川再就业特区天生桥特色产业园区，属于环境空气二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准。该园区属于东川区管辖的异地工业园区，该区域位于寻甸县境内；根据《2021年度昆明市生态环境状况公报》，2021年，各县（市）区环境空气质量总体保持良好，全年环境空气质量均达到二级标准，与2020年相比，石林县、富民县、寻甸县、嵩明县、安宁市、宜良县和禄劝县环境空气质量均有不同程度改善；晋宁区、东川区环境空气质量有所上升；阳宗海风景名胜区环境空气质量持平。综上分析，项目所在区域属于环境空气质量达标区。 （2）特征污染物达标情况 根据项目特点，本项目排放的特征污染物为非甲烷总烃和TSP；根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）的要求:“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目近3年周边5千米范围内的现有监测数据”进行现状评价。根据调查，云南奥路土工材料有限公司拟建年生产1500万平方米土工防渗材料建设项目环评期间已对项目区TSP和非甲烷总烃进行了监测，监测时间为2020年6月26日至7月3日，云南奥路土工材料有限公司位于项目区北侧约269m，满足引用条件，因此本环评引用其对环境质量现状进行评价。引用检测数据情况如下。 - 引用环境空气现状监测参数设置 引用监测参数如下： 表3-1 引用监测参数一览表 序号; 项目; 监测情况. 1; 监测点位; 共设置了2个点位具体如下： 1#监测点位：云南奥路土工材料有限公司拟建年生产1500万平方米土工防渗材料建设项目项目厂区内，该点位位于本项目区北侧269m处。 2#监测点位：黑泥沟村，该点位位于本项目区东北侧737m处（下风向）。. 2; 监测项目; TSP、非甲烷总烃，共2项. 3; 监测频次; 连续检测7天，非甲烷总烃每天检测4次，TSP检测日均浓度. 4; 采样时间; 2020年6月26日至7月3日. 5; 监测方法; 按照国家相关要求进行. - 引用环境空气监测结果 ①TSP监测结果 引用TSP日均值监测结果见下表。 表3-2 引用项目区域TSP日均值监测结果一览表 单位：mg/m3 监测点位; 采样日期; 时间; TSP浓度. 1#点位：云南奥路土工材料有限公司厂界内（项目区北侧约269m）; 2020/6/26-27; 10：10-（次日）10：10; 0.049. 2020/6/27-28; 10：15-（次日）10:15; 0.047. 2020/6/28-29; 10：20-（次日）10:20; 0.053. 2020/6/29-30; 10：30-（次日）10:30; 0.051. 2020/6/30-7/1; 10：35-（次日）10：35; 0.049. 2020/7/01-02; 10：45-（次日）10：45; 0.049. 2020/7/02-03; 10：50-（次日）10；50; 0.051. 2#点位下风向黑泥沟村（项目区东北侧约737m）; 2020/6/26-27; 11：00-（次日）11：00; 0.056. 2020/6/27-28; 11：10-（次日）11：10; 0.059. 2020/6/28-29; 11：20-（次日）11：20; 0.061. 2020/6/29-30; 11：25-（次日）11：25; 0.057. 2020/6/30-7/1; 11：30-（次日）11：30; 0.064. 2020/7/01-02; 11：40-（次日）11：40; 0.059. 2020/7/02-03; 11：50-（次日）11：50; 0.056. 标准值; 0.3. 根据以上引用监测结果可知，项目评价范围内TSP可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。 ②非甲烷总烃监测结果 引用非甲烷总烃监测结果见下表。 表3-3 引用项目区域非甲烷总烃监测结果一览表 单位：mg/m3 监测点位; 采样日期; 时间; 非甲烷总烃. 1#点位：云南奥路土工材料有限公司厂界内（项目区北侧约269m）; 2020/6/26; 02:00; 1.26. 08:00; 1.44. 14:00; 1.54. 20:00; 1.60. 2020/6/27; 02:00; 1.67. 08:00; 1.25. 14:00; 1.11. 20:00; 1.05. 2020/6/28; 02:00; 1.15. 08:00; 1.54. 14:00; 0.72. 20:00; 0.74. 2020/6/29; 02:00; 0.94. 08:00; 0.78. 14:00; 0.72. 20:00; 0.74. 2020/6/30; 02:00; 0.85. 08:00; 0.79. 14:00; 0.73. 20:00; 0.78. 2020/7/1; 02:00; 0.89. 08:00; 0.78. 14:00; 0.97. 20:00; 1.05. 2020/7/2; 02:00; 0.89. 08:00; 0.83. 14:00; 0.80. 20:00; 0.91. 2#点位下风向黑泥沟村（项目区东北侧约737m）; 2020/6/26; 02:30; 1.66. 08:30; 1.46. 14:30; 1.62. 20:30; 1.56. 2020/6/27; 02:30; 1.08. 08:30; 1.43. 14:30; 1.66. 20:30; 1.46. 2020/6/28; 02:30; 1.08. 08:30; 0.92. 14:30; 0.87. 20:30; 0.93. 2020/6/29; 02:30; 0.72. 08:30; 0.76. 14:30; 0.82. 20:30; 0.78. 2020/6/30; 02:30; 0.83. 08:30; 0.77. 14:30; 0.79. 20:30; 0.98. 2020/7/1; 02:30; 0.98. 08:30; 0.99. 14:30; 0.79. 20:30; 0.95. 2020/7/2; 02:30; 1.03. 08:30; 0.77. 14:30; 0.72. 20:30; 0.77. 标准限值（1小时平均值）; 2.0. 由监测结果可以看出，项目评价范围内非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中详解中一次值浓度要求，环境空气质量较好。 3.1.2地表水环境质量现状 项目所在区域属于黑泥沟的汇水范围，该沟渠位于项目北侧790m处，黑泥沟地表水通过响水河最终汇入小江，根据云南省水利厅发布的《云南省水功能区划》（2014版），小江（清水海-入金沙江口段）到2030年的水质目标为III类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。黑泥沟无环境功能区划，根据水功能区划原则，参照执行小江河段的功能区划，亦执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水标准。 环评按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）的要求，引用东川区环境监测站对所在流域控制单元内地方控制断面（小江姑海断面（位于项目下游））2021年12月监测数据对地表水现状进行分析。如下表所示。 表3-4姑海断面水质检测结果一览表 单位:mg/L 序号; 监测项目; 姑海; 标准值; 达标情况. 1; pH; 8.51; 6-9; 达标. 2; CODcr; 4L; ≤20. 3; BOD5; 1; ≤4. 4; NH3-N; 0.04; ≤1.0. 5; TP; 0.06; ≤0.2. 6; 挥发酚; 0.0003L; ≤0.005. 7; 石油类; 0.01L; ≤0.05. 8; 阴离子表面活性剂; 0.05L; ≤0.2. 9; 粪大肠菌群; 16000; 20000个/L. 由上表可知，小江姑海断面上述监测指标可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值要求。 3.1.3声环境质量现状 本项目位于云南省东川再就业特区天生桥特色产业园内，按照《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）的划分要求，项目区域为3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，在项目区50m范围内无声环境保护目标；根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）的要求，可不进行声环境质量现状调查。 3.1.4生态环境质量现状 本项目位于云南省东川再就业特区天生桥特色产业园内，根据现场调查项目所在区域地表植被类型种类均为区域常见植被类型，杂草等。动物主要为常见蛙类、田鼠等。项目区内无国家和省级保护的野生珍稀植物，也没有狭域分布的特有物种和名木古树。 3.1.5地下水、土壤环境 本项目为编制报告表的专用设备制造项目，基本上不存在地下水、土壤环境污染途径，且厂界外500m范围内不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，项目不开展地下水和土壤环境质量现状调查。 3.1.6电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射现状监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2项目周边主要环境保护目标 据现场调查及相关资料查询，项目用地边界外500m范围内没有自然保护区、风景名胜区、文物保护单位、地质遗迹、集中式饮用水源保护区，也无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，项目建设不涉及生态环境保护目标。据此，确定本项目环境保护目标见表，环境保护目标分布见附图4。 表3-5 项目环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 最近敏感点坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位距离; 相对厂界距离; 高程; 保护级别 （执行标准）. E; N. 大 气 环 境; 黑泥沟村; 103°15′28.74″; 25°38′37.64″; 居民; 110 户/408 人; 环境空气二类区; 东北侧; 737m; 2059m; 空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 园区管委会; 103°15′26.17″; 25°38′13.94″; 办公 区; 20人; 东; 394m; 2105m. 声环境; 50m范围内无声环境保护目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准. 地表水环境; 黑泥沟; III类; 北侧; 790m; 2042m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. 黑泥沟水库; 东北侧; 820m; 2066m. 生态环境; 本云南省东川再就业特区天生桥特色产业园内，无产业园区外新增用地，项目生态保护目标主要是保护园区内绿化植物不因本项目建设而受影响，同步实施项目绿化措施; 不降低现有的生态环境功能. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废气 （1）施工期 项目施工期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中无组织排放浓度排放限值。 表3-6 大气污染物排放限值 单位：mg/m3 污染物; 最高允许排放浓度; 无组织排放监控浓度限值. 颗粒物; --; 1.0. （2）运营期 ①颗粒物执行标准 项目生产过程中切割、焊接、破碎工序会产生粉尘，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准。 表3-7 颗粒物排放限值 单位：mg/m3 污染物; 浓度限值; 最高允许排放速率; 周界外浓度最高点. 排放高度m; 排放速率kg/h. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0. ②有机废气执行标准 项目生产过程中注塑工序会产生挥发性有机物非甲烷总烃，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准。 表3-8 非甲烷总烃排放限值 单位：mg/m3 污染物; 浓度限值; 最高允许排放速率; 周界外浓度最高点. 排放高度m; 排放速率kg/h. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0. 厂区内有机废气无组织排放监控点浓度应执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，标准值见下表。 表3-9 挥发性有机物无组织排放控制标准 单位：mg/m3 污染物; 排放限值; 限制含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 监控点处1h平均浓度限值; 在厂房外设置监控点. 30; 监控点处任意一次浓度限值. ③臭气浓度执行标准 项目注塑过程中会有少量异味产生，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准值和表2恶臭污染物排放标准值。详见下表。 表3-10 《恶臭污染物排放标准》摘录 污染物; 有组织排放标准; 无组织排放标准. 臭气浓度; 排气筒高度; 标准限值. 15m; 2000（无量纲）; 20（无量纲）. ④油烟执行标准 项目设置一间厨房，厨房油烟参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中小型最高允许排放浓度。 表3-11 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度限值 单位：mg/m3 规模; 小型. 最高允许排放浓度; 2.0. 净化设施最低去除效率; 60. 3.3.2废水 （1）施工期 项目施工期产生的废水经沉淀处理后回用于项目施工过程及厂区洒水降尘，不外排。 （2）运营期 项目运营期废水包括循环冷却水、生活污水。 1）循环冷却水 项目循环冷却水主要污染因子为热量，进入冷却循环系统经过风冷降温后，循环使用不外排。 2）生活污水执行标准 根据调查，目前规划的东川再就业特区天生桥特色产业园污水处理厂还未建成，因此该扩建项目生活污水处置拟按近期（园区污水处理厂建成前）和远期（园区污水处理厂建成后）考虑。 ①近期（园区污水处理厂建成前） 目前规划的东川再就业特区天生桥特色产业园污水处理厂还未建成，因此项目生活污水近期（园区污水处理厂建成前）通过隔油池、化粪池处理后，委托周边农户定期清掏，用作周边农地施肥不外排； ②远期（园区污水处理厂建成后） 远期（园区污水处理厂建成后），项目产生的生活污水通过隔油池、化粪池预处理后，进入东川再就业特区天生桥特色产业园污水处理厂集中处理；园区污水处理厂对园区综合废水进行再生处理，因此该扩建项目执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A级标准；标准值如下表所示。 表3-12 污水排入城镇下水道水质标准表1A级限值 单位：mg/L 序号; 项目; 标准值. 1; pH; 6.5-9.5. 2; CODcr; 500. 3; BOD5; 350. 4; 悬浮物; 400. 5; 总氮; 70. 6; 氨氮; 45. 7; 总磷; 8. 8; 阴离子表面活性剂; 20. 9; 动植物油; 100. 3.3.3噪声 （1）施工期 施工现场噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011），具体标准限值详见下表。 表3-13 建筑施工场界环境噪声排放标准 等效声级[dB(A)]. 昼间; 夜间. 70; 55. （2）运营期 项目位于云南省东川再就业特区天生桥特色产业园区内， 项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。标准限值详见下表。 表3-14 工业企业厂界环境噪声排放标准 功能类别; 标准值. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 3.3.3固废 项目产生的一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023)中要求。 3.3.4水土流失防治标准 根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），项目区属以水力侵蚀为主的西南土石山区，容许土壤流失量为500t/（km2·a）。根据《全国水土保持区划（试行）》（办水保﹝2012﹞512号），项目属西南岩溶区（云贵高原区）；本项目水土流失防治执行《生产建设项目水土流失防治标准》（GBT 50434-2018）中的一级标准。具体指标见表3-15。 表3-15 建设类项目水土流失防治标准 防治指标; 一级标准. 施工期; 设计水平年. 水土流失治理度（%）; —; 97. 土壤流失控制比; —; 0.85. 渣土防护率（%）; 90; 92. 表土保护率（%）; 95; 95. 林草植被恢复率（%）; —; 96. 林草覆盖率（%）; —; 21. |
| 总量 控制 指标 | 根据工程分析内容可知： - 本项目运营期大气污染物主要为颗粒物、非甲烷总烃，非甲烷总烃有组织排放量为0.026t/a，故非甲烷总烃总量控制指标为0.026t/a。 （2）本项目运营期无生产废水产生；生活污水近期（园区污水处理厂建成前）通过隔油池、化粪池委托周边农户定期清掏，用作周边农地施肥不外排；远期（园区污水处理厂建成后），项目产生的生活污水通过隔油池、化粪池预处理后，进入东川再就业特区天生桥特色产业园污水处理厂集中处理，纳入东川再就业特区天生桥特色产业园污水处理厂总量控制植被；故不设置废水总量控制指标； （3）本项目固体废物收集处置率达100%，故不设置总量控制指标。 综上所述：本项目有机废气总量控制指标为0.026t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期大气环境保护措施 为避免施工扬尘对周围环境造成不利影响，建设单位应严格按照相关要求，采取以下施工扬尘污染控制对策： （1）加强施工现场运输车辆管理。建筑垃圾在运输出场时采用封闭运输方式，在项目范围内运输的车辆进行车身整洁，装载车厢完好，装载货物堆码整齐，不污染道路。 （2）在施工过程中，作业场地采取围挡、围护来减少粉尘的扩散。 （3）施工场地安排专用洒水车辆定期对施工场地及道路洒水以减少粉尘量，非雨天每日洒水2次。 （4）粉状物料进行遮盖，装卸时禁止凌空抛撒。 （5）室外施工作业时尽量避免在大风天气下进行。 （6）在施工场地上设置有专人负责建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地避开在居民区的上风向，大风天气时加盖有蓬布或洒水。 （7）建筑垃圾及时处理、清运、减少占地，防止粉尘污染，改善了施工场地的环境。 在严格落实以上措施后，施工期产生的大气污染物将得到有效控制，对区域大气环境影响不大。此外，施工期大气环境影响是暂时的、局部的，随着工程的建成完工而消失。 4.2施工期水环境保护措施 在施工场地区设置4m3的沉淀池，产生的施工废水经沉淀池处理后，全部回用于施工用水及场地洒水降尘，不外排。 施工期间应按照水保要求优先完成区内排水沟和沉砂池，场区雨水经沉砂池沉淀处理后回用。 在严格落实以上措施后，施工期产生的废水将得到有效控制，对环境影响较小。 4.3施工期噪声影响防治措施 项目方在施工期应采取以下措施来防治噪声造成的影响： （1）从声源上控制：使用低噪声机械设备，同时对设备进行定期保养和维护，严格操作规范和操作规程，减少设备噪声的产生； （2）施工现场厂界周围尽量设置围挡； （3）做好设备保养维护工作，以最大限度的减轻高噪声施工机械对周围环境的影响； （4）项目方还应该加强对施工人员的管理，做到文明施工，避免人为噪声的产生； （5）施工车辆一般禁鸣喇叭； （6）在施工现场禁止大声喧哗吵闹或敲击工具等； （7）作业中搬运物件，必须轻拿轻放，钢铁件堆放不发出大的声响，严禁抛掷物件而造成噪声； （8）合理安排施工时间：合理安排施工时间，禁止夜间施工。同时对不同施工阶段，严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工场界进行噪声控制。 综上所述，通过采取以上措施后，施工期间项目各施工阶段噪声对周围声环境及保护目标影响较小。 4.4施工期固废影响防治措施 施工期生活垃圾产生量为3.65t。生活垃圾集中收集后运至产业园区垃圾收集点，交由环卫部门清运处置。开挖出的土石方全部用于项目区的平整回填，故本项目施工期无外运土石方。施工期间产生一定的建筑垃圾，产生量为551.54t，能回收利用的进行回收利用，不可回收利用的按照相关部门指定的地点妥善处理，禁止建筑垃圾和生活垃圾混收混放。 施工期固废通过采取以上措施后，均能得到有效处置，施工期固废收集处置率达100%，对外环境影响较小。 4.5施工期生态保护措施 本项目的实施过程中场地平整、地基开挖不可避免地对地表进入扰动，破坏了原有的植被，使地表裸露于外界环境中，易形成新的水土流失。为了减缓植被破坏、水土流失，采取以下措施： （1）严格按照工程设计及施工进度计划、施工工序所确定的顺序施工。减少地表裸露时间，从而减小水土流失的可能性。 （2）在工程施工中，要做好施工组织设计，把场地平整和房屋建筑基础开挖出的废弃土石方用于填方工程，回填剩余土石方运往政府指定地点进行合理处置。 （3）在旱季，临时堆土需用土工布覆盖，防止大风造成的风蚀。 （4）加强工程施工管理，倡导文明施工。开挖土石方必须临时堆放时，须堆存于指定地点，严禁随处乱堆乱放。 （5）每完成一道工序的施工，立即对其施工场地进行清理，注意地表水疏导和畅通，完善排水设施，减少水土流失。 （6）在施工期间，工程建设单位应有专职的环境保护和水土保持管理机构，负责落实施工过程中的临时水土保持管理措施和临时水土保持工程措施。 （7）施工管理措施：对施工人员进行环境教育、生物多样性保护教育及有关法律、法规的宣传教育。 （8）在施工阶段，应加强施工管理，禁止随意扩大占地范围，禁止任意砍伐施工区周边植被以作施工使用。 （9）施工迹地的生态恢复，施工过程中注意保护好表层土壤，用于施工结束后施工迹地的恢复。应督促施工单位及时拆除临时建筑，清理和平整场地，恢复土层，采用当地植物进行“恢复性”种植，然后采取“封育”手段，促进自然恢复。 （10）严格施工期项目场区烟火管理，防止火灾的发生。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.6 运营期大气环境影响和保护措施 4.6.1污染工序、污染物种类及源强 本项目产生的废气主要来源于焊接烟尘、破碎粉尘以及注塑的有机废气。 项目废气产排情况见表4-1。 表4-1 项目废气产排情况 污染源; 产生情况; 废气处理措施; 排放情况; 排放形式. 产生量（t/a）; 速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）. 焊接烟尘; 0.017; 0.031; 自然扩散; 0.017; /; 0.031; 无组织. 破碎粉尘; 0.0001; 0.00037; 自然扩散; 0.0001; /; 0.00037; 无组织. 非甲烷总烃; 0.108; 0.05; 二次活性炭净化+15m高排气筒; 0.026; 12; 0.012; 有组织. 自然扩散; 0.02; 0.025; 0.0093; 无组织. 4.6.2大气环境影响预测分析 1、预测模式选取及预测情景设定 本次评价根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中要求，采用估算模型（AERSCREEN）计算项目排放污染物的地面空气质量浓度，并利用此估算结果对其进行预测和评价，估算模型计算一次浓度的气象类型采用系统自动筛选，估算模式中嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件，此类气象条件在某个地区有可能发生，也有可能不发生。利用估算模型（AERSCREEN）计算时，估算模型调用AERMOD中的SCREEN模式估算污染源影响。因此利用估算模型的预测计算结果能代表利用进一步预测模式的计算结果，并在最不利气象条件下经估算模式计算出的最大地面浓度大于进一步预测模式的计算结果。估算模式采用的污染源排放参数见下表。 表4-2 主要废气污染源参数一览表(点源) 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(°); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物排放速率(kg/h). 经度; 纬度; 高度(m); 内径(m); 温度(℃); 流速(m/s); NMHC. 点源; 103.252601; 25.637678; 2076.00; 15.00; 0.20; 20.00; 8.8; 0.012. 表4-3 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称; 坐标(°); 海拔高度(m); 矩形面源; 污染物排放速率(kg/h). 经度; 纬度; 长度(m); 宽度(m); 有效高度(m); NMHC; TSP. 矩形面源; 103.252815; 25.638393; 2085.00; 60.00; 90.00; 8.00; 0.0093; 0.03137. 本次环评采用AERSCREEN估算模型对污染源估算预测，估算模型参数表见下表4-4。 表4-4 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 33.3. 最低环境温度; -17.0. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 是. 地形数据分辨率(m); 90. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/m; /. 岸线方向/°; /. 2、预测结果 本项目预测结果见下表。 表4-5 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m³); Cmax(μg/m³); Pmax(%); D10%(m). 矩形面源; NMHC; 2000.0; 5.37; 0.27; /. 矩形面源; TSP; 900.0; 18.13; 2.01; /. 点源; NMHC; 2000.0; 16.25; 0.81; /. 本项目Pmax最大值为矩形面源排放的TSP，Pmax值为2.01%，Cmax为18.13μg/m³。 表4-6 污染源预测结果（面源） 下风向距离; 无组织. NMHC浓度(μg/m³); NMHC占标率(%); TSP浓度(μg/m³); TSP占标率(%). 1.0; 2.77; 0.14; 9.35; 1.04. 25.0; 4.10; 0.20; 13.82; 1.54. 50.0; 5.11; 0.26; 17.23; 1.91. 100.0; 4.63; 0.23; 15.63; 1.74. 200.0; 4.01; 0.20; 13.52; 1.50. 300.0; 3.57; 0.18; 12.05; 1.34. 400.0; 3.17; 0.16; 10.69; 1.19. 500.0; 2.83; 0.14; 9.53; 1.06. 600.0; 2.65; 0.13; 8.94; 0.99. 700.0; 2.49; 0.12; 8.40; 0.93. 800.0; 2.35; 0.12; 7.92; 0.88. 900.0; 2.21; 0.11; 7.47; 0.83. 1000.0; 2.09; 0.10; 7.06; 0.78. 1200.0; 1.88; 0.09; 6.35; 0.71. 下风向最大浓度; 5.37; 0.27; 18.13; 2.01. 下风向最大浓度出现距离; 67.0; 67.0; 67.0; 67.0. D10%最远距离; /; /; /; /. 表4-7 污染源预测结果（点源） 下风向距离; 点源（有组织）. NMHC浓度(μg/m³); NMHC占标率(%). 1.0; 0.00; 0.00. 25.0; 0.96; 0.05. 50.0; 2.50; 0.13. 100.0; 3.26; 0.16. 200.0; 2.33; 0.12. 300.0; 14.41; 0.72. 400.0; 8.42; 0.42. 500.0; 8.04; 0.40. 600.0; 6.08; 0.30. 700.0; 5.34; 0.27. 800.0; 4.68; 0.23. 900.0; 4.08; 0.20. 1000.0; 3.15; 0.16. 1200.0; 2.84; 0.14. 下风向最大浓度; 16.25; 0.81. 下风向最大浓度出现距离; 290.0; 290.0. D10%最远距离; /; /. 4.6.3达标情况 （1）有组织排放达标情况 拟建项目有机废气主要产生在注塑工序，废气经收集后通过管道引至“二级活性炭吸附”废气治理设施处理达标后经15m高排气筒G1达标排放。 因此，采取上述措施后，拟建项目有组织非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准限值，项目排放污染物能够做到达标排放。 （2）无组织废气厂界达标情况 根据估算模式的估算结果，厂区无组织排放面源距离项目区厂界最近距离为1m，根据估算结果可知，项目区下风向1m处NMHC浓度为2.77ug/m3，≤4.0mg/m3；TSP浓度为9.35ug/m3，≤1.0mg/m3。项目区排放的NMHC、TSP最大落地浓度分别为5.37ug/m3、18.13ug/m3，距离污染源中心67m，最大落地浓度点位于项目区厂界外下风向67m处（无组织面源距离厂界最近距离为1m），故项目无组织NMHC、TSP浓度均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准浓度限值，即非甲烷总烃≤4.0mg/m3，TSP≤1.0mg/m3，对周边环境影响较小。 （3）敏感点达标情况 根据估算模式的估算结果，敏感地预测结果见下表。 表4-8 敏感点预测结果 离散点信息; 矩形面源; 点源. 离散点名称; 经度(度); 纬度(度); 海拔(m); 下风向距离(m); NMHC (μg/m³); TSP (μg/m³); NMHC (μg/m³). 黑泥沟; 103.25782; 25.643815; 2068.0; 784.54; 2.37; 7.99; 3.56. 管委会; 103.257321; 25.63696; 2100.0; 479.23; 2.89; 9.73; 8.13. 表4-9 敏感点叠加结果 敏感点名称; 预测值; 背景值; 叠加值; 标准值. NMHC mg/m³; TSP mg/m³; 非甲烷总烃mg/m³; TSP mg/m³; 非甲烷总烃mg/m³; TSP mg/m³; 非甲烷总烃mg/m³; TSP mg/m³. 黑泥沟; 0.006; 0.008; 1.04; 0.059; 1.046; 0.067; 2.0; 0.3. 管委会; 0.011; 0.01; /; /; /; /; 2.0; 0.3. 敏感点黑泥沟TSP可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中详解中一次值浓度要求，本项目对敏感点影响较小。 4.6.4大气环境保护措施及其可行性分析 为了进一步减少废气的产生，本环评提出以下措施： （1）加强车间内部保洁，地面灰尘及时清扫，定期用吸尘器清洁地面，减少车辆进出过程地面起尘。 （2）根据《排污许可证申请与核发技术规范-橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中附录A中的表A.2塑料制品制造工业排污单位废气污染防治可行技术参考表可知，“产排污环节-塑料零件及其他塑料制品制造废气；污染物种类-非甲烷总烃；过程控制技术-局部收集”的可行技术包括喷淋、吸附、吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧。 本项目所使用的废气污染防治技术为“二级活性炭吸附”装置，属于吸附技术，故本项目所使用的废气污染防治技术是可行的。 （3）根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（2013年第31号，2013年05月24日实施），项目采取“密闭过程、密闭场所、局部收集”等过程控制措施和末端治理措施。对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。 本项目非甲烷总烃采取集气罩+二次活性炭吸附净化装置+15m高排气筒措施，项目采用的废气挥发性有机物治理技术属于《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》中的技术。当采取上述大气污染物防治措施后，项目区非甲烷年总体将得到有效控制，且上述大气污染物治理措施中的排风、排气筒均属于常用设备，活性炭作为常用空气污染治理材料，运行过程不产生二次污染；设备投资少，运行费用低，性能稳定、可同时处理多种混合气体，净化效率≥70%；采用新型活性碳吸附材料作为吸附剂，具有阻力低、寿命长、净化效率高等优点；全密闭型，室内外皆可使用；根据工程实际需要，可采用自动化控制运转设计，操作简易、安全；设备构造紧凑，占地面积小，维护管理简单方便，运转成本低。 （4）项目生产车间面积为5811.68m2，车间高度约为10.5m，根据《三废处理工程技术手册废气卷》第十七章净化系统的设计可知，一般作业室换气次数为6次/h，则车间的通风量为366000m3/h，则注塑工序非甲烷总烃无组织排放量为0.02t/a，排放速率为0.0093kg/h，排放浓度为0.025mg/m3，无组织非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准限值（30mg/m3）。 综上所述，本项目措施经济成本较低，措施操作简单易行，污染防治措施经济技术可行。 4.6.4非正常工况污染物排放情况 根据项目特点，项目污染源强较小，环保设施操作简单易行，一般不存在非正常情况，非正常情形为废气处理设施全部失效，项目产生的非甲烷总烃全部外排。废气处理设施失效非正常情形下废气污染物排放源产排情况如下表所示。 表4-10 项目非正常工况废气产排情况 污染源; 污染物排放量和浓度; 频次; 持续时间; 措施. 排放浓度 mg/m³; 排放量 kg/次. 非甲烷总烃; 8.3; 0.025; 1次/a; 30min /次; 立即停机检修. 非甲烷总烃能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准及无组织排放浓度要求。 项目非正常工况下污染物排放会加大对周边环境的影响。为防止生产过程产生的废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产，尽快维修设施。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 4.6.5运营期大气环境影响分析评价结论 通过上述工程分析和环境影响预测分析可知：本项目在注塑工序上采取集气罩+二次活性炭吸附净化装置+15m高排气筒处理，其他工序产生的颗粒物通过厂房通风以及自然沉降，项目废气均能达标排放，对区域环境空气质量影响较小。 4.7运营期废水环境影响和保护措施 4.7.1项目运营期废水产排放情况 本项目运营期无生产废水产生，生活污水经化粪池收集后委托附近村民清掏。 根据工程分析源强核算结果，本项目运营期废水产生和排情况见表4-9。 表4-11 本项目用水量及废水产生情况 用水单元; 规模; 用水定额; 用水量; 废水量. m³/d; m³/a; m³/d; m³/a. 生活用水; 30人; 100L/d·人; 3.0; 810; 2.4; 648. 绿化用水; 1852.58m2; 3L/（m²·次）; 5.6; 1417.2; /; /. 冷却用水; /; /; 0.5; 135; /; /. 合计; /; /; 9.1; 2362.2; 2.4; 648. 4.7.2治理设施/措施可行性分析 - 循环冷却水污染源达标情况分析 根据项目产污环节和废水污染物治理措施可知，项目已设置了1套冷却循环水系统对各生产设备进行间接冷却，循环水系统由2个冷却水塔和循环冷却水管道组成，冷却水塔的降温时间为1h，该冷却塔采用风机对循环冷却水进行吹风降温后循环使用，循环冷却水中除了热量外，基本无其他污染物，降温后全部循环使用，不外排。 - 生活污水达标情况分析 本项目厨房废水先进的隔油池进行处理，再和生活区其他生活污水一起进入化粪池，近期委托周边村民进行清掏。根据类比，生活污水核算数据，该项目污水污染物产生源强表见下表 表4-12 本项目用水量及废水产生情况 产排污环节; 类别; 污染物种类; 污染物产生情况; 隔油池、化粪池处理情况; 排放标准限值（mg/L）. 产生浓度（mg/L）; 产生量 （t/a）; 化粪池出口浓度（mg/L）; 化粪池出口量（t/a）. 员工生活; 生活污水; 废水量; 648（t/a）; 648（t/a）; -. pH; 6-9; -; 6-9; --; 6-9. CODcr; 350; 0.23; 280; 0.18; 500. BOD5; 220; 0.14; 190; 0.12; 350. NH3-N; 38; 0.025; 35; 0.023; 45. SS; 300; 0.19; 160; 0.1; --. 总磷; 8; 0.0052; 7; 0.0045; 8. 总氮; 45; 0.029; 40; 0.0026; 70. 动植物油; 100; 0.065; 60; 0.039; 100. 阴离子表面活性剂; 16; 0.01; 11; 0.007; 100. 粪大肠菌群数（MPN/L）; 16000; --; 8000; --; 20. 由上表可知，远期项目生活污水经隔油池、化粪池处理后可达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A 等级标准。 4.7.3远期项目废水排入污水处理厂可行性 天生桥园区污水处理厂位于东川再就业特色产业园区天生桥片区，根据《天生桥园区污水处理厂建设项目环境影响报告书》可知，项目主体施工阶段5个月，计划开工时间2023年5月，计划竣工时间2023年10月，处理规模为500m3/d，处理出水水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准限值，采用的污水处理工艺为“粗格栅+细格栅及平流沉砂池+精细格栅+MABR 池+辐流式二沉池+砂滤+液氯消毒工艺”。该污水处理厂纳污范围为园区内一般生活污水及工业废水除第一类污染物外经企业预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准或相关行业废水预处理标准要求后可排入园区污水管网。 天生桥工业片区目前排水管网已初具规模，园区现状建成的市政道路全部按照雨污完全分流制建设排水系统，至今已完全建成的收集管网。污水管网已基本覆盖建成区，污水管网满足污水收集需求。 本项目建成后每天最多时将会产生2.4m3/d污水，园区污水处理厂的规模可达到500m3/d，项目产生污水仅占处理厂规模的0.48%。因此，项目废水进入天生桥园区污水处理厂处理是可行的。 4.7.4运营期水环境影响分析评价结论 本项目运营期无生产废水产生；近期生活污水经化粪池处理后委托村民清运处理，远期排入园区污水管网进入园区污水处理厂集中处理，对周围地表水环境影响较小。 4.8运营期噪声环境影响和保护措施 4.8.1项目运营期噪声源强分析 项目噪声源主要为切割机、电焊机等运行时产生的噪声根据类比调查，噪声源强为65～90dB（A）。 表4-13 主要噪声源产噪情况 序号; 名称; 噪声源强dB（A）; 数量 （台/套）. 1; 切割机; 70; 2. 2; 电焊机; 80; 2. 3; 氩弧焊机; 70; 2. 4; 激光切割机; 90; 1. 5; 等离子切割机; 85; 1. 6; 注塑机; 75; 1. 7; 混料机; 70; 1. 8; 破碎机; 85; 1. 9; 包装设备; 65; 1. 4.8.2项目运营期噪声影响预测分析 1、预测模式 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐模式进行预测。根据声源的分布及噪声传播规律，拟建工程噪声源为固定声源，采用点声源模式进行预测，噪声经减震、隔声后考虑扩散衰减情况下，选取等效连续A声级作为预测因子，以东、南、西、北厂界作为预测点。各设备距厂界距离详见下表。 表4-14 项目主要设备距离厂界距离 单位：m 编号; 名称; 厂界. 东; 南; 西; 北. 1; 切割机; 95; 65; 25; 42. 2; 电焊机; 100; 52; 20; 50. 3; 氩弧焊机; 98; 25; 25; 62. 4; 激光切割机; 90; 52; 30; 50. 5; 等离子切割机; 95; 67; 25; 42. 6; 注塑机; 100; 32; 20; 65. 7; 混料机; 95; 77; 25; 56. 8; 破碎机; 90; 47; 30; 42. 9; 包装设备; 90; 67; 30; 38. 本次环评采用噪声数学模式进行预测，噪声数学模式为： （1）室内点声源等效室外声源声功率级计算公式 Lp2=Lp1-（TL+6） 式中：Lp1靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级；dB Lp2靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB TL隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级计算公式： 式中：Lpli(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数 （2）室外点声源在预测点产生的声级计算公式： A、已知声源的声功率级时，预测点位置的声压级Lp（r）计算公式为： Lp（r）=Lw+Dc+Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc 式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； Dc——指向性校正，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——声屏障引起的衰减，dB； Amisc——其它多方面效应引起的衰减，dB。 B、预测点的A声级LA（r），即将8个倍频带的声压级合成，公式计算为： 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)；； Lpi(r)——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi——第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 （3）噪声预测值计算 点声源的几何发散衰减为：Adiv＝20lg（r/r0）；其它各种因素（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应）引起的衰减计算可详见导则。 本项目声源在预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——本项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； t——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； t——在T时间内j声源工作时间，s。 2、执行标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类区标准，即昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。 3、噪声预测结果及影响分析 运营期项目噪声主要来源于生产过程中各生产设备，噪声排放形式为昼间连续排放。本项目噪声源强设备布置在生产车间内部，在设备上设置减震基础、再通过车间建筑物隔声后，降噪值一般在15dB（A）左右。项目区各噪声源对项目区边界影响的等效连续声级，预测结果见表4-15。 表4-15 各厂界噪声预测单位：dB(A) 名称; 数量（台/套）; 叠加后噪声; 噪声衰减至厂界贡献值. 东; 南; 西; 北. 切割机; 2; 58; 18.4; 21.7; 30.0; 25.5. 电焊机; 2; 68; 28.0; 33.6; 41.9; 30.0. 氩弧焊机; 2; 58; 18.1; 30.0; 30.0; 22.1. 激光切割机; 1; 75; 35.9; 40.6; 45.4; 41.0. 等离子切割机; 1; 75; 35.4; 38.4; 47.0; 42.5. 注塑机; 1; 65; 25.0; 34.8; 38.9; 28.7. 混料机; 1; 60; 20.4; 22.2; 32.0; 25.0. 破碎机; 1; 70; 30.9; 36.5; 40.4; 37.5. 包装设备; 1; 55; 15.9; 18.4; 25.4; 23.4. 贡献值; /; /; 39.9; 44.71; 50.9; 46.4. 执行标准; /; /; 昼间65. 评价; /; /; 达标; 达标; 达标; 达标. 从上表可以看出，各厂界噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求，项目区50m评价范围内无声环境保护目标,因此项目噪声对环境影响较小。 4.8.3运营期噪声影响分析结论 本项目运营期噪声通过选用符合噪声排放标准的设备、加装罩棚、加装减震垫、距离衰减等措施后，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 故本项目运营期采取本环评提出的噪声防治措施后，对周围声环境影响较小。 4.9运营期固体废物保护措施 4.9.1运营期固体废物环境影响及保护措施 ①项目产生的边角料、废弃包装袋、废滤芯滤膜等一般工业固废均可得到合理处置。 ②针对项目产生的废机油、废活性炭，厂区新建1个8m²的危险废物贮存间对项目区危险废物进行暂存。委托有资质公司定期处理，要求项目危险废物贮存间严格进行地面和裙墙防腐防渗，内部设置导流渠和收集池，规范设置标识标牌等。 ③项目产生的废弃沾油抹布均未分类收集，因此废弃沾油抹布全部环节已被豁免，委托环卫部门清运处理； ④针对员工生活产生的生活固废，其中生活垃圾委托环卫部门定期清运处置；餐厨废物和隔油池浮油分别委托有资质的单位进行清理和处置。 综上，项目产生的固体废物均可得到合理处置，处置率为 100%；对环境影响较小。 4.9.2一般固废处置可行性分析 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订），第十七条收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施；不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。项目产生的废包装袋回收，外售；生活垃圾和餐厨垃圾集中收集后由环保部门统一清运处置；收集的边角料，回用于项目生产。综上所述，本项目固体废弃物均得到妥善处置。 4.9.3危险废物 1、危险废物环境管理要求 危险废物经收集后暂存于危废暂存间内，并同时建立转运联单，做好管理台账，具体的环境管理要求如下所示： - （1）危废暂存间必须满足如下要求 - 建设单位需建设暂时贮存危险废物场所，该场所的设计要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求进行设计，贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮等。对于危险废物的收集和管理，建设单位应委派专人负责，确保各种废弃物的储存容器都有很好的密封性，临时储存场所安全可靠，不会受到风雨侵蚀，通过以上措施，可有效地防止了临时存放过程中的二次污染。同时，危废暂存间设置标识牌，管理上墙制度。 - （2）转移联单管理办法 - 根据《危险废物转移联单管理办法》（生态环境部部令第23号，2021年11月30日），危险废物产生单位在对危险废物进行转移时，要按照以下要求做好相应管理登记。 - ①危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。 - ②危险废物转移联单实行全国统一编号，编号由十四位阿拉伯数字组成。第一至四位数字为年份代码；第五、六为数字为移出地省级行政区划代码；第七、八为数字为移出地设区的市级行政区划代码；其余六位数字以移出地设区的实际行政区域为单位进行流水编号。 - ③移出人每转移一车（船或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单；每车（船或者其他运输工具）次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。使用同一车（船或者其他运输工具）一次为多个移出人转移危险废物的，每个移出人应当分别填写、运行危险废物转移联单。 - ④采用联运方式转移危险废物的，前一承运人和后一承运人应当明确运输交接的时间和地点。后一承运人应当核实危险废物转移联单确定的移出人信息、前一承运人信息及危险废物相关信息。 - ⑤接受人应当对运抵的危险废物进行核实验收，并在接受之日起五个工作日内通过信息系统确认接受。 - 运抵的危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与危险废物转移联单填写内容不符的，接受人应当及时告知移出人，视情况决定是否接受，同时向接受地生态环境主管部门报告。 - ⑥对不通过车（船或者其他运输工具），且无法按次对危险废物计量的其他方式转移危险废物的，移出人和接受人应当分别配备计量记录设备，将每天危险废物转移的种类、重量（数量）、形态和危险特性等信息纳入相关台账记录，并根据所在地设区的市级以上地方生态环境主管部门的要求填写、运行危险废物转移联单。 - ⑦危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。 - 因特殊原因无法运行危险废物电子转移联单的，可以先使用纸质转移联单，并于转移活动完成后十个工作日内在信息系统中补录电子转移联单。 4.9.4运营期固废影响分析结论 做到上述措施后，项目产生的所有固废均及时收集定期清运，能够得到妥善的处置，处置率100%，故对周围环境保护目标及周围环境影响较小。 4.10地下水、土壤环境影响分析及污染防治措施 4.10.1 污染源及污染类型 污染物从污染源进入地下水、土壤所经过的路径称为地下水、土壤污染途径，地下水、土壤污染途径是多种多样的。根据项目的特点，本项目可能对地下水、土壤造成污染的途径主要有：废机油等在地面防渗层发生破损的情况下会发生渗漏，对地下水、土壤造成污染，其污染物类型包括石油类等因子。 4.10.2污染源及污染途径 污染物从污染源进入地下水所经过的路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据项目的特点，本项目可能对地下水、土壤造成污染的途径主要有：废机油在地面防渗层发生破损的情况下会发生渗漏，对地下水、土壤造成污染。 4.10.3防控措施 本项目地下水、土壤污染防治措施按照“源头控制、分区防治、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。 1）源头控制措施 严格按照公司制定的规范管理要求进行危险废物的管理。 2）分区控制措施 根据以上分区原则可知，项目分区防渗具体如下: ①重点防渗区 项目重点防渗区为危废暂存间：危险废物贮存间地面和裙墙已采用不低于2mm厚的HDPE膜或其他人工防渗材料进行防渗，使其渗透系数<10-10cm/s； ②一般防渗区 根据分区防渗规范要求，项目厂房划定为一般防渗区，根据调查，项目一般防渗区措施在地面采取粘土铺底，并在上层铺30cm的混凝土进行硬化。确保防渗性能，使其渗透系数≤1.0x10-7cm/s。 ③简单防渗区 根据项目特点，对于基本上不产生污染物的简单防渗区，不采取专门针对地下水污染的防治措施。 3）环境影响跟踪监测计划 ①地下水环境影响跟踪监测计划 由于项目地下水影响较小，因此本项目不设置地下水环境影响跟踪监测计划。 ②土壤环境影响跟踪监测计划 由于项目土壤影响较小，因此本项目不设置土壤环境影响跟踪监测计划。 4.11 环境风险分析 4.11.1风险调查 1、风险源调查 根据《危险化学品目录》（2018版）、《国家危险废物目录》（2021年版）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）、《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)对项目区原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸性伴生/次生物等进行危险性识别，项目主要涉及的危险化学品为废机油。 表4-16 废矿物油的理化性质及危险特性 废矿物油. 标识; 中文名：机油、润滑油. 英文名：Luboricating；Lube oil. 理化性质; 外观与性状; 油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味. 溶解性; 不溶于水; 相对密度(水=1); <1; 燃烧性; 燃烧. 闪点（℃）; 76; 引燃温度（℃）; 248. 燃烧爆炸危险性; 危险特性; 遇明火，高热可燃. 燃烧产物; 一氧化碳、二氧化碳. 稳定性; 稳定. 毒性及危害健康; 急性毒性; LD5（gm/kg、大鼠经口）. 健康危害; 侵入途径：吸入、食之 急性吸入，可出现乏力、头晕、恶心、严重者引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎. 灭火方法; 消防人员需佩戴防毒面具，穿全身消防服、在上风向灭火。尽可能的将容器移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、沙土。. 2、环境风险潜势判断 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录C中C.1.1危险物质数量与临界量比值（Q）。 当存在多种危险物质时，则按式（１）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 本项目涉及到的环境风险物质主要为废机油，按照项目区内最大存储量进行计算，具体结果详见表4-17。 表4-17风险潜势判别表 功能单元; 危险物质; 临界值（t）; 实际储存量（t）; qi/Qi. 危废暂存间; 废机油; 2500; 0.08; 0.000032. 风险潜势; I. 是否构成重大危险源; 否. 本项目的危险物质数量与临界量比值Q=0.000032<1，因此判断项目的风险潜势为Ι。为简单分析，故不考虑“所属行业及生产工艺特点（M）”及“危险物质及工艺系统危险性（P）”。 3、环境风险识别 1）储运过程环境风险辨识 项目物料运输过程中的环境风险主要为汽油泄漏污染土壤和水体。由于业主委托社会车辆进行原辅材料的运输，本评价对运输风险不予分析。在储存过程中以废机油储运风险最大，因为在储存过程中以废机油储运风险最大，因为废机油易燃，会容易引发火灾和爆炸事故，进而由于汽油的燃烧排放大量的HC、CO、NOx等污染物污染大气环境，同时，也次生有含高浓度石油类的消防废水。 2）伴生/次生环境风险辨识 ①火灾爆炸事故中引发连锁爆炸分析 最危险的伴生/次生污染事故为泄漏导致爆炸，且进而由于爆炸事故对临近的设施造成连锁爆炸破坏，根据对本项目场址与周围情况的调查，本项目最近的敏感点为东侧394m的园区管委会，项目工业场地与管委会之间有一定距离，且与周边的建筑均有一定的安全防护距离，因此，因本项目爆炸而引起周边发生连锁爆炸的可能性很小。 ②泄漏事故中的次生危险性分析 本项目泄漏事故主要为废机油泄漏后进入周边水体或土壤。由于本项目废机油厂区内的储存量也较少，同时该项目的危废暂存间采取有防渗漏措施及油收集系统。项目油类物质泄漏而直接进入厂区外环境的可能性很小。 （6）风险防治措施 根据该项目环境影响途经，提出以下风险防范措施： ①生产车间严禁烟火； ②项目区配备相应品种的消防器材； ③加强车间原辅材料暂存管理，各种材料应分别存放，应有专人管理，加强防火。 ④严格按照安全、消防部门以及安全评价的要求存储区出入口处设置消防设备。 ⑤加强危险物质存储管理，确保其安全；同时规范操作，在取用运输过程，防止其跑冒滴漏。 ⑥强化禁火区域安全管理，严禁烟火，将生产、储存装置区域列为禁火区，区内加强火源管理，严禁吸烟。 ⑦严格按照安全、消防部门以及安全评价的要求在仓库和存储区出入口处设置消防设备。 ⑧危险废物应由具有《危险废物经营许可证》并可以处置该类废物的单位进行处理处置，并严格执行危险废物转移联单制度，在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。严禁将各类废物转移给没有相应处理资质及能力的单位。 （7）环境风险应急预案 根据本项目环境风险分析的结果，对于该项目可能造成突发环境事件制定应急预案纲要，见表4-18。 表4-18突发环境事件应急预案纲要 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则; --. 2; 危险源情况; 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险. 3; 应急计划区; 临近地区. 4; 应急组织; 由站内专人负责——负责现场全面指挥，专业救援队伍--负责事故控制、救援和善后处理. 5; 应急状态分类 应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序. 6; 应急设施 设备与材料; 防火灾事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散，主要是水或低压蒸汽幕、喷淋设备、防毒服和中毒人员急救所用的一些药品、器材. 7; 应急通讯 通告与交通; 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等事项. 8; 应急环境监测 及事故后评估; 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据. 9; 应急防护措施消除泄漏措施及需使用器材; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害；相应的设施器材配备 临近地区：划分腐蚀区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备. 10; 应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康; 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案. 11; 应急状态中止恢复措施; 事故现场：规定应急状态终止秩序：事故现场善后处理，恢复生产措施； 临近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施. 12; 人员培训与演习; 应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训进行事故应急处理演习；对加油加气站内工人进行安全卫生教育. 13; 公众教育 信息发布; 对临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息. 14; 记录和报告; 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理. 15; 附件; 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料. 4.11.2环境风险评价结论 通过上述分析，本项目在严格采取本环评提出的各项环境风险防范措施的前提下，并按要求编制《突发环境事件应急预案》，并进行应急演练，环境风险处于可控范围。 4.12 环境管理及“三同时”制度 4.12.1 环境管理 （1）环境管理目的 建设项目环境管理计划是指工程在施工期、运营期执行和遵守国家、省、市的有关环保法律、法规、政策和标准，对企业的生产实行有效监控，及时掌握和了解污染治理与控制措施的执行效果，以及周围地区环境质量变化，及时调整工程运行方式和环境保护措施，并接受地方环境保护行政主管部门的环境监督，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合环境效益。 （2）环境管理机构的职责 有效保护环境，项目区应设立专人负责的环境保护管理机构，该机构的职责是： ①建立健全环境保护工作规章制度，明确环保责任制及其奖惩办法；确定项目区的环境目标管理，对项目区各操作岗位进行监督与考核。 ②在项目运营期间搞好环保设施的“三同时”工作；建立环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备及运行记录、危险固体废物的转移记录，以及其它环境统计资料。定期编制环境保护报表和年度环境保护工作报告，提交给上级和当地环境主管部门。 ③为了提高环保工作的质量，要加强环境管理人员、环境监测人员以及兼职环保员工的业务培训，并有一定的经费来保证培训的实施；组织职工的环保考核，搞好环境宣传。 ④搞好环保设施与生产主体设备的协调管理，使污染防治设施的配备与生产主体设备相适应，并与主体设备同时运行及检修，污染防治设施出现故障时，环境管理机构应立即与生产部门共同采取措施，严防污染扩大；负责污染事故的处理。 ⑤配合搞好危险固体废物收集、处置监督。 ⑥负责日常环境管理工作，定期检查监督环保法规执行情况，及时和有关部门联系落实各方面的环保措施，使之正常运行。 ⑦更新突发性事故的应急处理方案并参与突发性事故的应急处理工作。 （3）环境管理计划 为减轻项目对环境的影响，切实落实本报告中提出的环境保护措施，在项目运作的各个阶段，建设单位应执行相应的环境管理计划： ①施工期 按照国务院682号令《建设项目环境保护管理条例》的规定，完成项目环保有关报批手续。在工程设计阶段，建设单位应对环保措施的工程设计方案负责审查，建设单位、设计单位及地方主管部门根据环境影响报告表及其审批意见在设计中落实各项环保措施及概算。在工程发包工作中，建设单位应将环保工程放在与主体工程同等重要地位，优先选择环保意识强、环保工程业绩好、能力强的施工单位和队伍，施工合同中应有环境保护要求的内容与条款。 施工期阶段，建设单位主管环保工作的人员在施工中要把握全局，及时掌握工程施工环保动态，定期检查和总结工程环保措施实施情况，确保环保工程进度要求。建设单位要协调设计单位与施工单位的关系，消除可能存在的环保遗漏和缺口，出现重大环保问题或环境纠纷时，积极组织力量解决。 ②运营期 建设单位应做好相应的环境保护和环境安全管理工作，尽量减少或避免不必要的损失。因此，建设方应设立专职环境保护机构，配置专业人员，并建立相应的工作制度，创造必要的工作条件。 4.12.2环境监测 环境监测是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，可以及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施的落实。 根据项目特点，项目竣工验收监测见表4-19。 表4-19 竣工验收监测计划 监测项目; 监测地点; 监测因子; 监测频率; 监测方法. 无组织废气; 项目厂界上风向1个点、下风向2~3个点; TSP和非甲烷总烃; 竣工验收时监测1次 1次/年; 按相关技术规范进行. 有组织废气; 15m高排气筒; 非甲烷总烃; 竣工验收时监测1次 1次/年; 按相关技术规范进行. 噪声; 厂界四周各设一个监测点，共4个监测点位; 等效连续A声级; 竣工验收时监测1次 每季度一次; 按相关标准规范执行. 废水; 远期监测点位位：化粪池排放口; CODcr、石油类、SS; 1次/年; 按相关标准规范执行. 4.12.3 “三同时”竣工验收 建设单位应按照“关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）”实施验收，项目必须验收合格后方可投入生产运营。环境保护三同时验收内容详见表4-20。 表4-20 工程竣工环境保护验收一览表 内容 类型; 排放源; 污染因子; 环保措施; 验收要求. 废气; 注塑工序; 非甲烷总烃; 设置集气罩+二次活性炭吸附处理达标后经15m高排气筒排放; 非甲烷总烃厂界执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准（即：浓度120mg/m3），厂区内执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求. 切割、焊接、破碎; 颗粒物; 自然沉降，厂区通风; 无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准（即：周界外浓度1.0 mg/m3）. 厨房; 油烟; 油烟净化器1台; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度限值2mg/m3. 废水; 生活污水; COD、BOD5、氨氮、SS等; 一个1m3隔油池、一个20m3化粪池; 近期委托附近村民清掏. 远期《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A级标准. 噪声; 噪声; Leq; 选用低噪声设备，设备安装时采取减振、隔声等处理措施; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 固体废物; 生产; 塑料边角料; 回用于生产线; /. 切割边角料; 分类收集暂存后由厂家回收利用. 废抹布; 可降解垃圾袋、封闭式垃圾箱，运至垃圾收集点; 按照环卫部门要求外运处置. 生活办公; 生活垃圾. 废弃包装; 废弃包装; 收集后定时外售相关回收单位处理; /. 餐厨废物; 餐厨废物; 统一收集后委托有资质单位处置; /. 隔油池浮油; 隔油池浮油; 统一收集后委托有资质单位处置; /. 废滤芯、滤膜; 废滤芯、滤膜; 统一收集后由厂家回收利用; /. 危废暂存间; 有机废气处理; 废活性炭; 由更换厂家回收带走，不在厂区内暂存; /. 废机油; /; 车间地面采取防渗等措施。贮存区地面在砼硬地坪上，采用一布三油耐酸环氧滚面型地坪（包括环氧底漆一道、玻纤布一道、耐酸环氧面漆二道）。所有防渗施工过程应保留施工照片、相关施工合同及影像资料、台账记录。; 应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，防渗系数不大于1x10-10cm/s. 生态; /; /; 厂区绿化，生态恢复; 生态良好. 4.13排污许可制度落实 根据国办发[2016]81号《国务院办公厅关于印发<控制污染物排放许可制实施方案>》、环境保护部令第45号《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等相关文件要求，环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，排污许可制是企业事业单位生产运营期排污的法律依据，必须做好充分衔接，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全过程监管，具体见下表。 表4-21 固定污染源排污许可分类管理名录（节选） 行业类别; 实施重点管理的行业; 实施简化管理的行业; 登记管理. 三十、专用设备制造业35. 84环保、邮政、社会公共服务及其他专 用设备制造 359; 涉及通用工序重点管理的; 涉及通用工序简化管理的; 其他. 本项目属于新型净水/污水处理设备厂建设项目，属于“三十、专用设备制造业35--84环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造359中的“其他”。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》可知，本项目实施登记管理。故本环评要求，项目建设完工后，按照相关规定办理排污许可登记。 （1）排污许可登记 排污单位在全国排污许可证管理信息平台上提交排污信息登记表，对申请材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，排污单位登记内容包括排污单位名称、注册地址、法定代表人或者主要负责人、联系方式、生产经营场所地址、行业类别、统一社会信用代码或组织机构代码、主要产品及产能、生产工艺等排污单位基本情况，主要污染物项目，排放去向，执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等排污信息，并在在全国排污许可证管理信息平台向社会公开，接受公众监督。 （2）排污许可登记管理 排污许可证的变更、注销登记：排污单位在原场址内实施新改扩建项目应当开展环境影响评价的，在通过环境影响评价审批或者备案后，产生实际排污行为之前二十日内在全国排污许可证管理信息平台上进行排污变更登记。 因《分类管理名录》调整或排污单位生产内容变更等原因导致管理类别变化的，应在在变动之日起二十日内在全国排污许可管理信息平台提交排污许可证申请表或排污信息登记表，并及时注销原来的排污许可证或排污许可登记。排污单位因关停、异地搬迁等原因停止排污的，应当及时在全国排污许可证管理信息平台上注销原排污许可登记。 （3）排污口规范化设置 排污单位必须如实向环境保护行政主管部门申报登记排污口数量、位置以及所排放的主要污染物的种类、数量、浓度、排放去向等情况。 排污口应符合“一明显，二合理，三便于”的要求，即环保标志明显；排污口设置合理，排污去向合理；便于采集样品，便于监测计算，便于公众参与监督管理。排污口必须按照国家相关规定，设置与排污口相应的环境保护图形标志牌。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 15m高排气筒 | 非甲烷总烃 | 设置集气罩+二次活性炭吸附处理达标后经15m高排气筒排放 | 有组织排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值（即：有组织排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤10kg/h |
|  | 无组织废气 | 颗粒物 | 自然扩散，加强厂区通风 | 无组织排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值（即：周界外浓度≤1.0mg/m3） |
|  |  | 非甲烷总烃 | 自然扩散，加强厂区通风 | 无组织非甲烷总烃厂界执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准（即：周界外浓度4mg/m3），厂区内执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求 |
|  | 厨房 | 油烟 | 油烟净化器1台 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度限值2mg/m3 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N等 | 一个1m隔油池、一个20m3化粪池 | 近期委托附近村民清掏 |
|  |  |  |  | 远期《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A级标准 |
| 声环境 | 设备、车辆噪声等 | Leq（A） | 隔声、基础减震及周边种植绿化带等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 1、生活垃圾集中收集后，运至垃圾收集点。 2、废抹布（拖布）属危险废物中的豁免类（900-041-49），可与生活垃圾一起收集处理，定期清运至垃圾收集点。 3、废机油暂存于项目危废暂存间。 4、项目产生的边角料回用于生产线，废弃包装收集后定时外售相关回收单位，餐厨废物、隔油池浮油统一收集后委托有资质单位处置，废滤芯滤膜统一收集后由厂家回收利用；废活性炭由更换厂家回收带走，不在厂区内暂存。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 采取分区防控措施，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。重点防渗区采取的措施：采用1m厚粘土层，渗透系数≤1.0×10-7cm/s，或采用2mm厚高密度聚乙烯或其他人工防渗材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s；一般防渗区：采用混凝土防渗,K≤1×10-7cm/s；简单防渗区：采用混凝土铺设，进行一般地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 种植绿化，绿化面积1852.58m2 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强危险废物收集处置，做好管理台账，编制突发环境事件应急预案，并报送生态环境部门进行备案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、加强环保设备设施的日常维护及监控工作。 2、加强环保设施的维护检修，保障环保设施的处理效率。 3、建立、健全环保规章制度。 |  |  |  |

- 六、结论

1、总体结论 本项目的建设符合国家产业政策，符合《云南省东川再就业特区天生桥产业园总体规划（2010-2030）》等相关规划，选址合理，项目建设满足“三线一单”的管理要求，项目选址区域环境空气、地表水环境和声环境质量现状均可达到相应的质量标准要求，项目产生的污染物均可得到合理处置，建设单位在项目运行过程中严格执行环境管理和监测计划，项目对外环境影响较小，环境风险可控；从环境影响的角度分析，项目建设可行。 2、建议 （1）建设单位应认真执行国家及地方有关项目建设的环保法律、法规，项目投入运营后应有专人负责环保工作，监督落实各项环保措施，保证污染物达标排放。 （2）加强项目人员进出管理，无关人员不得进入； （3）加强环保知识学习，增强环保意识。

附表1

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.0171t/a | / | 0.0171t/a | +0.0171t/a |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.046t/a | / | 0.046t/a | +0.046t/a |
| 废水 | 生活污水 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 生产废水 | / | / | / | / | / | / | / |
| 生活垃圾 |  | / | / | / | 8.1t/a | / | 8.1t/a | +8.1t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废抹布 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废弃包装 | / | / | / | 1.0t/a | / | 1.0t/a | +1.0t/a |
|  | 餐厨废物 | / | / | / | 0.81t/a | / | 0.81t/a | +0.81t/a |
|  | 隔油池浮油 | / | / | / | 0.04t/a | / | 0.04t/a | +0.04t/a |
|  | 废滤芯滤膜 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 切割边角料 | / | / | / | 2.0t/a | / | 0 | 0 |
|  | 塑料边角料 | / | / | / | 1.3t/a | / | 0 | 0 |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.08t/a | / | 0.08t/a | +0.08t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.4t/a | / | 0.4t/a | +0.4t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①