建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示稿）

项目名称：5GW高效光伏组件5GW电池及4GWh储能电池一期项目

建设单位（盖章）：云南旭合新能源技术有限公司

编制日期：            二零二三年七月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	15

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	32

四、主要环境影响和保护措施	39

五、环境保护措施监督检查清单	82

六、结论	84

附件：

附件1 委托书

附件2 建设单位承诺书

附件3 编制情况承诺书

附件4 编制单位承诺书

附件5 编制主持人承诺书

附件6 建设单位营业执照

附件7 项目备案证

附件8 政府用地合作协议

附件9 情况说明

附件10 园区规划环评意见函

附件11 项目进度表

附件12 内部审核单

附件13 主持人社保证明

附件14 环评合同

附件15 现场踏勘表

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 项目区环境保护目标分布图

附图3 项目平面布置示意图

附图4 项目区水系图

附图5 监测计划布点图

附图6 项目与园区位置关系图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 5GW高效光伏组件5GW电池及4GWh储能电池一期项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | ****-******-04-01-****** |  |  |  |
| 建设地点 |  | 云南省昆明市东川区碧谷四方地工业园区 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | （E103°15′11.529″,N25°38′15.845″） |  |  |  |
| 联系人 |  | 张** | 联系方式 | 159******** |  |
| 国民经济 行业类别 |  | 光伏设备及元 器件制造C3825 锂离子电池制造C3841 | 建设项目 行业类别 | 三十五、电气机械和器材制造业—输配电及控制设备制造382、电池制造384 |  |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 昆明市东川区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 项目代码****-******-04-01-****** |  |
| 总投资（万元） |  | 117600 | 环保投资（万元） | 37.3 |  |
| 环保投资占比（%） |  | 0.03 | 施工工期 | 7个月 |  |
| 是否开工建设 |  | R否 £是 |  | 用地（用海） 面积（m2） | 81439.1 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）表 1 专项评价设置原则表”的要求，本项目专项评价设置情况具体如下表所示。 表1-1本项目专项评价设置一览表 专项评价类别; 设置原则; 本项目; 是否设置专项. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 不涉及设置原则所述情况，本项目不设置大气专项评价; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 不涉及设置原则所述情况，本项目不设置地表水专项评价; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 项目危险物质数量与临界量比值Q=0.11928<1，危险物质均未超过临界量，本项目不设置环境风险专项评价; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及设置原则所述情况，本项目不设置生态专项评价; 否. |
| 规划情况 | 规划名称：《云南东川产业园区总体规划修编（2021-2035）》 审批机关：昆明市东川区自然资源局 审批文件名称及文号：关于《云南东川产业园区总体规划修编（2021-2035）》 的审查意见（区自然资源局便签[2022]13号） |  |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《云南东川产业园区总体规划修编（2021-2035） 环境影响报告书》审批机关：昆明市生态环境局 审批文件名称及文号：昆明市生态环境局关于《云南东川产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》的审查意见（昆环函[2023]1号）。 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 与《云南东川产业园区总体规划修编（2021-2035）》的相符性分析 - 根据《云南东川产业园区总体规划修编（2021-2035）》，园区空间布局为“一园，三片区”，规划总面积13.7087km2，其中四方地片区5.4699km2、碧谷片区6.6795km2、天生桥片区1.5593km2，总规划面积较上版规划减少22.5313km2。 - 《规划》以新材料为主导产业，冶金、消费品与食品产业为辅助产业。其中，四方地片区重点布局先进有色金属材料及稀贵金属材料、化工新材料、新型建材产业、新能源材料产业；碧谷片区以先进有色金属材料、新能源材料产业、建筑建材产业和消费品（含再生纸回收利用）与食品加工产业（非烟轻工）为主导；天生桥片区重点 发展以“城市矿产”为主的循环经济、新能源和新型建材产业。 - 《规划》营业收入目标为1000亿，规划期限为2021-2035年。 - 本项目位于云南省昆明市东川区碧谷工业园区，属于碧谷工业片区；本项目属于C3825光伏设备及元器件制造，产品为光伏组件，用于光伏太阳能板，属于光伏新能源材料，是园区规划主导产业。本项目符合园区的未来发展规划。 - 与《云南东川产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》及其审查意见相符性分析 2.1与报告书相符性分析 本项目位于碧谷片区，因此本次环评仅对碧谷片区进行相关介绍和符合性分析。 - 规划范围 - 碧谷片区位于东川中心城区北部，规划面积782.52公顷，规划范围东至东起路大 寨村级道路一线、南至老干沟一线、西至小新村铁路沿线凯通公司、北至龙潭社区小龙潭小组。 - 规划期限 - 本次规划的期限为2021~2035年。分近期、中期和远期建设，其中：近期2021-2025 年、中期2026-2030年、远期2031-2035年。 - 规划定位 - 根据相关规划要求，结合东川产业园区位条件和本身的产业优势和发展潜力，园区定位为： - 国家资源枯竭型城市产业转型发展示范区；国家工业资源综合利用示范基地；云 南有色及稀贵金属新材料产业示范基地。 - 材料产业园区，依托东川工业资源综合利用基地（国家级），以现状产业升级为主，建设成为有色及稀贵金属、精细磷化工、新材料产业区。 - 碧谷片区定位： - 易地扶贫搬迁创业就业区和产城融合带动区，利用交通区位优势和东川北部新城发展机遇，打造兼具园区和城市功能的产城一体区。 - 碧谷片区定位：主导产业：重点发展以矿山机械设备、环保专用设备、新能源设备、电子元器件、家电生产等为重点的装备制造业；配套产业：配套发展铜基新材料、建筑建材产业、商贸物流、新能源产业、轻工消费品制造及食品生产加工产业，辅助发展其他耦合轻工业和生产性服务业等。 相符性分析：本项目位于碧谷片区，属于C3825光伏设备及元器件制造，产品为光伏组件，用于光伏太阳能板，属于光伏新能源设备，是园区规划主导产业。本项目符合园区发展规划。 2.2与昆环函[2023]1号相符性分析 《云南东川产业园区总体规划修编（2021-2035）环境影响报告书》于2023年5月4日取得昆明市生态环境局审查意见（昆环函[2023]1号）。 表1-2 项目建设与审查意见及专家组意见的符合性分析 序号; 审查意见要求; 项目实际情况; 符合性. 1; （一）坚持绿色、低碳、高质量发展理念，完善和加强规划引导，落实生态环境分区管控要求，区域统筹保护好生态空间。根据区域发展战略，坚持生态优先、高效集约发展，加强与国土空间规划及产业园区优化提升工作的协调衔接，进一步优化发展定位、功能布局、产业结构和实施时序，布局开发应确保满足国土空间规划和“三区三线”管控要求。产业开发应符合国家产业政策和相关规划，有效控制园区开发强度。实现产业发展与生态环境保护、人居环境安全相协调，引导园区低碳化、绿色化、循环化发展。; 项目位于碧谷片区，符合其产业定位、功能布局、产业结构和时序等，满足其空间规划的相关要求。; 符合. 2; （二）进一步优化空间布局，加强空间管控，严格对环境敏感区的保护，严禁不符合管控要求的各类开发和建设活动，协调好生产、生活、生态“三生”空间的关系。根据区域大气环境容量，严格控制有色金属冶炼、化工发展规模，加快能源结构升级改造和使用清洁能源，促进区域环境质量改善。园区内现有冶炼、化工及传统建筑材料等重污染企业要开展技术升级改造和环保设施的提标改造，实现区域污染物减排和环境质量改善，为后续项目腾出环境容量。园区内现有与规划不符的企业应逐步搬迁。优化调整碧谷片区产业结构，不得布局排放《有毒有害大气污染物名录(2018年)》中污染物的企业。; 本项目不排放《有毒有害大气污染物名录(2018年)》中的污染物；不属于上述所列的重污染企业，符合园区产业规划。; 符合. 3; （三）严守环境质量底线，严格落实环境管控单元管控要求。根据国家、云南省和“三线一单”有关大气污染防治的相关要求，落实主要污染物区域削减方案，严格执行园区大气污染物管控要求，合理确定产业规模、布局、建设时序。有色金属冶炼、化工、建材等“两高”行业应实行主要污染物区域等量削减，重点行业重点重金属排放减量替代比例不得低于1.2:1，铅锌冶炼和铜冶炼企业须执行颗粒物和重点重金属污染物特别排放限值。入驻企业应采用先进的生产工艺、装备、清洁能源与原料，从源头上控制污染物的产生；采用先进高效的污染防治措施做好大气污染物的减排工作。重视园区废水收集、处理、回用、排放的环境管理。全面实施“雨污分流”“清污分流”制度，提高入驻企业工业用水重复利用率和中水回用率，加快污水处理厂建设；根据小江水环境容量，适时对污水处理厂进行提标改造。结合水污染防治方案，加强摩洛河、功山河、响水河、黄水等、小清河、小江等河道严格执行《地下水管理条例》相关规定，严格水文地质工程地质勘察，合理规避岩溶发育区，做好地下水污染防治和监控，入驻企业按相关规范要求采取针对性防渗措施，确保区域地下水安全。进一步完善固体废物集中处置设施，做好工业固废的处置及监管等工作，确保入园企业的固废得到妥善处置加强土壤环境跟踪监测，确保满足土壤环境管控要求按照碳达峰、碳中和相关政策要求，积极开展减污降碳协同管控，推广园区能源梯级利用等节能低碳技术。做好产业布局、结构调整、节能审查与能耗双控的衔接，推动园区绿色低碳发展。; 根据质量公报，区域环境能够满足标准要求，且本项目不属于重污染企业和上述“两高”项目，为光伏设备及元器件制造，符合相关要求。项目不涉及地下水评价，仅提出相应的地下水防治措施。; 符合. 4; （四）制定准入清单，严格入园项目生态环境准入管理。加强“两高”行业生态环境源头防控，引进的项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等应达到国内清洁生产先进水平。推进技术研发型、创新型产业发展，提升产业的技术水平和产业园区的绿色低碳化水平。入园项目需符合国家产业政策、产业布局规划要求，符合“三线一单”大气水、土壤等重点管控单元要求。; 本项目满足碧谷片区管控单元及管控要求；且本项目不属于“两高”项目。; 符合. 5; （五）建立健全区域环境风险防范和生态安全保障体系加强园区内危险化学品的生产、使用、贮运等管理，统筹考虑园区污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜。建立企业-园区-区域环境风险防控体系，健全应急响应联动机制，强化预警能力建设，严格落实环境风险应急与防范措施，编制园区环境风险应急预案并加强演练，保障区域环境安全。; 本项目目不涉及危险化学品的生产、使用、贮运等。; 符合. 6; （六）建立环境质量监测网络并共享数据。根 据园区功能分区、产业布局、重点企业分布、 特征污染物排放、环境敏感目标分布等情况， 统筹安排环境监测监控网络建设。四方地片区、 天生桥片区应设置环境空气自动监测站，定期 做好区域大气、地表水、地下水、土壤等环境 要素的跟踪监测与管理。根据监测结果、实际 环境影响、不良环境影响减缓措施的有效性完 善环境管理并适时优化调整《规划》; 项目目拟制定监测计划。; 符合. 7; （七）定期发布环境信息，建立畅通的公众参 与平台。加强与周边公众的沟通，主动接受社 会监督，及时解决公众关心的环境问题，满足 公众合理的环境诉求。对涉及到的居民搬迁应 制定搬迁方案，并尽快实施。; 项目目不涉及居民搬迁。; 符合. 由上表可知，本项目符合审查意见及规划的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）的要求，其他符合性包括“三线一单”符合性、生态环境保护法律法规政策符合性和生态环境保护规划的符合性，具体如下： - 产业政策符合性分析 本项目为5GW高效光伏组件5GW电池及4GWh储能电池项目，根据《产业结构调整指导目录2019年本》（2021年修改），本项目于鼓励类中“十二、建材—3、；光伏建筑一体化部品部件”以及“二十八、信息产业—51、先进的各类太阳能光伏电池及高纯晶体硅材料”。本项目于2023年05月16日取得东川区发展和改革局关于本项目的投资项目备案证，项目代码为****-******-04-01-******，因此本项目符合国家产业政策的要求。 2、“三线一单”符合性分析 根据《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（昆政发[2021]21号），生态环境管控单元划分： 昆明市全市共划分129个生态环境管控单元，分为优先保护、重点管控和一般管控3类。 ①优先保护单元。优先保护单元共42个，其中包括14个生态保护红线区、28个一般生态空间区。 ②重点管控单元。重点管控单元共73个，其中包括14个矿山资源重点管控区、13个水环境城镇生活污染重点管控区、5个水环境农业污染重点管控区、2个大气环境受体敏感重点管控区、3个大气环境布局敏感重点管控区、2个大气环境弱扩散重点管控区、14个水环境城镇生活污染和大气环境受体敏感并重管控区、18个水环境工业污染和大气环境高排放并重管控区、2个土壤污染重点治理区。 ③一般管控单元。一般管控单元共14个，为优先保护、重点管控单元之外的区域。 本项目符合性分析具体如下： （1）生态保护红线和一般生态空间 根据《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号）文，云南省生态红线主要包括包含生物多样性维护、水源涵养、水土保持三大红线类型，11个分区，其中和昆明行政区划内有关的分区有4个。本项目位于云南省昆明市东川区碧谷工业园区，位于规划工业园区内，占地为工业用地，不在生态红线范围内。昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》明确“将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间”，本项目位于云南省昆明市东川区碧谷工业园区，位于规划工业园区内，占地为工业用地，不在生态红线范围内，符合生态保护红线要求，项目所在地属于东川重点管控单元，因此项目不属于优先保护单元。 （2）环境质量底线 《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”·生态环境分区管控的实施意见》对环境质量底线设定了2025年和2035年两个目标，本项目位于云南省昆明市东川区碧谷工业园区，环境质量底线和本项目相关的要求及符合性分析如下： ①生态环境质量底线 “实施意见”要求：到2025年，全市生态环境质量持续改善，生态空间得到优化和有效保护，区域生态安全屏障更加牢固。到2035年，全市生态环境质量实现根本好转，生态功能显著提升，区域生态安全得到全面保障。 项目选址位于工业园区，选址地块符合园区规划产业定位，项目的建设不涉及到生态保护红线和一般生态空间，因此项目建设和生态环境质量底线不冲突，符合环境质量底线要求。 ②环境空气质量底线 “实施意见”要求：到2025年，全市环境空气质量总体保持优良，主城建成区空气质量优良天数占比达99%以上，二氧化硫（SO2）和氮氧化物(NOx）排放总量控制在省下达的目标以内，主城区空气中颗粒物（PM10、PM2.5）稳定达《环境空气质量标准》二级标准以上。到2035年，全市环境空气质量全面改善，各县〈市〉区、开发（度假）区环境空气质量稳定达到国家二级标准。 根据《2022年度昆明市生态环境状况公报》，2022年，昆明市主 城区环境空气优良率达100%，其中优246天、良119天。与2021年相比，优级天数增加 37天，环境空气污染综合指数降低13.68%，空气质量大幅改善，东川区环境空气综合污染指数有所上升。总体达《环境空气质量标准》(GB****-2012）二级标准，属于空气达标区。根据分析，在严格落实环评提出的环保措施后，能保证项目运营期废气达标排放，本项目的建设不会改变区域环境空气质量功能要求。 ③地表水环境质量底线 “实施意见”要求：到2025年，纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，滇池流域、阳宗海流域水环境质量明显改善，水生态系统功能逐步恢复，滇池草海水质达Ⅳ类，滇池外海水质达Ⅳ类（化学需氧量≤40毫克/升)，阳宗海水质达Ⅲ类，集中式饮用水源水质巩固改善。到2035年，地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。 根据东川区环境监测站对所在流域控制单元内地方控制断面（小江姑海断面）2021年12月监测数据，小江姑海断面上述监测指标可达到《地表水环境质量标准》（GB****-2002）III类标准限值要求，本项目运行期间无废水外排入环境，不会改变区域地表水环境质量功能要求。 ④土壤环境风险防控底线 “实施意见”要求：到2025年，土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高，逐步改善全市土壤环境质量，遏制土壤污染恶化趋势，土壤环境风险得到基本管控。污染地块安全利用率、耕地土壤环境质量达到国家和云南省考核要求。到2035年，土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。 项目选址位于工业园区，选址地块符合园区规划产业定位，采取相应防控措施后基本可避免土壤污染途径，项目建设对土壤环境影响较小，只要严格执行相应的土壤环境保护措施，项目建设不会改变区域土壤环境质量功能要求。 ⑤资源利用上线 《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”·生态环境分区管控的实施意见》对资源利用上限的要求为：按照国家、省、市有关要求和规划，按时完成全市用水总量、用水效率、限制纳污“三条红线”水资源上限控制指标；按时完成耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等土地资源利用上限控制指标；按时完成单位GDP能耗下降率、能源消费总量等能源控制指标。 根据调查，项目主要用水环节为生活用水，用水量较全市工业用水量占比极小；项目选址位于工业园区，不涉及耕地、基本农田等土地资源，项目能耗较低；因此项目资源利用符合国家相关要求。 ⑥环境准入负面清单 《昆明市人民政府关于昆明市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》提出严格落实《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(云政发〔2020〕29号）管控要求。强化污染防治和自然生态系统保护修复，改善区域生态环境质量。根据划分的全市环境管控单元的特征，对每个管控单元分别提出了生态环境管控要求，形成昆明市环境管控单元生态环境准入清单，构建全市生态环境分区管控体系，落实总体管控要求。 根据调查，本项目位于云南省昆明市东川区碧谷工业园区，项目所在地属于东川重点管控单元，根据东川区环境管控单元生态环境准入清单的管理要求，本项目环境准入负面清单符合性具体见下表。 表1-3 与东川区碧谷片区环境管控单元及管控要求符合性分析—览表 管控单元; 单元名称; 管控要求; 本项目实际情况; 符合性. 重点管控单元; 碧谷片区; 产业布局约束; 1、入驻项目须符合国家及云南省相关产业政策、符合园区规划产业布局；严禁《产业结构调整指导目录》（2019年本）中淘汰类及限制类项目入驻；严禁《环境保护综合名录（2021年版）》中高风险高污染行业入驻。; 本项目于鼓励类中“十二、建材—3、；光伏建筑一体化部品部件”以及“二十八、信息产业—51、先进的各类太阳能光伏电池及高纯晶体硅材料”，符合国家和云南省的产业政策；本项目不属于《环境保护综合名录（2021年版）》中高风险高污染行业。; 符合. 2、严禁排放国家《有毒有害大气污染物名录》废气污染物 的企业、不符合园区产业规划 的企业入园。; 项目不排放《有毒有害大气污染物名录》废气污染物，符合园区产业规划。; 符合. 3、产生国家《有毒有害大气污染物名录》废气污染物及与园区产业规划不符的现有企业，不得技改扩建，远期根据产业定位逐步关停或报迁至合规片区或园区，满足区域的管控要求。; 项目不排放《有毒有害大气污染物名录》废气污染物，符合园区产业规划。; 符合. 污染物排放管控; 1、碧谷片区中水回用率≥25%; 严格按照“雨污分流、一 水多用、循环使用”的原则，仅排放生活污水，符合相关园区规划要求。; 符合. 2、入驻企业工业废水须自行预处理后达《污水综合排放标准》（GB****-1996）表1和表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T3****-2015）表1中A等级标准后方可排入园区污水处理。; 生活污水经化粪池处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T3****-2015）表1中A等级标准后纳管。; 符合. 环境风险防控; 1、不得布置日常储量构成重大危险源的项目。; 项目风险物质为废机油、酒精（75%乙醇）、助焊剂（95%异丙醇），危险物质数量与临界量比值Q=0.11928<1，，不构成重大危险源。; 符合. 2、入驻企业根据本评价地水分区管控要求进行管控，严格管控项目的入驻，对洗马塘每泉点、小新街1#泉点、小新街2#泉点、小龙潭村泉点、大龙潭村泉点等进行保护，严禁随意占用。; 项目不涉及上述的泉点。; 符合. 由上表可知，项目建设满足东川区碧谷片区环境管控单元生态环境准入清单的相关要求。 综上分析，项目建设符合“三线一单”要求。 3、与《中华人民共和国长江保护法》的符合性分析 根据调查，《中华人民共和国长江保护法》重点从空间管控、规划等方面提出了长江保护的相关要求，保护法提出的具体建设项目的措施符合性具体如下表所示。 表1-4与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析一览表 序号; 要求; 本项目实际情况; 符合性. 1; 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 根据调查，项目所在区域属于金沙江水系，项目属于小江的汇水范围，该水体位于项目西侧1.0km处，小江为金沙江一级支流，本项目为光伏组件及储能电池项目，不属于化工项目。; 符合. 2; 严格控制高耗水项目建设。; 水利部发布18项传统高耗水行业包括：钢铁、火力发电、石油炼制、选煤、罐头食品、食糖、毛皮、皮革、核电、氨纶、锦纶、聚酯涤纶、维纶、再生涤纶、多晶硅、离子型稀土矿冶炼分离、对二甲苯、精对二甲苯。 本项目为5GW高效光伏组件5GW电池及4GWh储能电池项目，不属于水利部发布18项传统高耗水行业。; 符合. 3; 禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。; 本项目位于云南省昆明市东川区碧谷工业园区，该区域不属于长江流域河湖管理范围。; 符合. 由上表可知，项目的建设符合《中华人民共和国长江保护法》的相关要求。 4、与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）的符合性分析 本项目位于云南省昆明市东川区碧谷工业园区，项目所在地的地表水体为小江，小江属于长江的上游主要支流。因此，本环评须分析本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行)》的符合性。具体分析如下表所示。 表1-5 与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》符合性分析一览表 序号; 长江经济带发展负面清单指南（试行）要求; 本项目实际情况; 符合性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过江通道项目。; 本项目位于云南省昆明市东川区碧谷工业园区，不涉及码头及过江通道。; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目; 本项目位于云南省昆明市东川区碧谷工业园区，不涉及自然保护区核心区、风景名胜区等特殊感区。; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目位于云南省昆明市东川区碧谷工业园区，不涉及到饮用水水源地的一级保护区或二级保护区。; 符合. 4; 禁止在水产种植资源保护区的岸线和河段范围内新建排放口，以及围湖造田、围海造地或填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目为5GW高效光伏组件5GW电池及4GWh储能电池项目，项目建设符合主体功能定位，项目所在地的地表水体为小江，不属于水产种植资源保护区的岸线和河段范围。; 符合. 5; 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目位于云南省昆明市东川区碧谷工业园区，项目所在地的地表水体为小江，该河段不属于《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区，也不属于全国重要江河湖泊水功能区划划定的河段保护区、保留区。; 符合. 6; 禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复合环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。; 本项目位于云南省昆明市东川区碧谷工业园区，项目建设不涉及生态保护红线和永久基本农田。; 符合. 7; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目位于东川区碧谷工业园区，根据周边关系可知，根据调查，项目所在区域属于金沙江水系，项目属于小江的汇水范围，该水体位于项目西侧1.0km处，小江为金沙江一级支流，本项目为5GW高效光伏组件5GW电池及4GWh储能电池项目，项目不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库类别。; 符合. 8; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目位于云南省昆明市东川区碧谷工业园区，根据周边关系可知，距离小江为1km，本项目为5GW高效光伏组件5GW电池及4GWh储能电池项目，项目选址不属于禁建范围。; 符合. 9; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目为5GW高效光伏组件5GW电池及4GWh储能电池项目，不属于石化、现代煤化项目。; 符合. 10; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目为5GW高效光伏组件5GW电池及4GWh储能电池项目，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本)》中淘汰类或限制类项目，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。; 符合. 由上表可知，本项目的建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行)》的要求。 5、与《长江经济带生态环境保护规划》符合性分析 根据《长江经济带生态环境保护规划》，项目所在地为长江经济带上游区，规划中指出，长江经济带上游区包括重庆、四川、贵州、云南等省市，区域水土流失、荒漠化严重，矿产资源开发等带来的环境污染和生态破坏问题突出，大城市及周边污染形势严峻。应重点加强水源涵养、水土保持、生物多样性维护和高原湖泊湿地保护，强化自然保护区建设和管护，合理开发利用水资源，禁止煤炭、有色金属、磷矿等资源的无序开发，加大湖库、湿地等敏感区的保护力度，加强云贵川喀斯特地区、金沙江中下游、嘉陵江流域、沱江流域、乌江中上游、三峡库区等区域水土流失治理与生态恢复，推进成渝城市群环境质量持续改善。 本项目为5GW高效光伏组件5GW电池及4GWh储能电池一期项目，本项目的建设与《长江经济带生态环境保护规划》的相关要求不相冲突。 6、与《昆明市“十四五”生态环境保护规划》的合性分析 根据《昆明市“十四五”生态环境保护规划》“十四五”期间，昆明市将深入开展大气环境综合管理，扎实推进重点区域联防联控，以大气污染物协同控制和分区巩固治理为主线，强化高水平大气污染治理，精准施治，推进生态环境治理现代化，继续深入打好大气污染防治攻坚战；强化工业源治理，推动工业炉窑深度治理，全面提升无组织排放管控水平；严格执行排污许可管理制度，加强排放二氧化硫和氮氧化物重点企业脱硫脱硝设施在线运行监管。2025年底前，全面完成钢铁等重点企业的超低排放改造；大力推进重点行业VOCs（挥发性有机化合物）治理，建立完善源头、过程和末端的VOCs全过程控制体系，实施VOCs排放总量控制；加强机动车和非道路移动机械尾气污染治理，继续推动柴油货车污染治理工作；加强城市扬尘污染管控，推进建筑工地绿色施工；深化生活源治理，着重加强餐饮油烟污染治理与控制；全面加强空气质量监控能力建设，完善全市空气质量监测网络，加快大气复合污染监测、评价、监管、信息、应急、监察及机动车排污监控等能力建设。 本项目为5GW高效光伏组件5GW电池及4GWh储能电池一期项目，不属于石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销、汽车维修（维护）4S店等6个行业（领域），项目使用的涉VOCs原料硅胶为固体低VOCs含量原辅材，性质很稳定，且项目规模较小，有机废气产量不大，经真空负压收集+二级活性炭吸附+15m高排气筒处理后可达标排放；项目运营期食堂餐饮油烟经油烟净化器处理后可满足《饮食业油烟排放标准》（GB*****-2001）中最高允许排放浓度限值。因此，本项目建设与《昆明市“十四五”生态环境保护规划》相符。 7、与《云南省生态环境厅关于印发云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案的通知》（云环通【2019】125号）符合性 根据通知中相关要求：大力推进源头替代，通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。 本项目为5GW高效光伏组件5GW电池及4GWh储能电池一期项目，项目使用的涉VOCs原料硅胶为固体低VOCs含量原辅材，性质很稳定，且项目规模较小，有机废气产量不大，经真空负压收集+15m高排气筒处理后可达标排。因此，本项目建设与《云南省生态环境厅关于印发云南省重点行业挥发性有机物综合治理实施方案的通知》相符。 8、项目选址合理性分析 环境现状满足环境质量标准，可容纳项目的建设；另一方面，项目位于云南省昆明市东川区碧谷工业园区，为光伏组件项目，属于光伏新能源新材料产业，符合园区主导产业及规划定位；项目周边有奥宇公司、昆明川金诺化工股份有限公司、东川银光铝材公司、红川有色金属冶炼公司、昆明鑫叶冶金有限公司、昆明金思达化工有限公司等，项目的建设对周围环境产生影响较小，项目建设与环境相容，选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目建设背景及由来 随着对太阳能辐射能利用技术的发展，太阳能光伏发电日益成为近年来发展最快、最具活力、最受瞩目的太阳能应用领域。业界普遍认为：太阳能光伏发电在不远的将来不仅会替代部分常规能源，而且将成为世界能源供应的主体，将给能源发展带来革命性的变化。 特别是利用太阳辐射能建设的太阳能发电系统还具有燃料免费、没有会磨损、毁坏或需替换的活动部件、保持系统运转仅需很少的维护的特点，发电系统为组件，可在几乎任何地方实现快速安装，同时具有无噪声、无有害排放和污染物排放等优点，使得太阳能光伏发电成为一种有效的清洁能源形式。 旭合新能源进入高效光伏组件市场选择业内成熟的主流设备供应商的设备技术，并与主流设备供应商开展深入合作，同时聘用业内具有丰富量产经验的高效光伏组件及储能电池专家团队，可避免两年左右的试错时间以及在项目初期过高的专业技术人员要求，保证项目进度的同时对实施效果也提供了最大的保障，可以最大可能地避免整合所带来的风险和不确定性。 在此背景下，云南旭合新能源技术有限公司为更好的融入科技创新、节能环保的国家战略，在昆明市东川区碧谷四方地工业园区建设5GW高效光伏组件5GW电池及4GWh储能电池一期项目。本次评价范围为一期项目，即建设5GW高效光伏组件及4GWh储能电池，项目一期占地122亩，总建筑面积43390.8平方米，购置高效光伏组件及储能电池的生产设备并配备相应的自动化设备、测量设备和动力辅助设施。新建年产5GW高效光伏组件4条生产线及年产4GWh储能电池1条生产线，二期项目5GW电池不在本次评价范围内。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）的规定，本项目应进行环境影响评价；对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，项目高效光伏组件属于第“三十五、电气机械和器材制造业——输配电及控制设备制造382”中“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，需编制环境影响报告表，项目储能电池属于第“三十五、电气机械和器材制造业——电池制造384”中“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”需编制环境影响报告表，综上所述，本项目最终确定编制环境影响报告表。受云南旭合新能源技术有限公司（以下简称建设单位）委托，我公司承担了“5GW高效光伏组件5GW电池及4GWh储能电池一期项目”环境影响报告表的编制工作，接受委托后我公司立即组织有关人员进行现场踏勘并收集了相关资料，针对项目所在区域的环境特征，在分析项目建设、运营产排污特性及可能存在的环境影响的基础上，提出需要采取的相关污染防控措施，按照环评技术导则及相关规定，编制完成了《5GW高效光伏组件5GW电池及4GWh储能电池一期项目环境影响报告表》，供建设单位上报审查。 2.2建设项目概况 2.2.1项目基本情况 项目名称：5GW高效光伏组件5GW电池及4GWh储能电池一期项目 建设单位：云南旭合新能源技术有限公司 建设性质：新建 建设地点：云南省昆明市东川区碧谷四方地工业园区，中心地理位置坐标：E103°15′11.529″,N25°38′15.845″″（地理位置详见附图1）。 建设用地：项目占地面积81439.1m2（约122亩）。 建设规模：本项目为一期项目，项目新建4条高效光伏组件生产线及1条储能电池生产线，达到年产5GW高效光伏组件，4GWh储能电池。 项目投资：本项目总投资117600万元，企业自筹。 2.2.2项目建设内容及规模 本项目建设规模及内容为：项目新建4条高效光伏组件生产线及1条储能电池生产线，达到年产5GW高效光伏组件，4GWh储能电池。 本项目工程组成及建设内容见表2-1。 表2-1 本项目工程组成及建设内容一览表 工程分类; 建设名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 3#厂房; 长236m，宽110m，层高8m，一层密闭厂房，为办公室及5GW光伏组件生产车间，建筑面积为25960m2，采用钢结构，基础为钢筋混凝土独立基础。布置4条高效光伏组件生产线，达到年产5GW高效光伏组件。涉及生产工序有裁剪、焊接、层压、固化等。; 新建. 2#厂房; 长202m，宽26.85m，层高8m，一层密闭厂房，为4GWh储能电池生产车间及成品仓库，建筑面积为5358.55m2，采用钢结构，基础为钢筋混凝土独立基础。布置1条储能电池生产线，达到年产4GW储能电池。涉及生产工序有外观监测、安装系统、成品整改、出厂检验等。; 新建. 辅助工程; 1#仓库; 长110m，宽32.5m，层高8m，一层，用于项目原材料储存，建筑面积为3575m2，采用钢结构，基础为钢筋混凝土独立基础。; 新建. 4#周转库; 长146.82m，宽14.9m，层高8m，一层，为项目光伏组件成品仓库，建筑面积为2172.97m2，采用钢结构，基础为钢筋混凝土独立基础。; 新建. 5#综合服务楼; 长48m，宽24m，层高16.5m，四层，建筑面积为4800m2，采用现浇钢筋混凝土框架结构，钢筋混凝土独基，现浇钢筋混凝土楼板、屋面板，加气砼砌块填充墙，用于厂区人员食宿。一层为食堂，二层、三层、四层为宿舍。; 新建. 6#周转库; 长33.05m，宽21m，层高5m，一层，为项目光伏组件成品仓库，建筑面积为1296m2，采用钢结构，基础为钢筋混凝土独立基础。; 新建. 7#门卫; 长6m，宽5m，一层，建筑面积为30.37m2。; 新建. 公用工程; 供水; 项目生活及生产用水均来源于云南省昆明市东川区碧谷工业园区给水系统，可满足需要。; 新建. 排水; 排水采用雨污分流制，对厂区的初期雨水进行收集沉淀处理后，排入园区雨水管道。 生活污水：项目产生的生活污水通过隔油池、化粪池预处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T3****-2015）表1A级标准后，进入东川四方地碧谷工业园区污水处理厂集中处理。; 新建. 供电; 从当地电网系统引入。; 新建. 道路; 厂区东厂界紧邻园区主干道路东阿线； 道路采用环形状与尽头式相结合的布置方式，主要车间均有道路接入。厂区内运输道路布置主要的环形或尽头式道路，道路宽为6m～8m。; 新建. 消防; 在厂区的适当位置布置室外消火栓，室外消火栓的保护半径不应超过150m，布置间距不应大于120m。; 新建. 环保工程; 废水处理; 生活污水; 项目产生的生活污水通过隔油池（10m3，位于项目5#综合服务类北侧）化粪池（50m3，位于5#综合服务类北侧）预处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T3****-2015）表1A级标准后，进入东川四方地碧谷工业园区污水处理厂集中处理。; 新建. 初期雨水收集池; 根据项目设计，项目新建设1个600m3的初期雨水收集池，该初期雨水收集池位于项目区东南侧地势较低处，对厂区的初期雨水进行收集沉淀处理后，排入园区雨水管道。; 新建. 废气治理; 焊接烟尘; 项目焊接工序产生的焊接烟尘经密闭收集后通过管道引至15m高排气筒DA001排放; 新建. 有机废气; 项目层压有机废气真空负压收集后引至15m高排气筒DA001达标排放; 新建. 油烟净化器; 根据调查，项目针对员工食堂，需配套设置1台静电光解复合式饮食业油烟净化设备，对厨房油烟进行处理，其处理效率不低于75%，处理后通过高于房顶1.5m的烟道外排。; 新建. 土壤及地下水; 分区防渗; 重点防渗区：危废暂存间为重点污染防渗区。 一般防渗：厂房、仓库等为一般污染防渗区。 简单防治区：除一般防渗区和重点污染防治区外为简单防渗区。; 新建. 噪声治理; 减震垫等; 生产设备置于厂房内，采取厂房隔声、设备基础减震、距离衰减等措施，加强设备维护、保养。; 新建. 固废治理; 生活垃圾; 在项目区设置垃圾收集处，内放置垃圾桶，对生活垃圾收集后委托环卫部门进行处理。; 新建. 8#一般固废暂存间; 项目需设置一个一般固废暂存间，建筑面积为35m2，对项目产生的一般固废进行暂存。; 新建. 9#危废暂存间; 项目需设置一个危废暂存间，建筑面积为50m2，对项目产生的危险废物进行暂存，并由有资质单位定期转运处理。危废暂存间贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。; 新建. 其他; 绿化; 项目绿化面积9772.7m2; 新建. 环境风险; 厂区防风、防雨、防晒措施，地面、墙面做好防渗、防漏措施；按要求设置危险废物标识。; 新建. 2.2.3产品方案及原辅材料 - 产品方案 项目新建4条高效光伏组件生产线及1条储能电池生产线，达到年产5GW高效光伏组件，4GWh储能电池。 - 原辅材料 项目原辅材料见下表。 表2-2 原辅材料一览表 序号; 名称; 重要组分/规格; 年用量/产量; 最大储量; 性状; 储存方式/位置. 光伏组件原辅材料. 1; 钢化玻璃; 2279×1128×3.2mm; 676万片; 30万片; 固态; 堆存/仓库. 2; EVA膜; 乙烯-醋酸乙烯共聚物; 3751.8万m²; 150万m²; 固态; 卷装/仓库. 3; 晶体硅电池; 182×182mm; 5亿片; 2000万片; 固态; 盒装/仓库. 4; 互联条; 99.97%铜，无铅涂锡铜带; 1470.3t; 15t; 固态; 盒装/仓库. 5; 汇流条; 99.97%铜、无铅涂锡铜带; 361.66t; 3t; 固态; 盒装/仓库. 6; EVA胶带; /; 10816卷; 5000卷; 固态; 盒装/仓库. 7; 背板; /; 26364万m²; 234万m²; 固态; 堆存/仓库. 8; 铝边框; /; 676万套; 30万套; 固态; 箱装/仓库. 9; 灌封胶; A组分：50-80%聚二甲基硅氧烷、10-50%氢氧化铝、1-10%二氧化硅；; 180t; 1200kg; 半固态; 桶装/仓库. B组分：10-30%硅酸乙酯、10-30%3-氨基丙基三乙氧基硅烷、＜10%3-缩水甘油醚氧基丙基三甲氧基硅烷、0.1-1%二乙酸二丁基锡; 30t; 200kg; 半固态; 桶装/仓库. 10; 密封胶; 硅烷; 2243t; 9000kg; 半固态; 桶装/仓库. 11; 接线盒; /; 676万套; 30万套; 固态; 箱装/仓库. 12; 助焊剂; 95%异丙醇; 161226L; 1500L; 液态; 桶装/仓库. 13; 酒精; 乙醇 75%; 1.2t; 0.04t; 液态; 桶装/仓库. 14; 无纺布; /; 2t; 1t; 固态; 箱装/仓库. 储能电池主要原辅材料. 1; 280电芯; 71173204F-280Ah，3.2V，; 4464460 pcs; 372038pcs; 半固态; 箱装/仓库. 2; BMU; QT-SBMU-56T32F0，56串从机; 85855 pcs; 7155pcs; 固态; 箱装/仓库. 3; MSD插座/插头; DLQ4B-Z-B，1500VDC; 85855 pcs; 7155 pcs; 固态; 箱装/仓库. 4; 通讯接插线; FLR2X，3×0.5mm²屏蔽双绞线; 85855 pcs; 7155 pcs; 固态; 箱装/仓库. 5; 280Ah陶瓷隔热垫; PET膜205*172*0.2mm，陶瓷气凝193*160*1.2mm; 4121040 pcs; 343420 pcs; 固态; 箱装/仓库. 6; 端板发泡橡胶; 163*170*3.0mm，双面背胶，发泡橡胶KH630/黑色，防火等级UL94-V0，两端垫片; 686840 pcs; 57237 pcs; 半固态; 桶装/仓库. 7; 金属端板; 174.9mm*178mm*22.5mm，材料厚度T2mm，BLACK U黑色，Q235B; 686840 pcs; 57237 pcs; 固态; 箱装/仓库. 8; 钢带; 991.5*178.5*T24.5mm，基材厚度1mm,黑色热缩管，SUS304，13S钢带; 686840 pcs; 57237 pcs; 固态; 箱装/仓库. 9; 结构胶; 模组固定结构胶，A胶/20kg（型号：回天8655-A）; 10t; 859kg; 固态; 桶装/仓库. 10; 结构胶; 模组固定结构胶，B胶/22kg（型号：回天8655-B）; 10t; 859kg; 固态; 桶装/仓库. 11; 钣金箱盖; t1.5镀锌钢板,L1111*W782*H204(mm),T1.5mm ,表面处理黑色（RAL9005）橘纹，高泰BMU; 85855 pcs; 7155 pcs; 固态; 箱装/仓库. 12; 钣金可拆面板（BMU）; t1.5镀锌钢板,L392*W184*H11.5(mm),T1.5mm ,表面处理黑色（RAL9005）橘纹，高泰BMU; 85855 pcs; 7155 pcs; 固态; 箱装/仓库. 13; BMU固定板; 270mm*146.5mm*21.5mm，材料厚度T1.5mm，BLACK U黑色，Q235B; 85855 pcs; 7155 pcs; 固态; 箱装/仓库. 14; 型材液冷板; 材质6063-T6,L1135.4*W786*H45(mm)，铝原色 (含水嘴及封堵胶套2个及底部支撑横梁); 85855 pcs; 7155 pcs; 固态; 箱装/仓库. 15; 灌封胶-A胶; A组分：50-80%聚二甲基硅氧烷、10-50%氢氧化铝、1-10%二氧化硅；; 112t; 1200kg; 半固态; 桶装/仓库. 16; 灌封胶-B胶; B组分：10-30%硅酸乙酯、10-30%3-氨基丙基三乙氧基硅烷、＜10%3-缩水甘油醚氧基丙基三甲氧基硅烷、0.1-1%二乙酸二丁基锡; 112t; 200kg; 半固态; 桶装/仓库. 17; 气溶胶消防; 液冷户外柜样品使用，户外柜内空间尺寸40尺高柜，包含烟感、温感、气溶胶消防以及配套的各线束; 1789 pcs; 149 pcs; 半固态; 箱装/仓库. 18; 烟雾探测器; 烟雾探测器，配合声光报警器使用，外形尺寸：100*53mm,户外柜使用; 1789 pcs; 149 pcs; 固态; 箱装/仓库. 19; BMS供电线AC1; L1000mm，1.5平方，含AT06-3S插头，具体依2D图纸; 1789 pcs; 149 pcs; 固态; 箱装/仓库. 20; 簇间通讯线; FLR2X2×0.5mm²屏蔽线，1000mm，含AT06-6S插头，具体依2D图纸; 1789 pcs; 149 pcs; 固态; 箱装/仓库. 21; 电池机柜; 含消防，照明，接地等辅电，以及各部件的固定，表面处理颜色灰白色（RAL7035）; 1789 pcs; 149 pcs; 固态; 箱装/仓库. 22; BMS; QT-SBCU-3131，二级主控; 1789 pcs; 149 pcs; 固态; 箱装/仓库. 23; 水冷机; 8KW液冷主机,液冷户外柜使用，包含户外柜完整的配套液冷管路; 1789 pcs; 149 pcs; 固态; 箱装/仓库. - 原辅材料理化性质 主要原辅材料理化性质见下表： 表2-3主要原辅材料理化性质 序号; 名称; 理化性质; 燃烧 爆炸性; 毒理毒性. 1; 密封胶; 颜色：白色膏状；比重：1.35；抗张强度：MPa2.5；撕裂强度：KN/m14；伸长率%450；介电强度：KV/mm 16；体积电阻率Ω·cm1.0×1015；工作温度℃-50～260；阻燃等级UL94V0。; 不燃; /. 2; EVA膜; EVA 是一种塑料物料由乙烯(E)及乙烯基醋 酸盐(VA)所组成。这两种化学物质比例可调较从而符合不同的应用需要，乙烯基醋酸盐 的含量越高，其透明度，柔软度及坚韧度会 相对提高。乙烯/醋酸乙烯酯共聚物，简称 EVA。熔点 99℃，沸点：170.6 °C，闪点： 68.2°C，相对密度 0.92～0.98，热分解温 度 230～250℃，具有良好的化学稳定性、 耐老化、耐臭氧性，与聚乙烯（PE)相比， EVA 由于在分子链中引入醋酸乙烯单体，从 而降低了高结晶度，提高了韧性、抗冲击性、 填料相溶性和热密封性能。; 不燃; /. 3; 互联条、汇流条; 99.97%铜、无铅涂锡铜带; 不燃; /. 4; 灌封胶; A组分：聚二甲基硅氧烷50-80%，氢氧化铝10-50%，二氧化硅1-10%，液体，无明显气味，热分解温度200℃，闪点＞200℃（闭口杯），蒸气压5mm（25℃），密度1.27g/cm3，不溶于水；; 不燃; /. B组分：硅酸乙酯30-55%，3-氨基丙基三乙氧基硅烷20-40%，3-缩水甘油醚氧基丙基三甲氧基硅烷＜10%，二乙酸二丁基锡0.1-1%，无色到浅黄色液体，无明显气味，闪点50（闭口杯），比重0.96，粘度＜300cps; 可燃. 5; 助焊剂; 95%异丙醇，无色透明液体，有似乙醇和丙酮混合物的气味，蒸气压4.40kPa/20℃，闪点 12℃，引燃温度399℃，熔点-88.5℃，沸点80.3℃，相对密度（水=1）0.79，相对蒸汽密度（空气=1）2.07，溶于水、醇、醚、苯、氯仿等多数有机溶剂; 易燃，其蒸 汽与空气可形成爆炸性混合物; 毒性：属于微毒类 急性毒性：LD50:5045mg/kg （大鼠经口）；12800 mg/kg（兔经皮）. 6; 酒精; 乙醇，无色透明易挥发、不导电的液体，有酒的气味 和刺激的辛辣滋味，微甘，闪点 13℃，熔点-114.1℃， 沸点 78.3℃，相对密度（水=1）0.79，相对蒸汽密度 （空气=1）1.59，饱和蒸气压 5.33kPa/19℃，燃点423℃; 易燃，具有 刺激性，其 蒸汽与空气 可形成爆炸 性混合物; 毒性：属于微毒类： LD50:7060mg/kg （兔经口）；7340 mg/kg（兔经皮）；LC50:37620mg/m3 ; 0 小时（大鼠吸入）. 7; 结构胶; A组分：多异氰酸酯; 不燃; /. B组分：聚氨酯; 不燃; /. 2.2.4项目主要生产单元及生产工艺 项目生产单元主要为生产厂房3#，2#。 生产厂房3#内，布置4条高效光伏组件生产线，达到年产5GW高效光伏组件。涉及生产工序有裁剪、焊接、层压、固化等。 生产厂房2#内，布置1条储能电池生产线，达到年产4GW储能电池。涉及生产工序有外观监测、安装系统、成品整改、出厂检验等。 2.2.5主要生产设施 本项目主要生产设备详见下表2-4。 表2-4 主要生产设备一览表 序号; 内容/设备名称; 数量; 单位套; 备注. 5GW高效光伏组件主要生产设备. 1; 上料机; 4; 套; /. 2; 修边机; 16; 套; /. 3; 划焊一体机; 20; 套; /. 4; 叠焊机; 4; 套; /. 5; 层压机; 12; 套; /. 6; 焊接机; 4; 套; /. 7; 灌胶机; 4; 套; /. 储能电池主要生产设备. 1; 上料机; 3; 套; /. 2; 输送线; 2; 套; /. 3; 裁切机; 1; 套; /. 4; 模组输送线; 1; 套; /. 5; 激光焊接; 1; 套; /. 6; 组装; 3; 套; /. 2.2.6水平衡 根据工程分析可知：本项目最大用水量为64.31m3/d，19304.88m3/a，废水产生量为9464m3/a。生活废水经化粪池处理后纳入园区污水管网，进入四方地碧谷工业园区污水处理厂。本项目水量平衡图如图2-1所示。 图2-1 项目水平衡图单位m3/d 2.2.7劳动定员及工作制度 劳动定员：项目劳动定员350人，均在项目区食宿。 生产班制：工作制度采用三班两运转，24小时连续生产；工作时间12小时/班，年工作338天。 2.2.8环保投资 本项目总投资为117600万元，环保投资为37.3万元，环保投资占总投资的比例为0.03%，详见表2-5： 表2-5 项目主要环保投资一览表 类别; 污染治理; 建设内容及规模; 投资估算 （万元）. 施工期; 大气环境; 洒水降尘、防尘网进行临时遮盖等; 0.5. 水环境; 2个2m3临时沉淀池，1个100m3临时沉淀池; 3.0. 固废; 生活垃圾收集至环卫部门设置的垃圾收集点; 0.5. 建筑垃圾中可再生利用部分回收利用或出售给收购商送交收购站，不能利用的废混凝土块等建筑垃圾运往建筑垃圾堆场; 3.0. 声环境; 消声、减震等; 0.2. 小计; ——; 7.2. 运营期; 大气环境; 真空负压收集+活性炭吸附净化装置+15m高排气筒，加强厂区通风; 10.0. 食堂油烟净化设备一套; 2.0. 水环境; 化粪池50m3、隔油池10m3; 2.0. 初期雨水收集池600m3; 5.0. 声环境; 设备安装减震垫等设施；厂房隔声; 2.0. 固体废物; 在项目区设置垃圾桶; 0.1. 一般固废暂存间; 1.0. 危险废物; 危废暂存间及其防渗; 2.0. 环境监测; 落实环境监测计划，开展大气、噪声等环境监测; 1.0. 其他; 排污许可、应急预案、竣工环境保护验收等; 5.0. 小计; ——; 30.1. 其他; 绿化; 9772.7m2; /. 合计; /; 37.3. 2.2.9项目总平面布置 根据项目区的地形特点，总平面布置拟采取分区布置，将整个场区分为生产区和生活区。依据项目用地周边道路交通情况，厂区设置三个出入口，做到人流和物流分开、主要出入口和辅助出入口分开。在厂房的四周设计6~8m的环形道路，供消防和物流使用。 厂区布置按功能可分为：核心生产区、仓储区等，其中，核心生产区位于厂区中部，动力配套区及仓储区位于厂区西侧；主要建筑子项包括生产厂房、仓库等辅助动力区及室外工程等。生产区在西侧，厂房3#配备四条生产线，厂房2#配备一条生产线，排气筒位于厂房1中间，一般固废间及危废暂存间位于项目西侧远离生活区；综合楼在厂区东侧，内部设有食堂，化粪池及隔油池位于综合楼北侧。 据产品的厂房布置要求，布置设备及工艺流程。总平面的布置符合生产工艺流程的要求，按工艺流畅进行布置，以缩短物料的输送路线，避免原料、半成品的交叉，往返。总平面布置防止有机废气、强烈振动和高噪声对周围环境的危害。本项目废气环保设施位于车间内中部，厂房的阻隔可降低环保设施对办公生活区的影响。 综上所述，本项目总平面布置合理。项目平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.3施工期工艺流程及产排污环境 本项目施工期大体分四步进行：场地平整、土石方开挖、主体建筑及配套设施建设。建筑施工方法：基础构造柱和圈梁、回填土和预制构件安装、装饰等。项目预计完工时间2023年10月。主要施工流程及产污环节见图2-2。 图2-2 施工期工艺流程及产物节点图 2.4运营期工艺流程及产排污环节 - 高效光伏组件生产工艺流程及简述 图2-3高效光伏组件的生产工艺流程图 高效光伏组件的工艺流程简述： 本工艺主要为单/多晶电池片成品组装，不涉及单/多晶电池片制造生产等工序。工艺流程简述如下： （1）上料 使用自动上料装置将钢化玻璃放置于流水线配套的传送带。 （2）裁剪、铺设 使用裁切机将EVA膜裁剪成规格尺寸并铺设于钢化玻璃上。此工序会产生废边角料（S1）。 （3）焊接、排版 使用自动划焊一体机，通过互联条将合格的晶体硅电池串联起来。焊接利用红外线的热效应用，将为红外灯作为热源。使用自动机械人，将焊接好的电池串按照定位要求精确的排版在第一道EVA膜上。此工序会产生焊接烟尘（G1）以及废电池片（S3）。 （4）叠焊 利用助焊剂浸泡过的汇流条将半片电池片与半片电池片之间进行焊接连接在一起。此工序会产生焊接烟尘（G1）。 （5）固定 使用EVA胶带将电池串固定在第一道EVA膜上。 （6）第二道铺设 使用裁切机将EVA膜裁剪成规格尺寸并铺设于电池串上。此工序会产生废边角料（S1）。 （7）背板裁剪、铺设 使用裁切机将背板裁剪成规格尺寸，铺设于第二道EVA膜上。将组件串、钢化玻璃和切割好的EVA膜、背板按照一定的层次铺设好，准备层压。此工序会产生背板边角料（S2）。 （8）EL检测 利用晶体硅的电致发光原理，利用EL测试仪对铺设好的电池串进行检测，若有不合格进行返修。 （9）层压 将铺设好的组件放入层压机内，通过抽真空将组件内的空气抽出，然后电加热至140℃左右，并使EVA膜熔化并将电池、玻璃和背板粘结在一起，形成一个整体。层压工序持续时间约20分钟，自然冷却后取出组件。该过程产生少量有层压机废气（G2）。 - 修边 层压时EVA膜熔化后由于压力而向外延伸固化形成毛边，所以层压完毕后将层压后的组件沿钢化玻璃边缘消除多余的膜层。此工序会产生废边料（S1）。 - 外观检测 对层压后的电池组件进行外观检测，若有不合格进行返修。 （12）装框、组装接线盒 - 接线盒同边框同步安装，铝框光伏组件产品是通过配套流水线上的打胶机，在铝边框槽内涂上密封胶，将边框装好固定，并用灌封胶把接线盒固定在背面。光伏组件产品是直接传输至焊线盒位置，将光伏接线盒用灌封胶粘结在电池片背板上，并将线盒引出线与末端正负极焊接到一起，完成后送至固化房。接线盒及边框安装在自动削边机、自动装框打胶机、接线盒自动粘接机设备上进行，工序所使用的密封胶及灌封胶均属于硅胶，性能稳定。此工序会产生焊接烟尘（G1）、硅胶修边废料（S4）。 （13）固化 - 将组件置于可调湿调温的独立空间对硅胶进行固化；在25℃、75%RH条件下，密封胶通过吸湿（水分子）进行缓慢固化；灌封胶通过AB组分进行化学反应固化。固化后硅胶主要起到保护及防水的作用，固化时间约为30min，此过程会产生固化有机废气（G3）。 （14）清洁 为保证组件的表面清洁度，对组件正反面采用沾酒精后人工擦洗，保持其平面干净。此工序会产生废抹布（S5）和擦拭有机废气（G4）。 （15）测试 在标准测试条件对组件外观、功率、电流、电压等参数进行测试。测试过程均为物理过程，发现异常，送前道工序返修，此过程无污染产生，检测合格后即可包装。 （16）包装入库 根据电性能、外观和EL检测结果对成品电池组件进行分类，按照分类结果利用自动包装机、包装机翻转机进行包装并入库。 2、储能电池工艺流程及简述 图2-4 储能电池的生产工艺流程图 污水设备工艺流程简述： 项目储能电池主要由电池PACK模组、PCS组件、储能系统三个部分组成。 （1）PACD电池模组 项目外购回来的电芯通过测试仪器进行测试，不符合测试的电芯（S6）作为不良品进行降价售出，合格的电芯通过极耳裁切、激光焊接、模组封装工序安装为PACK电池模组。 极耳裁切过程会产生废边角料（S6）。 激光焊接不使用焊料和助焊剂，产生极少量焊接烟尘，因此产生焊接烟尘（G5）可忽略不计。 各种膜组件通过结构胶、灌封胶进行封装，此过程会产生少量有机废气（G6）。 封装后的模组通过仪器测试，不符合测试的模组进行返工，合格的模组进入到储能电池组装。 - PCS组件： 项目外购回来的组件、线束进行模组装配，通过仪器检测，不符合检测的模组进行返工，符合检测的模组进行调试，对调试不符合的组件进行整改返工，合格的模组进入到储能电池组装。 （3）储能系统 项目外购回来的连接线缆桥架、电池簇、暖通系统、消防系统进行组装成储能系统。 （4）储能集装箱部件：PACK电池模组及PCS组件为储能集装箱部件。 （5）外购检查：对PACK电池模组及PCS组件进行外观检查，对有问题的部件返工到各自流程。 （6）组装：将电池PACK模组、PCS组件、储能系统三个部分组装到一起。 （7）调试、检验：对调试不符合的电池进行返工，合格的电池通过最终检验后入库。 2.5产排污环节简述 ## 1、施工期 （1）废气：主要为厂房施工和物料运输过程产生的扬尘和施工机械尾气； （2）废水：主要为施工废水、施工人员生活污水和地表径流； （3）噪声：主要来自施工机械噪声； （4）固体废物：主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 ## 2、运营期 （1）废气 本项目产生的废气为高效光伏组件生产产生的焊接烟尘（G1）、层压废气（G2）、固化有机废气（G3）擦拭有机废气（G4），储能电池生产产生的焊接烟尘（G5）、 封装过程产生的有机废气（G6）、食堂油烟（G7）。 （2）废水 根据项目建设内容及生产工艺，运营期无生产废水外排。运营期间用水为生活用水和绿化用水和固化加湿用水。 （3）噪声：主要来自生产设备产生的机械噪声以及划焊机、叠焊机、裁剪机、修边机、层压机、输送线、裁切机等运转时产生的噪声。 ## （4）固体废物： 项目主要固体废物为光伏组件生产过程中产生的产生的EVA膜边角料（S1）、背板边角料（S2）、废电池片（S3）、硅胶修边废边料（S4）、废抹布（S5），储能电池生产过程中产生的不良品（S6）、极耳剪切废边角料（S7）以及生活垃圾（S8）、餐厨废物（S9）、隔油池浮油（S10）、化粪池污泥（S11）、废包装材料（S12）设备维修产生的废机油（S13）、废活性炭（S14）、废胶桶、余胶（S15）。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目所在地为原东川铝业有限责任公司，该公司1999年07月19日成立，经营范围包括电解铝、铝型材、铝制品制造等，公司与2019年破产，土地由东川区政府收回，并于2023年2月与本项目签订合作协议，由区政府代建厂房。 根据2023年6月现场勘测，项目所在地正在进行场地平整，本项目为新建项目，无与项目有关的原有污染及环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1环境质量现状 3.1.1环境空气质量现状 （1）常规污染物达标情况 本项目位于云南省昆明市东川区碧谷工业园区，属于环境空气二类区，执行《环境空气质量标准》(GB****-2012）二级标准。根据《2022年度昆明市生态环境状况公报》，2022年东川区环境空气质量有所上升，全年环境空气质量均达到二级标准。根据中国生态环境部推荐平台“基于互联网的 环境影响评价技术服务平台”可知昆明2022年全市空气质量污染物年均浓度如下表所示。 表3-1 2022年昆明市空气质量污染物年均浓度一览表 序号; 污染物; 年均浓度; 标准值; 达标情况. 1; 二氧化硫; 9μg/m3; 60μg/m3; 达到年均值二级标准. 2; 二氧化氮; 26μg/m3; 40μg/m3; 达到年均值二级标准. 3; 可吸入（PM10）; 42μg/m3; 70μg/m3; 达到年均值二级标准. 4; 细颗粒（PM2.5）; 24μg/m3; 35μg/m3; 达到年均值二级标准. 5; 一氧化碳（CO）; 0.9μg/m3; 4mg/m3; 优于二级24小时均值标准. 6; 臭氧（O3）; 126μg/m3; 160μg/m3; 优于二级日最大8小时均值标准. 综上分析，项目所在区域属于环境空气质量达标区，项目所在区域环 境空气质量良好，满足功能区质量标准。 （2）特征污染物达标情况 根据项目特点，本项目排放的特征污染物为非甲烷总烃和颗粒物；根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）的要求:“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目近3年周边5千米范围内的现有监测数据”进行现状评价。根据调查，云南锦懊新型建材有限公司海绵城市建材年产10万吨固废精制砂项目环评期间已对项目区颗粒物进行了监测，监测时间为2023年2月11日至2月14日，云南奥路土工材料有限公司位于项目区北侧约680m，满足引用条件，因此本环评引用其对环境质量现状进行评价。引用检测数据情况如下。 - 引用环境空气现状监测参数设置 引用监测参数如下： 表3-2 引用监测参数一览表 序号; 项目; 监测情况. 1; 监测点位; 云南锦懊新型建材有限公司海绵城市建材年产10万吨固废精制砂项目区东南侧860m处大田村（下风向）。. 2; 监测项目; 颗粒物，共1项. 3; 监测频次; 连续检测3天，颗粒物检测日均浓度. 4; 采样时间; 2023年2月11日至2月14日. 5; 监测方法; 按照国家相关要求进行. - 引用环境空气监测结果 引用颗粒物日均值监测结果见下表。 表3-3 引用项目区域颗粒物日均值监测结果一览表 单位：μg/m3 监测点位; 采样时间; 监测浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. 项目下风向东南侧860m处大田村; 2023.02.11-02.12; 112; 300; 37.3; 达标. 2023.02.12-02.13; 116; 300; 38.7; 达标. 2023.02.13-02.14; 121; 300; 40.3; 达标. 根据以上引用监测结果可知，项目评价范围内颗粒物可达到《环境空气质量标准》（GB****-2012）二级标准限值要求。 3.1.2地表水环境质量现状 本项目涉及的地表水体主要是位于项目区西侧1.0km处的小江，根据《云南省水环境功能区划（2014版）》，小江为金沙江二级及以下支流，属于长江流域，金沙江水系，功能区为“小江寻甸-东川保留区”，水环境功能执行《地表水环境质量标准》（GB****-2002）中Ⅲ类标准。本项目收集东川区环境监测站2020年1~12月对小江板河口断面的常规监测数据进行评价。 环评按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）的要求，引用东川区环境监测站对所在流域控制单元内地方控制断面（小江姑海断面）2021年12月监测数据对地表水现状进行分析。如下表所示。 表3-4姑海断面水质检测结果一览表 单位:mg/L 序号; 监测项目; 姑海; 标准值; 达标情况. 1; pH; 8.51; 6-9; 达标. 2; CODcr; 4L; ≤20. 3; BOD5; 1; ≤4. 4; NH3-N; 0.04; ≤1.0. 5; TP; 0.06; ≤0.2. 6; 挥发酚; 0.0003L; ≤0.005. 7; 石油类; 0.01L; ≤0.05. 8; 阴离子表面活性剂; 0.05L; ≤0.2. 9; 粪大肠菌群; 16000; 20000个/L. 由上表可知，小江姑海断面上述监测指标可达到《地表水环境质量标准》（GB****-2002）III类标准限值要求。 3.1.3声环境质量现状 本项目位于云南省昆明市东川区碧谷工业园区内，按照《声环境功能区划分技术规范》（GB/T*****-2014）的划分要求，项目区域为3类区，执行《声环境质量标准》（GB****-2008）3类标准，在项目区50m范围内无声环境保护目标；根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）的要求，可不进行声环境质量现状调查。 3.1.4生态环境质量现状 本项目位于云南省昆明市东川区碧谷工业园区内，根据现场调查项目所在区域地表植被类型种类均为区域常见植被类型，杂草等。动物主要为常见蛙类、田鼠等。项目区内无国家和省级保护的野生珍稀植物，也没有狭域分布的特有物种和名木古树。 3.1.5地下水、土壤环境 根据《<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南》（环办环评[2020]33 号）的要求，报告表原则上不开展地下水、土壤环境质量现状评价。 厂界外500m范围内不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，项目原料库、危废暂存间均采取有效的防渗防漏措施，基本无污染地下水、土壤环境途径，故不进行土壤及地下水现状调查评价。 3.1.6电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射现状监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2项目周边主要环境保护目标 项目位于云南省昆明市东川区碧谷工业园区，据现场调查及相关资料查询，项目用地边界外500m范围内没有自然保护区、风景名胜区、文物保护单位、地质遗迹、集中式饮用水源保护区，也无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 大气环境保护目标 - 本项目西侧20m处有一户散户，根据现场调查，此住户即将搬迁。 - 地表水环境保护目标 - 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），水环境保护 目标为“饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等”，本项目最近的地表水体为区西侧1.0km处的小江，根据《云南省水环境功能区划（2014 版）》，小江为金沙江二级及以下支流，属于长江流域，金沙江水系，功能区为“小江寻甸-东川保留区”，水环境功能执行《地表水环境质量标准》（GB****-2002）中Ⅲ类标准。 - 声环境保护目标 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目西侧20m处有一户散户，根据现场调查，此住户即将搬迁，项目50m范围无其他声环境保护目标。 - 地下水环境保护目标 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地下水 环境应明确厂界外500m范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特 殊地下水资源。经现场调查，项目500m范围无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，故项目无需设置地下水环境保护目标。 - 生态环境目标 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，生态环境目标重点包括：产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标。本项目位于碧谷工业园区内的新建项目，因此不设置生态环境保护目标。 - 据此，确定本项目环境保护目标见表，环境保护目标分布见附图4。 表3-5 项目环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 最近敏感点坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离; 高程; 保护级别 （执行标准）. E; N. 环境空气; 散户; 103.12775; 26.17032; 居民; 2人; 二类区; 西; 20m; 1509m; 《环境空气质量标准》(GB****-2012）二级标准. 声环境; 散户; 103.12775; 26.17032; 居民; 2人; 二类区; 西; 20m; 1509m; 《声环境质量标准》（GB****-2008）中3类标准. 地表水环境; 小江; III类; 西侧; 1000m; 1093m; 《地表水环境质量标准》（GB****-2002）III类标准. 生态环境; 本云南省昆明市东川区碧谷工业园区内，无产业园区外新增用地，项目生态保护目标主要是保护园区内绿化植物不因本项目建设而受影响，同步实施项目绿化措施; 不降低现有的生态环境功能. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废气 （1）施工期 项目施工期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB*****－1996）表2中无组织排放浓度排放限值。 表3-6 大气污染物排放限值 单位：mg/m3 污染物; 最高允许排放浓度; 无组织排放监控浓度限值. 颗粒物; --; 1.0. （2）运营期 ①颗粒物、非甲烷总烃 项目生产过程中焊接会产生焊接烟尘，层压、固化、封装、擦拭工序会产生挥发性有机物（以非甲烷总烃计），颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB*****-1996）表2中的二级标准； 表3-7 颗粒物排放限值 单位：mg/m3 污染物; 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率kg/h; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度m; 二级; 周界外浓度最高点. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0. 厂区内有机废气无组织排放监控点浓度应执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB*****-2019）要求，标准值见下表。 表3-8 挥发性有机物无组织排放控制标准 单位：mg/m3 污染物; 排放限值; 限制含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 监控点处1h平均浓度限值; 在厂房外设置监控点. 30; 监控点处任意一次浓度限值. ②油烟执行标准 项目设置一间厨房，厨房油烟参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB*****-2001）表2中中型最高允许排放浓度。 表3-9 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度限值 单位：mg/m3 规模; 中型. 最高允许排放浓度; 2.0. 净化设施最低去除效率; 75. 3.3.2废水 （1）施工期 项目施工期产生的废水经沉淀处理后回用于项目施工过程及厂区洒水降尘，不外排。 （2）运营期 项目运营期废水为生活污水，项目产生的生活污水通过化粪池处理后，进入四方地碧谷工业园区污水处理厂集中处理；园区污水处理厂对园区综合废水进行再生处理，因此本项目执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T3****-2015）表1A级标准；标准值如下表所示。 表3-10 污水排入城镇下水道水质标准表1A级限值 单位：mg/L 序号; 项目; 标准值. 1; pH; 6.5-9.5. 2; CODcr; 500. 3; BOD5; 350. 4; 悬浮物; 400. 5; 总氮; 70. 6; 氨氮; 45. 7; 总磷; 8. 8; 阴离子表面活性剂; 20. 9; 动植物油; 100. 3.3.3噪声 （1）施工期 施工现场噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB*****—2011），具体标准限值详见下表。 表3-11 建筑施工场界环境噪声排放标准 等效声级[dB(A)]. 昼间; 夜间. 70. 5（2）运营期 项目位于云南省昆明市东川区碧谷工业园区内， 项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB*****-2008）3 类标准。标准限值详见下表。 表3-12 工业企业厂界环境噪声排放标准 功能类别; 标准值. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 3.3.3固废 项目产生的一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB*****-2020）中相关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB*****-2023)中要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据工程分析内容可知： - 本项目运营期大气污染物主要为颗粒物、非甲烷总烃，其中颗粒物有组织排放量为0.69t/a，无组织排放量为0.04t/a，非甲烷总烃有组织排放量为0.57t/a，非甲烷总烃无组织排放量为1.08t/a，故非甲烷总烃总量控制指标以有组织排放量计算为0.57t/a。 - 本项目运营期无生产废水产生；生活污水通过化粪池处理后，进入四方地碧谷工业园区污水处理厂集中处理，纳入四方地碧谷工业园区污水处理厂总量控制指标；故不设置废水总量控制指标； （3）本项目固体废物收集处置率达100%，故不设置总量控制指标。 综上所述：本项目总量控制指标为非甲烷总烃：0.57t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境影响和保护措施 4.1.1施工期污染源强分析 1、废气 主要为厂房施工和物料运输过程产生的扬尘和施工机械尾气以及装修废气。 （1）扬尘对环境的影响 项目施工期对环境空气影响主要为扬尘。在项目建设施工中，由于场地平整、基础开挖、回填土石方、配套设施建设和及建筑材料的运输、装卸、堆放等会产生不同影响程度的扬尘，污染因子为颗粒物，扬尘的产生量与施工方式、土壤含水量、气象条件等有关。 项目在场地平整期间，会导致地表裸露，产生少量扬尘；项目临时施工场地堆放少量水泥和沙石，工程建构物施工量不大，就地堆放在施工临建场地处，也会产生少量扬尘。项目扬尘的影响范围一般为200m范围，根据现场调查项目200m范围内无敏感目标，项目施工期通过对施工区进行洒水降尘，对散体物料堆放区采用防尘网进行临时遮盖、对土石方及时回填压实等措施。 施工期运输砂石、设备等的运输车辆在土路或泥石路上行驶时会引起道路扬尘污染，其中大部分扬尘颗粒较大，形成降尘，主要影响近距离50m范围。在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大，项目运输车辆应采用篷布遮盖、严禁超载，防止砂石等散体材料洒落，产生二次扬尘。 施工期产生的扬尘污染是短期的，随着施工活动的结束，场地的覆盖、道路、建筑物的形成，项目内的绿化完成等，施工扬尘对环境空气的影响也随之结束。 （2）机械、运输废气对环境的影响 施工机械和运输车辆作业期间产生的尾气，也是影响空气环境的主要污染物之一。产生废气的施工机械主要是运输车辆，其排放的废气主要污染物为氮氧化物、二氧化硫和一氧化碳等。其余工段使用的机械如电钻、电焊机等一般以电为能源，不会产生机械尾气。 项目建设施工内容较少，施工机械和运输车辆外排尾气量不大，尾气排放点随设备移动呈不固定方式排放，在空气环境中经一定的距离自然扩散、稀释。 （3）装修废气 在进行防渗、防腐、防漏处理时使用的材料及涂料会产生少量的废气、异味，主要集中在室内，属于无组织排放，由于工程量较小，施工期不长，产生量很小。 2、废水 施工期间废水包括：施工废水和施工人员清洗废水及初期雨水。 施工机械车辆清洗，不含有毒物质，主要是泥沙悬浮物含量较大。设备以及工具清洗等产生的废水量小，主要污染物为悬浮物和石油类。根据国内外同类工程施工废水监测资料：施工废水悬浮物浓度500mg/L～2000mg/L，pH值9～12，该项目施工废水所含悬浮物浓度属上述浓度变化范围的中下水平。本项目高峰出入项目区施工机械车辆为2辆，每台冲洗水量按0.4m3计，则产生的机械车辆冲洗废水为0.8m3/d，所产废水较少，在施工区拟设置一个容积约为2m3的临时沉淀池处理废水，处理后的废水回用于道路场地洒水降尘等方面，不外排。 本项目施工现场不设置施工营地，均不在施工场地食宿，本项目在施工期间人员为20人，施工期为7个月，施工期生活污水主要为洗手等清洗废水，施工期产生的施工人员清洗废水经2m3的临时沉淀池处理后，回用于施工场地道路浇洒，不外排。 初期雨水经修建临时排水沟收集后进入100m3临时沉淀池处理，后回用于项目施工过程及施工场地洒水抑尘。 3、噪声 可以把施工过程分为三个阶段：土石方阶段、结构阶段和设施设备安装阶段。项目噪声生源源强见表4-1所示，施工期噪声对周围环境有一定影响，但施工期噪声影响随着施工期结束而终止，其对周围环境的影响在可接受范围内。（以下噪声源强来自于高红武《噪声控制工程》），声源强度约为70～90dB(A)。 表4-1 主要施工机械噪声强度 阶段; 设备名称; 声级(dB). 土石方阶段; 挖掘机; 85. 基础施工阶段; 搅拌机; 75. 压路机; 70. 钻孔机; 90. 主体及配套设施 建设阶段; 振捣器; 84. 钢筋调直机; 75. 钢筋切断机; 8. 钢筋弯曲机; 75. 安装、装修阶段; 汽车式起重机; 80. 电焊机; 70. 4、固体废物 项目施工期的固体废物主要来源为场地开挖产生的土石方、建筑废弃材料及施工人员产生的生活垃圾等。 （1）土石方 项目场地较平整，开挖区域主要为1#仓库、2#厂房、3#厂房、4#周转库、5#综合服务楼、6#周转库，合计开挖面积约为43162.52m2，开挖平均深度为1m，施工期土石方产生量为43162.52m3，施工期土石方临时堆存于项目区东南侧（该空地建成后为停车场及运动场），边施工建设边用于场地回填，施工期无废弃土石方遗留。 表4-2 土石方平衡表（单位：m3） 开挖区; 开挖量; 回填量. 表土剥离; 一般土石方; 小计; 回填利用; 绿化覆土; 小计. 1#仓库; 1251.25; 2323.75; 3575; 2466.75; 1108.25; 3575. 2#厂房; 1875.49; 3483.06; 5358.55; 3697.45; 1661.1; 5358.55. 3#厂房; 9086; 16874; 25960; 17912.4; 8047.6; 25960. 4#周转库; 760.54; 1412.43; 2172.97; 1499.35; 673.62; 2172.97. 5#综合服务楼; 1680; 3120; 4800; 3312; 1488; 4800. 6#周转库; 453.6; 842.4; 1296; 894.24; 401.76; 1296. 合计; 15106.88; 28055.64; 43162.52; 27315.39; 12272.13; 43162.52. （2）生活垃圾 场地内施工人员约20人，按0.5kg/人·d计算，垃圾产生量为10kg/d，施工时间按210天计，施工期生活垃圾总量为2.1t。生活垃圾集中收集后运至产业园区垃圾收集点，交由环卫部门清运处置。 （3）建筑垃圾 施工期产生的建筑垃圾主要包括砂石、石块、废金属、废钢筋等废弃材料。项目建筑面积为43277.9m2，根据《环境卫生工程》(2006年vol.14 No4)中《建筑垃圾的产生与循环利用》，单位面积施工固体废物的产生系数为50kg/m2，则产生建筑垃圾为2163.9t，可回收利用按照40%计算，可回收部分约为865.56t，剩余不可回收利用部分为1298.34t。项目施工期建筑垃圾中可再生利用部分回收利用或出售给收购商，不能利用的废混凝土块等建筑垃圾运往合法建筑垃圾处置场。 4.1.2施工期环境保护措施 - 施工期大气环境保护措施 为避免施工扬尘对周围环境造成不利影响，建设单位应严格按照相关要求，采取以下施工扬尘污染控制对策： （1）加强施工现场运输车辆管理。建筑垃圾在运输出场时采用封闭运输方式，在项目范围内运输的车辆进行车身整洁，装载车厢完好，装载货物堆码整齐，不污染道路。 （2）在施工过程中，作业场地采取围挡、围护来减少粉尘的扩散。 （3）施工场地安排专用洒水车辆定期对施工场地及道路洒水以减少粉尘量，非雨天每日洒水2次。 （4）粉状物料进行遮盖，装卸时禁止凌空抛撒。 （5）室外施工作业时尽量避免在大风天气下进行。 （6）在施工场地上设置有专人负责建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地避开在居民区的上风向，大风天气时加盖有蓬布或洒水。 （7）建筑垃圾及时处理、清运、减少占地，防止粉尘污染，改善了施工场地的环境。 在严格落实以上措施后，施工期产生的大气污染物将得到有效控制，对区域大气环境影响不大。此外，施工期大气环境影响是暂时的、局部的，随着工程的建成完工而消失。 2、施工期水环境保护措施 （1）在施工场地区设置2个2m3的沉淀池，产生的施工废水包括车辆清洗及设备清洗废水、施工人员清洗废水经沉淀池处理后，全部回用于施工用水及场地洒水降尘，不外排。 （2）施工期间应按照水保要求优先完成区内排水沟，设置1个100m3的临时沉淀池，场区雨水经沉砂池沉淀处理后，回用于施工场地道路浇洒，不外排。 （3）合理规划，尽量避开雨季进行施工，在施工前做好相应的水土流失防治工作。 在严格落实以上措施后，施工期产生的废水将得到有效控制，对环境影响较小。 3、施工期噪声影响防治措施 项目方在施工期应采取以下措施来防治噪声造成的影响： （1）从声源上控制：使用低噪声机械设备，同时对设备进行定期保养和维护，严格操作规范和操作规程，减少设备噪声的产生； （2）施工现场厂界周围尽量设置围挡； （3）做好设备保养维护工作，以最大限度的减轻高噪声施工机械对周围环境的影响； （4）项目方还应该加强对施工人员的管理，做到文明施工，避免人为噪声的产生； （5）施工车辆一般禁鸣喇叭； （6）在施工现场禁止大声喧哗吵闹或敲击工具等； （7）作业中搬运物件，必须轻拿轻放，钢铁件堆放不发出大的声响，严禁抛掷物件而造成噪声； （8）合理安排施工时间：合理安排施工时间，禁止夜间施工。同时对不同施工阶段，严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB*****-2011）对施工场界进行噪声控制。 综上所述，通过采取以上措施后，施工期间项目各施工阶段噪声对周围声环境及保护目标影响较小。 4、施工期固废影响防治措施 施工期生活垃圾产生量为2.1t。生活垃圾集中收集后运至产业园区垃圾收集点，交由环卫部门清运处置。开挖出的土石方全部用于项目区的平整回填，故本项目施工期无外运土石方。施工期间产生一定的建筑垃圾，产生量为2163.9t，能回收利用的进行回收利用，不可回收利用的按照相关部门指定的地点妥善处理，禁止建筑垃圾和生活垃圾混收混放。 施工期固废通过采取以上措施后，均能得到有效处置，施工期固废收集处置率达100%，对外环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1运营期大气环境影响和保护措施 1、污染源强分析 （1）焊接烟尘G1（有组织） 项目全部采用自动焊接机，使用互联条和汇流条将电池片并联、串联在一起，本项目互联条和汇流条使用量为1831.96t/a，本项目焊接方式为精密点焊，主要污染物为焊接烟尘，焊接烟尘量较小，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（3825 光伏设备与元器件制造行业系数手册）中组件生产核算环节废气产污系数进行核算，如下图。 图4-1 光伏设备与元器件制造业厂排污系数图 本项目焊料年用量为1831.96t/a，故焊接烟尘量为0.73t/a，项目年工作时间以338天计，每天工作时间为24小时，则焊接烟尘的产生速率为0.09kg/h。 根据项目设计资料，项目自动焊接机上自带密闭管道和风机，风量为30000m3/h，废气经收集后通过管道引至15m高排气筒DA001排放，考虑到人流物流进出，废气收集效率按95%计，则焊接烟尘有组织排放量为0.69t/a，排放速率为0.09kg/h，3mg/m3，无组织排放量为0.04t/a。 项目生产车间面积为25960m2，车间层高为8m，根据《三废处理工程技术手册废气卷》第十七章净化系统的设计可知，一般作业室换气次数为6次/h，则车间的通风量为1246080m3/h，则焊接烟尘车间无组织排放速率为0.005kg/h，排放浓度为0.004mg/m3。 （2）层压废气G2（有组织） 本项目层压过程产生的废气主要为EVA膜热粘合过程中产生的少量有机废气，层压过程温度控制在140℃，未达到EVA膜的裂解温度，且由于EVA膜夹在玻璃及背板中间，不直接与空气接触，挥发出的有机废气极少，层压废气以VOCs计。参照《空气污染物排放和控制手册》(美国国家环保局)中“未加控制的塑胶料生产排放因子”的排放系数为0.35kg/t原料。本项目EVA膜年使用量为3751.8万m2/a，厚度约0.5mm，密度为920kg/m3，使用量约17258t/a（折合质量单位后），在加热过程中能够与空气接触并挥发出有机废气的EVA面积小于总面积10%，本次评价以最大值计，即10%，则层压过程产生VOCs量为0.6t/a， 本项目层压机工作时须抽真空，以免层压过程形成气泡影响产品合格率，因此，层压机工作时形成全密闭空间对废气进行收集，传送带仅在层压完成冷 却后开启，并通过风机抽风使传送带开口处内呈微负压状态，避免有机废气向周围扩散。参考《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》（粤环办〔2021〕92号）中“表4.5-1废气收集集气效率参考值”，控制条件符合“VOCs产生源设置在密闭空间、密闭设备内，所有开口处，包括人员或物料 进出口处呈负压”，废气收集率取95%，有组织VOCs产生量为0.57t/a，项目年工作时间以338天计，每天工作时间为24小时，则产生速率为0.07kg/h，无组织VOCs产生量为0.03t/a。废气经收集后通过“二级活性炭吸附”废气治理设施处理达标后管道引至15m高排气筒DA001排放， （3）固化废气G3（有组织） 本项目将组件置于可调湿调温的独立空间对硅胶进行固化，硅胶呈膏状易固化，挥发性很小。类比“晶澳（扬州）新能源有限公司年产4GW高性能太阳能光伏组件项目”，该项目产品、 工艺及原辅料与本项目相似，引用该项目相关产污系数符合类比分析要求，该项目验收报告中“固化过程中产生有机废气量约为硅胶使用量的 0.1%”，因此本项目硅胶用量为2453t/a，则固化过程有机废气产生量约 2.45t/a，固化空间为独立的密闭车间，参考层压工序，废气收集率取95%，有组织VOCs产生量为2.3t/a，项目年工作时间以338天计，每天工作时间为24小时，则产生速率为0.28kg/h，无组织VOCs产生量为0.15t/a。废气经收集后通过“二级活性炭吸附”废气治理设施处理达标后管道引至15m高排气筒DA001排放。 项目层压有机废气、固化有机废气有组织产生量为2.87t/a。参考《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》（粤环办〔2021〕92号）中“表4.5-2废气收集集气效率参考值”中“活性炭吸附法-建议直接将活性炭年更换量*活性炭吸附比例（蜂窝状活性炭取值20%）作为废气处理设施VOCs削减量”，项目废活性炭一年换2次，一共换23000块，每块500g，则项目活性炭更换量11.5t/a，则本项目VOCs削减量为2.3t，即活性炭净化率约为80%。 根据项目设计资料，风量为3250m3/h，则VOCs有组织排放量为0.57t/a，排放速率为0.07kg/h，排放浓度为2.2mg/m3， （4）擦拭有机废气G4（无组织） 本项目使用无纺布沾酒精擦拭组件表面，酒精使用量约1.2t/a，乙醇含量约 75%，全部挥发，则产生有机废气0.9t/a，由于擦拭在较大空间内完成，且酒精挥发速率较快，故采用车间无组织排放。 项目层压、固化、擦拭过程有机废气非甲烷总烃无组织产生量为1.08t/a。项目生产车间面积为25960m2，车间层高为8m，根据《三废处理工程技术手册废气卷》第十七章净化系统的设计可知，一般作业室换气次数为6次/h，则车间的通风量为1246080m3/h，则非甲烷总烃车间无组织排放量为1.08t/a，排放速率为0.13kg/h，排放浓度为0.1mg/m3，厂界内无组织非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB*****-2019）标准限值（30mg/m3）。厂界无组织非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB*****－1996）表2中相关标准（周界外最高浓度4.0mg/m3）。 （5）储能电池生产产生的焊接烟尘G5（无组织） 本项目储能电池生产激光焊接工序不使用焊料和助焊剂，产生极少量焊接烟尘，同时激光焊机设备配备除尘器，因此产生焊接烟尘（G5）可忽略不计。 （6）封装过程产生的有机废气G6（无组织） 本项目膜组件通过结构胶、灌封胶进行封装，结构胶、灌封胶，挥发性很小。参考本项目光伏组件固化有机废气产生系数0.1%，因此本项目封装用胶用量为244t/a，则涂胶、灌胶过程有机废气产生量约 0.24t/a，由于封装过程在较大空间内完成，单次挥发有机物小，故采用车间无组织排放。 项目储能电池生产车间面积为5358.55m2，车间高度约为8m，根据《三废处理工程技术手册废气卷》第十七章净化系统的设计可知，一般作业室换气次数为6次/h，则车间的通风量为257210m3/h，则非甲烷总烃车间无组织排放量为0.24t/a，排放速率为0.03kg/h，排放浓度为0.12mg/m3，厂界内无组织非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB*****-2019）标准限值（30mg/m3）。厂界无组织非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB*****－1996）表2中相关标准（周界外最高浓度4.0mg/m3）。 （7）食堂油烟 本项目建成后设有食堂，350人在项目区食宿，人均耗油量按30g/人.d计，则耗油量为10.5kg/d，合3.5t/a，一般餐饮业油烟挥发量在2%-4%之间，本项目取2%，则食堂油烟的产生量为70kg/a。本项目安装油烟净化设施1台，风机风量为5000m3/h，油烟净化效率取75%，日工作时间为6h，则食堂油烟的排放量为17.5kg/a，排放浓度为1.70mg/m3，能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB*****-2001）中最高允许排放浓度限值。 项目废气产排情况见表4-3。 表4-3 项目废气产排情况 生产单元; 污染源; 产生情况; 废气处理措施; 处理效率; 排放情况; 标准（mg/m3）; 达标情况; 排放形式. 产生量（t/a）; 速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）. 光伏组件; 焊接烟尘; 0.69; 0.09; 密闭收集+15m高排气筒; /; 0.69; 3.0; 0.09; 120; 达标; 有组织. 0.04; 0.005; 自然扩散; /; 0.04; 0.004; 0.005; 1.0; 达标; 无组织. 层压废气; 0.57; 0.07; 真空负压收集+二级活性炭吸附+15m高排气筒; 80%; 0.57; 2.2; 0.07; 120; 达标; 有组织. 固化废气; 2.3; 0.28; 密闭收集+二级活性炭吸附+15m高排气筒; 80%. 非甲烷总烃; 1.08; 0.13; 自然扩散; /; 1.08; 0.1; 0.13; 4.0; 达标; 无组织. 储能电池; 非甲烷总烃; 0.24; 0.03; 自然扩散; /; 0.24; 0.12; 0.03; 4.0; 达标; 无组织. 食堂; 食堂油烟; 3.5; /; 油烟净化器; 75%; 0.0175; 1.7; /; 2.0; 达标; 无组织. 2、大气环境影响影响分析及达标情况 （1）本次评价根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中要求，采用估算模型（AERSCREEN）计算项目排放污染物的地面空气质量浓度。 本项目Pmax最大值出现为光伏组件排气筒排放的NMHC，Pmax值为5.1%，Cmax为101.97μg/m³。 （2）有组织排放达标情况 拟建项目焊接工序产生的焊接烟尘，废气经密闭收集后通过管道引至15m高排气筒DA001排放，焊接烟尘有组织排放量为0.69t/a，排放速率为0.09kg/h，3mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB*****－1996）表2中相关标准（120mg/m3，3.5kg/h）。 层压、固化有机废气经真空负压收集通过“二级活性炭吸附”废气治理设施处理达标后管道引至15m高排气筒DA001排放，有机废气非甲烷总烃有组织排放量为0.57t/a，排放速率为0.07kg/h，排放浓度为2.2mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB*****-1996）表2中的二级标准（15m高排气筒，120mg/m3，10kg/h）。 （3）无组织废气厂界达标情况 根据估算模式的估算结果，厂区无组织排放面源距离项目区厂界最近距离为1m，根据估算结果可知，项目区下风向1m处NMHC浓度为15.03ug/m3，≤4.0mg/m3；颗粒物浓度为5.78ug/m3，≤1.0mg/m3。项目区排放的NMHC、颗粒物最大落地浓度分别为12.85ug/m3、33.41ug/m3，距离污染源中心140m，最大落地浓度点位于项目区厂界外下风向10m处（无组织面源距离厂界最近距离为1m），故项目厂界内无组织非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB*****-2019）标准限值（30mg/m3）。厂界无组织非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB*****－1996）表2中相关标准（周界外最高浓度4.0mg/m3），颗粒物浓度能达到《大气污染物综合排放标准》（GB*****-1996）表2中的二级标准，即颗粒物≤1.0mg/m3。对周边环境影响较小。 （3）食堂油烟 本项目安装油烟净化措施1台，风机风量为5000m3/h，油烟净化效率取75%，日工作时间为6h，则食堂油烟的排放量为17.5kg/a，排放浓度为1.7mg/m3，能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB*****-2001）中最高允许排放浓度限值。 4、大气环境保护措施及其可行性分析 为了进一步减少废气的产生，本环评提出以下措施： （1）控制无组织废气的产生及排放，对物料的运输、存贮、生产等全过程进行分析，调查废气无组织排放的各个主要环节，并针对各主要排放环节提出相应改进措施，以减少废气无组织排放量。针对本项目无组织排放源，提出如下具体控制措施： 1）封闭式车间，减少粉尘向周围大气环境的无组织散逸量； 2）原料进场采用专用密闭运输车辆，加强车间内部保洁，地面灰尘及时清扫，定期用吸尘器清洁地面，减少车辆进出过程地面起尘； 3）定期对设备进行检查，加强设备、管道的密闭性，减少装置的跑、冒、滴、漏； 4）加强对输送管道的定期检修，确保管道接口处密封性； 通过以上措施，可降低无组织废气的排放量。 （2）根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（2013年第31号，2013年05月24日实施），项目采取“密闭过程、密闭场所、局部收集”等过程控制措施和末端治理措施。对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。 本项目层压、固化有机废气非甲烷总烃采取密闭/真空负压收集+二次活性炭吸附净化装置+15m高排气筒措施，项目采用的废气挥发性有机物治理技术属于《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》中的技术。当采取上述大气污染物防治措施后，项目区非甲烷年总体将得到有效控制，且上述大气污染物治理措施中的排风、排气筒均属于常用设备，活性炭作为常用空气污染治理材料，运行过程不产生二次污染；设备投资少，运行费用低，性能稳定、可同时处理多种混合气体；采用新型活性碳吸附材料作为吸附剂，具有阻力低、寿命长、净化效率高等优点；全密闭型，室内外皆可使用；根据工程实际需要，可采用自动化控制运转设计，操作简易、安全；设备构造紧凑，占地面积小，维护管理简单方便，运转成本低。 （3）项目光伏组件生产车间面积为25960m2，车间高度约为8m，根据《三废处理工程技术手册废气卷》第十七章净化系统的设计可知，一般作业室换气次数为6次/h，则车间的通风量为1246080m3/h，则焊接烟尘车间无组织排放量为0.69t/a，排放速率为0.005kg/h，排放浓度为0.004mg/m3，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB*****-1996）表2中的二级标准。非甲烷总烃车间无组织排放量为1.08t/a，排放速率为0.13kg/h，排放浓度为0.1mg/m3，故项目厂界内无组织非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB*****-2019）标准限值（30mg/m3），厂界无组织非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB*****－1996）表2中相关标准（周界外最高浓度4.0mg/m3）。 （4）项目储能电池生产车间面积为5358.55m2，车间高度约为8m，根据《三废处理工程技术手册废气卷》第十七章净化系统的设计可知，一般作业室换气次数为6次/h，则车间的通风量为257210m3/h，则非甲烷总烃车间无组织排放量为0.24t/a，排放速率为0.03kg/h，排放浓度为0.12mg/m3，厂界内无组织非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB*****-2019）标准限值（30mg/m3）。厂界无组织非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB*****－1996）表2中相关标准（周界外最高浓度4.0mg/m3）。 综上所述，本项目措施经济成本较低，措施操作简单易行，污染防治措施经济技术可行。 5、非正常工况污染物排放情况 根据项目特点，项目污染源强较小，环保设施操作简单易行，一般不存在非正常情况，非正常情形为废气处理设施全部失效，项目产生的非甲烷总烃全部外排。废气处理设施失效非正常情形下废气污染物排放源产排情况如下表所示。 表4-4 项目非正常工况废气产排情况 污染源; 污染物排放量和浓度; 频次; 持续时间; 措施. 排放浓度 mg/m³; 排放量 kg/次. 非甲烷总烃; 52.3; 0.18; 1次/a; 30min /次; 立即停机检修. 非甲烷总烃能达到《大气污染物综合排放标准》（GB*****-1996）中二级标准及无组织排放浓度要求。 项目非正常工况下污染物排放会加大对周边环境的影响。为防止生产过程产生的废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产，尽快维修设施。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③应定期维护、检修废气收集装置，以保持废气处理装置的正常收集。 6、运营期大气环境影响分析评价结论 通过上述工程分析和环境影响预测分析可知：本项目焊接工序产生的焊接烟尘经密闭收集后经管道引至15m高排气筒达标排放，层压有机废气经采取真空负压收集+二次活性炭吸附净化装置+15m高排气筒达标排放，其他工序产生的颗粒物及非甲烷总烃通过厂房通风以及自然沉降，食堂油烟经油烟净化器处理后，项目废气均能达标排放，对区域环境空气质量影响较小。 - 大气排放口设置及监测计划 排放口基本情况见下表。 表4-5 排放口基本情况一览表 名称; 类型; 编号; 排气筒底部中心坐标(°); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数. 经度; 纬度; 高度(m); 内径(m); 温度(℃); 流速(m/s). 废气排放口; 废气; DA001; 103.12975; 26.170499; 1518; 15; 0.5; 25; 11. 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），站点监测计划如下： 表4-6 大气环境监测计划一览表 监测项目; 监测地点; 监测因子; 监测频率; 监测方法. 无组织废气; 项目厂界上风向1个点、下风向2~3个点; 颗粒物和非甲烷总烃; 1次/年; 按相关技术规范进行. 有组织废气; 15m高排气筒; 非甲烷总烃、颗粒物; 1次/年; 按相关技术规范进行. 4.2.2运营期水环境影响和保护措施 1、废水产生及排放情况 根据项目建设内容及生产工艺，运营期无生产废水。运营期间用水为生活用水和绿化用水以及固化工序加湿用水。 （1）生活污水 运营期劳动定员为350人，年工作338天，均在厂区食宿，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），食宿员工用水量取100L/d·人（其中食堂用水30L/d·人），其用水量为35m3/d，11830m3/a。废水排放系数取0.8，则职工生活污水排放量为28m3/d，9464m3/a（其中食堂废水约为8.4m³/d，2839.2m³/a）。 根据《生活污染源产排污系数手册》生活污水中污染物浓度约为CODcr325mg/L、BOD5250mg/L、氨氮37.7mg/L，总氮49.8mg/L、总磷4.8mg/L。 - 绿化用水 项目区绿化面积为9772.7m2，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），绿化用水定额取3L/(m2·次)，非雨天按255天计，每1d浇灌一次，则非雨天绿化用水量为29.3m3/d，7471.5m3/a。绿化用水全部自然蒸发、渗透损耗，不外排。 - 固化加湿用水 项目在运营过程中固化工序需要保持恒温恒湿，因此需要用到加湿用水，保持固化间内湿度达到75%，根据建设单位提供资料，加湿用水量为10L/d，即0.01m3/d，3.38m3/a，加湿用水通过加湿器变成水气扩散在空气中，无废水产生。 ## （4）初期雨水 项目区拟实行雨、污分流排水制，项目区总占地面积81439.1m2，由于绿化面积覆盖面积为9772.7m2，故项目区裸露地面占地面积以71666.4m2计，按照每次收集前15分钟项目区降雨径流作为初期雨水量计。 暴雨强度公式：q= 式中：q——暴雨强度（升/秒·公顷）； P——重现期（年），取1年； t——降雨历时（分钟），60分钟。 将各项参数代入公式计算结果见图4-2。 图4-2 项目初期雨水计算截图. 根据计算得，雨水流量为2185.32m3/h，按照每次收集前15分钟项目区降雨径流作为初期雨水量计，则初期雨水量为546.33m3，初期雨水通过雨水管网进入雨水池，对厂区的初期雨水进行收集沉淀处理后，排入园区雨水管道。 项目用排水量详见表4-7所示。 表4-7 项目用排水一览表 用水单元; 规模; 用水定额; 用水量; 废水量. m³/d; m³/a; m³/d; m³/a. 生活用水; 350人; 100L/d·人; 35; 11830; 28; 9464. 绿化用水; 9772.7m2; 3L（m²·次）; 29.3; 7471.5; /; /. 固化加湿用水; /; 10L/d; 0.01; 3.38; /; /. 合计; /; /; 64.31; 19304.88; 28; 9464. 初期雨水; /; /; /; /; 546.33m³/次; /. 2、治理设施/措施可行性分析 （1）化粪池可行性分析 项目生活污水产生量为35t/d（11830t/a），根据《建筑给水排水涉及规范（2009）版》（GB*****-2003）4.8.6中，化粪池停留时间为12~24h，项目建设1个容积为50m3的化粪池，完全满足停留时间为24h的要求。 - 隔油池可行性分析 项目食堂参与废水产生量为8.4t/d（2839.2t/a），项目建设1个隔油池，用于接纳处理食堂废水，隔油池设计有效容积10m3，根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ***-2010），隔油池涉及符合下列规定： - 含油污水的水力停留时间不宜小于0.5h； - 池内水流流速不宜大于0.005m/s； - 池内分格宜取两档三格； D、人工除油的隔油池内存油部分的容积不得小于该池有效容积的25%，隔油池出水管管底至池底的深度，不得小于0.6m。 项目应建设1座容积不低于10m3的隔油池用于处理食堂餐饮废水完全可以满足要求。 - 初期雨水池可行性分析 根据计算得，雨水流量为2185.32m3/h，按照每次收集前15分钟项目区降雨径流作为初期雨水量计，则初期雨水量为546.33m3，项目建设1座容积为600m3的雨水池对初期雨水进行沉淀可以满足要求，初期雨水通过雨水管网进入雨水池，对厂区的初期雨水进行收集沉淀处理后，排入园区雨水管道可行。 3、达标情况分析 本项目厨房废水先进的隔油池进行处理，再和生活区其他生活污水一起进入化粪池，经化粪池处理后纳入园区污水管网，进入四方地碧谷工业园区污水处理厂。根据《生活污染源产排污系数手册》，生活污水核算数据，化粪池处理效率参考“改进型山区村庄三格化粪池污水处理效果的实验研究”及“江苏农村三格式化粪池污水处理效果评价（生态与农村环境学报2008,21:80-83）”中的研究数据，该项目污水污染物产生源强表见下表。 表4-8 本项目用水量及废水产生情况 产排污环节; 类别; 污染物种类; 污染物产生情况; 处理效率; 化粪池处理情况; 排放标准限值（mg/L）. 产生浓度（mg/L）; 产生量 （t/a）; 化粪池出口浓度（mg/L）; 化粪池出口量（t/a）. 员工生活; 生活污水; 废水量; 9694（t/a）; /; 9694（t/a）; -. CODcr; 325; 3.2; 17%; 270; 2.6; 500. BOD5; 250; 2.4; 24%; 190; 1.8; 350. NH3-N; 37.7; 0.37; 7.9%; 34.7; 0.34; 45. 总磷; 4.8; 0.047; 7.6%; 4.4; 0.043; 8. 总氮; 49.8; 0.48; 6.83%; 46.4; 0.45; 70. 动植物油; 32; 0.31; 21.7%; 25.1; 0.24; 100. 由上表可知，项目生活污水经处理后可达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T3****-2015）A等级标准。 4、排口设置及监测计划 本项目远期要在项目东侧设置生活污水排污口，排污口应符合“一明显，二合理，三便于”的要求，即环保标志明显，排污口必须按照国家相关规定，设置与排污口相应的环境保护图形标志牌。 排放口基本情况见下表。 表4-9 排放口基本情况一览表 名称; 类型; 编号; 排放口中心坐标(°). 经度; 纬度. 废水排口; 生活污水; DW001; 103.131038; 26.17104269. 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），站点监测计划如下： 表4-10 废水监测计划 监测项目; 监测地点; 监测因子; 监测频率; 监测方法. 废水; 监测点位位：化粪池排放口; CODcr、BOD、氨氮、SS、动植物油; 1次/年; 按相关标准规范执行. 5、项目废水排入污水处理厂可行性分析 根据规划环评的调查，目前已针对四方地碧谷工业园区建设了一座处理量为20000m³/d的污水处理厂，主要处理四方地碧谷工业园区企业产生的生活污水，该污水处理厂采用二级生化处理工艺，目前实际运营规模为150m³/d，处理余量较大，可满足项目生活污水的处理要求。根据调查，污水管网已基本覆盖建成区，污水管网满足污水收集需求。 本项目建成后每天最多时将会产生28m3/d污水，园区污水处理厂的规模可达到2000m3/d，项目产生污水仅占处理厂规模的1.4%。项目生活污水经处理后可达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T3****-2015）A等级标准。因此，项目废水进入进入四方地碧谷工业园区污水处理厂处理可行，对环境影响较小。 综上所述，从配套管网的设置、污水厂处理能力、接管水质等角度分析，项目废水纳入四方地碧谷工业园区污水处理厂处理是可行的，对周边地表水环境影响较小。 6、运营期水环境影响分析评价结论 本项目运营期无生产废水产生；近期生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网进入园区污水处理厂集中处理，对周围地表水环境影响较小。 4.2.3运营期噪声环境影响和保护措施 1、噪声源强 项目噪声源主要为上料机、修边机、电焊机等运行时产生的噪声根据类比调查，噪声源强为50～65dB（A）。设备噪声情况如表4-11所示。 表4-11 项目主要高噪声设备源强表 序号; 名称; 噪声源强dB（A）; 数量 （台/套）; 采取措施后叠加源强. 光伏组件主要生产设备. 1; 上料机; 60; 4; 51. 2; 修边机; 65; 16; 57. 3; 划焊一体机; 65; 20; 63. 4; 叠焊机; 65; 4; 56. 5; 层压机; 60; 12; 55.77. 6; 焊接机; 65; 4; 56. 7; 灌胶机; 50; 4; 41. 储能电池主要生产设备. 1; 上料机; 50; 3; 39.77. 2; 输送线; 65; 2; 53. 3; 裁切机; 60; 1; 45. 4; 模组输送线; 60; 1; 45. 5; 激光焊接; 65; 1; 50. 6; 组装; 60; 3; 49.77. 2、噪声影响预测分析 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐模式进行预测。根据声源的分布及噪声传播规律，拟建工程噪声源为固定声源，采用点声源模式进行预测，噪声经减震、隔声后考虑扩散衰减情况下，选取等效连续A声级作为预测因子，以东、南、西、北厂界作为预测点。各设备距厂界距离详见下表。 表4-12 项目主要设备距离厂界距离 单位：m 编号; 名称; 厂界. 东; 南; 西; 北. 1; 光伏组件生产; 上料机; 123; 198; 205; 180. 2; 修边机; 125; 195; 203; 183. 3; 划焊一体机; 130; 190; 198; 185. 4; 叠焊机; 128; 190; 200; 190. 5; 层压机; 126; 180; 204; 210. 6; 焊接机; 130; 195; 195; 195. 7; 灌胶机; 125; 188; 198; 220. 8; 储能电池生产; 上料机; 245; 185; 66; 183. 9; 输送线; 240; 182; 68; 185. 10; 裁切机; 242; 185; 65; 190. 11; 模组输送线; 246; 180; 67; 195. 12; 激光焊接; 242; 182; 65; 195. 13; 组装; 240; 175; 65; 210. 本次环评采用噪声数学模式进行预测，噪声数学模式为： （1）室内点声源等效室外声源声功率级计算公式 Lp2=Lp1-（TL+6） 式中：Lp1靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级；dB Lp2靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB TL隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级计算公式： 式中：Lpli(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数 （2）室外点声源在预测点产生的声级计算公式： A、已知声源的声功率级时，预测点位置的声压级Lp（r）计算公式为： Lp（r）=Lw+Dc+Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc 式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； Dc——指向性校正，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——声屏障引起的衰减，dB； Amisc——其它多方面效应引起的衰减，dB。 B、预测点的A声级LA（r），即将8个倍频带的声压级合成，公式计算为： 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)；； Lpi(r)——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi——第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 （3）噪声预测值计算 点声源的几何发散衰减为：Adiv＝20lg（r/r0）；其它各种因素（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应）引起的衰减计算可详见导则。 本项目声源在预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——本项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； t——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； t——在T时间内j声源工作时间，s。 3、执行标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB*****－2008）中3类区标准，即昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。 4、噪声预测结果及影响分析 运营期项目噪声主要来源于生产过程中各生产设备，噪声排放形式为连续排放。本项目噪声源强设备布置在生产车间内部，在设备上设置减震基础、再通过车间建筑物隔声后，降噪值一般在15dB（A）左右。项目区各噪声源对项目区边界影响的等效连续声级，预测结果见表4-13。 表4-13 各厂界噪声预测单位：dB(A) 名称; 数量（台/套）; 叠加后噪声; 噪声衰减至厂界贡献值. 东; 南; 西; 北. 光伏组件生产; 上料机; 4; 51; 9.2; 5.0; 4.7; 5.9. 修边机; 16; 57; 15.0; 11.1; 10.8; 11.7. 划焊一体机; 20; 63; 40.7; 37.4; 37.0; 37.6. 叠焊机; 4; 56; 33.8; 30.4; 29.9; 30.4. 层压机; 12; 55.77; 33.7; 30.6; 29.5; 29.3. 焊接机; 4; 56; 33.7; 30.1; 30.1; 30.1. 灌胶机; 4; 41; 14.0; 10.5; 10.0; 9.1. 储能电池生产; 上料机; 3; 39.77; 1.9; 4.4; 13.3; 4.5. 输送线; 2; 53; 5.3; 7.7; 16.3; 7.6. 裁切机; 1; 45; 7.3; 9.6; 18.7; 9.4. 模组输送线; 1; 45; -; -; 8.4; -. 激光焊接; 1; 50; 22.32; 24.7; 33.7; 24.1. 组装; 3; 49.77; 17.1; 19.9; 28.5; 18.3. 贡献值; /; /; 42.76; 39.45; 40.47; 39.59. 执行标准; /; /; 昼间65，夜间55. 评价; /; /; 达标; 达标; 达标; 达标. 从上表可以看出，各厂界噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB*****-2008）3类标准限值要求，项目区50m评价范围内无声环境保护目标,因此项目噪声对环境影响较小。 - 采取的措施 为了减小噪声对区域声环境的不利影响，本次环评要求采取如下噪声防治措施： - 优化厂区及生产厂房内布局，将产生噪声较高的设备布置于厂房中部，并加装减震垫； - 对于空气动力性噪声的机械设备，出风口加装消声器并密闭在厂房中； - 强化行车管理制度，厂区内严禁鸣笛，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源； - 合理安排生产时间，若因生产需要存在夜间连续生产，须上报当地环保部门备案； - 建立设备定期维护、保养的管理制度，避免设备运转非正常噪声。 5、运营期噪声影响分析结论 本项目运营期噪声通过选用符合噪声排放标准的设备、加装罩棚、加装减震垫、距离衰减等措施后，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB*****-2008）3类标准要求。 故本项目运营期采取本环评提出的噪声防治措施后，对周围声环境影响较小。 6、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），站点监测计划如下： 表4-14 竣工验收监测计划 监测项目; 监测地点; 监测因子; 监测频率; 监测方法. 噪声; 厂界四周各设一个监测点，共4个监测点位; 等效连续A声级; 每季度一次; 按相关标准规范执行. 4.2.4运营期固体废物环境影响和保护措施 1、固体废物产排情况 项目主要固体废物为光伏组件生产过程中产生的产生的EVA膜边角料（S1）、背板边角料（S2）、废电池片（S3）、硅胶修边废边料（S4）、废抹布（S5），储能电池生产过程中产生的不良品（S6）、极耳剪切废边角料（S7）以及生活垃圾（S8）、餐厨废物（S9）、隔油池浮油（S10）、化粪池污泥（S11）、废包装材料（S12）设备维修产生的废机油（S13）、废活性炭（S14）、废胶桶、余胶（S15）。 （1）EVA膜边角料S1 根据项目生产工艺可知，项目生产线需对EVA膜进行裁切，会产生边角料S1，层压后还需要对EVA膜进行修边产生废边料S3，根据项目可研资料，EVA膜废边料约为用量的0.5%，本项目EVA膜年使用量为3751.8万m2/a，厚度约0.5mm，密度为920kg/m3，使用量约17258t/a（折合质量单位后），则项目塑料边角料产生量为86.3t/a，经收集后外售给可回收利用单位。 （2）背板边角料S2 根据项目生产工艺可知，项目生产线需对背板进行裁切，会产生边角料S2，根据项目可研资料，背板边角料产生量约为80t/a，经收集后外售给可回收利用单位。 - （3）废电池片S3 根据项目生产工艺可知，焊接过程会产生的废电池片，根据项目可研资料产生量为电池片原料使用量的1%，本项目硅片原料使用 5亿片，废硅片产生量约为5000000片，单片重 10g，故不合格硅片约50t/a，经收集后外售给可回收利用单位。 （4）硅胶修边废边料S4 根据项目生产工艺可知，项目接线盒及边框安装在自动削边机、自动装框打胶机，会产生硅胶修边料S4，根据项目可研资料，废边料产生量约为使用量的0.2%，本项目硅胶用量为2453t/a，硅胶修边肥料产生量约为4.9t/a，经收集后外售给可回收利用单位。 （5）废抹布S5 根据项目生产工艺可知，为保证组件的表面清洁度，对组件正反面采用沾酒精后人工擦洗，保持其平面干净，本项目抹布用量为2t/a，则废抹布产生量为2t/a，擦拭布沾染的酒精量微小，且擦拭布沾染的酒精不具有毒性和感染性，作为一般固废和生活垃圾一同收集后委托环卫部门清运处理。 - （6）储能电池生产过程中产生的不良品S6 项目外购回来的电芯通过测试仪器进行测试，不符合测试的电芯S6作为不良品进行降价售出，根据建设单位提供资料，不符合测试的电芯产生量约为5000pcs，经收集后作为不良品进行降价售出。 - （7）极耳剪切废边角料S7 根据项目生产工艺可知，合格的电芯要通过极耳剪切，根据建设单位提供资料，剪切的废边料S7约为2t/a，经收集后外售给可回收利用单位。 （8）生活垃圾S8 项目劳动定员350人，均在厂内食宿，日常生活垃圾产生量按1.0kg/人·d计，年生产天数为338天，则生活垃圾产生量为350kg/d，118.3t/a。本项目设有生活垃圾收集桶，生活垃圾分类收集后委托环卫部门定期清运。 （9）餐厨废物S9 根据项目特点可知，产生量为0.1kg/人·d，用餐人数350人，项目餐厨废物产生量约为35kg/d（合计1.33t/a），统一收集后委托有资质的单位进行处置，处置率为 100%。 （10）隔油池浮油S10 根据项目特点可知，项目用餐人数350人，食用油量为30g/（人d），则食堂用油量为10.5kg/d，隔油池产的废油按用油量的20%计，为2.1kg/d（0.7t/a），项目已设置1个10m³的隔油池对厨房废水进行预处理；该隔油池会产生隔油池浮油委托有资质的单位进行清理和处置，处置率为100%。 - （11）化粪池污泥S11 项目运营期定员350人，均在厂区住宿，根据《建筑给水排水设计规范》（GB*****-2019），污泥量计算公式如下： 参数含义如下： Vn——化粪池污泥部分容积（m³）； qn——每人每日计算污泥量（L/人.d），见下表： 表4-15 化粪池每人每日计算污泥量（L） 建筑物分类; 生活污水与生活废水合流排入; 生活污水单独排入. 有住宿的建筑物; 0.7; 0.4. 人员逗留时间大于4h并小于等于10h的建筑物; 0.3; 0.2. 人员逗留时间小于等于4h的建筑物; 0.1; 0.07. tn——污泥清掏周期应根据污水温度和当地气候条件确定，宜采用（3-12）个月；（单位：天），项目取值338天。 bx——新鲜污泥含水率可按95%计算； bn——发酵浓缩后的污泥含水率可按90%计算； Ms——污泥发酵后体积缩减系数宜取0.8； 1.2——清掏后遗留20%的容积系数； m——化粪池服务总人数，350人； bf——化粪池实际使用人数占总人数的百分数，确定可按下表： 表4-16 化粪池使用人数百分数 建筑物名称; 百分数（%）. 医院、疗养院、养老院、幼儿园（有住宿）; 100. 住宅、宿舍、旅馆; 70. 办公楼、教学楼、试验楼、工业企业生活间; 40. 职工食堂、餐饮业、影剧院、体育场（馆）、商场和其他场所（按座位）; 5-10. 项目化粪池每人每日计算污泥量取值0.7L，化粪池使用人数百分数取值40%，由此可以计算出污泥量为15.9m3/a，化粪池污泥定期由环卫部门定期清运处理。 （12）废弃包装S12 成品需打包外售，该过程产生废包装材料，根据建设单位提供数据，废包装材料产生量约为4.8t/a，经收集后外售给可回收利用单位。 （13）废机油S13 项目运营期将不定期对生产设备进行维护，如涂抹润滑油、机油等，维护过程中将产生少量废机油，根据《国家危险废物名录》（2021版），废机油属于危险废物，根据建设单位提供资料，项目区每年废机油产生量约3t/a，收集后暂存于危险废物贮存间，委托有资质单位定期清运处理。 （14）废活性炭S14 本项目层压工序产生的非甲烷总烃经活性炭吸附剂处理后外排，活性炭吸附饱和后需要进行更换，根据建设单位提供资料，项目废活性炭一年换2次，一共换23000块，每块500g，则项目活性炭更换量11.5t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废活性炭属于HW49其他废物，编号900-039-49，危险特性T/In。更换后的废活性炭暂存于项目危废暂存间中，委托有资质单位定期清运处理。 （15）废胶桶、余胶S15 本项目光伏组件用胶量为2453t/a，储能电池用胶量为244t/a，合计为2697t/a，产品规格约270kg/桶，所以每年产生的废胶桶的数量约为9989个，单个包装桶质量约为1.5kg，因此废胶桶的产生量约为15t/a。 项目在生产过程中每桶均有残余胶约1kg，年产生的废胶桶的数量约为9989个，则余胶产生量为10t/a。废胶桶及余胶产生量共计25t/a。 根据建设单位提供资料，装硅胶的桶为铁桶，铁桶与硅胶之间不直接接触，由包装膜包裹，所以余胶同废胶桶作为一般固废，统一收集后由供胶厂商回收或者第三方利用。 项目运营期产生的固体废物相关信息汇总见下表。 表4-17 建设项目固废产生情况汇总表 序号; 废物名称; 固废类别; 形态; 固废代码; 产生量（t/a）; 处理措施; 暂存要求. 1; 生活垃圾; ——; 固态; /; 118.3; 收集后委托环卫部门清运; 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB*****-2020）中相关规定. 2; EVA 膜边角料; 一般固废; 固态; /; 86.3; 收集后定时外售相关回收单位处理. 3; 背板 边角料; 一般固废; 固态; /; 80. 4; 废电池片; 一般固废; 固态; /; 50. 5; 硅胶 废边料; 一般固废; 固态; /; 4.9. 6; 极耳剪切废边料; 一般固废; 固态; /; 2.0. 7; 废抹布; 一般固废; 固态; /; 2.0; 收集后委托环卫部门清运. 8; 不良品; -; -; /; 5000pcs; 低价外售. 9; 餐厨废物; 一般固废; 固态; /; 1.33; 统一收集后委托有资质单位处置. 10; 隔油池 浮油; 一般固废; 液态; /; 0.7. 11; 化粪池 污泥; 一般固废; 固态; /; 15.9; 委托环卫部门清运处理. 12; 废弃包装; 一般固废; 固态; /; 4.8; 收集后定时外售相关回收单位处理. 13; 废胶桶、余胶; 一般固废; 固态; /; 25; 统一收集后由供胶厂商回收或者第三方利用. 14; 废机油; 危险废物HW08; 液态; 900-249-08; 3.0; 暂存于项目危废暂存间中，后期定期交由有资质单位处理; 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB*****-2023)中要求. 15; 废活性炭; 危险废物HW49; 固态; 900-039-49; 2.3. 据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，项目危险废物汇总情况如下表。 表4-18 危险废物情况汇总表 序号; 废物名称; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 2.3; 废气处理; 固态; 吸收有机废气; 非甲烷年总体; T/In; 暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置. 2; 废机油; HW08; 900-249-08; 3.0; 设备维修保养; 液态; 不饱和烃类; C15-C36的烷烃、多环芳烃、烯烃等; T，I. 2、固体废物环境影响及保护措施 ①项目产生的边角料、废弃包装袋等，厂区新建1个35m2的一般固废暂存间对其进行暂存，一般工业固废均可得到合理处置。 ②针对项目产生的废机油、废活性炭，厂区新建1个50m²的危险废物贮存间对项目区危险废物进行暂存。委托有资质公司定期处理，要求项目危险废物贮存间严格进行地面和裙墙防腐防渗，内部设置导流渠和收集池，规范设置标识标牌等。 ③项目产生的废抹布，委托环卫部门清运处理； ④针对员工生活产生的生活固废，其中生活垃圾、化粪池污泥委托环卫部门定期清运处置；餐厨废物和隔油池浮油分别委托有资质的单位进行清理和处置。 综上，项目产生的固体废物均可得到合理处置，处置率为 100%；对环境影响较小。 3、一般固废处置可行性分析 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订），第十七条收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施；不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。项目产生的废边角料、废包装袋回收，外售；生活垃圾和化粪池污泥委托环卫部门定期清运处置，餐厨垃圾集中收集后由有资质单位统一清运处置。综上所述，本项目固体废弃物均得到妥善处置。 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB*****-2020）的要求，项目一般固废贮存场所需要满足一下要求： - ①贮存场的防洪标准应按重现期不小于50 年一遇的洪水位设计； - ②贮存场应包括防渗系统、渗滤液收集和导排系统、雨污分流系统、分析化验与环境监测系统、地下水导排系统等； - ③贮存场施工方案中应包括施工质量保证和施工质量控制内容，明确环保条款和责任，作为项目竣工环境保护验收的依据，同时可作为建设环境监理的主要内容； - ④贮存场在施工完毕后应保存施工报告、全套竣工图、所有材料的现场及实验 室检测报告。采用高密度聚乙烯膜作为人工合成材料衬层的贮存场还应提交人工防 渗衬层完整性检测报告。上述材料连同施工质量保证书作为竣工环境保护验收的依据。 4、危险废物 （1）危险废物环境管理要求 危险废物经收集后暂存于危废暂存间内，做好管理台账，具体的环境管理要求如下所示： - 1）危废暂存间必须满足如下要求 - 建设单位需建设暂时贮存危险废物场所，该场所的设计要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB*****-2023）中相关要求进行设计，表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮等。对于危险废物的收集和管理，建设单位应委派专人负责，确保各种废弃物的储存容器都有很好的密封性，临时储存场所安全可靠，不会受到风雨侵蚀，通过以上措施，可有效地防止了临时存放过程中的二次污染。同时，危废暂存间设置标识牌，管理上墙制度。 - 2）危险废物贮存要求 - 危险废物贮存设施的安全防护： - ①危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。 - ②危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏。 - ③危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 - ④危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 5、运营期固废影响分析结论 做到上述措施后，项目产生的所有固废均及时收集定期清运，能够得到妥善的处置，处置率100%，故对周围环境保护目标及周围环境影响较小。 4.2.5地下水、土壤环境影响分析及污染防治措施 1、污染源及污染类型 污染物从污染源进入地下水、土壤所经过的路径称为地下水、土壤污染途径，地下水、土壤污染途径是多种多样的。根据项目的特点，本项目不存在污染途径。危险废物废机油等在地面防渗层发生破损的非正常工况下可能会发生渗漏，其污染物类型包括石油类等因子。 2、防控措施 本项目地下水、土壤污染防治措施按照“源头控制、分区防治、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。 1）源头控制措施 严格按照公司制定的规范管理要求进行危险废物的管理。 2）分区控制措施 根据以上分区原则可知，项目分区防渗具体如下: ①重点防渗区 项目重点防渗区为危废暂存间，根据《危险废物贮存污染物控制标准》（GB*****-2023）贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施：表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ②一般防渗区 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》分区防渗规范要求，项目厂房划定为一般防渗区，要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s。 ③简单防渗区 根据项目特点，对于基本上不产生污染物的简单防渗区，要求地面硬化，不采取专门针对地下水污染的防治措施。 3）环境影响跟踪监测计划 ①地下水环境影响跟踪监测计划 由于项目地下水影响较小，因此本项目不设置地下水环境影响跟踪监测计划。 ②土壤环境影响跟踪监测计划 由于项目土壤影响较小，因此本项目不设置土壤环境影响跟踪监测计划。 4.3环境风险分析 4.3.1风险调查 1、风险源调查 根据《危险化学品目录》（2018版）、《国家危险废物目录》（2021年版）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB*****-2018）、《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ***-2018)，项目主要涉及的危险化学品为废机油、酒精（75%乙醇）、助焊剂（95%异丙醇）。 表4-19 废矿物油的理化性质及危险特性 废矿物油. 标识; 中文名：机油、润滑油. 英文名：Luboricating；Lube oil. 理化性质; 外观与性状; 油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味. 溶解性; 不溶于水; 相对密度(水=1); <1; 燃烧性; 燃烧. 闪点（℃）; 76; 引燃温度（℃）; 248. 燃烧爆炸危险性; 危险特性; 遇明火，高热可燃. 燃烧产物; 一氧化碳、二氧化碳. 稳定性; 稳定. 毒性及危害健康; 急性毒性; LD5（gm/kg、大鼠经口）. 健康危害; 侵入途径：吸入、食之 急性吸入，可出现乏力、头晕、恶心、严重者引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎. 灭火方法; 消防人员需佩戴防毒面具，穿全身消防服、在上风向灭火。尽可能的将容器移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、沙土。. 表4-20 乙醇的理化性质及危险特性 乙醇. 标识; 中文名：乙醇; 别名：酒精. 英文名：ethyl alcohol；ethanol. 理化性质; 外观与性状; 无色液体，有酒香; 相对密度(水=1)0.79. 溶解性; 与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂; 燃烧性；燃烧. 熔点; -114.4℃; 沸点; 78.3. 燃烧爆炸危险性; 危险特性; 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。. 燃烧产物; 一氧化碳、二氧化碳. 稳定性; 稳定. 毒性及危害健康; 急性毒性; LD507060mg/kg(兔经口)；7340mg/kg(兔经皮)；LC5037620mg/m3，10小时(大鼠吸入)；人吸入4.3mg/L×50分钟，头面部发热，四肢发凉，头痛；人吸入2.6mg/L×39分钟，头痛，无后作用. 健康危害; 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收 健康危害：本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。 急性中毒：急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。 慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘膜刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗酒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害及器质性精神病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。. 应急处理处置; 泄漏应急处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置。. 防护措施; 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴滤式防毒面罩(半面罩)。 眼睛防护：一般不需特殊防护。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其它：工作现场严禁吸烟。. 急救措施; 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用流动清水冲洗。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。 食入：饮足量温水，催吐，就医。. 灭火方法; 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。. 表4-21 异丙醇的理化性质及危险特性 乙醇. 标识; 中文名：2-丙醇; 别名：异丙醇. 英文名：2-propanol；isopropyl alcohol. 理化性质; 外观与性状; 无色透明液体，有似乙醇和丙酮混合物的气味; 相对密度(水=1)0.79. 溶解性; 溶于水、醇醚、苯、氯仿等多数有机溶剂; 燃烧性；燃烧. 熔点; -88.5℃; 沸点; 80.3. 燃烧爆炸危险性; 危险特性; 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。。. 燃烧产物; 一氧化碳、二氧化碳. 稳定性; 稳定. 毒性及危害健康; 急性毒性; LD505045mg/kg(大鼠经口)；12800mg/kg(兔经皮)；人吸入980mg/m3×3～5分钟，眼鼻粘膜轻度刺激；人经口22.5ml头晕、面红，吸入2～3小时后头痛、恶心。. 健康危害; 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 健康危害：接触高浓度蒸气出现头痛、倦睡、共济失调以及眼、鼻、喉刺激症状。口服可致恶心、呕吐、腹痛、腹泻、倦睡、昏迷甚至死亡。长期皮肤接触可致皮肤干燥、皲裂。. 应急处理处置; 泄漏应急处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置。. 防护措施; 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩戴过滤式防毒面罩(半面罩)。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴乳胶手套。 其它：工作现场严禁吸烟。保持良好的卫生习惯。. 急救措施; 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即 进行人工呼吸。就医。 食入：洗胃。就医。. 灭火方法; 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。. 2、环境风险潜势判断 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ***－2018）附录C中C.1.1危险物质数量与临界量比值（Q）。 当存在多种危险物质时，则按式（１）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 本项目涉及到的环境风险物质主要为废机油、酒精（75%乙醇）、助焊剂（95%异丙醇），按照项目区内最大存储量进行计算，具体结果详见表4-22。 表4-22风险潜势判别表 功能单元; 危险物质; 临界值（t）; 实际储存量（t）; qi/Qi. 危废暂存间; 废机油; 2500; 3.0; 0.0012. 仓库; 酒精（75%乙醇）; 500; 0.04; 0.00008. 仓库; 助焊剂（95%异丙醇）; 10; 1.18（1500L*0.785g/cm3）; 0.118. 合计; 0.11928. 风险潜势; I. 是否构成重大危险源; 否. 本项目的危险物质数量与临界量比值Q=0.11928<1，因此判断项目的风险潜势为Ι，本项目不构成重大风险源。 3、环境风险识别 1）储运过程环境风险辨识 因为废机油、酒精、助焊剂易燃，会容易引发火灾和爆炸事故，进而由于燃烧排放大量的HC、CO、NOx等污染物污染大气环境，同时，也次生有含高浓度石油类的消防废水，因此在储存过程中以废机油储运风险最大。 2）伴生/次生环境风险辨识 ①火灾爆炸事故中引发连锁爆炸分析 最危险的伴生/次生污染事故为泄漏导致爆炸，且进而由于爆炸事故对临近的设施造成连锁爆炸破坏，本项目与周边的建筑均有一定的安全防护距离，因此，因本项目爆炸而引起周边发生连锁爆炸的可能性很小。 ②泄漏事故中的次生危险性分析 本项目泄漏事故主要为废机油泄漏后进入周边水体或土壤。由于本项目废机油厂区内的储存量也较少，同时该项目的危废暂存间采取有防渗漏措施及油收集系统。项目油类物质泄漏而直接进入厂区外环境的可能性很小。 （6）风险防治措施 根据该项目环境影响途经，提出以下风险防范措施： ①生产车间严禁烟火； ②项目区配备相应品种的消防器材； ③加强车间原辅材料暂存管理，各种材料应分别存放，应有专人管理，加强防火。 ④严格按照安全、消防部门以及安全评价的要求存储区出入口处设置消防设备。 ⑤加强危险物质存储管理，确保其安全；同时规范操作，在取用运输过程，防止其跑冒滴漏。 ⑥强化禁火区域安全管理，严禁烟火，将生产、储存装置区域列为禁火区，区内加强火源管理，严禁吸烟。 ⑦严格按照安全、消防部门以及安全评价的要求在仓库和存储区出入口处设置消防设备。 ⑧危险废物应由具有《危险废物经营许可证》并可以处置该类废物的单位进行处理处置，并严格执行危险废物转移联单制度，在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。严禁将各类废物转移给没有相应处理资质及能力的单位。 （7）环境风险应急预案 根据本项目环境风险分析的结果，对于该项目可能造成突发环境事件应制定应急预案。 4.3.2环境风险评价结论 通过上述分析，本项目在严格采取本环评提出的各项环境风险防范措施的前提下，并按要求编制《突发环境事件应急预案》，并进行应急演练，环境风险处于可控范围。 4.4 环境管理及“三同时”制度 4.4.1 环境管理 （1）环境管理目的 建设项目环境管理计划是指工程在施工期、运营期执行和遵守国家、省、市的有关环保法律、法规、政策和标准，对企业的生产实行有效监控，及时掌握和了解污染治理与控制措施的执行效果，以及周围地区环境质量变化，及时调整工程运行方式和环境保护措施，并接受地方环境保护行政主管部门的环境监督，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合环境效益。 （2）环境管理机构的职责 有效保护环境，项目区应设立专人负责的环境保护管理机构，该机构的职责是： ①建立健全环境保护工作规章制度，明确环保责任制及其奖惩办法；确定项目区的环境目标管理，对项目区各操作岗位进行监督与考核。 ②在项目运营期间搞好环保设施的“三同时”工作；建立环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备及运行记录、危险固体废物的转移记录，以及其它环境统计资料。定期编制环境保护报表和年度环境保护工作报告，提交给上级和当地环境主管部门。 ③为了提高环保工作的质量，要加强环境管理人员、环境监测人员以及兼职环保员工的业务培训，并有一定的经费来保证培训的实施；组织职工的环保考核，搞好环境宣传。 ④搞好环保设施与生产主体设备的协调管理，使污染防治设施的配备与生产主体设备相适应，并与主体设备同时运行及检修，污染防治设施出现故障时，环境管理机构应立即与生产部门共同采取措施，严防污染扩大；负责污染事故的处理。 ⑤配合搞好危险固体废物收集、处置监督。 ⑥负责日常环境管理工作，定期检查监督环保法规执行情况，及时和有关部门联系落实各方面的环保措施，使之正常运行。 ⑦更新突发性事故的应急处理方案并参与突发性事故的应急处理工作。 （3）环境管理计划 为减轻项目对环境的影响，切实落实本报告中提出的环境保护措施，在项目运作的各个阶段，建设单位应执行相应的环境管理计划： ①施工期 按照国务院682号令《建设项目环境保护管理条例》的规定，完成项目环保有关报批手续。在工程设计阶段，建设单位应对环保措施的工程设计方案负责审查，建设单位、设计单位及地方主管部门根据环境影响报告表及其审批意见在设计中落实各项环保措施及概算。在工程发包工作中，建设单位应将环保工程放在与主体工程同等重要地位，优先选择环保意识强、环保工程业绩好、能力强的施工单位和队伍，施工合同中应有环境保护要求的内容与条款。 施工期阶段，建设单位主管环保工作的人员在施工中要把握全局，及时掌握工程施工环保动态，定期检查和总结工程环保措施实施情况，确保环保工程进度要求。建设单位要协调设计单位与施工单位的关系，消除可能存在的环保遗漏和缺口，出现重大环保问题或环境纠纷时，积极组织力量解决。 ②运营期 建设单位应做好相应的环境保护和环境安全管理工作，尽量减少或避免不必要的损失。因此，建设方应设立专职环境保护机构，配置专业人员，并建立相应的工作制度，创造必要的工作条件。 4.4.2环境监测 环境监测是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，可以及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施的落实。 根据项目特点，项目竣工验收监测见表4-23。 表4-23 竣工验收监测计划 监测项目; 监测地点; 监测因子; 监测频率; 监测方法. 无组织废气; 项目厂界上风向1个点、下风向2~3个点; 颗粒物、非甲烷总烃; 竣工验收时监测1次 1次/年; 按相关技术规范进行. 有组织废气; 15m高排气筒; 颗粒物、非甲烷总烃; 竣工验收时监测1次 1次/年; 按相关技术规范进行. 噪声; 厂界四周各设一个监测点，共4个监测点位; 等效连续A声级; 竣工验收时监测1次 每季度一次; 按相关标准规范执行. 废水; 厂区总排放口; CODcr、BOD、氨氮、SS、动植物油; 1次/年; 按相关标准规范执行. 4.4.3 “三同时”竣工验收 建设单位应按照“关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）”实施验收，项目必须验收合格后方可投入生产运营。环境保护三同时验收内容详见表4-24。 表4-24工程竣工环境保护验收一览表 内容 类型; 排放源; 污染因子; 环保措施; 验收要求. 废气; 焊接; 颗粒物; 密闭收集后通过管道引至15m高排气筒（DA001）排放; 有组织颗粒物、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB*****－1996）表2中相关标准。. 层压、固化; 非甲烷总烃; 真空负压收集+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA001）排放. 无组织; 非甲烷总烃; 自然沉降，厂区通风; 厂界内无组织非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB*****-2019）标准限值（30mg/m3）。厂界无组织非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB*****－1996）表2中相关标准（周界外最高浓度4.0mg/m3）。. 焊接（无组织）; 颗粒物; 自然沉降，厂区通风; 无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB*****-1996）表2中的二级标准（即：周界外浓度1.0 mg/m3）. 食堂; 油烟; 油烟净化装置+屋顶专用烟道排出; 《饮食业油烟排放标准》（GB*****-2001）中最高允许排放浓度限值2mg/m3. 废水; 生活污水; COD、BOD5、氨氮、动植物油等; 一个10m3隔油池、一个50m3化粪池; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T3****-2015）表1A级标准. 初期雨水; SS; 一个600m3初期雨水收集池; /. 噪声; 噪声; Leq; 选用低噪声设备，设备安装时采取减振、隔声等处理措施; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB*****-2008）3类. 固体废物; 生产; EVA边角料; 收集后定时外售相关回收单位处理; /. 背板边角料; /. 硅胶废边料; /. 极耳剪切废边料; /. 废抹布; 收集后委托环卫部门清运; 按照环卫部门要求外运处置. 生活办公; 生活垃圾. 化粪池污泥. 废弃包装; 废弃包装; 收集后定时外售相关回收单位处理; /. 餐厨废物; 餐厨废物; 统一收集后委托有资质单位处置; /. 隔油池浮油; 隔油池浮油; 统一收集后委托有资质单位处置; /. 不良品; 不良品; 低价外售; /. 废胶桶、余胶; 废胶桶、余胶; 统一收集后由供胶厂商回收或者第三方利用; /. 危废暂存间; 有机废气处理; 废活性炭; 暂存于项目危废暂存间中，后期定期交由有资质单位处理; 应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB*****-2023）要求. 废机油; /; 车间地面采取防渗等措施。贮存区地面在砼硬地坪上，采用一布三油耐酸环氧滚面型地坪（包括环氧底漆一道、玻纤布一道、耐酸环氧面漆二道）。所有防渗施工过程应保留施工照片、相关施工合同及影像资料、台账记录。. 生态; /; /; 厂区绿化，生态恢复; 生态良好. 4.5排污许可制度落实 根据国办发[2016]81号《国务院办公厅关于印发<控制污染物排放许可制实施方案>》、环境保护部令第45号《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等相关文件要求，环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，排污许可制是企业事业单位生产运营期排污的法律依据，必须做好充分衔接，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全过程监管，具体见下表。 表4-25 固定污染源排污许可分类管理名录（节选） 行业类别; 实施重点管理的行业; 实施简化管理的行业; 登记管理. 三十三、电气机械和器材制造业38. 87电机制造381，输配电及控制设备制造382，电线、电缆、光缆及电工器材制造383，家用电力器具制造385，非电力家用器具制造386，照明器具 制造387，其他电气机械及器材制造389; 涉及通用工序重点管理的; 涉及通用工序简化管理的; 其他. 本项目属于5GW高效光伏组件5GW电池及4GWh储能电池一期项目，属于“三十三、电气机械和器材制造业38--87输配电及控制设备制造382中的“其他”。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》可知，本项目实施登记管理。故本环评要求，项目建设完工后，按照相关规定办理排污许可登记。 （1）排污许可登记 排污单位在全国排污许可证管理信息平台上提交排污信息登记表，对申请材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，排污单位登记内容包括排污单位名称、注册地址、法定代表人或者主要负责人、联系方式、生产经营场所地址、行业类别、统一社会信用代码或组织机构代码、主要产品及产能、生产工艺等排污单位基本情况，主要污染物项目，排放去向，执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等排污信息，并在在全国排污许可证管理信息平台向社会公开，接受公众监督。 （2）排污许可登记管理 排污许可证的变更、注销登记：排污单位在原场址内实施新改扩建项目应当开展环境影响评价的，在通过环境影响评价审批或者备案后，产生实际排污行为之前二十日内在全国排污许可证管理信息平台上进行排污变更登记。 因《分类管理名录》调整或排污单位生产内容变更等原因导致管理类别变化的，应在在变动之日起二十日内在全国排污许可管理信息平台提交排污许可证申请表或排污信息登记表，并及时注销原来的排污许可证或排污许可登记。排污单位因关停、异地搬迁等原因停止排污的，应当及时在全国排污许可证管理信息平台上注销原排污许可登记。 （3）排污口规范化设置 排污单位必须如实向环境保护行政主管部门申报登记排污口数量、位置以及所排放的主要污染物的种类、数量、浓度、排放去向等情况。 排污口应符合“一明显，二合理，三便于”的要求，即环保标志明显；排污口设置合理，排污去向合理；便于采集样品，便于监测计算，便于公众参与监督管理。排污口必须按照国家相关规定，设置与排污口相应的环境保护图形标志牌。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒（DA001） | 颗粒物 | 密闭收集后通过管道引至15m高排气筒（DA001）排放 | 有组织颗粒物、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB*****－1996）表2中相关标准。 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 真空负压/密闭收集+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA001）排放 |  |
|  | 无组织废气 | 颗粒物 | 自然扩散，加强厂区通风 | 无组织排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB*****-1996）表2二级标准限值（即：周界外浓度≤1.0mg/m3） |
|  |  | 非甲烷总烃 | 自然扩散，加强厂区通风 | 厂界内无组织非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB*****-2019）标准限值（30mg/m3）。厂界无组织非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB*****－1996）表2中相关标准（周界外最高浓度4.0mg/m3）。 |
|  | 厨房 | 油烟 | 油烟净化设施1台 | 《饮食业油烟排放标准》（GB*****-2001）中最高允许排放浓度限值2mg/m3 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、动植物油等 | 一个10m3隔油池、一个50m3化粪池 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T3****-2015）表1A级标准 |
| 声环境 | 设备、车辆噪声等 | Leq（A） | 隔声、基础减震及周边种植绿化带等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB*****-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 1、生活垃圾、废抹布、化粪池污泥收集后委托环卫部门清运。 2、废机油、废活性炭暂存于项目危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 3、项目产生的边角料、废电池片、废弃包装收集后定时外售相关回收单位，餐厨废物、隔油池浮油统一收集后委托有资质单位处置，废胶桶、余胶统一收集后供胶厂商回收或者第三方利用。 4、不良品低价外售。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 采取分区防控措施，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。重点防渗区采取的措施：防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；一般防渗区：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；简单防渗区：采用混凝土铺设，进行一般地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 种植绿化，绿化面积9772.7m2 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强危险废物收集处置，做好管理台账，编制突发环境事件应急预案，并报送生态环境部门进行备案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、加强环保设备设施的日常维护及监控工作。 2、加强环保设施的维护检修，保障环保设施的处理效率。 3、建立、健全环保规章制度。 |  |  |  |

- 六、结论

1、总体结论 本项目的建设符合国家产业政策，符合《云南东川产业园区总体规划修编（2021-2035）》等相关规划，选址合理，项目建设满足“三线一单”的管理要求，项目选址区域环境空气、地表水环境和声环境质量现状均可达到相应的质量标准要求，项目产生的污染物均可得到合理处置，建设单位在项目运行过程中严格执行环境管理和监测计划，项目对外环境影响较小，环境风险可控；从环境影响的角度分析，项目建设可行。 2、建议 （1）建设单位应认真执行国家及地方有关项目建设的环保法律、法规，项目投入运营后应有专人负责环保工作，监督落实各项环保措施，保证污染物达标排放。 （2）加强项目人员进出管理，无关人员不得进入； （3）加强环保知识学习，增强环保意识。

附表1

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.73t/a | / | 0.73t/a | +0.73t/a |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 1.89t/a | / | 1.89t/a | +1.89t/a |
| 生活垃圾 |  | / | / | / | 118.3t/a | / | 118.3t/a | +118.3t/a |
| 一般工业 固体废物 | EVA膜边角料 | / | / | / | 86.3t/a | / | 86.3t/a | +86.3t/a |
|  | 背板边角料 | / | / | / | 80t/a | / | 80t/a | +80t/a |
|  | 废电池片 | / | / | / | 50t/a | / | 50t/a | +50t/a |
|  | 硅胶废边料 | / | / | / | 4.9t/a | / | 4.9t/a | +4.9t/a |
|  | 极耳剪切废边料 | / | / | / | 2.0t/a | / | 2.0t/a | +2.0t/a |
|  | 废抹布 | / | / | / | 2.0t/a | / | 2.0t/a | +2.0t/a |
|  | 餐厨废物 | / | / | / | 1.33t/a | / | 1.33t/a | +1.33t/a |
|  | 隔油池浮油 | / | / | / | 0.7t/a | / | 0.7t/a | +0.7t/a |
|  | 化粪池污泥 | / | / | / | 15.9t/a | / | 15.9t/a | +15.9t/a |
|  | 废弃包装 |  |  |  | 4.8t/a |  | 4.8t/a | +4.8t/a |
|  | 废胶桶、余胶 |  |  |  | 25t/a |  | 25t/a | +25t/a |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 3.0t/a | / | 3.0t/a | 3.0t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 2.3t/a | / | 2.3t/a | 2.3t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①