昆生环（东）复〔2024〕19号

昆明市生态环境局东川分局关于对《东川园区配套年产2万吨生物质颗粒燃料建设项目环境影响报告表》的批复

东川福通耐磨材料加工厂：

你单位报送由云南驰阳环保科技有限公司编制的《东川园区配套年产2万吨生物质颗粒燃料建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条和《建设项目环境保护管理条例》第九条，经研究，批复如下：

- 一、该项目位于东川区碧谷街道办事处大龙潭（位于东川产业园区碧谷片区），项目总投资800万元，其中环保投资30.806万元，占总投资的3.851%。项目年产生物质颗粒燃料30kg及50kg规格各10000t。生产工艺为：上料→粗碎→细碎→制粒→包装入库。建设内容：项目占地面积约2000m2；主要建设1条生物质颗粒燃料生产线。主体工程为生物质颗粒燃料生产车间；配套建设办公生活区、原料、半成品和成品堆放区等公辅工程以及废气收集治理设施、废水收集处理设施、固废收集暂存设施等环保工程。

- 同意《报告表》结论，按《报告表》所述地点、工程内容、规模、功能以及环保对策措施进行建设。

二、项目建设应重点做好以下工作：

（一）项目施工期工程量不大，施工期不涉及大型土建，主要进行环保设施建设，室内装修，设备运输和设备的安装调试。施工期产生的污染物主要为施工废气、废水、噪声、固废等。加强施工现场运输车辆管理，场地采取围挡、围护，定期洒水降尘，尽量避免在大风天气下施工作业；在项目区地势较低处设置一个容积约为3.0m3的临时沉淀池，施工废水经沉淀池处理后，回用于项目施工场地的洒水降尘或施工等，不外排；采用低噪声施工机械和工艺，施工机械合理布置，夜间禁止施工；施工人员生活垃圾集中收集后，运至碧谷街道环卫站指定的地点暂存；原有厂房拆除产生的固废，能回用的回用，不能回用的外售给回收单位；原有厂房内的砂石料清理后用于项目地面硬化使用；施工期产生的土石方全回填于项目区的低洼处；施工期产生的建筑垃圾施工单位应按相关部门的规定要求加强管理，采取分拣、剔除等分类收集处理措施，能回收利用的部分尽量回收利用，不能回用的部分委托渣土清运单位及时清运至地方政府指定的建筑垃圾处置场所进行妥善处置。

（二）项目运营期废气主要分为有组织废气和无组织废气，其中有组织废气包括粗碎、细碎及制粒粉尘和食堂油烟；无组织粉尘有原料卸料废气、半成品（细碎物料）堆放粉尘、粗碎、细碎、制粒无组织粉尘、传送带输送粉尘和汽车尾气等。

1.有组织废气

粗碎、细碎及制粒粉尘：粉尘经集气罩收集，通过引风机引至布袋除尘器处理后由15m高排气筒（DA001）排放。DA001排气筒废气排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准限值，即：颗粒物最高允许排放浓度≤120mg/m3，最高允许排放速率≤3.5kg/h。

食堂油烟：项目食堂油烟通过油烟净化装置处理后排放。油烟排放浓度执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度，即：油烟排放浓度≤2.0mg/m3。

2.无组织废气

无组织废气主要为原料卸料粉尘、半成品（细碎物料）堆放粉尘、粗碎、细碎、制粒无组织粉尘。生产车间采取全密闭（仅留车辆进出口）措施，所有传送带均进行全密闭处置。无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织二级排放监控浓度限值要求，即：周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。

（三）项目运营期无用水工序，不产生生产废水，运营期产生的废水主要为生活污水。实行“雨污分流”制，生活污水和经过油水分离器预处理的食堂废水排入化粪池，经化粪池处理后委托环卫部门清运至东川区国祯污水处理厂处理；初期雨水经雨水沟排入初期雨水收集池（1.0m3），经沉淀后的雨水回用于道路洒水降尘。

（四）项目运营期噪声主要来自于螺旋给料机、粗碎机、细碎机、粗碎机出料皮带、细碎机出料皮带、制粒机出料皮带、制粒机、包装机、空压机、风机等设备噪声。对噪声大的设备采取隔音、减振等处理措施，并加强设备日常维护与保养；合理布置生产车间，并对生产车间进行隔声。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即：昼间≤65dB，夜间≤55dB。

（五）项目运营期固废主要为一般固废：生活垃圾、化粪池淤泥、食堂泔水、油水分离器废油、除尘器收集粉尘、不合格品、废布袋；危险废物：废机油（900-214-08），含油废抹布手套（900-249-08），废机油桶（900-249-08）。生活垃圾集中收集后运输到附近垃圾收集点由环卫部门清运；食堂泔水、油水分离器废油委托有资质单位进行清运处置；化粪池污泥委托环卫部门进行清掏；不合格产品、除尘器收集粉尘回用于生产；废布袋交由相关单位回收处理；废机油、废机油桶、含油抹布暂存于危废暂存间并定期委托有资质的单位进行处置。

（六）项目涉及的风险物质为润滑油、废机油。加强风险物质贮存、运输及生产过程的风险防范与管理，储存区要形成相对独立的区域，设有隔离带；制定突发环境事件应急预案并备案、演练。

- （七）项目污染物总量控制指标如下：

废气：项目大气污染物主要为颗粒物。其中，颗粒物有组织排放量为0.91t/a，无组织排放量为0.8043t/a，项目运行期不排放NOx和VOCs，因此不设置废气总量控制指标。

废水：项目废水不外排，因此不设置废水总量控制指标。

三、项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生变动的，应当重新向我局报批建设项目环境影响评价文件。

四、项目应委托进行竣工验收监测，开展竣工验收并送我局备案。

五、自批复之日起超过五年项目方决定开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

昆明市生态环境局东川分局

2024年8月1日

（此件公开发布）

抄送：昆明市东川区生态环境保护综合行政执法大队。

昆明市生态环境局东川分局                 2024年8月1日印发