昆生环（东）复〔2024〕22号

昆明市生态环境局东川分局关于对《云南省

昆明市东川区第一中学科技楼建设项目

环境影响报告表》的批复

昆明市东川区教育体育局：

你单位报送由云南州泽环境科技有限公司编制的《云南省昆明市东川区第一中学科技楼建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条和《建设项目环境保护管理条例》第九条，经研究，批复如下：

- 一、该项目位于云南省昆明市东川区碧谷街道东川区第一中学校内，项目总投资2708.31万元，其中环保投资27.3万元，占总投资的1.01%。项目利用学校现有预留地进行建设，新建一栋5F科技楼（占地面积1157.7平方米，建筑面积5742.68平方米），一栋1F柴油发电机房（占地面积104.04平方米，建筑面积104.04平方米），工程内容由主体工程、辅助工程、环保工程、公用工程组成。

- 同意《报告表》结论，按《报告表》所述地点、工程内容、规模、功能以及环保对策措施进行建设。

二、项目建设应重点做好以下工作：

（一）项目施工期大气污染物主要为施工作业扬尘、物料运输扬尘。在施工过程中应注意文明施工，加强施工场地洒水降尘，及时清理废土；加强施工区建筑材料（主要为黄砂、石子）装卸、堆放管理，用篷布遮盖；运输道路定期洒水清扫，运输车辆尽量减速慢行。项目施工期扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，即：颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。

（二）项目施工期废水主要为施工废水和施工人员生活污水。产生的少量施工废水通过桶等设备收集后回用于洒水降尘，不外排；施工人员生活污水依托项目区卫生间（化粪池）进行收集处理，最后排入学校污水管网。

（三）项目施工期噪声主要来源于施工机械噪声、施工车辆噪声。合理安排施工时间，施工作业应避开人群休息时间，禁止夜间开展钢材切割、打磨等噪声较大的施工活动；合理安排施工计划，避免高噪声设备同时施工；进出车辆应减速慢行、禁止鸣笛，物料运输车辆运输时间应避开交通高峰期。项目施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即：昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）。

（四）项目施工期固体废物主要为废弃土石方、建筑垃圾和生活垃圾。废弃土石方委托具有承运资格的单位及时清运至当地合法处置场；建筑垃圾能可回收利用的外售当地废品收购站，不能回收利用的按照东川区管理要求进行处置；施工人员产生的生活垃圾禁止随意丢弃，充分利用学校内现有的垃圾收集设施集中收集，委托当地环卫部门定期清运处置。

（五）项目运营期废气主要为实验室废气、食堂油烟、备用发电机燃油废气、汽车尾气，以及生活垃圾收集点和化粪池等产生的异味。实验室废气经过实验室、仪器室中设置的通风橱、集气罩、排气系统收集，通过废气管道引至楼顶，通过二级活性炭吸附+酸性气体喷淋塔装置净化处理达标后由排气筒（DA001）排放；食堂安装高效油烟净化器，油烟去除效率为90%，油烟经油烟净化器处理后由内置烟道引至食堂楼顶排放；生活垃圾由环卫部门做到日产日清，加强垃圾集的管理维护及清运管理；化粪池异味、备用柴油发电机废气、汽车尾气呈无组织排放。项目运营期实验废气（DA001）排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相应标准限值要求，即：硫酸雾≤45mg/m3，氯化氢≤100mg/m3，氮氧化物≤240mg/m3，非甲烷总烃≤120mg/m3；学校内VOCs无组织排放控制点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）排放限值；食堂油烟执行《餐饮业油烟污染物排放要求》（DB5301-2021）排放限值，即：食堂油烟≤1.0mg/m3；异味排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中新改扩建二级标准，即：臭气浓度≤20（无量纲）。

（六）项目运营期废水主要为教学活动生活污水、实验室废水、食堂废水。教学活动生活污水排入化粪池处理；学校食堂废水依托原有隔油池（2座，容积各30m3，总容积60m3）对食堂餐饮废水进行预处理后汇入现有化粪池处理；实验室废水经中和池（1座，容积5m3）收集中和处理后，汇入科技楼下新建的化粪池（容积不小于60m3）处理。近期，汇合废水经化粪池处理达标后委托环卫部门用清污罐车清运至东川区污水处理厂（昆明铜都滇池水务有限公司）处理；远期东川区第二污水处理厂及配套管网建设完成后，汇合废水经化粪池处理达标后通过学校污水管网排入市政管网，最终进入东川区第二污水处理厂处理。项目运营期污水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准，即：pH=6~9，CODCr≤500mg/L，BOD5≤350mg/L，SS≤400mg/L，氨氮≤45mg/L，动植物油≤100mg/L，TP≤8mg/L。

（七）项目运营期噪声主要为公辅设备噪声，学校日常教学、学生生活形成的社会生活噪声，以及车辆出入产生的交通噪声。加强管理，合理布局公用设备；柴油发电机等设备安装在专用房间内，对设备进行定期的维修和养护；中午12:00～14:00、夜间22:00～次日6:00不进行广播播放；加强项目绿化。项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，即：昼间≤55dB（A），夜间≤45dB（A）。

（八）项目运营期固体废物主要为生活垃圾、餐厨废物、隔油池废油脂、化粪池污泥和危险废物（实验室废物）。生活垃圾利用加盖垃圾桶统一收集，委托环卫部门清运处置；餐厨废物需使用符合要求的餐厨废物专用收集容器内，与其他城市生活垃圾分开收集和存放，委托具备餐厨废物和废弃食用油脂处理处置特许经营权的单位收运；隔油池废油脂委托餐厨废物特许经营单位清运处置；污水处理产生的污泥委托当地环卫部门定期清运处置；实验室废液、实验废弃物妥善收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位清运处置；废活性炭收集后袋装暂存于危废暂存间，委托有资质单位定期清运处置；酸性气体喷淋塔残渣、废水中和池处理沉淀残渣收集后暂存于危废暂存间内，委托有资质单位定期清运处置。

（九）项目涉及的环境风险物质主要为丙酮、苯酚、硫酸、盐酸、硝酸、二苯胺、实验废液。加强设备检查维护管理，及时消除设备隐患；配备消防、防护器材设施；定期开展应急消防演练，提高应变能力；工作场所严禁吸烟、进食和饮水；实验操作严谨；实验中应避免手直接接触化学药品，尤其严禁手直接接触剧毒品；危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行设计；编制突发环境事件应急预案并报昆明市生态环境局东川分局备案。

- （十）项目污染物总量控制指标如下：

废气：项目废气排放量35.1万m3/a，有组织非甲烷总烃排放量0.039204kg/a，无组织非甲烷总烃排放量0.04356kg/a；有组织氮氧化物排放量0.0053kg/a，无组织氮氧化物排放量为0.002925kg/a。

废水：项目不设废水总量控制指标。

三、项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生变动的，应当重新向我局报批建设项目环境影响评价文件。

四、项目应委托进行竣工验收监测，开展竣工验收并送我局备案。

五、自批复之日起超过五年项目方决定开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

昆明市生态环境局东川分局

2024年9月13日

（此件公开发布）

抄送：昆明市东川区生态环境保护综合行政执法大队。

昆明市生态环境局东川分局                 2024年9月13日印发