昆生环（东）复〔2024〕25号

昆明市生态环境局东川分局关于对《锅炉改建及散剂分装生产线改建项目环境影响报告表》的批复

云南一枝蒿制药有限公司：

你单位报送由云南恒成工程设计咨询有限公司编制的《锅炉改建及散剂分装生产线改建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条和《建设项目环境保护管理条例》第九条，经研究，批复如下：

- 一、该项目位于云南省昆明市东川区铜都街道起嘎社区凯通北路南侧，项目总投资54.43万元，其中环保投资9.0万元，占总投资的16.5%。项目拆除原项目4t/h燃煤锅炉，安装2t/h的燃油锅炉一台及配套设施；增加散剂包装机5台，将固体制剂（散剂）产量由5000万包/年增加到20000万包/年；对原有总混机进行技术改进，增加功率，缩短混合所需时间，提高其生产效率。固体制剂（散剂）生产工艺流程为：原辅料→粉碎、过筛→称量、配料→总混→中检→分装→外包装→成品。

- 同意《报告表》结论，按《报告表》所述地点、工程内容、规模、功能以及环保对策措施进行建设。

二、项目建设应重点做好以下工作：

（一）项目施工期主要施工内容包括原有固体制剂车间改造、设备安装调试；锅炉房及配套设施改造。施工期污染物包括施工扬尘、施工人员生活污水、施工噪声、施工人员生活垃圾和建筑垃圾等。施工期定期洒水降尘，采用环保型装修材料，减少挥发性物质排放；施工人员生活污水及施工废水依托厂区现有化粪池处理排放；施工中通过加强管理，合理安排作业时间来控制施工噪声。施工人员的生活垃圾集中收集后委托环卫部门定期清运处理；建筑垃圾集中收集后可资源化利用的废物予以回收，不可再生利用的部分清运至指定堆放点处置；拆除的旧设备直接外售处理。

（二）项目运营期产生的废气主要为锅炉废气；原料粉碎、过筛、称重、配料过程产生的颗粒物；固体制剂（散剂）分装废气；柴油储箱大小呼吸废气。排放方式分为有组织排放和无组织排放。

1.有组织排放废气

项目设置一台2t/h的燃油锅炉，锅炉废气通过一根16m高的排气筒（DA001）排放。锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB-73271-2014）表2新建燃油锅炉大气污染排放限值，即：SO2排放浓度≤200mg/m3，氮氧化物排放浓度≤250mg/m3，颗粒物排放浓度≤30mg/m3。

2.无组织排放废气

固体制剂（散剂）在粉碎、过筛、称量、配料过程中会产生少量颗粒物，通过原项目已建设施收集后经布袋除尘器处理后以无组织形式排放；固体制剂（散剂）分装过程中会产生少量颗粒物，通过原项目已建集气罩收集后经滤筒除尘器处理后以无组织形式排放；柴油储箱大小呼吸产生的非甲烷总烃以无组织形式排放。项目厂界非甲烷总烃、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织监控浓度限值，即：非甲烷总烃≤4.0mg/m3，颗粒物≤1.0mg/m3；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）附录C标准限值要求，即：监控点处1h平均浓度值≤10mg/m3，监控点处任意一次浓度值≤30mg/m3。

（三）项目运营期废水主要为锅炉软化处理废水、锅炉排水、蒸汽冷凝水、实验室清洗废水。项目锅炉软化处理废水、锅炉排水、蒸汽冷凝水、实验室清洗废水经收集后进入厂区已建300m3化粪池预处理，处理后排入市政污水管网，最终进入东川区城市污水处理厂处理。项目外排废水执行《中药类制药工业水污染物排放限值》（DB5301/T 52-2021）表1中的三级限值要求，即：pH6.5～9.5，色度≤64（倍），悬浮物≤400mg/L，五日生化需氧量≤350mg/L，化学需氧量≤500mg/L，动植物油≤100mg/L，氨氮≤25mg/L，总氮≤45mg/L，总磷≤7mg/L，总氰化物≤0.5mg/L。

（四）项目运营期噪声为生产设备及配套设备的运行噪声。项目通过设置减震垫、优化厂区设备布置等措施减轻噪声对周边环境的影响。项目厂界昼间噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即：昼间≤60dB（A），项目夜间不生产。

（五）项目运营期产生的危险废物有柴油储存箱油泥、布袋收集器收尘、废药物包装材料、废机油；一般固废主要包括生活垃圾、一般废包装材料、废离子交换树脂及废活性炭。生活垃圾及废包装材料由环卫部门清运处置；废离子交换树脂及废活性炭委托厂家回收处置；柴油储箱油泥、布袋收集器收尘、废药物包装材料、废机油收集后暂存于危废间，定期交由资质单位处置。

（六）项目风险物质主要为柴油、废机油、乙醇、三氯甲烷。危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求收集、暂存危险废物：按规范配置灭火器材和消防装备，制定和落实防火安全责任制及消防安全规章制度；建立完善的环境应急管理体系，编制环境风险应急预案并备案。

（七）污染物总量控制指标

废气：有组织废气量357.86万m3/a，有组织二氧化硫排放量为0.3819t/a，有组织氮氧化物排放量为0.609t/a，有组织颗粒物排放量为0.0522t/a。无组织颗粒排放量为0.0355t/a，无组织非甲烷总烃排放量为1.216t/a。

废水：项目废水经厂区污水管网收集后进入东川区城市污水处理厂处理，总量纳入东川区城市污水处理厂考核，项目不设废水总量控制指标。

三、项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生变动的，应当重新向我局报批建设项目环境影响评价文件。

四、项目应委托进行竣工验收监测，开展竣工验收并送我局备案。

五、自批复之日起超过五年项目方决定开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

昆明市生态环境局东川分局

2024年11月26日

（此件公开发布）

抄送：昆明市东川区生态环境保护综合行政执法大队。

昆明市生态环境局东川分局                 2024年11月26日印发