昆生环（东）复〔2025〕5号

昆明市生态环境局东川分局关于对《农夫山泉轿子雪山（云南）饮用水有限公司年产155万吨包装饮用水和饮料生产线建设项目

环境影响报告表》的批复

农夫山泉轿子雪山（云南）饮用水有限公司：

你单位报送由云南协同环保工程有限公司编制的《农夫山泉轿子雪山（云南）饮用水有限公司年产155万吨包装饮用水和饮料生产线建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条和《建设项目环境保护管理条例》第九条，经研究，批复如下：

一、该项目位于云南省昆明市东川区铜都街道，项目总投资109700.0万元，其中环保投资708.0万元，占总投资的0.65%。项目占地161861.89㎡（约243亩），新建生产厂房、辅助用房等建筑物共计109471.11㎡，建设72000bph瓶装饮用天然水生产线2条、60000bph无菌线2条、5040bph2-6L饮用天然水生产线1条、3500bph 12L饮用天然水生产线1条、瓶坯/瓶盖注塑系统15套，并配套水处理、污水处理等公用工程，形成年产155万吨包装饮用水和饮料生产能力。项目主要由主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程组成。

- 同意《报告表》结论，按《报告表》所述地点、工程内容、规模、功能以及环保对策措施进行建设。

二、项目建设应重点做好以下工作：

（一）项目施工期废气主要为施工扬尘、焊接废气和燃油废气。采取合理组织施工，缩短施工时间；施工场地周围设置不低于 2.5m 的围墙；定期洒水降尘；物料采用全封闭的遮盖；运输车辆加盖封闭运输，限速行驶等措施。

（二）项目施工期污水主要为施工废水及雨季地表径流。施工废水设置容积不小于2m³的临时收集沉淀池处理后全部回用于施工场地洒水降尘，不外排；施工出入口设置 1 座车辆清洗池，施工车辆清洗废水经过沉淀处置后循环利用，不外排；施工场地地势最低的南侧顺地势修建临时排水沟，排水沟末端设置临时沉砂池进行三级沉砂，沉砂池容积不小于5m³，经沉淀处理后全部回用于施工场地洒水降尘。

（三）项目施工期噪声主要为施工机械及运输车辆噪声。项目施工机械设备与基础或连接部位之间采用弹簧减震、橡胶减震、管道减震、阻尼减震技术；科学合理安排施工步骤，优化施工方式，尽量缩短噪声持续排放时间，合理安排运输时间，并避免在夜间及交通拥挤时段进行；采用低噪声施工工艺，规范使用各类机械。施工期厂界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即：昼间≤70dB、夜间≤55dB。

（四）项目施工期固体废物主要为建筑垃圾及生活垃圾。建筑垃圾运至指定地点堆放；生活垃圾统一收集后委托环卫部门清运处置。

- （五）项目运营期废气主要有锅炉废气、注塑废气、喷码废气、污水处理站废气等。

1.有组织排放废气

锅炉废气：项目为天然气蒸汽锅炉，配备低氮燃烧器，废气通过一根 18m 高的排气筒（DA001）排放，排气筒高度、污染物（颗粒物、SO2、NOx）排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建燃气锅炉的排放浓度限值。

瓶坯注塑废气：通过在瓶坯注塑机上方设置集气罩，瓶坯注塑（含吹瓶）工序产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）经集气罩收集后通过管道经三级活性炭装置处理后通过15m高的排气筒（DA002）排放，排气筒高度、非甲烷总烃排放浓度均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准要求。

污水处理站恶臭：污水处理站恶臭气体经密闭收集，收集后经生物除臭装置进行处理，处理后经 15m 高排气筒（DA003）排放，排气筒高度、恶臭污染物（NH3、H2S）排放浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准限值要求。

2.无组织排放废气

有机废气（包括：瓶盖注塑废气、未被收集的瓶坯注塑废气、吹瓶套标工序、喷码废气）：瓶盖注塑生产时非甲烷总烃通过鼓风扇将瓶盖注塑区域产生的 VOCs 废气向外吹散；未被收集的瓶坯注塑废气经车间排气扇向外排出；吹瓶套标工序有机废气产生量极小，利用车间顶部排风系统排出；项目使用水性油墨，喷码废气产生量极小，该部分废气以无组织形式排放。该部分无组织废气经自然稀释扩散后，厂区内非甲烷总烃无组织排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），厂界满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含 2024 年修改单）表9中企业边界大气污染物浓度限值。

拆边切环粉尘：该部分粉尘产生量极小，随瓶盖注塑区域废气排风系统排出，以无组织形式排放。该部分无组织废气经自然稀释扩散后，厂界满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含 2024 年修改单）表 9 中企业边界大气污染物浓度限值。

车间异味：项目产生的轻微异味覆盖范围仅限于生产设备至生产车间边界，对外环境的影响较小，厂界能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级（新扩改建）标准，即臭气浓度≤20（无量纲）。

食堂油烟：项目食堂采用电及天然气作为燃料，食堂厨房设置1台油烟净化器，食堂油烟经油烟净化器处理满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相应的标准要求后，由专用烟道引至所在楼栋楼顶排放。

- （六）项目运营期产生的废水为膜前水、反冲洗废水、工艺清洗废水（包括：设备清洗废水及洗瓶废水）、车间地面冲洗废水、锅炉浓水、冷却定排水、实验废水、生活废水。实验废水经中和池（容积为 0.5m3）预处理、生活废水经隔油池（容积为 2.0m3）及化粪池（容积为30m3）预处理后，与反冲洗废水、工艺清洗废水、车间地面冲洗废水、锅炉浓水一同进入自建污水处理站（采用“调节池+水解酸化+生物膜接触氧化+辐流式沉淀池+磁絮凝脱色”工艺，规模2400m3/d）处理，达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及其修改单表4中的三级标准，其中氨氮、总氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB5301/T49-2021）其他企业的标准限值，经市政管网排入东川区湿地公园片区工业污水处理厂。膜前水主要污染物为SS、盐类，优先回用于冷却用水循环补水、地面清洗用水、盥洗用水及绿化用水，其余膜前水经总排口排入市政污水管网，最终进入东川区湿地公园片区工业污水处理厂处理。东川区湿地公园片区工业污水处理厂处理建成使用前项目不得投产。

（七）项目运营期噪声主要为生产设备运行噪声。通过基础减震、厂房隔声、距离衰减后，项目厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的 2 类标准要求，即：昼间≤60dB、夜间≤50dB。

- （八）项目运营期固体废物为一般固废和危险废物。

- 一般固废包括：茶叶渣、注塑边角料、废瓶坯、废瓶盖、废包装材料、废滤芯、废过滤膜、废石英砂、废活性炭（水处理）、废培养基、生活垃圾、化粪池及隔油池污泥、污水处理站污泥。其中：茶叶渣、废包装材料、生活垃圾、污水处理站污泥经收集后委托环卫部门清运处置；注塑边角料、废瓶坯、废瓶盖、废滤芯、废过滤膜、废石英砂、废活性炭（水处理）经收集后出售综合利用或由有处理能力的单位及厂家回收处理；化粪池及隔油池污泥定期委托清掏处置。

- 危险废物包括：废机油（HW08 900-249-08）、废活性炭（废气处理）（HW49 900-039-49）、油墨空桶（HW49 900-041-49）、废试剂瓶（HW49 900-047-49）。危废集中收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位定期清运处置。项目危险废物贮存及危险废物暂存间设置严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关规定。

（九）项目涉及的风险物质为二氧化氯、次氯酸钠、硝酸、废机油。规范建设危险废物暂存间，设置专人定期检查；化学品分类存放；按规范设置灭火和消防装备；建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度；编制突发环境事件应急预案并完成备案；开展相应应急演练等。

（十）污染物总量控制指标

废气：有组织排放废气量为 7733.43 万 m3/a，其中：二氧

化硫 1.44t/a、氮氧化物 2.17t/a、非甲烷总烃 13.08t/a、氨0.157t/a、硫化氢 0.006t/a。无组织非甲烷总烃排放量为32.71t/a。

废水：项目废水量 105.56万 m3/a，其中：COD 105.23t/a、

氨氮 8.34t/a、总磷 0.02t/a。项目废水经自建污水处理站预处

理后，由市政管网排入东川区湿地公园片区工业污水处理厂处理。

三、项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生变动的，应当重新向我局报批建设项目环境影响评价文件。

四、项目应委托进行竣工验收监测，开展竣工验收并送我局备案。

五、自批复之日起超过五年项目方决定开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

昆明市生态环境局东川分局

2025年3月28日

抄送：昆明市东川区生态环境保护综合行政执法大队。

昆明市生态环境局东川分局                 2025年3月28日印发