昆明市生态环境局东川分局关于对《昆明喜田农业科技有限公司30万吨/年磷石膏综合利用建设项目环境影响报告表》的批复

昆明喜田农业科技有限公司：

你单位报送由云南境清环保咨询有限公司编制的《昆明喜田农业科技有限公司30万吨/年磷石膏综合利用建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条和《建设项目环境保护管理条例》第九条，经研究，批复如下：

一、该项目位于云南东川产业园区四方地片区，项目总投资2428.65万元，其中环保投资54.02万元，占总投资的2.22%。项目租用现有场地及标准厂房，总占地面积7亩（4666.6 m2），在标准厂房内建设原料堆存区、1条水泥缓凝剂生产线，并配套建设1个产品库，对租赁的现有业务用房改造装修为办公室、食堂及员工休息室。项目建成后年综合利用改性磷石膏30万t，年产水泥缓凝剂29.4万t。

- 同意《报告表》结论，按《报告表》所述地点、工程内容、规模、功能以及环保对策措施进行建设。

- 项目建设应重点做好以下工作：

- （一）项目施工期影响主要为施工扬尘、施工机械废气、运输车辆尾气、施工废水、装修废气、施工人员生活污水、施工噪声、建筑垃圾、施工人员生活垃圾对周围环境的影响。施工粉状物料采取封闭存放或覆盖，定期洒水降尘，运输车辆采取篷布遮盖、限速慢行，场地出入口设置车辆清洗池，加强车辆及施工机械维修保养，采用环保装修材料，加强施工管理，以减轻施工期对环境空气的影响。施工人员生活污水依托租赁厂房现有化粪池预处理达标后排入园区污水管网。施工期采取低噪声机械设备、合理安排施工时间、合理安排运输路线和运输时间、限制车辆车速、加强施工管理等措施，以降低施工噪声影响。施工建筑垃圾分类收集，回收可利用部分，不能回收利用部分送至合法建筑垃圾堆放场；生活垃圾经收集后委托环卫部门清运处置。

（二）项目运营期废气主要为原料暂存粉尘、投料粉尘、皮带输送粉尘、造粒粉尘、烘干粉尘、筛分粉尘、包装粉尘及道路运输扬尘。

1.有组织排放废气

- 造粒过程中产生的粉尘，在转鼓造粒机上方设置集气罩，粉尘经收集后送至布袋除尘器除尘，然后通过一根高15m排气筒（DA001）排放；电加热烘干机对物料烘干过程中产生的粉尘，在烘干机上方设置集气罩，粉尘经收集后与造粒工序共用1台布袋除尘器除尘，然后通过一根高15m排气筒（DA001）排放；筛分过程中产生的粉尘，在筛分机上方设置集气罩，粉尘经收集后与造粒工序共用1台布袋除尘器除尘，然后通过一根高15m排气筒（DA001）排放；包装过程中产生的粉尘，在包装机上方设置集气罩，粉尘经收集后与造粒工序共用1台布袋除尘器除尘，然后通过一根高15m排气筒（DA001）排放。造粒、烘干、筛分、包装工序共用1台布袋除尘器除尘，共用一根高15m排气筒（DA001）排放，排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2中二级排放标准限值。

- 2.无组织排放废气

原料暂存粉尘（包括装卸扬尘和风蚀扬尘）、皮带输送粉尘、投料粉尘、造粒无组织粉尘、烘干无组织粉尘、筛分无组织粉尘、包装无组织粉尘经密闭厂房阻隔后呈无组织达标排放；道路运输扬尘经洒水降尘后，无组织达标排放。

- （三）项目运营期废水主要为车辆清洗废水、初期雨水及生活污水。车辆清洗废水经1个容积为 2m3的洗车废水沉淀池处理后回用于洗车，不外排；初期雨水经1个容积为57m3的初期雨水收集池沉淀处理后回用于生产线造粒工序，不外排；生活污水经1个容积为0.5m3的隔油池、1个容积为1m3的化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978—1996）表4三级标准后，经园区污水管网进入四方地碧谷工业园区污水处理厂进一步处理。

（四）项目运营期主要产噪声源为烘干机、转鼓造粒机、筛分机、吨袋包装机、皮带输送机、脉冲除尘器、风机等设备。采取选用低噪声设备、合理布局产噪设备、基础减振、加强设备维护、建筑隔声等降噪措施。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)3类标准限值。

（五）项目运营期项目一般工业固废有脉冲除尘器收集粉尘、车间沉降粉尘、初期雨水收集池沉淀底泥、洗车废水沉淀池污泥、废布袋、废包装袋，危险废物有废机油（HW08 900-214-08）、废弃沾油抹布（HW49 900-041-49），以及餐厨废物（泔水）、隔油池浮油、生活垃圾、化粪池污泥。废脉冲除尘器收集粉尘、车间沉降粉尘、初期雨水收集池沉淀底泥、洗车废水沉淀池污泥收集后返回生产线作为原料，废布袋、废包装袋外售资源回收单位；危险废物有废机油、废弃沾油抹布收集后分区暂存于危险废物暂存间（面积5m2），并委托具有相应危废处置资质的单位定期清运处置；餐厨废物（泔水）、隔油池浮油委托有资质单位清运处置；生活垃圾收集后委托环卫部门清运处置，化粪池污泥委托环卫部门清掏。

- 运营期项目对地下水和土壤的污染途径为：原料暂存区、危险废物暂存间发生泄漏时，污染物下渗污染土壤和地下水环境。厂区采取分区防渗措施，危废贮存间划分为重点防渗区，按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597—2023）要求进行建设，拟采用2mm 厚的HDPE膜或其他人工防渗材料；原料暂存区已采取1m粘土压实+0.34mm复合土工膜+30cm混凝土硬化，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599—2020）中Ⅱ类场要求；车间内其他区域已采取粘土压实+复合土工膜+混凝土硬化防渗措施，满足一般防渗区要求；拟建的初期雨水收集池、化粪池、洗车废水沉淀池采取0.75m黏土铺底，并在上层铺30cm的混凝土进行硬化，使其渗透系数≤1.0×10cm/s；项目厂区道路、办公生活区已采用混凝土硬化，满足简单防渗区要求。在项目区地下水下游（标准厂房西侧）设置1口地下水跟踪监测井，定期开展跟踪监测。

- （七）项目涉及的风险物质为废机油，风险物质最大存在量未超过临界量。主要风险事故为风险物质泄漏或发生火灾爆炸，对周围大气、地表水、地下水环境产生不利影响。厂区采取分区防渗措施；危险废物暂存于危废暂存间；加强风险物质管理，配备消防器材，配备应急物资，加强巡检，编制突发环境事件应急预案，可有效降低环境风险事故发生的机率。

（八）污染物总量控制指标

废气：颗粒物有组织排放量为3.663t/a，颗粒物无组织排放量为11.230t/a。

废水：废水排放量为144m3/a，各污染物排放量为CODcr

0.028t/a、BOD50.030t/a、NH3-N 0.0048t/a、TP 0.0005t/a、TN 0.0067t/a、Ss 0.015t/a、动植物油0.004t/a、阴离子表面活性剂 0.0016t/a。废水预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978—1996）表4三级标准后，经园区污水管网进入四方地碧谷工业园区污水处理厂进一步处理。废水纳入四方地碧谷工业园区污水处理厂考核，不设废水总量控制指标。

三、项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生变动的，应当重新向我局报批建设项目环境影响评价文件。

四、项目应委托进行竣工验收监测，开展竣工验收并送我局备案。

五、自批复之日起超过五年项目方决定开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

昆明市生态环境局东川分局

2025年5月8日

抄送：昆明市东川区生态环境保护综合行政执法大队。

昆明市生态环境局东川分局                 2025年5月8日印发