昆明市生态环境局东川分局关于对《1t/h燃煤锅炉更换3t/h生物质锅炉节能技术改造项目

环境影响报告表》的批复

云南东昌金属加工有限公司：

你单位报送由云南长沐环保科技有限公司编制的《1t/h燃煤锅炉更换3t/h生物质锅炉节能技术改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条和《建设项目环境保护管理条例》第九条，经研究，批复如下：

- 一、该项目位于云南省昆明市东川区铜都镇姑海村（云南东昌金属加工有限公司现有厂区内），项目总投资100万元，其中环保投资14万元，占总投资的14%。项目利用原有锅炉房进行锅炉改造，拆除原有一台1t/h的燃煤蒸汽锅炉，新购置一台3t/h的生物质蒸汽锅炉，改建后项目锅炉蒸汽由原供应氯化蒸馏一个工序改为供应氯化蒸馏及废水盐分回收两个工序（本项目蒸汽供应至废水盐分回收工序不改变废水处理工艺及原项目生产工艺，回收位置不变，回收的内容不变仍为废水中的盐分，蒸汽加热仅仅提高盐分的回收效率），锅炉运行时间由原来的8h增加至20h，年运行280d。项目改建完成后，原锅炉房配套的软水制备系统、锅炉房排水系统均不变，原烟气处理设施拆除，新建一套“多管旋风除尘器+布袋除尘器+脱硫塔”除尘设施。项目改建建设内容包括主体工程、公用工程及环保工程。

- 同意《报告表》结论，按《报告表》所述地点、工程内容、规模、功能以及环保对策措施进行建设。

二、项目建设应重点做好以下工作：

- （一）项目施工期废气主要为运输道路扬尘、施工机械及车辆燃油尾气、焊接烟尘。运输车辆减速慢行，运输采用封闭措施，散料应进行围隔和覆盖；施工机械选用先进设备，严禁使用高能耗、高污染等淘汰设备；施工垃圾应及时清运，适量洒水，减少扬尘；设备安装焊接加强室内通风换气。

（二）项目施工期施工人员不在项目区食宿，生活污水仅为洗手废水。采用水桶收集后回用于场地洒水降尘不外排

（三）项目施工期噪声主要来自于生产设备安装调试噪声。从声源上控制，项目施工使用的主要机械设备采用低噪声机械设备；增加移动消声减震的装置，施工场地内可固定设备应尽量设置在设备专用房或操作间内，避免露天作业；在施工机械的设备与基础或连接部位之间采用弹簧减震、橡胶减震，降低噪声；施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣；运输车辆经过居民区时应减速慢行、禁鸣，禁止夜间运输，尽量从源强及传播途径上降低施工噪声的产生量；合理安排工期，缩短施工的施工时间；加强对施工人员的管理，做到文明施工。

（四）项目施工期产生的固体废弃物主要是施工人员产生的生活垃圾和原拆除锅炉。原锅炉拆除产生的设备、构件、钢质废物等均为可回收废物，拆除后外售资源回收厂家。生活垃圾集中收集后由环卫部门清运。

（五）项目运行期废气主要为生物质燃烧过程中产生的废气。锅炉废气经1套“多管旋风除尘器+布袋除尘器+脱硫塔”处理后由1根30m高排气筒（DA003）排放，外排废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）。为杜绝废气非正常排放，安排专人负责环保设备的日常维护和管理，定期检查、及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测。

（六）项目运营期废水主要为锅炉软水制备废水及为保证锅炉安全运营产生的锅炉强排污水。公司厂区内设有一座处理规模为15m³/d的生产废水处理站，处理工艺为“氧化+沉淀法”，厂内生产废水处理后回用于中和处理站石灰水调配，不外排。

（七）项目运营期噪声主要来源于锅炉风机、水泵等设备运行时产生的噪声。选用低噪声设备、设备安装于厂房内，隔声减振措施后项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

- （八）项目运营期固体废物主要为软水器更换的废离子交换树脂、炉渣、锅炉废气净化系统收尘。废离子交换树脂更换后全部由厂家回收处置；除尘器收集粉尘、锅炉炉渣、脱硫渣统一收集暂存于炉渣库内，再外售给云南会泽东兴综合回收科技有限公司。

（九）本次改建项目不涉及危险物质。严格按照有关规范标准的监控和管理，严格按照原环评及已备案的突发环境事件应急预案要求，认真落实各项环保设施及应急处置措施，加强风险隐患排查，加强应急演练及培训。

（十）污染物总量控制指标

废气：原有燃煤锅炉废气有组织排放，废气总量为578.144万m³/a，其中颗粒物：0.065t/a，SO2：0.548t/a，NOX：0.473t/a。

改建后生物质锅炉有组织排放，废气总量为2156万m³/a，其中颗粒物：0.086t/a，SO2：0.352t/a，NOX：3.524t/a。

废水：锅炉废水均回用于厂区生产不外排。

- 固体废物：处置率100%

- 三、项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生变动的，应当重新向我局报批建设项目环境影响评价文件。

四、项目应委托进行竣工验收监测，开展竣工验收并送我局备案。

五、自批复之日起超过五年项目方决定开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

昆明市生态环境局东川分局

2025年6月16日

抄送：昆明市东川区生态环境保护综合行政执法大队。

昆明市生态环境局东川分局                 2025年6月16日印发