昆明市生态环境局东川分局关于对《云南博汇新材料有限公司工业固废综合利用项目环境影响报告表》的批复

云南博汇新材料有限公司：

你单位报送由云南润环环保科技有限公司编制的《云南博汇新材料有限公司工业固废综合利用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条和《建设项目环境保护管理条例》第九条，经研究，批复如下：

一、项目位于云南东川产业园四方地片区，建设单位租用昆明新内都有色金属有限公司厂区内部分场地约10亩（6666.67㎡）用于项目建设。项目总投资2662.7万元，其中环保投资133万元，占总投资的5%。项目员工办公、食宿均依托昆明新内都有色金属有限公司现有办公楼使用。项目主要建设一条利用水淬渣选铁生产线以及配套环保和辅助设施，年处理铅锌冶炼过程产生的水淬渣10万t，年产铁精粉1.5万t。项目区占地面积6666.7㎡，新建一个生产车间，建筑面积5857.7㎡，其中设置原料库、生产区、铁精粉产品库、尾渣库、危废暂存间等。

同意《报告表》结论，按《报告表》所述地点、工程内容、规模、功能以及环保对策措施进行建设。

二、项目建设应重点做好以下工作：

（一）项目施工期主要对租用场地进行场地平整、厂房建设、室内分区施工、设备安装调试等。施工过程产生废水、废气、噪声及固体废物。对施工作业面进行洒水降尘；施工材料运输车辆合理装载，覆盖篷布、慢行，放慢装卸速度，进出道路定期洒水降尘。项目场地仅进行场地平整和钢结构厂房建设，无基础开挖等施工，产生的施工废水较少；施工期施工人员不在施工场地食宿，生活污水产生量较少，依托租用场地已有卫生间进入已有化粪池，处理后排入园区污水管网，最终进入四方地与碧谷园区污水处理厂处理。施工期高噪声设备应合理安排施工时间，夜间禁止使用高噪声机械设备，对施工场地平面布局时应将施工机械产噪设备尽量置于场地中央，进行合理布设。施工期产生的建筑垃圾集中收集后尽量回收利用，不能回收利用的部分定期清运至当地管理部门指定的建筑垃圾堆放场堆存。生活垃圾统一堆存在垃圾收集点，由环卫部门定期清运

（二）运营期产生的废气主要有破碎、进料废气。

1.有组织排放废气

生产线设置于密闭生产车间内，在破碎机、进料口上方各设置集气罩（集气效率以80%计）收集后进入1台除尘效率95%的布袋除尘器处理后通过1根15m排气筒（DA001）外排。颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，即颗粒物排放浓度≤120mg/m³、排放速率≤3.5kg/h。

- 2.无组织排放废气

项目生产车间、产品库、原料库、分选渣库、尾渣库均在四周封闭的厂房内进行，厂区地面进行硬化。采取措施后，项目无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，即≤1.0mg/m³

（三）项目运营期废水主要为初期雨水、生活污水、生产废水等。初期雨水设置1座容积不低于 15m³的初期雨水收集池收集沉淀定期采用罐车回用于生产补充水；生活污水依托昆明新内都有色金属有限公司已建化粪池、隔油池处理后达《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）表2间接排放、《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）修改单浓度限值和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1和表 4中三级标准中的较严限值，排入园区市政管网，进入四方地与碧谷园区污水处理厂处理；生产废水不外排，项目主要生产过程通过物理湿法球磨、磁选后，料浆进入摇床分选，摇床利用水流和振动来分离不同密度的物料，分选后的料浆通过管道接入浓缩罐重力旋流沉降后压滤，压滤尾渣外售综合利用。项目磁选后产生产品铁精粉，磁选尾渣继续进入摇床分选，摇床分选后分选渣含水率 5%。料浆再进入浓缩罐重力旋流沉降后压滤，浓缩罐上层溢流废水通过水泵抽回球磨、摇床工序循环使用，不外排。压滤渣含水率20%，压滤废液在压滤机下部水槽收集后通过水泵抽回浓缩罐循环使用，不外排。

（四）项目运营期噪声主要来自于机械设备噪声及运输车辆噪声。生产设备置于室内，厂房进行封闭，对设备增加减震垫，采取措施后项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求，即昼间≤65dB。

（五）项目对土壤及地下水环境的影响主要表现在初期雨水下渗、生产废水泄露下渗、地面漫流的影响，粉尘沉降的影响。危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）要求进行防渗；生产车间、原料库、一般固废暂存库区等采用一般防渗，要求渗透系数≤1x10'cm/s；采取洒水降尘及废气收集治理设施减少粉尘排放。

（六）项目运营期固体废物为一般固废和危险废物，危险废物有废矿物油，一般固废包括生活垃圾、除尘系统除尘灰、摇床分选渣、尾渣。 除尘系统除尘灰、摇床分选渣、尾渣收集后外售有色冶炼企业综合利用；生活垃圾运至附近垃圾收集点按环卫部门要求处置。危险废物于危险废物暂存间暂存后委托有资质单位处置，危废暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行建设。

（七）项目环境风险物质主要为废矿物油等。危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行建设及管理；厂区配备消防设施；建设单位应编制突发环境事件应急预案并进行备案。

（八）污染物总量控制指标

废气：10560万Nm³/a，有组织排放颗粒物5.28t/a，无组织排放颗粒物0.279t/a。

废水：生活废水产生量 252t/a, 其中CODcr0.0504t/a 、BOD50.0252t/a、氨氮0.0063t/a、总磷0.0005t/a。项目运营期生产废水不外排，生活污水污染物总量控制指标纳入污水处理厂管理考核。

- 三、项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生变动的，应当重新向我局报批建设项目环境影响评价文件。

四、项目应委托进行竣工验收监测，开展竣工验收并送我局备案。

五、自批复之日起超过五年项目方决定开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

昆明市生态环境局东川分局

2025年6月27日

抄送：昆明市东川区生态环境保护综合行政执法大队。

昆明市生态环境局东川分局                 2025年6月27日印发