昆明市生态环境局东川分局关于对《年产

7000吨软磁铁氧体磁芯建设项目

环境影响报告表》的批复

云南华芯磁业有限责任公司：

你单位报送由云南润环环保科技有限公司编制的《年产7000吨软磁铁氧体磁芯建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条和《建设项目环境保护管理条例》第九条，经研究，批复如下：

一、项目位于云南省昆明市东川区碧谷街道龙潭社区碧谷工业园区。总投资10216.29万元，环保投资65.1万元，占总投资的0.64%。企业租用东川产业园区碧谷片区现有标准厂房进行建设，项目总占地面积 13333.4m²，租用场地内已建两栋封闭钢结构标准厂房，均为两层设计，总建筑面积 10800m²。1#标准厂房一层建设磁芯生产车间及办公室，二层配套建设原料仓库、半成品仓库及办公室；2#标准厂房一层建设磁芯磨削、清洗车间及办公室，二层建设产品库、办公室及餐厅。项目建设内容包括主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程和环保工程。

同意《报告表》结论，按《报告表》所述地点、工程内容、规模、功能以及环保对策措施进行建设。

二、项目建设应重点做好以下工作：

（一）项目施工期污染物包括施工扬尘、施工废水、施工噪声、建筑垃圾、生活垃圾等。施工物料集中堆存并采取遮盖措施；运输车辆采取篷布遮盖，出入口道路及时清扫、清洗并设置污水沉淀设施；施工场地采取洒水降尘措施减少粉尘对周围环境的影响。施工人员生活污水依托租用厂房已建设施处理后进入园区污水管网。合理安排施工工序及时间，加强运输车辆管理及维护，减少噪声影响；建筑垃圾回收可利用部分，不能回收利用部分清运至当地管理部门指定地点妥善处置；生活垃圾集中收集后委托环卫部门清运处置。

（二）运营期产生的废气主要有破碎、进料废气。

1.有组织排放废气

项目烧结粉尘混合氮气排出后由密闭管道连接引风机引至“1套布袋除尘器”处理，处理达标后通过一根15m高排气筒DA001排放。DA001排气筒颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表2中烧结机二级限值，即颗粒物排放浓度≤100mg/m³。

- 2.无组织排放废气

项目无组织废气为压制粉尘，压制工序设置于封闭厂房内，压制粉尘采取自然沉降处理。无组织颗粒物厂界排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，即：颗粒物≤1.0mg/m³。

- 3.食堂油烟

- 项目食堂安装油烟净化器，油烟净化器风量为8000m³/h，油烟去除效率为60%，餐饮油烟经油烟净化器处理后外排。餐饮油烟经油烟净化器处理后外排，排放浓度执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度≤2mg/m³的要求。

（三）项目运营期废水主要为循环冷却水、磨削及清洗废水、生活污水。项 目 烧 结 过 程 冷 却 水 产 生 量 为239.76m³ /d；磨削及清洗废水产生量为10.8m³/d；生活污水产生量为6m³/d。烧结过程冷却水通过“1个冷却水塔（容积3m³）+1个集水池（容积5m³）”处理后循环使用，不外排；磨削及清洗废水通过“1台湿法磁分离机+1个容积不低于26m³的三级沉淀池”处理后循环使用，不外排；项目生活污水经隔油池（容积1m³）、化粪池（容积5m³）处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 三级标准后排入园区污水管网，最终进入四方地碧谷工业园区污水处理厂集中处理。

（四）项目运营期噪声主要来源于旋转压机、全自动排胚机、氮气窑、磨床、清洗机、叉车及风机等设备运行过程中产生的噪声。对设备安装基础减震及消声器设施，合理布设生产设备，使强噪声设备远离车间边界；加强设备的检查和维护，保证设备处于良好的运转状态；加强作业管理，减少非正常噪声。项目四周厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，即昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A）。

（五）项目运营期固体废物为生活垃圾、一般固废和危险废物。布袋除尘器收尘灰、废布袋、磨泥、车间沉降粉尘、边角料、不合格产品、废包装袋、废纸箱等一般固废均分类收集后暂存一般固废暂存间，定期外售资源回收单位利用。生活垃圾及化粪池污泥均委托环卫部门定期清运处理；隔油池油脂及食堂泔水采用收集桶收集后委托有资质的单位清运处置。废液压油、废机油、废油桶及沾油抹布分类收集后暂存于危废贮存间，定期委托有资质的单位清运处置。项目设置1间面积为 17㎡的危废贮存间，用于暂存危险废物，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设，同时建立健全危险废物产生、处理、转移台账记录。一般固废暂存间（面积 50㎡）按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）进行建设及管理。

（六）项目涉及的风险物质为废液压油、废机油等，项目主要风险事故情形为废矿物油泄漏及火灾引发的伴生/次生影响。危废贮存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设及管理；配备完善的消防措施（设置消防沙、灭火器等消防设施，并设置1个容积为 6m³的事故池）；加强安全管理，加强安全生产教育；编制突发环境风险事故应急预案并报属地生态环境部门备案等。

（七）污染物总量控制指标

废气：项目有组织废气排放量1862万m³/a，其中有组织颗

粒物0.045t/a；无组颗粒物排放量 0.081t/a。

废水：项目循环冷却水、磨削及清洗废水处理后均循环使用，不外排；生活污水经隔油池、化粪池处理后进入四方地碧谷工业园区污水处理厂处理，总量控制纳入园区污水处理厂进行考核，项目不设置废水总量控制指标。

- 三、项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生变动的，应当重新向我局报批建设项目环境影响评价文件。

四、项目应委托进行竣工验收监测，开展竣工验收并送我局备案。

五、自批复之日起超过五年项目方决定开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

昆明市生态环境局东川分局

2025年7月15日

抄送：昆明市东川区生态环境保护综合行政执法大队。

昆明市生态环境局东川分局                 2025年7月15日印发